## 防冻液

设备技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  质量保证

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防冻液 | MFD-35 | 千克 | 740000 | 2016年10月20日 |  | 型号仅供参考 |
| 2 | 技术资料 |  | 套 | 1套/桶 |  |  |  |

分项报价表（参考格式）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防冻液 | 千克 | 740000 |  |  |
|  | 每桶包括： |  |  |  |  |
| 1 | 防冻液 | 千克 | 200 |  |  |

二、工作环境

1.工作环境

最高温度：   +40℃     。

最低温度：-30℃。

年平均气温：  +15℃    。

环境相对湿度：95％。

海拔高度：≤1400m。

2.使用条件

矿用液压支架

三、技术参数及要求

1.技术参数

1.1 液压支架用防冻液参考型号:MFD-35。

*1.2外观：产品为透明均一流体。

*1.3 pH值：7.5～9。

*1.4 运动粘度（40℃，mm2/s）：不大于100。

*1.5 闪点（℃）：不低于110。

*1.6 凝点（℃）：不高于-40。

*1.7 热稳定性：油皂析出量体积不大于0.1%（体积比）。

*1.8 密封材料相容性（%）：体积膨胀率0-2。

*1.9 润滑性（PB值）（N）：不低于392。

2.技术性能要求

*2.1 具有良好的防冻性能，满足液压支架在零下35℃以上环境的防冻使用要求。

2.2 在不同的环境中有较强的稳定性，不得分层、析水、产生絮状物或沉淀物。

2.3 应无刺激性气味和不损害人体皮肤，不含有毒物质，并具有不妨碍使用的消泡性和防霉性。

2.4 具有很好的抗磨性能，能很好的保护支架缸体和活塞。

2.5 与液压支架用矿用乳化油或浓缩物有很好的兼容性，不能产生副作用，如：腐蚀、絮状物、沉淀物等。

*2.6投标厂家具有自动化生产线。调和反应釜具有自动加料、自动称重、自动调和搅拌、自动控制调和温度及冷却时间、自动出料等功能。投标厂家需提供车间生产设备或生产线照片，神东有权对投标文件的真实性进行现场核实。

*2.7投标人具备原料和成品的检测仪器和检测技术手段。

*2.8 质保期为2年，满足不低于2年液压支架防冻存储的要求。

3.招标人提出的特别技术要求

3.1 必须对所有技术条款逐条解释并满足使用环境。

3.2 标书中未提及的技术要求必须符合国家的相关要求。

3.3 投标单位供应产品需取得煤矿矿用产品安全标志证书。

3.4 防冻液的包装、运输及贮存按SH0164-1992的规定执行。包装采用铁桶或塑料桶，按照200kg/桶为一个规格。在容器明显部位张贴产品合格证并加施符合AQ1043规定的安全标志标识。

△3.5 投标人具有有效的ISO9001质量体系认证证书。

△3.6 投标人具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书。

△3.7 投标人具有有效的OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书。

*3.8 投标人应为生产制造企业，注册资金：2000万元以上，需提供三份以上近两年煤炭50强企业使用业绩（企业名单见下表）。

2013中国煤炭企业煤炭产量50强名单

| 排名 | 企业名称 | 原煤产量（万吨） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 神华集团有限责任公司 | 45665 |
| 2 | 中国中煤能源集团有限公司 | 17552 |
| 3 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 13267 |
| 4 | 山东能源集团有限公司 | 12292 |
| 5 | 冀中能源集团有限责任公司 | 11564 |
| 6 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 11368 |
| 7 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 10540 |
| 8 | 开滦（集团）有限责任公司 | 8354 |
| 9 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 | 8008 |
| 10 | 兖矿集团有限公司 | 7617 |
| 11 | 河南煤业化工集团有限责任公司 | 7520 |
| 12 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 7107 |
| 13 | 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 6881 |
| 14 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 5991 |
| 15 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 5468 |
| 16 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 | 5373 |
| 17 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 5041 |
| 18 | 内蒙古伊东资源集团股份有限公司 | 4980 |
| 19 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 4727 |
| 20 | 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 | 4655 |
| 21 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 4296 |
| 22 | 华能呼伦贝尔能源开发有限公司 | 3866 |
| 23 | 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 3733 |
| 24 | 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司 | 3617 |
| 25 | 吉林省煤业集团有限公司 | 3606 |
| 26 | 国投煤炭有限公司 | 3131 |
| 27 | 义马煤业集团股份有限公司 | 3002 |
| 28 | 阜新矿业（集团）有限责任公司 | 2733 |
| 29 | 辽宁铁法能源有限责任公司 | 2597 |
| 30 | 徐州矿务集团有限公司 | 2440 |
| 31 | 内蒙古汇能煤电集团有限公司 | 2377 |
| 32 | 内蒙古西蒙集团有限公司 | 2106 |
| 33 | 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 | 2067 |
| 34 | 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 | 2025 |
| 35 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 1920 |
| 36 | 内蒙古满世投资集团有限公司 | 1849 |
| 37 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司 | 1805 |
| 38 | 华亭煤业集团有限责任公司 | 1753 |
| 39 | 内蒙古特弘煤电集团有限责任公司 | 1620 |
| 40 | 陕西榆林能源集团有限公司 | 1548 |
| 41 | 沈阳煤业（集团）有限责任公司 | 1522 |
| 42 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 1512 |
| 43 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 1407 |
| 44 | 神东天隆集团有限责任公司 | 1256 |
| 45 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 1241 |
| 46 | 贵州水矿控股集团有限责任公司 | 1106 |
| 47 | 云南东源煤业集团有限公司 | 1063 |
| 48 | 靖远煤业集团有限责任公司 | 1055 |
| 49 | 江西省煤炭集团公司 | 1031 |
| 50 | 北京京煤集团有限责任公司 | 1031 |

*3.9公开招标项目关于考察的规定：报名截止或评标结束后，招标人有权对评标委员会推选的中标候选人进行实地考察（包括但不限于投标人的资质、生产能力、经营业绩等），实地考察不符合要求的，取消投标人中标资格。

*3.10招标人依上级公司或本公司运营政策改变而确定不授予中标人合同的，甲方得依《中华人民共和国合同法》第四十二条“缔约过失责任”之规定承担赔偿责任；如果合同已经签订但确定不予执行或继续执行的，亦参照该型责任之赔偿限度承担责任。

4.所供应的货物将按下列标准（推荐）要求制造和检测

4.1 MT76-2011《液压支架用乳化油、浓缩油及其高含水液压液》

四、需投标人提供的技术参数

1.技术参数及性能

1.1产品规格型号：               。

1.2外观：               。

1.3pH值：               。

1.4 运动粘度（40℃，mm2/s）：               。

1.5 闪点（℃）：               。

1.6 凝点（℃）：               。

1.7 热稳定性（%）：               。

1.8 振荡稳定性:               。

1.9 密封材料相容性（%）：               。

1.10 润滑性（PB值）（N）：               。

1.11 防锈性：               。

1.12 防腐蚀性：               。

1.13质保期：               。

1.14服务寿命：               。

2.投标人需要特别说明的其他问题。

第二节  质量保证

1.对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2.中标方应有质保期内的服务承诺，无偿更换有问题产品。