设备购置技术标书审批表

2016年7月4日

| 设备名称 |  | 矿用隔爆兼本质安全型变频调速装置 | 购置数量 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  | 2016年第一批专项资金 |  |  |
| 主要技术参数 |  | 额定功率：2×250KW；额定输入电压： 660VAC±5%；一路输入两路输出，额定输入电流：510 A；额定输入频率：50Hz；相数：3相；输出电压：2×（0～660V）；输出电流：2×（0～250） A；输出频率范围：0～60Hz（30～50Hz时为恒转矩输出） |  |  |
| 项目提报单位 |  | 上湾煤矿 |  |  |
| 设备管理中心 | 技术部 |  |  |  |
|  | 分管领导 |  |  |  |

设备技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第八节  标准

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用隔爆兼本安型变频调速装置 | ZJT-2×250/660 | 台 | 2 | 自合同签订之日起1个月 | 马家塔总库 |  |
| 2 | 备品备件 |  | 批/台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  | 套/台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 技术资料 |  | 套/台 | 6 |  |  |  |

分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(不含税/元) | 总计(不含税/元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 矿用隔爆兼本安型 变频调速装置 | 台 | 2 |  |  |
|  | 每台包括： |  |  |  |  |
| 1 | 防爆外壳及组件 | 套 |  |  |  |
| 2 | 主接口板 | 件 |  |  |  |
| 3 | 整流触发板 | 件 |  |  |  |
| 4 | 电源板 | 件 |  |  |  |
| 5 | 逆变触发板 | 件 |  |  |  |
| 6 | 整流保护阻熔吸收板 | 件 |  |  |  |
| 7 | IGBT模块 | 件 |  |  |  |
| 8 | 整流桥 | 件 |  |  |  |
| 9 | 进线电抗器 | 件 |  |  |  |
| 10 | 真空接触器 | 件 |  |  |  |
| 11 | PLC控制器 | 台 |  |  |  |
| 12 | PLC扩展模块 | 台 |  |  |  |
| 13 | 人机屏 | 件 |  |  |  |
| 14 | 中间继电器 | 件 |  |  |  |
| 15 | 接触器 | 件 |  |  |  |
| 16 | 控制电源变压器1KVA | 件 |  |  |  |
| 17 | 开关电源 | 件 |  |  |  |
| 18 | 电源型隔离安全栅 | 件 |  |  |  |
| 19 | DI型安全栅 | 件 |  |  |  |
| 20 | AI型安全栅 | 件 |  |  |  |
| 21 | DSP数据通讯系统 | 件 |  |  |  |
| 22 | 快速熔断器 | 件 |  |  |  |
| 23 | 吸收电容 | 件 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

二、使用环境

使用环境： 矿井属低瓦斯矿井、煤尘有爆炸危险，煤有自燃发火倾向 。

最高温度：  +40℃  。

最低温度：  -25℃   。

年平均气温：  10℃  。

环境相对湿度：  96%(+25℃)  。

地震烈度：  Ⅵ  。

安装地点及用途：  矿井井下水泵房用变频驱动调速装置  。

海拔高度：  ≥1400m  。

三、技术参数及要求

1. 技术参数

*1.1额定电压： 660V。电压允许波动范围85%～115%；

*1.2额定功率：2×250KW ；

*1.3起动频率：0-50Hz连续可调；

*1.4输出频率分辨率：不大于0.01HZ；

1.5正常频率允许偏差值：不大于+0.1HZ；

*1.6起动方式：变频软起；

*1.7控制方式：采用PLC控制器控制，可实现本地控制和远程通信控制；

*1.8冷却方式：热管强制风冷；

1.9整机防护等级：IP55；

1.10工作方式：连续工作制；

*1.11质保期1年；

1.12使用寿命：不小于10年。

2. 技术要求

*2.1变频装置设有过压、欠压、短路、过载，功率元件过热、电源及负载缺相、三相不平衡、瞬时断电等保护，设有故障记忆功能，能保留最近60次故障信息和最后一次故障的参数。

2.2具有中文液晶显示功能：显示变频器的输入电压、电流，变频器输出的电压、电流、频率；功率，显示变频器各种运行状态，故障信息及各种设置功能。

*2.3直接转矩控制方式，低频运转时，输出转矩大，最大输出转矩可达到150%的额定转矩。

*2.4一个控制箱体含有两套独立的变频控制单元，两套变频控制单元之间可独立单机运行，也可以双机同时运行；具有功率自动平衡功能，变频器的调速误差≤0.5%，速度稳定度≤0.1%，功率平衡控制精度≤2%。

2.4.1 控制柜能够完成对水源井两台水泵的起停、连锁、保护和报警等全部功能。

*2.4.2实现对水源井两台水泵单独控制，满足运行要求。（每台水泵电机功率200KW）。

2.4.3控制柜内每台泵设有手动/自动控制转换开关，故障报警。

2.5变频器采用热管强制风冷方式散热，变频调速装置的壳体及本安电路的最高表面温度不高于50°C；

2.6变频装置本安电路可提供不小于300m的远控运行、停机等功能；

2.7 柜内设有温度、湿度传感器，并在屏幕显示温度及湿度，柜内温度超过50°C，湿度超过70%报警，显示故障信息并停机。

*2.8柜内配有数据通讯平台，支持包括可Modbus，Ethernet/IP。PROFIBUS，DeviceNet等多种通讯协议与皮带机自动化系统通讯，能够通过皮带保护自动化系统将变频器数据上传；

2.8.1、通讯功能需要能实现和满足神东数字化矿山要求，具体如下：

A、远程设置参数；B、远程控制设备的启停；C、远程故障复位；D、远程监测设备运行的数据，包含故障信息、正常设备运行参数等；

2.8.2、通讯需要满足的接口类型：

A、以太网通讯，2个以太网口

1）协议：EtherNet/IP协议

2）传输介质：矿用网线（UTP-5超五类非屏蔽双绞线）和单模光纤

3）通讯速率：100Mbps或1Gbps。

4）接口类型：由设备厂商根据传输介质自行决定，如是光纤接口，需提供足够数量的同一类型的尾纤给神东

5）提供数据表

B、无线通讯，支持Wifi和4G。

1）协议：无线通信制式，Wifi采用IEEE802.11b/g/n标准，应用层采用Modbus TCP或EtherNet/IP协议，协议均是基于TCP/IP的。

2）通讯速率：2.4G。最低速率：WiFi不低于20Mbps，）

3）提供数据表。

2.9变频器设有直流电压指示，电容放电后方能检修设备；

*2.10主界面菜单始终显示远近控转换开关的状态，4个汉字（如按钮远控、按钮近控），也可以多显示菜单设置的远近控状态（如程序远控、程序近控）。

*2.11防爆型式：矿用隔爆兼本质安全型；

*2.12电气防爆符合GB3836.1-2000防爆标准，设备取得中国国家煤矿安全标志证书和“MA”标志；

△2.13整机采用佐敦漆, 漆膜厚度≥200μm。颜色为白色烤漆，腔体内放置干燥剂。

*2.14壳体材质选用Q345，防爆面材质为含Cr金属。

*2.15设备具有谐波抑制措施，柜内应安装输入滤波器及电抗器，变频器谐波干扰等级符合国家标准，IEEE Std 519-1992标准中关于谐波含量《中的规定。输出端可采用铠装电缆或输出电抗器抑制电磁辐射。

3. 招标人提出的特别技术要求

3.1、必须对标书的技术条款分项逐条解释并满足工作环境要求。

3.2、未说明事项必须符合国家相关标准。

*3.3、厂家必须有同类型设备供货业绩和良好运行证明，需提供合同和用户证明，用户证明必须由公司专业机电管理部门或矿级出具。

4. 需投标人提供的设备技术参数

4.1 额定工作电压：    ；允许电源电压波动范围：     ；

启动频率：    。

4.2 额定功率：        。

4.3输出频率分辨率：         。

4.4 额定工作制：             。

4.5 控制方式：      。启动方式：      。

4.6 冷却方式：     。

4.7控制系统厂家：      ；主回路系统厂家：     ；吸收电容厂家：     ；接触器厂家：    。

4.8工作方式：          。

4.9整机防护等级      。

第二节 备件和工具

1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3. 中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4. 在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3．在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第六节 质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供  份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其它所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总图及安装基础图

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书

全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。

第八节 标准

1. 投标方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

MT1099-2009矿用变频调速装置

GB3836.1~15防爆标准

GB/T16927.1.2高压试验技术

GB10237 绝缘水平和绝缘试验、外绝缘空气间隙

GB1028  电流互感器

GB16847 保护用电流互感器暂态特性要求

GB50150  电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB156   标准电压

GB191   包装储运标志

GB5207  电力设备典型消防规程

GB2900  电工名词术语

美国材料试验学会标准                       （ASTM）

电气和电子工程师协会标准                   （IEEE）

美国机械工程师学会标准化                   （ASME）

美国焊接学会标准                           （AWS）

（美国）全国电气制造商协会标准化           （NEMA）

美国国家标准协会标准                       （ANSIC57 1290）

国际标准化组织标准化                       （ISO）

上述标准均应为投标截止日时的最新有效版

这些法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标方的意见并经招标方接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标方超越。

交货时间一般按以下形式拟定：“自合同签订之日起   1 个月内交货”，避免填写绝对日期。