自动控制实训中心设备采购技术参数

## 货 物 清 单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化仪表综合实训装置 | 套 | 4 | 第一包 |
| 2 | 自动化仪表综合实训装置DCS控制设备 | 套 | 1 |  |
| 3 | 压力变送器校验装置 | 套 | 6 |  |
| 1 | 立式加工中心 | 套 | 3 | 第二包 |
| 1 | 4K摄像机 | 台 | 1 | 第三包 |
| 2 | 摄像机 | 台 | 2 |  |
| 3 | 无线视频传输器 | 对 | 2 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

第一包技术参数

自动化仪表综合实训装置技术文件规范书

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化仪表综合实训装置 | 套 | 4 | 宁夏工业职业学院 |  |

二、工作环境

1.安装处海拔高度：不低于2000m。

2.温度：-10～40 ℃；环境湿度：≤90%（25℃）；

3.环境湿度：日平均相对湿度：≤95%，月平均相对湿度：≤90%。

三、技术参数及要求

自动化仪表综合实验装置  数量4套

每套自动化仪表综合实验装置具体技术要求：

(一)总体要求

自动化仪表综合实训装置，主要为我院化工自动化技术专业服务，能够完成《化工仪表及自动化》、《热工测量及仪表》等课程的配套实践训练课程，同时满足化工仪表维修工（分工种）的职业资格鉴定考证的需要。

（二）主要训练项目

自动化仪表综合实训装置要求操作方便、更换便捷、能开发新实训内容。具有完善的电气保护设施，确保操作者的安全，使用安全可靠。该设备应可满足省级及以上级别的化工仪表维修工技能竞赛使用要求，并配备化工生产自动化教学培训及技能鉴定考核软件一套。

能开设的主要实训项目应包括如下项目：

1.仪表的安装、调试、校验、故障处理；

2.液位、温度、压力和流量等热工参数的控制实验；

3.位式控制系统实验；

4.单回路控制系统实验；

5.串级控制系统的实验；

6.比值控制系统实验；

7.纯滞后补偿实验；

8.前馈反馈控制系统实验；

9.选择控制系统实验；

10.工控组态软件组态实验；

11.自主设计开发控制系统实验。

化工仪表维修工教学培训及技能鉴定考核软件：

能够提供不同级别（初级工、中级工、高级工、技师、高级技师）的试题库，实现对学员的出卷、考试、培训工作。考核评价系统满足国家级技能比赛、技能鉴定及学员考核的要求；教师可设置并选择题型；可设置考评方式，并监控考评结果。

(三)系统配置清单及技术参数要求

表1.自动化仪表实训装置设备配置说明一览表（单套）

| 序号 | 设备及材料名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、自动化仪表实训装置对象系统 |  |  | 1 |  |
| 系统框架：尺寸：≤长×宽×高2500×800×2000mm整机采用不锈钢安装框架。 仪表自动化控制综将检测传感执行装置和二次仪表有机融合为一个系统，便以学生在线和离线的仪表安装、接线、校验、检修。配套的检测传感装置既能离线测试及校验，又能在线组成测试及校验系统；检测传感装置安装采用法兰安装，便以拆装离线校验。 |  |  |  |  |
| 1 | 离心泵 | 功率0.37KW ，流量4M3/H | 2台 |  |
| 2 | 原料液储水箱 | 不锈钢材质，容积180L | 1个 |  |
| 3 | 不锈钢水箱 | 容积56L | 1个 |  |
| 4 | 不锈钢框架 | 不锈钢 | 1个 |  |
| 5 | 不锈钢复合加热水箱 | 容积10L，吊挂单相1.5KW电加热管。可方便安装PT100/CU50热电阻温度传感器，铜－康铜热电偶。 | 1套 |  |
| 6 | 马沸炉 | 单相200V，50Hz，2kW。最高温度1000℃，配控制器，温度控制误差<0.5℃。用于测量/校验镍铬-镍硅热电偶用。 | 1个 |  |
| 7 | 电器控制箱及强电控制面板 | 强电控制面板：铝板喷塑 电器控制箱：内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；配置带钥匙的电源启动控制回路和多组保险丝，同时每一组强电输出都有旋钮开，关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相电压表、指示灯，开关电源等。 | 1套 |  |
| 8 | 变频器移相调压器安装面板 | 安装变频器移相调压器。 | 1套 |  |
| 9 | 网孔板安装系统 | 安装在对象的电器控制箱上部，分有电源区、隔离及多路变送模块区、执行器区、接线区，每区上部安装有端子排及铝合金走线槽；可方便学生将对象的一次检测传感器的供电及信号传输自行连接接线，测试无误后，作为一个转接区同上位控制柜二次控制仪表或控制器相连。 | 1套 |  |
|  |  | 24V/3A开关电源 | 1个 |  |
| 10 | 不锈钢管路及配套系统 | 材质为不锈钢304，供水管路DN15,回水管路DN25，管径压力1.0MPa | 1套 |  |
| 2、自动化仪表实训装置智能仪表、电器标准工业控制柜 |  |  |  |  |
| 1 | 标准工业控制柜 | 采用标准工业控制柜，上置大功率通风扇，下有防水进风凹槽，前置高强度透明玻璃，其整体做前门，在不用打开柜门的情况下即可观看整柜仪表运行情况，前后门均加工业控制柜专业用锁，整柜体内外全喷塑防触电结构，另有接地装置，控制系统在控制柜中可分层摆挂，前置模块化各类二次控制面板安装板及各种标准件及控制仪表模块等。 | 1个 |  |
| 2 | 220交流强电区 强电控制面板 | （1）交流电源 铝板喷塑烂字安装板：内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；配置多组保险丝，同时每一组强电输出都有旋钮开，关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相电压表、指示灯，开关电源等。 提供实验所需的单相AC220V电源，装置容量：＜4.5kVA。设有交流电源监视电压表；通过空气开关、启停按钮与指示灯进行总电源控制与指示；设有漏电保护控制装置；具有4路AC220V电源插孔对外输出。 | 1套 |  |
| 3 | 直流供电电源、信号源及测量指示区 | 直流供电电源区： 开关电源：24VDC，电流3A，经接线端子提供8路电源输出； 12VDC，电流3A，经接线端子提供4路电源输出； | 1套 |  |
| 4 | 故障设置箱安装版 | 故障设置箱，可对学生进行5项以上工业现场系统性排故考核实验 | 1套 |  |
| 5 | I/0接口转切换板 | 自动化仪表实训装置对象系统一次检测装置总进、出线端子排；智能仪表I/0端子接线排 | 1套 |  |
| 6 | 其它 | 线缆/接插头/安装走线排等 | 若干 |  |
| 3、现场一次检测传感装置（要与本套实训装置安装配套） |  |  | 1套 |  |
| (一)流量仪表 |  |  |  |  |
| 1 | 孔板流量计 | 不锈钢；法兰安装，公称压力（PN1.6Mpa）；工作温度（-50℃≤t≤550℃）； 孔径比（0.10≤β≤0.75）；雷诺数范围（当0.10≤β≤0.56 时5000≤ReD，当（0.45≤β≤0.75时10000≤ReD ）；精度（2.0级）；连接方式（法兰连接）；与智能差压变送器配套：量程0-10KPa，带三阀组：（带数字液晶就地显示）；精度：达0.075%；供电电源: 24VDC；输出信号: 4-20mA(可输出开放信号) 与HART 协议兼容的数字信号；传感器：单晶硅谐振传感器； 过程介质：压缩空气或水；单向过压能力，优异完善的自诊断功能；量程：0-10KPa，最大工作压力：16 (MPa)；电气接口规格为M20×1.5标准螺纹； 内置液晶数字显示表；本安型附件：配三阀组，直通终端接头，安装套件。 | 1套 |  |
| 2 | 文丘里流量计 | 不锈钢（DN 32-喉径19）;法兰安装（与差压变送器配套，与孔板共用） | 1套 |  |
| 3 | 涡轮流量计 | 公称口径： DN15；精度等级：±0.5％；连接方式：法兰连接；介质温度：-20℃～120℃；公称压力：1.6Mpa；带4－20mA 标准信号变送及显示,24VDC。 | 1套 |  |
| 4 | 电磁流量计 | 精度等级：±0.5％；衬里材质：聚氨脂；电极材质：不锈钢；连接方式：法兰安装；介质温度：0℃～70℃；公称压力：1.6Mpa；工作电压：24VDC 口径：DN25；一体化4-20mA信号输出及液晶显示。 | 1套 |  |
| 5 | 转子流量计 | 玻璃转子流量计 | 1套 |  |
| (二)、温度仪表 |  |  |  |  |
| 1 | PT1OO热电阻 | WZP-231铠装式 | 1个 |  |
| 2 | CU50热电阻 | WZP-231铠装式 | 1个 |  |
| 3 | S分度号热电偶 | 铂铑10-铂热电偶WRES-33） | 1个 |  |
| 4 | K分度号热电偶 | 镍铬-镍硅热电偶（WREK-33） | 1个 |  |
| 5 | 温度变送器 | 4-20mA ,HART协议，内置液晶显示 | 2个 |  |
| (三)、压力/液位仪表 |  |  |  |  |
| 1 | 差压变送器 | 差压变送器0-10KPa：（带数字液晶就地显示），与带三阀组体统一一体化安装；精度：达0.075%，与孔板流量计和文丘里流量计配套。 供电电源: 24VDC；输出信号: 4-20mA(可输出开放信号) 与HART 协议兼容的数字信号 传感器：单晶硅谐振传感器 过程介质：压缩空气或水 量程：0-10KPa，最大工作压力：16 (MPa);接口规格为M20×1.5标准螺纹； 内置液晶数字显示；本安型 附件：配三阀组、直通终端接头、安装套件 | 1套 |  |
| 2 | 压力/液位变送器（表压） | 差压变送器0-10KPa：（带数字液晶就地显示），与带三阀组体统一一体化安装；精度：达0.075% 供电电源: 24VDC；输出信号: 4-20mA(可输出开放信号) 与HART 协议兼容的数字信号 传感器：单晶硅谐振传感器 过程介质：压缩空气或水 单向过压能力，优异完善的自诊断功能 量程：0-10KPa，最大工作压力：16 (MPa);接口规格为M20×1.5标准螺纹；HART协议数字通讯，可通过HART 协议由HT375 手持编程终端设定。 内置液晶数字显示；防爆结构型：ExiaIICT6IP67。 | 1台 |  |
| 3 | 磁翻板液位计 | 带4-20mA信号输出,接口规格为M20×1.5标准螺纹 |  |  |
| 4 | 超声波液位计 | 带4-20mA信号输出，接口规格为M20×1.5标准螺纹 |  |  |
| 5 | 管道静压压力变送器 | 技术数据：测量范围：表压： 0～250kPa 精度等级0.2级、稳定性优于0.1%FS／年 过载压力1.5-3倍的量程，视测量范围而定 介质温度-40～85℃ 工作环境温度：-30℃～60 ℃ ；湿度：＜90% 过程连接M20×1.5（外螺纹） | 1台 |  |
| 6 | 扩散硅压力/液位变送器 | 技术数据：测量范围：表压： 0～10kPa 精度等级0.2级、稳定性优于0.1%FS／年 过载压力1.5-3倍的量程，视测量范围而定 介质温度-40～85℃ 工作环境温度：-30℃～60 ℃ ；湿度：＜90% 过程连接M20×1.5（外螺纹） | 1台 |  |
| 7 | 普通压力表 | 0-0.25Mpa；精度：2.5% | 1个 |  |
|  | 普通压力表 | -0.1-0 Mpa；精度：2.5% | 1个 |  |
| 4、执行装置（与本套实训装置安装配套） |  |  |  |  |
| 1 | 变频调速器 | 施奈德0.37KW | 1台 |  |
| 2 | 电动执行器调节阀 | 单座调节阀门（DN20-dg20;等百分比;不锈钢阀芯） | 1台 |  |
| 3 | 气动调节阀 | 单座调节阀，DN20，PN1.6；上阀盖：常温型（P）；阀体材质：WCC；压盖型式：螺栓压紧式；阀芯型式：单座柱塞型阀芯；阀芯材质：SUS304；法兰标准：JB/T79.1-94。执行机构：薄膜执行机构；弹簧范围：20～100kPa。供应商可根据被控对象的实际参数进行适当调整，并配置安装材料。 | 1台 |  |
|  |  | 电气阀门定位器：（与上述单座调节阀配套）；技术要求：输入信号：4-20mA；作用方式：双作用，可方便进行正反作用的切换。 | 1台 |  |
| 4 | 可控硅移相调压器 | 带4-20mA变送 | 2台 |  |
| 5、隔离、变送及其他设备 |  |  | 1套 |  |
| 1 | 输入型隔离安全栅 | AI | 16个 |  |
| 2 | 输出型隔离安全栅 | AO | 8个 |  |
| 6、智能仪表控制系统软件 |  |  | 1套 |  |
| 1 | 实验指导书（电子版） |  | 1套 |  |
| 2 | 自动化仪表素材库软件 |  | 1套 |  |

表2、化工生产自动化教学培训及技能鉴定考核软件（分工种）

| *化工生产自动化教学培训及技能鉴定考核软件（分工种） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 化工生产自动化教学培训及“化工仪表维修工”技能鉴定考核软件平台采用开放、动态的系统架构（将传统的考试培训模式与先进的网络应用相结合，实现对学员的出卷、考试、培训的高效管理。化工生产自动化教学培训及“化工仪表维修工”技能鉴定考核系统由前台用户考试部分、后台系统管理部分两大部分组成，用户考试部分包括考试练习模块，并拥有考试查分、历史查询、统计查分等功能。系统管理部分包括科目管理、题型管理、试卷管理、试题库管理、成绩管理、用户管理等功能。 通过技能鉴定考核系统，教师可以设置选择题、判断题以及这些题的答案，从而形成一个题库。教师可以从题库中按比例、等级随机抽取题目，对学员进行考核。系统自动对学员所做的解答与标准答案对比，从而给出评分。 *按不同的级别（初级工、中级工、高级工、技师、高级技师）提供考核工具。考核评价系统满足国家级技能比赛、技能鉴定及学员考核的要求；教师可设置并选择题型；可设置考评方式，并监控考评结果 系统管理主要由学员信息管理模块和教师信息管理模块组成。学员信息管理模块的主要功能是有效管理学员的个人信息、培训信息和考核信息。模型运行设置模块包括初始参数设置和模型访问权限设置两个方面。 | 不限点数 |  |

（三）其他技术资料

1、技术资料的要求

1.该实训装置的设计、制造、试验、验收、安装等要严格执行国家及行业规定的标准和规范，采用国内先进的零部件及设备，具有通用化、标准化、系列化的特点，整机造型美观，主参数先进合理，可操作性能高，使用安全可靠，便于维护。

2.教学设备制造厂应是通过质量技术监督部门审查并认证的具有生产能力的企业。

3. 图纸：工艺流程图（图纸中标明各管路及阀门的型号规格及材质）,附同工艺流程图位号一致的设备清单；

4.图纸：带控制点的工艺流程图（图纸中标明各检测传感装置的型号规格）,附同控制点的工艺流程图位号一致的检测传感执行装置清单、型号规格及精度等级；

5. 提供整套系统的三维结构布置图（含管线连接）。

6.安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。

7.卖方在现场进行自动化仪表综合实训装置操作、维护保养等技术培训和指导。并在买方现场对操作、维修人员进行培训直至设备进行正常工作状态。

8. 投标方须在投标文件中列出详细的售后服务计划，包括售后服务内容、售后服务响应时间、免费质保时间（二年）等。

2、技术培训

（1）投标方应对项目单位的技术人员和操作维修人员进行培训。培训分工厂培训和现场培训两种。投标方须在投标文件中列出详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

（2）现场培训

投标方应安排培训教员到项目单位所在地进行现场培训，培训时间不低于7天（食宿自理），通过培训使项目单位的培训人员达到熟练操作并了解设备的结构、工作原理和工作性质，能排除一般故障。

投标方派出的培训教员应在所提供的产品上有3年以上的操作维修经验，如项目单位认为培训教员不合适可要求更换。

（3）工厂培训

投标方应安排2-4名项目单位的专业技术人员到投标方所在地进行为期1周的工厂培训，并承担有关费用（包括往返机票、食宿、当地交通等所有与培训有关的费用）。通过培训使项目单位的培训人员达到熟练操作并了解设备的结构、工作原理和工作性质，能排除一般故障。投标方在投标文件中应对培训的总费用及每人每天的单价费用进行报价，费用单列。

投标方派出的培训教员应在所提供的产品上有3年以上的操作维修经验，如项目单位认为培训教员不合适可要求更换。

3、交货时间及安装调试

（1）投标方应提供对投标文件所提供的产品在项目单位所在地安装调试。通过培训使项目单位的培训人员达到熟练操作并了解设备的结构、工作原理和工作性质，能排除一般故障。

投标方须在投标文件中列出详细安装调试计划方案，包括安装调试内容，施工队伍资质，安全标准等。

（2）技术协议书签订后15天设备安装调试完毕。

自动化仪表综合实训装置DCS控制设备技术文件规范书

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化仪表综合实训装置DCS控制设备 | 套 | 1 | 宁夏工业职业学院 |  |

一、货物需求一览表

二、工作环境

1.安装处海拔高度：不低于2000m。

2.温度：-10～40 ℃；环境湿度：≤90%（25℃）；

3.环境湿度：日平均相对湿度：≤95%，月平均相对湿度：≤90%。

三、技术参数及要求

自动化仪表综合实训装置DCS控制设备  1套

(一)总体要求

(1)设置现场DCS控制站，对自动化仪表综合实训装置中需集中的控制信号均接至DCS控制站。控制站拥有至少60工位DCS现场工程师站。

(2)DCS控制系统是我院自动控制实训中心技能实训的一个重要环节，DCS控制系统必须是工程化的广泛应用的原厂家生产的工程化配置产品系统，且要满足DCS控制系统技术参数控制点数要求。包括控制柜、柜内组件、软件都是原厂家生产的工程化配置产品。不能选用自己组装的DCS控制系统(例如PLC等。提供原厂家的授权资料，便于维护)。

*(3)DCS控制系统从主控制单元、系统电源、AI模块、A/O模块都必须冗余配置。AI输入模块、A/O模块必须全隔离：模块内的每一个输入、输出通道都是路路隔离的（数字量和模拟量之间、每一路模拟量之间、电源隔离）。厂商提供的所有硬件设备，必须保证DCS系统功能的完整性。DCS控制系统软件系统配置，必须保证至少60工位现场工程师站/操作员站能够正常运行。

(二)主要技术参数要求

DCS控制系统配置清单

| 表1：DCS控制站硬件清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  |  | 型号、性能说明 | 数量 | 备注 |
| 1 | DCS工业标准机柜 |  |  | DCS标准电器控制柜：高x宽x深：2100x800x600mm(带接地线柱) | 1套 |  |
| 2 | I/O机笼标准套件及附件 |  |  | 10槽工业标准机笼 | 1套 |  |
| 3 | 主控制单元（冗余模件） |  |  | 主控制卡双CPU结构，包括主CPU（Master）和从CPU（Slave），主控制卡的主控制卡支持冗余或非冗余配置，冗余方式为1∶1热备用；控制回路可达128个，最大可带128块I/O卡， | 1套 |  |
| 4 | 电源箱机笼 |  |  |  | 1个 |  |
| 5 | 系统电源组件（冗余24V电源模件） |  |  |  | 1套 |  |
| 6 | 24V电源组件 |  |  | 24VDC电源组件 | 1套 |  |
| 7 | 散热组件 |  |  |  | 1个 |  |
| 8 | AI输入模块 |  |  | 至少具备64通道 |  |  |
| 9 | 单路全隔离电流输出模块 |  |  | 至少具备32通道 |  |  |
| 10 | 双路光隔离16DI/O数字量输出模块 |  |  |  | 1块 |  |
| 11 | 通用型转接端子盒 |  |  |  |  | 与端子数配套 |
| 12 | 槽位保护卡 |  |  |  | 2个 | 备用保护 |
| 13 | 机柜内附件 |  |  |  | 1套 | 安装电源箱 |
| 14 | 通讯电缆 |  |  |  | 150米 |  |
| 15 | 接线端子 |  |  |  | 60个 | 与整个系统配套 |
| 16 | 数字量输出隔离继电器 |  |  | DC24V | 16个 |  |
| 17 | 隔离接线端子 |  |  | 10A | 300 | 与整个系统配套 |
| 18 | 线缆 |  |  | 带屏蔽金属层的屏蔽信号线缆 | 若干 |  |
| 19 | 其他 |  |  |  | 若干 |  |
| 表2、DCS中控室上位监控系统工程师站/操作员站硬件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 型号规格 |  | 数量 | 备 注 |
| 1 |  | 工程师站/操作员站计算机 | 品牌机：CPUI5,液晶，全国联保；操作系统：正版WINDOWS 7. |  | 8台 | 配备8个台桌 |
| 表3、DCS控制软件系统工程师站/操作员站软件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 型号 |  | 数量 | 备 注 |
| 1 |  | 操作员站监控组态软件 | 工业组态软件运行版 |  |  | 软件授权可以保证至少60工位工程师站/操作员站正常工作。 |
| 2 |  | 工程师站系统组态软件/控制器运行软件(带狗) | 工业组态软件（系统组态软件） |  | 1套 |  |
|  |  | 系统组态软件 | 包含在工程师站系统组态软件中 |  | 1套 |  |
|  |  | 硬件设备组态软件 |  |  | 1套 |  |
|  |  | 数据库组态软件 |  |  | 1套 |  |
|  |  | 控制组态软件 |  |  | 1套 |  |
|  |  | 图形组态软件 |  |  | 1套 |  |
|  |  | OPC客服端软件 |  |  | 1套 |  |
|  |  | 算法组态软件 |  |  | 1套 |  |
|  |  | 事故追忆及故障分析软件 |  |  | 1套 |  |
| 3 |  | 工程师站软件狗+操作员站软件狗 |  |  |  |  |
| 4 |  | 设备指导书 |  |  | 1套 |  |
| 5 |  | 控制系统结构壁挂图 | 提供壁挂式带控制点彩线图板一套，长×宽不小于：2400×1200mm； |  | 1套 |  |
| 6 |  | DCS系统结构壁挂图 | 提供壁挂式带控制点彩线图板一套，长×宽不小于：2400×1200mm； |  | 1套 |  |

压力变送器校验装置技术文件规范书

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力变送器校验装置 | 套 | 6 | 宁夏工业职业学院 |  |

二、工作环境

1.安装处海拔高度：不低于2000m。

2.温度：-10～40 ℃；环境湿度：≤90%（25℃）；

3.环境湿度：日平均相对湿度：≤95%，月平均相对湿度：≤90%。

三、技术参数及要求

压力变送器校验装置  6套

（一）总体要求

压力变送器是化工厂中常用的主要仪表之一,变送器是否正确运行关系着化工厂工作效率和安全.因此必须定期对其进行校验。要求投标商严格按照如下技术参数提供货品，进行安装调试，并对授课教师进行相关培训。

（二）主要技术参数要求

1. 温度湿度计

温湿度表 -10-40℃ 最小分度1℃ 10-90% 最小分度5%

2. HART

HART475手操器

3. 压力变送器

量程0-2MPA 两线制  电源24VDC  输出4-20MA  带HART协议 1/2NPT  M20*1.5 外螺纹 电气接口1/2内螺纹  0.1级精度

4. 电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR-0.5 1.0MM2 红色; 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR-0.5 1.0MM2 蓝色(6套共计用100米)

*5. 压力模块2块

量程为(0～3.5) Mpa和（0～6）Mpa各一个  均为0.05级精度

*6. 压力校准仪

量程为（0～3.5）Mpa， 0.05级精度   输入4-20mA电信号

7. 旋钮式电阻箱

直流电阻箱   精度:0.1 级  量程 0.1～99.9999KΩ

8. 台式压力泵

活塞式压力气泵   压力输出0-6MPA 压力接口1/2NPT  M20*1.5 内螺纹

9. 胶皮

绿色 厚度3MM 宽度1000MM

10. 电源模块

24VDC电源  输入:220VAC  输出：24VDC，5A

11.桌子(校验台)

长*宽*高160CM*70CM*75CM 桌面材质实木 厚度30MM 桌腿材质碳钢 桌腿颜色为灰色

# 第二包技术参数

立式加工中心技术文件规范书

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式加工中心 | 套 | 3 | 宁夏工业职业学院 | FANUC系统2台，西门子系统1台 |

二、工作环境

1.安装处海拔高度：不低于2000m。

2. 温度：-10～40 ℃；环境湿度：≤90%（25℃）；

3.环境湿度：日平均相对湿度：≤95%，月平均相对湿度：≤90%。

三、技术参数及要求

立式加工中心 数量3台（FANUC系统2台，西门子系统1台）

立式加工中心具体技术要求：

（一）、总体要求

立式加工中心可对机电一体化专业和电气自动化专业、矿山机电专业所必须掌握的机电设备控制系统，机械加工基本方法进行实际操作训练，能使学生的操作技能得到很好的锻炼与提高。同时满足技能考核和技能大赛的要求。为《机电一体化技术》、《机械制造》、《机械设计基础》、《机械基础》、《计算机绘图》、《金工实训》、《自动控制技术》课程提供实操训练项目。设备名称：立式加工中心    数量：3台

（二）、设备用途

1、设备用途

1.1加工对象、用途：

加工几何形状复杂，尺寸繁多，精度要求高的零件；

加工型腔、曲面、球面等；

加工各种公、英制内外螺纹；

能铣削外形、铣槽及倒角，也可以进行钻、扩、铰、滚压及镗、铣削、攻丝加工；

适用于中、小批量及单件生产，也可用于复杂零件的大批量生产。

1.2基本要求：

机床应是3轴3联动、半闭环数控加工中心。

床身采用密烘技术铸铁床身，高刚性线性导轨，带自动排屑功能。

具有刚性攻丝功能，可以容纳20把刀的倒立式刀库，FANUC系统2台，西门子系统1台

主轴转速8000转以上，快进速度不低于25m/min，切削速度不低于16m/min。

（三）、设备主要技术规格和要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 机床基本功能与要求 |
| 1.1 | 机床采用稳固的三角形结构铸件，全封闭防护，机电一体化结构； |
| 1.2 | 机床采用CNC控制，控制系统具有操作简单的功能,控制轴数不低于3轴 |
| 1.3 | 机床具有完善、可靠的机械、电气保护措施；必须符合机电设备的安全、环保要求，产品通过CE安全认证 |
| 1.4 | 机床应具有进口自动气压刀具交换装置。 |
| 1.5 | 机床主轴轴承采用知名品牌产品 |
| 1.6 | X轴、Y轴、Z轴、均采为高精度等级的知名品牌的高刚性线性导轨 |
| 1.7 | 机床的主轴、进给系统应有完善、可靠的减小热变形措施 |
| 1.8 | 机床应配置标准的自动润滑系统、冷却系统。 |
| 1.9 | 机床所有零、部件、计量单位应全部采用国际单位制（SI） |
| 2 | 机床主要技术参数 |
| 2.1 | 各轴行程：X/Y/Z轴 X≥800mm，Y≥500mm，Z≥500mm |
| 2.2 | 主轴端面到工作台尺寸≥120-620mm |
| 2.3 | 工作台尺寸：长*宽 ≥1000*500mm |
| 2.4 | 工作台承重≥500KG |
| 2.5 | 主轴电机功率： ≥7.5KW |
| 2.6 | 主轴最高转速： ≥8000r/min |
| 2.7 | 主轴最大扭矩： ≥35Nm |
| 2.8 | X轴快速移动速度：≥25m/min |
| 2.9 | Y/Z轴快速移动速度：≥25m/min |
| 2.10 | X/Y/Z轴最大进给速度:≥16m/min |
| 2.11 | 自动换刀装置，刀库容量 ：≥20把 倒立式 （ 包含刀具） |
| 2.12 | 刀具类型/锥度:BT/40 |
| 2.13 | 刀具最大直径(全装):≥Φ80-240mm |
| 2.14 | 最大刀具直径:≥5.4KG |
| 2.15 | 刀对刀换刀时间:≤4.2秒 |
| 2.16 | 切削对切削换刀时间:≤4.5秒 |
| 3 | 机床精度要求 |
| 3.1 | X/Y/Z轴位置精度： 定位精度：X：≤0.020 mm全行程； Y/Z：≤0.015 mm/全行程 重复定位精度：X：≤0.012mm全行程； Y/Z：≤0.01 mm全行程 |
| 4 | 数控系统（CNC）要求 |
| 4.1 | 数控系统必须采用FANUC 0i-MF(TYPE)和 SINUMERIK 808D ADVANCED以上系统或以上级别的控制系统，且满足机床的功能要求；系统联动轴数必须大于等于3轴，并具有铣削、钻孔、攻丝加工功能 |
| 4.2 | 系统采用8″及以上的彩色液晶显示器； |
| 4.3 | 控制系统必须是中文操作界面或英文操作界面 |
| 4.4 | 系统应带有标准输入/输出接口与USB接口 |
| 5 | 驱动系统要求 |
| 5.1 | 伺服驱动系统必须采用与机床数控配套系统 |
| 5.2 | 驱动系统应采用交流伺服驱动控制技术 |
| 6 | 工作环境要求 |
| 6.1 | 电源： AC 380V ±10% ，50Hz±2% |
| 6.2 | 温度： 5℃～40℃ |
| 6.3 | 相对湿度：≤90% |
| 7 | 随机附件 |
| 7.1 | 主机应包括机床正常使用所必需的附件（如：冷却与过滤系统、润滑系统、液压或气动系统等） |
| 7. 2 | 提供机床其他配套附件清单 |
| 7. 3 | 提供机床其他选件清单及报价 |
| 8 | 随机工具 |
| 8.1 | 机床专用安装、维修工具 |
| 9 | 备件及易损件 |
| 9.1 | 提供机床备件和易损件清单 |
| 10 | 技术资料 |
| 10.1 | 随机提供完整的中文机床技术资料 ——操作使用说明书，如：机床操作使用手册、编程手册,等； ——机床安装调试说明书，如：机床安装手册、调试说明书，等； |

（四）、技术服务要求

1．安装和调试:

机床的安装和调试，买卖双方签署购货合同卖方负责安装、调试，买方负责验收确认。机床安装所需基础工程由卖方根据机床的安装要求组织施工，所需费用由卖方承担。

2．验收

验收在用户现场进行，内容包括验收机床部分功能和几何精度、加工用户的试切件。

典型试切件由买方提供图纸和与试切件相配套的夹具经卖方确认，卖方提供刀具清单交买方，买方按清单采购后交卖方加工试切件。

卖方在现场进行数控系统、编程、机床操作、维护保养等技术培训和指导。并在买方现场对操作、维修人员进行培训。卖方负责为买方培训2—4名编程、操作和维修人员，培训时间不低于7天（食宿自理）。机床验收合格后一年内卖方负责为买方在厂家集中培训2—4名编程、操作和维修人员，培训时间不低于7天，卖方负责食宿费用。

（五）、质量保证期及服务要求

1．机床验收合格后保修一年。设备终身维修。设备维护如需要加注润滑油所需费用由卖方承担。

2．在质保期内因制造质量而发生停机时间累计不得超过30个工作日，超过30个工作日，用户有权要求赔偿停机时间造成的损失。对在质保期后的维修技术指导、提供零、配件等服务，卖方应积极配合，收费优惠合理，并及时提供所需件或适用替代品。

3.用户对机床、配件或附件中存在的缺陷有权在机床交付使用后提出修复、更换要求，在接到用户通知后8小时内进行答复，48小时内应给予明确答复，并在15天内修复，逾期视为默认违约。

4．投标方需单独提供随机零配件包，并列出清单及单价和总价，其总价必须包括在投标总价中。保修期内所须更换的零配件不包括在此零配件包内。投标方需单独提供设备易损件和刀具分项报价表，易损件和刀具总价值不低于总报价的5%。

5．机床制造厂应具有完善的质量保证手段（如：通过ISO系列质量认证等）

（六）、其它要求

1．投标方应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数、部件产地清单。

2．本技术要求中所发生的一切费用均包含在投标价内

（七）.包装及运输：

由卖方提供合格的包装并运输到买方指定地点。

第三包技术参数

## 摄录方案技术文件规范书

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K摄像机 | 套 | 1 | 宁夏工业职业学院 | 含存储卡1个、读卡器1个、大容量电池2块、三脚架1个、话筒1个、23寸液晶显示器电脑一套 |
| 2 | 摄像机 | 套 | 2 | 宁夏工业职业学院 | 含存储卡2个、读卡器1个、三脚架2个、 |

二、工作环境

1.安装处海拔高度：不低于2000m。

2. 温度：-10～40 ℃；环境湿度：≤90%（25℃）；

3.环境湿度：日平均相对湿度：≤95%，月平均相对湿度：≤90%。

三、技术参数及要求

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K高清摄像机 | 【摄像机部分】 *4/3 型传感器和4K 引擎，实现丰富的影像画面 内置光学13 倍变焦镜头和敏锐的全自动功能 记录介质 SDHC存储卡（4 GB～32 GB）、 SDXC存储卡（48 GB～128 GB）、支持UHS-I 100 Mbps以上的动态影像拍摄时,必须支持UHS速度等级3(U3)的SD卡 UHD 2160/59.94p/50.00p 150 M的动态影像拍摄时,必须支持64 GB 以上的UHS速度级别3(U3)的SDXC存储卡 记录卡槽 卡槽 x 2 信号系统 59.94 Hz/50.00 Hz 记录视频 记录方式： MOV、MP4、AVCHD 记录模式： ※「记录动态影像模式表」参照 静止影像记录方式 支持JPEG（DCF/Exif2.2） 8.8 M： 4096 ×2160（17： 9）、8.3 M： 3840×2160（16： 9） 2.1 M： 1920×1080（16： 9）、0.2 M： 640×360（16： 9）、 0.3 M： 640 ×480（4： 3） 【数字视频】 外部输出视频信号 8 bit 4： 2： 2/10 bit 4： 2： 2（菜单切换） UHD/59.94p/50.00p时HDMI的输出是8 bit 4： 2： 0。 另外选择10 bit 4： 2： 2时,本机无法记录。 记录视频信号 8 bit 4： 2： 0 视频压缩方式 MPEG-4 AVC/H.264 High Profile（MOV/MP4/AVCHD） 【数字音频】 记录音频信号 48 kHz/16 bit、2 CH 音频压缩方式 LPCM（MOV/MP4）、Dolby Digital（AVCHD） 冗余 12 dB/18 dB/20 dB（可菜单切换） 【双码流录制】 文件格式 MOV、MP4 视频压缩格式 MPEG-4 AVC/H.264 High Profile 音频压缩格式 LPCM 记录格式 双码流记录＝FHD 50 Mbps时， [主记录] 记录模式=MOV/MP4 ● UHD/29.97p/25.00p/23.98p 100 Mbps [副记录] 记录模式=主记录的记录模式 ● FHD/29.97p/25.00p/23.98p 50 Mbps 记录格式 双码流记录=FHD 8 Mbps时 [主记录] 记录模式=MOV/MP4 ●UHD/29.97p/25.00p/23.98p 100 Mbps ●FHD/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p 200 Mbps ●FHD/59.94p/50.00p 100 Mbps [副记录] 记录模式＝MOV ●FHD/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p 8 Mbps 【视频输入／输出】 SDI OUT BNC接口×1、0.8 V[p-p]、75 Ω、3 G/1.5 G HD-SDI、支持SD-SDI 输出格式： 1080/59.94p LEVEL-A/50.00p LEVEL-A、 1080/29.97PsF/25.00PsF/24.00PsF/23.98PsF、 1080/59.94i/50.00i、720/59.94p/50.00p、 480/59.94i、576/50.00i VIDEO OUT BNC接口×1、复合： 1.0 V[p-p]、75 Ω HDMI OUT HDMI×1（HDMI TypeA接口、不支持HDAVI控制） 输出格式： 2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/24.00p/23.98p、 1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/24.00p/23.98p/ 59.94i/50.00i、 720/59.94p/50.00p、480/59.94p、576/50.00p 【音频输入】 内置麦克风 支持立体声麦克风 XLR接收 XLR（3 pin）×2 （INPUT1、INPUT2） 输入高阻抗、LINE/MIC/MIC+48V（开关切换） LINE： 4 dBu/0 dBu（可选择菜单） MIC： － 40 dBu/－ 50 dBu/－60 dBu（可选择菜单） 【音频输出】 SDI OUT 2 CH（LPCM）增幅率切换： 0 dB/－ 6 dB/－12 dB HDMI OUT 2 CH（LPCM） 音频输出 3.5 mm直径立体声迷你插孔×1，输出电平： 600 Ω、316 mV 耳机 3.5 mm直径立体声迷你插孔×1 扬声器 20 mm直径，圆形×1 【其他输出】 CAM REMOTE 2.5 mm直径、超级迷你插孔×１（ZOOM、S/S） 3.5 mm直径、迷你插孔×１（FOCUS、IRIS） TC PRESET IN/OUT BNC×1、IN/OUT开关选择 IN： 1.0 V～ 4.0 V［p-p］ 10 kΩ OUT： 2.0 V ±0.5 V［p-p］ 低阻抗 USB 3.0 HOST Standard-A接口、 9 pin、可连接外部介质※可供电 ※ 32 GB以下、或者超过2TB的外部介质不可用 USB 3.0 DEVICE Micro-B接口、10 pin、记忆功能(只能读出) DC IN 12 V DC 12 V（11.4 V～ 12.6 V）EIAJ Type4 【显示器】 液晶显示器 4.3 型HD彩色显示器（大约276万像素）寻像器 0.39 型OLED（有机EL显示屏）(大约236万像素、影像表示范围约177万像素） 【标准附件】 附件 电池(品号:VW-VBD58)、肩带、充电器、 麦克风支架、AC适配器、 麦克风支架螺钉12 mm、 2条电源线、眼杯、镜头罩、INPUT接线 头盖子、CD-ROM(使用说明书)★提供厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件，提供产品彩页，提供样机 | 1 |
| 2 | 摄像机 | （一）总体要求 能够快速、清晰、多角度、准确地将授课过程拍摄下来，通过无线视频传输器将画面传输到触摸一体机上，供学生观看学习。 （二）主要技术参数要求 工作温度： 0℃-40℃ 存储温度： -20℃-60℃ 电池时间： >300分钟 视频记录格式： MPEG-2长GOP HQ模式～ VBR， 最高比特率：35Mbps， MPEG-2 MP＠HL SP模式～CBR， 25Mbps，MPEG-2 MP＠H-14 SD模式～DVCAM 音频记录格式：HD模式～线性PCM （4通道，16比特，48-kHz） SD模式～线性PCM （2通道，16比特，48-kHz） 记录帧率：NTSC区域——HQ模式：1920×1080/59.94i，29.97p，23.89p，440×1080/59.94i，29.97p，23.89p，1280×720/59.94i，29.97p，23.89p， SP模式：1440×1080/59.94i，23.89p（下拉） SD模式：720×480/59.94i，29.97PsF PAL区域—— HQ模式：1920×1080/50i，25p， 23.89p，1440×1080/50i，25p，23.89p，1280×720/50p，25p SP模式：1440×1080/59.94i，23.89p SD模式：720×480/50i，25PsF 记录重放时间：HQ模式下～ 使用SBP-32G存储卡约100分钟 使用SBP-16G存储卡约50分钟 使用SBP-8G存储卡约25分钟 SP/SD模式下～ 使用SBP-32G存储卡约140分钟 使用SBP-32G存储卡约35分钟 成像系统：3片1/2英寸型Exmor高清CMOS 有效像素：1920×1080（水平×垂直）光学系统：F1.6棱镜系统 内置滤镜：1：Clear，2：1/4ND，3：1/16ND，4：1/64ND 灵 敏 度：（2000lx，89.9%反射率）F10（典型）（1920×1080/59.94i模式）（2000lx，89.9%反射率）F11（典型）（1920×1080/50i模式） 最低照度：0.05lx（典型）（1920×1080/59.94i模式，F1.6，24dB增益，带64帧聚集） 信 噪 比：54dB（Y）（典型） 水平分辨率：1000电视线以上（1920×1080i模式） 快门速度：1/60秒到1/2000秒ECS 慢 快 门：2，3，4，5，6，7，8，16，32，和64帧聚集 慢快动作：720p：记录帧率从1到60FPS可选 1080p：记录帧率从1到30FPS可选 白 平 衡：预设（3200K），存储A，存储B/自动跟踪白平衡 增 益：-3，0，3，6，9，12，18，24dB 输入/输出参数 音频输入：XLR型3-芯（母）×2，线路/话筒/话筒+48V可选 复合输出：BNC×1,NTSC或PAL，分量Y音频输出：XLR型5-芯 SDI输出：BNC×1,HD-SDI/SD-SDI可选 i.LINK：IEEE1394，4芯×1，HDV/DVCAM流媒体输入/输出，S400 时间码输入：BNC×1 时间码输处：BNC×1 同步锁相输入：BNC×1 USB：USB设备，小型B×1 耳机输出：小型立体声插孔×1 扬声器输出：单声道 直流电输入：XLR型4-芯 直流电输出：4-芯 遥 控：8芯 镜头遥控：8芯 话 筒：XLR型5-芯 HDMI输出：A型×1 寻 像 器：3.5英寸型彩色液晶屏，像素约921000，16:9混合型 卡槽类型：ExpressCard、34插槽×2 | 2 |
| 3 | 存储卡 | 容量: 128 GB 读取速度: 高达 90 MB/s 写入速度: 高达 60 MB/s 视频速度: C10, U3 外形规格: SDXC | 2 |
| 4 | 读卡器 | 读取速度: 高达 500 MB/s1 外形规格: Supports SD,SDHC,SDXC, microSDHC,microSDXC & latest UDMA 7-enabled CompactFlash and more 生成: USB 3.0 | 1 |
| 5 | 大容量电池 | 松下VW-VBD系列DV摄像机锂电池 ◆ 锂离子电池， 7.2V ◆ 适用松下AG-DVX200、AJ-PX298 机型 ◆ 完全兼容松下VW-VBD58电池 ◆ 可用松下DE-A88充电 ◆ 可用视威S-3602D充电 ◆ 43Wh/6000mAh大容量 ◆ 4段LED电量指示灯 ◆ 内置7.2V 圆孔直流输出 ◆ 内置5V/1A USB接口可供手机等设备充电 ◆ 多重安全保护电路 | 2 |
| 6 | 三脚架 | *最大乘载重量16 公斤，动态平衡种类固定，阻尼挡数2 挡阻尼，俯仰角度+85° / -65°，环境气温-20°C to +60°C，气泡水平仪无照明气泡水平仪，摄像机托板滑 行托板，托板滑行长度+/-40mm，托板附件3/8 英吋螺丝X2，备用螺丝3/8 英吋螺丝， 重量7.6 公斤，高度63 到173.5 厘米，球碗直径100mm，级数2 级。 | 3 |
| 7 | 话筒 | 工作频率 2.4 GHz ISM 频带 动态范围 (典型值) >109 dB (A-加权) 总谐波失真 <0.05%，典型 有效工作距离 30米（100'），典型 (开放的频率范围环境，没有干扰信号) 工作环境温度 0° C 至 +40° C (32° F 至 104° F) (温度极低时电池性能可能受到影响) 频率响应 20 Hz ~ 20 kHz (取决于话筒类型) 取样频率 24 比特 / 48 kHz | 1 |
| 8 | 品牌台式电脑 | 品牌台式机： 英特尔® 酷睿™ i7-6700 处理器（3.4 GHz、可高达 4 GHz、8 MB 高速缓存、4 核） Windows10 64Bit、16GB DDR4-2133 SDRAM (2x8GB)、NVIDIA® GeForce® GTX 960（2 GB GDDR5 独立显存）、超薄托盘 SuperMulti DVD 刻录机、2TB SATA数据硬盘(7200 rpm)、128GB SATA固态硬盘、7合1读卡器、2 个 HDMI 1.4 端口；6个USB2.0端口；4个USB 3.0 端口；1个耳机/麦克风组合插孔、集成 10/100/1000 千兆以太网局域网 、23寸IPS屏显示器、分辨率60赫兹时1920 x 1080、0.265 毫米、亮度250、nits宽高比16:9、具有LED背光、5000000:1动态、1个HDMI端口（支持HDCP)、刷新响应时间：14毫秒、原装键盘鼠标、3年有限部件和人工保修，1 年有限现场服务 | 1 |

## 无线视频传输器技术文件规范书

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线视频传输器 | 对 | 2 | 宁夏工业职业学院 |  |

二、工作环境

1.安装处海拔高度：不低于2000m。

2.温度：-10～40 ℃；环境湿度：≤90%（25℃）；

3.环境湿度：日平均相对湿度：≤95%，月平均相对湿度：≤90%。

三、技术参数及要求

无线视频传输器 2对

（一）总体要求

能够实时、快速、准确地将摄像机录制信号传输到触摸一体机中，展示给学生。

（二）主要技术参数要求

支持 HDMI 1.3 标准

支持 HDMI 或 3G SDI 输入、输出

最高分辨率 1080p 60Hz，无延时、无压缩

支持如 Dolby True HD、DTS-master 等音频格式

无线通信采用 AES-128 数据加密技术

支持点对点，多点多多点网络拓扑

发射器、接收器出厂前配对

5GHz ISM 频带，支持十个通信频道，工作时可与 WIFI 网络共存

接收器内置天线，使用更简便

最大传输距离 120 米

无线信号强度指示(RSSI)，视频连接状态指示

宽电压输入，支持绝大部分摄像机电池

可选 Sony F970 电池扣板，方便拍摄现场安装和替换

所有输入和输出接口通过±4 kV ESD protection level (HBM, 人体接触放电模型)测试

工业金属外壳，方便安装。