设备购置技术标书审批表

2016年7月7日

| 设备名称 |  | 无线控制平台部分 | 购置数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  | 生产成本 |  |  |
| 主要技术参数 |  | 工作环境 使用环境：环境温度：-40℃~+70℃。相对湿度： 5%～90%（非凝结） 。 安装地点及用途：矿井井下、地面无线通信使用。 1.1 ECM2000机箱及背板 电压(直流) -48V； 电压(交流) 220V/110V ；频率为50/60Hz；功耗:<80W； 安全性认证： UL 1950；EMI/EMC FCC Part 15&68 rule China GB6833 1.2 ECM2000主控单元（MPU） 提供FE以太交换网、2K TDM交换网、异步信号音资源、系统时钟同步管理。 1.3 ECM2000数字中继接口单元（DTU） 提供4路E1/T1接口；支持PRI、SS7协议；可提供系统TDM线路侧时钟。 1.4 ECM2000增强型媒体资源单元（EMU） 提供VoIP编解码的DSP资源池，同时完成FSK发、DTMF收发功能； 1.5 ECM2000网管单元（ISU） 使用PIII CPU，Linux环境，主要用于提供维护管理界面。 1.6 ECSC基站控制器 E1口数量：8个；接口数量：48个，与基站传输距离≤2KM；通讯协议ISDN； 通讯方式：二线双工 1.7基站 矿用隔爆型，防爆等级Exd I；载波频段：1900MHz-1915 MHz；接收机灵敏度：电平16dbuV(-91dBm)时，BER＜0.01。 |  |  |
| 项目提报单位 |  | 信息管理中心 |  |  |
| 机电管理部 |  |  |  |  |
| 信息管理中心 | 基础运维部 |  |  |  |
|  | 分管领导 |  |  |  |

移动通信设备（小灵通）技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线通信控制平台 | ECM2000 | 套 | 1 | 2016年 12月10日 | 陕西神木大柳塔神东物资供应中心马家塔 | 包括:主控单元、扩展单元、中继接口、网管单元等 |
| 2 | 附属设备 |  | 套 | 1 | 2016年 12月10日 | 陕西神木大柳塔神东物资供应中心马家塔 | 包括:ECSC机框及背板、电源板、E1接口板、井下40mw基站等 |
| 3 | 专用工具 |  | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 技术资料 |  | 套 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |

分项报价表（参考格式）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小灵通系统 | 套 | 1 |  |  |
|  | 每套包括： |  |  |  |  |
| 1.1 | ECM2000直流机箱套件（ECM2000，DC） | 套 | 1 |  |  |
| 1.2 | ECM2000主控单元（MPU） | 台 | 1 |  |  |
| 1.3 | ECM2000数字中继接口单元（DTU） | 台 | 1 |  |  |
| 1.4 | ECM2000增强型媒体资源单元（EMU） | 台 | 1 |  |  |
| 1.5 | ECM2000以太网扩展单元（FEI） | 台 | 1 |  |  |
| 1.6 | ECM2000网管单元（ISU） | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 附属设备 | 套 | 1 |  |  |
|  | 每套包括 |  |  |  |  |
| 2.1 | ECSC机框及背板（B/P & Shelf） | 套 | 2 |  |  |
| 2.2 | ECSC告警监控装置（MCU） | 套 | 2 |  |  |
| 2.3 | ECSC 系统主控制板（ECCM） | 块 | 2 |  |  |
| 2.4 | ECSC-E1接口板（E1MW） | 块 | 2 |  |  |
| 2.5 | ECSC电源板(PSM-U) | 块 | 4 |  |  |
| 2.6 | 地面光端机 | 台 | 2 |  |  |
| 2.7 | 井下基站控制器电源转换器（660V-220V） | 台 | 2 |  |  |
| 2.8 | 井下基站控制器电源转换器（220V-48V） | 台 | 2 |  |  |
| 2.9 | 井下后备电源模块UPS | 个 | 2 |  |  |
| 2.10 | 井下后备电源保险（3A,5A,6A） | 个 | 50 |  |  |
| 2.11 | 井下光端机 | 台 | 2 |  |  |
| 2.12 | 井下40mw基站（KTW6B含支架） | 台 | 2 |  |  |
| 2.13 | 40mw基站天线（含支架） | 套 | 10 |  |  |
| 2.14 | 40mw基站馈线 | 套 | 10 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

二、工作环境

1.工作环境

（1）ECM2000机箱及板件

温度：  -40℃～+60℃     。

平均相对湿度   10%——95%     。

大气压力：   80kPa~106kPa     。

(2)基站控制器与板卡：

温度：  -40℃～+60℃     。

平均相对湿度   不大于95%（±25℃）     。

大气压力：   80kPa~106kPa     。

震动加速度：   20m/ s2     。

(3) 基站及电源模块：

温度：  -35℃～+50℃     。

平均相对湿度   不大于95%（±25℃）     。

大气压力：   80kPa~106kPa     。

2. 使用条件

（1）ECM2000及其板件能够能在地面、机房使用。

（2）基站控制器和基站能够能在地面、井下使用。

（3）基站控制器：井下额定电压：AC 660V，井下工作电流：≦1500mA

（4）基站： 井下工作电压范围：DC  70-120V，井下工作电流：≦50mA

3. 基础数据

（1）核心交换最大无线分机数量：5000用户，单台基站控制器的无线用户容量可达服务2000 用户。

（2） 系统最大中继数量：单框最大支持28E1(TDM方式)，或8E1(IP与TDM互通)

（3） VOIP端口：单框最大支持256通道

（4） 支持不同制式下的漫游和切换，支持多点会议、立即计费等多种开放的增值业务，

同时支持上行到NGN 的接入方式。

（5） 提供IP Centrex 、主叫号码显示、本机号码查询、呼叫无条件/遇忙/无应答前转、电脑话务员、主被叫呼叫转移、一号多机业务。

（6）系统采用的电波频率为1.9GHz，基站可提供一个控制信道和三个业务信道。

三、技术参数及要求

1.技术参数

1.1 ECM2000机箱

1.1.1 机框尺寸	宽：425mm（带挂耳为482mm）；深：383mm； 高：132mm；

*1.1.2 电压(直流) -48V；  允许波动范围-72V～-36V；

*1.1.3 电压(交流) 220V/110V ；允许波动范围 90V～265V，频率为50/60Hz；

*1.1.4 安全性认证：	UL 1950

*1.1.5 EMI/EMC	FCC Part 15&68 rule       China GB6833

*1.1.6 功耗	功耗:<80W

1.2 ECM2000主控单元（MPU）

*1.1.1 提供系统IP业务接口在基本配置下，完成设备管理、业务处理等所有嵌入式软件功能；

*1.1.2 完成报文的分发、设备管理功能

*1.1.3 提供FE以太交换网、2K TDM交换网、异步信号音资源、系统时钟同步管理。

1.3 ECM2000数字中继接口单元（DTU）

*1.1.1 提供4路E1/T1接口

*1.1.2 支持PRI、SS7协议

*1.1.3 可提供系统TDM线路侧时钟。

1.4 ECM2000增强型媒体资源单元（EMU）

*1.1.1 提供VoIP编解码的DSP资源池，同时完成FSK发、DTMF收发功能

△1.1.2 支持G.711编码12路、G.729编码100路、G.723.1编码80路、T.38编码50路

1.5 ECM2000以太网扩展单元（FEI）

*1.1.1 提供8端口LANSWITCH，其中7路交换至业务网口和维护网口，另1路交换至ISM板提供的广域网口

1.6 ECM2000网管单元（ISU）

*1.1.1 工控机板卡，使用PIII CPU，Linux环境，主要用于提供维护管理界面、第三方应用接口（如IMAP、TAPI等）、Firewall、软件CAR、IP Sec等。

1.7 ECSC基站控制器

*1.2.1  E1口数量：8个。

*1.2.2 U接口数量：48个，与基站传输距离≤2KM。

*1.2.3  通讯协议ISDN

*1.2.4  通讯方式：二线双工

△1.2.5  U 口输出电压值：空载：119～122V 满载: 115～120V

△每台基站控制器可配置1套告警监控装置（MCU）、2块主控板（ECCM）、1块电源板（PSM）、1块中继板（E1MW）、6块40mw用户板(ACSI)；

1.8基站

*1.8.1矿用隔爆型，防爆等级Exd I；

*1.8.2额定输入电压：96V；

*1.8.3工作电流：≤50mA；

*1.8.4载波频段：1900MHz-1915 MHz，载波频率容限：≤3ppm；

*1.8.5 接收机灵敏度：电平16dbuV(-91dBm)时，BER＜0.01。

*1.8.6调制方式：π/4 shift QPSK

*1.8.7 工作电压范围：DC  70-120V

*1.8.8 天线阻抗：50Ω；

*1.8.9 标称载波输出功率：5～12mW

*1.8.10 占用带宽：≤288kHz；

*1.8.11占用带宽: ≤288kHz；

*1.8.12邻道泄露功率：±600kHz失谐时≤800Nw, ±900kHz失谐时≤250nW；

*1.8.13传输精度：≤5ppm；

*1.8.14调制精度：≤12.5%；

1.9基站天线（含支架）

*1.9.1 天线类型：	微带

*1.9.2天线阻抗：	50

*1.9.3 驻波比：	少于1.5

*1.9.4水平瓣宽：	63°；垂直瓣宽	65°

*1.9.5 功率容量：	500W

*1.9.6 极化方式：垂直

*1.9.7 电缆损耗：	0.5dB/M

*1.9.8 雷电保护：	直流地

△1.9.9 基站馈线： 3m长馈线

2.  技术性能要求

*2.1 设备应采用先进的技术,具有高可靠性模块化设计,备有多级冗余保护，能实现数据、语音、移动业务的无缝融合，支持复杂网络环境下的多点平滑组网。支持TDMA（时分多址）的复用方式，传输方式采用TDD (时分双工)

*2.2 系统能采用PRI 接口或FXO 接口和PSTN 互通,支持NO.7信令.

*2.3 呼叫处理能力叫处理能力至少达到16 次/秒；呼叫建立时间＜5 秒；呼损＜0.1%；

语音编码动态切换时间小于60 毫秒

*2.4 在网络丢包率＜5%时，话音质量达到MOS≥3.5；在网络丢包率在5%至10% 之间时，话音质量达到MOS≥3

*2.5 时延和时延抖动：当采用G.723 算法时，两侧网关处理时延之和在200ms 以内；

当采用G.729 算法时，两侧网关处理时延之和在150ms 以内；网关设备的抖动时间＜10ms；网关处理时延抖动的缓冲时间＜80 ms。

△2.6  E1接口符合: ITU-T I.431 、G.703 、G.736 、G.823 、G.704 、G.706 、Q.703 、G.732 、ANSI   T1.403    10/100Base-T 符合 IEEE802.3

3．安全技术要求

△3.1系统的平均无故障工作时间间隔（MTBF）＞80000 小时；

*3.2本机的防爆要求符合GB3836.1-2000和GB3836.2-2000的标准；本机防爆型式为矿用隔爆型，标志为“ExdI”

4.招标人提出的特别技术要求

*4.1 提供设备现场安装调试

*4.2设备安装、配置培训；

*4.3设备原厂商，三年7×24小时现场服务（含备件、人工等）

*4.4与使用单位签订技术协议

5.标准

5.1. 所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

GB 4943-2001   信息技术设备的安全

GB 7611-1987   脉冲编码调制通信系统网路数字接口

G​B​_​9​2​5​4​-​2​0​0​8​   信​息​技​术​设​备​的​无​线​电干​扰​限​值​和​测​量​方​法

GB 3836-2010   爆炸性气体环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备

GB 3836-2000   爆炸性气体环境用电气设备第一部分通用要求

GB/T 9410-2008  移动通信天线通用技术规范

YDN 068-1997   NO7信令方式技术规范

YD/T1038-2000   900/1800MHZ TDMA数字蜂蜜移动通信网应用部分技术规范

YD/T 1044-2000 《IP电话/传真业务总体技术要求》

YD/T 1071-2000 《IP电话网关设备技术要求》

YD/T 1128-2001  《电话交换设备总技术规范》（补充件1）

YD/T 1046-2000   《IP电话网关设备互通技术规范》

5.2. 设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

5.3. 防爆电气设备应按中国国家防爆标准或其它中国防爆检验部门认可的标准制造。

5.4. 设备应取得中国国家煤矿安全标志证书和“MA”标识牌。

5.5. 上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。

四. 需投标人提供的技术参数

1 .技术参数及性能

1.1

1.2

……

2.投标人需要特别说明的其他问题。

第二节 备件和工具

1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3.中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4.在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3． 在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第六节 质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供   份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总图及安装基础图

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书

全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。

交货时间一般按以下形式拟定：“自合同签订之日起    个月内交货”，避免填写绝对日期。