设备购置技术标书审批表

2016年7月28日

| 设备名称 |  | 卷带装置 | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  | 神华神东皮带机公司液压卷带装置 |  |  |
| 主要技术参数 |  | - 液压卷带装置型号：JY1800/30。 - 电机功率： ≥30KW 。 - 电压等级： 660/1140V 。 - 泵站额定压力： 25MPa 。 - 压带机构夹持力: ≥100Kn 。 - 抽拉扭矩: ≥4600N.m,卷带扭矩：≥30000N.m。 - 卷带速度 ：0.1m/s。 - 可卷带面宽度： 1.8m ;厚度： 18mm。 - 最大卷带重量： ≥5000Kg 。 - 具有遥控控制功能 |  |  |
| 项目提报单位 |  | 神东皮带机公司 |  |  |
| 设备管理中心 | 技术部 |  |  |  |
|  | 分管领导 |  |  |  |

第五章  设备技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第八节  标准
第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

1 货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷带装置 |  | 套 | 1 | 签订合同后90天内 | 神东皮带机公司 |  |
|  | 每套主要部件包括 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Plc控制器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 液晶显示器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 控制箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 遥控终端 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 卷带马达 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 传动滚筒 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 改向滚筒 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 夹带装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 泵站 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电控阀组 |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 11 | 其他结构件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 液压管路 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 13 | 附属设备 |  | 套 | 0 |  |  |  |
| 14 | 备品备件 |  | 批 | 0 |  |  |  |
| 15 | 专用工具 |  | 套 | 0 |  |  |  |
| 16 | 技术资料 |  | 套 | 4 |  |  |  |

2 工作环境

2.1 使用环境： 有潮湿空气、煤尘、瓦斯的地面环境中使用 。

2.2 最高温度： 50℃ 。

2.3 最低温度： -40℃ 。

2.4 年平均气温： ≤35℃ 。

2.5 环境相对湿度： 日平均值≤95%（+25℃）。

2.6 地震烈度： ≤8级 。

2.7 海拔高度： ≤1400米 。

2.8 安装场所及用途： 神东顺槽胶带机 。

3 技术参数及要求

3.1 技术参数

3.1.1 液压卷带装置型号：JY1800 。

3.1.2 电机功率：≥30KW。

3.1.3 电压等级： 660/1140V  。

*3.1.4 额定机械功率 ：0.85 。

*3.1.5 泵站额定压力： 25MPa 。

*3.1.6 压带机构夹持力:不小于100Kn 。

*3.1.7 抽拉扭矩:不小于4600N.m。

3.1.8 卷带速度 ：0.1m/s。

*3.1.9  卷带额定输出扭矩：≥30000N.m。

3.1.10 可卷带面宽度： 1.8m   。

3.1.11 最大卷带重量：≥5000Kg 。

*3.1.12 系统排量:≥63ml/r。

*3.1.13 防护等级：  IP55  。

3.1.14 噪音等级:符合企业相关国家标准。

3.1.15 卷带机尺寸： 2600×2400×1280mm 。

*3.1.16 控制方式： 手动/自动/遥控

*3.1.17 质保期: 到货验收合格后18个月或投入使用后1年，以先到为准 。

3.2 技术要求

*3.2.1 卷带装置应取得中国国家煤矿安全标志证书和“MA”标识牌。

3.2.2 卷带要求：卷带长度不小于120m，120米卷带成卷直径不大于1800mm。

3.2.3 需满足皮带参数：皮带带宽为1800mm、带强2500S、带厚不小于18.5mm、重量45KG/M。

3.2.4 性能要求：在与张紧绞车张紧模式配合前提下具备连续卷带能力。

*3.2.5 卷带马达：要求使用低转速大扭矩马达、排量不小于8300ml/r、卷带马达总扭矩不小于30000N.m。

*3.2.6 泵：要求使用恒功率变量泵，泵排量,不小于63ml/r。

*3.2.7 液压控制阀：要求使用意大利、欧美进口或同等质量液压控制阀。

3.2.8 旋转液压缸的安装位置可根据用户需求而定。

3.2.9 皮带卷达最大直径时，可将支撑液压缸收缩以降低皮带卷高度，是皮带卷能顺利转出。

3.2.11需按皮带机公司出具的图纸进行加工。

3.2.12卷带机内空间需满足钉带扣的需要。

*3.2.13涂漆要求：对胶带机钢结构架进行喷砂等除锈防腐处理，表面去除焊渣，磨平焊缝和尖锐边缘，喷砂处理至SSPC－SP10或 Sa2.5 级，确保被涂表面清洁、干燥、无油、无脂、锌盐等污物。一道底漆，一道面漆，底漆使用进口佐敦Penguard Express快干型环氧底漆，面漆使用进口佐敦Pioner Topcoat丙烯酸面漆，面漆为白色，底漆厚度不小于120微米，油漆总干膜厚度不低于200微米。

*3.3.14控制技术要求：配套控制箱体，采用plc作为主控制器，通过驱动电路实现对阀门的控制（阀门也可手动控制），替代现有的手动阀门，实现控制功能与现有传统的卷带控制相同；箱体配置操作按钮可实现卷带机全部操作，也可进行参数设置，同时控制系统配备手持无线操作手柄，可远距离操控卷带装置的相关动作，手柄可充电，单次充电可满足10次以上的卷带操作。

3.3.15显示技术要求：配置7寸及以上液晶显示屏，可显示卷带机工作模式、相关阀门的工作状态、电机电流、卷带扭矩、故障信息、通讯状态等内容。

*3.3.16通讯技术要求：配置rs485接口、以太网口等通讯端口，满足自身应用的前提下，可实现神东矿井的数据上传功能。

3.3.17需组装后方可出厂。

3.2.18操作面板可左右安装，适应不同安装环境要求。

*3.2.19与整机配套使用寿命不低于30000小时。

3.3 招标人提出的特别技术要求

3.3.1 必须对标书的技术条款分项逐条解释并满足工作环境要求。

3.3.2 未说明事项必须符合国家相关标准。

*3.3.3 厂家必须到现场进行测绘，保证与在用设备的通用、互换性。

*3.3.4 厂家必须有同型号设备的供货业绩及良好运行的用户证明。

4. 需投标人提供的设备技术参数

4.1 液压卷带装置型号：。

4.2 电机功率：。

4.3 电压等级：。

4.4 额定机械功率 ：。

4.5 泵站额定压力：。

4.6 压带机构夹持力:       。

4.7 抽拉扭矩:        。

4.8 卷带速度 ：。

4.9 额定输出扭矩：。

4.10 可卷带面宽度：。

4.11 最大卷带重量：。

4.12 系统排量:。

4.13 防护等级：。

4.14 噪音等级:。

4.15 卷带机尺寸：。

4.16 控制方式：       。

4.17 质保期:。

第二节 备件和工具

1 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3 在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3 在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

4 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

5 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

6 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

7 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3 在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第六节 质量保证

1 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节 技术资料和图纸

1 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供 3  份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总图及安装基础图

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书

全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

7 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。

第八节 标准

1所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

Q/320300JKA14-2008

类似或高于上述标准的货物原产国的国家标准或其它目前使用的国家标准。

上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。

若货物原产国的国家标准或目前使用的企业标准高于上述标准，同样适用。