设备购置技术标书审批表

2016年7月28日

| 设备名称 |  | 托辊生产线监控系统 | 购置数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  | 神华神东科研立项 |  |  |
| 主要技术参数 |  | 485通讯接口：2路光电隔离，波特率57600。 SIM卡接口 ：GSM双频900/1800MHZ；或3G匹配天线。 数字输入： 带光栅隔离9-24V或开关输入。 数字输出: 继电器输出，220V，5A 。 模拟输入: 8路4-20mA。 兼容PLC： 西门子200、欧姆龙cp1等。 支持协议： PPI、HOSTLINK、FX系列等。 |  |  |
| 项目提报单位 |  | 神东皮带机公司 |  |  |
| 设备管理中心 | 技术部 |  |  |  |
|  | 分管领导 |  |  |  |

第五章  设备技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第八节  标准
第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

1 货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 托辊生产线监控系统 | S6503 | 套 | 1 | 签订合同后90天内 | 神东皮带机公司 |  |
|  | 每套包括 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 欧姆龙PLC通讯扩展模块 | CP1W-CIF11 | 个 | 10 |  |  | 现场欧姆龙plc专用 |
| 2 | 485串口头DB9免焊接头及3m线 | DB9 | 套 | 3 |  |  | 参考型号 |
| 3 | 工业无线通讯模块1 | s62027-c | 台 | 2 |  |  | 参考型号 |
| 4 | 工业无线通讯模块2 | s6202g-8n2p | 台 | 1 |  |  | 参考型号 |
| 5 | 工业无线通讯模块3 | s6503-n2 | 台 | 1 |  |  | 参考型号 |
| 6 | 4路 监控设备套装 200万高清数字网络摄像头套装 | NVR4108H-8P | 台 | 2 |  |  | 参考型号 |
| 7 | 上位机 | H3050 | 台 | 1 |  |  | 参考型号 |
| 8 | 触摸屏；远程通讯软件开通卡 | mt8102ie；开通卡EasyAccess 2.0 | 套 | 1 |  |  | 参考型号 |
| 9 | 电源 | MW-20W-24V/1A | 台 | 2 |  |  | 参考型号 |
| 10 | 液压传感器 | 6MPa 4-20mA SIN-P300 | 个 |  |  |  | 参考型号 |
| 11 | 附属设备 |  | 套 | 0 |  |  |  |
| 12 | 备品备件 |  | 批 | 0 |  |  |  |
| 13 | 专用工具 |  | 套 | 0 |  |  |  |
| 14 | 技术资料 |  | 套 | 3 |  |  |  |

2 工作环境

2.1 使用环境： 有潮湿空气、灰尘的地面环境中使用 。

2.2 最高温度： 50℃ 。

2.3 最低温度： -40℃ 。

2.4 年平均气温： ≤35℃ 。

2.5 环境相对湿度： 日平均值≤95%（+25℃）。

2.6 地震烈度： ≤8级 。

2.7 海拔高度： ≤1400米 。

2.8 安装场所及用途： 神东皮带机公司车间。

2.9现场生产线技术环境描述：目前皮带机公司在用的半自动托辊生产线由7台PLC分别对每一部分工位进行控制，可实现下料、车孔、轴承座压装、焊接、密封压装等功能，但是生产线的各个部分各司其职，没有集成化的统一管理及控制平台，因此进行托辊生产线远程监控研究。

3 技术参数及要求

3.1 技术参数

3.1.1 监控系统参考型号：s6503 。

3.1.2 处理器： 工业嵌入式ARM及以上规格 。

*3.1.3 485通讯接口：2路光电隔离，波特率57600 。

*3.1.4 SIM卡接口 ：GSM、3G或4G。

*3.1.5 数字输入： 带光栅隔离9-24V或开关输入 。

3.1.6 数字输出: 继电器输出，220V，5A 。

*3.1.7 模拟输入: 8路4-20mA。

3.1.8 监控模块系统低压额定电源 ： 24V 0.5A      。

*3.1.9  通讯模块兼容PLC： 西门子200、欧姆龙cp1等。

△3.1.10 支持协议： PPI、HOSTLINK、FX系列等   。

*3.1.11 质保期: 到货验收合格后18个月或投入使用后1年，以先到为准 。

3.2 技术要求

*3.2.1 该系统由四部分组成，每部分实现功能如下：1.通讯部分：每路PLC增加通讯模块，串联接入工业无线通讯模块，可实现现场离散PLC的串联通讯，最终实现电脑及手机对plc的访问；2.电脑组态部分：可通过电脑远程显示生产线仿真界面（组态界面）、生产数据、故障状态等信息及并可实现远程程序调试功能；3.手机监视部分：通过手机短信提示生产线启停状态、故障信息、产量等信息；4.视频监视部分：通过摄像套装实现视频监视功能，要求监控数目为四路，像素不低于200万。

*3.2.2生产线具有仿真组态界面，实时显示托辊生产线的工作状态及产量。

*3.2.3建立数据库可实现故障信息、生产信息的数据统计。

*3.2.4故障信息可通过手机短信报警，且手机短信可实现远程起停、故障复位、故障判断等功能，工作人员可无盲区监测生产线状态。（手机控制可设置控制权限）

△3.2.5通过网络可以实现托辊生产线远程程序编译及调试

△3.2.6 具有视频监控功能，监测视频不低于四路，像素不低于200万，视频由电脑分屏显示，可存储时间不低于一周。

3.2.7上位机终端，显示器不低于23寸，4g以上内存，1t以上硬盘，cpui5以上。

*3.2.8 系统具备上位机软件、GPRS控制器、及云监控服务实现相关的数据显示及远程监控功能。

*3.2.9 支持组态王等组态软件的opc协议，可连续稳定在线。

*3.2.10远程访问通过gprs、3g手段可实现无IP地址访问，实现对分散的plc访问。

3.2.11要求具有可靠的抗干扰能力，可在恶劣的电磁环境及大功率电器柜附近使用。

*3.2.12配备液压传感器量程6MPa，输出电流4-20ma，螺纹尺寸与甲方确定。

*3.2.13需组装、调试后方可出厂。

△3.2.14使用寿命不低于8年。

3.3 招标人提出的特别技术要求

3.3.1 必须对标书的技术条款分项逐条解释并满足工作环境要求。

3.3.2 未说明事项必须符合国家相关标准。

*3.3.3 知识产权归神东所有

4. 需投标人提供的设备技术参数

4.1.1 监控系统参考型号：           。

4.1.2 处理器：             。

4.1.3 485通讯接口：         。

4.1.4 SIM卡接口 ：              。

4.1.5 数字输入：                。

4.1.6 数字输出:           。

4.1.7 模拟输入:          。

4.1.8 监控模块系统低压额定电源 ：           。

4.1.9  支持PLC：           。

4.1.10 支持协议：           。

4.1.11 质保期:           。

第二节 备件和工具

1 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3 在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3 在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

4 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

5 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

6 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

7 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3 在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第六节 质量保证

1 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节 技术资料和图纸

1 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供 3  份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总图及安装基础图

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书

全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

7 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。

第八节 标准

1 所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

Q/320300JKA14-2008

类似或高于上述标准的货物原产国的国家标准或其它目前使用的国家标准。

上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。

若货物原产国的国家标准或目前使用的企业标准高于上述标准，同样适用。