设备技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动葫芦 | BCD 10T-50M | 台 | 2 | 自合同签订之日起1个月内交货 | 补连塔选煤厂 |  |
|  | 每套主要包括 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  | 批/台 | 1 | 自合同签订之日起1个月内交货 | 补连塔选煤厂 |  |
| 3 | 专用工具 |  | 套/台 | 1 | 自合同签订之日起1个月内交货 | 补连塔选煤厂 |  |
| 4 | 技术资料 |  | 套 | 6 | 自合同签订之日起1个月内交货 | 补连塔选煤厂 |  |
| 5 | 安装、检验取证及注册登记 |  | 套/台 | 2 | 自合同签订之日起1个月内交货 | 补连塔选煤厂 |  |

分项报价表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动葫芦 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 每套包括 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电气控制箱 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 控制按钮 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 控制电缆 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 电动葫芦行走机构 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.5 | 起升电动机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 卷筒 | 件 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 卷筒外罩 | 件 | 1 |  |  |  |
| 1.8 | 减速机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.9 | 断火限位器 | 件 | 1 |  |  |  |
| 1.10 | 钢丝绳 | 根 | 1 |  |  |  |
| 1.11 | 吊钩 | 件 | 1 |  |  |  |
| 1.12 | 起重限制器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.13 | 遥控装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.14 | 导绳器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.15 | 配套线缆及安装附件 | 套/台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 备品备件 | 套/台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 安装、检验取证及注册登记 | 套/台 | 2 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

二、工作环境

最高温度：+40℃。

最低温度：-30℃。

年平均气温：+15℃。

环境相对湿度：95％。

地震烈度：7级。

海拔高度： ≤1400m 。

用途：补连塔选煤厂236胶带机机头和507胶带机机头吊装用。

三、技术参数及要求

1. 技术参数

1.1参考型号：BCD 10T-50M。

* 1.2额定起升吨位：10T。

* 1.3起升高度：50M。

* 1.4 电动葫芦供电电压：660V。

* 1.5工作级别：A3。

* 1.6操作方式：地操+按钮式遥控器两种操作方式具有互锁功能。

* 1.7工作速度

1.7.1起升速度：7 m/min 。

1.7.2电动葫芦运行速度：20m/min 。

1.8起升电动机：

1.8.1参考型号:BZD141-4 。

△1.8.2功率:≥18.5KW 。

* 1.8.3电压:660V 。

△1.8.4转速:1400r/min 。

* 1.8.5防爆等级：Exd I 。

* 1.8.6外壳防护等级：不低于IP55 。

* 1.8.7绝缘等级：不低于F级 。

1.9电动葫芦行走装置电动机：

1.9.1参考型号: BZDY121-4 。

△1.9.2功率:≥4KW 。

* 1.9.3电压:660V 。

△1.9.4转速:1380r/min 。

* 1.9.5防爆等级：Exd I 。

* 1.9.6外壳防护等级：不低于IP55 。

* 1.9.7绝缘等级：不低于F级 。

△1.10配套减速机：要求供货商根据上述条件配套对应减速机（包括起升和行走机构）。

* 1.11制动要求：制动器电机自带，制动轮的跳动度、椭圆率和锥度不应超过0.0005D。

* 1.12吊钩材质要求：DG20Mn 。

* 1.13钢丝绳要求：不小于6*37+1直径15mm ，要有很高的强度与韧性,采用含碳量为0.5%~0.8%的优质碳素钢制作,而且含硫、磷量不应大于0.035%.钢应选用<国家标准优质碳素结构钢技术条件>中的50,60和65号钢。

* 1.14捻股要求：采用钢丝绳直径 0.1～6.0mm 圆断面的碳素钢丝，捻制密封钢丝绳时，采用 Z形或其他异型钢丝；钢丝绳的用途为有悬吊桥梁用绳捻股，为确保钢丝绳使用的安全性和可靠性,要求钢丝绳有足够的强度,良好的挠性、捻制的密实性、抗压性、耐磨性、耐腐蚀性和抗疲劳强度；钢丝绳的截面结构有面接触圆股，面接触圆股钢丝绳是靠捻股的牵引力将线接触绳股；钢丝绳都必须涂油，纤维芯浸油，要求油脂能够保护纤维芯不腐烂、不锈蚀钢丝,滋润纤维,并从内部润滑钢丝绳，表面涂油使绳股中所有钢丝表面都均匀地涂上一层防锈润滑油脂，其中对摩擦提升和水大的现场用绳，要涂增磨和抗水性强的黑油油脂。

* 1.15起重限制器、断火限位：要求动作灵敏。

* 1.16电气控制箱防爆等级：Exd I 。

△1.17颜色：整机为桔黄色 。

- 技术要求

* 2.1各机构的轴承要求：符合国标要求。

* 2.2主要零部件材料应符合起重机相关标准的要求。

* 2.3吊钩要求：锻制。

* 2.4动滑轮、定滑轮要求：轧制

* 2.5卷筒组要求：钢板卷制

* 2.6电气设备应具有中国国家电气安全标准所规定的各种保护，应装有齐全、可靠的电气和机械防护装置，应有急停开关、短路保护、失压保护等保护措施，

* 2.7电动葫芦配电控制要求：具有总断路器、总接触器及其过流继电器等并具有保护功能，控制电压36V，配电控制箱材质要求为不锈钢。

* 2.8电控设备配管配线要求：全封闭，符合JB4315-86，每台电动葫芦必须配套相应线缆及安装附件,总计约需200米，实际长度需现场核实。

* 2.9电气控制系统的所有控制柜和元器件选用要求按照国家标准。

2.10电气保护

* 2.10.1 短路及过载保护要求：控制回路设置熔断器或小容量自动空气开关作为短路保护。

* 2.10.2 失压保护要求：通过带有瞬时动作的失压脱扣器的空气开关实现总电源的失压保护。

* 2.10.3 紧急断电保护要求：控制回路中设有紧急开关，当遇有事故状态时，可随时切断控制回路电源，进而使主回路断电。

* 2.10.4 起升限位保护要求：起升机构设有螺旋式上升限位开关，可保证吊钩到极限位置时，能够自动切断上升回路电源符合JB/T1306-2008标准要求。

* 2.10.5 行程限位保护要求：起重机的大、小车运行机构，在两端设有行程限位开关，作为行程限位保护，要求灵敏可靠。

* 2.10.6 超载保护要求：安装起重量限制器，当载荷超过规定的设置值时能自动切断起升动力电源。

* 2.11操纵方式要求：大车小车及起吊控制方式采用手动控制、无线遥控两种控制方式,两种方式互锁。

* 2.12接地要求：电动葫芦上所有电气设备正常不带电的金属外壳、金属线管、电缆金属护层、安全变压器低压侧一端均应可靠接地。

△2.13电动机冷却方式： 风冷。

* 2.14整机防腐、涂漆要求：所有部件均经喷砂喷漆防腐处理，所有配合面为防水密封处理，适应现场恶劣环境。

* 2.15设备到货应随机提供出厂验收报告。

* 2.16中标厂商供货前必须到现场核实，行走机构需满足现有尺寸要求，设备到货安装、调试工作由中标厂商负责。

* 2.17质保期:投入使用后一年或到货后验收合格后18个月，以先到为准。

△2.18使用寿命：≥30年。

* 2.19其它未明确参数与技术性能必须符合行业标准。

3. 招标人提出的特别技术要求

* 3.1必须对标书的技术条款分项逐条解释并满足工作环境要求。

* 3.2未说明事项必须符合国家相关标准。

* 3.3由中标厂商负责当地政府技术监督部门对起重机设备的检验，并取得检验合格证和使用许可证。

* 3.4需中标单位到现场精确测绘单梁起重机跨度、提升高度等数据，能满足现场安装要求。

* 3.5电动葫芦由中标厂家安装在业主提供的工字钢轨道上。

4.标准

4.1所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

电器:     IEC标准/EN标准

机械:     ISO标准GB/T3811-2008，符合JB/T1306-2008标准要求

GB3811-2008	起重机设计规范；

GB6067-85	起重机械安全规程；

GB5905-86	起重机械试验规范和程序；

GB/T 14406-2011通用门式起重机

JB/T3695-94      电动葫芦桥式起重机；

ZB J80 013.2    钢丝绳电动葫芦技术条件；

JB/ZQ8001-89    通用桥式起重机产品质量分等；

GB/T14407-93	通用桥式和门式起重机司机室技术条件；

GB/T 10183-88	桥式和门式起重机制造及轨道安装公差；

GB5972－86      起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范；

GB/T10051-88    起重机吊钩；

GBT12467-90	焊接质量保证一般原则；

GB985-80	气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸；

GB986-80	埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸；

JB/JQ4000.3-86	焊接通用技术条件；

GB3323-87	钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级；

GB9286-88	色漆和清漆漆膜的划格试验；

GB8923-88	涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级；

GB50150-91	电气装置安装工程  电气设备交接试验标准；

GB50169-92     	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范；

GB50168-92     	电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范；

GB50054-95	低压配电设计规范；

GB50052-95	供配电系统设计规范；

GB50055-93	通用用电设备配电设计规范；

GB50254-259-96	电气装置安装工程施工及验收规范；

JB4315	起重机电控设备标准；

GB4064-83	电气设备安全设计导则；

GB4942.1-85	电机外壳防护分级；

GB6995.1-86	电线电缆识别标志第1部分：一般规定；

GB4208-84	外壳防护等级的分类；

GB12602-90 	起重机械超载保护装置安全技术规范。

GB3811-2005       起重机设计规范；

GB6067-85	起重机械安全规程；

GB5905-86	起重机械试验规范和程序；

GB/T14407-93   	通用桥式和门式起重机司机室技术条件；

GB/T 10183-88  	桥式和门式起重机制造及轨道安装公差；

GBT12467-90   	焊接质量保证一般原则；

GB985-80         气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸；

GB986-80      	埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸；

JB/JQ4000.3-86 	焊接通用技术条件；

GB3323-87     	钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级；

GB9286-88     	色漆和清漆漆膜的划格试验；

GB8923-88     	涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级；

IEC (International Electrotechnical Committee)国际电工技术委员会的有关标准；

ISO (International Standards Organization)国际标准化组织的有关标准；

GB50150-91电气装置安装工程电气设备交接试验标准；

GB50169-92     	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范；

GB50168-92       电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范；

GB50054-95	低压配电设计规范；

GB50052-95	供配电系统设计规范；

GB50055-93通用用电设备配电设计规范；

GB50254-259-96	电气装置安装工程施工及验收规范；

JB4315         	起重机电控设备标准；

GB4064-83	电气设备安全设计导则；

GB4942.1-85	电机外壳防护分级；

GB6995.1-86	电线电缆识别标志第1部分：一般规定；

GB4208-84	外壳防护等级的分类；

GB12602-90 起重机械超载保护装置安全技术规范；

JB/T10816-2007 起重机用底座式硬齿面减速器；

JB/T10817-2007 起重机用三支点硬齿面减速器。

GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3《爆炸性气体环境用电气设备》的有关规定

若货物原产国的国家标准或目前使用的企业标准高于上述标准，同样适用。

4.2 设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

4.3防爆电气设备应按中国国家防爆标准或其它中国防爆检验部门认可的标准制造。

4.4上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。

5. 需投标人提供的设备技术参数

5.1 起重机

5.1.1起重机型号：      。

5.1.2起重量：      。

5.1.3起升高度     。

5.1.4跨度：      。

5.1.5工作级别：      。

5.1.6操作方式：      。

5.1.7起升速度

5.1.7.1主提升 ：      。

5.1.7.3大车运行：      。

5.1.7.4小车运行：      。

5.1.8起重机功率：      。

5.1.8车轮受力面积要求：      。

5.1.10起重机高度：      。

5.1.11钢轨型号：

5.1.12钢轨敷设长度：

5.1.13电源：

5.1.14大车供电方式：

5.1.15小车供电方式：

5.1.16大车减速机：

5.1.17制动要求：

5.1.18吊钩材质要求：

5.1.19钢梁结构要求:

5.1.20钢材要求：

5.1.21钢梁表面防腐要求：

5.1.22起升限位：

5.1.23绝缘等级：

5.1.24防护等级：

5.1.25电源频率：

5.1.26噪音：

5.2 附属设备

5.2.1 安全滑触线及安装附件。

5.2.2配电、电控、监测保护装置及仪表等全套设备。

5.2.3专用扳手等附件。

5.3投标人需特殊说明的其它问题。

第二节 备件和工具

1. 所有为设备的组装、空载试验、带载试验、试运行、质保期内的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标人将提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标人应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标人还将进一步提供可靠信息以及机械与电气设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供质保期内备件（不超过主机价格的5%）明细不准确，导致招标人误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知用户。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向招标人提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派6人小组到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于投标人质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好的态度协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——矿区现场培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3. 中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4. 在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训软件（动画形式）、教学模型（透明可视）。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3．在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，买卖双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第六节 质量保证

1. 投入使用后一年或到货验收合格后18个月，以先到为准。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供   份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸在运输途中发现不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总装图

设备能力的计算和受力图

制造标准、防爆标准

检验标准

电气原理图和技术说明书

液压系统图

配套图

关键参数曲线图

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。