设备购置技术标书审批表

2017年1月24日

| 设备名称 |  | 远红外热风输送系统 | 购置数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  | 上湾煤矿基建 |  |  |
| 主要技术参数 |  | 额定功率：800KW；额定输入电压：380VAC±5%；额定输入频率：50Hz；相数：3相； |  |  |
| 项目提报单位 |  | 上湾煤矿 |  |  |
| 设备管理中心 | 技术部 |  |  |  |
|  | 分管领导 |  |  |  |

设备技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第八节  标准

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远红外热风输送系统 | HMRF-800K | 套 | 1 | 自合同签订之日起 1个月内交货 | 马家塔总库 |  |
| 2 | 备品备件 |  | 批/套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  | 套/套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 技术资料 |  | 套/台 | 6 |  |  |  |

分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远红外热风输送系统 | 套 | 1 |  |  |
|  | 每套包括： |  |  |  |  |
| 1.1 | 远红外电加热炉 | 套 | 1 |  |  |
| 1.2 | 送风风机 | 套 | 1 |  |  |
| 1.3 | PLC柜 | 套 | 1 |  |  |
| 1.4 | 控制柜 | 套 | 1 |  |  |
| 1.5 | 操作台 | 套 | 1 |  |  |
| 1.6 | 电脑及控制系统 | 套 | 1 |  |  |
| 1.7 | 温度传感器 | 套 | 5 |  |  |
| 1.8 | 现场启停控制箱 | 台 | 1 |  |  |
| 1.9 | 监控摄像头 | 套 | 2 |  |  |
| 1.10 | 烟雾和瓦斯传感器 | 套 | 1 |  |  |
| 1.11 | UPS电源柜 | 件 | 1 |  |  |
| 1.12 | 分断路器 | 件 | 28 |  |  |
| 1.13 | 触摸屏 | 件 | 1 |  |  |
| 1.14 | 中间继电器 | 件 | 30 |  |  |
| 1.15 | 接触器 | 件 | 30 |  |  |
| 1.16 | 控制电源变压器1KVA | 件 | 1 |  |  |
| 1.17 | 开关电源 | 件 | 1 |  |  |
| 1.18 | 电器辅助材料（含铜排、导线等） | 批 | 1 |  |  |
| 1.19 | 送风管道（加热室至井筒） | 批 | 1 |  |  |
| 1.20 | 电缆（加热室至电控柜） | 批 | 1 |  |  |
| 1.21 | 其他 | 批 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

二、工作环境

使用环境： 矿井属低瓦斯矿井、煤尘有爆炸危险，煤有自燃发火倾向 。

最高温度：  +40℃  。

最低温度：  -25℃   。

年平均气温：  10℃  。

环境相对湿度：  95%(+25℃)  。

地震烈度：  7级  。

海拔高度： ≤1400m 。

副斜井入风量：1000m3/min。

安装地点及用途：  矿井地面,用于向井内输送热风，保证井下设备设施的正常运转，保证安全生产。

三、技术参数及要求

1.技术参数

参考型号:HMRF-800K

*1.1额定电压：380V。电压允许波动范围90%～110%；

*1.2采用单台远红外电加热炉，额定功率：不小于800KW ；

1.3额定频率：50Hz；正常频率允许偏差值：不大于+0.1HZ；

*1.4加热方式：电加热；

*1.5热风出口温度不低于：70℃；在井筒内与冷风混合后温度不低于2℃；

*1.6电热热效率不低于：98%；

*1.7红外线加热管平均使用寿命不低于：80000小时；

*1.8电加热管起动方式：接触器启动；

*1.9控制方式：采用PLC控制器控制，可实现本地和远程控制；

*1.10材质：加热元件为炭纤维远红外管，并提供CE认证；机组围护结构为不燃型，并做足够保温；

*1.11整机防护等级：IP55；

*1.12工作方式：连续工作制；

*1.13质保期：两个采暖季；

△1.14使用寿命：不小于10年。

2. 技术要求：

2.1设备总体要求：

△2.1.1远红外热风输送系统为电加热机组，总发热量为800KW，发热管为功率2KW的炭纤维管，每40KW（即20根发热管）为一组模块，共20组。

*2.1.2根据室外实时温度由电脑自动控制启停部分或全部加热模块，。

△2.1.3热工监测仪表应配套齐全。配五组温度监测仪，分别监测加热机组炉内温度t1，风机出口温度t2，风管出口温度t3，斜井内冷热风充分混合段处温度t4，室外温度t5。

*2.1.4所有辅机均由远红外热风输送系统厂家配套，各个设备应满足相关标准的要求，不得选用国家、行业明令淘汰的产品。风机的风压及风量应由厂家根据实际情况经计算确定，进风口设初效过滤器，并配套消声器（进风口设置室外），并设调节风门。

2.1.5远红外热风输送系统设备用房位于严寒地区，没有采暖系统，风机设在加热机组内，配套电动机设在机组外。

△2.1.6风机出口接管以DN800管考虑对接，进风口为自制铁皮风管，截面以1000X1000mm考虑。

△2.1.7机组应做足够保温，以机组外表面温度不大于20℃为标准。

*2.1.8机组设监控摄像头，监控机组及配电柜运行情况, 摄像头采用高清夜视监控摄像头,不低于400万像素的POE室外网络摄像机。

*2.1.9机组设有耐高温型（230℃）烟雾和瓦斯传感器作为报警传感器。

*2.1.10热风输送系统的检修门均设有开门断电连锁装置。

2.2电控设备技术要求：

2.2.1 远红外热风输送系统配电控制柜:

*2.2.1.1远红外热风输送系统配电控制柜由远红外热风输送系统厂家配套。采用数字式自动控制、监测系统。远红外热风输送系统所有用电设备的供电均由配电控制柜负责。若需现场控制箱，也由远红外热风输送系统厂家配套。

*2.2.1.2设置1套PLC控制系统，实现远程上传、控制功能。对热风炉的风量、温度、功率具有控制功能，根据井筒混合风温度、环境温度自动调节热风炉的加热功率，使其始终运行于省电状态。

2.2.1.3进线柜利用矿工业厂区变电所内进线柜，远红外热风输送系统厂家无需再提供进线柜。

*2.2.1.4控制柜需满足：

a、控制柜应由刀开关、分断路器、接触器以及电压表、电流表、电能表、电压转换开关、电流互感器等组成。

b、单台控制柜内刀开关数量不应少于2台。

c、控制柜及配套仪表，要求满足所有配套设备的负荷，并装有电源电压表、电流表、电动式主断路器。

d、控制柜配套远红外线热风炉使用。热风炉及辅机设备各项数据（温度、电压、电流）等利用变送器等设备传输至热风炉控制室，实现热风炉及配套辅机设备的全自动可监控控制。

e、温度传感器作为检测温度之用，有防超温温度传感器；热风炉热风出口温度传感器；外部环境温度传感器；混合风温度传感器，并且要求所有温度传感器使用防爆型设备，取得中国国家煤矿安全标志证书和“MA”标识牌。

f、烟雾和瓦斯传感器作为报警传感器。

g、温控表作为温度显示、设定之用。

h、热风输送系统出口温度传感器、环境温度传感器和混合风温度传感器检测的温度参数送到操作台显示，同时可编程序根据温度来对进行加热的组数和功率调整器进行调整。

i、机组控制方案要求节约电能、提高效率。

2.2.2 远红外热风输送系统电脑及控制系统:

*2.2.2.1采用网络通讯方式与PLC实现远程通讯，使得系统具备远程自动、就地手动两种工作方式，确保运行中及时准确操作工艺流程，计算机主要用来完成数据处理、加热曲线的编制、输出等，并实现无人值班。

*2.2.2.2机组开启模块的控制

a、发挥红外线对空气快速加热的优势，运用PLC编程技术和先进的编程技术，依照自然温度为主，井筒所需的实际温度适时监控和调整工作方式（手动，自动均可），减少无用功耗，节约能源，降低成本，提高生产效率。

b、根据室外环境测温区的执行探头，将监测的温度数据反馈给PLC，以决定开启模块的组数。

*2.2.2.3热风炉需实现全自动启停，如遇突发事件（停电）等情况能自动应对，并提供事故紧急处理预案和措施。

3. 招标人提出的其他技术要求：

*3.1该系统配套的控制柜将安装于工业广场10/0.4kV变电所内，与变电所内其他开关柜采用柜内母线连接，因此中标厂家配套供应的低压柜应为GGD-380V型，其尺寸应与标准柜型一致，并在出厂前与变电所其他开关柜中标厂家及时沟通，确定控制柜内母线开孔位置及尺寸，经核实清楚后，以书面形式向设备使用单位递交核实情况说明，确保低压母线桥完美连接。

*3.2配置断路器、接触器选用常熟开关制造有限公司、上海人民电器开关厂、浙江西屋电气有限公司或天水长城开关厂有限公司；配置电流互感器选用大连互感器厂（大连一互、大连二互）、山东泰开互感器有限公司、江苏靖江、江苏思源赫兹互感器有限公司或大连北方互感器集团有限公司；配置电流表选用威胜集团长沙威胜电子有限公司、广东雅达电子股份有限公司或北京易艾斯德科技有限公司；配置三相电压表选用威胜集团长沙威胜电子有限公司、广东雅达电子股份有限公司或北京易艾斯德科技有限公司

*3.3远红外热风输送系统需满足神东区域自动化、数字矿山的要求，提供数据表。设备要预留数据接口，并能实现数据传至矿地面调度室进行上位显示。通讯协议为EtherNet/IP协议、以太网口和MODBUS RTU标准通讯协议、RS485通讯接口（不小于2个）、波特率可调（1200-19200 ）、地址（0-255）可更改。

3.4本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节明确规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货方应保证提供符合本技术要求及有关行业标准、规范的优质产品。

*3.5提供的设备及所有附属部件应是成熟的、先进的、有制造该类型设备3套及以上产品能力厂家, 需提供合同复印件；有2年以上成功运行该类型设备实践经验，业绩出具单位为矿级或公司专业机电管理部门。并有生产该设备的生产许可证。

3.6如投标方没有以书面形式对本技术要求的所有条文提出异议，买方可以认为卖方提供的产品完全满足招标书的要求。

3.7签订合同后，因标准和规程发生变化，需方有权以书面形式提出补充要求，具体项目由供需双方共同商定。

*3.8要求供货商对风量进行严格计算，附带计算公式及参数；提供风道出口直径，要求现场核实。

*3.9电控柜至加热室的低压电缆，设备间控制电缆，导线等电器辅材由中标厂家提供；并提供不低于总量20%的加热器内导线和加热管以备用。

3.10必须对标书的技术条款分项逐条解释并满足工作环境要求。

*3.11投标人对招标技术文件有异议的，必须以书面形式进行澄清，否则以神东解释为准。

3.11未说明事项必须符合国家相关标准。

3.12上表分项报价合计价格与投标报价设备总价格必须一致。

四. 需投标人提供的设备技术参数

4.1额定电压：  ；电压允许波动范围   ；

4.2采用单台远红外电加热炉，额定功率：    ；

4.3额定频率：   ；正常频率允许偏差值：   ；

4.4加热方式：

4.5热风出口温度不低于：  ；在井筒内与冷风混合后温度不低于

4.6电热热效率不低于：

4.7红外线加热管平均使用寿命不低于：

4.8电加热管起动方式：

4.9控制方式：

4.10材质：

4.11整机防护等级：

4.12工作方式：

4.13质保期：

4.14使用寿命：

4.15其他：

五、投标人需要特别说明的其他问题

第二节 备件和工具

1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务，解体设备设施由厂家现场组装，并指导施工单位安装调试等工作。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3. 中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4. 在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3．在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第六节 质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供  份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其它所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总图及安装基础图

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书

全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。

第八节 标准

1. 投标方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

《绝缘水平和绝缘试验、外绝缘空气间隙》          GB10237

《电流互感器》                                  GB1028

《包装储运标志》                               GB191

《电力设备典型消防规程》                       GB5207

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》     GB50254—96

《电气设备安全设计导则》                       GB4064-8

《采暖通风与空气调节设计规范》                 GB50019-2003

《锅炉房设计规范》                             GB50041-2008

《煤炭工业矿井设计规范》                       GB50215-2005

《煤炭工业采暖通风及供热设计规范》             GB/T50466-2008

《锅炉大气污染物排放标准》                     GB13271-2001

《大气污染物综合排放标准》                     GB16297-1996

《工业企业厂界噪声标准》                       GB12348-2008

《通风与空调工程施工质量验收规范》             GB50243-2002

上述标准均应为投标截止日时的最新有效版

这些法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标方的意见并经招标方接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标方超越。