设备购置技术标书审批表

2017年2月23日

| 设备名称 |  | 点检仪 | 购置数量 | 160台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  | 2017年2月份各矿井点检仪需求计划 |  |  |
| 主要技术参数 |  | 详见《点检仪技术标书》 |  |  |
| 项目提报单位 |  | 设备管理中心 |  |  |
| 设备管 理中心 | 技术部 分管领导 |  |  |  |
|  | 中心领导 |  |  |  |
| 机电管理部 |  |  |  |  |
| 公司领导 |  |  |  |  |

YHD400（C）点检仪技术标书

第一节 供货范围

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 数量 | 交货期 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点检仪 | YHD400（C） | 160台 | 自签订合同起2个月供货 | 各矿井 |

（1）报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 重要程度 | 易损级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点检仪 | 台 | 160 |  |  |  |  |
| 2 | 每台包括 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 多功能适配器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 开关电源适配器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | USB数据线 | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 测振连接线 | 根 | 3 |  |  |  | 1 |
| 8 | 测振传感器 | 个 | 3 |  |  |  | 1 |
| 9 | 测振磁吸头平面 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 测振磁吸头凹面 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 电池 | 块 | 2 |  |  |  | 2 |
|  | 合计 |  | 14 |  |  |  |  |

说明：1、重要程度分为A、B、C三级，A为极重要关键件；B为一般重要件；C为普通件。

2、易损等级分为1，2，3三级，1级为易损件；2为周期损耗件（定期需更换的备件）；3为非常规损耗件。

3、分项报价表中分项报价合计价格与投标报价设备总价格必须一致。

（2）技术规格

## 一、使用环境

1、使用地点：各矿井

2、海拔高度: 800-1400m

3、环境气温：-30℃～+50℃

4、湿度：日平均相对湿度不大于95%

月平均相对湿度不超过90%有凝露情况发生

5、地震烈度：8级（中国12级度标准）

6、污秽等级：Ⅱ级

# 二、点检仪技术要求

2.1、参数要求

2.1.1、参考型号：YHD400（C）

2.1.2、3.5英寸彩屏、像素分辨率240X320及以上，触屏功能可随意开关切换。

*2.1.3、振动频谱测量、分析，振动量程不低于：位移0.001-1.80mm，速度0.1-100.0mm/s，加速度0.1-100m/ss，示值误差不超±5%，频率范围：5Hz—5KHz。

2.1.4、测温范围：—32℃到420℃，示值误差不超±1%，温度距离系数高于25:1。

*2.1.5、防护等级要求：IP65以上。

2.1.6、要求支持RFID读写，并配套射频卡必须具备抗干扰性能，频率为13.56MHZ。

2.1.7、仪器预装正版WindowsCE6.0以上系统，并开放系统所有功能。

2.1.8、点检仪与点检系统通讯方式支持USB、Wi-Fi、蓝牙、3G等协议，至少支持其中的一种方式，数据上传下载速率不低于2Mbps。

2.1.9、仪器开机持续操作、使用时间不低于8小时，可重复充电使用，充电至本机电池容量的80%所需时间应不超过2小时。

*2.1.10、可用存储容量大于4G，且可扩展至16G或更高，能同时存储5000条以上点检数据，并能显示历史数据曲线图。

2.2、技术要求

*2.2.1、点检仪具备矿用产品安全标志证书、防爆合格证、产品计量认证证书、产品合格证、使用说明书，并向招标方提供其原件或盖章后的复印件。

*2.2.2、能对设备进行温度、振动及非量化项目的采集、运算、存储、通讯工作，能实现设备点检定修管理，如：点检标准的维护、点检任务的派发、点检结果的管理和数据分析、设备信息的查询及仪器自身的维护等功能。

*2.2.3、点检仪应有唯一的、固化在机器内的、可识别的序列号。

2.2.4、要求能实现下载、上传“检查标准、标准故障体系、标准工单”，并记录、存储点检数据，支持标准持续改进及智能化学习。

2.2.5、执行点检数据采集任务时，每次按键或触屏操作，仪器程序响应时间小于0.5秒。

*2.2.6、点检仪在与配套点检管理系统服务器通讯时，应自动同步仪器时间、仪器所存储的各类点检标准数据等。

*2.2.7、点检仪要求能够记录观察类、抄表类等类型数据。要求能够进行已检项和未检项提示，保证点检人员不会非人为因素的漏检。

2.2.8、点检仪要求带手电功能。

2.2.9、点检仪要求带照相机功能。

2.2.10、点检仪能够进行显示屏背光调整，具有密码管理功能。

2.2.11、每次开机进入登录界面，应输入用户名和密码，显示本用户的点检任务。进入系统无任何操作超时5分钟（时间可自行按秒任意设置，默认为60秒），自动返回登录界面、关闭屏幕或者关机，重新登陆后，继续显示末次操作状态。

2.2.12、设备所属单位、区队和区域名称及标准代码（要求与EAM系统数据同步且点检系统能单独手动修改、增加此类数据），检查责任人和编号。

2.2.13、检查标准:显示三级警报标准的上下限，字段长度无限制，由用户填写，如：非量化的完好判定标准、量化的限度数据标准等内容。

2.2.14、任务下载、数据采集、数据上报日期、下次检查日期:显示数字年、月、日、时、分、秒。

2.2.15、检查任务必须按照检查路径显示设备所有的检查项目，以树状目录显示。

*2.2.16、可跳跃采集数据、可重复多次采集、存储数据。

2.2.17、漏检提示、越限提示、错检提示，以弹出警示窗口的方式显示。

2.2.18、错误报警功能：对于用户任何错误操作都要详细报警，实时弹出窗口包括出错原因、正确操作方法等。

*2.2.19、能同时独立下载上传不同责任人、设备、区域、单位、岗位的数据，并有分类选择功能。上传数据时按需要，有选择的上传不同责任人、设备、区域、单位、岗位的数据，分类批量打勾选择。支持数据重复采集、重复上传至服务器的功能，按时间顺序排列显示所采集的数据。

*2.2.20、支持越限处理意见、检查检修结果、备注等项目内容的现场写入。

2.2.21、具备对任意检查项目的标记及按条件（如已检、未检、越限、标记等）筛选功能。

*2.2.22、 到货的“点检仪”必须适用于神东现有设备点检管理系统，或免费提供与到货的“点检仪”相配套的点检管理软件系统且满足“2.3.1-2.3.21”条款要求。

2.3、配套管理软件要求

*2.3.1、与到货的“点检仪”相配套的点检管理软件系统服务器硬件由招标方提供，软件系统及安装程序由投标方永久免费提供，同时由投标方负责用户的培训工作。

*2.3.2、投标方提供的点检管理系统功能及使用方便性不低于神东现用点检系统，并能够按神东要求进行修改和升级。

2.3.3、支持原点检系统历史数据的无缝接入，能够保证点检数据的完整性。

*2.3.4、点检系统采用B/S架构，专用分析工具、系统维护工具可采用C/S架构，客户端统一采用IE浏览器方式通过Internet（或公司内部网）开展各种业务。

2.3.5、系统软件操作简单，界面友好，能提供丰富的报表和图表，支持对数据的分析和统计，并具备包括振动频谱在内的各类数据的分析功能，系统无用户安装数量限制。

2.3.6、与点检仪配套的点检管理软件系统在业务实施方面需包含且不限于以下功能：要求图形化的人机界面，且方便管理人员修改增删。全公司统一图片、图样和标准模块及界面、模版，存放于标准库。登录界面应有用户名和密码输入窗口，进入系统无任何操作超时5分钟，自动断开服务器连接。

2.3.7、系统主页面分五级显示并实现层次和菜单功能项目的链接，系统在任何工作界面下都能实现首页或上一级的切换与返回，所有不符合软件系统要求的操作都要报错，弹出小窗口并告知详细错误内容，和正确操作方法。

*2.3.8、第一层级，神东煤炭集团公司各点检实施单位的地理位置平面示意地图：有文字标注（不小于微软四号字体），如：大柳塔煤矿、哈拉沟选煤厂等，点击文字标注可以链接至本单位“生产（系统）流程图页面”。本层级页面还须显示如下模块：

（1）功能菜单模块：应在本层级网页的上方依次横排显示菜单项目：用户管理、信息查询、标准管理、缺陷/故障管理、报表管理、辅助管理，还能以下拉菜单形式显示并链接各菜单栏内的具体内容与功能。

（2）管理员公告显示区模块：应位于菜单栏下方，管理员发布的通知、公告等可以通过“管理员公告功能”写入具体内容。

（3）实施单位树状目录链接模块：应在网页的左侧显示，各实施单位的点检各层级页面情况可以通过树状目录或下拉菜单的形式快速进入查看。

（4）工作情况总揽：要求系统首页上能显示各实施单位的当天执行情况，文字或数字均建立链接，点击后弹出新窗口显示详情。

*2.3.9、第二层级，实施单位的生产（系统）流程页面：显示煤炭生产流程，如：综采工作面割煤-顺槽胶带机运煤-主井胶带机运煤-仓上刮板机运煤至原煤仓流程、原煤洗选至装车流程，还有掘进、通风、排水系统等等。流程须按区域标明所属区队或系统，流程图须以实物等照片或形象图标、图形、线条等组成，点击流程图中的各种系统、区队、厂站可以链接至所指示的“设备位置示意页面”。

*2.3.10、第三层级，设备位置示意页面：可以按系统或区队分别示意其所包含的设备实物图片（示意图为：160*160像素，可点击后全屏放大至原始尺寸，且不小于1600*1200像素，有返回功能，可以随时关闭全屏，返回初始状态），应该将设备相互、相对位置明确排列显示，点击图片或其说明文字，可以链接至“设备标准检查信息页面”。

*2.3.11、第四层级，设备标准检查信息页面：本页面须从左至右以横行的方式依次完整的显示以下内容，且可以在页面上复制所显示的文字内容，点击检查项目编号可以链接至“检查项目详情页面”。

（1）报警显示:须至少以“趋势预测报警、黄色中度报警、红色严重报警”三列显示近3日的异常报警。

（2）设备名称（引用EAM系统内的名称）。

（3）设备编码（引用EAM系统内的编码）。

（4）检查项目名称（用户可以自定义，显示长度不小于20个汉字，支持汉子、英文、数字和符号的混合显示，须以微软OFFICE软件为标准来应用执行），如：一号电机输出轴轴承附近温度、1#减速器机体⊥振动等。

（5）检查项目编号:点检系统内不能重复，系统按照点检项目导入时间自动分配生成，与点检项目内容唯一对应，对应判定规则：设备编码+设备名称+设备部位+点检项目名称）。

（6）设备所属单位、区队和区域名称及标准代码（要求与EAM系统数据同步且点检系统能单独手动修改、增加此类数据）。

（7）区域加（解）密码（如：射频卡编码）。

（8）检查标准:显示三级警报标准的上下限，字段长度无限制，由用户填写，如：非量化的完好判定标准、量化的限度数据标准等内容。

（9）检查日期:显示数字年、月、日、时、分、秒。

（10）近3日的检查值：硬件仪器上传至数据库内的任何数据及字符。

（11）检查责任人和编号。

（12）下次检查日期：显示数字年、月、日、时。

（13）页面中的列须按照检查路径显示设备所有的检查项目。

（14）在页面的上方设置菜单栏目，可以勾选所需显示的条件，内容至少包含上述13项。

*2.3.12、第五层级，检查项目详情页面：须单独弹出窗口，除显示第四层级所列举的所以内容外，还需显示单个项目的数据曲线图，可以选择任意时间段，自动缩放横纵坐标比列。曲线图下方应显示数据采集日期，具体的检查数值，统计各类报警次数，和报警处理情况等。

*2.3.13、点检管理软件系统至少包括并能真正实现（但不限于）如下几个功能模块：用户管理、信息查询、标准管理、缺陷管理、报表管理、辅助管理等模块。数据、图形、图像的导入、导出、修改等均能支持EXCEL、WORD、TXT、JPEG、BMP、GIF、PNG等文件格式。

2.3.14、系统需具备快速选择功能：对于用户操作过程中操作量大的选择项时应具备快速选择功能，或多条件筛选功能。

*2.3.15、用户管理:系统按照神东公司企业内不同的岗位，实现岗位的创建、修改、查询等功能。按照公司组织架构和管理要求分配相应的用户权限，要求每一步业务操作都可以通过权限来控制，以便企业灵活、细致的分配工作任务，要求每个报表都可以通过权限控制来分配给不同的员工，实现对门户平台的内容维护。通过接口与EAM进行同步，确保基础信息的唯一性，当EAM系统因更新不及时或记录与实际不一致时，要有设备虚拟编码功能以确保设备巡检不受影响。

（1）用户密码修改：用户随时更改自己的密码，密码可由字母数字组成，不区分大小写，长度不少于6位字符。

（2）用户组管理：公司组织机构变更，管理员可通过用户组新增、修改等操作实现不同用户组权限和角色的变更。

（3）用户管理：用户的增删、起停用、授权、权限修改或变更。

（4）维修责任单位管理:责任单位的编码、权限等指标的管理。

2.3.16、信息查询：需支持多条件、多元素查询功能。可以模糊查询，查询输入窗口需自动关联显示、记忆显示、自学习功能按客户要求设置默认的查询属性或条件，并支持导出，以微软EXCEL、word、*.txt等常用文件为准。

- 综合查询：查询条件至少包含以下元素：资产编码、设备名称、设备型号、责任人、使用单位、工作区域、责任单位、ID码、点检项目、项目编号、检修日期、触发工单与否、引用标准等。

（2）未完成任务查询，查询当天未完成的检查项目，查询结果要求至少包含设备名称、设备编码、项目名称、项目编码、到期日期、逾期时间、责任人、ID码、工作区域、设备履历等数据信息。

（3）操作日志查询。可通过责任人名称、责任人编码、操作时间、责任单位、设备编码、ID码等条件导出在条件范围内的任何操作日志。日志内容至少包括操作时间（精确到秒）、操作人、操作项目（详细表达）等要素。

（4）考核结果查询：按照事先录入的考核标准和表格以及各类检查出的问题,按设置的时间自动生成各单位的考核报表,并能以EXCEL格式按权限导出。考核结果写入，分两部分，一部分由系统自动生成，如漏检率、事件报告完成等，另一部分由管理员监督检查结果汇总后写入。各用户更据权限不同可对自己所辖区域的考核结果进行查询。

2.3.17、标准管理：标准化项目维护，任务下达，数据接收，实现甲方提供的“检修标准、故障标准、工单标准、设备信息采集标准”的写入、修改、删除、查询等，支持的文件格式至少是EXCEL、WORD、TXT、JPEG图片等。具备标准的建立和浏览维护功能；可以对设备相关标准进行修改和审核，满足标准不断完善的需要。记录每个操作项目（步骤）的责任人和数据的修改时间、下载时间、采集开始时间、采集结束时间、上传时间，时间要与服务器同步，至少精确到秒。要求点检系统所需的各种标准和数据均独立的存储在点检系统的数据库下，确保检修数据的稳定性，每个点检项目系统都要生成唯一的点编号，多次数据导入时，点编号不得重复生成，且能判断报错。

- （1）数据字典设置：数据的中间和前后的空格要自动删除，避免人为进行繁琐的错误检查过程，全面兼容各种字体、符号。

（2）人员到位管理：针对现场设备电子标识卡的管理，并可被点检标准或计划引用，要求系统实现对点检实施人员操作真实性管控。

（3）路线管理：具备定义点检路线、设置排程方式、人员和点检仪配置等功能。

（4）点检计划管理：具备标准引用、点检计划设置、排序、禁用功能，并能提供替换、复制、粘贴、导入、导出等辅助功能，方便点检员进行计划管理工作。

（5）周期定义：具备灵活的周期定义功能，支持按分钟、小时、班、天、周、月、年等周期频度，并可根据需要细分到每天多次，能以任意时刻、任意周期向任何单位和责任人派发任务。

（6）数据通讯接口：具备与点检仪（手持终端）通讯的功能，实现点检计划、数据、包括波形数据的下载和上传功能。

（7）数据查询：具备对点检数据的查询功能，可按照时间、设备、区域、路线、ID位置、员工、单位、设备状态、结果状态等条件进行查询。

（8）责任人管理：点检项目按区域、按设备将点检任务分给各责任人完成，通过任务完成情况可实现对各责任人的考核，同时可实现责任人变更或增减功能。

（9）数据分析：具备趋势分析功能，可以针对振动数据进行振动分析，提供时间波形分析、频谱分析、时域指标计算、相位谱分析等方法，支持任意点、多点比较，并可自动生成分析报告，从而有效掌握设备的劣化发展趋势，为检修决策提供支持。

（10）点检工作评价：具备对点检工作执行情况的全面评价功能，包括漏检统计、到位统计、路线考核、耗时统计等功能。

（11）设备批量启、停用：当某区域设备长时间停用而不需要进行点检时，可通过本功能批量停止设备检修任务。

（12）记录每个操作项目（步骤）的责任人和数据的修改时间、下载时间、采集时间、上传时间，时间要与服务器同步，至少精确到秒。

2.3.18、缺陷/故障管理：能够将点检发现的异常、缺陷或故障记录通过接口自动或手动链接到标准故障、触发EAM工单，并反馈处理结果，须与EAM通信，如：故障分析、油液分析等。

*2.3.19、报表管理：要求所有报表都可以在本界面中直接导出成EXCEL表格；部分报表需要定期自动生成且镜像保存固定存放在某一个程序下，日后查询时直接查阅而不需要实时运行报表。可根据管理的需要自动生成，定义报表版式、数据元素和数据源，数据元素要包含时间、人员、区域、编码、检修项目、检修标准、检修周期、名称等。支持打印和导出功能，系统提供报表驱动引擎进行解析和处理。根据选择参数，判断类别并自动生成报表，如《越限报表》、《漏检报表》、《考核报表》、《趋势图》、《预测报表》、《状态统计报表》、《结果统计报表》、《现场处理意见考核》、《历史故障》、《库存信息》、《设备维修日志》、《设备履历》等。2.3.20、辅助管理功能

- 虚拟设备：通过接口与EAM进行同步，确保基础信息的唯一性。当EAM系统因更新不及时或记录与实际不一致时，要有设备虚拟编码功能以确保设备 点检不受影响。

- 点检员日志写入：自动和手动记录硬件仪器和软件系统的故障，记录任何人的任何操作步骤。

- 公告管理：写入公告内容，可修改、删除，字段长度不限，并通过该显示区滚动显示，滚动显示最近3日发布的内容抬头，而且可以通过点击公告内容链接查看其发布的详情，须显示文件存放地址画面，单条消息超过30字符，可成为附件，单击以文本格式显示，如：直接显示文字或下载附件。

（4）界面维护：具有图形化的组态设计功能，能够实现文本、图形、部门、设备、点检点的动态设计，组态模板的创建和修改，根据组态模板自动创建组态页面，以及组态页面的加载与运行。须有组态标准库，存放标准图形、图形等文件。

（5）错误报警功能：对于用户任何错误操作都要详细报警，实时弹出窗口包括出错原因、正确操作方法等。

（6）报告管理：点检管理过程中的启停用审核、漏检、总结等报告类文档要按照一定的模板要求在系统内审核流转，并提供查询、导出、附件等功能。

（7）组织管理体系：标明组织体系，对外展示用，能修改添加图片、流程图、WORD、EXCEL等格式文件。

（8）工作流程：对外展示工作流程和过程，能修改添加图片、流程图、WORD、EXCEL等格式文件。

（9）系统帮助：软件操作说明、故障排除手册，客户端及补丁下载等。

（10）项目介绍：介绍本系统和本工作详细内容，能修改添加图片、流程图、WORD、EXCEL等格式文件。

2.3.21、支持后续管理系统的升级改造，并能够实现与EAM、cMES、生产管理等其它信息系统的接口。

三、投标要求

*3.1、至少具备3家煤炭企业（矿井）“设备点检管理”方面的应用案例，投标方应能提供其合法有效的证明（原件或复印件加盖公章）。

3.2、在产品验收合格后，由投标方对用户指定的技术及操作人员就产品（包括软件系统）的理论知识、实际操作、基本维护等内容进行培训，直至受训人员能够熟练独立地掌握其使用方法。

# 四、销售、售后服务

4.1、产品的质量保证期为自验收之日起十八个月或使用后一年，由于产品自身原因引起的停用，质保期自动延长。仪器使用寿命不小于5年。

4.2、招标方提出服务要求，投标方8小时内做出响应，并通过电话或E-mail回答问题的解决方法。

4.3、投标方在8小时内未解决问题，应派技术人员48小时内到达招标方现场解决。

4.4、每月派专人到现场进行技术服务，跟踪系统使用情况。

4.5、电话支持达到全天候水平。

4.6、提供质保期满后的维护方案。

4.7、质量保证期内，投标方按招标方需要对招标方管理系统作多渠道技术支持：投标方负责保修期内的软、硬件免费维护、保修（除人为损坏）。保修期外投标方负责系统产品的终身技术支持。

4.8、投标方应按要求定期对产品测温、测振等计量功能进行标校。

五、其它

5.1、必须对标书的技术条款分项逐条解释并满足工作环境要求。

5.2、对未说明的技术要求必须符合国家相关规定。

5.3、投标方应及时响应招标方对点检仪的维修、技术改造、升级的需求。收到招标方的书面报告后48小时内有回复，72小时内拿出解决计划、方案，以书面报告或邮件形式回复招标方。

5.4、双方就工作中涉及的知识产权互相履行保密义务或依法另行协商解决。

5.5、招标方不对投标方的产品和服务涉及的任何侵权行为及其后果负责。

5.6、未尽事宜以书面技术答疑形式解决。

第二节 备件和工具

1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3.中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4.在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3． 在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

4、包装：必须按照双方约定的包装要求包装，如无约定的要按照中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准进行包装。

第六节 质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供   份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总图及安装基础图

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书

全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。