锦界煤矿矿山井下车辆智能管理系统招标技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第一节供货范围、技术规格、参数与要求

- 一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅运车辆管理系统 | 套 | 1 | 自合同签订之日起6个月内交货 | 陕西神木县锦界煤矿 |  |
| 2 | 附属设备 | 套 | 1 |  |  | 系统所用附属设备 |
| 3 | 备品备件 | 套 | 1 |  |  | 质保期内的备品备件 |
| 4 | 专用工具 | 套 | 1 |  |  | 系统实施所需要必须的工具 |
| 5 | 技术资料 | 套 | 1 |  |  | 图纸、技术文件、产品说明书、使用说明、培训文档等资料 |
| 6 | 其他 | 套 | 1 |  |  | 其他相关 |

分项报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅运车辆管理系统 | 1 | 套 |  |  |
|  | 每套包括： |  |  |  |  |
| 1.1 | 高端车辆终端 | 70 | 台 |  |  |
| 1.2 | 低端车辆终端 | 160 | 台 |  |  |
| 1.3 | 管理系统软件 | 2 | 套 |  |  |
| 1.4 | 施工辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 1.5 | 车辆终端SIM卡（含一年费用） | 230 | 张 |  |  |
| 1.6 | 服务器 | 2 | 台 |  |  |
| 1.7 | 管理主机 | 1 | 台 |  |  |

- 二、工作环境

使用环境：10℃～35℃

最高温度：40℃

最低温度：-25℃

环境相对湿度：（不结露）：80％以下

- 三、技术参数及要求

- 1 系统技术要求

- 1.1 系统整体要求

1.1.1系统目标：建立一套辅运车辆管理系统，实现车辆的信息化管理，提升车辆管理及使用效率。

*1.1.2兼容性要求：锦界矿已建设一套井下Zigbee定位系统及一套CDMA无线通信及调度系统，投标方需实现车载终端与原有定位通信系统的无缝接入，并取得锦界矿在用人员定位系统原厂商授权。

*1.1.3集成性要求：系统软件与神东生产执行系统车辆管理模块进行无缝集成。

1.1.4设计方案：

投标方应提供详细的车辆管理系统软件及车载终端的设计方案。方案包括但不限于如下内容：

1.1.4.1需求分析；

1.1.4.2系统构成及设备部署原则；

1.1.4.4系统功能；

1.1.4.5设备功能。

1.1.4.6与现有定位、通信及调度系统的兼容方案。

*1.1.5系统容量：系统能够同时支持300个车辆终端。

- 1.2系统软件功能：

1.2.1车辆信息管理功能

车辆信息管理包含但不限于：

*1.2.1.1车辆基础信息：车辆类型、车牌号码、生产厂家、生产日期、司机信息等；

*1.2.1.2车辆运行状态信息（静止、移动）；

*1.2.1.3车辆运行信息采集接口：预留车辆里程、油耗、速度等运行信息接口，便于后续拓展功能。

*1.2.2用车管理功能

用车分为固定用车、零星用车，系统需具有完善的车辆使用审批流程，实现电子申报、电子审批、派车计划自动生成、车辆出入井考勤报表、车辆井下时长报表、费用报表、效率分析报表等。

1.2.3定位管理功能

系统具有车辆定位功能，包含以下功能模块：

*1.2.3.1实时定位：车辆在井下的位置需实时显示的地图上；

*1.2.3.2轨迹跟踪及轨迹回放：系统可对车辆实时跟踪、历史轨迹回放；

*1.2.3.3车辆信息显示：在地图上点击车辆图标，可查看车辆详细信息，如车辆号、类型、任务情况等信息；

*1.2.3.4车辆出入井统计：实现车辆出入井统计，记录详细出入井时间；

*1.2.3.5车辆车速报警：如井下车辆超速，系统提供车辆报警提示，并记录报警信息；

*1.2.3.6车辆超时报警：当井下车辆长时间在井下未出井，达到报警时限时，系统发出超时报警提示；

*1.2.3.7车辆状态监测：可监测车辆是处于静止状态还是运行状态。

1.2.4调度管理功能

系统具有调度管理功能，包含以下功能模块：

*1.2.4.1用车统计：在用车申请提交后，系统自动生成用车申请统计表及申请获批统计表，用于调度部门对用车有全面的了解；

*1.2.4.2可用车辆统计：系统根据车辆提供方提供的当天可用车辆类型、数量，生成可用车辆统计表；

*1.2.4.3派车计划生成：根据用车统计，生成派车计划，用于调度部门将用车计划传送给车辆提供方；

*1.2.4.4车辆语音通讯：系统需具有调度台与车辆语音通话、车辆与车辆语音通话、车辆与井上/下手机通话功能；

*1.2.4.5车辆调度：除基本的调度功能外，还需实现根据车辆实时位置、车辆当前任务情况等信息实现车辆智能调度。

*1.2.5费用核算功能：费用核算分为两种规则：按里程核算与按台班核算。

1.2.5.1按里程核算：按照里程进行核算，需支付费用为里程数＊里程单价, 不同类型的车辆对应不同的单价。

1.2.5.2按台班核算：

1）送人车、送班中餐车每车每趟计0.5个台班;

2）跟班车以时间计台班数，小于4小时计0.5个台班，4-8小时计1个台班;

3）工程车材料车根据用途来区分是按照时间/趟数/工作量来计算台班数，如工程车拉渣时，根据起始点的距离对应1个台班的趟数（路线归类），实际趟数/路线归类得出台班数。实际工作趟数有用车部门在车辆使用登记票的备注栏中填写；当工程用车用于跟班用途时，以时间计台班数，小于4小时计0.5个台班，4-8个小时计1个台班。

4）应急备用车按照里程折算为台班数，每40公里计一个台班，台班数=里程数/40。

1.2.6异常信息报警功能

系统需结合车辆定位数据，对生成的当天报表数据进行智能分析，如发现数据有异常的，系统需对异常数据进行提示。

异常报警包含：

*1.2.6.1井下实际行驶里程异常；

*1.2.6.2车在井下时长异常；

*1.2.6.3车辆在井下长时间静止；

*1.2.6.4车辆在起始点与目的地间行驶趟数不足等。

1.2.7辅助考核

系统需具有记录的车辆出入井考勤表、井下时长统计表、异常报警统计表等统计报表，以实现对车辆进行辅助考核。

1.2.8系统权限功能

根据《锦界矿辅助运输管理办法》，为车辆管理系统各单位设定权限，系统权限分配如下：

| 部门 | 权限 |
| --- | --- |
| 用车单位 | 填写、修改、提交、删除、查询《车辆使用申请表》，查看流程状态； 填写、修改、提交《车辆使用登记表》； 查看《车辆结算表》。 |
| 业务部门 | 查询、审批《车辆使用审批表》； 查看流程状态。 |
| 矿领导 | 查询、审批《固定用车审批表》，查看流程状态； 查看《锦界矿车辆台账》； 查看、审批《车辆结算表》。 |
| 车管组 | 填写、修改、提交、删除、查询《固定用车核定表》，查看流程状态； 导入、填写、修改、查看《锦界矿车辆台账》； 查看、增加、删除、修改、审核《车辆结算表》。 |
| 调度室 | 填写、提交、查询《调度计划》，查看流程状态； |
| 车队 | 填写、修改、提交、取消、查询《派车计划》，查看流程状态； 查看《锦界矿车辆台账》； 查看,申报《车辆结算表》。 |

- 1.3系统硬件要求

1.3.1高端车载终端

高端车载终端是专门为矿井车辆设计生产的智能终端，需满足以下技术要求：

*1.3.1.14G全网通，可与现有无线通信系统无缝结合；

*1.3.1.2带精确定位功能，精确定位基于井下人员定位系统；

*1.3.1.3与定位、通信基站的通讯距离不小于400米；

*1.3.1.4终端预留RS232/485/CAN总线接口，方便采集车辆数据；

*1.3.1.5终端配置前后置摄像头，可以调节角度和焦距；

*1.3.1.6终端预留摄像头接口；

*1.3.1.7车辆终端具有液晶显示屏，用于显示系统信息；

*1.3.1.8防护等级：IP65；

*1.3.1.9供电要求：保证在车辆熄火后，车辆定位卡待机7天以上；

*1.3.1.10终端带手麦（带PTT呼叫按键），方便通话；

*1.3.1.11带撤离、求救、呼叫、电源等按键；

*1.3.1.12SIM卡防拆；

*1.3.1.13终端支持车载供电，电压范围为9-36V宽压。

*1.3.1.14防爆类型：本质安全型；

| 参数 | 指标 |
| --- | --- |
| 通信模式 | 支持移动:2G/GSM,3G/TD-SCDMA,4G/TD-LTE 联通:2G/GSM,3G/WCDMA,4G/TD-LTE,4G/FDD-LTE 电信:2G/CDMA,3G/CDMA 2000,4G/TD-LTE,4G/FDD-LTE |
| 操作系统 | Android5.0及以上 |
| 存储容量 | RAM容量1GB；FLASH容量8GB； |
| 屏幕 | 5寸及以上高清显示屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920*1080像素 |
| 摄像头 | 前置200万像素，后置800万像素以上，支持USB摄像头 |
| 接口 | USB 1个 |
|  | RS232/485/CAN |
| 电池容量 | 4000mAh以上 |

*1.3.2低端车载终端

低端车载终端是专门为矿井车辆设计生产的智能终端，需满足以下技术要求：

*1.3.2.1 4G全网通，可与现有无线通信系统无缝结合；

*1.3.2.2 带精确定位功能，精确定位基于井下人员定位系统；

*1.3.2.3 与定位、通信基站的通讯距离不小于400米；

*1.3.2.4 终端预留RS232/485/CAN总线接口，方便采集车辆数据。

*1.3.2.5 终端配置前后置摄像头，可以调节角度和焦距；

*1.3.2.6 终端预留摄像头接口；

*1.3.2.7 防护等级：IP65；

*1.3.2.8 供电要求：保证在车辆熄火后，车辆定位卡待机7天以上；

*1.3.2.9 终端带手麦（带PTT呼叫按键），方便通话；

*1.3.2.10 带撤离、求救、呼叫、电源等按键；

*1.3.2.11 SIM卡防拆；

*1.3.2.12 终端支持车载供电，电压范围为9-36V宽压。

*1.3.2.13 防爆类型：本质安全型；

| 参数 | 指标 |
| --- | --- |
| 通信模式 | 支持移动:2G/GSM,3G/TD-SCDMA,4G/TD-LTE 联通:2G/GSM,3G/WCDMA,4G/TD-LTE,4G/FDD-LTE 电信:2G/CDMA,3G/CDMA 2000,4G/TD-LTE,4G/FDD-LTE |
| 接口 | USB 1个 |
|  | RS232/485/CAN |
| 摄像头 | 前置200万像素，后置800万像素以上，支持USB摄像头 |
| 电池容量 | 4000mAh以上 |

1.3.3系统接口集成要求

- *1.3.3.1单点登录集成；

- *1.3.2.2功能集成；

- 1.3.2.3访问控制管理集成；

- 1.3.2.3主数据集成；

- 1.3.2.3台账信息集成；

- 1.3.2.3数据集成；

1.3.4服务器及主机

| 1 | 服务器 | Intel 至强E5-2600系列以上，2颗，每颗4核，主频≥2.4GHz；内存≥8GB；3块2.5英寸热插拔SAS硬盘，每块300GB，15Krpm；带键盘、鼠标、显示器。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 主机 | CPU i5/内存8GB/硬盘1T/DVDRW/显卡 NV GT645 1G//IN1930显示器 |

- 2技术要求

3.1本招标文件所提出的仅是最低限度的技术要求,并未包括所有的技术细节及要求,凡属于投标设备正常运行所必须的设备和元器件除特别注明外,均包括在投标方的供货范围内。本配置要求为参考配置，投标方可对系统方案进行优化。投标方对所提供的成套设备及附加技术、服务及性能指标负全责。

3.2投标方应对所投标的设备及技术性能做出详细的描述，凡技术规格中对主要设备的技术参数未详尽提出的，均需投标方报出。

3.3投标方提供的设备及服务包括但不限于如下要求：设计、配置和提供符合本规范书要求的完整的全新设备，包括所必须的软件和硬件。提供所有设备的说明书。负责供货范围内所有设备的包装运输、组装、上架安装、加电测试、初始配置。提供原厂商培训，包括培训讲师、教材、场地、设备，达到用户工程师能独立完成设备调试及故障处理。提供所有合同设备的技术文件、参考资料、图纸和相关培训手册。对于提供给招标方的文档资料应承担保密的责任，以确保招标方设备技术要求的保密性。

- 3安全技术要求

4.1卖方应对设备的安全性负责，在设计时应注意到整体和局部的安全性问题。

4.2所有可能带电的部位，应进行绝缘处理或者用栅栏包围或者安装在可能防止危险发生的地方。

4.3电气系统所使用的电线和电缆为各种铜芯电线和电缆，必须具有耐高温、防火、机械强度高、安全可靠的特性。

4.4旋转轴及旋转部件应完全防护，防护罩的设计应能使人容易接近润滑油脂加注点、温度计和其他检查点，以便操作人员能够没有危险的或者不需拆除防护体的任何部件情况下，就可进行日常观察、维修。

4.5防护体应以不能被随意拆除或移动的方式用螺栓固定。

4.6设备的噪音和振动应符合国家相关标准。

- 4招标人提出的特别技术要求

5.1投标人应承诺交付的所有产品是未被使用过的全新产品。

5.2本项目设施购置为“交钥匙工程”，中标单位需完成整个项目的采购、施工、安装、调试及验收工作。质保期从验收合格之日起，一年内设备出现质量问题中标单位应免费维修、更换有问题的设备。

5.3投标方应保证所提供的设备及设备的使用将不违反任何工业所有权和知识产权或任何第三方的知识产权问题（包括所有软件产品），所提供的软件和授权必须是正版的、合法的、满足项目需求的。

5.4本标书提出的要求是最低限度的技术要求，未全部对技术细节作出详细规定，投标方需对本技术规范书内所提各项要求能否实现及满足的程度逐条逐项的予以应答，同时要求提供相应软、硬件产品(包括第三方产品)的详细技术资料和性能参数。

5.5投标方提供的设备必须是标准的，技术上先进和成熟的，元器件、材料是全新的，更重要的是稳定成熟的。

5.6投标方对系统的整体性能指标负责。

5.7投标方所选用的主要设备须提供制造厂商针对本项目的产品授权函、制造厂商资格声明、产品售后服务承诺函。

5.8投标方须确保所提供设备与其他各系统之间联接、通讯畅通无阻，确保各系统功能的实现。

5.9对于所投标产品功能、性能低于或不符合招标书要求的将按照重大技术偏离处理。

5.10对于投标产品要求提供一年原厂质保、免费技术支持服务。

5.11投标方在投标前应该进行现场踏勘，所供设备外形尺寸满足现场安装条件。

5.12所提供设备及其附件等均需满足现场运行条件。

5.13必须对所有技术条款逐条解释并满足使用环境。

5.14标书中未提及的技术要求必须符合国家的相关要求。

5.15上表分项报价合计价格与投标报价设备总价格必须一致

5.16投标报价包括：设备费、材料费、辅件及辅材、安装调试费、运费、增值税（统一为17%的设备购置税）、人员培训费等。要求投标方按照以上费用列表分项单独进行报价（未列事项，视为总报价已包含）。

第二节备件和工具

1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表，随同设备发货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3.中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4.在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3． 在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第六节质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 厂家配套6套图纸及技术资料，随带所有合格证等，（所有资料要求1正5副装订成册，光盘一份），长期售后服务，保质期一年。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。