物资购置技术标书审批表

2017年5月11日

| 物资名称 |  | 自移机尾调高油缸 | 购置数量 | 6根 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  | 详见标书 |  |  |
| 项目提报单位 |  | 设备维修中心 |  |  |
| 设备维修中心 | 技术部 |  |  |  |
|  | 分管领导 |  |  |  |

        - （1）货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自移机尾调高油缸 | φ200/φ140 -400mm | 根 | 6 | 2017年8月30日 | 维修中心 |
| 2 | 随机附件及工具 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 质保期内备品备件 |  | 批 | 1 |  |  |
| 4 | 随机技术资料与质检资料（纸质和电子版、光盘） |  | 套/台 | 1 |  |  |

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总计 | 重要程度 | 易损等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自移机尾调高油缸 | 根 | 1 |  |  | A | 1 |
|  | 主要包括： |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 缸体 | 件 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 活塞杆组件 | 件 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | 导向套 | 件 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | 活塞组件 | 件 | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | 导向套密封组件 | 件 | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | 活塞密封组件 | 件 | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | 绝对型行程监测装置 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.8 | 其他 | 件 | 1 |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）分项报价表

说明：1、重要程度分为A、B、C三级，A为极重要关键件；B为一般重要件；C为普通件。

2、易损等级分为1，2，3三级，1级为易损件；2为周期损耗件（定期需更换的备件）；3为非常规损耗件。

3、分项报价表中分项报价合计价格与投标报价设备总价格必须一致。

第二节 技术参数及要求

1. 设备工作环境：

最高温度：+25℃。

最低温度：-30℃  。

年平均气温：+15℃  。

环境相对湿度：≤97％。

地震烈度：7级。

海拔高度：≤1400m。

使用地点：神东井下各顺槽工作面

2. 自移机尾调高油缸。

2.1、型号：φ200/φ140-400mm。

*2.2、材质：油缸金属材料要求不低于27CrMnSi，导向套、活塞电镀工艺采用镀铜或抗腐蚀性更好的工艺。

2.3、额定工作压力：31.5Mpa。

*2.4、额定推力：不低于 990 kN。

*2.5、额定拉力：不低于 505 kN。

2.6、油缸内径：φ200 mm。

2.7、活塞杆直径：φ140  mm。

2.8、缸体外径：不小于 φ245 mm

*2.9、油缸行程：不小于 400 mm。

2.10、进回液接头：DN10  接头。

2.11、工作介质：乳化液。（95%的水与5%的乳化油配比）

*2.12、两端耳子：采用单耳结构，厚度不小于 70mm ，尺寸参考示意图，并不小于 示意图尺寸,带有润滑注脂装置。

*2.13、两端耳子安装销孔直径：不小于φ80 mm 尺寸参考示意图， 并满足油缸自身推拉力。

*2.14、耳子安装销孔中心与缸体或活塞杆距离：不低于 100 mm；尺寸参考示意图， 并满足油缸自身推拉力。

*2.15、最小安装范围： 1075-1160mm 。

*2.16、进回液接口：集中设置在缸体上并采用90° 与 活塞杆运动方向平行设计。

*2.17、活塞杆组件：活塞杆组件应与传感器设置相配合，外表面采取喷涂陶瓷工艺，并满足配套绝对型行程监测装置，底层厚度为60-100um，表层厚度不小于200um,涂层表面硬度不小于 750HV.

*2.18、绝对型行程监测装置：配套于活塞杆表面涂层，并采取绝对算法；活塞杆任意位置输出唯一数据，与运行状态前后数据无关；采用硬件逻辑，抗干扰能力、恢复数据极强；即得位置显示，无断电时间限制；防护等级 IP68，满足长期泡水要求防爆等级：全行程监测，反馈精度±1mm 。

*2.19、工作寿命：不低于循环次数40000次。

*2.20、油缸到货应随机提供出厂验收报告。要求杆腔试验压力 不低于 47.25MPa，无杆腔试验压力 不低于 47.25MPa。

*2.21、在油缸经过安装测试、试运行之后，买卖双方对材料性能进行鉴定，符合合同要求，买方出据验收证明并由中标方确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范和双方认可的标准。

*2.22、质保期为最终验收合格后18个月或投入使用1年。对由于设计或质量问题而引起的故障，中标方应全权对此负责。

*2.23、维修：质保期内出现故障，卖方在按到用户通知后，24小时内响应，48小时到现场排除故障，若一周内不能排除故障，则质保期顺延。

△2.23、中标方定期对油缸进行回访，并对用户提出的问题在七个工作日内进行解决。

3、特殊技术要求

3.1、必须对所有技术条款逐条解释并满足使用环境。

3.2、标书中未提及的技术要求必须符合国家的相关要求。

3.3、上表分项报价合计价格与投标报价总价格必须一致。

3.4、厂家配套6套图纸及技术资料，随带所有合格证等，（所有资料要求装订成册，光盘一份），长期售后服务。

*3.5厂家要中标后15个工作日内将油缸设计图纸于甲方核实，确定最终设计尺寸。电子版发至邮箱260354@qq.com

附件：油缸示意图。