计算机软件购置技术标书审批表

2017年2月6日

| 计算机软件名称 |  | 实时数据库 | 购置数量 | 1套10万测点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  |  |  |  |
| 描述 |  | 用于安全监测监控系统，存储两年内各个安全监测传感器上传的实时数据。满足工业自动化系统以及物联网特点和实际需求，具有完全的自有知识产权（国产软件）。具有超大规模数据处理能力、混合压缩等特点，可用于煤炭行业海量信息的存储、压缩存储、高效处理和精准分析，可在线存储数十万甚至数百万点个采集点的长时间（数年）、高密度（微秒级分辨率）真实数据，提供清晰、精确的数据分析结果，既便于用户浏览当前状况，对现场进行及时的反馈调节，也可回顾过去的生产情况。 |  |  |
| 主要技术参数 |  | 1、软件授权方式： 按企业授权，要求提供原厂商授权函； 2、购买许可数：1； 3、质保期： 一次购买授权无限期使用； 4、售后及质保：一年内免费补丁和升级服务；提供三年内7x24小时远程技术支持。 5、培训：提供至少5天的免费培训，并保证培训质量； 6、安装调试：提供该软件的安装和调试和硬件环境的安装部署。 7、压缩方式：支持有损、无损压缩。 8、压缩比：大于30：1。 9、开发接口：javac、c++、c#。 |  |  |
| 项目提报单位 |  | 神东信息管理中心 |  |  |
| 信息管理 中心 | 技术办 |  |  |  |
|  | 分管领导 |  |  |  |

第一节计算机软件

（1）货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时数据库 |  | 套 | 1 |  | 神东信息管理中心 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

（2）分项报价表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总计 | 重要程度 | 易损等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时数据库软件 | 套 | 1 | 20万 | 20万 | 重要 |  |

第二节工作环境

# 1、 软件工作环境：

1.1、使用环境：企业局域网办公环境。

1.2、安装地点及用途：   陕西神木大柳塔神东信息管理中心/神东安全监测联网管理平台。

# 2.设计和制造标准

计算机软件产品规范:     SJ/T 标准/ISO标准/GB国标

SJ/T 11235-2001         软件能力成熟度模型（CMM）

ISO/IEC 12207-1995      信息技术 软件生存周期过程

GB 8567-88 				计算机软件产品实施文件编制指南

GB 9385-88 				计算机软件需求说明编制指南

GB 9386-88 				计算机软件测试文件编制规范

GB/T 11457-1995	       软件工程术语

GB/T 12504-90 			计算机软件质量标准保证计划规范

GB/T 12505-90 			计算机软件配置管理计划规范

GB/T 14079-93 			计算机软件维护指南

GB/T 14394-93 			计算机软件可靠性和可维护性管理

GB/T 15532-95 			计算机软件单元测试

GB/T 16260-1996（ISO/IEC 9126.1991） 信息技术 软件产品质量特性及其使用指南

GB/T 17544-1998 	       信息技术软件包质量要求和测试

GB/T 18905.1-2002 		软件工程产品评价

GB/T 18905.6-2002       软件工程产品评价若货物原产国的国家标准或目前使用的企业标准高于上述标准，同样适用。

第三节技术要求

# 1. 技术参数及要求

1.1购买数量：1套    。

1.2软件版本：V3.x。

1.3包装说明：数字版。

*1.4适应硬件环境：    x86服务器     。

*1.5使用软件环境：    Windows（32bit/64bit）/Linux/Unix。

1.6许可数量：1。

1.7语言版本：中文     。

# 2、技术性能要求

# 2.1概述

# 实时数据库软件是在对工业流程化现场进行充分研究的基础上，设计完成的一个符合标准要求的实时数据存储管理平台，所提供的标签点管理、海量时标数据存取、人机界面、用户权限、备份与恢复等功能，可以单独或同时支撑SIS、MIS、EMS与公共信息平台等业务应用系统实时/历史数据的处理需求。

# 2.2运行部署

# 2.2.1操作系统支持

# *支持Windows、Linux、UNIX等主流操作系统的32位版本和64位版本。

# 2.2.2硬件支持

# 支持主流厂商的硬件。

# 2.2.3服务器双机备份

# 支持双机热备。

# 2.2.4数据库镜像

# 支持数据库镜像功能，并自动同步系统中镜像或冗余数据库的数据。

# *2.2.5跨网闸数据镜像

# 系统能够实现跨网络隔离设备的全库镜像功能。即位于网络隔离装置（网闸）两侧的实时数据库可以自动完成所有测点信息以及采集数据的同步操作。

# 2.3基本特性

# 2.3.1数据类型支持

# 双精度浮点数、单精度浮点数、整型、短整型、布尔型等数据类型。

# 2.3.2标签点的增加/删除/修改/查询

# 支持标签点的增加/删除/修改/查询。

# 2.3.3标签点的导入导出

# 支持对标签点的相应信息进行导入导出。

# *2.3.4数值型数据的压缩存储

# 支持无损、有损压缩结合的压缩方式。

# *2.3.5二次计算

# 支持各类基础二次计算功能。即可以在实时数据库中将某个测点定义为计算点，该测点的数据并非采集获得，而是将其他测点的值或者某些预先定义的参数作为输入，按照某种特定的规律触发在系统中定义的计算公式计算获得，包括公式定义、公式解析、参数读取、公式触发、计算执行、计算值写库在内的二次计算相关的所有功能均由准实时数据库提供。

# 2.3.6历史数据导出

# 支持对某标签点某段时间的历史数据的导出功能。

# *2.3.7客户端数据断点续传

# 支持网络中断时数据缓存与断点续传功能。即当网络出现中断时，客户端能够将采集数据进行缓存处理，当网络恢复后这部分数据可以被续传到服务端。

# 2.3.8数据质量码

# 支持完全开放的数据质量码。一般来说，所有的量测数据都伴随着质量码标志，实时数据库需要实现质量码与量测数据的关联存储，同时质量码的所有位应完全开放给应用。

# 2.3.9历史数据增补

# 支持历史数据增补功能，即补写早于当前时间的历史数据。

# 2.4查询统计

# 2.4.1实时数据查询

# 可以查询一个数据点最近的更新数据（实时快照）。

# 2.4.2原始数据查询

# 可查询一个标签点在指定时间范围内实际存储的原始值历史数据值序列。所谓原始数据，即那些经过有损压缩保留下来的由原始采集数据。

# *2.4.3插值/阶梯值历史数据查询

# 可查询指定时间间隔的插值历史数据值序列和阶梯历史数据值序列。所谓插值数据即一个数据点在指定时间范围内按照指定的时间周期对原始历史数据进行线性插值计算而得到的结果；所谓阶梯值数据即数据处理服务器实际存储的该数据点在距离指定时刻最近时刻的历史值。

# *2.4.4实时/历史断面数据查询

# 可查询一组点在同一时间的数据。

# *2.4.5统计数据查询

# 提供历史数据的最大值、最小值、平均值（包括算术平均值和积分平均值）等统计查询功能。

# 2.5数据库管理

# 2.5.1数据库运行参数配置

# 支持数据库运行参数的手工配置。

# 2.5.2系统日志

# 支持数据库运行日志记录和查询。

# *2.5.3备份与恢复

# 支持数据库备份与恢复功能。

# 2.5.4系统状态监视

# 支持查看数据库服务器及数据库的实时运行状态。

# *2.5.5数据库异机移植

# 支持数据库异机直接移植。

# 2.5.6开发接口

# 二次开发接口应支持C/C++、C#、JAVA等程序语言，支持基于JDBC、ODBC的数据访问。

# 二次开发接口支持多线程访问。

# 2.6功能性能要求

# 2.6.1性能指标要求

- 可移植性:Windows、Linux（包括国产麒麟、凝思等）以及AIX、HP-UX、Solaris等主流UNIX平台；

- 支持透明访问；

- 单节点并发访问大于1000；

- 单节点事件吞吐量TPS*达到100万事件/秒；

- 数据分辨率达到微秒级别；

- 压缩算法支持有损/无损两种无损压缩方式；

- 压缩比大于30：1；

- 数据类型支持离散量、数值型、字符型、复杂结构；

- 支持应用质量码；

- 具备穿越网闸能力；

- 具有虚拟访问技术；

- 具备准入控制；

- 具有物联网传感网支撑；

- 支持OPC；

- 支持设备接口应大于100种；

- 具备发布订阅功能；

- 有脚本支持；

- 支持OLE自动化；

- 支持ActiveX组件；

- 具备报表组态功能；

- 支持图表与趋势；

- 支持B/S方式；

- 有数据整合工具；

- 具备事件与告警；

- 有数据管理工具；

- 有计算工具；

- 有性能分析工具；

- 有汉化支持；

# 2.6.2可靠性指标

- 关键设备MTBF>20000小时；

- 系统能长期稳定运行，在值班设备无硬件故障和非人工干预的情况下，主备设备不应发生自动切换；

- 由于偶发性故障而发生自动启动的平均次数<1次/3600小时；

- 支持客户端缓存技术，即在网络中断或者数据库服务器故障的情况下客户端能够记录提交的历史数据，并在恢复正常时写入数据库，确保历史数据不丢失；

- 在线历史数据存储时间不少于5年（对于磁盘阵列）。

# 3.特殊技术要求

# 3.1三年原厂商7 X 24小时远程技术服务，免费维护期自双方代表在产品终验验收单上签字之日起计算；

# 3.2需要提供原厂商授权；

# 3.3设备质保、补丁更新等服务必须由原厂商提供；

# 3.4根据甲方要求进行软件系统安装部署和管理配置；

# 3.5安装调试完毕后，应向招标方提交详细的《安装计划》、《安装文档》、《测试文档》、《用户手册》等；

# 3.6安装完成后，负责向招标方进行现场培训、测试；

# 3.7在质保期内的中标方免费提供软件升级服务，协助实施系统性能优化和功能调整服务；

# 3.8对于涉及关键业务的故障，须在接到招标人报修电话后30分钟内响应，4小时以内解决，如未解决需提出替代方案，并在48小时内到达招标人现场提供维护服务；

# 3.9对于涉及非关键业务的故障，须在接到招标人报修电话后1小时内响应，8小时以内解决，如未解决需提出替代方案，并在72小时内到达招标人现场提供维护服务；

# 3.10对于重大问题，根据招标人需要能保证7×24小时不间断现场维护；

# 3.11提供日常系统管理方面的电话咨询服务，解决或解答日常运作、安装等问题，对于电话无法解决的问题，应提供现场问题分析解决服务，快速判断并解决系统相关问题；

# 3.12提供与产品相关软件补丁、设备驱动等升级提醒、实施服务；对于可能会对有关系统、应用或业务造成影响的设备软硬件问题，如软硬件的缺陷、隐患等，需尽早通知招标人，并提供解决方案建议书，并经过招标人评估同意后，负责进行测试和实施，并保证期间系统正常运行，保证不会对招标人生产系统造成不良影响。保证：（1）软件升级完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；（2）对软件升级提供正确安装、正常运转和保养服务；（3）软件升级程序安装完毕后正式使用前应由招标人进行验收，如验收时发现该软件功能存在瑕疵，或不符合招标人实际需求，应按照原被保设备维保要求进行无偿予以更换，如因此导致招标人损失的，应负责赔偿；（4）对由于软件升级的缺陷而发生的招标人系统或设备故障的，负责赔偿招标人由此导致的损失；

# 3.13提供安全技术和动态通告服务，重大安全信息随时通知服务，并根据客户的网络系统软硬件组成，及时提出适合用户环境的安全信息与安全建议；

# 3.14提供系统相关环境的重新搭建服务；

# 3.15提供系统迁移和调整过程中与系统相关的支持服务；根据实际需求进行硬件设备的物理移机服务，保障设备移机前后的正常运行；如计算机软件授权许可绑定硬件，当需要将计算机软件迁离原宿主计算机，迁入新宿主计算机，软件原厂商免费提供计算机软件的授权许可。