设备购置技术标书审批表

| 设备名称 | 科技大厦信息发布系统 | 购置数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  |  |  |
| 主要技术参数 | - 信息发布平台技术参数: 1.1支持预览播放画面，监控节目及播放状态。 1.2实现定时远程开关机管理维护，定时或紧急插入发布节目或内容。 1.3基于TCP/IP网络的控制管理和发布，含远程指令模块。 - 接口预留集成技术参数: 系统采用开放式接口，并根据需要，灵活地增加其它功能，可以接入进来更多的复杂应用，包括OA办公系统、交互式触摸查询系统、排队叫号系统等。 - 服务器技术参数: 3.1 CPU：至强Xeon-E5 ，两颗E5-2609V4 3.2内存类型：Non-ECC，2根8GB，实现双通道； 3.3 独立显卡：K420 2GB - 媒体播放机技术参数: 4.1 支持32位真色彩，最大支持2048×1536@32bpp色支持VGA+HDMI双显示； 4.2 处理器：Intel D2550双核低功耗处理器； 4.3 内存容量：不少于2GB DDRIII 1333； - 液晶显示器技术参数: 5.1 支持壁挂； 5.2尺寸：21.5英寸； 5.3分辨率：1920*1080（全高清）； - 交换机技术参数: 6.1交换容量≥598Gbps 6.2转发性能≥168Mpps 6.3接口要求：至少24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP，4个千兆SFP |  |  |
| 项目提报部门 |  |  |  |
| 审批部门 |  |  |  |

# 科技大厦信息发布系统招标技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第一节供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息发布系统 |  | 套 | 1 | 2017年7月18日 | 李家畔科技大厦楼内 |
| 2 | 随机附件及工具 |  | 批/台 | 1 |  |  |
| 3 | 质保期内备品备件 |  | 批 | 1 |  |  |
| 4 | 技术资料与质检资料 | 一正五副装订成册、光盘一份 | 套 | 6 |  |  |

分项报价表（参考格式）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价/元（含税） | 合计 | 投标品牌 | 到货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息发布系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 每套包含： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 信息发布平台 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 接口预留集成 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | 服务器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | 媒体播放机 | 台 | 42 |  |  |  |  |
| 1.5 | 液晶显示器 | 台 | 43 |  |  |  |  |
| 1.6 | 交换机 | 台 | 3 |  |  |  |  |

二、工作环境

使用环境：10℃～35℃

最高温度：40℃

最低温度：-25℃

环境相对湿度：（不结露）：80％以下

安装地点及用途：神东科技大厦

- 技术参数及要求

*信息发布系统主要实现各会议室预约、管理、信息提示等，在每层电梯口放置2台21寸液晶显示器。基于局域网（现有TCP/IP网络即可）网络环境。C/S（发布子系统）架构和B/S（管理子系统）架构相结合，将视频、音频、图片信息和滚动字幕等数各类组合的多媒体信息通过网络传输到各个媒体播放端进行信息发布；在服务器瘫痪或网络断开的情况下，都不影响媒体显示端的播放和显示。

*播放端将组合的多媒体信息分组、分时段在相应的显示设备（液晶电视）上播出，系统可以把一个屏幕划分为多个窗口，并在多个窗口同时播放不同的多媒体信息，并可以随时插播各种临时信息。

*可以远程对媒体播放终端远程开机、关机、重启、运行状态监控、远程屏幕查看，

*媒体播放终端无人职守；接受中央控制服务器的集中管理与维护，远程任务文件分发，包含临时任务的插入和播放，软件安装、系统更新等、任务集中编排、发布、播放、和监控等，信息发布点位可以无限增加。

- * 1.1  信息发布平台技术参数:

1.1.1支持预览播放画面，监控节目及播放状态。

1.1.2实现定时远程开关机管理维护，定时或紧急插入发布节目或内容。

1.1.3基于TCP/IP网络的控制管理和发布，含远程指令模块。

1.1.4实时网页接入模块等，支持各类多媒体节目及格式。

1.1.5 能够进行会议管理，会议审批通过后，系统能够通过以太网将会议预订结果自动发送给后勤服务部；可根据相关参会部门、相关会议室进行数据统计；平台可将会议信息以短信或邮件方式发送给与会人员。

1.1.6 系统具有“定时播放、指定时间播放、随时插播、指定年月日时分秒播放、空闲播放、手动触发播放、循环播放、优先播放、计次播放”等功能。

1.1.7可以在主控端控制和调节各个显示终端的声音大小，可以进行分时段的音量设置。

1.1.8系统采用分布式结构，能把多媒体内容直接传送至任何地点的显示屏上播放。

1.1.9支持Flash (SWF 格式)、HTML及PPT演示文稿显示；

1.1.10 支持视MPEG1、MPEG2、MPEG4、AVI、WMV、ASF等视频格式显示；

1.1.11支持的图片格式包括：BMP、GIF、JPG、JPEG格式。静态图片可以利用演示文稿效果交替转换，增加动感效果。

1.1.12 文字信息可以是静态的，也可以向上下左右滚动，文字信息可选择不同颜色、大小、字体和滚动速度。文字信息也可以各种图片作为背景，或选择不同背景颜色。文字信息亦可加入HTML代码，把图像、不同颜色和特别字体、特别效果，混入文字信息中。

1.1.13 通过有线电视接入设备，可以支持实时视频格式，如电视频道及有线电视节目。

- *1.2  接口预留集成技术参数:

1.2.1天气预报接口：实时获取网页信息，实现在信息发布系统显示终端显示当日天气预报信息的功能；

1.2.2 LED显示接口：与神东业务系统对接，显示指定信息，并根据LED屏大小制作相应的现实模板，实现将信息发布系统中编辑的内容在LED显示屏上进行显示的功能。

1.2.3系统采用开放式接口，并根据需要，灵活地增加其它功能，可以接入进来更多的复杂应用，包括OA办公系统、交互式触摸查询系统、排队叫号系统等。

- 1.3  服务器技术参数:

*1.3.1 CPU：至强Xeon-E5 ，两颗E5-2609V4

*1.3.2内存类型：Non-ECC，2根8GB，实现双通道；

1.3.3硬盘总容量：不少于2TB

1.3.4电源：两个

*1.3.5操作系统： Windows server2016 操作系统；

*1.3.6 独立显卡：K420 2GB

- 1.4  媒体播放机技术参数:

1.4.1 内嵌Windows 7操作系统；

1.4.1 支持32位真色彩，最大支持2048×1536@32bpp色支持VGA+HDMI双显示；

*1.4.2接口要求： 包含至少一个USB2.0接口，串口、10M/100M/1000M自适应Base T网络接口；一个VGA接口，一个HDMI高清输出接口，以及6声道高清音频接口；

1.4.3 支持 DHCP 、WINS、DNS；

1.4.4 支持远程唤醒（Wake-On-LAN）集成千兆网卡；

1.4.5 能够安装神东在用的360操作系统；

1.4.6 支持任何应用程序的安装；

1.4.7 支持系统保护功能，不受任何病毒的入侵；

1.4.8 可流畅播放各种格式的视频文件；

1.4.9  MPEG2/MPEG4硬解码；

*1.4.10 处理器：Intel D2550双核低功耗处理器；

*1.4.9  内存容量：不少于2GB DDRIII 1333；

*1.4.9  硬盘容量：不低于 320GB。

1.5  液晶显示器技术参数:

*1.5.1接口：HDMI，VGA，DP，USB扩展/充电，音频/耳机；

*1.5.2 支持壁挂；

*1.5.3尺寸：21.5英寸；

*1.5.4分辨率：1920*1080（全高清）；

1.5.5 面板：IPS。

- 1.6  交换机技术参数:

*1.6.1选用国产知名品牌设备

*1.6.2交换容量≥598Gbps

*1.6.3转发性能≥168Mpps

*1.6.4接口要求：至少24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP，4个千兆SFP

1.6.5支持扩展插卡，支持万兆端口扩展，支持万兆电口扩展

1.6.6支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN

1.6.7支持4K个VLAN

1.6.8遵循IEEE 802.1d标准

1.6.9路由表≥16000；

1.6.10 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略

1.6.11三层组播组数≥2048

1.6.12支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制

1.6.13支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能

1.6.14每端口支持8个队列

1.6.15支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms

1.6.16支持纵向虚拟化技术，可以使原来“小型核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理, 支持横向虚拟化，纵向虚拟化可与横向虚拟化同时工作

（2）技术要求

*2.1、本招标文件所提出的仅是最低限度的技术要求,并未包括所有的技术细节及要求,凡属于投标设备正常运行所必须的设备和元器件除特别注明外,均包括在投标方的供货范围内。本配置要求为参考配置，投标方可对系统方案进行优化。投标方对所提供的成套设备及附加技术、服务及性能指标负全责。

2.2、投标方应对所投标的设备及技术性能做出详细的描述，凡技术规格中对主要设备的技术参数未详尽提出的，均需投标方报出。

2.3、投标方提供的设备及服务包括但不限于如下要求：设计、配置和提供符合本规范书要求的完整的全新设备，包括所必须的软件和硬件。提供所有设备的技术设计说明书及制造方面的说明。负责供货范围内所有设备的包装运输、组装、上架安装、加电测试、初始配置。提供原厂商培训，包括培训讲师、教材、场地、设备，达到用户工程师能独立完成设备调试及故障处理。提供所有合同设备的技术文件、参考资料、图纸和相关培训手册。对于提供给招标方的文档资料应承担保密的责任，以确保招标方设备技术要求的保密性。

*2.4 要求投标单位进行现场勘查，项目所需的缆线、机柜数量根据现场情况由投标单位自行确定，包含在项目报价中。

（3）安全技术要求

3.1、卖方应对设备的安全性负责，在设计时应注意到整体和局部的安全性问题。

3.2、所有可能带电的部位，应进行绝缘处理或者用栅栏包围或者安装在可能防止危险发生的地方。

3.3、电气系统所使用的电线和电缆为各种铜芯电线和电缆，必须具有耐高温、防火、机械强度高、安全可靠的特性。

3.4、旋转轴及旋转部件应完全防护，防护罩的设计应能使人容易接近润滑油脂加注点、温度计和其他检查点，以便操作人员能够没有危险的或者不需拆除防护体的任何部件情况下，就可进行日常观察、维修。

3.5、防护体应以不能被随意拆除或移动的方式用螺栓固定。

3.6、设备的噪音和振动应符合国家相关标准。

*（4）招标人提出的特别技术要求

  - 投标人应承诺交付的所有产品是未被使用过的全新产品。

  - 本项目设施购置为“交钥匙工程”，中标单位需完成整个项目的采购、施工、安装、调试及验收工作。质保期从验收合格之日起，一年内设备出现质量问题中标单位应免费维修、更换有问题的设备。

  - 投标方应保证所提供的设备及设备的使用将不违反任何工业所有权和知识产权或任何第三方的知识产权问题（包括所有软件产品），所提供的软件和授权必须是正版的、合法的、满足项目需求的。

  - 本标书提出的要求是最低限度的技术要求，未全部对技术细节作出详细规定，投标方需对本技术规范书内所提各项要求能否实现及满足的程度逐条逐项的予以应答，同时要求提供相应软、硬件产品(包括第三方产品)的详细技术资料和性能参数。

  - 投标方提供的设备必须是标准的，技术上先进和成熟的，元器件、材料是全新的，更重要的是稳定成熟的。

  - 投标方对系统的整体性能指标负责。

  - 投标方须确保所提供设备与其他各系统之间联接、通讯畅通无阻，确保各系统功能的实现。

  - 对于所投标产品功能、性能低于或不符合招标书要求的将按照重大技术偏离处理。

  - 对于投标产品要求提供一年原厂质保、免费技术支持服务。

  - 投标方在投标前应该进行现场踏勘，所供设备外形尺寸满足现场安装条件。

  - 所提供设备及其附件等均需满足现场运行条件。

  - 必须对所有技术条款逐条解释并满足使用环境。

  - 标书中未提及的技术要求必须符合国家的相关要求。

  - 上表分项报价合计价格与投标报价设备总价格必须一致

  - 投标报价包括：设备费、材料费、辅件及辅材、安装调试费、运费、增值税（统一为17%的设备购置税）、人员培训费等。要求投标方按照以上费用列表分项单独进行报价（未列事项，视为总报价已包含）。

第二节备件和工具

1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3.中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4.在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3． 在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第六节质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2、厂家配套6套图纸及技术资料，随带所有合格证等，（所有资料要求1正5副装订成册，光盘一份），长期售后服务，保质期一年。

3、如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4、中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5、中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6、技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。