配件技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  出厂前检验与交货验收

第三节  质量保证

第四节  标准

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷气体 | 2% | 升 | 40 | 自合同签订之日起20日内交货 | 洗选中心供应站 |  |

二、工作环境

1.工作环境

周围环境温度：-5～+20℃。

环境相对湿度：5～95%（在25℃时）。

大气压力：86～106kPa

地震烈度：7级。

海拔高度：≤1200m。

2.使用条件

年平均气温：≤35℃。

用途：电气维修中心标校有害气体使用。

三、技术参数及要求

1. 技术参数

1.1. 名称：甲烷气体。

1.2. 化学式：CH4。

1.3. 浓度：2%。

2.技术性能要求

2.1由国家计量行政部门批准颁布，并具有标准物质“制造计量器具许可证”的单位提供。

2.2标准气体符合国家二级及以上标准。

2.3附投标所有气体标准物质证书。

2.4所需购置气体规格、浓度及余气满足货物需求表要求。

3.安全技术要求

3.1 所购置标准气体由乙方（供货商）负责运输至使用单位，由使用单位予以验收确认；

3.2购置气体所需空气瓶由使用单位提供，乙方负责（供货商）空瓶运输，并清洗打压灌装；并保证现有空气瓶均能正常使用；

4.招标人提出的其它技术要求

4.1.投标厂家必须对招标文件中的技术条款逐条解释并满足工作环境。

4.2.投标产品必须满足相关的最新国家和行业标准要求，招标技术要求中相关条款指标高于国家行业要求的，按照招标文件要求条款执行。

4.3.上表分项报价合计价格与投标报价设备总价格必须一致。

4.4.标书中未提及的技术要求必须符合国家的相关要求。

四. 需投标人提供的技术参数

1 .技术参数及性能

1.1

1.2

……

2.投标人需要特别说明的其他问题

第二节 出厂前检验与交货验收

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于投标人质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好的态度协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人终检时间，联合试运转应在招标人终检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

6. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

7. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

8．在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，买卖双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第三节 质量保证

1. 质保期应为自使用之日起12个月或到货验收合格后18个月，先到为准。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方质保期内应免费对产品进行维修服务，无偿更换零件、部件,更换、维修后的部件质保期从产品正常运行之日起重新计算。

3. 中标方对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第四节 标准

4.1. 所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

电器:     IEC标准/EN标准

机械:     ISO标准

4.2. 设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

4.3. GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求。

4.4.标准气体执行标准：中华人民共和国国家计量检定规程JJ1093-2013《矿用一氧化碳检测报警器》、JJG1087-2013《矿用氧气检测报警器》、JJG1678-2007《矿用氧气检测报警器》。钢瓶执行标准：GB 5099-94　《钢质无缝气瓶》。

4.5. 上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。