设备购置技术标书审批表

2017年3月13日

| 设备名称 |  | 半自动托辊加工生产线 | 购置数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  | 2017年生产计划 |  |  |
| 主要技术参数 |  | - 托辊直径φ89、φ108、φ133、φ159、φ194、φ219mm - 托辊长度（300—2600mm） - 自动定长切断及倒角、转料、内部车孔 - 用于上述直径托辊的轴承205、305、306、307、308、309轴承座的压装、轴承座双头焊接及内密封、轴承、外密封的压装。 - 对完成后的托辊进行径跳、轴窜及旋转阻力的检测。 - 对托辊轴φ25-φ45mm轴挡沟槽的车削。 - 对托辊轴端面进行打标 |  |  |
| 项目提报单位 |  |  |  |  |
| 设备管理中心 | 技术部 |  |  |  |
|  | 分管领导 |  |  |  |

设备技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行和验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第八节  标准

第一节供货范围、技术规格、参数及要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号（参考） | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管定长切割下料系统 | JZC-219 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 钢管两端自动车孔系统（包括自动对中上料机构及内孔清扫装置等） | QZ12-22×260 | 套 | 1 | 自合同签订之日起 3 个月内交货 |  |
| 3 | 托辊轴承座压装系统 | YTJ-22×260 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 托辊双枪环缝自动焊接系统 | NZC3-2×500KR | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 托辊轴承压装系统 | YTJ-22×260 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 托辊外密封压装系统 | YTJ-22×260 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 对中装置 |  | 套 | 6 |  |  |
| 8 | 托辊三项性能检测机 |  | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 普通车床 | CS6140 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 生产线数据监视系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 光纤激光打标机（进口） | LBGX-300 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 5%机床易损件 |  | 批/台 | 2 |  |  |
| 13 | 随机附件（包括所有设备的地脚螺栓、垫铁等）及工具 |  | 批/台 | 1 |  |  |
| 14 | 随机技术资料及质检资料（纸质、电子版、光盘) |  | 套/台 | 6 |  |  |

分项报价表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总计 | 重要程度 | 易损等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管定长切割下料系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 每套设备包括 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 钢管定长切割主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 上料机构 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | 送料机构 | 件 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | 自动下料装置 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | 定心夹持机构 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | 输出分料架 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | 气动系统 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.8 | 控制系统 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.9 | 液压系统 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.10 | 弹簧夹套（φ89、φ108、φ133、φ159、φ194、φ219mm） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.11 | 导套 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 其它 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | 除标配外另增加备件： |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 切断刀片 | 片 | 50 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 倒角刀片 | 片 | 50 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | 刀杆（倒角、切断） | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 1.3.4 | 夹具（φ89、φ108、φ133、φ159、φ194、φ219） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3.5 | 所有密封 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 1.3.5 | 涨块（φ108、φ133、φ159） | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 托辊钢管两端自动车孔系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 每套设备包括 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | 控制系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | 液压系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | 自动对中上料机构 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | 前备送料装置 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.6 | 切屑清理装置 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.7 | 上下料装置 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2.8 | 定位胎（φ89、φ108、φ133、φ159、φ194、φ219） | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2.9 | 其它 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.10 | 除标配外另增加备件： |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | 左车刀 | 把 | 50 |  |  |  |  |
| 2.10.2 | 右车刀 | 把 | 50 |  |  |  |  |
| 2.10.3 | 刀杆 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 2.10.4 | 定位胎（φ108、φ133、φ159） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.10.5 | 所有密封 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 托辊轴承座压装系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 每套设备包括 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | 液压系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3.3 | 控制系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3.4 | 前备送料装置 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3.5 | 自动上下料装置 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3.6 | 压装头（205、305、306、307、308、309） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3.7 | V型托架（205、305、306、307、308、309） | 套 | 各1 |  |  |  |  |
| 3.8 | 轴承座压装模具（与轴承205-309配套） | 套 | 各2 |  |  |  |  |
|  | 除标配外另增加备件： |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 所有密封 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 托辊双枪环缝自动焊接系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4.1 | 每套设备包括 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4.3 | 控制系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4.4 | 焊接电源 | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 冷却水箱 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4.5 | 传动机构 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4.6 | 气路系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4.7 | 前备送料装置 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4.8 | 自动上下料装置 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4.9 | V型托架（205、305、306、307、308、309） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4.10 | 压装头（205、305、306、307、308、309） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4.11 | 除标配外另加备件： |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1 | 所有密封 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 4.11.2 | 压装头（205、305、306、307、308、309） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4.11.3 | 送丝轮 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 4.11.4 | 导电嘴 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 4.11.5 | 送丝管 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 4.11.6 | 喷嘴 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 4.11.7 | 喷嘴接头 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 4.11.8 | 连接杆 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 4.11.9 | 焊枪 | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 托辊轴承压装系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 每套设备包括 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | 液压系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5.3 | 控制系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5.4 | 前备送料装置 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5.5 | 自动上下料装置 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 5.6 | 压装头（205、305、306、307、308、309） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5.7 | V型托架（205、305、306、307、308、309） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5.8 | 除标配外另增加备件： |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | 所有密封 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 托辊外密封组件压装系统 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 每台设备包括 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6.2 | 液压系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6.3 | 控制系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6.4 | 前备送料装置 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6.5 | 自动上下料架 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 6.6 | 压装头（205、305、306、307、308、309） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6.7 | V型托架（205、305、306、307、308、309） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6.8 | 除标配外另增加备件： |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.1 | 所有密封 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 7 | 对中装置 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 托辊三项性能检测机 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 每套包括 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 旋转阻力检测装置 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8.2 | 径向跳动检测装置 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8.3 | 轴向窜动检测装置 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 普通车床 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 每台设备包括 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 杠杆 | 件 | 2 |  |  |  |  |
| 9.2 | 摩擦片 | 件 | 28 |  |  |  |  |
| 9.3 | 制动带 | 件 | 32 |  |  |  |  |
| 9.4 | 摆线泵外转子 | 件 | 2 |  |  |  |  |
| 9.5 | 摆线泵内转子 | 件 | 2 |  |  |  |  |
| 9.6 | 制动摩擦片 | 件 | 2 |  |  |  |  |
| 9.7 | 随机附件及工具包括 |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.1 | 三爪卡盘及卡盘座Φ250 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9.7.2 | 顶尖莫氏5# | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 9.7.3 | 顶尖套莫氏6/5 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9.7.4 | 普通活顶尖莫氏5# | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 9.7.5 | 垫铁 | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 9.7.6 | 拔盘Φ250 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9.7.7 | 中心架Φ20-Φ125 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9.7.8 | 跟刀架Φ20-Φ80 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9.7.9 | 特大中心架Φ120-Φ220 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9.7.10 | 方套筒扳手17 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9.7.11 | 内四方扳手12 | 件 | 1 |  |  |  |  |
| 9.7.12 | 带槽圆螺母单头扳手45-52 | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 9.7.3 | 带槽圆螺母单头扳手115-130 | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 9.7.4 | 带槽圆螺母单头扳手150-160 | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 9.7.5 | 油枪100cm3 | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 9.7.6 | 地脚螺栓M20*400 | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 9.13 | 除标配外另增加备件 |  |  |  |  |  |  |
| 9.13.1 | 托辊轴定位套 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 9.13.2 | 托辊中心托架 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 生产线数据监视系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 每套系统包括 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 系统全屏显示模块 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10.2 | 数据实时采集模块 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10.3 | 数据离线存储模块 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10.4 | 数据在线传输模块 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10.5 | 数据分析汇总模块 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10.6 | 设备报警功能模块 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10.7 | LED屏显示 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10.8 | 系统用户管理模块 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10.9 | 数据报表设计打印模块 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10.10 | 设备关键参数预置模块 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 光纤激光打标机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 每台设备包括 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 光纤激光器（进口） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11.2 | 场镜 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11.3 | 打标软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11.4 | 控制系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11.5 | 其它 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 随机附件（包括所有设备的地脚螺栓、垫铁等）及工具 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 质保期内备品备件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

二、工作环境

使用环境：地面室内  。

最高温度：   40℃   。

最低温度： -30℃ 。

年平均气温：  10℃   。

环境相对湿度：  80% （25℃）   。

地震烈度：  7级    。

安装地点及用途：皮带机公司托辊车间。

海拔高度： 1350~1500米 。

供给电源：电源形式：AC380V，三相五线制50Hz。

- 技术参数及要求

本套生产线包括：1.钢管定长切割下料系统 2.钢管定长切割下料系统 3.托辊轴承座压装系统 4.托辊双枪环缝自动焊接系统  5.托辊轴承压装系统 6.托辊外密封组件压装系统  7.托辊三项性能数控检测机  8.普通车床  9.生产数据监视系统  10.光纤激光打标机。

1.技术参数

1.1、钢管定长切割下料系统

△1.1.1、主机型号：JZC-219 （参考）

*1.1.2、适用管子直径（外径）范围： φ89、φ108、φ133、φ159、φ194、φ219mm

*1.1.3、适用管子壁厚范围：             3～10mm

*1.1.4、适用管子原料最大长度：        9000mm

△1.1.5、主机中心高：                 1000mm

*1.1.6主轴(刀盘)转速：　　            50～250r／min（变频无级调速）

*1.1.7进刀速度：                     0～60mm／min（无级调速）

*1.1.8快进、快退刀速度：             0～800mm／min（无级调速）

*1.1.9主电机功率:                    15kW

*1.1.10同时参与切削的刀具数量：    4把

*1.1.11、切断长度范围：            300mm –2600mm

*1..1.12倒角角度                     30度

*1.1.13输出端挟臂：				有效挟持以上切断长度范围内的管件

*1.1.14生产效率（以φ159*540托辊为准）：≤30秒/件，切断工序≤20秒/件

*1.1.15设备噪音：≤75 dB

△1.1.16液压系统额定压力（带冷却装置）：功率5.5KW、系统压力5 Mpa最大工作压力7Mpa、容积200L

1.2托辊钢管两端自动车孔系统

*1.2.1、机床安装平面至主轴中心高：920mm

*1.2.2、加工钢管外径：  φ89-φ219mm

*1.2.3、加工钢管长度：300-2600mm

*1.2.4、加工两端止口深度：  0-60mm

*1.2.5、滑座移动速度：  2m/min

*1.2.6、主轴转速：  250，500r/min

*1.2.7、进给速度 ： 液压无级调速

*1.2.8、切削深度：0-3mm

*1.2.9、刀架径向进给刻度值每格：0.05mm

*1.2.10、刀架径向让刀重复定位精度：0.05mm

*1.2.11、主传动电机：15KW；1450r/min

*1.2.12、工件卡紧电机：4KW；1450r/min

*1.2.13、液压系统工作压力（带冷却装置）：2.5-4Mpa  电机功率.3KW。

*1.2.14、车管机自动对中上料机构行走速度： 500～10000mm／min（无级可调）

△1.2.15、主机外形尺寸(长×宽×高)：5828×1120×1200mm

1.3、托辊轴承座压装系统

*1.3.1、机床中心高：900mm

*1.3.2、压装托辊直径：φ89-φ219

*1.3.3、压装头按轴承205、305、306、307、308、309配置

*1.3.3、压装托辊长度：300-2600mm

*1.3.4、液压系统工作压力（带冷却装置）：1.5-8MPa

*1.3.5、最大压装力：10000Kgf

*1.3.6、两压装主轴同轴度误差：≤0.15mm

△1.3.7、液压系统电动机功率：11KW

△1.3.8、机床外形尺寸：4600*1000*1850mm

△1.3.9、总重：3500Kg

1.4、托辊双枪环缝自动焊接系统

*1.4.1、输入电源：三相380v 50Hz

*1.4.2、额定负载持续率：100%

*1.4.3、额定输出电流：60～500A

*1.4.4、适用焊丝：φ1.0～φ1.2mm

*1.4.5、保护气体流量： 10～25L/min

*1.4.6、可焊工件长度：300～2600mm

*1.4.7、可焊工件直径：φ89～φ219mm

*1.4.8、主轴速度：0～10rpm

*1.4.9、夹紧气缸行程：100mm

*1.4.10、焊枪左右可调角度：±20°

?*1.4.11、焊枪向后可调角度（过主轴中心）：0-17°

*1.4.12、工具头按轴承205、305、306、307、308、309配置齐全

△1.4.13、机床本体5100×880×1700mm

△1.4.14、设备总重(不包括焊接电源) ：2500Kg

1.5、托辊轴承压装系统

*1.5.1、机床中心高：970mm

*1.5.2、托辊直径：φ89、φ108、φ133、φ159、φ194、φ219mm

*1.5.3、压装头按轴承205、305、306、307、308、309配置

*1.5.3、托辊长度：300-2600mm

*1.5.4、液压系统工作压力：(带冷却装置) 1.5-4Mpa

*1.5.5、最大压装力：6000Kgf

*1.5.6、两压装主轴同轴度误差：≤0.15mm

△1.5.7、液压系统电机功率：3.75kw

△1.5.8、机床体积：5000×1700×550mm

1.6、托辊外密封组件压装系统

*1.6.1、机床中心高：900mm

*1.6.2、托辊直径：φ89、φ108、φ133、φ159、φ194、φ219mm

*1.6.3、压装头按轴承205、305、306、307、308、309配置齐全

*1.6.3、托辊长度：300-2600mm

*1.6.4、液压系统工作压力：(带冷却装置)     1.5-4Mpa

*1.6.5、最大压装力：6000Kgf

*1.6.6、两压装主轴同轴度误差：≤0.15mm

△1.6.3、液压系统电机功率： 5.5kw

1.6.4、机床体积：5000×1700×550mm

1.7托辊三项性能数控检测机

*1.7.1、机床中心高：920mm

*1.7.2、托辊直径：φ89、φ108、φ133、φ159、φ194、φ219mm

*1.7.3、工装头按轴承205、305、306、307、308、309配置齐全。

*1.7.4、托辊长度：300-2600mm

*1.7.5、后成品料架长度：1.5m

1.7.6、机床体积：5000×1200×2000mm

1、8普通车床CS6140/3000

*1.8.1、床身上最大回转直径：Φ400mm。

*1.8.2、刀架上最大回转直径：Φ220mm。

*1.8.3、最大工件长度：3000 mm。

*1.8.4、最大车削长度：2950 mm。

*1.8.5、主轴通孔直径：Φ52 mm。

*1.8.6、主轴锥孔直径和锥度：MT.No.6。

*1.8.7、主轴头型式：ISO 702/III NO.6卡口型。

*1.8.9、主轴转速范围：24级 ，9-1600r/min。

*1.8.10、主轴电机功率：不小于7.5 KW ，转速9-1600r/min。

*1.8.11、尾座套筒直径：Φ75 mm 。

*1.8.12、尾座套筒孔莫氏锥度 No.5 。

*1.8.13、冷却泵电机功率：不小于0.06 KW ，流量不小于25L/min。

*1.8.14、公制螺纹范围：0.5-224, 48种。

*1.8.15、英制螺纹范围：72-1/8tpi，48种 。

*1.8.16、模数螺纹范围：0.5-112，42种。

*1.8.17、径节螺纹范围：56-1/4DP, 45种。

1.8.18、机床体积：4632×975×1230mm。

1.8.19、机床净重：2850kg。

1、9激光打标机（LBGX-300）

*1.9.1、打标幅面：10mm×10mm。

*1.9.2、打标深度：0.015-0.5mm(視材料可调)。

*1.9.3、线宽：0.05-0.01mm。

*1.9.4、打标速度：≤10000mm/s。

*1.9.5、重复精度：≤0.001mm。

*1.9.6、激光波长：1.06μm。

△1.9.7、激光功率：30W。

- 技术要求

此条生产线的物流采用非动力式，各工位前后均设置存备料区，管子在各工位的流转采用机械方式。两端轴承座采用人工放置和设备自动压入，其他如轴的穿入、两端轴承及密封和挡盖等的放置采用人工方式。

2.1、钢管定长切割系统

*2.1.1、该系统主要由存料架、上料架、送料机构、定长切割主机、下料架、成品存放架、对中装置及电气控制系统等组成。

*2.1.2实现自动上料、定长送进、两端自动定心夹紧、刀盘旋转，工件固定的切割形式。程序控制伺服电动机自动进刀、自动退刀的方式一次完成管件的切断与倒角。

*2.1.3、适用加工工件：管料≤9000mm(焊接钢管) ，工件材质：Q235、Q345B，不锈钢T4003(硬度HRB250)。

2.1.4、存料架

*2.1.4.1、可存φ219钢管10根，能自动向下滚到自动上料位置且无冲击。

2.1.5、上料架

*2.1.5.1、自动上料翻板采用多组气缸驱动，能将存料架上的钢管按次序逐根的翻入送料辊道。

2.1.6、送料机构

*2.1.6.1、送料机构由定长机构和送料架组成，可实现自动定长。

*2.1.6.2、送料机构一次送料必须保证不小于托辊最长长度，最短尾料不大于90mm。

*2.1.6.3、定长机构将给定长度的钢管送到切割主机。

*2.1.6.4、定长机构的涨管机构采用内涨形式涨紧管件内壁，更换不同涨块满足不同管径的需求。涨块涨爪采用不易断裂的材质。

*2.1.6.5、送料架具有自动升降功能，以满足不同管径的需求。

*2.1.6.6、送料机构轨道防护罩、刀盘护罩要求用3mm钢板制作。轨道护罩能够联成整体。

2.1.7、定长切割主机

*2.1.7.1、一次装夹完成钢管的切断与管口倒角。主轴转速和进刀速度可通过触摸屏设定。主轴旋转采用变频调速电机控制，刀具进给采用交流伺服电机驱动。

*2.1.7.2、主驱动结构采用交流变频电机驱动主轴。通过变频调速可无级改变刀具的旋转速度。

*2.1.7.3、进刀机构采用交流伺服电机驱动。进刀滑板加设注油孔。进刀滚珠丝杆注油口设在外侧以方便加油。

*2.1.7.4、主夹紧机构采用液压控制的弹簧夹套实现工件的夹紧。弹性夹套连接孔应为圆孔。

*2.1.7.5、辅助夹紧机构采用液压马达驱动夹紧，并且还有辅助支撑的作用。同时能实现轴向移动。

*2.1.7.6、旋转刀盘组件上安装4把切削刀具分别是切断刀2把，倒角刀2把。同时刀具座具有刀具微调功能。并能实现切断刀或倒角刀打刀后能立即停车，保证刀杆不被磨损。刀盘加设密封，防止铁屑进入。

*2.1.7.7、设备主传动部位全部采用高压润滑。所有气管、副卡编码器电源线需带防烫伤护套。

2.1.7.8、设备加工精度达到以下要求：

*2.1.7.8.1.管子长度切断误差：≤0.2mm

*2.1.7.8.2切断两端面平行度公差		      9级

*2.1.7.8.3切断、倒角表面粗糙度		     Ra 6.3—3.2μm

2.1.8.下料架

*2.1.8.1、自动下料架采用多组气缸驱动翻转机构，可将工件自动向下滚动到成品存料架下端暂存。

2.1.9.成品存料架及对中装置

*2.1.9.1、成品存料架由采用多组气缸驱动翻转机构，能将存料架上的钢管按次序逐根的翻入钢管自动对中上料机构待抓取托架。存料架能存φ159辊壳至少10个。（辊壳最长长度2600m，设计料架时考虑互相干涉）

2.1.10、电器控制系统

*2.1.10、电器控制系统以欧姆龙公司生产或同等品质的可编程控制器为核心，通过现场输入，完成对执行元件的控制。

△2.1.11、除设备标配外中标方需另提供使用方要求的备件，详见分项报价表

2.2托辊钢管两端自动车孔系统

*2.2.1、该系统主要由自动对中上料机构、自动上下料装置、主机、内孔清理装置

对中装置等组成。采用档距定位形式，实现自动上、下料。

2.2.2、自动对中上料机构及上下料

*2.2.2.1、车管机自动对中上料机构的回转、升降及抓取均采用气动，机构的行走采用交流伺服电机齿轮齿条驱动，导轨采用精加工 P30 钢轨。

*2.2.2.2、车管机自动对中上料机构由上料机构待抓取托架上抓取工件后升起，回转90°，自动行走至钢管双头自动车孔专机前备送料装置。

*2.2.2.3、前备送料装置通过多组气缸驱动将工件翻入上料架。满足加工小型托辊φ108×360托辊时翻料架能自动上到V型架上及工件在V型架上能够稳固。

2.2.3、主机

*2.2.3.1、主轴电机启动方式为调速启动。

*2.2.3.2、机床的横纵向进给均采用液压传动，进给速度无级可调，刀架径向进给设有微调装置，刻度值每格0.05mm，刀架径向让刀重复定位精度0.05 mm。

2.2.3.3、加工必须达到以下要求：

*2.2.3.3.1、钢管两端止口直径公差：不低于IT8

*2.2.3.3.2、两端止口直径同轴度：不低于IT8

*2.2.3.3.3、车削表面粗糙度：≤3.2μm

*2.2.3.3.4、两端止口与加工端面间距公差不低于IT9

*2.2.3.4、机床滑台与床身之间采用履带式保护拖链装置布置管线

*2.2.3.5、电控部分采用国际先进的日本进口可编程序控制器为核心的控制系统，限位采用国内先进的无触点接近开关，其重复定位精度达0.02mm，有效的提高设备的加工精度与工作的可靠性。

*2.2.3.6、所有气管需带防烫伤护套，电缆与气管有履带固定，必须设有履带导带槽，以方便履带移动。

2.2.4、切屑清理装置

*2.2.4.1、在内孔车制完成后必须设置铁屑及尘土收集装置，通过推杆及压缩空气将其吹除。

*2.2.4.2、钢管内孔清理装置基础为移动滑轨，两托架为可调式，移动距离为300mm –2600mm

*2.2.4.3、吹屑装置在300mm –2600mm的有效工作长度，必须完全将铁屑吹净，工作效率大于车管机效率。

*2.2.4.4、吹出的粉尘和铁屑落入回收装置的接料抽屉。

2.2.5、自动对中装置

2.2.5.1清理完成后，工件自动翻料到物流架，自动对中装置将工件对中， 然后通过翻料装置将工件自动翻料至轴承座压装机前备送料装置。

△2.2.6、除设备标配外中标方须另提供使用方要求的备件，详见分项报价表.

2.3、托辊轴承座压装系统

2.3.1该系统主要由自动上下料装置、主机、自动对中装置等组成。

2.3.2、自动上下料

*2.3.2.1、从前备送料装置通过气缸驱动翻入主机接料架，主机托辊自动上下料架变换角度将托辊放入 V 形架上完成托辊上料，轴承座由人工套入。

2.3.3、主机

*2.3.3.1、机床滑台与床身之间采用履带式保护拖链装置布置管线。

*2.3.3.2、压装机用的所有托料架实现快换和稳定定位，根据不同托辊直径配置相应V型托料架（材质：铸钢）。

2.3.4、自动上下料及对中装置

*2.3.4.1工件通过自动上下料装置、对中装置对中后，翻料架翻料至自动焊接机系统前备送料装置。

△2.3.4、除设备标配外中标方须另提供使用方要求的备件，详见分项报价表。

2.4托辊双枪环缝自动焊接系统

2.4.1、该系统由自动上下料装置、主机、自动对中装置等组成。

2.4.2、自动上料

*2.4.2.1、从前备送料装置通过气缸驱动翻入主机接料架，主机内伺服托架升起 到位完成托辊上料。

2.4.3、主机

*2.4.3.1、焊机接地线接触主轴部位的导电体采用黄铜材料，并使其控制接触面积不小于80%确保导电稳定性。部位设在主轴尾部加上可拆卸的防护套，磨损后方便更换。

*2.4.3.2、机床滑台与床身之间采用履带式保护拖链装置布置管线。

*2.4.3.3、采用 500KR焊机。使用水冷焊枪。具有工艺参数设定后限制操作人员私自进行修改的功能。焊枪枪颈外加绝缘保护套，防止枪颈与主轴接触打火现象。

*2.4.3.4、所有气管需带防烫伤护套。

*2.4.3.5、使用环境条件（室内）：温度：－5C°～ 40C°；湿度：平均相对湿度小于80%。

2.4.4、自动上下料及对中装置

*2.4.4.1、采用气动翻板形式下料，工件自动滚入成品存料架。自动对中后翻料到下一工位前备送料装置。直至完成外密封组件压装。

△2.4.5、除设备标配外中标方须另提供使用方要求的备件，详见分项报价表

2.5托辊轴承、密封组件压装机

2.5.1、由自动上下料装置、主机、对中装置等组成。

*2.5.2、自动上下料

*2.5..2.1、从前备送料装置通过气缸驱动翻入上下料架，轴、轴承、密封圈等的放入采用人工。

2.5.3、主机

*2.5.3.1、机床滑台与床身之间采用履带式保护拖链装置布置管线。

*2.5.3.2、压装机用的所有托料架实现快换和稳定定位，根据不同托辊直径配置相应V型托料架（材质：铸钢）。

2.5.4、自动上下料及对中装置

*2.5.4.1、上下料架的接料部分在上侧，上下料架倾斜向出料侧下料，工件自动对中后翻料到自动滚入下一工位的前备送料装置。

△2.5.5、除设备标配外中标方需另提供使用方要求的备件，详见分项报价表.

2.6. 托辊三项性能数控检测机

*2.6.1、检测标准依据国标及煤炭行业标准所颁布的最新标准。

*2.6.2、从前备送料装置通过气缸驱动翻入主机接料架，主机内伺服托架升起 到位完成托辊上料。

*2.6.3、采用气动翻板形式下料，工件自动滚入成品存料架。 工件检测不合格增加提示功能并在托辊管表面进行标记。

*2.6.4、对检测的数据进行记录并形成报表。

2.7普通车床

*2.7.1、车床车削工作的精度，其圆度误差小于0.01mm，圆柱度误差在200mm测量长度上不大于0.02mm 。

*2.7.12、车床尾座为气动尾座，并布置气源管路及操作装置。顶紧压力为24-30KN。

△2.7.13、机床滑台与床身之间采用履带式保护拖链装置布置管线。

△2.7.14、.除设备标配外中标方需另提供使用方要求的备件，详见分项报价表.

2.8生产线数据监视系统

*2.8.1、模块直接与控制系统连接，并通过以太网与数据服务器通信，实时收集生产线的关键数据，自带存储能力。在数据服务器允许的条件下，将存储的数据直接上传。

*2.8.2、软件通过收集的数据，分析设备的使用比例、人员效率、产能、工件质量等生产要素；并能够对关键工艺参数进行预置。

*2.8.3、 管理人员可通过网络远程查看数据。并可以将数据导入到其他管理软件中，为生产线管理提供最直接的数据支持。

*2.8.4、设备参数写入设置是用户根据生产需求制定生产计划或制定需要的参数值，将制定好的任务或参数值提交后，直接下发到下位机中,下位机按计划,参数值自动执行。

*2.8.5、系统用户的管理主要是根据在每台设备上设置有专人管理的操作员，操作员的用户名与设备相对应。

*2.8.6、数据报表设计打印模块是用户根据对生产数据的需求格式，利用报表设计器设计出实际需要的数据格式信息供领导或本人在工作中使用。报表的设计器在设计过程中可以进行报表的预览和打印功能。

*2.8.7、查询设备生产过程详细信息,并可根据系统提供的高级查询功能进行数据汇总以及查询在某个时间段内设备加工某工件的总产量和某设备在相关工作状态下的工作时间.

2.9激光打标机

*2.9.1、激光工作介质：Nd3+ YAG晶体。

*2.9.2、采用声光调Q激光输出方式。

*2.9.3、平面、曲率微小的弧面均可填充标记。

*2.9.4、标记内容：英文、数字、标点、中文、任意图形

2.10.其它技术要求

*2.10.1、整条线的控制除普通车床外均以可编程控制器为核心，主要由控制箱、操作盒等部分组成， 通过人机界面可完成设备主要功能的操作、参数的设定以及与生产线其它工位设备联动时的状态设定和操作等功能，

*2.10.2、除普通车床外整条生产系统配置生产数据监视系统，能查看各设备当前的运行状态、各项数据、报警信息等。在生产线的控制中钢管定长切割下料系统控制至下料结束，其余工位的每台设备的控制系统均控制前备料装置给本工位上料、本机动作直至下料结束。 整线正常工作时具有计数功能。并提供与其他管理软件的数据接口。

*2.10.3、整条生产线设备布线要求简洁合理，布局整齐，尽量采用隐蔽式布线。

*2.10.4、所有设备接料点使用聚氨酯垫层，减少噪音。所有设备的导轨都必须按机床标准进行表面热处里。

*2.10.5、液压泵站采用风冷却器，并具备使用时保证压力，不使用时直接系统液体返回油箱，减少因做功引起的系统油温过高的问题。液压风冷系统应与主压力系统分开设立，减少主压力的压损。连续工作时，油箱油温不得超过60°

*2.10.6、所有液压系统管路采用钢丝编织橡胶管，液压胶管采用快速接头，接头标准采用DIN标准。

*2.10.7、在制造不同种类托辊的时候，所有设备工装、刀具能够实现快速更换，必要时设置顶丝孔。

*2.10.8、根据需要工件可以通过检测机直接滚到普通车床存料架以完成弹挡卡槽的切屑及装配工作。

*2.10.9、提供所有易损件、标准件、备件型号，包括轴承、密封、三角带等，并能在提供设备的同时提供部分易损配件、刀具、模具的备用件，保证生产。提供详细的电气原理图。

*2.10.10、厂家在中标后必须到使用单位与使用方实地了解情况、各项事宜确认后方可供货及安装。

*2.10.11、设备到货应随机提供出厂验收报告。

*2.10.12、中标方需提供的设备、工装、刀、胎具等备件、附件及运输费用全部包含在货物报价内。

*2.10.13、供货方在中标后15个工作日内向使用方提供详细的电子版设备系统平面图布置图及安装基础施工图。

*2.10.14、设备有载试运转将由买方操作人员在卖方技术人员的密切指导下进行。有载试运转不少于7天。有载试运转过程中，设备所出现的故障由卖方负责解决，买方给予协助。

*2.10.15、在设备经过安装测试、试运行之后，买卖双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，买方出据验收证明并由中标方确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范和双方认可的标准。

*2.10.16、卖方负责在买方现场技术培训，培训人员包括车间管理人员、操作人员及设备维修人员，培训内容包括设备使用：设备技术性能、适用范围、设备正常的操作使用，设备采用原料的指导，电气控制原理等，使买方人员能够独立操作，了解设备的维护、保养和设备一般常见故障及解决措施。

*2.10.17、质保期为最终验收合格后12个月。在质保期内，因卖方设计、制造、安装、采购引起的问题，卖方全权对此负责免费维修或更换，直到解决问题。

*2.10.18、中标方对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺，使用寿命应不少于10年。

△2.10.19、中标方定期对设备进行回访，在设备质保期内，定期派专人到现场免费检查，负责指导设备的正确使用，无偿服务；质保期满后，每年进行2～3次的回访；

整条生产线的每台设备厂家均需配套6套图纸及技术资料，随带所有合格证等，（所有资料要求1正5副装订成册，光盘一份），长期售后服务，保质期1年。

*2.10.20、维修：质保期内设备出现故障，卖方在按到用户通知后，24小时内响应，48小时到现场排除故障，若一周内不能排除故障，则质保期顺延。

3．安全技术要求

3.1中标方所供设备及其他货物机械、电气必须符合国家相应安全标准。

4. 招标人提出的特别技术要求

*4.1中标方中标后必须到使用方现场勘察核实有关数据、参数后，方可设计、制造并供货。

*4.2中标方负责设备运输、组装（如出厂时单台设备未组装完毕）、调试及性能测试等，所有费用均包含在报价中。

*4.3上表分项报价合计价格与投标报价总价格必须一致。

*4.4 投标单位必须具备专业设备研发、制造能力，并具有托辊加工设备销售业绩。

*4.5 对招标文件中的技术条款逐条解释并满足工作环境。

*4.6本次招标范围不仅限于招标明细，投标人应保证投标设备系统功能的完整性，保证投标承担设备达到招标技术文件要求的所有功能和效率。

*4.5 未说明事项必须符合国家相关标准。

四. 需投标人提供的设备技术参数

4.1、钢管定长切割下料系统

4.1.1、主机型号：                             。

4.1.2、适用管子直径（外径）范围（mm）：                     。

4.1.3、适用管子壁厚范围（mm）：                     。

4.1.4、适用管子原料最大长度（mm）：                      。

4.1.5、主机中心高（mm）：                             。

4.1.6主轴(刀盘)转速（r／min）：　                      。

4.1.7进刀速度（mm／min）：                           。

4.1.8快进、快退刀速度（mm／min）：                       。

4.1.9主电机功率kW:                                 。

4.1.10同时参与切削的刀具数量（把）：                     。

4.1.11、切断长度范围（mm）：                             。

4.1.12倒角角度 ：                                        。

4.1.13输出端挟臂：				                      。

4.1.14生产效率（以φ159*540托辊为准）：                     。

4.1.15设备噪音（dB）：                     。

4.1.16液压系统额定压力（带冷却装置）：功率kw       工作压力（Mpa）       容积（L）       。

4.2托辊钢管两端自动车孔系统

4.2.1、机床安装平面至主轴中心高（mm）：                      。

4.2.2、加工钢管外径（mm）：                     。

4.2.3、加工钢管长度（mm）：                     。

4.2.4、加工两端止口深度（mm）：                     。

4.2.5、滑座移动速度（m/min）：                     。

4.2.6、主轴转速（r／min）：　                      。

4.2.7、进给速度 ：                       。

4.2.8、切削深度：（mm）：                     。

4.2.9、刀架径向进给刻度值每格（mm）：                     。

4.2.10、刀架径向让刀重复定位精度（mm）：                     。

4.2.11、主传动电机：功率KW               转速r/min            。

4.2.12、工件卡紧电机：功率KW               转速r/min            。

4.2.13、液压系统工作压力（带冷却装置）：功率kw       工作压力（Mpa）       流量（L/min）       。

4.2.14、车管机自动对中上料机构行走速度(mm／min)：            。

4.2.15、主机外形尺寸(长×宽×高) （mm）：                     。

4.3、托辊轴承座压装系统

4.3.1、机床中心高（mm）：                     。

4.3.2、压装托辊直径（mm）：                     。

4.3.3、压装头按轴承                     配置。

4.3.3、压装托辊长度（mm）：                     。

4.3.4、液压系统工作压力（带冷却装置）MPa：                     。

4.3.5、最大压装力Kgf：                     。

4.3.6、两压装主轴同轴度误差（mm）：                     。

4.3.7、液压系统电动机功率（KW）：                     。

4.3.8、机床外形尺寸（mm）：                     。

4.3.9、总重（Kg）：                     。

4.4、托辊双枪环缝自动焊接系统

4.4.1、输入电源：                     。

4.4.2、额定负载持续率：                     。

4.4.3、额定输出电流（A）：                     。

4.4.4、适用焊丝（mm）：                     。

4.4.5、保护气体流量(L/min)：                     。

4.4.6、可焊工件长度（mm）：                     。

4.4.7、可焊工件直径（mm）：                     。

4.4.8、主轴速度(rpm)：                     。

4.4.9、夹紧气缸行程（mm）：                     。

4.4.10、焊枪左右可调角度：                     。

4.4.11、焊枪向后可调角度：                     。

4.4.12、工具头按轴承                     配置。

4.4.13、机床本体（mm）：                     。

4.4.14、设备总重(不包括焊接电源) （Kg）：                     。

4.5、托辊轴承压装系统

4.5.1、机床中心高（mm）：                     。

4.5.2、托辊直径（mm）：                     。

4.5.3、压装头按轴承                     配置。

4.5.3、托辊长度（mm）：                     。

4.5.4、液压系统工作压力(带冷却装置) MPa：                  。

4.5.5、最大压装力Kgf：                     。

4.5.6、两压装主轴同轴度误差（mm）：                     。

4.5.7、液压系统电机功率(KW)：               。

4.5.8、机床体积（mm）：                     。

4.6、托辊外密封组件压装系统

4.6.1、机床中心高（mm）：                     。

4.6.2、托辊直径（mm）：                     。

4.6.3、压装头按轴承                     配置。

4.6.3、托辊长度（mm）：                     。

4.6.4、液压系统工作压力(带冷却装置) MPa：                  。

4.6.5、最大压装力Kgf：                     。

4.6.6、两压装主轴同轴度误差（mm）：                     。

4.6.7、液压系统电机功率(KW)：               。

4.7托辊三项性能数控检测机

4.7.1、机床中心高（mm）：                 。

4.7.2、托辊直径（mm）：                 。

4.7.3、工装头按轴承                  配置

4.7.4、托辊长度（m）：                 。

4.7.5、后成品料架长度（m）：                 。

4.8普通车床

4.8.1床身上最大回转直径mm：                 。

4.8.2、刀架上最大回转直径mm：                 。

4.8.3、最大工件长度mm：                 。

4.8.4、最大车削长度mm：                 。

4.8.5、主轴通孔直径mm：                 。

4.8.6、主轴锥孔直径和锥度：MT.No.6。                 。

4.8.7、主轴头型式：                 。

4.8.9、主轴转速范围：                 。

4.8.10、主轴电机功率：                 。

4.8.11、尾座套筒直径mm：                 。

4.8.12、尾座套筒孔莫氏锥度 No.5 。

4.8.13、冷却泵电机功率：                 。

4.8.14、公制螺纹范围：                 。

4.8.15、英制螺纹范围：                 。

4.8.16、模数螺纹范围：                 。

4.8.17、径节螺纹范围：                 。

4.8.18、机床体积mm：                 。

4.8.19、机床净重kg：                 。

4.9激光打标机

4.9.1、打标幅面mm：                 。

4.9.2、打标深度mm：                 。

4.9.3、线宽mm：                 。

4.9.4、打标速度mm/s：                 。

4.9.5、重复精度mm：                 。

4.9.6、激光波长μm：                 。

4.9.7、激光功率W：                 。

第二节 备件和工具

1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——矿区现场培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3. 中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4. 在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3．在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第六节 质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供  6 份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总图及安装基础图

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书

全部机电图纸（包括易损件图纸）、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。

第八节 标准

1. 所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

电器:     IEC标准/EN标准

机械:     ISO标准

机床制造与验收所参照的标准及技术规范：

GB/T9061-1998   《金属切削机床通用技术条件》

GB/T17421.1-1998  《机床检验通则》

GB/T5226.1-1996   《工业机械电气设备通用技术条件》

GB10931-89      《数控机床位置精度评定方法》

GB/T16462-1996  《数控卧式车床精度检验》

JB/T4368.3-1996  《数控卧式车床技术条件》

JB/T8771.4-1998   《线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验》

GB/T17421.2-2000  《数控轴线的定位精度和重复定位精度检验》

机床基础标准

G4205《GB/T4205-2003人机界面（MMI）--操作规则》

G6576《GB/T6576-2002机床润滑系统》

JBJ23《JBJ23-1996  机械设备安装工程施工及验收规范》

HG21544 《HG21544-92  预埋件通用图》

HG21613《HG21613-1996   钢梯及钢栏杆通用图》

GB50271-1998  《金属切削机床安装施工及验收规范》

GB/T20850-2014  《机械安全标准的理解和使用指南》

GB/T 1582-1993   《数控卧式车床  精度检验》

JB/T 50072-1996  数控卧式车床  产品质量分等》

GB/T 5226.1-2002    机械安全 机械电器设备 第1 部分：通用技术条件

通用技术条件若货物原产国的国家标准或目前使用的企业标准高于上述标准，同样适用。

2. 设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

3.防爆电气设备应按中国国家防爆标准或其它中国防爆检验部门认可的标准制造。

4. 上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。