设备技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第一节供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 | SK50P | 台 | 1 | 自合同签订之日起2个月内交货 | 设备维修中心三厂 |  |
| 2 | 附属设备 |  | 套/台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 备品备件 |  | 套/台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 专用工具 |  | 套/台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 技术资料 |  | 套/台 | 6 |  |  |  |

分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 | 台 | 1 |  |  |
|  | 每台包括： |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机 | 套 | 1 |  |  |
| 1.2 | 床身 | 套 | 1 |  |  |
| 1.3 | 主轴传动机构 | 套 | 1 |  |  |
| 1.4 | 进给传动机构 | 套 | 1 |  |  |
| 1.5 | 刀架 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 附属设备 | 套 | 1 |  |  |
|  | 每套包括： |  |  |  |  |
| 2.1 | 润滑与切削液装置 | 套 | 1 |  |  |
| 2.2 | 液压系统 | 套 | 1 |  |  |
| 2.3 | 防护装置 | 套 | 1 |  |  |
| 2.4 | 手动中心架 | 套 | 1 |  |  |
| 2.5 | 液压卡盘（10″） | 套 | 2 |  |  |
| 2.6 | 半封闭防护罩 | 套 | 1 |  |  |
| 2.7 | 操作系统及操作面板 | 套 | 1 |  |  |
| 2.8 | 脚踏开关 | 套 | 1 |  |  |
| 2.9 | 机床报警装置 | 套 | 1 |  |  |
| 2.10 | 手动尾座 | 个 | 1 |  |  |
| 2.11 | 机床工作照明灯 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 备品备件 | 套 | 1 |  |  |
|  | 每套包括： |  |  |  |  |
| 3.1 | 电池单元 | 件 | 2 |  |  |
| 3.2 | 跟刀架 | 个 | 1 |  |  |
| 3.3 | 手动尾座 | 个 | 1 |  |  |
| 3.4 | 活顶尖（莫氏5号） | 个 | 1 |  |  |
| 3.5 | 螺栓 | 个 | 24 |  |  |
| 3.6 | 螺母 | 个 | 24 |  |  |
| 3.7 | 垫圈 | 个 | 24 |  |  |
| 4 | 专用工具 | 套 | 1 |  |  |
|  | 每套包括： |  |  |  |  |
| 4.1 | 带槽圆螺母 单头扳手 | 件 | 1 |  |  |
| 4.2 | 单头扳手 | 件 | 1 |  |  |
| 4.3 | 方套筒扳手 | 套 | 1 |  |  |
| 4.4 | 内四方扳手 | 套 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

二、工作环境

1. 工作环境

最高温度：+40℃。

最低温度：-30℃。

年平均气温：+15℃。

环境相对湿度：95％。

地震烈度：7级。

海拔高度：≤1400m。

三、技术参数及要求

1.技术参数

1.1名称：数控车床

1.2参考型号：SK50P

*1.3床身上最大回转直径：φ500mm

*1.4床鞍上最大回转直径：φ280mm

*1.5最大车削直径：φ500mm

1.6最大工件长度：1460mm

1.7最大车削长度：1320mm

*1.8主轴孔直径：≥φ77mm

1.9主轴头：A2-8

*1.10主轴转速：3档21-1620r/min（L:21-210r/min，M:66-660r/min，H:162-1620r/min）

1.11主轴最大扭矩：800N·m

*1.12 X轴快进速度：6m/min

*1.13 Z轴快进速度：8m/min

*1.14X向丝杠螺距：5mm

*1.15Z向丝杠螺距：6mm

*1.16刀架装刀容量：4位

*1.17刀架行程X向：295mm

*1.18刀架行程Z向：1400mm

1.19尾座套筒直径：φ75mm

1.20尾座套筒锥度：莫氏5号

1.21尾座套筒最大行程：150mm

1.22尾座横向调整量：±15mm

1.23机床外型尺寸：≧3300×1500×1700mm(长×宽×高)

1.24机床净重：2100-2200kg

△1.25最大工件加工重量：500kg

△1.26电机功率参数：主电机功率：≧7.5 kW（变频电机）；液压电机功率：≧1.47kW（普通电机）；X轴伺服电机功率：≧1.2kW（伺服电机）；Z轴伺服电机功率：≧1.2kW（伺服电机）；冷却泵电机：≧0.5 kW（普通电机）；刀台电机功率：≧0.18 kW（普通电机）

*1.27 液压系统压力：≥4Mpa

*1.28操作系统：西门子808D

1.29刀架转位时间：0.6s

1.30刀架转位重复定位精度：0.008mm

*1.31工件精度：IT7级

1.32工件表面粗糙度：0.8μm

*1.33刀架形式：立式四工位

2. 技术性能要求

△2.1.SK50P数控车床的主轴为通孔式，运转平稳，最高转速达1620r/min。

△2.2 主轴箱采取圆筒筋形结构，使热变形均匀，避免主轴中心因受热不均产生偏移。

△2.3 主轴采用电机通过皮带轮直接带动主轴旋转，减少机械传动的功率损耗。

△2.4 纵、横向进给采用伺服电机通过联轴器与滚珠丝杠直接连接，滚珠丝杠一端固定一端支承的方式，避免在工作过程中由于温度升高而引起丝杠伸长，产生纵向弯曲。

△2.5床身导轨要经中频淬火和精密磨削，床鞍导轨贴塑，精度保持性好，高强度铸铁床身可以提高精度而减少振动。

*2.6 尾座为手动式。

*2.7集中式机床操作面板，机床数控系统采用西门子SINUMERIK 808D数控系统。能控制最多三个带脉冲接口的进给轴和一个带模拟量接口的主轴。该数控系统需由数控系统操作面板、机床控制面板、坐标系、软件界面组成。

*2.8 供应方提供安装所需的可调垫铁、地脚螺栓等相关附件。

*2.9能效等级：1级。

*2.10电机不允许使用国家淘汰目录中的电机。

3．安全技术要求

3.1采用半护罩防护，考虑多项安全保护措施，如：电控柜安全装置，安全操作门，操作门的强化玻璃设计，确保机械及人身之安全。

3.2机床电气设计符合GB-5226.1电气标准。

3.3电路的动力回路，设置过流、短路保护，机床相关动作都有相应的互锁，以保障设备和人身安全。

3.4电气系统具有自诊断功能，操作及维修人员可根据指示灯及显示器等随时观察到机床各部分的运行状态。

3.5电气柜标准配置采用全封闭式，采用空调器散热。电气柜防护等级达到IP54要求；并在电气柜内预留一定空间以便于扩展功能。

3.6机床具有报警装置及紧急停止按钮，可防止各种突发故障给机床造成损坏。

4.招标人提出的特别技术要求

4.1.投标厂家必须对招标文件中的技术条款逐条解释并满足工作环境。

4.2.投标产品必须满足相关的最新国家和行业标准要求，招标技术要求中相关条款指标高于国家行业要求的，按照招标文件要求条款执行。

4.3.上表分项报价合计价格与投标报价设备总价格必须一致。

4.4.安装所需气带、管卡、轨道等安装附件由供货方提供。

5.标准

5.1所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

电器:     IEC标准/EN标准

机械:     ISO标准

GB/T 16462.1-2007 数控车床和车削中心检验条件第1部分:卧式机床几何精度检验

GB/T 16462.4-2007 数控车床和车削中心检验条件第4部分:线性和回转轴线的定位精度及重复定位精度检验

GB/T 16462.7-2009 数控车床和车削中心检验条件 第7部分：在坐标平面内轮廓特性的评定

GB/T 16462.8-2009 数控车床和车削中心检验条件 第8部分：热变形的评定

GB 22997-2008    机床安全 小规格数控车床与车削中心

GB 22998-2008    机床安全 大规格数控车床与车削中心

JB/T 10801.3-2007  电主轴 第3部分： 数控车床用电主轴 技术条件

JB/T 11658-2013   数控车床用机械主轴单元

SJ/T 31024-1994   数控车床完好要求和检查评定方法

YS/T 551-2009    数控车床用铜合金棒

5.2设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

5.3上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。

四. 需投标人提供的技术参数

1 .技术参数及性能

1.1名称：

1.2参考型号：

1.3床身上最大回转直径：

1.4床鞍上最大回转直径：

1.5最大车削直径：

1.6最大工件长度：

1.7最大车削长度：

1.8主轴孔直径：

1.9主轴头：

1.10主轴转速：

1.11主轴最大扭矩：

1.12 X轴快进速度：

1.13 Z轴快进速度：

1.14 X向丝杠螺距：

1.15 Z向丝杠螺距：

1.16刀架装刀容量：

1.17刀架行程X向：

1.18刀架行程Z向：

1.19尾座套筒直径：

1.20尾座套筒锥度：

1.21尾座套筒最大行程：

1.22尾座横向调整量：

1.23机床外型尺寸：

1.24机床净重：

1.25最大工件加工重量：

1.26电机功率参数：

1.27液压系统压力：

1.28操作系统：

1.29刀架转位时间：

1.30刀架转位重复定位精度：

1.31工件精度：

1.32工件表面粗糙度：

1.33刀架形式：

2.投标人需要特别说明的其他问题。

第二节 备件和工具

1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3.中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4.在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3． 在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

4、包装：必须按照双方约定的包装要求包装，如无约定的要按照中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准进行包装。

第六节质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总图及安装基础图

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书

全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。