物资购置技术标书审批表

2017年4月12日

| 物资名称 |  | 迈步板车电液控制系统 | 购置数量 | 6套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  | 2017年5月份生产物资需求计划 |  |  |
| 主要技术参数 |  | 1、液压支架电液控制装置控制器 2、电磁阀驱动器 3、矿用压力传感器 4、连接器 5、矿用隔爆兼本质安全型稳压电源 6、隔离耦合器 7、矿用本安型遥控发射器 |  |  |
| 项目提报单位 |  | 维修一厂加工部 |  |  |
| 设备维修中心 | 技术部 |  |  |  |
|  | 分管领导 |  |  |  |

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迈步板车电液控制系统 | SDWX-MPC20-11 | 套 | 6 | 自合同签订之日起30日内交货 | 维修中心一厂加工服务部 |
| 2 | 技术资料（说明书） |  | 份/件 | 6 |  |  |
| 3 | 合格证 |  | 套 | 1 |  |  |

分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 迈步板车电液控制系统 | 套 | 1 |  |  |
|  | 每套包括： |  |  |  |  |
| 1.1 | 液压支架电液控制装置控制器（ZDYZ-Z/K2.0） | 件 | 9 |  |  |
| 1.1.1 | 控制器接线板组件（ZDYZ-Z） | 件 | 9 |  |  |
| 1.1.2 | 控制器防护板(26ZDYZ-Z)F | 件 | 9 |  |  |
| 1.2 | 电磁阀驱动器（ZDYZ26-Q/16） | 件 | 2 |  |  |
| 1.3 | 矿用压力传感器（GPD 60） | 件 | 18 |  |  |
| 1.4 | 连接器 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 4c型护套连接器（4c500）（驱动器连接器） | 根 | 2 |  |  |
| 1.4.2 | 4clumb型连接器（4clumb200+50）（电磁铁接器） | 根 | 14 |  |  |
| 1.4.3 | 4d型铜头连接器(单头)4d900s（声光报警器） | 根 | 9 |  |  |
| 1.4.4 | 4c型护套连接器（4c1000）（无线接收器） | 根 | 9 |  |  |
| 1.4.5 | 4c型护套连接器（4c1000）（架间） | 根 | 20 |  |  |
| 1.4.6 | 4x型铜头连接器（单头）4x100s | 根 | 4 |  |  |
| 1.4.7 | 4c型护套连接器4c500（耦本） | 根 | 3 |  |  |
| 1.4.8 | 4c型护套连接器（4c750）（耦邻） | 根 | 3 |  |  |
| 1.4.9 | 4c型护套连接器（4c350）(压力) | 根 | 18 |  |  |
| 1.4.10 | 4clumb型连接器（4clumb250+50）（反冲洗） | 根 | 1 |  |  |
| 1.5 | 矿用隔爆兼本质安全型稳压电源(KDW127/12/2.0) | 件 | 2 |  |  |
| 1.6 | 隔离耦合器(SAC-I/B1.0/S1.0) | 件 | 3 |  |  |
| 1.7 | 矿用本安型遥控发射器（FYF5） | 件 | 6 |  |  |
| 1.8 | 矿用本安型无线接收器(KTW12) | 件 | 9 |  |  |
| 1.9 | 矿用本安型声光报警器（KXB12） | 台 | 9 |  |  |
| 1.10 | 矿用本质安全型电液换向阀一(17)Z [FHD500/31.5Z] | 组 | 2 |  |  |
| 1.11 | 矿用本质安全型电液换向阀二(4)Z [FHD500/31.5Z] | 组 | 7 |  |  |
| 1.12 | 自动反冲洗过滤器(1000/31.5/25)ZB | 件 | 1 |  |  |
| 1.13 | 矿用本安型信号转换器(KZC12/B1.1/S2.0)A | 件 | 1 |  |  |
| 1.14 | 4d型双绞屏蔽连接器（4d1000） | 根 | 2 |  |  |
| 1.15 | 乳化液泵控制系统 | 套 | 1 |  |  |
| 1.16 | 其他附属设备 |  |  |  |  |
| 1.16.1 | U形卡100mm(10/4/100) | 件 | 80 |  |  |
| 1.16.2 | U形卡42mm（DK42） | 件 | 150 |  |  |
| 1.16.3 | 圆形插座堵头（4bl） | 件 | 150 |  |  |
| 1.16.4 | 电缆接续器DLJXQ(N) | 件 | 14 |  |  |
| 1.16.5 | 控制系统固定螺栓、螺母 | 套 | 15 |  |  |

二、工作环境

1. 工作环境

最高温度：+25℃。

最低温度：-30℃  。

年平均气温：+15℃  。

环境相对湿度：≤97％。

地震烈度：7级。

海拔高度：≤1400m。

2.使用条件

（1）供给电源：127（660）V AC 50HZ。

（2）使用地点：神东上湾煤矿井下使用。

三、技术参数及要求

1.技术参数

1.1液压支架电液控制装置控制器

△1.1.1型号：ZDYZ-Z/K2.0

*1.1.2显示语言：中文

*1.1.3功能数量：控制功能不少于18个

*1.1.3工作电压：12V DC

*1.1.3工作电流：≤640mA

*1.1.4显示器：尺寸2.4英寸、按键数量32个

*1.1.5防爆类型：本安型

*1.1.6防护等级：不小于IP54

*1.1.7包含其他配件：

△1.1.7.1控制器接线板组件，型号ZDYZ-Z

△1.1.7.2控制器防护板，型号26ZDYZ-Z-F

1.2电磁阀驱动器

△1.2.1型号：ZDYZ26-Q/16

*1.2.2通信接口：RS232总线（1路）

*1.2.3开关量输出： 不少于16路

*1.2.4含8根驱动线

*1.2.5工作电压：12V DC

*1.2.6防爆类型:本安型

*1.2.7防护等级：不低于 IP54

1.3矿用压力传感器

△1.3.1型号：GPD60

*1.3.2工作电压： 12V DC

*1.3.3量程： 0～60Mpa

*1.3.4输出信号： 0.5V DC～4.5V DC

*1.3.5防爆类型：本安型

*1.3.6接口：DN10

1.4连接器

△1.4.1  4c型护套连接器，型号为conmN/4c500，2根，为控制器—驱动器连接器；

△1.4.2  4clumb型连接器，型号为conm/4clumb200+50，14根，为控制器—电磁铁连接器；

△1.4.3  4d型铜头连接器(单头)，型号为conm/4d900s，9根，为控制器—声光报警器连接器；

△1.4.4  4c型护套连接器，型号为conmN/4c1000，9根，为控制器—无线接收连接器；

△1.4.5  4c型护套连接器，型号为conmN/4c1000，20根，为架间连接器；

△1.4.6  4x型铜头连接器（单头），型号为conm/4x100s，4根，为电源箱—耦合器连接器；

△1.4.7  4c型护套连接器，型号为conmN/4c500，3根，为耦合器—本架控制器连接器；

△1.4.8  4c型护套连接器，型号为conmN/4c750，3根，为耦合器—邻架控制器连接器；

△1.4.9  4c型护套连接器，型号为conmN/4c350，18根，为压力传感器连接器；

△1.4.10  4clumb型连接器，型号为conm/4clumb250+50，1根，为控制器—自动自动反冲洗连接器；

*1.4.11绝缘芯线绝缘电阻： ≥1500MΩ•km（20℃）；

*1.4.12导体直流电阻： ≤20.4 Ω/km（20℃）；

*1.4.13工频电压试验: 1500V，lmin，应无击穿与闪络；

*1.4.14连接器拔脱力：＞3000N；

*1.4.15接头形式：快插式；

1.5矿用隔爆兼本质安全型稳压电源

△1.5.1型号：KDW127/12/2.0

*1.5.2输入电压： 100～250V AC

*1.5.3输出电压： 12V DC

*1.5.4输出电流： 2.0A×2路

*1.5.5供电能力：不低于6台控制器

*1.5.6防爆类型：本安型

*1.5.7防护等级：不低于IP54

1.6隔离耦合器

△1.6.1型号： SAC-I/B1.0/S1.0

*1.6.2数量： 1件/3架

*1.6.3工作电压： 12V DC

*1.6.4工作电流（A侧）： ≤35mA

*1.6.5工作电流（B侧）： ≤25mA

*1.6.6 A侧通信端口： 2路，单线CAN

*1.6.7 B侧通信端口： 2路，单线CAN

*1.6.8防爆类型：本安型

*1.6.9防护等级：不低于IP54

1.7矿用本安型遥控发射器

△1.7.1型号：FYF5

*1.7.2显示语言：中文

*1.7.3遥控距离： ≥30米

*1.7.4按键数量： 不小于17个

*1.7.5电池容量： 不小于1260mAh

*1.7.6频段：2405MHz±5MHz

*1.7.7显示器尺寸： 2.4in

*1.7.8工作电压： 3.7V DC

*1.7.9工作电流：≤150mA

*1.7.10防爆类型：本安型

1.8矿用本安型无线接收器

△1.8.1型号：KTW12

*1.8.2工作电压： 12V DC

*1.8.3工作电流：≤300mA

*1.8.4接收距离：≥10m

*1.8.5防护等级：不低于IP54

*1.8.6频段： 2405MHz±5MHz

1.9矿用本安型声光报警器

*1.9.1型号： KXB12

*1.9.2工作电压：12V DC

*1.9.3工作电流：≤300mA

*1.9.4扩音声压级： >105dB（1m,1W）

*1.9.5红绿指示灯能见度：>50m

*1.9.6防爆类型：本安型

1.10矿用本质安全型电液换向阀一

△1.10.1型号：TMFHZY(17)Z [FHD500/31.5Z]

*1.10.2型式：16功能17出口电液先导主控阀

*1.10.3主进液通径：P=DN25；

*1.10.4主回液通径：R=DN32；

*1.10.5工作口：5*DN20+12*DN10；

*1.10.6功能阀数量：16

*1.10.7电磁阀数量：8个三位四通电磁先导阀；

*1.10.8公称压力：31.5Mpa；

*1.10.9公称流量：DN20阀芯－500L/min（7MPa压力损失）

DN10阀芯－200L/min（7MPa压力损失）

DN10差动阀芯－200L/min（7MPa压力损失）

1.11矿用本质安全型电液换向阀二

△1.11.1型号：TMFHZY(4)Z [FHD500/31.5Z]

*1.11.2型式：4功能4出口电液先导主控阀；

*1.11.3主进液通径：P=DN25

*1.11.4主回液通径：R=DN32

*1.11.5工作口：4*DN20；

*1.11.6功能阀数量：6

*1.11.7电磁阀数量：2个三位四通电磁先导阀；

*1.11.8公称压力：31.5Mpa；

*1.11.9公称流量： DN10阀芯－200L/min（7MPa压力损失）

1.12自动反冲洗滤器

△1.12.1型号： TMGLQ(1000/31.5/25)ZB

*1.12.2公称流量：1000 L/min

*1.12.3公称压力：31.5 MPa

*1.12.4过滤精度：25 μm

*1.12.5用途：主进液用

1.13矿用本安型信号转换器

△1.13.1型号：TMDSRSC(KZC12/B1.1/S2.0)A [KZC12]

*1.13.2工作电压：12V DC

*1.13.3工作电流：≤65mA

*1.13.4通讯接口：2路，单线CAN总线；1路，双线CAN总线；RS422总线

*1.13.5防爆类型：本安型

1.144d型双绞屏蔽连接器

△1.14.1型号：conm/4d1000

*1.14.2接头形式：快插式；

1.15接收乳化液泵控制类型

*1.15.1接收油温传感器型号：类型PT100，量程0-100℃，输出信号4-20mA，接口M16*2。

*1.15.2接收油位传感器类型：类型开关量。

*1.15.3接收油压传感器型号：工作电压12-30V DC，量程0-25bar， 输出信号4-20mA ，接口G1/4。

*1.15.4接收压力传感器型号：工作电压12-30V DC，量程0-600bar，输出信号4-20mA , 接口DN10。

*1.15.5防爆类型：本安型

*1.15.6防护等级：不低于IP54

*2. 技术要求

*2.1自移式牵引装置控制

自移式牵引装置通过一台独立的26功能控制器与1组电液控换向阀实施控制。该控制器通过隔离耦合器与系统其它控制器连接构成控制系统。自移式牵引装置控制器安装压力传感器检测矿车供液压力。在升起过程，控制器通过压力数据判断初撑力是否达到要求，初撑力达到要求后推移油缸才能拉动列车前移。

*2.2平板车顺序控制与分组控制（具体动作时间、范围均为可调整参数，可根据实际情况设定）

以7个或8个平板车分成一组控制，共50辆平板车，共分7组控制。平板车使用26功能控制器控制升降动作，每台控制器通过电磁阀驱动口或者驱动器控制2个电磁先导阀（4功能4出口电液控换向阀），每个先导阀对应7个或8个平板车，从而实现对7个或8个平板车升降控制，并进行声光报警。控制器通过CAN总线实现不同控制器之间数据交互与时序分组控制（含自移式牵引装置控制），达到分步升降板车的目的。

*2.3远程遥控操作

控制器在RS-232接口安装一个无线接收器，无线接收器接收距离小于30米。遥控器通过无线接收器接入控制系统，可以实现控制系统的全功能遥控操作。人员遥控操作范围覆盖整个自移式移变列车，操作者可以站在任意一节平板车跟前使用手持遥控器操作列车自移，操作的同时观察设备是否按照设定程序动作，同时进行声光报警，省却工人来回穿梭的麻烦。

控制器有闭锁功能，一旦闭锁遥控操作失效。

*2.4拖缆控制系统

拖缆控制系统通过一台独立的26功能控制器与1组电液控换向阀实施控制。该控制器通过隔离耦合器与系统其它控制器连接构成控制系统，控制拖缆装置移动，并进行声光报警，拖缆控制系统也具备无线遥控操作功能。

*2.5控制乳化液泵站

可实现手动和遥控两种操作模式，具有手动电控及遥控启停泵站功能，泵站电控系统能够实现与自移列车电液控制系统通讯兼容。电控系统具有急停、闭锁功能；电控系统电磁卸荷阀接入能力。电控系统具备油位、油温、油压、泵站压力传感器接入能力，实现泵站信息系统监测，故障诊断、油位、油温、压力保护功能；

*2.6电液控系统材质：选用优质不锈钢材质（控制器、防护板等采用304优质不锈钢，主阀、自动反冲洗阀体采用3Cr13）。

*2.7电液控制系统设有声音报警、急停、本架闭锁及故障自诊断显示功能，并能方便地进行人工手动操作，能够在线进行参数调整设定。

*2.8电液控制系统的电源为隔爆兼本安型，供电电压为 AC 100-250V 50Hz。

2.9电液控制系统具备防水防尘能力，主要电液控制装置外壳防护等级不低于IP54。

2.10电液控制系统具备抗干扰能力，防止误动作。

2.11电控系统连接器的插接可靠，有较好的抗砸、抗挤、抗拉能力，插接灵活。

*2.12电液控制系统中涉及到的所有U形卡、堵头、电缆接续器、固定螺栓、螺母等附属配件，全部由厂家提供，具体数量已实际安装时所需数量为准。

*2.13质保期为最终验收合格后12个月。

2.14质保期内出现故障，卖方在按到用户通知后，24小时内响应，48小时到现场排除故障，若一周内不能排除故障，则质保期顺延。

△2.15中标方定期对电液控制系统进行回访，并对用户提出的问题在七个工作日内进行解决。

2.16试验方法应按照：

《GB/T 17626.3-2006  电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》

《GB/T 17626.4-2008  电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

《GB/T 17626.5-2008  电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》

《MT 209-1990  通信检测控制通用要求》

《MT 210-1990  煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》执行。

3.招标人提出的特别技术要求

3.1 标书中未提到相关事项，以：

《GB 3836.1  爆炸性环境第1部分:设备 通用要求》

《GB 3836.2  爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d” 保护的设备》

《GB 3836.4  爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》

《GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码) 》

《MT T 986-2006 矿用U形销式快速接头及附件》

《MT 188.1-2006 煤矿用乳化液泵站 第1部分：泵站》

《GB 25974.3-2010 煤矿用液压支架 第3部分:液压系统及阀》为准。

*3.2未说明事项符合国家标准。

4.标准

4.1所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

电器:     IEC标准/EN标准

机械:     ISO标准

类似或高于上述标准的货物原产国的国家标准或其它目前使用的国家标准。

4.2.设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

4.3.防爆电气设备按中国GB3836-1-4---2010标准，或其它被中国防爆检验部门认可的标准制造。

4.4所提供的产品具有《煤矿安全规程》所规定的各种保护及要求，产品具有国家煤矿安全标志办公室颁发的煤矿产品安全标志证书，电气产品符合国家防爆标准并具有相应的防爆证书。

4.5.上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。

四. 需投标人提供的技术参数

1.1液压支架电液控制装置控制器

△1.1.1型号：

*1.1.2显示语言：

*1.1.3功能数量：

*1.1.3工作电压：

*1.1.3工作电流：

*1.1.4显示器：

*1.1.5防爆类型：

*1.1.6防护等级：

*1.1.7包含其他配件：

△1.1.7.1控制器接线板组件，型号

△1.1.7.2控制器防护板，型号

1.2电磁阀驱动器

△1.2.1型号：

*1.2.2通信接口：

*1.2.3开关量输出：

*1.2.4含驱动线

*1.2.5工作电压：

*1.2.6防爆类型:

*1.2.7防护等级：

1.3矿用压力传感器

△1.3.1型号：

*1.3.2工作电压：

*1.3.3量程：

*1.3.4输出信号：

*1.3.5防爆类型：

*1.3.6接口：

1.4连接器

△1.4.1  4c型护套连接器，型号为，2根，为控制器—驱动器连接器；

△1.4.2  4clumb型连接器，型号为，14根，为控制器—电磁铁连接器；

△1.4.3  4d型铜头连接器(单头)，型号为，9根，为控制器—声光报警器连接器；

△1.4.4  4c型护套连接器，型号为，9根，为控制器—无线接收连接器；

△1.4.5  4c型护套连接器，型号为，20根，为架间连接器；

△1.4.6  4x型铜头连接器（单头），型号为，4根，为电源箱—耦合器连接器；

△1.4.7  4c型护套连接器，型号为，3根，为耦合器—本架控制器连接器；

△1.4.8  4c型护套连接器，型号为，3根，为耦合器—邻架控制器连接器；；

△1.4.10  4c型护套连接器，型号为，18根，为压力传感器连接器；

△1.4.11  4clumb型连接器，型号为，1根，为控制器—自动自动反冲洗连接器；

*1.4.12绝缘芯线绝缘电阻：

*1.4.13导体直流电阻：

*1.4.14工频电压试验:

*1.4.15连接器拔脱力：

*1.4.16接头形式：

1.5矿用隔爆兼本质安全型稳压电源

△1.5.1型号：

*1.5.2输入电压：

*1.5.3输出电压：

*1.5.4输出电流：

*1.5.5供电能力：

*1.5.6防爆类型：

*1.5.7防护等级：

1.6隔离耦合器

△1.6.1型号：

*1.6.2数量：

*1.6.3工作电压：

*1.6.4工作电流（A侧）：

*1.6.5工作电流（B侧）：

*1.6.6 A侧通信端口：

*1.6.7 B侧通信端口：

*1.6.8防爆类型：

*1.6.9防护等级：

1.7矿用本安型遥控发射器

△1.7.1型号：

*1.7.2显示语言：

*1.7.3遥控距离：

*1.7.4按键数量：

*1.7.5电池容量：

*1.7.6频段：

*1.7.7显示器尺寸：

*1.7.8工作电压：

*1.7.9工作电流：

*1.7.10防爆类型：

1.8矿用本安型无线接收器

△1.8.1型号：

*1.8.2工作电压：

*1.8.3工作电流：

*1.8.4接收距离：

*1.8.5防护等级：

*1.8.6频段：

1.9矿用本安型声光报警器

*1.9.1型号：

*1.9.2工作电压：

*1.9.3工作电流：

*1.9.4扩音声压级：

*1.9.5红绿指示灯能见度：

*1.9.6防爆类型：

1.10矿用本质安全型电液换向阀

△1.11.1型号：

*1.11.2型式：

*1.11.3主进液通径：

*1.11.4主回液通径：

*1.11.5工作口：

*1.11.6功能阀数量：

*1.11.7电磁阀数量：

*1.11.8公称压力：

*1.11.9公称流量：

1.12自动反冲洗滤器

△1.12.1型号：

*1.12.2公称流量：

*1.12.3公称压力：

*1.12.4过滤精度：

*1.12.5用途：

1.13矿用本安型信号转换器

△1.13.1型号：

*1.13.2工作电压：

*1.13.3工作电流：

*1.13.4通讯接口：

*1.13.5防爆类型：

1.14  4d型双绞屏蔽连接器

△1.14.1型号：

*1.14.2接头形式：

1.15乳化液泵站控制系统

△1.15.1型号：

*1.15.2通讯信号：

*1.15.3传感器接入接口数量

*1.15.4传感器接入类型：

*1.15.5传感器接入信号范围：

*1.15.6无线遥控器接入能力：

*1.15.7防护等级：

*1.15.8防爆类型：

第二节 备件和工具

1. 所有为设备的组装、空载试验、带载试验、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标人应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标人应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标人还将进一步提供可靠信息以及机械与电气设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件（不超过主机价格的5%）明细不准确，导致招标人误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知用户。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持同期的市场价。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向招标人提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于投标人质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好的态度协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人终检时间，联合试运转应在招标人终检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1. 中标人应派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——矿区现场培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3. 中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4. 在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训材料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3．在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，买卖双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第六节 质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方质保期内应免费对产品进行维修服务，无偿更换零件、部件,更换、维修后的部件质保期从产品正常运行之日起重新计算。

3. 中标方对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供6份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸在运输途中发现不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总装图

设备能力的计算和受力图

制造标准

检验标准

电气原理图和技术说明书

液压系统图

配套图

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。

8、投标人提供的上述技术资料必须满足招标人用于标的物维修的需求。