设备技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  安装、检验、调试、试运行及验收

第五节  质量保证

第六节  技术资料和图纸

第七节  标准

- 供货范围、技术规格、参数与要求

- 货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业电视系统 |  | 套 | 1 | 自合同签订之日起一个月内交货 | 布尔台煤矿 |  |
|  | 每套包括 |  |  |  |  | 布尔台煤矿 |  |
| 1.1 | B20机箱系统 | DS-B20-S07-A | 台 | 1 | 自合同签订之日起一个月内交 | 布尔台煤矿 |  |
| 1.2 | B20输入编码板 | DS-6408HFH-B20VD | 台 | 2 | 自合同签订之日起一个月内交 | 布尔台煤矿 |  |
| 1.3 | B20输出解码板 | DS-6532HD-B20D | 台 | 3 | 自合同签订之日起一个月内交 | 布尔台煤矿 |  |
| 1.4 | 数据中心(服务器) | DS-VE2208C-BBC | 台 | 1 | 自合同签订之日起一个月内交 | 布尔台煤矿 | (含WindowsServer2008R2简体中文标准版) |
| 1.5 | 视频监控—中心产品 | 行业管理软件/IVMS-9800（100路） | 套 | 1 | 自合同签订之日起一个月内交 | 布尔台煤矿 |  |
| 1.6 | 矿用隔爆光端机 | KTG102-127A | 台 | 8 | 自合同签订之日起一个月内交货 | 布尔台煤矿 | 含4电4光光纤收发器 |
| 1.7 | 光纤收发器(卡式) | DDT-N0100SD-C | 块 | 35 | 自合同签订之日起一个月内交 | 布尔台煤矿 | 含机箱3套 |
| 1.8 | 显示器 | P2213 | 台 | 1 | 自合同签订之日起一个月内交 | 布尔台煤矿 |  |
| 1.9 | 硬盘 | 3T | 块 | 18 | 自合同签订之日起一个月内交 | 布尔台煤矿 |  |
| 2.0 | 机柜 | SD36042U 600×1000×2055mm | 台 | 1 | 自合同签订之日起一个月内交 | 布尔台煤矿 |  |
| 2.1 | 交换机 | S5720-36PC-EI-AC 1000M 28口 | 台 | 2 | 自合同签订之日起一个月内交货 | 布尔台煤矿 |  |
| 2.2 | 网络硬盘录像机 | DH- NVR5832-E 32 | 台 | 2 | 自合同签订之日起一个月内交 | 布尔台煤矿 |  |

二、工作环境

最高温度：+40℃。

最低温度：-30℃  。

年平均气温：+15℃。

环境相对湿度：95％。

地震烈度：7级。

海拔高度：≤1400m。

安装地点：布尔台煤矿调度室。

三、技术参数及要求

1  技术参数

1.1 B20机箱系统

*1.1.1 11U标准机箱，满足各种规模的监控需求。

*1.1.2标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展。

*1.1.3 7槽位机箱，双电源适配器，单主控板；业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求。

1.2.2B20输入编码板

*1.2.1视频输入口：8路视频输入，4个VGA和4个DVI；

*1.2.2输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz；

*1.2.3音频输入口：8路音频输入，1个DB15转BNC接口；

*1.2.4编码标准：标准H.264；

*1.2.5编码能力：8路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF；

1.3 B20输出解码板

*1.3.1视频输出接口：8路视频输出，DVI接口；

*1.3.2输出分辨率：1600×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1440×1050@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1360×768@60Hz1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz；

*1.3.3音频输出接口：1个DB15接口，转8路BNC（线性电平，阻抗：600Ω）；

*1.3.4解码通道数：128个；

*1.3.5解码能力：解码32路1080P，或64路720P，或128路4CIF以下分辨率；

*1.3.6画面分割数：1/4/6/8/9/16画面分割；

B20平台系统功能要求

*1.1整个大屏显示系统以视频综合平台作为拼接控制单元，视频综合平台支持多种视频输入、输出业务板，同时提供高速网络接口，接入视频专网，可以接入前端网络摄像机的网络视频数据、模拟视频信号、其他业务系统计算机显示信号或网络远程桌面，通过视频综合平台内部拼接控制功能，利用视频综合平台强大的数据处理能力，实现图像的拼接和漫游操作。视频综合平台提供DVI、HDMI等多种高清数字输出接口，连接LCD大屏幕显示系统，实现多种视频信号的高清输出显示。

*1.2视频综合平台真正实现了矩阵切换、业务应用、存储、解码的大集成，可以轻松实现模拟前端、IP前端、数字高清前端和混合前端等多种监控网络的接入，升级扩容简洁、系统改造方便、设备高度集成，系统达到电信级的稳定性和可靠性。

*1.3单屏显示：组合大屏的每个单元单独显示一路视频画面，每个单元的视频信号可以任意切换。

*1.4整屏显示：整个大屏显示一路完整的视频图像，显示的图像可以是复合视频（PAL或NTSC）、VGA、S-Video、Ypbpr/YCbCr、DVI。

*1.5任意分割显示：以一个屏为单元可任意1、4、9、16路等画面分割显示。

*1.6图像叠加：可以将任意一个或者多个信号叠加到其他信号之上显示。

*1.7任意分割显示：可以对任意重要目标细节画面进行切割放大显示。

*1.8任意组合显示:可以任意几个大屏组合显示一路画面。

*1.9图像半透明混合处理:可将任意一个信号叠加到其他信号（地图）之上，图像透明度可调，即可以看到实图像又不覆盖其他信号。

*1.10图像漫游：将任意一个信号在整个大屏上进行随意移动。

*1.11图像拉伸：可将一个信号在整个屏幕墙上随意缩放。

*1..12logo/OSD显示：在不占用视频输入的情况下，可通过网络在任意单元上以任意大小显示任意多幅静止图像，也可以是LOGO信息或地图。可在任意单元任意位置显示适量字库文本信息，文字透明度可调。

1.13网络抓屏：可通过网络将远端电脑的操作界面投射到电视墙上(例如将客户端操作投像到大屏显示)。

1.14虚拟LED：支持动态字符叠加功能，可在拼接屏上，虚拟出一段字符显示，对文字字体、颜色、字符间距、背景色、速度可调节。

1.4数据中心技术参数

*1.4.1 E5-2620 V3(6核2.4GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码 。

*1.4.2电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源。

△1.4.3电源电压 200-240V/50Hz。

1.4.4机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)。

1.4.5重量 最大35 千克（不含导轨）。

1.5视频监控—中心产品

*1.5.1监控点管理：

监控点管理容量10000

支持监控点树状结构管理，根组织节点可系统默认创建或用户自定义创建

支持监控点在线状态统计

支持监控点模糊搜索

*1.5.2用户管理：

支持注册管理10000个用户，并发访问100个用户

支持用户名、所属组织、用户级别、联系电话、E-mail、用户角色分配的信息管理

对用户有效时间段进行管理，支持对有效时间段内的用户进行禁用或解禁

支持用户在线ID查看，管理员可强制在线用户下线

*1.5.3角色管理：

支持角色功能访问权限、角色资源访问权限、角色组织划分，角色类型设置

*1.5.4设备资源管理：

支持添加、删除与管理设备资源，包括网络摄像机、编码器、服务器、解码设备、电视墙，网络键盘等

支持远程修改设备参数、通道参数、设备升级、设备重启等

*1.5.5预览：

支持多种规格显示模式，支持显示鱼眼图像或矫正后图像

支持1/3/4/6/7/9/12/15/24画面分割显示及全屏显示

预览画面支持亮度、明度、色调、饱和度参数调节

预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、音量控制、主/子码流切换、切换到第三码流、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍、鱼眼、图像选取定位

*1.5.6录像及回放：

支持定时录像、报警录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分

支持按时间、监控点、录像类型检索录像

回放支持1/4/9/16画面分割，画面支持4:3、16:9、自适应显示模式

回放时支持暂停、单帧进、单帧退、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放

回放支持快速定位指定时间点

回放支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段

支持录像文件增加/删除标签

支持下载器分段、多任务下载录像文件

*1.5.7轮巡：

支持轮巡预案，对窗口布局、轮巡点顺序、监控点预置位和码流、预案执行时间等参数进行设置

支持最多四个预案之间的轮巡

*1.5.8电视墙：

支持大屏新建、编辑、大屏与解码输出通道关联

支持大屏拼接、开窗、漫游、预览上墙、回放上墙、报警联动录像上墙、支持在客户端上查看屏上的实时画面，并查看监控点名称、分辨率、码率、帧率等参数

*1.5.9门禁应用：

支持通过客户端或电子地图控制门的开关，并在平台中显示门禁点开关门状态

支持实时查询门禁事件记录

支持对门禁系统进行参数配置、权限管理

非法开门触发报警时，可联动录像、抓图、上传中心以及报警输出等功能

*1.5.10动环应用：

支持接收温湿度、风速、UPS等传感器采集的数据，并以图形化方式展示

支持对采集数据进行阈值设定，超过设定阈值将触发报警

支持自定义设定数据采集的频率

支持对采集数据进行时间节点统计，并以图形化方式展示

*1.5.11报警应用检查：

支持对监控点、报警器、环境量等设备进行报警配置并产生联动

支持对实时和历史报警警信息进行排序、过滤显示，并对查看的联动录像、报警详情；可导出查询结果

支持查询过滤历史告警，用户可以根据检索到的报警信息，查看相关的联动录像、报警详情；支持导出查询结果。

*1.5.12电子地图检查：

支持在线/离线GIS地图，bmp、png、jpg格式的静态地图导入

GIS地图支持监控点、移动设备的地图元素呈现以及移动设备跟踪，支持地图标记，自定义图标添加，支持监控、自定义图标全局搜索

静态地图支持监控点、IO输入/输出设备、环境监测设备图标添加、报警提示地图链接

静态地图支持地图链接

*1.5.13人脸检测：

支持人脸检测，并报警抓拍图片

支持按时间、监控点、人员信息、目标人脸图片等组合条件检索人脸检测图片历史记录、并可录入人员库，实现人脸黑白名单对比

*1.5.14客流统计：

在特定情况下，支持以某出入口或区域为单位进行客流数据统计，并以图形化方式展示

支持对采集的进出数据进行时间节点统计，并以图形化方式展示

*1.5.15报警接收：

支持接收前端智能报警信息，并可联动录像、抓图、上传中心以及报警输出等功能

*1.5.16运维管理：

支持对平台内注册设备的在线状态、录像状态、监控点在线率等运维状态进行实时监测

支持接收视频丢失、图像雪花干扰、条纹干扰等异常报警信息

支持对监控点的在线率、录像状况、视频异常数量、视频质量诊断等数据进行统计并可生成报表，可手动创建维护记录，并按时间节点生成报表。

1.6矿用隔爆光端机：

*1.6.1.1KTG102-127A矿用隔爆光端机安装了4光4电光纤收发器，通过与防爆摄像仪的连接，*1.6.2以有效延长信号的通讯距离，保证高质量的信号传输。

*1.6.3支持单模或者多模光缆，光波长1310nm。

△1.6.4能在0℃到+40℃温度条件下长时间稳定工作。

*1.6.5防爆标志：ExdI Mb

*1.6.6防护等级：IP66

*1.6.7出线孔数量：10

*1.6.8出线孔螺纹规格：M24*1.5

1.6.9环境温度：0℃ ~+40℃

1.6.10相对湿度：≤95%RH（+25℃）

1.7光纤收发器，卡式：

*1.7.1数据传输模式：10/100 Mbs

*1.7.2双工模式：Full or Half Duplex Mode

△1.7.3线    缆：Cat.5 UTP cable

△1.7.4连 接 器：SC/FC/ST

*1.7.5光纤线缆：单模 / 多模

△1.7.6典型距离：20 / 2Km

*1.7.7工作波长：1310 nm

*1.7.8Min TX PWR：—10.0dBm

*1.7.9Sensitivity：31.0dBm

*1.7.10Link Budget	12.0dBm

1.7.11工作温度：0℃ — +70℃

1.7.12储存温度：—10℃ — +85℃

1.7.13工作湿度：5—90%（无冷凝）

*1.7.14电源输入：AC 100 - 240V，AC/DC 12-48V可选

*1.7.15电源输出：DC5V2A

*1.7.16纹波：≤20mV

*1.7.17噪音：≤50mV

△1.7.18电源保护：过压保护、过流保护

1.7.19功耗：≤3W

1.7.20长×宽×高：95mm×70mm×25mm

*1.7.21平均无故障时间：＞50,000小时"

*1.8：液晶显示器

*1.8.1屏幕尺寸：22英寸

*1.8.2屏幕比例：16:10（宽屏）

△1.8.3最佳分辨率|：1680x1050

*1.8.4面板类型：TN

*1.8.5背光类型：LED背光

*1.8.6动态对比度：200万:1

*1.8.7静态对比度：1000:01:00

*1.8.8黑白响应时间：5ms

*1.8.9点距：0.282mm

*1.8.10亮度：250cd/㎡

*1.8.11可视角度：170/160°

*1.8.12显示颜色：16.7M

*1.8.13控制方式：按键

△1.8.14语言菜单：英文，德语，法语，意大利语，西班牙语，俄语，葡萄牙语，土耳其语，简体中文

*1.8.15视频接口：D-Sub（VGA），DVI-D，Displayport

△1.8.16产品尺寸：332.7×510.4×59.8mm（不含底座）

△1.8.17497.4×510.4×183.3mm（包含底座）

△1.8.18产品重量：3.43kg（净重）  7.43kg（毛重）

△1.8.19安规认证：CCC，EPEAT Gold，TCO 5.0

*1.8.20HDCP：支持HDCP

1.8.21电源性能：100-240V，50-60Hz

1.8.22消耗功率：最大:45W  典型:25W  待机:0.3W

*1.9硬盘

*1.9.1型号：ST3000VX000监控级3.5寸硬盘

*1.9.2容量（GB）：3072

*1.9.3接口：SATA3.0

*1.9.4转速（rpm）：7200

*1.9.5传输速率：6Gb/s

*1.9.6缓存：64MB

1.9.7工作温度：0-60°C

1.9.8存储温度：-40-70°C

*2.0机柜

*2.0.1整体构造为框架式

*2.0.2承载800kg，

*2.0.3前后门为高密度平面网孔门，带弹力锁，

*2.0.4内含1个6位电源，3块固定板，2块风扇，四个脚轮，四个支脚，40套螺钉螺母，1个内六角扳手。

*2.0.5主色调：黑色。

*2.0.6尺寸： 600×1000×2055mm

*2.1交换机

*2.1.1型号：S5720-36PC-EI-AC 1000M 28口型交换机

*2.1.2交换容量	交换容量≥598Gbps

*2.1.3转发性能	转发性能≥198Mpps

*2.1.4电源风扇：

支持电源冗余配置

支持风扇冗余配置

*2.1.5端口类型

24个10/100/1000Base-T以太网端口， 4个千兆SFP

支持扩展插卡，支持万兆端口扩展，支持万兆电口扩展

支持USB接口

配置4个千兆上行

*2.1.6链路层与接口功能

支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；

支持跨设备链路聚合。

*2.1.7二层功能

遵循IEEE 802.1d标准

支持64K MAC地址容量,提供官网链接证明

支持MAC地址自动学习和老化

支持静态、动态、黑洞MAC表项

支持源MAC地址过滤

支持Jumbo≥12K。

支持4K个VLAN

支持Guest VLAN、Voice VLAN

支持GVRP协议

支持MUX VLAN功能或类似技术,提供官网链接证明

支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN

支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能

支持协议透明VLAN

支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例

支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护

支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议

支持BPDU保护、根保护和环回保护

支持BPDU Tunnel

*2.1.8三层功能

路由表≥16000；

支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略

支持ND（Neighbor Discovery）

支持PMTU

支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet

支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel

支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL

支持MLD v1/v2 snooping（Multicast Listener Discovery snooping）

*2.1.9组播

三层组播组数≥2048 ；

支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制

支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制

支持捆绑端口的组播负载分担

支持可控组播

支持基于端口的组播流量统计

支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM

支持MSDP

*2.1.10镜像功能

支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；

支持流镜像；

支持远程端口镜像（RSPAN）。

*2.1.11QoS

支持对端口入方向、出方向进行速率限制

支持报文重定向

支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能

每端口支持8个队列

支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法

支持WRED

支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记

支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能

支持基于队列限速和端口整形功能

支持4:4端口镜像

*2.1.12安全功能

用户分级管理和口令保护

支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击

支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定

支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC

支持MFF

支持黑洞MAC地址

支持MAC地址学习数目限制

支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制

支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式

支持NAC功能

支持SSH V2.0

支持HTTPS

支持CPU保护功能

支持黑名单和白名单

*2.1.13可靠性

支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms

支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag

支持 ITU-Y.1731

支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由

*2.1.14虚拟化

支持纵向虚拟化技术，可以使原来“小型核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理, 支持横向虚拟化，纵向虚拟化可与横向虚拟化同时工作

*2.1.15管理协议

支持智能堆叠iStack

支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)

支持SNMPv1/v2/v3

支持RMON/RMON2

支持网管系统、支持WEB网管特性

支持系统日志、分级告警

支持sFlow

支持带外管理以太网口。

*2.1.16功耗

设备功耗≤90W,提供官网链接证明

*2.1.17设备维护

支持自动配置，请详细描述功能和实现

支持批量升级；

支持NAP远程开局。

*2.2 网络硬盘录像机

*2.2.1型号：DH- NVR5832-E 32

*2.2.2支持1080P高清预览；

*2.2.3可接驳SAMSUNG、Panasonic、SONY、Bosch、Arecont、AXIS、Honeywell、LGVivotek、SANYO、景阳等网络摄像机；

*2.2.4 HDMI/VGA视频输出分辨 高达1920×1080；支持VGA、HDMI同步输出；支持16路720P高清预览;；支持16路720P或8路1080P回放；

*2.2.5双网卡

*2.2.6 最大支持32路接入

- 招标人提出的特别技术要求

*2.1产品授权：投标现场提供原厂商针对本项目的授权书原件和售后服务承若书原件。

*2.2.上表分项报价合计价格与投标报价设备总价格必须一致。

*2.3.如有辅材或其他有缺项也在本次招标范围。

*2.4.投标厂家必须注册资金在1000万及以上。

*2.5  设备制造商拥有自主知识产权，非OEM品牌或联合品牌(提供非OEM证明、加盖原厂公章，提供设备制造商资格证明原件和制造商营业执照复印件，加盖原厂公章）。

*2.6对于提供设备制造商关于该类货物相关产品知识专利证书复印件，加盖原厂公章的优先考虑。

*2.7投标厂家必须对招标文件中的技术条款逐条解释并满足工作环境。

*2.8投标人在中标后，送货物同时必须出具设备、软件达到技术标书的检测报告或相关产品证明，否则按不响应技术标书，不予验收。

2.9投标产品必须满足相关的最新国家和行业标准要求，招标技术要求中相关条款指标高于国家行业要求的，按照招标文件要求条款执行。

△2.10投标人应承诺交付的所有产品是未被使用过的全新产品。

* 2.11投标文件必须包括标书要求下的技术方案和设备配置清单，其中技术参数及配置需生产厂家提供公开发布的印刷资料、产品说明书彩页（可官方网站截图）等技术资料予以支持。未提供技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。

* 2.12投标商提供的技术偏离表中的技术参数必须与所提供的支持技术资料参数一致，此条款同时作为验收条款。

△2.13投标方应保证所提供的设备及设备的使用将不违反任何工业所有权和知识产权或任何第三方的知识产权问题（包括所有软件产品），所提供的软件和授权必须是正版的、合法的、满足项目需求的。

* 2.15投标方需对本技术规范书内所提各项要求能否实现及满足的程度逐条逐项的予以应答，同时要求提供相应软、硬件产品(包括第三方产品)的详细技术资料和性能参数。

△2.16投标方须确保所提供设备与其他各系统之间联接、通讯畅通无阻，确保各系统功能的实现。

2.17对于所投标产品功能、性能低于或不符合招标书要求的将按照重大技术偏离处理。

2.18对于投标产品要求提供叁年原厂质保、免费技术支持服务。

△2.19投标报价包括：设备费、材料费、辅件及辅材、安装调试费、运费、增值税（统一为17%的设备购置税）、人员培训费等。要求投标方按照以上费用列表分项单独进行报价（未列事项，视为总报价已包含）。

*2.20投标设备必须完全响应技术标书,否则按废标对待。

3．安全技术要求

3.1  卖方应对设备的安全性负责，在设计时应注意到整体和局部的安全性问题。

3.2、电气系统所使用的电线和电缆为各种铜芯电线和电缆，必须具有耐高温、防火、机械强度高、安全可靠的特性。

3.3、在使用过程中，防水、防电、防潮、防腐蚀。

3.4、设备的噪音和振动应符合国家相关标准。

4.招标人提出的特别技术要求

4.1 必须对所有技术条款逐条解释并满足使用环境。

4.2 未说明事项必须符合合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

4.3 上表分项报价合计价格与投标报价设备总价格必须一致。

4.4 供货时和使用单位签订技术协议。

5.标准

5.1.所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

电器:     IEC标准/EN标准

机械:     ISO标准

5.2.设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

5.3.上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。

第二节 备件和工具

1. 所有为设备的组装、空载试验、带载试验、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标人应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标人应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标人还将进一步提供可靠信息以及机械与电气设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件（不超过主机价格的5%）明细不准确，导致招标人误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知用户。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持同期的市场价。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向招标人提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于投标人质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好的态度协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人终检时间，联合试运转应在招标人终检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1. 中标人应派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——矿区现场培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3. 中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4. 在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训材料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3．在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，买卖双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第六节 质量保证

1. 质保期应为自使用之日起12个月或到货验收合格后18个月，先到为准。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方质保期内应免费对产品进行维修服务，无偿更换零件、部件,更换、维修后的部件质保期从产品正常运行之日起重新计算。

3. 中标方对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸在运输途中发现不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：