设备购置技术标书审批表

2017年7月5日

| 设备名称 |  | 矿用隔爆兼本质安全型交流变频器 | 购置数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  | 大柳塔煤矿2017年专项资金 |  |  |
| 主要技术参数 |  | 型式：矿用隔爆型兼本安型交流变频器 安装地点：大柳塔煤矿大井52煤六盘区集运胶带机配电点 输入电压： 1140V, ±10% 输出电压： 1140V, ±10% 输入频率：50Hz |  |  |
| 项目提报单位 |  | 大柳塔煤矿机电科 |  |  |
| 设备管理中心 | 技术部 |  |  |  |
|  | 分管领导 |  |  |  |
| 机电管理部 |  |  |  |  |
| 公司领导 |  |  |  |  |

设备技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第一节 招标范围、技术规格、参数与要求

第一节 （1）物资需求一览表

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用隔爆兼本质安全型交流变频器（含数据采集箱和水冷系统） | BPJ-（3×1000+300）/1140 | 1套 | 自合同签订之日起 1个月内交货 |  |  |
|  | 每台包括 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频器1000KW |  | 3路 |  |  |  |
| 1.1 | 输入侧1140V电缆连接器（含插头） |  | 6套 |  |  |  |
| 1.2 | 变频输出1140V电缆连器（含插头） |  | 6套 |  |  | 配套185mm²矿用动力电缆 |
| 1.3 | 辅助回路1140V电缆连接器（含插头） |  | 22套 |  |  | 要求可通过6mm²矿用动力电缆 |
| 2 | 数据采集箱 |  | 3个 |  |  |  |
| 3 | 水冷系统 |  | 2套 |  |  |  |
| 4 | 矿用屏蔽电缆（不少于6芯） |  | 600m |  |  | 现场设备间通讯及传感器信号连接 |
| 5 | 其他配件 |  | 1套 |  |  |  |

（2）分项报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用隔爆兼本质安全型交流变频器 | 1台 |  |  |
|  | 每台包括 |  |  |  |
| 1.1 | 整流单元 | 1套 |  |  |
| 1.2 | 逆变单元 | 3套 |  |  |
| 1.3 | 滤波单元 | 3套 |  |  |
| 1.4 | 低压控制单元 | 1套 |  |  |
| 1.5 | 显示单元 | 1套 |  |  |
| 1.6 | 检测保护单元 | 1套 |  |  |
| 1.7 | 供电单元 | 1套 |  |  |
| 1.8 | 辅助工频回路 | 22路 |  |  |
| 2 | 水冷系统 | 2套 |  |  |
| 3 | 数据采集箱 | 3个 |  |  |
| 4 | 其他配件 | 1套 |  |  |
| 5 | 矿用屏蔽电缆（不少于6芯） | 600m |  |  |
| 6 | MPW-M-026(12000KG)张紧装置钢丝绳张力计 | 1台 |  |  |
| 7 | 其他 | 1 |  |  |

说明：1.分项报价表中分项报价合计价格与投标报价设备总价格必须一致。

2.分项报价明细包括但不限以上内容，为保证招标主机完整性，投标人需要增加的项目直接在表格中增加。

二、 工作环境

使用环境： 有潮湿空气、煤尘、瓦斯的矿井环境中使用 。

最高温度： 40℃ 。

最低温度： 0℃ 。

年平均气温： ≤35℃ 。

环境相对湿度： 日平均值≤95%（+25℃）。

地震烈度： ≤6级 。

海拔高度： ≤1400米 。

安装场所及用途： 大柳塔煤矿大井52煤六盘区集运胶带机配电点

三、技术参数及要求

1.技术参数

1.1、整机参数

△1.1.1外形尺寸（长×宽×高）：≤3500mm×1200mm×1500mm。

1.1.2柜体组合型式：驱动变频器、工频回路等集成于同一柜体。

* 1.1.3额定功率：3×1000KW二象限变频+15×15KW/1140V工频+2×1KW/660V工频+1×15KW/660V工频+10KVA/127V工频4路 。

* 1.1.4输入电压：3×2 AC 1140V（3对Y/△配对的六路进线）。

* 1.1.5输出电压：0～1140V：3×1000KW变频回路； 1140V：15×15KW工频回路；660V：2×1KW工频回路；660V：1×15KW工频回路；127V：10KVA工频回路4路。

* 1.1.6控制装置:  PLC  ，品牌是：西门子、德国倍福或罗克韦尔。

* 1.1.7冷却方式: 水冷，可适应外循环或开放水冷。

1.1.8调速范围内谐波符合 GB/T14549-1993 标准要求。

△1.1.9噪声等级：≤80dB。

1.1.10防护等级：IP54 。

* 1.1.11整机寿命： ≥10年。

△1.1.12整机重量：≤8吨。

* 1.1.13质保期：投入使用1年或到货验收合格后18个月。

1.2、1000KW矿用隔爆兼本质安全型交流变频器部分

1.2.1、输入电压：3×2 AC 1140V （12脉冲供电）。

* 1.2.2、输出电压：0～1140V。

1.2.3、输入频率：50Hz。

* 1.2.4、输出频率：0～60Hz，并且可以在区间内任何频率长时间运行。

* 1.2.5、逆变形式及逆变元件：PWM，IGBT。

* 1.2.6、额定短路电流开断次数：  ≥50万 。

* 1.2.7、真空接触器机械寿命： ≥300万 。

△1.2.8、隔离开关机械寿命： ≥1万 。

1.3、组合式变频器辅助回路部分

1.3.1、输入电压：1140V 。

* 1.3.2、输出电压：1140V/660V/127V 。

* 1.3.3、回路功率及数目：1140V：15KW  15路；660V：1KW  2路；660V：15KW  1路；127V：10KVA(自带变压器)4路。

* 1.3.4、电缆输入输出方式：快速防爆插头（含插头插座），要求可通过6mm²矿用动力电缆。

△1.3.5、真空接触器规格：电气寿命不少于6万次，机械寿命不少于100万次。

* 1.3.6、127V电源：容量：10KVA ；输出电压(V): 127V；输出回路数量：4路，要求各回路设置独立的保护控制系统，实现独立控制，任何一回路出现故障时不影响其他回路的安全运行。

* 1.3.7、要求各辅助回路设置独立的保护控制系统，实现独立控制，任何一回路出现故障时不影响其他回路的安全运行，不能通过分断上级断路器来实现短路保护，影响非故障支路运行。

* 1.3.8、各辅助回路具备过流保护功能，可以根据负荷调整保护整定，确保动作灵敏可靠。

* 1.3.9、辅助回路数量为外接变频系统以外设备，不包含变频系统自带设备电源。

1.4、数据采集箱

*1.4.1、输入电压：127V AC

1.4.2、输入频率：50Hz。

*1.4.2、通讯模式：CAN总线，波特率、站号可调节。

*1.4.3、压紧螺母式电源引入、出装置≥2只，可穿入￠7mm～19mm的电缆；

本安类通信引入装置≥8只，可穿入￠6mm～12mm的电缆；

1.4.4、外形尺寸（长宽高）：500mm*200mm*420mm。

1.5  冷却水箱

1.5.1、输入电压：1140V 。

1.5.2、输入频率：50HZ。

*1.5.3、风机功率：≥4kW。

*1.5.4、水泵功率：≥2.2kW。

1.5.5、水路接口方式：DN系列接头。

1.5.6、外形尺寸（长宽高）：2100mm×1128mm×1230mm。

- 技术要求

2.1、变频器整机技术要求

* 2.1.1、电气防爆符合煤矿防爆标准，要求在设备入井前提供中国国家煤矿安全标志证书和″MA″标志、生产许可证。

* 2.1.2、设备整体配置：一体化设计，1140V回路:3×1000KW变频器；工频1140V回路15×15KW；工频660回路2×1KW；工频660回路1×15KW；工频127V回路:10KVA,4路。电抗器、滤波器集成在同一柜体。辅助回路具有1套隔离，各电压等级辅助工频回路均至少一个备用回路。结构布置合理，模块化设计，便于拆装，易于维护。

* 2.1.3、冷却方式：采用水冷却系统，冷却装置由风冷散热器、立式多级离心泵、储水箱、分水器、电磁起动器、自动反冲洗过滤器及管路和接头，其中组合变频器采用水冷却。水箱采用不锈钢材质，壁厚不小于3mm，水泵电压等级为660/1140V。

* 2.1.4变频器进出线方式：电源侧输入及负荷输出配置防爆快速插座、插头。

* 2.1.5、显示界面：配有10寸以上液晶显示屏，能够显示变频器运行信息、故障信息、状态信息、高低压带电状态等。整机状态如：带速、启动时间、启动及功率平衡曲线；3×1000KW状态及参数；工频回路状态，以上信息应显示明确，简洁易懂，显示屏内存充足，显示界面满足神东需求。

*2.1.6、键盘设计：前门设有十六键矩阵键盘，可实现标准操作，可方便对设备进行参数设置；具有启动、停止、紧急停车等按钮；具备驱动及张紧各工作模式转换开关。

* 2.1.7、中标单位应采用元件标准化和模块化设计，以适应设备使用时更换的需要。主要器件应选用高品质成熟品牌，如隔离开关、真空接触器、继电器选用ABB、西门子、施耐德、欧姆龙等品牌，变频器核心原件选用ABB品牌或西门子品牌。

△2.1.8、电磁兼容防护等级：不低于IEC3级，满足电磁兼容性试验工业等级要求，并通过相关部门测试。

* 2.1.9、在0—100%调速范围内，变频器输入侧的功率因数不小于0.94。

* 2.1.10、变频器加减速时间0-1800S连续可调。

* 2.1.11、考虑到变频器发热及电流冲击等影响，变频器直流滤波回路应使用高质量的无极性高耐压自恢复电力电容，不得使用需要定期更换的元器件如电解电容。

*2.1.12、变频器壳体应有足够的强度，材质不低于Q460 ，满足安装运输要求。

* 2.1.13、通讯接口满足神东实际要求

（1）、通讯功能需要能实现和满足神东数字化矿山要求，具体如下：

A、远程设置参数；B、远程控制设备的启停；C、远程故障复位；D、远程监测设备运行的数据，包含故障信息、正常设备运行参数等；

（2）、通讯需要满足的接口类型：

A、以太网通讯，2个以太网口

1）协议：EtherNet/IP协议

2）传输介质：矿用网线（UTP-5超五类非屏蔽双绞线）和单模光纤

3）通讯速率：100Mbps或1Gbps。

4）接口类型：由设备厂商根据传输介质自行决定，如是光纤接口，需提供足够数量的同一类型的尾纤给神东

5）提供数据表

B、无线通讯，支持Wifi、3G或4G。

1）协议：无线通信制式，Wifi采用IEEE802.11b/g/n标准，应用层采用Modbus TCP或EtherNet/IP协议，协议均是基于TCP/IP的。

2）通讯速率：2.4G。最低速率：WiFi不低于20Mbps，）

3）提供数据表。

* 2.1.14、可在调度室远程对胶带机进行设置、控制、急停；可远程进行程序修改、调试、数据上传(根据矿方需求，提供OPC服务协议)。

2.1.15、变频器应满足OSHA Hearing Conservation Standard 3074国际标准，即在距离变频器1 米的任何方向，噪音指标≤80db。

* 2.1.16、主要保护功能：

*2.1.16.1整机保护功能：电机过温保护、通讯中断、数据校验及故障保护、打滑保护等。

*2.1.16.2变频回路具备保护功能：过载、短路、漏电、漏电闭锁、欠压、过压、缺相、相间不平衡、接地故障、超频保护、功率器件的过热保护等；

*2.1.16.3工频回路具备保护功能：过载、短路、过流速断、漏电闭锁、漏电保护、欠压、过压、缺相、相不平衡、热敏、热磁脱扣等。

△2.1.17、防爆壳体外部有程序下载接口，可在不打开开关壳体下载、上传及调试程序；具备无线传输功能，实现程序传输及调试的无线操作。

△2.1.18、具有记忆功能，记录三个月的运行数据；主电源断电恢复后，变频器原设定参数以及主驱开关检测的外部相关数据保持记忆，且可在上电后调用相关数据（有记忆功能记住上一次停机状态）。

* 2.1.19、变频器可在不拖动电机的情况下进行空载调试等操作。

* 2.1.20、逆变触发信号采用光纤隔离，直流回路采用无感设计。

* 2.1.21、变频器故障自诊断功能：变频器具有开机自检功能，可以方便的诊断出当前状态是否正常，并能在显示屏上显示故障代码、故障信息；具有自诊断功能，运行可靠，结构简单。

* 2.1.22、变频器对电网电压波动应有极强的适应能力，在±15%额定电压波动范围内能满载输出。

* 2.1.23、变频器的频率调节精度0.1Hz，稳定精度0.5％。

2.1.24、变频器可提供电机过载的反时限保护功能，根据电流变化率进行保护，电流上升越快，保护时间越短，电流达到额定电流的1.5倍运行1分钟即保护停机，电流达到额定电流1.2倍运行30分钟保护。

△2.1.25、数据采集箱一个回路供电，采集箱之间串接电源，电源由内部127V提供。

△2.1.26、具有先导控制回路，满足变频器的远控需求。

* 2.1.27、具有直流母线放电功能，前级电源断电后能可靠的对直流母线进行放电，放电时间符合国标要求。

* 2.1.28、变频器可以在不送电源的情况下，通过控制电源进行调试运行，避免直接送电源调试时故障损坏设备的风险，保证人身及设备安全。

*2.1.29、无线调试功能，变频器可通过内置的无线设备进行无线调试，并能实现无线数据及图表传输、拷贝等。

*2.1.30、变频器具有输入电源分相带电指示及直流母线带电指示功能。

*2.1.31、变频器具有参数自动存储功能，主电源断电恢复后，变频器原设定参数保持不变。

* 2.1.32、开关具备输入输出电抗器及滤波器，有效降低对电网及用电设备的谐波干扰。

*2.1.33、具备系统对地绝缘电阻的实时显示功能，漏电保护响应时间不大于200ms。

*2.1.34、变频器具备输出电缆长度不少于2km的能力。

* 2.1.35、技术交底:控制程序交底工作需和招标人确定，满足招标人设计要求，并向甲方提供原程序、控制逻辑表及程序控制说明。产品研发完成后在实验平台做相关实验由神东煤炭集团技术人员验收确定。

* 2.1.36、所有工频辅助回路可通过键盘设置多种控制方式，如单机控制、顺序控制、先导控制等。

* 2.1.37、可对所有工频辅助回路进行试验及故障复位，具有机械电气闭锁及机械上锁装置。

2.1.38、整机颜色为白色烤漆。

2.2主驱3*1000KW变频器

* 2.2.1、具备带式输送机各种工作模式，其中包括智能驱动模式（自动变频调速）、自动模式、定速验带模式等，且各个模式下的转速可通过按键设定，但需要控制权限。

* 2.2.2、系统稳定可靠，保证生产连续性，可长时间变速运行，硬件配置可适应自动调速需求。

*2.2.3、采用直接转矩闭环控制方式（DTC）或矢量闭环控制，转矩和速度控制精确平滑，保持皮带动态张力波动最小，减少对负载机械的冲击。

* 2.2.4、多电机驱动采用主从控制，应能提供精确的功率平衡控制，功率平衡调节周期小于10ms，功率不平衡度≤2%。

* 2.2.5、具有软停车功能，停车时间可设定，软停车功能可关闭。

*2.2.6、变频器采用十二脉冲整流，有效降低电网侧谐波含量。

* 2.2.7、输入输出口技术要求：具有模拟量及数字量I/O接口，0-20mA模拟量信号接口不少于8路，开关量输入和输出分别不少于16个，实现对外部的信号接收及控制功能。

2.2.7.1、对如下（装置/传感器）信号进行监测：

- 每台驱动电机绕组、前后轴温度；

- 每台减速器高、低速轴温、油温、油压、油位、驱动和改向滚筒轴承温度；

- 冷却水水位、水温；

- 皮带保护系统状态信息如：启动、停止、健康、急停、皮带张力等信号；

2.2.7.2、对如下胶带机装置/设备进行控制:

- 冷却系统循环泵电机、风扇电机控制；

- 张紧启停控制；

以上装置、系统为变频器主要监控对象，在满足神东现有矿井变频驱动控制的标准的前提下，PLC要有足够I/O模块扩展能力。

*2.2.8组合变频器控制系统功能：控制系统要求对胶带机驱动部主辅回路、张紧绞车、水冷系统和胶带机保护系统实现监测监控；根据胶带机负荷和长度实现自动调速；与胶带机保护系统具有硬接线保护，同时具有通讯功能并能把胶带机保护系统所有数据集成到控制系统中；实现地面调度室的远程监测监控。

*2.2.9 变频器内部预留模拟量和数字量通讯模块安装位置各不少于三个，并在外壳预留进出线接口。

2.3  数据采集箱技术要求

*2.3.1 数据采集箱具备电机轴承温度、电机各相绕组温度、减速机油压、减速机油温、驱动和改向滚筒轴承温度检测功能；

*2.3.2  数据采集箱具备CAN总线通讯功能，将所有数据通过总线方式传输至上位机。

*2.3.3  数据采集箱要求具备24路PT100温度检测端口，预留可扩展到30路及以上检测端口空间、4路模拟量检测端口；

*2.3.4  数据采集箱采用喇叭嘴接线端口，腔内明确接线端口定义；

*2.3.5  数据采集箱站号、波特率可根据现场使用情况进行修改设置；

2.3.6  数据采集箱尺寸（长*宽*高）小于：500mm*200mm*420mm。重量小于100kg；

*2.3.7  数据采集箱供电电压127V，电源由变频器内部提供。

2.4  冷却水箱

*2.4.1冷却装置由风冷散热器、立式多级离心泵、储水箱、分水器、电磁起动器、自动反冲洗过滤器及管路和接头，为水冷变频器提供冷却水，形成闭路循环冷却水系统；

*2.4.2 循环水泵及风机电机的起、停，根据需要，由变频器直接控制继电器输出接点经电磁起动器（电磁起动器有中标方提供，要求与设备整合，布局合理，不能独立）进行控制或直接由变频器工频输出回路进行启停控制；

*2.4.3冷却水箱用循环水泵及风机电机供电电压选用1140V或者660V,电源频率为50Hz，允许波动范围±5%；

2.4.5 重量不大于1000kg；

2.4.6 外形尺寸（长×宽×高）不大于：2100mm×1128mm×1230mm。

3.招标人提出的其它技术要求

△3.1、投标人具有2000KW级以上变频器加载试验台。

△3.2、投标人具有ABB或西门子授权服务资质。

△3.3、投标人具有变频器直接相关软硬件5项及以上发明专利。投标文件附复印件，招标现场核实原件。（以发布为准）。

△3.4、投标人具备环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系认证。

* 3.5、招标人有权对投标人进行考察，若考察与实际情况与投标文件不符，否决其投标。

3.6、必须对标书的技术条款分项逐条解释并满足工作环境要求。

3.7、未说明事项必须符合国家相关标准，不得使用及制造国家产业政策明令淘汰的产品。

* 3.8、中标单位需要参与神东公司组织的胶带机控制系统配套联系会，中标后必须进行现场踏勘核实，确保满足神东现有固定胶带机变频驱动的控制技术条件。

* 3.9、招标人有权派监理人员到中标人所在工厂进行监造，对其配件、生产工艺流程等不符合国家相关标准、招标文件、投标文件、技术协议的，可要求停止生产。

* 3.10、投标人对招标文件条款有疑义，但未向招标机构发书面澄清的，解释权归招标人，并按照招标人的解释执行。

4、投标人提供技术参数

4.1 变频器型号：      ；数量：      。

4.2变频器整机参数

4.2.1额定功率：       。

4.2.2输入电压：       。

4.2.3输出电压：       。

4.3矿用隔爆型电抗器

4.3.1输入电压:       。

4.3.2额定频率：      。

4.3.3生产厂家：      。

4.4 1000矿用交流变频器

4.4.1输入电压：      。

4.4.2输出电压：      。

4.4.3输出频率：      。

4.5所有电缆连接器型号：      ；生产厂家：      。

4.6变频器核心原件型号：      ；生产厂家：      。

4.7隔离开关：      。生产厂家：      。

4.8接触器：      。生产厂家：      。

4.9其它：      。

第二节 设计联络会及配套责任

1．中标人承担整个合同设备的设计、制造与调试的所有责任。按要求中标人应与他们的分包者对设备设计、制造和试运行所必须的信息、数据和图纸的交换应紧密配合。

2．为使合同项下的设备能够顺利地制造，中标人和招标人应协商设备的设计。中标人要派设备制造商设计人员到招标人现场进行调研和考察。

3．为了确保设计的准确性，双方将协商确定召开设计联络会。会议地点及时间应在合同协商阶段决定。双方将签署联络会议备忘录，并作为设计的依据，与合同具有相同法律效力。

4．联络会后，中标人认为对设计所涉及的主要技术问题，有必要派遣工程技术人员到招标人现场进行讨论磋商。

5．所供设备与其它相关设备的配合尺寸，通过设计联络确认。

6．中标人应向招标人及配套的其它进行数据上传的设备厂家提供通讯协议、数据表格及通讯接口形式。

7．在设计联络会议上因配套需要、设备本身缺陷、实际使用需要而进行的一些小的设计变更，中标人必须积极配合，并且不能提出费用要求。

8．设计联络会议上中标人必须提交最终设计图纸，供招标人和其它配套厂家确认。

第三节 备件和工具

1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第四节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第五节 技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3.中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4.在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第六节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3． 在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第七节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供   份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总图及安装基础图

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书

全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。

第八节 标准

1. 所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

GB/T 191—2008  包装储运图示标志

GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热(12h+12h循环)

GB 3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备  第1部分：通用要求

GB 3836.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备  第2部分：隔爆型“d”

GB 3836.4-2000 爆炸性气体环境用电气设备  第4部分：本质安全型“i”

GB14048.1-2006 低压开关设备和控制设备  第一部分：总则

GB/T 12668.2-2002 调速电气传动系统  第2部分：一般要求低压交流变频电气传动系统额定值的规定

GB/T 12668.3-2003 调速电气传动系统  第3部分：产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法

GB/T14549-1993 电能质量 公用电网谐波

GB/T 13306-1991 标牌

GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件

MT 661-1997 煤矿井下用电器设备通用技术条件

JB 4262-1992 防爆电器橡套电缆引入装置

AQ 1043-2007 矿用产品安全标志标识