设备购置审批表

2016年5月25日

| 设备名称 |  | 锦界煤矿井下WiFi网络全覆盖 | 购置数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  | 2017年专项锦界煤矿井下WiFi网络全覆盖（201631055045） |  |  |
| 主要技术参数 |  | 1、汇聚交换机 交换容量≥76Tbps 转发性能≥20000Mpps 主控、电源、监控板、风扇框冗余设计；主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥6，电源≥2 支持CPU保护技术，提供第三方证明材料原厂官网公开链接及截图证明。 为保障后期方便运维管理，要求与安全网关设备、AP、网管软件为同一品牌。 2、无线控制器 配置至少8个千兆电口，2个千兆SFP Combo口。 最大管理的AP数量不小于256个；本次配置管理AP授权数≥160个。 设备转发能力≥4Gbit/s；支持802.11 a/b/g/n/ac。 提供工信部入网证书 为保障后期方便运维管理，要求与安全网关设备、汇聚交换机、网管软件为同一品牌。 3、井下无线接入基站 工作模式：支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置，金属外壳。 满足IEEE802.11 b/g/n标准，整机速率≥150Mbps，支持POE供电或本地电源适配器。 用户管理能力：支持最大接入用户数≥128个，支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理， ACL条目数≥4K。 支持SSID个数≥16，支持SSID隐藏。 信号稳定技术：支持空时分组码(STBC)、低密度奇偶校验编码(LDPC)、最大似然检测（MLD）信号增强技术。 4、上网行为管理 支持P2P下载软件（BitTorrent，eMule等）、常见P2P视频软件（PPStream、PPLive等）、常见P2SP软件（迅雷、网际快车等）控制130余种P2P应用；提供常见IM控制，包括QQ、MSN、Gtalk（含加密）、雅虎通、飞信等，同时提供根据IM的不同行为属性（DPI小类，如聊天、语音、视频、文件上传下载、远程控制、网络硬盘等）进行控制；提供1200+应用识别，覆盖国内外主流应用，含300+移动智能终端应用，提供自定义应用。 具有中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。 具有《涉密信息系统产品检测证书》。 具有中国信息安全测评中心《信息技术产品安全测评证书》（EAL3+）。 为保障后期方便运维管理，要求与汇聚交换机、网管软件为同一品牌。 5、网络管理系统 基于B/S架构，至少支持Cisco、Huawei、H3C、锐捷等主流厂商的设备管理。要求具备自定义设备的管理能力（至少包括告警参数、性能指标），从而达到对新设备快速管理。 具有《计算机软件著作权证书》。 为保障后期管理维护，要求与汇聚交换机产品同一品牌。 6、接入认证系统 提供企业统一的网络接入策略，支持802.1x、Portal 认证、MAC 认证、SACG 等多种认证方式，实现企业网络有线、无线和VPN 接入的统一接入管理，基于角色身份、接入时间、接入地点、终端类型、终端归属、接入方式（5W1H）的精细化授权，满足企业多种网络接入、多种终端接入的统一运维管理需求。 提供软件著作权证书。 为保障后期管理维护，要求与汇聚交换机产品同一品牌。 |  |  |
| 项目提报单位 |  | 锦界煤矿机电组 |  |  |
| 机电管理部 |  |  |  |  |
| 设备管理中 心 | 技术部 |  |  |  |
|  | 分管领导 |  |  |  |

设备技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第八节  标准

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井下无线接入基站 | AP6310SN | 台 | 140 | 自合同签订之日起50天内 |  |  |
| 2 | 汇聚交换机 | S7706 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 无线控制器 | AC6005-8-8AP | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 接入认证系统(含服务器) | Agile Controller-Campus | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 上网行为管理（含服务器） | ASG2200 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 网络管理系统(含服务器) | esight | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 矿用本安型无线基站 | KT590-F | 台 | 80 |  |  |  |
| 8 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | KDW660/21B(A) | 台 | 80 |  |  |  |
| 9 | 技术资料 |  | 套 | 1 |  |  | 随机资料 |
| 10 | 施工及辅材 |  | 套 |  |  |  |  |

分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井下无线接入基站 | 台 | 140 |  |  |
| 2 | 汇聚交换机 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 无线控制器 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 接入认证系统(含服务器) | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 上网行为管理（含服务器） | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 网络管理系统（含服务器） | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 矿用本安型无线基站 | 台 | 80 |  |  |
| 8 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | 台 | 80 |  |  |
| 9 | 技术资料 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 施工及辅材（包含天线、尾纤、水晶头等） | 批 | 1 |  |  |

二、工作环境

使用环境：    井下  。

最低温度：   0℃   。

最高温度：  +40℃    。

环境相对湿度：   95%（在25℃时）   。

安装地点及用途：   井下巷道及地面机房   。

三、技术参数及要求

1、总体要求

*1.1 交换机、无线接入点、网络管理系统必须同一品牌，且设备为国内品牌，要求提供设备生产厂商的原厂授权。

*1.2 使用AP接入基站需与锦界煤矿现有井下WIFI网络兼容且能平台管理。

*1.3 使用AP接入基站需与锦界煤矿现有井下WIFI网络兼容且能平台管理。

2、汇聚交换机

*2.1 交换容量≥76Tbps

*2.2 转发性能≥20000Mpps

*2.3 主控、电源、监控板、风扇框冗余设计；主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥6，电源≥2。

*2.3 支持千兆电口，千兆光口，10GE端口、40G端口。

*2.4 支持交换网集群功能，实现将多台设备虚拟化为一台逻辑设备；支持纵向虚拟化技术，实现将"核心/汇聚+接入交换机"的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理；提供原厂官网公开链接及截图证明。

2.5 支持基于VLAN和端口的MAC学习，基于源地址的MAC过滤。

2.6 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS。

*2.7 支持安全业务板卡扩展，包括但不限于防火墙、入侵防御等，设备厂家具有《商用密码产品销售许可证》，提供证书复印件。

2.8 支持G.8032以太环网保护协议。

2.9 支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级。

*2.10 本次单台设备配置双主控引擎，电源≥2；千兆光口≥24个，千兆电口≥24个；配置虚拟化线缆及模块。

*2.11 要求提供信产部入网证和检验报告。

*2.12 设备厂家交换机品牌在2016年全国交换机市场排名前三位，提供IDC报告。

*2.13 支持CPU保护技术，提供第三方证明材料原厂官网公开链接及截图证明。

*2.14 设备厂家具有CMMI5级软件成熟度认证，提供证书复印件。

*2.15 为保障后期方便运维管理，要求与安全网关设备、AP、网管软件为同一品牌。

3、无线控制器

*3.1 配置至少8个千兆电口，2个千兆SFP Combo口。

*3.2 最大管理的AP数量不小于256个；本次配置管理AP授权数≥160个。

*3.3 设备转发能力≥4Gbit/s；支持802.11 a/b/g/n/ac。

3.4 支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持策略VLAN。

3.5 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP等。

*3.6 支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证，支持内置portal服务器，支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP。

3.7 AP工作在本地转发模式时需支持DHCP Snooping, DAI, IP source Guard.防止ARP、仿冒源IP及私设DHCP server的攻击；支持非法AP入侵检测，白名单功能，黑名单功能和无线协议攻击防御。

*3.8 集成DHCP服务器，为无线用户分配地址；支持用户黑白名单，用户接入数量限制，AP限制用户接入数量，按SSID限制用户接入数量等用户管理；支持802.11k、802.11v协议的智能漫游；支持AC内的二层漫游等多种漫游方式。

3.9 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2。

3.10 提供工信部入网证书。

3.11 为保障后期方便运维管理，要求与安全网关设备、汇聚交换机、网管软件为同一品牌。

4、井下无线接入基站

*4.1 工作模式：支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置，金属外壳。

*4.2 满足IEEE802.11 b/g/n标准，整机速率≥150Mbps，支持POE供电或本地电源适配器。

*4.3 用户管理能力：支持最大接入用户数≥128个，支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理， ACL条目数≥4K。

*4.4 原生N型射频接口，无需进行转接，支持天线发射功率≥27dBm，支持按1dB步长调整发射功率，本次单台配置4个2.4GHz定向天线。

*4.5 支持SSID个数≥16，支持SSID隐藏。

4.6 信号稳定技术：支持空时分组码(STBC)、低密度奇偶校验编码(LDPC)、最大似然检测（MLD）信号增强技术。

4.7 抗干扰技术：支持802.11h 动态频率选择(DFS)，可自动避开雷达信道以避免干扰，支持逐包功率控制支持，即在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备对各个用户的发射功率，以达到减少能耗和干扰的作用，支持频谱分析功能，可对干扰源进行识别；并可与网管系统配合，对干扰源进行定位和频谱显示。

4.8 可靠性：支持温度告警，断电告警，业务续航功能。

4.9 认证与加密：支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证，支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP和WAPI。

4.10 安全：支持本地转发安全模式，支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS）。

4.11 负载均衡：支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略。

*4.12 提供WIFI联盟认证证书、国家无线电委员会入网核准证。

*4.13 为保障后期方便运维管理，要求与无线控制器、汇聚交换机、网管软件为同一品牌。

5、上网行为管理

*5.1 1U标准机架式架构，采用非X86多核架构,处理器最低配置为8核；固定配置4GE电口+2GE光电复用口，扩展插槽数量≥5个，支持扩展到20FE+8GE电+2GE光；至少具备一个串口，支持软、硬件bypass功能，支持WLAN板卡扩展。

*5.2 吞吐量≥1Gbps，最大并发连接数≥26万，每秒新建连接数≥8000；IPSEC VPN吞吐≥1Gbps；IPSEC VPN隧道数≥1000。

5.3 部署方式提供网关模式，提供静态路由（基于优先级和目标的路由）、策略路由(基于ACL、用户的选路）、OSPF；支持NAT/NAT-SERVER、安全域及域间规则、包过滤、IP-MAC绑定、DHCP SERVER、DNS/DDNS、组播、IPv6透传等功能，支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计。

5.4 支持P2P下载软件（BitTorrent，eMule等）、常见P2P视频软件（PPStream、PPLive等）、常见P2SP软件（迅雷、网际快车等）控制130余种P2P应用；提供常见IM控制，包括QQ、MSN、Gtalk（含加密）、雅虎通、飞信等，同时提供根据IM的不同行为属性（DPI小类，如聊天、语音、视频、文件上传下载、远程控制、网络硬盘等）进行控制；提供1200+应用识别，覆盖国内外主流应用，含300+移动智能终端应用，提供自定义应用。

5.5 威胁过滤支持漏洞利用检测，如基于浏览器、常用办公软件（Ms Office/pdf等）、插件脚本（ActiveX/JavaScript/VBScript等）、流媒体（Quick Time/Flash Player/Real Play/Windows Media/VLC等）等漏洞利用；基于漏洞的入侵攻击特征库数量≥1800+种，攻击检测率≥90％；支持恶意URL过滤和反垃圾邮件过滤。

5.6 URL分类库大于8500万，11种语言，130+内容分类，支持用户自定义分类，支持云端自动更新，提供官网截图。

5.7 支持防范多种DoS和DDoS、扫描窥探、畸形报文等攻击。

5.8 设备内置账号、外部AD/LDAP、外部Radius、TSM等。

*5.9 配置客户端服务器CPU≥2颗E5-2620 V3，内存≥16G，硬盘≥600G 2.5寸，电源≥2，千兆电口≥4；操作系统Windows Server 2008一套。

*5.9 提供中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证书复印件。

*5.10 具有中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。

*5.11 具有《涉密信息系统产品检测证书》。

*5.12 具有中国信息安全测评中心《信息技术产品安全测评证书》（EAL3+）。

*5.13 为保障后期方便运维管理，要求与汇聚交换机、网管软件为同一品牌。

6、网络管理系统

*6.1 基于B/S架构，至少支持Cisco、Huawei、H3C、锐捷等主流厂商的设备管理。要求具备自定义设备的管理能力（至少包括告警参数、性能指标），从而达到对新设备快速管理。

6.2 提供故障、拓扑、性能、报表以及智能配置工具和配置文件管理的功能。

6.3	 支持Windows、SuSE Linux操作系统。支持Oracle 、MySQL、SQL Server数据库。系统可支持在虚拟机上运行。管理软件前后台采用https协议，数据传输加密；涉及密码等敏感信息采用加密存储方式，防止泄露。

*6.4 支持网络设备自动发现，设备类型主要包括路由器、交换机、WLAN设备等，并能够正确识别设备间的拓扑连接关系，提供物理拓扑图。

*6.5 支持拓扑图方式显示被管网元及其之间连接的状态，支持可通过浏览拓扑视图来实时了解整个网络的运行情况；网管系统需要能够实时监测两台设备之间直连链路的丢包数和丢包率，并支持对端口的优先级队列进行丢包数和丢包率的统计。

6.6 为了保障网络的正常运行和快速排障，管理软件需要提供故障诊断功能，包括终端侧和网络侧的故障诊断，终端侧可以对终端侧配置、网络环境和网络连通性的检测。

*6.7 配置网管服务器，CPU≥E5-2620 V3，内存≥8G，硬盘≥600G 2.5寸，电源≥2，千兆电口≥4；数据库软件Microsoft SQL Server 2012一套，操作系统Windows Server 2012一套，配置至少60个网络设备管理授权，205个WLAN设备管理授权。

*6.8 具有《计算机软件著作权证书》。

*6.9 为保障后期管理维护，要求与汇聚交换机产品同一品牌。

7、接入认证系统

*7.1 提供企业统一的网络接入策略，支持802.1x、Portal 认证、MAC 认证、SACG 等多种认证方式，实现企业网络有线、无线和VPN 接入的统一接入管理，基于角色身份、接入时间、接入地点、终端类型、终端归属、接入方式（5W1H）的精细化授权，满足企业多种网络接入、多种终端接入的统一运维管理需求。

7.2 提供全生命流程的访客管理，实现访客账号申请、审批、分发、认证、审计、注销等统一管理，账号申请支持访客自注册、员工代申请、微信申请、二维码申请等多种方式，访客账号申请与认证页面支持“所见即所得”的自定义功能，可灵活推送广告。

*7.3 支持多种访客账号通知方式：WEB、EMAIL、SMS。

7.4 支持MAC OUI、DHCP Option、HTTP User-Agent、SNMP 等多种方式识别设。

7.5 支持相同用户账号根据终端类型分配不同的业务策略，细化用户权限控制粒度。

7.6 支持按需同步、按过滤条件同步等特性，满足各类用户的个性需。

*7.7 配置认证服务器，CPU≥2颗E5-2620 V3，内存≥16G，硬盘≥600G 2.5寸，电源≥2，千兆电口≥4；数据库软件Microsoft SQL Server 2008一套，操作系统Windows Server 2008一套。配置不少于2000个接入控制终端数授权，不少于200个访客管理授权。

8. 矿用本安型无线基站参数及要求

*8.1 WiFi基站至少提供2个光接口并有电接口，能实现串接方式；

*8.2 WiFi基站光接口光纤类型为单模光纤，波长为1310nm；

*8.3 WiFi基站无线信号覆盖有效距离不少于400米，信号强度大于-45dBm；

*8.4支持无线网络标准：IEEE 802.11b/g/n；

*8.5 支持以太网标准：IEEE802.3/3u/3z；

3.6 WiFi基站提供无线接入速率不小于200Mpbs，支持最多并发用户不少于30个；

*8.7 WiFi基站支持MIMO、OFDM等技术，具有丰富的射频控制、移动访问、网络安全、多业务支持等功能，可同时提供多种接入模式（b/g/n）；

*3.8 WiFi基站支持虚拟AP,实现在一个AP实体上派生出多个虚拟AP；

△8.9 WiFi基站提供了丰富的网络安全特性，支持WEP、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK等无线链路认证、加密方式。具有SSID隐藏、接入用户隔离、MAC地址过滤、防ARP攻击、用户带宽限制等多种安全策略。

*8.10使用WIFI主板设备需具备无线电发射设备型号核准证。

9.UPS不间断电源参数及技术要求

*9.1 输入电压：AC 127V或AC 660V；

*9.2 输出电压：与WIFi基站输入电压相匹配；

*9.3 带一台WiFi基站时，放电时间需大于2小时；

*9.4 单体电池最高允许工作温度大于60℃；

*9.5 电源转换效率：在额定输出状态下，效率不低于85%；

*9.6 电源转换时间：不大于100ms；

*9.7电源应具有定期自动放电的功能，电源的工作时间（放电）应符合相关国家或行业标准的规定；

*9.8电源应支持与分站通信功能（需提供完整检验报告）。

10 、投标要求：

*10.1 投标文件必须包括标书要求下的技术方案和设备配置清单、技术白皮书及产品说明书彩页。

*10.2 投标商注册资金不少于5000万人民币以上，具有计算机信息系统集成二级以上资质，财务和经营状况良好，具备履行合同的能力，无不良行为；投标商应提供近三年内大型企事业单位至少3个类似项目的成功案例，并附合同原件或加盖公章的复印件、甲方项目负责人姓名及联系方式。

*10.3 投标商提供的技术偏离表中的技术参数必须与技术白皮书、产品说明书一致，此条款同时作为验收条款。

*10.4 本项目安装范围包含神东煤炭集团锦界煤矿井下设备安装及调试

*10.5 负责对招标方运行人员的技术培训。

第二节备件和工具

1. 所有设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师(设备制造工厂工程师不少于2名）到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3. 中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4. 在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 在系统正常运行后，中标人应确保对用户系统的跟踪档案。有关技术人员至少一月一次前往，进行必要的系统检修及保养工作。

9. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3． 在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第六节 质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后36个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总图及安装基础图

制造标准、国家标准

完整的技术特征及说明书

全部设备图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。

第八节 标准

1. 所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

电子设备:                电子行业标准索引（SJ）

SJ/T 10694-2006	        电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范

SJ 20951-2005	  通用数据加密模块接口要求

SJ 20778-2000		         发与文档编制若货物原产国的国家标准或目前使用的企业标准高于上述标准，同样适用。

本方案建设范围内的活动均遵守国家现行的规范与标准，对我国未制定的规范，则参照相应的国际标准执行。

国家颁布的相关法律、法规、规范；

YD 5032-2004《会议电视系统工程设计规范》；

YD5033-2004《会议电视系统工程验收规范》；

GB/T16858-1997《采用数据链路协议的会议电视远端摄像机控制规程》；

YDN075-1998《中国公众多媒体通信网网络管理规范》；

YDN077-1997《中国公众多媒体通信网技术体制》（暂行规定）。

ITU-T H.221：视听电信业务中的63～1920kbit/s信道的帧结构

ITU-T H.225：基于分组网络的多媒体通信系统呼叫信令与媒体流传输协议

ITU-T H.231：用于2Mbit/s以下数字信道的视听系统多点控制单元

ITU-T H.235：	用于定义媒体流的加密规程

ITU-T H.239：	用于数据应用双流协议的技术标准

ITU-T H.245：	多媒体通信控制协议

ITU-T H.261：关于P X 64kbit/s视听业务的视频编解码器

ITU-T H.263：关于低码率通信的视频编解码协议

ITU-T H.264：关于高压缩比低码率通信的视频编解码协议

ITU-T H.281：会议电视的远端摄像机控制规程

ITU-T H.320：窄带电视电话系统和终端设备

ITU-T H.323：	基于IP包交换网络中多媒体业务的框架协议

2. 设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

3. 防爆电气设备应按中国国家防爆标准或其它中国防爆检验部门认可的标准制造。

4. 上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。