设备购置技术标书审批表

2017年7月10日

| 设备名称 |  | 矿用本安型音箱 | 购置数量 | 64套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  | 1.上湾煤矿升级矿用本安型音箱，覆盖范围主要包括辅运大巷、变电所、水泵房、配电点、排水点、避难硐室、救生舱等。 2. 额定工作电压：直流21V (独立供电)包含与综合分站兼容的配套供电设备； 3. 工作电流：不大于800mA； 4. 物理接口：具备两个以上以太网电口、两个以上以太网光口； 5. 显示屏功能：具备显示屏，可现实终端实时状态及时间（提供实物图） 6. 采用双喇叭，输出功率：10W*2（THD=10%）RMS 7. 响度：1米范围内不低于100dB，失真度：≤10％(1kHz) |  |  |
| 项目提报部门 |  |  |  |  |
| 机电管理部 | 技术办 |  |  |  |
|  | 分管领导 |  |  |  |

设备技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第八节  标准

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用本安型音箱（独立供电配件） | KXY21 | 套 | 64 |  | 用户指定现场 |  |

二、工作环境

1.工作环境

1.1 环境温度：-10℃-60℃；

1.2 平均相对湿度：不大于95%(25℃)；

1.3 大气压力：80kPa-106kPa；

1.4 无显著震动和冲击的地方；

1.5 有煤尘瓦斯爆炸混合物但无破坏绝缘的腐浊性气体场合。

2.使用条件

*2.1 井下设备的防护等级应不低于IP65。

*2.3 投标方所投产品必须能够接入现有上湾煤矿井下一网一站系统。

三、技术参数及要求

1.技术参数

*1.1防爆型式：矿用本质安全型。

*1.2额定工作电压：直流21V (独立供电)。

*1.3工作电流：不大于800mA。

*1.4物理接口：具备两个以上以太网电口、两个以上以太网光口。

*1.5具有接口功能，可以通过以太网光、电口、E1接口、VDSL2总线接口、模拟音频接口。*1.6在不方便使用光缆或电缆传输的情况下可采用DSL电缆传输。

*1.7独立供电电源配件与现有综合分站设备相匹配，保证兼容一致性。

*1.8最大距离：网线方式：不小于50米；光缆方式：不小于20Km；电缆方式：不小于2Km。

*1.9语音清晰度：对讲音箱在85dB（A）的噪声环境下语音清晰度≥70%。

*1.10全键盘功能：可通过键盘拨号任意呼叫其他终端及井上调度台（提供实物图）。

*1.11显示屏功能：具备显示屏，可现实终端实时状态及时间（提供实物图）。

*1.12一键呼叫功能：按键可实现一键呼叫调度台。

*1.13采用左右双喇叭，输出功率：10W*2（THD=10%）RMS。

*1.14响度：1米范围内不低于100dB，失真度：≤10％(1kHz) 。

*1.15频率响应：不超过±6dB（350～3000Hz）。具有消除自激和静噪设计。

*1.16音频位率：8-320Kbps 。

*1.17断电、断网自动重启恢复时间：小于1秒 。

*1.18网络延时：文件播放/实时采播<150ms。

*1.19网络协议：ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、IGMP，支持组播接收音频数据，支持跨网段跨路由配置。

*1.20外接、联动功能:可与安全监控、人员定位系统，调度话机、固定视频、移动视频、手机等实现联动,可以外接LED显示屏，显示文字、图片和应急逃生方向等信息，并进行声音提示和报警。

- 技术性能要求

*2.1紧急报警广播功能：紧急情况下，调度人员可以启动紧急报警广播，在井下各广播站点全线播放紧急报警声和告警语音，为井下工作人员疏散撤离提供必要的声讯信息；同时调度人员的指挥命令也可通过麦克风进行全线广播。

*2.2可将广播室播音员的语音在井下各广播站点全线或分区播放。

*2.3可将音源播放计算机播放的背景音乐、宣传语音，在井下各广播站点全线或分区播放。*2.4可实现，单点、区域、整体广播。

*2.5调度室可通过调度机对井下进行分区或者全区广播。

*2.6任何一台对讲音箱可和井上调度室进行对讲，可对设置的一个区域内所有音箱对讲。

*2.7系统可远程控制所有终端，如：IP地址更改、按键呼叫更改、及音量大小调节。

*2.8具备广播故障自动检测功能，并在广播控制主机上显示广播状态，以便工作人员及时发现处理。

*2.9井下交流停电后, 矿井语音广播系仍可继续工作，工作时间不小于2小时。

*2.10系统支持光缆及以太网组网。

*2.11每台对讲音箱都有独立的IP，方便接入网络，而且可以通过WEB界面进行设置与管理。

*2.12系统可与现在的调度系统、无线通信系统进行对接。可通过调度系统的电话和手机进行广播。（也就是可与现有调度系统联动）

*2.13广播系统支持对广播内容进行录音，有助于对广播内容的严格把控。

*2.14广播系统可以看到所有广播终端的状态（是否在线，是否处于广播状态等）。

*2.15可定时播放，并且可按照不同时长、文件次数来设置。

*2.16可针对任意终端进行拆讲、强插、监听等管理员相关功能。

*2.17终端显示屏可显示时间，并且配合全键盘拨号呼叫任意终端，实现全双工对讲

*2.18系统具有正常工作状态下的常规信息发布功能。

*2.19紧急情况下，系统能通过广播装置向井下人员提供避险引导、安全警告等信息。

*2.20具有广播主机向所有广播设备进行广播和播放功能、且支持两个以上不同区域井下广播设备与地面主机对接、广播主机向特定用户（组）选择播放功能。支持定时广播。

*2.21能实时显示广播设备在线状态，当广播设备出现故障时，显示故障信息。

*2.22实时录音，包括系统主机对井下呼叫、井下广播设备呼叫主机；存储日志60 天以上。

*2.23接口多样，系统接入灵活；支持工业以太网、总线等多种通信方式，可以利用已有工业以太网组网，支持光口和电口。

*2.24实现NO1、NO7、ISDN PRI信令与H.323、SIP信令的转换，同时能完成公用电话交换网的承载通道与IP网之间的媒体流转换。中继网关能在电话网侧支持采用ISDN PRI信令的数字中继E1接口，完成用户呼叫的处理、控制与维护功能。E1接口数量不小于2路。

*2.25由综合分站内电源模块供电。

*2.26音响内须有与综合分站兼容的配套供电设备。

3. 投标及其它要求

*3.1 投标文件必须包括标书要求下的技术方案和设备配置清单、技术白皮书及产品说明书彩页；

*3.2 投标单位必须是设备的生产厂家及授权代理商；

*3.3 投标单位需提供功能参数的完整检验报告。

第二节备件和工具

1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3.中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4.在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3． 在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第六节 质量保证

1. 质保期应为验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总图及安装基础图

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书

全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。

第八节 标准

1. 所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

GB/T 15839-1995《64~1920kbit/s会议电视系统进网技术要求》

YD5032-97《会议电视系统工程设计规范》

ITU-T H.261：关于P X 64kbit/s视听业务的视频编解码器

ITU-T H.263：关于低码率通信的视频编解码

ITU-T H.263+： H.263的增强版

ITU-T H.263++：H.263+的增强版

ITU-T H.264：关于高压缩比通信的视频编解码

ITU-T H.239：关于双视频流传递协议

ITU-T H.221：视听电信业务中的64～1920kbit/s信道的帧结构

ITU-T H.224：利用H.221的LSD/HSD/MLP信道单工应用的实时控制

ITU-T H.225：基于分组网络的多媒体通信系统呼叫信令与媒体流传输协议

ITU-T H.230：视听系统的帧同步控制和指示信号

ITU-T H.231：采用高达 1920 kbit/s 数字通路的视听系统的多点控制单元

ITU-T H.233：视听业务的保密系统

ITU-T H.234：视听业务的密钥管理和鉴别系统

ITU-T H.235：用于任何终端点对点会议和多点会议

ITU-T H.241：终端的扩展视频规程和控制信号

ITU-T H.242：关于建立使用2Mbit/s以下数字信道的视听终端间的通信系统

ITU-T H.243：利用2Mbit/s信道在2～3个以上的视听终端建立通信的方法

ITU-T H.245：多媒体通信控制协议

ITU-T H.246：支持H系列协议的多媒体终端之间的交互

ITU-T H.281：会议电视的远端摄像机控制规程

ITU-T H.283： 远程设备控制逻辑通道传送

ITU-T H.320：窄带电视电话系统和终端设备

ITU-T H.350：专门为使用VoIP视频会议制定的标准

ITU-T H.323：基于不保证Qos的分组网络中多媒体业务的框架协议

ITU-T T.120：视频视听系统用户层数据协议

ITU-T T.140：多媒体应用文本会谈的协议

ITU-T T.460：用于音视频的网络穿越的网络通信协议

IETF  SIP：  IP网络上进行多媒体通信的应用层控制协议

AAC-LC：低复杂度规格高级音频编码

AAC-LD：低延迟规格高级音频编码

HWA-LD：低延迟双声道音频编码

G.722：用于16 KHZ采样率的标准化宽带语音编码算法

G.711：用于8 KHZ采样率的标准化宽带语音编码算法

G.728：电话声音信号编码方式

TCP/IP：传输控制协议/网间协议

FTP：用于在网络上进行文件传输的一套标准协议

DHCP：局域网的网络协议

SNMP：简单网络管理协议

Telnet：是Internet远程登陆服务的标准协议

HTTP：超文本传输协议

HTTPS：安全超文本传输协议

PPPoE：以太网上的点对点协议

RTP：实时传输协议

RTCP：实时传输控制协议

2. 设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

3. 防爆电气设备应按中国国家防爆标准或其它中国防爆检验部门认可的标准制造。

4. 上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。