## 防冻液

设备技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  质量保证

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防冻液 | MFD-35 | 千克 | 40000 | 2017年11月30日 |  | 型号仅供参考 |
| 2 | 技术资料 |  | 套 | 1套/桶 |  |  |  |

分项报价表（参考格式）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防冻液 | 千克 | 40000 |  |  |
|  | 每桶包括： |  |  |  |  |
| 1 | 防冻液 | 千克 | 200 |  |  |

二、工作环境

1.工作环境

最高温度：   +40℃     。

最低温度：-30℃。

年平均气温：  +15℃    。

环境相对湿度：95％。

海拔高度：≤1400m。

2.使用条件

矿用液压支架

三、技术参数及要求

1.技术参数

1.1 液压支架用防冻液参考型号:MFD-35。

1.2外观：产品为透明均一流体。

*1.3 pH值：7.5～9。

*1.4 运动粘度（40℃，mm2/s）：不大于100。

*1.5 闪点（℃）：不低于110。

*1.6 凝点（℃）：不高于-40。

*1.7 热稳定性：油皂析出量体积不大于0.1%（体积比）。

*1.8 密封材料相容性（%）：体积膨胀率0-2。

*1.9 润滑性（PB值）（N）：不低于392。

2.技术性能要求

*2.1 具有良好的防冻性能，满足液压支架在零下35℃以上环境的防冻使用要求。

2.2 在不同的环境中有较强的稳定性，不得分层、析水、产生絮状物或沉淀物。

2.3 应无刺激性气味和不损害人体皮肤，不含有毒物质，并具有不妨碍使用的消泡性和防霉性。

2.4 具有很好的抗磨性能，能很好的保护支架缸体和活塞。

2.5 与液压支架用矿用乳化油或浓缩物有很好的兼容性，不能产生副作用，如：腐蚀、絮状物、沉淀物等。

*2.6投标厂家具有自动化生产线。调和反应釜具有自动加料、自动称重、自动调和搅拌、自动控制调和温度及冷却时间、自动出料等功能。投标厂家需提供车间生产设备或生产线照片，神东有权对投标文件的真实性进行现场核实。

*2.7投标人具备原料和成品的检测仪器和检测技术手段。

*2.8 质保期为2年，满足不低于2年液压支架防冻存储的要求。

3.招标人提出的特别技术要求

3.1 必须对所有技术条款逐条解释并满足使用环境。

3.2 标书中未提及的技术要求必须符合国家的相关要求。

3.3 投标单位供应产品需取得煤矿矿用产品安全标志证书。

3.4 防冻液的包装、运输及贮存按SH0164-1992的规定执行。包装采用铁桶或塑料桶，按照200kg/桶为一个规格。在容器明显部位张贴产品合格证并加施符合AQ1043规定的安全标志标识。

4.所供应的货物将按下列标准（推荐）要求制造和检测

4.1 MT76-2011《液压支架用乳化油、浓缩油及其高含水液压液》

四、需投标人提供的技术参数

1.技术参数及性能

1.1产品规格型号：               。

1.2外观：               。

1.3 pH值：               。

1.4 运动粘度（40℃，mm2/s）：               。

1.5 闪点（℃）：               。

1.6 凝点（℃）：               。

1.7 热稳定性（%）：               。

1.8 振荡稳定性:               。

1.9 密封材料相容性（%）：               。

1.10 润滑性（PB值）（N）：               。

1.11 防锈性：               。

1.12 防腐蚀性：               。

1.13质保期：               。

1.14服务寿命：               。

2.投标人需要特别说明的其他问题。

第二节  质量保证

1.对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2.中标方应有质保期内的服务承诺，无偿更换有问题产品。