| 文化活动中心设备设施采购明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：神华宁煤集团宁东中心区B区员工餐厅文化活动中心设备设施采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称品牌 | 规格型号尺寸 | 单位 | *数量 | 图片 | 技术参数 | 备注 |
| 一 | 健身器材类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 商用跑步机 | 2190*960*1580 （mm） | 台 | 4 |  | 跑台尺寸：580*1570（mm） 净重：198KG 毛重：266KG 最大使用者重量：180KG 颜色：香槟灰闪银 马达峰值：6.0HP 跑带：T2.2mm/2.4免维护跑带 滚筒：100mm 速度范围：1.5-20km/h 仪表显示：卡路里、心率、时间、里程、扬升、速度 马达：AC3.0HP 交流/直流：AC交流 跑板：T25mm 扬升范围：-3~15% 减震系统：全跑台多重减震 屏幕尺寸：红光LED六窗双频显示 扶手：PU扶手/可选配HIPS扶手 |  |
| 2 | 三人站多功能综合训练机 | 2050x1600x2100(mm) | 台 | 1 |  | 主要功能：扩胸、推胸、高拉、低拉、健步、双杠、悬垂举腿、腿部前曲伸、左右摆腰等 一组72KG的配重，防震,性能稳定 作用肌肉： 胸大肌、三角肌、斜方肌、肱二头肌、臂桡肌、肱三头肌、背阔肌、腿部肌群、腿部肌群、臂大肌等。 1组包胶片，每组72KG，包胶配重足重，防震，单双杠与踏步机，扭腰功能结合一起 |  |
| 3 | 二层哑铃架 | 2365*680*885(mm) | 台 | 1 |  | 颜色：黑色 规格：主弯管平椭120*40*t2.0 主要训练功能：放置哑铃 包含包胶哑铃10付 （2.5KG、5KG、7.5KG、10KG、12.5KG、15KG、17.5KG、20KG、22.5KG、25KG） |  |
| 4 | 动感单车 | 19.5英寸LED智能触摸屏 | 台 | 4 |  | 屏幕：19.5英寸LED智能触摸屏 颜色：白色或者黑色 屏幕与传感系统连接方式：有线 软件支持版本：安卓4.4以上、蓝牙4.0 刹车系统：磁控刹车系统，无需接触飞轮，不会产生摩擦，仅依靠磁力改变阻力，零噪音、零损耗，并且安全系数比机械的阻力系统高 阻力系统：无极阻力调节，装置摒弃传统的旋钮式结构，采用扳动式推拉杆设计，可自由切换0-100的阻力值，让运动数据更精准。 传动方式：皮带，传动皮带经过300小时持续高强度疲劳测试不变形、不偏移、不断裂，让骑行顺滑无声。 器材承重：≥150kg 器材重量：≥50kg 采用ISIS铬钼合金至少十键以上的轴心键部件的使用寿命 车架铝合金烤漆车架结合全包裹车身设计：防汗、防锈、防腐蚀，延长使用寿命 脚踏系统：采用了SPD/脚踏传输系统，双系统同时适用于专业山地骑行鞋及普通运动鞋，满足不同专业级别用户的需求。 飞轮：飞轮在保护罩内运行，运动时不会将衣物卷入或伤害到人员； 功率：采用医用级功率采集芯片，实现功率数据采集+/-3%的误差精准度； 智能系统：实时显示卡路里，速度，里程，功率，踏频等数值； 直播：每日均有直播的动感单车课程； 运动记录储存：可记录运动次数，总里程，总时常，卡路里总消耗等均有记录，可查询每周的训练累计数据，更合理的把握整体的运动和理性。 座垫调节方式：秒提式座垫升降结构，单手即能调节座垫高度；车把高度同样可调，清晰的刻度显示让位置更准确 |  |
| 5 | 台球桌 | 2830*1540*850MM | 台 | 2 |  | 精品国优实木框架，自然纹理，时尚永恒。外观设计经典流畅，尊贵而又不显雍容。4MC厚天然白石板，9133台尼，台湾右林胶边，三轨滑到，一字钢库，标准线网，球一幅，球杆四支，短架杆一支，三角框，架杆一个，巧克粉12粒，杆头一盒。 |  |
| 二 | 电子阅览室用品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑 | 一体机 | 台 | 20 |  | 要求使用一体机台式电脑; 处理器：英特尔2.5Ghz以上,正版Windows 10操作系统 /硬盘：1T 7200转硬盘/显示器：21.5寸.机器内置：摄像头、扬声器、麦克风、无线网卡、HDMI、USB3.0；4G DDR4内存;*1920*1080分辨率高清显示器 |  |
| 2 | 塔式服务器 | E5-2603/4G/1T | 套 | 1 |  | 5U塔式服务器;至强E5-2603 v4 1.7GHz ，六核六线程设计，英特尔C610系列；电源：450W。内存：8GB DDR4，内置12个内存插槽，通过组建双路系统可最高支持96GB DDR4扩展；体系结构：最高2133MHZ DDR4 DIMM。存储方面，支持SATA，标配1TB SATA硬盘。支持热插拔，配备有DVD，提供有双端口千兆网卡。支持多种系统：windows server 2008/2012/REDHAT;SUSE LINUX/VMWARE ESX/ESXI; |  |
| 三 | 电子屏音响设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.5室内全彩色显示屏 | 6.6X3.71米 | ㎡ | 28 |  | 屏体净面积：6.6M*3.71M 整屏面积：7.4*3.8（含包边尺寸）屏体厚度：≤60mm 亮度：每平方亮度≥3500cd 最佳视角：140度左右 最大角度：≤170度左右 驱动方式：1/32恒流驱动， 灰度等级：RGB各1024级，校正后16K级 显示颜色： 16.7M色 最佳视距：大于等于1米 换帧频率: 60HZ 刷新频率: 480HZ ¦¦ 200HZ（根据数据扫描板数量不同而定） 视频输入方式： Video及S-video，VGA，DVI 传送距离（控制计算机到显示屏）：超5类网线100m或单模光纤15km；多模光纤传输500M内 平均无故障时间：>10000小时 屏幕寿命：10万小时 连续工作时间：>24小时 平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙<1mm； 色彩均匀性：波长误差小于2.5nm 亮度均匀性：误差小于10% 开关电源：5V/40A中 盲点率：≤万分之一且无连续失控点 图像切换：VGA同步同帧 |  |
| 2 | 投影仪 | 5200流明1080P高清投影仪 | 台 | 2 |  | 投影技术 LCD 技术类型及规格 有效的显示尺寸:0.79"(20.1mm)*3,BrightEra无机液晶板 亮度 5200（流明） 标准分辨率 1024x768 对比度 3000：1 投影规格：： 投影镜头 变焦:手动(约1.5倍),聚焦:手动,镜头位移:手动,纵向:+/- 3.3% 横向:+/-2.5% 投影比例:1.32-1.91 投影画面尺寸 40"to 300"英寸 屏幕宽高比例 4:3/16:9 输入端子 输入A RGB/Y PB PR 输入接口:迷你型 D-sub 15芯(雌头) 输入B RGB 输入接口:迷你型 D-sub 15芯(雌头) 输入C HDMI 输入接口:HDMI 19-芯,支持HDCP S视频输入 S视频输入接口:迷你型DIN-4芯 视频输入 输出端子 输出 监视器输出接口*6*7:迷你型D-sub 15芯(雌头) 控制信号输入/输出 LAN接口:RJ-45,10BASE-T/100BASE-TX 色彩 1677万 调整功能 纵向最大+/-30度;横向最大+/-20度 有效扫描频段 横向:19kHz to 92kHz,纵向:48Hz to 92Hz ：：电气规格：： 电源 AC 100 to 240V,3.6A to 1.4A, 50/60H 功耗 376（W） ：：安规及兼容性：： 计算机兼容性 计算机信号输入:最大显示分辨率UXGA:1600 x1200 面板显示分辨率:1024X768 视频信号方式 视频信号输入:NTSC,PAL,SECAM,480/60i,480/60p,576/50i,576/50p,720/50p,720/60p,1080/50i,1080/60i 菜单语言 23种 ：：配件：： 灯泡 高压汞灯泡280W 灯泡寿命 3000小时(灯泡模式:高)/4000小时(灯泡模式:标准) 标准配件 遥控器:RM-PJ7, 电池(CR2025)(1),电源线(1),D-sub 15芯数据线(1), 镜头盖(1),保修卡(1),使用说明(1),安全手册(1),维修站清单(1) ：：外观参数：： 重量 5.6（kg） 长度 406 x 122.3 x 330.5（mm） 宽度 406（mm） 高度 122.3（mm） |  |
| 3 | 200寸投影幕布 | 200寸高清电动玻纤投影幕布 | 台 | 2 |  | 200寸高清玻纤投影电动幕布 |  |
| 4 | 计算机（控制电脑） |  | 台 | 1 |  | 处理器 第四代智能英特尔® 酷睿™ i3处理器，芯片组 英特尔®H81芯片组 ，标配显示器 21.5英寸HD ，内存 4GB， 硬盘/硬盘类型 1TB /SATA硬盘 ，硬盘转速 7200rpm ，显卡 NVIDIA® GeForce GT620 ，显存 1GB独立显存 |  |
| 四 | 监控系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控监视器 | 46寸 | 台 | 2 |  | 46寸监控监视器 |  |
| 五 | 音响系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全场主扩声音箱 |  | 只 | 2 |  | 可扩展为有源带DSP处理音箱，扩展后有源音箱应具有2通道D类数字功率放大模块，具有多通道DSP处理模块选择，扩展后带DSP处理功率放大模块物理连接以及DSP处理软件应具有以下端口、标识及功能： （一）接线板满足 1. 1个平衡式XLR卡侬音频输入端口、1个平衡式卡侬音频输出端口； 2. 1个RS485/AES/EBU网络输入端口、1个RS485/AES/EBU网络输出端口（可通过1条网线1个RS485/AES/EBU端口同时传输对DSP处理的控制信号和数字音频信号）； 3.1个交流电源输入带锁止端口、1个交流电源输出带锁止端口； （二） 扩展后带DSP处理功率放大模块软件具有以下功能： 1. DSP处理软件带有简体中文、繁体中文、英文3种语言友好操作界面； 2. 可选择2进2出、2进4出、1进3出、4进8出、8进8出处理单元； 3. 选定的DSP处理单元可对输入、输出参数单独细化调节； 4. 输入模式可选择：模拟信号、数字信号、正弦波、粉红噪声、白噪声； 5. DSP有30个用户存档，并可随用户设定任意一个存档为开机档； 6. 软件可切换网络版调节整个扩声系统有源DSP处理音箱，也可切换为单机版对单一音箱进行参数调节； 为保证有源模块的真实性，投标人须提供模块硬件的截图及软件的截图并加盖生产厂家公章。 类型：全音域三路音箱（两分频） 频率响应：40Hz－20KHz(-3dB) 灵敏度：101dB 1.0w/1m 声压级：130dB（连续）.137dB（峰值） 阻抗：4 Ohm 额定功率：1000W 峰值功率：4000W 单元配置：LOW:2×15''（Φ75mm进口音圈） HI:1×1''（Φ44mm进口定制钕磁单元） 分频点：2.0KHz 覆盖角度：90°（H）×60°（V） 产品尺寸：512(宽) ×473(深) ×1134(高) mm 重量：50.5kg 连接插座：2 Neutrik NL4MP 吊挂硬件：M8 Rigging point |  |
| 2 | 辅助扩声音箱 |  | 只 | 8 |  | 为保证设备兼容性与一致性，投标产品必须与主扩音箱同一品牌。 类型：全音域两路音箱（两分频） 频率响应：35Hz-20KHz(-3dB) 灵敏度：99dB 1.0w/1m 声压级：125dB(连续).131dB（峰值） 标称阻抗：8 Ohm 额定功率：350W 峰值功率：1400W 分频点： 2KHz 单元配置：LOW:1×12‘’（Φ65mm音圈） HI:1×1‘’（Φ44mm进口音圈，新材料T铁） 覆盖角度：80°(H)×50°(V) 产品尺寸：378（宽）×363（深）×590（高）mm 重量：20.45kg 连接插座：2 Neutrik NL4MP 吊挂硬件：M8 Rigging point |  |
| 3 | 全场主扩声音箱功率放大器 |  | 台 | 1 |  | 为保证设备兼容性与一致性，投标产品必须与主扩音箱同一品牌 额定输出功率：8Ω立体声1000W×2 额定输出功率：4Ω立体声1500W×2 信噪比:>105dB 输入灵敏度：0.775V、1V 输出电路: AB 类 转换速率：65V/us 总诣波失真（1K Hz PO=1W）:<0.05% 通道分离道(1K Hz 8Ω)：>-60 dB 频率响应范围:20-20kHz, ±0.3dB 阻尼系数(1K Hz 8Ω) :>600 输入阻抗：平衡20K 欧姆，非平衡10K欧姆 输入连接方式(各通道): 母卡侬、LINK公卡侬 输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座, 凤凰端子 电源输出：功放内置6路220V电源时序输出插座，解决其他音频设备供电需求,需提供产品电源输出截图并加盖生产厂家公章 远程控制：功放具有远程控制端口，可与本品牌中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该功放和内置电源时序输出的开关机 保护功能：短路、限幅、直流、过热、过载、软启动 LED及LCD指示：保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯。 LCD显示工作温度、日期、时间、工作电压 面板具有2个日期时间参数设置按钮 冷却：温控变速风扇，穿过散热片，从前至后通风散热 尺寸：485mm×438mm×88mm 净重：22.9kg |  |
| 4 | 辅助扩声音箱功率放大器 |  | 台 | 2 |  | 为保证设备兼容性与一致性，投标产品必须与主扩音箱同一品牌 额定输出功率：8Ω立体声500W×4 额定输出功率：4Ω立体声750W×4 额定输出功率：8Ω桥接1500W×2 信噪比:>105dB 输入灵敏度：0.775V、1V 输出电路: AB 类 转换速率：45V/us 总诣波失真（1K Hz PO=1W）:<0.05% 通道分离道(1K Hz 8Ω)：>-60 dB 频率响应范围:20-20kHz, ±0.3dB 阻尼系数(1K Hz 8Ω) :>400 输入阻抗：平衡20K 欧姆，非平衡10K欧姆 输入连接方式(各通道): 母卡侬、LINK公卡侬 输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座, 凤凰端子 电源输出：功放内置4路220V电源时序输出插座，解决其他音频设备供电需求,需提供产品电源输出截图并加盖生产厂家公章. 远程控制：功放具有远程控制端口，可与音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该功放和内置电源时序输出的开关机 保护功能：短路、限幅、直流、过热、过载、软启动 LED及LCD指示：保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯。 LCD显示工作温度、日期、时间、工作电压 面板具有2个日期时间参数设置按钮 冷却：温控变速风扇，穿过散热片，从前至后通风散热 尺寸：485mm×438mm×88mm 净重：23.91kg |  |
| 5 | 模拟调音台 |  | 台 | 1 |  | 为保证设备兼容性与一致性，投标产品必须与主扩音箱同一品牌 输入：16路线路输入，其中10路单声道输入，4组立体声输入，1组2TR输入 输出：立体声主输出L、R；编组×4；一组MONITOR控制室立体声监听输出；一路立体声监听耳机输出；辅助AUX×3，具有三路辅助发送接口，以及一路立体声辅助返回接口 具备分离开关的录音机输入/输出，将讯号发送到控制室和主混音输出 效果器：内置24BT高精度数字DSP效果 幻象供电：每路带单独48V幻象供电开关 衰减器行程：日本原装ALPS 60mm 高精度衰减器推子 具有脚踏开关输入输出接口 最大电压增益：≥ 60 dB 最大线路增益：≥ 25 dB 额定增益： 线路24 dB 话筒62 dB 等效输入噪声源电动势： ≤ －126 dBu 剩余噪声输出电压： ≤ －82 dBu 频率响应： 20 Hz～20 kHz ± 0.5 dB 总谐波失真： ≤ 0.05 % 通道间串音衰减：≥ 80 dB 通道间增益差： ≤ 0.5 dB 通道间相位差： ≤ 0.1° 输入阻抗： 线路输入:11 KΩ 话筒输入：2.4 KΩ 输入过载电压： 17 dBu 输出源阻抗： ≤ 75 Ω 输出最大电平： 20 dBu 整机功耗： ≤ 20 W 尺寸：520(宽)×445(深)×40(前高)×100(后高)mm 重量：8.32kg |  |
| 6 | 数字音频处理器 |  | 台 | 1 |  | 为保证设备兼容性与一致性，投标产品必须与调音台同一品牌 96kHz采样率、32位SHARC DSP处理器、24-bit AD/DA转换； 2路平衡输入、4路平衡输出； 中、英文双语软件，人性化直观操作界面； 输入处理部分包含增益、静音、LINK、高切、低切、噪声门、 8个参量均衡、相位、延时等处理单元； 输出处理部分包含分频、9个参量均衡、增益、静音、压缩/限幅器、相位、延时、LINK等处理单元； 所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配； 所有输入、输出参量均衡的频点、增益和带宽可调，其中增益步距为0.1dB，类型可选择：Peak（参量均衡）、H-shelf（高架滤波）、L-shelf（低架滤波）、Low cut（低切滤波）、High cut（高切滤波）、llpass1（移相1阶）、llpass2（移相2阶），另外均衡频谱区可直观显示均衡、移相曲线以及设置的参数；需提供生产厂家宣传图册证明其真实有效性,并加盖生产厂家公章. 所有高切、低切滤波器、分频器的类型可选择：Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel，斜率在 -6dB/Oct至-48dB/Oct可选； 所有压缩/限幅器的阀值、比率、启动时间、恢复时间连续可调，噪声门的阀值、启动时间、恢复时间、 保持时间连续可调； 所有输入输出的参数可以连动调节，输入通道和输出通道名称均可修改； 所有延时模块都具有高达682ms的延时时间，步距0.021ms； 任意通道之间参数设置可以自由复制，内置测试信号发生器（包括粉红噪声、白噪声、正弦波信号）； 面板输入输出配有5段高精度电平指示灯，按键指引灯操作，具有密码保护功能； 30个用户预设，1个出厂预设，整机参数和单个预设文件都可以单独储存和调用。PC操作软件一键式联机，使用户的操作更方便快捷； 可以通过USB和RS232端口进行控制，可接受外部第三方设备控制（中控），软件上带有RS-232通讯协议控制代码，通过RS485方式可以实现远程多达255台设备的级联控制。 尺寸：482（宽）×203（深）×43（高）mm 重量：2.3kg |  |
| 7 | 无线鹅颈话筒 （一拖八） |  | 套 | 1 |  | 为保证设备兼容性与一致性，投标产品必须与调音台同一品牌 使用UHF550-980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCK系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。 空阔最大使用范围100米以上，理想空阔使用范围50米 接收器： 载波频率：550-980MHz（可调） 电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz 直流输入电压：DC12.8V 1500mA 消耗功率：13W S/N信噪比：≥105dB T.H.D失真：＜0.5% 频率响应：40Hz-18KHz 发射器： 载波频率：550-980MHz（可调） 发射功率：高功率档：10dBm，低功率档：5dBm 输入音频调制信号选择：MIC IN电容咪输入（内供电）LINE IN音频线路输入 调制方式：FM 最大调制度：±45KHz 高次谐波：低于主波基准60dB以上 使用电池电压：3V（2节AA1.5V碱性电池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池） 连续使用时间：8小时 |  |
| 六 | 弱电机房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网关 | 全千兆企业硬件防火墙 | 台 | 1 |  | - 设备形态：桌面型, 8GE。 - 参考用户数：100~200，2GB内存，含SSL VPN 100用户，支持USB2.0接口,支持USB口4G LTE数据卡; 2Gbps吞吐； - 1.5万新建，40万并发；参考用户数：100~200； 3. 支持USB2.0接口 4. 支持USB接口4GLTE数据卡; - 5. 集传统防火墙、 VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、 URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理。 - 6. 兼具防火墙、VPN、上网行为管理等9大专业防护能力，全面满足安全合规要求； 7. 可识别常见应用，访问控制精度到应用功能，例如：区分微信的文字和语音。应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率 8. 对传输的文件和内容进行识别过滤，可准确识别常见文件的真实类型，如Word、Excel、 PPT、 PDF等，并对敏感内容进行过滤. - 在识别业务应用的基础上，可管理每用户/IP使用的带宽，确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制最大带宽或保障最小带宽、应用的策略路由、修改应用转发优先级等,提供官网截图及官网网址，开标现场验证其真实性 10.可基于用户的访问地址和内容进行审计、溯源 11.支持基于业务的策略路由，在多出口场景下可根据多种负载均衡算法（如带宽比例、链路健康状态等）进行智能选路 12.支持丰富高可靠性的VPN特性，如IPSec VPN、 SSL VPN、 L2TP VPN、 GRE等；提供自研的VPN客户端SecoClient，实现SSL VPN、 L2TP VPN和L2TP over IPSec VPN用户远程接入, 提供官网截图及官网网址，开标现场验证其真实性。 13.可作为代理检测并防御隐藏在SSL加密流量中的威胁，包括入侵防御、防病毒、内容过滤、 URL过滤等应用层防护 14.1.2亿 URL分类库，防止恶意、非法网站的伤害，满足合规要求。支持URL黑白名单，阻止/放行对特定网站的访问； 15.支持多种用户认证方式，包括本地、 RADIUS、 Hwtacacs、 SecureID、 AD、 CA、 LDAP、EndPoint Security等。防火墙支持内置Portal及Portal重定向功能，与 Agile Controller配合可以实现微信认证。提供官网截图及官网网址，开标现场验证其真实性。 16.支持多种安全业务的虚拟化，包括防火墙、入侵防御、反病毒、 VPN等。不同用户可在同一台物理设备上进行隔离的个性化管理 17.识别常见应用，基于应用管理带宽，优先转发关键应用流量； 18.支持策略冲突和冗余检测，发现冗余的和长期未使用策略，有效控制策略规模, 提供官网截图及官网网址，开标现场验证其真实性。 19.可视化多维度报表呈现，支持用户、应用、内容、时间、流量、威胁、 URL等多维度呈现报表。 20.全面支持IPV4/IPV6下的多种路由协议，如RIP、 OSPF、 BGP、 IS-IS、 ACL6等。 21.差异化的用户带宽管理和配额管理，公平使用带宽，关键用户体验更好； |  |
| 2 | 路由器 | 8个FE，2个GE接口 | 台 | 1 |  | - 转发性能≥ 2Mpps，防火墙性能（1500字节）≥800 Mbps，带业务转发性能（IMIX）≥150 Mbps； 2. 固定以太网路由端口：2 * GE+8 * FE（支持切换为WAN口）； - 支持IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN管理，MAC管理，MSTP，SEP等 4. 支持IPv4单播路由：路由策略，静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP 5. 支持IPv6基本功能：IPv6 ND，IPv6 PMTU，IPv6 FIB，IPv6 ACL 6. 支持防火墙安全域；支持802.1x认证、MAC认证、Portal认证等安全机制；提供EVPN，DSVPN，Smart VPN等多种创新的VPN技术 7. 支持IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP 8. 支持IPv6单播路由：路由策略，静态路由，RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+ 9. 支持组播功能: IGMP V1/V2/V3，PIM SM，PIM DM，MSDP 10.支持MPLS：LDP，MPLS L3 VPN，VLL ，PWE3，静态LSP，动态LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR 11.支持IPSec VPN、GRE VPN、DSVPN、A2A VPN 、L2TP VPN、Smart VPN等多种VPN技术； 12.支持QoS：Diffserv模式，MPLS QoS，优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞避免（基于IP优先级/DSCP WRED），拥塞管理（LAN接口：SP/WRR/SP+WRR；WAN 接口：PQ/CBWFQ），MQC（流分类，流行为，流策略），端口三级调度和三级整形（Hierarchical QoS），FR QoS，智能应用控制（SAC），硬件QoS,提供官网截图及网址，开标现场验证其真实性。 13.支持DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，PPPoA server/client，PPPoEoA server/client，NAT，子接口管理 14.支持多种3G制式，并可提供LTE高速接入方案 15.支持无线控制器(AC)功能，可管理多个AP设备，实现有线无线一体化接入 16.内置PBX，SIP服务器，SIP接入网关等语音功能，提供语音会议、语音信箱等增值业务； 提供官网截图及官网网址，开标现场验证其真实性。 17.VRRP，BFD，EFM，接口备份，接口监控组 18. VRRP，BFD，EFM，接口备份，接口监控组 19. 支持上网行为管理、IPS、URL过滤、文件过滤 20. 持SYSLOG、SNMP V1/V2/V3、RMON、Web网管、CWMP功能 21.支持板卡热插拔技术；提供毫秒级故障检测以及链路备份技术； 22.为保证设备兼容性与一致性，投标产品必须与网关同一品牌 ,投标单位须出具生产厂家的授权书和售后服务承诺书原件 |  |
| 3 | UPS电源 | UPS电源1000VA | 台 | 1 |  | 额定容量1000VA 800W AC 110-300V 输入频率范围40-70Hz 输出电压范围AC 200/208/220/230/240V 输出频率范围市电模式50/60±3Hz，电池模式50Hz±0.05%Hz |  |