公告附件

1. 项目概况及招标内容

本项目为准能集团降本增效数字化矿山建设项目的子项目，为满足数字化矿山建设需求，提高黑岱沟和哈尔乌素露天煤矿生产技术部门的工作效率，实现精细化生产管理，降低企业生产成本，为生产技术部门采购满足工作需求的三维矿业软件。

2. 投标人资格要求：详见招标公告要求。

- 投标人符合性审查

- 本次投标要求投标厂家必须进行产品现场演示，将投标厂家现场操作内容作为演示答题记录，并依据此记录进行符合性检查，如存在不符合项，则废标。

- 投标厂家按照到达现场签到次序，通过抽签决定现场演示次序。

- 本次现场演示提供的数据分为两部分，一部分数据随招标书提供，为基础数据；另一部分数据在招标现场提供，为演示题目数据。

- 在招标现场提供的数据及题目采用封闭出题方式，在开标前在准能纪委人员的监督下对出题专家实行封闭出题，并由准能纪委人员封存出题专家的手机、PAD等通讯工具，待题目送达开标现场后再解除封闭。

- 演示题目按照下述规定顺序进行，先演示拉斗铲系统作业设计，然后演示地质建模设计。要求演示所用产品必须为投标产品且为同一厂家产品；演示所用设备为投标方自带的笔记本或台式机，要求：机器配置不超过内存16 GB；7200rpm硬盘或固态硬盘；4GB显卡内存，GeForce GTX 或同级别的独立显卡；64位英特尔或AMD处理器。

- 拉斗铲系统作业设计演示要求

招标方提供数据分两部分：

1、随招标书提供：数据E。

2、评标现场提供：详见各演示步骤。

演示内容分为以下4个步骤：

步骤1、创建抛掷爆破前现状剖面

评标现场提供数据：数据F。

演示内容：利用所提供剖面线创建抛掷爆破前现状剖面，能够体现待抛掷平盘形态、煤层产状、上一幅的排土位置和形态。

步骤2、抛掷爆破后单剖面有效量无效量截面面积计算及演示

评标现场提供数据：数据G。

演示内容：在第一步所创建的现状剖面基础上，以提供的采掘条带线为坡底线，根据自然安息角和最大排土高度，创建排土倒堆的轮廓线。根据待抛掷平盘面积和爆破松散系数，参考提供的抛掷爆破后的爆堆形态，得出爆堆轮廓线。并根据爆堆是否落在排土堆轮廓线以内，将爆堆划分为抛掷爆破有效量和抛掷爆破无效量，并计算抛掷爆破有效量的面积。

步骤3、辅助设备作业设计

评标现场提供数据：数据H。

演示内容：根据拉斗铲扩展平盘标高，演示运用辅助设备形成拉斗铲扩展平盘的过程，根据排土堆轮廓线区分该剖面辅助设备的有效量和无效量截面，查询该处扩展平盘标高。

步骤4、拉斗铲作业设计

演示内容：

1）在上一步基础上展示拉斗铲的倒堆过程，根据排土堆轮廓线区分该剖面拉斗铲有效倒堆量和二次倒堆量；

2）将最终排土堆区分为抛掷爆破有效量、辅助设备有效量、拉斗铲二次倒堆量，其余作业量统一作为拉斗铲一次倒堆量。计算拉斗铲一次倒堆量、拉斗铲二次倒堆量的面积。

- 地质模块功能演示要求1

招标方提供数据分两部分：

1）随招标文件提供：数据A，

2）评标现场提供：数据B，

演示内容：

投标方须利用招标方提供的数据A提前创建好煤层A1-A6共6层煤的顶底板结构模型Ⅰ（无需断层建模）。投标人须使用数据A中的测量数据及数据B中指定的钻孔、断层数据作为数据源进行建模，现场创建A1-A6共6层煤的顶底板结构模型Ⅱ（包含断层建模）。建模范围为数据A提供的拐点坐标范围。

- 地质建模演示要求2

1）随招标文件提供：数据C；

2）评标现场提供：数据D

演示内容：评标现场投标方须以0.3m的容差值实现数据D中所有钻孔孔口坐标与地形图的校验，并导出校验报告。