公告附件：

第一包：浓缩机备件技术要求

1.设备名称及使用条件

1.1 名称、零件号、数量及所属设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浴式回转支撑装置 | F74-4PAG | 1套 | NTA45 | 改造用 |
| 2 | 转笼 | NTA45-13G | 1套 | NTA45 | 改造用 |
| 3 | 稳流筒 | F76-2-3PG | 1套 | NTA45 | 改造用 |

1.2交货日期：合同签订后2个月内到达招标方现场。

1.3工作制度、气候条件及工作环境

每天工作24小时。

年平均温度6.2℃～8.7℃，最高气温达39℃，最低气温为-32.8℃；年降水量为400mm左右，年蒸发量为1824.7～2896.1mm。最大风速为23m/s。海拔高度1200m。该地区的地震等级为7级。

1.4 设备使用情况说明：

NTA45浓缩机在使用过程中，稳流筒部位煤泥水上翻，影响物料沉降，且煤泥水侵蚀浓缩机桥架；现用中心轴承密封性能差，上翻煤泥水溅入中心轴承，造成润滑不良，缩短使用寿命。浓缩机转笼底部刮集锥与底流口间距不合理，经常出现底流口堵塞现象，基于上述情况，需对浓缩机进行改造。

*2.技术要求

2.1 1.1表中所列备件用于NTA45浓缩机改造。

2.2 改造范围：稳流筒、转笼、中心水泥柱上沿部分到入料管在浓缩机的中心位置的下沿以下部分，不包含集电装置。合同签订后一周内，投标方派专业技术人员到招标方现场进行测绘，保证提供的产品满足招标方改造要求。

2.3 轴承托盘改为油浴式回转支撑装置，采用稀油润滑，轴承不得进水、进灰尘，保证提供中心轴承与现有配件通用。

2.4 稳流筒安装在转笼外，稳流筒直径在现有条件下保证稳流效果最佳，并在稳流筒上增加径向分流器，增加稳流筒导流装置，投标方保证改造后浓缩机入料不得上翻、飞溅。

2.5 转笼底端刮集锥结构合理、刮集锥与浓缩池的距离合理，投标方保证改造后沉降物料不堆积、不堵塞浓缩机底流口。

2.6 投标方保证提供配件满足改造要求，改造后不得影响浓缩机处理能力。

3.供货范围

完整的、全新的、质量合格、满足本附件各项技术要求的浓缩机配件，投标方负责将浓缩机配件运输到招标方指定仓库。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浴式回转支撑装置 | F74-4PAG | 1套 |  |
| 2 | 转笼 | NTA45-13G | 1套 |  |
| 3 | 稳流筒 | F76-2-3PG | 1套 |  |

4.资料

投标方必须提供下表所列资料(但不限于此)。

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备改造总装图 | 1套/件 |

5.质量保证

设备质保期一年，质保期从双方验收合格之日算起，在质保期内如出现质量问题，投标方免费维修，更换损坏零部件。

6.配件的安装、调试和验收

6.1 设备安装、改造、调试工作在投标方专家指导下，由招标方完成。

6.2验收

设备安装、改造、调试后，双方按技术附件的要求进行验收。验收合格后，双方签订验收报告。验收不合格，投标方无条件免费进行更换相同规格、数量的合格产品，并承担后续改造工作所发生的全部费用。

7.验收合格后支付采购总费用 90 %款项，质保期满无任何质量问题后支付采购剩余10%款项待质保期满无任何质量问题后支付。

8.技术服务

在设备安装、调试、试运转、考核验收以及质量保证期内，投标方派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事免费的技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证浓缩机能顺利投入使用。

第二包：哈尔乌素选煤厂防爆检修按钮箱招标技术规范书

1.项目简述

哈尔乌素选煤厂计划采购防爆按钮箱 1项，用于2018哈尔乌素选煤厂生产专项计划的安技措项目，投标方需提供全新的符合使用要求的42套防爆按钮箱。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于哈尔乌素选煤厂2018年生产专项计划安技措项目第33项——防爆按钮箱更换的材料的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

*2.3要求投标方对本项目招标技术文件逐条响应，逐条逐项报出有无偏离。若投标方完全复制招标技术要求，没有逐条逐项响应或标明投标方投标产品的技术特点、规格、参数等，则招标方认为投标方投标文件无效。

*3.投标方资质要求：详见招标公告

4.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。

5.工作环境

标的物在哈尔乌素选煤厂洗选车间潮湿、粉尘污染环境下使用。

- 技术要求

*6.1材料名称和数量

| 序号 | 名称 | 型号 规格 | 单位 | 数量 | 参数（每台） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 箱体尺寸（厘米） | 喇叭嘴 水量 | 按钮及指示灯 |  |
| 1 | 防爆按钮箱 | 投标方报出 | 台 | 6 | 40*30*25 | 1个ф59 1个ф41 1个ф33 7个ф26 | 启动1个 急停1个 |  |
|  |  | 投标方报出 | 台 | 7 |  | 4个ф26 | 转换开关2个 |  |
|  |  | 投标方报出 | 台 | 1 |  | 4个ф26 | 正转1个 反转1个 急停1个 |  |
|  |  | 投标方报出 | 台 | 4 |  | 1个ф41 5个ф26 | 正转3个 反转2个 急停2个 |  |
|  |  | 投标方报出 | 台 | 1 |  | 1个ф59 2个ф33 7个ф26 | 启动1个 急停1个 |  |
|  |  | 投标方报出 | 台 | 3 |  | 2个ф41 4个ф26 | 正转2个 反转2个 急停2个 |  |
|  |  | 投标方报出 | 台 | 4 |  | 2个ф41 6个ф26 | 正转3个 反转2个 急停3个 |  |
|  |  | 投标方报出 | 台 | 4 |  | 3个ф26 | 启动1个 急停1个 |  |
|  |  | 投标方报出 | 台 | 10 |  | 3个ф41 7个ф26 | 正转3个反转3个 急停3个 |  |
|  |  | 投标方报出 | 台 | 2 |  | 1个ф41 8个ф26 | 启动2个 急停2个 |  |

6.2出卖方所提供的防爆控制箱须符合《爆炸性环境用防爆电气设备》（GB3836.1）的规定，每批次均有出厂检测合格证明，包装有生产厂名、产品名称、等级、批号、净重、生产时间等字样。

6.3投标方对防爆箱的结构原理、性能及参数（但不限于此）进行详细描述，并说明各部件在正常作业条件下的使用寿命。

在上述结构性能描述中，要说明各组成部分的构成、制造厂家、规格、数量、功能、重量及工作原理，与市场同类产品相比有何改进，在制造过程中应用了什么新技术。

*6.4技术要求

6.4.1防爆箱防护等级达到IP65，防爆等级ExdII，防爆合格证号，许可证号有效，外壳采用304不锈钢密封焊接而成，厚度不低于5mm，防爆结合面切割时采用冷切割（等离子切割），接口焊接采用二氧化氮保护焊，防止结合面变形，所有接口处必须完全焊接，箱体表面采用拉丝工艺处理。

6.4.2固定防爆结合面螺栓压紧后必须穿出背部1-2扣。

6.4.3防爆箱引线装置、螺栓、喇叭嘴、弹垫、平垫都采用不锈钢制品，橡胶圈采用弹性可分层熟橡胶或更好的产品。

6.4.4防爆按钮箱引线装置（喇叭嘴）压紧后必须余3扣以上，且拧入部分不低于6扣。

6.4.5产品铭牌采用不锈钢制品，用铆钉固定。

6.4.6防爆按钮箱“EX”及“严禁带电开盖”采用激光直接雕刻或铸造在盖板上并喷红漆，为永久性标志。

6.4.7防爆、防水防尘按钮箱箱体内外应提供专用的接地端子或接地处，接地端子应是螺栓式，接地处应有明显的接地符号“┻”或“接地”字样。

6.4.8为了防止防爆按钮的损坏，按钮需配带硅胶按钮护套或加装防水防尘罩，按钮处粘贴标识牌，柜门内外分别粘贴设备名称标识牌，箱体螺栓为8mm不锈钢内六角螺栓。

6.4.9 箱内所有元器件采用施耐德、ABB、西门子产品。

6.4.10防爆箱具有必要数量的安装固定地脚，用于将其可靠地固定于支撑或墙面上。

6.4.11 元件配置见所附图纸，其余参数见供货一览表。

6.4.12投标方投标前必须到使用现场实地测绘，核实控制箱及元器件的种类、数量、安装尺寸等情况，保证控制箱内元器件配置合理、有序，操作简单、方便，并且绘制经招标方认可的元器件布置图、接线图、控制原理图等；投标方保证提供的防爆按钮箱能够满足招标方现场使用要求。

6.4.13技术要求与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

6.4.14招标方提供的图纸仅供参考，投标方需现场实地测绘及设计，经招标方认可后方可制作。

6.5一般性技术要求

6.5.1标牌

设备必须装有铭牌，铭牌应标有设备的技术规格参数。配套厂的总成件铭牌要完好保留，便于察看。

6.5.2安全装置

设备危险区域设有明显标志，符合中国国家有关煤矿安全规程的规定。

*7.供货范围

投标方提供满足人身安全和劳动保护条件的、完整的、全新的、符合制造标准的、满足本技术要求的不锈钢防爆按钮箱42台（包括但不局限第一节货物需求一览表中所列货物），供货前投标方提供样品由招标方确认方可发货生产。其中包括防爆箱内的控制系统及其连接电缆和所有电气元器件、以及安装调试设备所必需的全部零件和材料（如连接件、焊接材料、油漆、电气安装材料等），技术要求没有要求的执行最新中国国标或国际标准要求高的标准，未明确配置以投标方与招标方审核确认供货图内容为准进行供货；投标方负责将标的物运输到招标方指定地点。

*8.技术资料及交货时间

8.1投标人必须提供下表所列中文技术资料（但不限于此），并按下表要求时间交货，下表中未要求的资料交货时间请投标人报出。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明书 | 4套 | 随设备 |
| 2 | 合格证书 | 1套 | 随设备 |
| 3 | 箱体上、内仪表的检验报告、合格证 | 各1套 | 随设备 |

8.2说明书中附第三节所要求论述的内容，详尽说明防爆箱的使用方法、维护注意事项；说明书中附配件目录，详列可拆分零件，零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息；说明书中附防爆箱结构图，能清晰表达内部组成、结构，标明外形尺寸及安装尺寸，说明书中附与控制箱元件布置相符的元件配置表、电气原理图、接线图。

8.3投标人必须交付完整的、与提供设备相符的、被招标人认可的技术资料和图纸，出于培训目的，招标人有权额外复制投标人提供的技术资料和图纸。

8.4上述技术资料一并提供2套电子版（分别存储于U盘内）。

*9.质量保证

质量保证期限为12个月或设备到达招标方现场后18个月，先到为准，质保期从设备验收合格双方签字后开始算起。

*10.考核、验收、结算方式

10.1到货后，招标方对防爆按钮箱质量进行考核验收。

10.2考核验收是按照技术要求，对防爆箱所具有的各项功能进行检验，即对每个具有独立功能的功能单元进行验收。现场安装、调试中，若发现功能缺失，以及零部件有厂家、型号不符、短缺、以次充好等与投标技术文件不符，影响设备性能，视为不合格。

10.3验收包括（但不限于）以下项目

防爆箱外形尺寸

防爆箱安装尺寸

外观检查

材质、箱壁厚度

箱内元器件规格、数量、生产商

控制箱元件布置（与电气原理图是否相符）

电缆锁头规格数量

门锁

防水防尘功能

防护等级

10.4若防爆箱不合格，投标方无偿更换，在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续运行。

10.5验收标准为合同规定的要求、行业标准及第九节所附内容以及国际标准和双方认可的其它标准。

10.6 合同有效期及结算方式

合同有效期为自合同签订之日起12个月，在合同有效期截止或总量使用完毕，合同自然终止（以先到为准）。

供货：按照招标方需求一次性供货。

结算：验收合格后，结算合同总额的90%，剩余10%作为质保金，质保期过后，投标方所提供货物如无质量问题，质保金方可结算。

*11.售后支持

要求投标方在使用前在招标方现场进行培训、指导，并根据招标方要求不定期对产品使用效果进行跟踪，发现不足，及时采取补救措施，严格保证招标要求的各项技术指标。

第三包：SS4电力机车受电弓上转轴等配件购置招标技术规范书

1.项目简述

1.1本技术规范的使用范围，适用于大准铁路公司机务段电力机车配件购置的订货招标。

1.2大准铁路公司机务段根据实际需求情况，需购置受电弓上转轴、波纹管、超五类非屏蔽网线、弹簧盒、电容等38项配件项目。

1.3中标方在中标后应到大准铁路机务段对本次38项配件进行现场复核，否则，一切后果均由中标方承担。

1.4中标方在中标后对38项配件技术要求不全面的应给予段方补充全面，并且作为配件验收的一项指标。

1.5本项目包含材料、运输、装卸、税金等一切费用。

2.项目资质要求：详见招标公告要求

3.购置各配件综合要求

本次购置配件必须满足气候条件：年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达55℃，最低气温为-40℃，属大陆性气候，尘、沙、雨、雪等工况作业区正常运行。工作环境：购置机车配件可在尘、沙、雨、雪等工况作业区正常运行。

3.1、波纹管

※技术要求

- 型号：83×48×240mm

（2）用途：高压连接器\TLG1

（3）数量：30个

3.2、超五类非屏蔽网线

※技术要求：

（1）型号：AMP

（2）用途：SS4B电力机车

（3）数量：1830米

3.3、弹簧盒

※技术要求

- 图号、规格：276003180011;左

（2）用途：受电弓\TSG3

（3）数量：100套

3.4、电容

※技术要求

- 型号：BKMJ0.525-138.6μf

（2）用途：低压柜\SS4

（3）数量：30个

3.5、辅助触头盒

※技术要求：

- 型号：KS14-30-00-00

（2）用途：司机控制器\TKS14A

（3）数量：200个

3.6、管卡子

※技术要求：

（1）型号：15mm

- 用途：电力机车\SS4

- 数量：100个

3.7、管卡子

※技术要求：

- 型号：25mm

（2）用途：电力机车\SS4

（3）数量：100个

3.8、管卡子

※技术要求：

- 型号：30mm

（2）用途：电力机车\SS4

（3）数量：100个

3.9、回流单向阀

※技术要求：

- 型号：BD-PJ

（2）用途：空气压缩机\标顶

（3）数量：20个

3.10、脚踏开关

※技术要求

（1）型号：TZJ1-1

（2）用途：电力机车\SS4

（3）数量：10套

3.11、可视回油单向阀

※技术要求

- 图号、型号：BD-PJ-12

（2）用途：空气压缩机\标顶

（3）数量：30个

3.12、控制线接线盒

※技术要求

（1）型号：BD-PJ-19

（2）用途：空气压缩机\标顶

（3）数量：5个

3.13、轮喷连接风管

※技术要求：

- 型号：HB-2/1m

- 用途：电力机车\SS4

- 数量：300个

3.14、排风阀组成

※技术要求：

（1）型号：MSP216-15-00

（2）用途：中继阀\YPJ-91

（3）数量：50个

3.15、平均管

※技术要求：

（1）型号：PYM153-140

（2）用途：电力机车\SS4

（3）数量：50根

3.16、屏幕高压板

※技术要求：

（1）用途：监控显示器\TYX-I

（2）数量：18块

3.17、琴键开关

※技术要求：

（1）型号：自复

（2）用途：按键开关组\TKZ

（3）数量：100个

3.18、沙管吊杆

※技术要求：

（1）型号：右

（2）用途：电力机车\SS4

（3）数量：50个

3.19、沙管吊杆

※技术要求：

- 型号：左

（2）用途：电力机车\SS4

（3）数量：50个

3.20、沙管卡子

※技术要求：

（1）用途：机车沙箱\322106000041

（2）数量：200个

3.21、数字量入出A插件

※技术要求：

- 型号：ZS202A-104-00

（2）用途：微机柜\SS4B

（3）数量：4块

3.22、制动缸连接软管

※技术要求：

- 型号、规格：TFJ02/DG20

（2）用途：电力机车\SS4

（3）数量：50根

3.23、中间铰链座

※技术要求：

- 型号、规格：276003120000

- 用途：受电弓\TSG3

（2）数量：10个

3.24、转换开关

※技术要求：

（1）型号：GN20-S04-U;2位2联

（2）用途：低压柜\SS4

（3）数量：30个

3.25、转换开关

※技术要求：

（1）型号：GN20-S02-U;3位2联

（2）用途：低压柜\SS4

（3）数量：30个

3.26、PA管

※技术要求：

（1）规格：φ8mm\1.0MPa

（2）材质：PVC\GB

（3）数量：600米

3.27、主机配线

※技术要求：

（1）型号：LKJ2000-A/F;22m

（2）用途：机车监控装置\LKJ2000

（3）数量：5件

3.28、弹簧盒

※技术要求：

- 型号、规格：TSG3

- 用途：右

- 数量：100件

3.29、接触元件

※技术要求：

- 型号：TKS

- 用途：电控接触器\TCK7F-600/1500

- 数量：300件

3.30、监控芯片

※技术要求：

- 型号、规格：M27C4001

- 数量：400件

3.31、受电弓上转轴

※技术要求：

（1）型号：TSG3-630/25

（2）用途：受电弓\TSG3

（3）数量：60件

3.32、机车砂管胶头

※技术要求：

（1）型号：SS4B-00400020

（2）用途：电力机车\SS4B

（3）数量：200件

3.33、机箱

※技术要求：

（1）型号：TJJ-I

（2）用途：饮酒检测仪\TJJ-I

（3）数量：2件

3.34、高压板

※技术要求：

（1）型号：HJ387-380F00

（2）用途：监控装置\LKJ2000

（3）数量：18件

3.35、主机通讯板

※技术要求：

（1）型号：HK022-200000

（2）用途：视频监控及防火装置\HSJ12

（3）数量：5件

3.36、速度信号发生器配线

※技术要求：

（1）型号：TSF-ⅡA

（2）用途：监控装置\LKJ2000

（3）数量：1套

3.37、警示模块

※技术要求：

（1）型号：HYJ01-01

（2）用途：视频监控及防火装置\HSJ12

（3）数量：5件

3.38、车载补光灯

※技术要求：

（1）型号：HKGFA-01/0

（2）用途：视频监控及防火装置\HSJ12

（3）数量：5件

4. 质量保证期内中标人必须保证所提供配件，在出现质量问题2小时内响应，24小时内免费负责更换。

5.考核验收

5.1到货后，双方对38项配件进行验收所交配件按照中国神华运【2017】33号：关于印发《中国神华能源公司铁路机车车辆监造管理办法（试行）》的通知进行验收，无任何质量问题，招标方出具验收合格报告。

5.2对技术改造中所需配件应按照大准铁路公司机务段出具运行报告为准。

6.质量保证

卖方在投标书中应说明各配件的质量保证期不能低于一年

7.工期、交货要求

*7.1 合同签订后2个月内到货，详见表一。

*7.2交货地点：神华准能公司大准铁路公司机务段。

8.付款方式

验收合格后付合同总价款的90%，质保期满后结算剩余的10%。付款方根据资金周转情况部分或全部以银行承兑汇票方式结算。

表一：供货范围、规格型号、数量一览表

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波纹管\83×48×240mm\高压连接器\TLG1 | 个 | 30 |  |
| 2 | 超五类非屏蔽网线\AMP | 米 | 1830 |  |
| 3 | 弹簧盒\276003180011;左\受电弓\TSG3 | 套 | 100 |  |
| 4 | 电容\BKMJ0.525-138.6μf\低压柜\SS4 | 个 | 30 |  |
| 5 | 辅助触头盒\KS14-30-00-00\司机控制器\TKS14A | 个 | 200 |  |
| 6 | 管卡子\15mm\电力机车\SS4 | 个 | 100 |  |
| 7 | 管卡子\25mm\电力机车\SS4 | 个 | 100 |  |
| 8 | 管卡子\30mm\电力机车\SS4 | 个 | 100 |  |
| 9 | 回流单向阀\BD-PJ\空气压缩机\标顶 | 个 | 20 |  |
| 10 | 脚踏开关\TZJ1-1\电力机车\SS4 | 套 | 10 |  |
| 11 | 可视回油单向阀\BD-PJ-12\空气压缩机\标顶 | 个 | 30 |  |
| 12 | 控制线接线盒\BD-PJ-19\空气压缩机\标顶 | 个 | 5 |  |
| 13 | 轮喷连接风管\HB-2/1m\电力机车\SS4 | 个 | 300 |  |
| 14 | 排风阀组成\MSP216-15-00\中继阀\YPJ-91 | 个 | 50 |  |
| 15 | 平均管\PYM153-140\电力机车\SS4 | 根 | 50 |  |
| 16 | 屏幕高压板\监控显示器\TYX-I | 块 | 18 |  |
| 17 | 琴键开关\自复\按键开关组\TKZ | 个 | 100 |  |
| 18 | 沙管吊杆\右\电力机车\SS4 | 个 | 50 |  |
| 19 | 沙管吊杆\左\电力机车\SS4 | 个 | 50 |  |
| 20 | 沙管卡子\机车沙箱\322106000041 | 个 | 200 |  |
| 21 | 数字量入出A插件\ZS202A-104-00\微机柜\SS4B | 块 | 4 |  |
| 22 | 制动缸连接软管\TFJ02/DG20\电力机车\SS4 | 根 | 50 |  |
| 23 | 中间铰链座\276003120000\受电弓\TSG3 | 个 | 10 |  |
| 24 | 转换开关\GN20-S04-U;2位2联\低压柜\SS4 | 个 | 30 |  |
| 25 | 转换开关\GN20-S02-U;3位2联\低压柜\SS4 | 个 | 30 |  |
| 26 | PA管\φ8mm\1.0MPa\PVC\GB | 米 | 600 |  |
| 27 | 主机配线\LKJ2000-A/F;22m\机车监控装置\LKJ2000 | 件 | 5 |  |
| 28 | 弹簧盒\右\受电弓\TSG3 | 件 | 100 |  |
| 29 | 接触元件\TKS\电控接触器\TCK7F-600/1500 | 件 | 300 |  |
| 30 | 监控芯片\M27C4001 | 件 | 400 |  |
| 31 | 受电弓上转轴\TSG3-630/25\受电弓\TSG3 | 件 | 60 |  |
| 32 | 机车砂管胶头\SS4B-00400020\电力机车\SS4B | 件 | 200 |  |
| 33 | 机箱\TJJ-I\饮酒检测仪\TJJ-I | 件 | 2 |  |
| 34 | 高压板\HJ387-380F00\监控装置\LKJ2000 | 件 | 18 |  |
| 35 | 主机通讯板\HK022-200000\视频监控及防火装置\HSJ12 | 件 | 5 | 现场落实 |
| 36 | 速度信号发生器配线\TSF-ⅡA\监控装置\LKJ2000 | 套 | 1 |  |
| 37 | 警示模块\HYJ01-01\视频监控及防火装置\HSJ12 | 件 | 5 | 现场落实 |
| 38 | 车载补光灯\HKGFA-01/0\视频监控及防火装置\HSJ12 | 件 | 5 | 现场落实 |

第四包：WK-35电铲绷绳

1.项目简述

我公司计划购置WK-35电铲绷绳4根，配件图号K1818.03.05.00，投标方需测绘、设计、制造WK-35电铲绷绳。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于设备维修中心WK-35电铲绷绳的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

3.投标人资质要求：详见公告

4.气候条件及工作环境

气候性质属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大，设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。环境温度为-34℃～+39.4℃，平均温度为5.3～7.6℃，海拔高度1100～1310m，年降水量231～459.5mm，最大降水量为37mm，最大降雪深度150mm，最大冻结深度1490mm，年蒸发量：1824.7～2896.1mm。 工作制度：每天3班，每班8小时。

*5.技术要求

绷绳必须满足太原重工制造的WK-35挖掘机机械设计图纸，图号为：K1818.03.05.00的设计技术要求。

5.1绷绳必须满足太原重工制造的WK—35挖掘机设计要求。

5.2绷绳结构采用浇铸开式索具，浇铸后索头的最小破断拉力及公称强度必须大于或等于钢丝绳的最小破断拉力及公称强度，索头应圆滑过渡，减小应力集中。

5.3钢丝绳采用ASTM A-586标准（平行捻与螺旋捻镀锌钢绞线）的A级镀锌钢丝绳，钢丝绳直径为88.9㎜，结构为钢芯1×233,最小破断拉力6570KN，钢丝强度级别1520MPa；或采用1×229-94mm,钢丝强度级别1570MPa，同右捻向，最小破断拉力7100KN。

5.4索头带有销轴、垫圈、开口销等组件，其外形尺寸必须满足太重集团公司制造的WK—35挖掘机的设计要求，销轴必须满足绷绳强度要求。

5.5绷绳应进行预拉伸，承受的载荷为钢丝绳破断强度的40％。

5.6单根绷绳的长度公差不得大于5㎜，一组四根绷绳的长度偏差不得大于3㎜。

5.7按照GB9444—88《铸钢件磁粉探伤及质量评级方法》标准，对绷绳的每个铸件进行100％表面探伤检查，满足其Ⅰ级磁粉探伤要求，并提供探伤报告。

5.8按照JB/T5000.14—98《铸钢件无损探伤》：“超声波探伤及其质量等级”标准，对每个索节耳板进行超声波探伤检查，达到其Ⅱ级标准要求，并提供探伤报告。

5.9具有绷绳制造出厂的合格证。

6.工期、交货要求

*6.1 货物于合同签订后2个月内到货。详见表一。

6.2交货地点：哈尔乌素供应站总库。

表一：供货范围、规格型号、供货时间、供货地点一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WK-35绷绳 | K1818.03.05.00 | 根 | 12 | 合同签订后2个月内 | 哈尔乌素供应站总库 |  |

7.考核验收

绷绳到货后，按照本招标文件技术要求进行验收，验收合格后进入质保期。

*8.质量保证

质量保证期限为2.5年或完成1500万m³岩石或设备运行1万小时，日期从安装使用之日算起。质量保证期内由于其质量原因，绷绳出现外层断丝数超过外层总丝数的30%，视为不合格产品，应进行索赔。

9.结算方式

验收合格后付合同总价款的90%，一年后结算剩余的10%，但质保期仍按照招标技术文件第7、8款要求执行。付款方根据资金周转情况部分或全部以银行承兑汇票方式结算。

第五包：黑矿选煤厂电器

1.项目简述

我公司计划采购  黑选等单位电器类56项，用于 黑矿选煤厂等单位设备的日常维护。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用材料使用 单位的项目材料的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

*2.3要求投标方对本项目招标技术文件逐条响应，逐条逐项报出有无偏离。若投标方完全复制招标技术附件，没有逐条逐项响应或标明投标方投标产品的技

术特点、规格、参数等，则招标方认为投标方投标文件无效。

3.投标人资质要求：详见招标公告。

4.技术要求

4.1材料名称和数量

| 序号 | 计划编号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 内部注释 | 申请部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002692208 | 10109147 | 熔断器\170M6812\690V\800A | 个 | 15 |  | 选煤厂 |
| 2 | 1002692208 | 10163562 | 保险管\R014 8×31.5mm 8A | 个 | 50 |  | 选煤厂 |
| 3 | 1002692208 | 10213402 | 电阻器\RX20-50W-24\24Ω\50W | 个 | 15 | 与过电压保护器一起使用GS-6kv | 选煤厂 |
| 4 | 1002692208 | 10716739 | 圆筒形帽熔断器\RT14/RT18 10×38\380V\4A | 个 | 21 |  | 选煤厂 |
| 5 | 1002692208 | 10765097 | 熔断器\3NA3 836-2C\500V\160A | 个 | 6 |  | 选煤厂 |
| 6 | 1002692208 | 10767945 | 电源\4NIC-K120\DC24V\AC220V\5A | 台 | 15 | 输入AC220V，输出24V 5A | 选煤厂 |
| 7 | 1002692208 | 10792749 | 通讯模块\1747-L541-OS401\带式输送机\YOSH-2785\国产 | 件 | 1 |  | 选煤厂 |
| 8 | 1002692208 | 10793802 | 信号继电器\IDEC RJ2S-CL\AC220V | 只 | 20 |  | 选煤厂 |
| 9 | 1002692208 | 10833471 | 高压熔断器\WFNDJ-7.2/125A\7.2kV\50kA\固定式 | 个 | 20 |  | 选煤厂 |
| 10 | 1002721888 | 10938564 | 接近传感器\XS630B1MAL2\施耐德 | 个 | 30 |  | 选煤厂 |
| 11 | 1002692207 | 11001632 | 变频电机风机\G-200A | 台 | 1 |  | 选煤厂 |
| 12 | 1002692208 | 11052526 | 保险\220V 2A | 件 | 100 |  | 选煤厂 |
| 13 | 1002721888 | 11159589 | 玻璃管保险\φ5x20 1A 250V | 件 | 100 |  | 选煤厂 |
| 14 | 1002692208 | 11163992 | 40 点模块端子条\140XTS00200\施耐德 | 件 | 5 |  | 选煤厂 |
| 15 | 1002721888 | 11355540 | 防爆配电箱\BXM 500×600×200mm 不锈钢\380V\50A | 个 | 10 | 现场测绘 | 选煤厂 |
| 16 | 1002692208 | 11398900 | 步进电动机\110BYG550C-8\80-150V\2.5A\B\IP65 | 台 | 1 |  | 选煤厂 |
| 17 | 1002692208 | 11471910 | 断路器\DZ47-60D\AC250V\3A\1P | 个 | 20 |  | 选煤厂 |
| 18 | 1002692208 | 11485494 | 称重传感器\GZD200\盛塞尔 | 件 | 6 |  | 选煤厂 |
| 19 | 1002692208 | 11509432 | 数字量输入输出模块\G881002201\国人正方 | 件 | 20 |  | 选煤厂 |
| 20 | 1002692208 | 11511232 | 隔离变压器\JBK3Z-800VA-II\0.8kVA\380V\AC220V | 台 | 2 |  | 选煤厂 |
| 21 | 1002692208 | 11546727 | 光电开关\E3JM-10DM4-10L\IP65 | 个 | 2 | 欧姆龙 | 选煤厂 |
| 22 | 1002692208 | 11602326 | 经纬度路灯控制器\HBQ-A | 件 | 20 |  | 选煤厂 |
| 23 | 1002692207 | 11653655 | 温度继电器\C510.03-K\380V\国产 | 只 | 3 |  | 选煤厂 |
| 24 | 1002692207 | 11843639 | 堵料开关\ELD101-1 AC30V 2A\IP66 | 个 | 10 |  | 选煤厂 |
| 25 | 1002692207 | 11845996 | 断路器\3VE22\380V\32A\3P\国产 | 个 | 5 | ABB | 选煤厂 |
| 26 | 1002721888 | 11902085 | 熔断器\OFAFCI\500V\200A | 个 | 3 |  | 选煤厂 |
| 27 | 1002721888 | 11902086 | 熔断器\3NA3 372\500V\630A | 个 | 6 |  | 选煤厂 |
| 28 | 1002721888 | 11902087 | 熔断器\OFC000\500V\40A | 个 | 15 |  | 选煤厂 |
| 29 | 1002721888 | 11902088 | 熔断器\OFAFC3\500V\630A | 个 | 6 |  | 选煤厂 |
| 30 | 1002721888 | 11902089 | 熔断器\F8L\AC250V\8A | 个 | 20 |  | 选煤厂 |
| 31 | 1002721888 | 11904532 | 熔断器\OFAFCOO\500V\160A | 个 | 3 |  | 选煤厂 |
| 32 | 1002721888 | 11904785 | UPS电源\SAT8 BJDUPS6KH\5kVA\AC220V\AC220V | 台 | 1 | 斯奥特 | 选煤厂 |
| 33 | 1002697977 | 10112105 | 山特UPS电源\C1K\1kVA\220V\220V | 台 | 2 |  | 生产服务中心 |
| 34 | 1002697977 | 11033509 | UPS电源\C3KS\3kVA\AC115-300V\AC220(1±2%)V | 套 | 1 |  | 生产服务中心 |
| 35 | 1002702572 | 10967732 | 中间继电器\DRM270024L\DC24V\5A | 只 | 50 | 魏德米勒 | 矸电公司 |
| 36 | 1002702572 | 10986923 | 船型开关\RK1-01\IP20 | 个 | 10 | 宁波万事达， 2*1N 4脚 黑红带灯 16A 250V | 矸电公司 |
| 37 | 1002704675 | 11860929 | 电动机\110TDY060\110W\AC220V\0.56A\60r/min | 台 | 2 | 苏州威尔克电讯电机制造有限公司 | 矸电公司 |
| 38 | 1002704675 | 11864106 | 照明箱\NXM2 AC220/380V 32A | 面 | 3 | 正泰集团成套设备 | 矸电公司 |
| 39 | 1002702573 | 11885641 | 接线端子排\TB-1506L\600V\铜\3mm\6 | 个 | 200 |  | 矸电公司 |
| 40 | 1002702572 | 11886183 | 微动开关\07-2511-1130/02\IP66 | 个 | 3 | BARTEC 博太科 | 矸电公司 |
| 41 | 1002621106 | 10637926 | 智能型数字万用表\UT71C 优利德UNI-T | 块 | 2 |  | 公用事业公司 |
| 42 | 1002622870 | 10648237 | 断路保护器\PKZMC-1 | 个 | 30 | PKZMC-6.3 进10个; PKZMC-10 进10个;PKZMC-16 进10个 | 公用事业公司 |
| 43 | 1002622870 | 10711141 | 断路器\DZ47-60\380V\40A\3P | 个 | 10 |  | 公用事业公司 |
| 44 | 1002620004 | 10725143 | 不锈钢照明配电箱\500×400×180mm | 件 | 10 |  | 公用事业公司 |
| 45 | 1002622870 | 10753879 | 断路器\DZ47-60\380V\16A\3P | 个 | 10 |  | 公用事业公司 |
| 46 | 1002622870 | 10754428 | 断路器\S2X80\380V\40A\3P | 个 | 10 |  | 公用事业公司 |
| 47 | 1002622870 | 10754429 | 断路器\S2X80\380V\50A\3P | 个 | 10 |  | 公用事业公司 |
| 48 | 1002711171 | 10812896 | 断路器\DZ47-63\AC220V\60A\2P | 个 | 20 |  | 公用事业公司 |
| 49 | 1002621106 | 11157762 | 温度控制仪\CH6/A-H(S)RTB1\无防爆等级\国产 | 台 | 5 |  | 公用事业公司 |
| 50 | 1002620004 | 11384460 | 低压并联电容器\BSMJ0.69-30-3\690V\30kvar | 只 | 4 |  | 公用事业公司 |
| 51 | 1002620004 | 11394717 | 液位传感器\KY18 4-20mA DC24V 0-20m | 个 | 3 |  | 公用事业公司 |
| 52 | 1001993579 | 11408142 | 电烙铁\LA101311\国产 | 把 | 1 |  | 信息中心 |
| 53 | 1002622870 | 11604455 | 光纤收发器\TL-MC210CS | 个 | 10 | 需要型号为：HTB-4100AB千兆光电转换器 | 公用事业公司 |
| 54 | 1002622870 | 11850292 | 光纤收发器机架\HTB-3100AB | 件 | 1 | 需要型号为：WT-81402A、220V/50HZ | 公用事业公司 |
| 55 | 1002697926 | 11854217 | 进线保护装置\PSL641UX\国电南自 | 套 | 5 |  | 供电公司 |
| 56 | 1002697926 | 11896549 | 采集模块\PSG-301F-F YZ1 | 件 | 2 |  | 供电公司 |

特别说明：（如有）。

4.2  投标人所提供的  产品 须符合国标的规定，每批次均有出厂检测合格证明，包装有生产厂名、产品名称、等级、批号、净重、生产时间等字样。

4.3技术要求与供货商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

*5.供货范围

符合规范、质量合格、满足本招标各项技术要求的  产品  ，按照招标人需求供货（或分批供货），投标人负责将标的物运输到招标人指定地点。

*6.交货时间

合同签订之后30个工作日

*7.考核、验收、结算方式

7.1招标人对 产品   使用效果考核验收。

7.2标的物按投标人要求使用后，招标人按照本技术要求对标的物的使用效果进行不定期检查和考核。同一批次产品出现一次检查或反馈信息不合格情况，该批次产品视为不合格产品。对于不合格产品，投标人必须在招标人要求的时间内更换（对于年需求量和分批供货的材料进行要求）。

7.3验收标准

验收标准为合同规定的要求和相关标准，国家标准、规范以及国际标准和双方认可的其它标准。

7.4 合同有效期及结算方式

合同有效期为自合同签订之日起  12个月，在合同有效期截止或总量使用完毕，合同自然终止（以先到为准）。

供货：按照招标人需求一次性供货或分批供货（对于年需求量和分批供货的材料进行要求）。

结算：招标人根据资金周转情况可部分或全部以银行承兑汇票方式结算，货到验收合格按90%结算，质保期满后给付剩余10%（对于年需求量和分批供货的材料进行要求）。

第六包：铁路SS4电力机车光电传感器配件

1.项目简述

1.1本技术规范的使用范围，适用于大准铁路公司机务段SS4B配件购置的订货招标。

1.2大准铁路公司机务段根据实际需求情况，需光电传感器\FTQG15配件项目。

1.3中标方在中标后应到大准铁路机务段对本次光电传感器\FTQG15进行现场复核，否则，一切后果均由中标方承担。

1.4中标方在中标后对光电传感器\FTQG15技术要求不全面的应给予段方补充全面，并且作为配件验收的一项指标。

1.5本项目包含材料、运输、装卸、税金等一切费用。

2.项目资质要求：详见招标公告要求

3、主要要求及技术参数

3.1名称:光电传感器\FTQG15（四通道）

3.2原备件生产厂家：株洲天利铁路机车车辆配件有限公司

3.3数量：78个

4、服务要求

质量保证期内中标方必须保证所提供配件，在出现质量问题2小时内响应，24小时内免费负责更换。

5、质量保证

5.1在正常使用维护下，中标方产品的质量保证期为光电传感器\FTQG15配件投入运用后1年。

5.2质保期内由于产品发生质量问题，由中标方负责相应的全部责任。

6、考核验收

6.1到货后，双方对光电传感器\FTQG15配件进行验收，所到配件材料出具相应有效合格证。

6.2按照中国神华运【2017】33号：关于印发《中国神华能源公司铁路机车车辆监造管理办法（试行）》的通知进行验收。

7、工期、交货要求

*7.1 合同签订后2个月内到货，详见表一。

*7.2交货地点：神华准能公司大准铁路公司机务段。

8、付款方式

验收合格后付合同总价款的90%，质保期满后结算剩余的10%。付款方根据资金周转情况部分或全部以银行承兑汇票方式结算。

表一：供货范围、规格型号、供货厂家一览表

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 原备件生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光电传感器\FTQG15（四通道） | 个 | 78 | 株洲天利铁路机车车辆配件有限公司 |

第七包：大准铁路朔州公司轨道车运行监控配件

1.项目简述

我公司计划购置 轨道车运行监控 设备的   ＧＹＫ主机及ＤＭＩ 配件   121 件，该件原生产厂家为 西北铁道电子有限公司投标方需提供全新的  轨道车运行监控   设备的  ＧＹＫ主机及ＤＭＩ  配件。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于  道车运行监控   设备的 ＧＹＫ主机及ＤＭＩ   配件的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

*2.3要求投标方对本项目招标技术文件逐条响应，逐条逐项报出有无偏离。若投标方完全复制招标技术附件，没有逐条逐项响应或标明投标方投标产品的技术特点、规格、参数等，则招标方认为投标方投标文件无效。

- 投标人资质要求：详见招标公告要求

4.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，春季风沙大，最大风速23m/s。

5.工作环境

随设备在准池铁路现场使用，神华准池铁路是大准铁路和朔黄铁路的联络线，位于内蒙古中部及山西省北部，北起大准铁路外西沟站往南至朔黄铁路神池南站，横跨内蒙古、山西两省区，途经和林格尔县、凉城县、右玉县、平鲁区、朔城区、神池县等六个区（县），正线全长180公里，总投资131.77亿元，设计标准为国家I级双线电气化25吨轴重重载铁路，运营后的近、远期运输能力分别可达1亿吨和2亿吨。该线的建成，将进一步优化神华集团铁路网，大大强化蒙西能源基地外部通路，构建围绕“晋西、陕北和蒙南”主要煤炭基地的环型辐射状重载铁路网，形成直径近200公里的我国以及世界最大的煤炭能源集散地，对于保障我国能源需求和国民经济可持续发展具有重要意义。

*6.技术要求

6.1名称和数量

| 序号 | 配件名称 | 配件号 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 原备件生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机启动马达 | QD2738-9 | 件 | 3 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 |  |
| 2 | 取力开关 | 65500401\汽车起重机QZC5420JQZLT1055/2 | 件 | 9 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 |  |
| 3 | 大灯灯芯 | E270 | 件 | 30 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 |  |
| 4 | 刹车皮碗 | HG2950\国产 | 件 | 30 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 |  |
| 5 | 空压机皮带 | B2743\国产 | 件 | 18 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 |  |
| 6 | 脚踏开关 | RCFS-01 250V10A IP20\牵引车\RTT-2500G | 件 | 6 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 | 西北铁道电子 |
| 7 | 机车信号插件 | JCXH/1.2\监控装置\GYK | 件 | 3 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 | 西北铁道电子 |
| 8 | 数字入出插件 | SZRC/V1.3\监控装置\GYK | 件 | 3 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 | 西北铁道电子 |
| 9 | 语音记录插件\ | YYJL/V1.7\监控装置\GYK | 件 | 3 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 | 西北铁道电子 |
| 10 | 主机电源插件\ | DY/V1.4\监控装置\GYK | 件 | 3 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 | 西北铁道电子 |
| 11 | 模拟入出插件 | MONIBAN/V2.1\监控装置\GYK | 件 | 3 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 | 西北铁道电子 |
| 12 | 主控记录插件 | MONIBAN/V2.1\监控装置\GYK | 件 | 3 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 | 西北铁道电子 |
| 13 | 压力传感器 | IMAP-WJ3-DZ1\国产 | 套 | 3 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 | 西北铁道电子 |
| 14 | 发电机皮带 | \02411916\国产 | 件 | 18 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 | 西北铁道电子 |
| 15 | GYK显示器 | DMI\列车运行监控记录装置\GYK2009 | 件 | 3 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 | 西北铁道电子 |
| 16 | 警惕按钮 | JX-01-30,红色\监控装置\GKY | 件 | 20 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 | 西北铁道电子 |
| 17 | 铜球阀 | GYK-TQF\国产 | 件 | 6 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 | 西北铁道电子 |
| 18 | 紧急制动阀 | OKR25JKL\国产 | 件 | 3 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 | 西北铁道电子 |
| 19 | 电源制动盒 | GYK-DYZD\监控装置\GKY | 件 | 3 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 | 西北铁道电子 |
| 20 | 速度传感器 | NTQG15B-5\监控装置\GKY | 件 | 3 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 | 西北铁道电子 |
| 21 | 常开电磁阀 | Q\YX02-0955\监控装置\GKY | 件 | 3 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 | 西北铁道电子 |
| 22 | GYK主机保险管座 | 5×20mm\监控装置\GKY | 件 | 6 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 | 西北铁道电子 |
| 23 | 常闭电磁阀 | Q\YX02-0927\监控装置\GKY | 件 | 3 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 | 西北铁道电子 |
| 24 | 保险管 | GKY φ5×20mm\AC24V\5A | 个 | 6 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 | 西北铁道电子 |
| 25 | 警醒按钮 | JX-01-30黄色\监控装置\GKY | 件 | 20 | 合同生效后30日内 | 准能铁路供应站 | 西北铁道电子 |

6.2技术要求：

6.2.1　UPS电源插件用于轨道车发动机启动时保证GYK正常工作；

6.2.2　电源插件提供主机及外部传感器的电源；

6.2.3　数字入出插件用于数字量输入和输出；

6.2.4　TCR插件实现轨道电路信息接收；

6.2.5　模拟入出插件用于模拟量输入输出；

6.2.6　主控记录插件实现轨道车的运行控制和数据记录功能；

6.2.7　语音记录插件实现车机联控话音记录；备用插件作为功能扩展预留

6.2.8　电镀零件的外观应光滑均匀，没有斑点、凸起和起泡现象，边缘和棱角没有烧痕。

6.2.9　涂层外观应光滑，色彩均匀一致，没有皱纹、流痕和起泡现象。

6.2.10　螺钉连接和铆、焊处不得松动或脱落。

6.2.11　印制电路板焊点应圆滑、有光滑，无假焊、虚焊等现象。

6.2.12　采用4U标准机箱。主机箱、插件的机械尺寸应符合附录B的要求。

6.2.13　应采用模块化结构，采用标准接插件连接，便于维修和检测。

6.2.14　可联接两个DMI，主机与DMI采用多芯屏蔽电缆连接，两根电缆相加总长度不超过45m。

6.2.15　主机与DMI采用控制器局域网CAN总线作为系统内部通信方式进行数据交换。

6.2.16　DMI的机械尺寸和安装方式不得影响司机对前方的瞭望。

6.2.17　DMI按键的设置及显示窗口的设置应满足GYK功能、操作和显示的要求。

6.2.18　GYK与外部设备、传感器之间的连接插座应根据信息的不同电压等级分开。

6.2.19　GYK向轨道车制动装置的输出采用继电器接口。紧急制动采用失电制动方式。应设置隔离开关，用于设备故障时隔离GYK的制动输出。

6.2.20　GYK应配备防震架，主机采用底架套入式安装，便于拆装。

6.2.21　TCR插件应采用符合TB/T3287-2013《机车信号车载系统设备》的机车信号板。

6.2.22　硬件应具有较强的抗干扰性能，其24V电压输入/输出通道应与内部的微处理器电路在电气上隔离。

6.2.23　大气压力74.8kPa～106kPa（海拔高度不超过2500m）。

6.2.24　机车内部空气温度为-25℃～+55℃，设备应考虑直接邻近电子元件处的空气温度可能在-25℃～+70℃之间变化。车外温度为-40℃～+70℃。主机允许在-40℃～+70℃的环境条件下存放，DMI允许在-25℃～+70℃的环境条件下存放。

6.2.25　最湿月月平均最大相对湿度不大于90℅（该月月平均最低温度为25℃）。

6.2.26　设备应能承受使用时的振动和冲击而无损坏或故障。

6.2.27　设备应安装在能防止风、沙、雨、雪直接侵入的车体内。

6.3标志

每台产品均应有铭牌。铭牌应注明。

产品型号和名称。

出厂编号。

出厂年月。

制造单位。

6.4包装

6.4.1设备的包装应按GB/T191-2008的规定，标明“小心轻放”、“向上”、“怕湿”等标志，并标明产品名称及型号、收发货单位的名称、地址等。包装箱应采取防潮、防振、防尘措施，预防运输过程中可能造成的损坏。

6.5贮存

6.5.1配件应贮存在通风良好、温度-40℃～+70℃（DMI：-25℃～+70℃）、空气相对湿度不大于80%、周围无带酸、碱或其他有害气体的库房中。

6.5.2贮存期超过半年以上，应开箱通风；贮存期超过一年，应通电进行常温检验。

7.工期、交货要求

*7.1 配件于合同签订后1个月内到货。

7.2交货地点：准能铁路供应站。

8.安装试用验收和质量保证、延伸担保

投标人必须提供下表所列技术资料(但不限于此)，并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试报告或检验合格证 | 1 套/批次 |

*8.1到货后招标人尽快组织相关人员按照合同要求进行入库验收。

*8.2 验收合格后,从验收之日起开始质保期，质保期要求为一年。质保期内由于质量问题造成的损失，由中标方负责赔偿。

9.付款方式

9.1验收合格后支付采购总费用 90%款项，质保期满无任何质量问题后支付采购剩余10%款项待质保期满无任何质量问题后支付。

第八包：哈矿选煤厂电器

1.项目简述

我公司计划采购  哈选电器类75项，用于 哈矿选煤厂等单位设备的日常维护。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用材料使用 单位的项目材料的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

*2.3要求投标方对本项目招标技术文件逐条响应，逐条逐项报出有无偏离。若投标方完全复制招标技术附件，没有逐条逐项响应或标明投标方投标产品的技

术特点、规格、参数等，则招标方认为投标方投标文件无效。

3.投标人资质要求：详见招标公告。

4.技术要求

4.1材料名称和数量

| 序号 | 计划编号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 内部注释 | 申请部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002694579 | 10018496 | 不锈钢耐震压力表\YN-60-B\φ60\1.6MPa\G1/4“\径向 | 块 | 10 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 2 | 1002694579 | 10046468 | 辅助触点\ZB2-BE101C | 个 | 70 |  | 哈矿选煤厂 |
| 3 | 1002694579 | 10116466 | 数字兆欧表\DMG2671F 2500V/200MΩ\国产 | 只 | 1 |  | 哈矿选煤厂 |
| 4 | 1002694579 | 10125630 | 铜母排\80×8 | 米 | 9 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 5 | 1002694579 | 10134264 | 小射灯\JDRG×5.3\220V\35W | 个 | 30 |  | 哈矿选煤厂 |
| 6 | 1002694579 | 10151819 | 中间继电器\3TH8031\AC220V | 个 | 15 |  | 哈矿选煤厂 |
| 7 | 1002694579 | 10171008 | 高压熔断器\RN2-10 0.5A\10kV\0.5A | 只 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 8 | 1002694579 | 10196896 | 电机\YS63-4\120W\380V | 台 | 1 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 9 | 1002694579 | 10719655 | 转换开关\LW39-16A-40B-121/1\690V\16A\IP65 | 个 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 10 | 1002694579 | 10728157 | 信号隔离器\WBT1C1CV05 | 个 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 11 | 1002694579 | 10751086 | 接触器\LC1-D15000M7C AC220V 200A | 个 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 12 | 1002694579 | 10751119 | 接触器\LC1-D80C 690V 125A | 个 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 13 | 1002694579 | 10754033 | 断路器\EZD160M\380V\160A\3P | 个 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 14 | 1002694579 | 10754336 | 断路器\S261 C10\AC220V\10A\1P | 个 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 15 | 1002694579 | 10754340 | 断路器\S261 C6\AC220V\6A\1P | 个 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 16 | 1002694579 | 10766799 | 电动机综合监控器\DZJ-16ⅢB | 套 | 20 |  | 哈矿选煤厂 |
| 17 | 1002694579 | 10767467 | 电机综合保护器\WPJ1-25/LG 22-5A | 套 | 10 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 18 | 1002694579 | 10767713 | 电流变送器\S3-AD-1-55A4B AC0-5A DC20mA\国产 | 台 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 19 | 1002694579 | 10783430 | 超声波料位计\7ml-12011EF00\-40-60℃\国产 | 台 | 3 |  | 哈矿选煤厂 |
| 20 | 1002694579 | 10787392 | UPS电源\C3KS\3kVA\AC220V\AC220V | 套 | 5 |  | 哈矿选煤厂 |
| 21 | 1002694579 | 10789788 | 辅助开关\F4-12 380V 10A | 件 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 22 | 1002694579 | 10793194 | 采样头电机\DV200L4/BM/TF/113GD\30W\380V\60A | 台 | 1 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 23 | 1002694579 | 10800264 | 变频器操作面板\VW3A1101\施耐德 | 件 | 10 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 24 | 1002694579 | 10801373 | 防眩通路灯灯口\NSC9720 150W | 件 | 50 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 25 | 1002694579 | 10824732 | 节能灯泡\AC220V\32W\E27\螺旋口 | 个 | 50 |  | 哈矿选煤厂 |
| 26 | 1002694579 | 10827898 | 金卤灯泡\AC220V\400W\E40\螺旋口 | 个 | 30 |  | 哈矿选煤厂 |
| 27 | 1002694579 | 10859349 | 开关电源\S-120-24\AC180-264V\DC24V\5A | 台 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 28 | 1002694579 | 10887474 | 转换开关\CHNT-NP2\380V\10A\IP55 | 个 | 30 |  | 哈矿选煤厂 |
| 29 | 1002694579 | 10889079 | 辅助触点\LADN31C | 件 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 30 | 1002694579 | 10928261 | 主电路接插件(动)\CJZ6-125A/690V | 件 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 31 | 1002694579 | 10928262 | 主电路接插件(动)\CJZ6-250A/690V | 件 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 32 | 1002694579 | 10928263 | 主电路接插件(动)\CJZ6-400A/690V | 件 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 33 | 1002694579 | 10944638 | 电压继电器\IDEC RJ2S-CL-D24\DC24V | 只 | 20 |  | 哈矿选煤厂 |
| 34 | 1002694579 | 10950575 | 辅助触点\ZB2-BE102C | 件 | 70 |  | 哈矿选煤厂 |
| 35 | 1002694579 | 10957927 | 电流互感器\LZZBJ9-10A1\10kV\50/5A\0.2s\10VA | 只 | 2 |  | 哈矿选煤厂 |
| 36 | 1002694579 | 10977669 | 电流变送器\JD2041/0-5A/4-20MA\国产 | 台 | 3 |  | 哈矿选煤厂 |
| 37 | 1002694579 | 10989639 | 断路器\iC65N C63\400V\63A\3P | 个 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 38 | 1002694579 | 10989649 | 断路器\iC65N D40\400V\40A\2P | 个 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 39 | 1002694579 | 11007452 | LED微型防爆头灯\IW5130A/LT | 个 | 30 |  | 哈矿选煤厂 |
| 40 | 1002694579 | 11023717 | 中间继电器\3TH8040\AC220V\10A | 只 | 15 |  | 哈矿选煤厂 |
| 41 | 1002694579 | 11047206 | 交换机\708FX2\N-TRON | 件 | 1 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 42 | 1002694579 | 11064885 | 开关电源\HF200W-S\AC220V\DC24V\10A | 台 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 43 | 1002694579 | 11116689 | 三相触发器\3KPC-1 | 件 | 2 |  | 哈矿选煤厂 |
| 44 | 1002694579 | 11126363 | 真空断路器\ZN73A-12\1.14kV\1.6kA\31.5kA\国产 | 台 | 1 |  | 哈矿选煤厂 |
| 45 | 1002694579 | 11154037 | 过电压保护器\BSTG-A-7.6J | 套 | 1 |  | 哈矿选煤厂 |
| 46 | 1002694579 | 11159501 | 综合保护装置\DJZB-40L 380V/660V\开创 | 套 | 5 |  | 哈矿选煤厂 |
| 47 | 1002694579 | 11219930 | 抽屉把手\L-65 | 件 | 20 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 48 | 1002694579 | 11226197 | 接触式继电器\JZC4-31\AC36V | 只 | 5 |  | 哈矿选煤厂 |
| 49 | 1002694579 | 11247840 | 断路器\IC65N C VE 30mA\AC220V\20A\2P | 个 | 20 |  | 哈矿选煤厂 |
| 50 | 1002694579 | 11280689 | 动力配电柜\XL-21 700×430×1700mm\380V\落地 | 台 | 1 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 51 | 1002694579 | 11288817 | LED灯管\SW1201\AC220V\20W\T8\插口 | 个 | 15 |  | 哈矿选煤厂 |
| 52 | 1002694579 | 11315974 | 交流真空接触器\JZK-160/1140 | 个 | 2 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 53 | 1002694579 | 11340083 | 矩形电连接器\SKV21 | 件 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 54 | 1002694579 | 11361350 | LED灯泡\AC200V\20W\E27\螺旋口 | 个 | 20 |  | 哈矿选煤厂 |
| 55 | 1002694579 | 11383775 | 压力变送器\DG1205-GE-A-2-10/CD15/GZ\ExdⅡCT6螺国 | 台 | 3 |  | 哈矿选煤厂 |
| 56 | 1002694579 | 11391946 | 创联电源\A-200W-5V\AC220V\DC5V\40A | 台 | 2 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 57 | 1002694579 | 11392428 | 电动机\YX3-132S2-2\7.5kW\380V\15A\B3\F\IP54 | 台 | 1 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 58 | 1002694579 | 11396315 | LED泛光灯\NFC9115\AC220V\150W\壁装式 | 套 | 20 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 59 | 1002694579 | 11404412 | 断路器\EZD100E\500V\80A\3P | 个 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 60 | 1002694579 | 11412295 | 风扇\2410ML-05W-B50\ABB | 件 | 15 |  | 哈矿选煤厂 |
| 61 | 1002694579 | 11466674 | LED泛光灯\FW6580\AC36V\36W\支架上安装 | 套 | 30 |  | 哈矿选煤厂 |
| 62 | 1002694579 | 11471854 | UPS散热风扇\JF0825S1SA-R\国产 | 件 | 10 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 63 | 1002694579 | 11510636 | 驱动器\C/1P\步进电动机\6FC5548 | 件 | 1 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 64 | 1002694579 | 11516027 | 压力开关\EXP1.5 900.9172.850\螺纹\国产 | 台 | 2 |  | 哈矿选煤厂 |
| 65 | 1002694579 | 11549547 | 开关电源\NES-150-24\AC220V\DC24V\6.5A | 台 | 3 |  | 哈矿选煤厂 |
| 66 | 1002694579 | 11551982 | 防爆电动机\YBX3-112M-4\4kW\380V\8.1\V1ExdⅡBT4 | 台 | 1 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 67 | 1002694579 | 11601834 | 保护压板\JY1-2.5/2 | 件 | 15 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 68 | 1002694579 | 11628290 | 压力继电器\K6-40E\AC220V\国产 | 只 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 69 | 1002694579 | 11640387 | 断电器\IC65N-D\400V\32A\2P\国产 | 个 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 70 | 1002694579 | 11654252 | 电动机\GS8024\750W\380V\2.02A\V3\F\IP54 | 台 | 1 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 71 | 1002694579 | 11791530 | 电动机YBX3-132M-4\7.5kW15.4A\B35\F\ExdeⅡBT4 | 台 | 1 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 72 | 1002694579 | 11793514 | LED吸顶灯\NFC9188-Ⅱ\AC220V\36W | 套 | 10 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |
| 73 | 1002694579 | 11804743 | 稳压电源\S8JC-Z35024C\AC220-240V\DC24V\14.6A | 台 | 10 |  | 哈矿选煤厂 |
| 74 | 1002694579 | 11861324 | 开关电源\SPD2460\AC220V\DC24V\2.5A | 台 | 1 |  | 哈矿选煤厂 |
| 75 | 1002694579 | 11887687 | 总线式数字输入模块\Dupline input G8810 2201\施耐德 | 件 | 1 | 现场测绘 | 哈矿选煤厂 |

特别说明：（如有）。

4.2  投标人所提供的  产品 须符合国标的规定，每批次均有出厂检测合格证明，包装有生产厂名、产品名称、等级、批号、净重、生产时间等字样。

4.3技术要求与供货商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

*5.供货范围

符合规范、质量合格、满足本招标各项技术要求的  产品  ，按照招标人需求供货（或分批供货），投标人负责将标的物运输到招标人指定地点。

*6.交货时间：合同签订之后30个工作日

*7.考核、验收、结算方式

7.1招标人对 产品   使用效果考核验收。

7.2标的物按投标人要求使用后，招标人按照本技术要求对标的物的使用效果进行不定期检查和考核。同一批次产品出现一次检查或反馈信息不合格情况，该批次产品视为不合格产品。对于不合格产品，投标人必须在招标人要求的时间内更换（对于年需求量和分批供货的材料进行要求）。

7.3验收标准

验收标准为合同规定的要求和相关标准，国家标准、规范以及国际标准和双方认可的其它标准。

7.4 合同有效期及结算方式

合同有效期为自合同签订之日起  12个月，在合同有效期截止或总量使用完毕，合同自然终止（以先到为准）。

供货：按照招标人需求一次性供货或分批供货（对于年需求量和分批供货的材料进行要求）。

结算：招标人根据资金周转情况可部分或全部以银行承兑汇票方式结算，货到验收合格按90%结算，质保期满后给付剩余10%（对于年需求量和分批供货的材料进行要求）。

第九包：无线列调配件

1.货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤直放站功分器 | WJQ450-100W1/2 | 10个 | 合同签订后一个月内 |
| 2 | 110v电源模块 | WTTJ(K)-I-DY | 20块 |  |
| 3 | 异频电台模块 | WTTJ(K)-I-YP | 20块 |  |
| 4 | 通用式机车电台TDCS援冲板 | WTTJ(K)-I-HCB | 20块 |  |
| 5 | 通用式机车电台同频电台模块 | WTTJ(K)-I-TP | 20块 |  |
| 6 | 通用式机车电台主控制板 | WTTJ(K)-I-ZKB | 20块 |  |
| 7 | 通用式机车电台GPS定位板 | WTTJ(K)-I-DWB | 20块 |  |
| 8 | 通用式机车电台双功器 | WTTJ(K)-I-SGQ | 20块 |  |
| 9 | 光分路器 | 1分4 | 2个 |  |
| 10 | 微波开关 | 2S1A31 | 5个 |  |
| 11 | 直放站微波开关 | 2S1A31 | 5个 |  |
| 12 | 蓄电池 | 12v/24Ah | 30块 |  |
| 13 | 400K电台机芯 | WTTJ(K)-I-400k | 20台 |  |
| 14 | 机车电台控制盒 | WTTJ | 20个 |  |

注：1.上述货物交货时间为到达使用现场的时间。

2.配件使用条件

环境温度：-30℃～+40℃

相对湿度：不大于90%

海拔高度：900～1300米

3.无线列调机车台及光纤直放站配件技术要求

3.1无线列调机车台及光纤直放站配件技术要求

投标方所提供的配件与大准铁路无线列调设备、光纤直放站完全匹配，并与既有配件完全相同。

3.2指标要求:

（1）450MHz二功分器：插损：≤0.5dB;接口为N型

（2）110V电源模块：电压为DC77V～143V输出电压13.8V（负载电流0.5～7A）；直流输出纹波电压有效值≤10mV；峰峰值≤150mV；具有过压、过载、短路保护及自动恢复功能。

（3）异频电台模块：载频功率10W/-15%～+20%；载波频率容差±5ppm；调制限制≤5KHz；调制灵敏度20～60mV；音频谐波失真≤5%；剩余调频≤-40dB；邻道功率(比值)≥65 dB；杂散射频分量≤5μW；发射机启动时间≤100ms

（4）TDCS援冲板：FFSK信号接收及输出；数据调制方式FFSK ；数据传送速率 1200bps ；调制输入245mV±10%；音频输出245mV±10%

（5）同频电台模块：参考灵敏度≤0.6μV；门限静噪开启灵敏度≤0.4μV；深静噪灵敏度S≤6μV；双工灵敏度≤1μV；接收门限1～5μV连续可调；音频谐波失真≤5%；调制接收宽度≥2×5kHz；邻道选择性≥65dB

（6）主控制板：主板450MHz同频机接口主板450MHz异频机接口；主板400KHz电台接口；400K电台电源接口；主机电源接口主板与主、副控制盒接口；MSK信号缓冲器输入口；MSK信号缓冲器输出口；录音接口；TDSC接口定位板接口；EEPROM存储器；模拟开关控制电路；音频发送通道；CTCSS编解码器；音频解码芯片；FFSK调制解调器；450MHz与400KHz转发通道

（7）GPS定位板工作频率：1575.42MHz；带宽±5MHz；极化右旋圆极化；阻抗50Ω；驻波比＜1.5；增益26±2ddB

（8）双功器：频率范围(MHz) 400-512 ；频率间隔(MHz) 10 ；连续输入功率(W) 50 ；天线插损(dB) ≤1.0 ；驻 波 比 ≤1.5 ；阻 抗50Ω ；环境温度(C°) -30～60C

（9）光分路器:光分比25%；接口为FC/PC

（10）同轴射频开关：损耗≤0.5dB;开关切换寿命≥100万次；接口为N型

（11）直放站微波开关：损耗≤0.5dB;开关切换寿命≥100万次；接口为N型

（12）蓄电池：12v/24Ah

（13）400K电台机芯：频率范围425KHz；FFSK调制解调器；CTCSS编解码器；E2ROM存储器；双亚音频发生电路及音频发生电路；模拟开关控制电路；导频解码器；译码器

（14）机车电台控制盒：控制盒接口采用12芯圆形接插件与WTTJ(K)-I通用式机车电台配套使用，满足以下功能：

连接调度员和机车司机通话，并满足车站值班员、助理值班员、司机、运转车长之间的通话。

车站值班员、助理值班员、司机、运转车长之间采用信令呼叫方式；呼叫便携式电台用语音直接呼叫；以上均采用群呼方式。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本技术要求1-3节各项条件及技术要求的备品备件具体如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤直放站功分器 | WJQ450-100W1/2 | 10个 |
| 2 | 110v电源模块 | WTTJ(K)-I-DY | 20块 |
| 3 | 异频电台模块 | WTTJ(K)-I-YP | 20块 |
| 4 | 通用式机车电台TDCS援冲板 | WTTJ(K)-I-HCB | 20块 |
| 5 | 通用式机车电台同频电台模块 | WTTJ(K)-I-TP | 20块 |
| 6 | 通用式机车电台主控制板 | WTTJ(K)-I-ZKB | 20块 |
| 7 | 通用式机车电台GPS定位板 | WTTJ(K)-I-DWB | 20块 |
| 8 | 通用式机车电台双功器 | WTTJ(K)-I-SGQ | 20块 |
| 9 | 光分路器 | 1分4 | 2个 |
| 10 | 微波开关 | 2S1A31 | 5个 |
| 11 | 直放站微波开关 | 2S1A31 | 5个 |
| 12 | 蓄电池 | 12v/24Ah | 30块 |
| 13 | 400K电台机芯 | WTTJ(K)-I-400k | 20台 |
| 14 | 机车电台控制盒 | WTTJ | 20个 |

5.技术资料

投标方必须随每块板件提供下表所列中文技术资料（但不限于此），并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WTTJ(K)-I通用式机车电台维修手册 | 1 | 份 | 随配件 |
| 2 | 光纤直放站近端机使用说明书 | 1 | 份 | 同上 |
| 3 | 光纤直放站远端机使用说明书 | 1 | 份 | 同上 |
| 4 | 上述资料电子版 | 1 | 份 | 同上 |

6.交货计划

交货时间：自签订技术协议起1个月；交货地点：薛家湾。

7.质量保证

投标方在投标书中应说明每块板件的质量保证期限1年。后续服务3年，质量保证期从板件使用之日算起。

第十包：铁路HXD1交流机车板腱开关等配件

1.项目简述

1.1本技术规范的使用范围，适用于大准铁路公司机务段电力机车配件购置的订货招标。

1.2大准铁路公司机务段根据实际需求情况，需购置板腱开关、高压报警器、紧急阀等34项配件项目。

1.3中标方在中标后应到大准铁路机务段对本次34项配件进行现场复核，否则，一切后果均由中标方承担。

1.4中标方在中标后对34项配件技术要求不全面的应给予段方补充全面，并且作为配件验收的一项指标。

1.5本项目包含材料、运输、装卸、税金等一切费用。

2.项目资质要求：详见招标公告要求。

3.购置各配件综合要求

本次购置配件必须满足气候条件：年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达55℃，最低气温为-40℃，属大陆性气候，尘、沙、雨、雪等工况作业区正常运行。工作环境：购置机车配件可在尘、沙、雨、雪等工况作业区正常运行。

3.1、高压报警器

※技术要求

- 型号：BJ-2(G)

（2）用途：交流电力机车\HXD1

（3）数量：1台

3.2、紧急阀

※技术要求：

（1）型号：80006930007151

（2）用途：制动柜总成\ZDG-DK2-1

（3）数量：2个

3.3、重联阀

※技术要求

- 图号、规格：80006340000230

（2）用途：制动柜总成\ZDG-DK2-1

（3）数量：2个

3.4、分配阀

※技术要求

- 型号：80004010009835;109型

（2）用途：制动柜总成\ZDG-DK2-1

（3）数量：5个

3.5、中继阀

※技术要求：

- 图号、规格：80006930007152

（2）用途：制动柜总成\ZDG-DK2-1

（3）数量：2个

3.6、遮断阀

※技术要求：

（1）图号、规格：80006930007153

- 用途：制动柜总成\ZDG-DK2-1

- 数量：2个

3.7、分配阀滤芯

※技术要求：

- 图号、规格：80009140010023

（2）用途：制动柜总成\ZDG-DK2-1

（3）数量：30个

3.8、滤尘止回阀

※技术要求：

- 型号：JZ00000757G00

（2）用途：制动柜总成\ZDG-DK2-1

（3）数量：2个

3.9、双向阀

※技术要求：

- 型号：JZ00000779G00

（2）用途：制动柜总成\ZDG-DK2-1

（3）数量：2个

3.10、砂管

※技术要求

（1）型号：JB00002877G00

（2）用途：交流电力机车\HXD1

（3）数量：100个

3.11、撒砂软管

※技术要求

- 图号、型号：JB00002553G00

（2）用途：交流电力机车\HXD1

（3）数量：20根

3.12、扳键开关

※技术要求

（1）型号：K-SSN 23 CC Lb SW

（2）用途：交流电力机车\HXD1

（3）数量：6套

3.13、扳键开关

※技术要求：

- 型号：K-SKN 1 CC Lb SH

（2）用途：交流电力机车\HXD1

（3）数量：6套

3.14、扳键开关

※技术要求：

（1）型号：K-SSNSS LS CC Lb SH

（2）用途：交流电力机车\HXD1

（3）数量：6套

3.15、扳键开关

※技术要求：

（1）型号：K-SSN 23 CC Lb SK

（2）用途：交流电力机车\HXD1

（3）数量：6套

3.16、扳键开关

※技术要求：

（1）型号、规格：K-SKN 14 CC Lb SH

（2）用途：交流电力机车\HXD1

（3）数量：6套

3.17、扳键开关

※技术要求：

（1）型号：K-TKNKT 15GM CC Lb

（2）用途：交流电力机车\HXD1

（3）数量：6件

3.18、扳键开关

※技术要求：

（1）型号：S1/704/2-PCG022

（2）用途：交流电力机车\HXD1

（3）数量：6件

3.19、制动显示屏

※技术要求：

（1）型号：DXC1eqha

（2）用途：交流电力机车\HXD1

（2）数量：1件

3.20、单针压力表

※技术要求：

（1）型号：Y40Z;0-10bar

（2）用途：交流电力机车\HXD1

（3）数量：5件

3.21、状态显示屏

※技术要求：

（1）型号：TE389A000000

（2）用途：交流电力机车\HXD1

（2）数量：1件

3.22、三相滤波器

※技术要求：

（1）型号、规格：DL-35EBK51

（2）用途：控制电源柜\TGY12

（2）数量：2件

3.23、扳键开关

※技术要求：

（1）型号、规格：K-SKN 11 CC LB SH

( 2 )用途：交流电力机车\HXD1

（3）数量：6件

3.24、扳键开关

※技术要求：

（1）型号：K-TSN 1346 CC LB SW

（2）用途：交流电力机车\HXD1

（2）数量：6件

3.25、电容器

※技术要求：

（1）型号：AKMJ0.44-55-3

（2）用途：交流机车\HXD1

（3）数量：40件

3.26、高压报警器主机

※技术要求：

（1）规格：BJ-2(G)

（2）用途：交流电力机车\HXD1

（3）数量：1件

3.27、空调风速开关

※技术要求：

（1）型号：3309010131

（2）用途：交流电力机车\HXD1

（3）数量：2件

3.28、空调模式开关

※技术要求：

（1）型号、规格：3309010132

（2）用途：交流电力机车\HXD1

（2）数量：2件

3.29、紧急阀密封垫

※技术要求：

（1）型号：MSP104-30-03

（2）用途：制动柜\DK2

（2）数量：20件

3.30、遮断阀密封垫

※技术要求：

（1）型号、规格：TPJ91-00-02

（2）用途：制动柜\DK2

（2）数量：20件

3.31、制动控制单元

※技术要求

（1）型号：9140010027;TZKD1-C-1

（2）用途：交流电力机车\HXD1

（3）数量：1套

3.32、DC/DC模块

※技术要求

（1）型号：TGY-MK02-01

（2）用途：控制电源柜\TGY12

（3）数量：1件

3.33、AC/DC模块

※技术要求

（1）型号：TGY-MK02-A1

（2）用途：控制电源柜\TGY12

（3）数量：1件

3.34、监控模块

※技术要求

（1）型号：TGY-M7

（2）用途：控制电源柜\TGY12

（3）数量：1件

4. 质量保证期内中标人必须保证所提供配件，在出现质量问题2小时内响应，24小时内免费负责更换。

5.考核验收

5.1到货后，双方对34项配件进行验收所交配件按照中国神华运【2017】33号：关于印发《中国神华能源公司铁路机车车辆监造管理办法（试行）》的通知进行验收，无任何质量问题，招标方出具验收合格报告。

5.2对技术改造中所需配件应按照大准铁路公司机务段出具运行报告为准。

6.质量保证

卖方在投标书中应说明各配件的质量保证期不低于一年

7.工期、交货要求

*7.1 合同签订后2个月内到货，详见表一。

*7.2交货地点：神华准能公司大准铁路公司机务段。

8.付款方式

验收合格后付合同总价款的90%，质保期满后结算剩余的10%。付款方根据资金周转情况部分或全部以银行承兑汇票方式结算。

表一：供货范围、规格型号、数量一览表

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料描述 | 单位 | 数量 |  |
| 2 | 高压报警器\BJ-2(G)\交流电力机车\HXD1 | 台 | 1 |  |
| 3 | 紧急阀\80006930007151\制动柜总成\ZDG-DK2-1 | 个 | 2 |  |
| 4 | 重联阀\80006340000230\制动柜总成\ZDG-DK2-1 | 个 | 2 |  |
| 5 | 分配阀\80004010009835;109型\制动柜总成\ZDG-DK2-1 | 个 | 5 |  |
| 6 | 中继阀\80006930007152\制动柜总成\ZDG-DK2-1 | 个 | 2 |  |
| 7 | 遮断阀\80006930007153\制动柜总成\ZDG-DK2-1 | 个 | 2 |  |
| 8 | 分配阀滤芯\80009140010023\制动柜总成\ZDG-DK2-1 | 个 | 30 |  |
| 9 | 滤尘止回阀\JZ00000757G00\制动柜总成\ZDG-DK2-1 | 个 | 2 |  |
| 10 | 双向阀\JZ00000779G00\制动柜总成\ZDG-DK2-1 | 个 | 2 |  |
| 11 | 砂管\JB00002877G00\交流电力机车\HXD1 | 个 | 100 |  |
| 12 | 撒砂软管\JB00002553G00\交流电力机车\HXD1 | 根 | 20 |  |
| 13 | 扳键开关\K-SSN 23 CC Lb SW\交流电力机车\HXD1 | 套 | 6 |  |
| 14 | 扳键开关\K-SKN 1 CC Lb SH\交流电力机车\HXD1 | 套 | 6 |  |
| 15 | 扳键开关\K-SSNSS LS CC Lb SH\交流电力机车\HXD1 | 套 | 6 |  |
| 16 | 扳键开关\K-SSN 23 CC Lb SK\交流电力机车\HXD1 | 套 | 6 |  |
| 17 | 扳键开关\K-SKN 14 CC Lb SH\交流电力机车\HXD1 | 套 | 6 |  |
| 18 | 扳键开关\K-TKNKT 15GM CC Lb\交流电力机车\HXD1 | 件 | 6 |  |
| 19 | 扳键开关\S1/704/2-PCG022\交流电力机车\HXD1 | 件 | 6 |  |
| 20 | 制动显示屏\DXC1eqha\交流电力机车\HXD1 | 件 | 1 |  |
| 21 | 单针压力表\Y40Z;0-10bar\交流电力机车\HXD1 | 件 | 5 |  |
| 22 | 状态显示屏\TE389A000000\交流电力机车\HXD1 | 件 | 1 |  |
| 23 | 三相滤波器\DL-35EBK51\控制电源柜\TGY12 | 件 | 2 |  |
| 24 | 扳键开关\K-SKN 11 CC LB SH\交流电力机车\HXD1 | 件 | 6 |  |
| 25 | 扳键开关\K-TSN 1346 CC LB SW\交流电力机车\HXD1 | 件 | 6 |  |
| 26 | 电容器\AKMJ0.44-55-3\交流机车\HXD1 | 件 | 40 |  |
| 27 | 高压报警器主机\BJ-2(G)\交流电力机车\HXD1 | 件 | 1 |  |
| 28 | 空调风速开关\3309010131\交流电力机车\HXD1 | 件 | 2 |  |
| 29 | 空调模式开关\3309010132\交流电力机车\HXD1 | 件 | 2 |  |
| 30 | 紧急阀密封垫\MSP104-30-03\制动柜\DK2 | 件 | 20 |  |
| 31 | 遮断阀密封垫\TPJ91-00-02\制动柜\DK2 | 件 | 20 |  |
| 32 | 制动控制单元\9140010027;TZKD1-C-1\交流电力机车\HXD1 | 套 | 1 |  |
| 33 | DC/DC模块\TGY-MK02-01\控制电源柜\TGY12 | 件 | 1 |  |
| 34 | AC/DC模块\TGY-MK02-A1\控制电源柜\TGY12 | 件 | 1 |  |

第十一包：材料杂品

1.项目简述

我公司计划采购  大准铁路、矸石电厂、供电公司、黑矿等单位杂品144项，用于  大准铁路、矸石电厂、供电公司、黑矿等单位三季度的日常检查维护及消耗。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用材料使用 单位的项目材料的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

3.投标人资质要求：详见招标公告。

4.技术要求

4.1材料名称和数量

| 序号 | 计划编号 | 物料编码 | 物料描述 | 数量 | 单位 | 申请部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002645079 | 11050359 | 切割片\105×1.2×16mm\国产 | 20 | 件 | 准能通用供应站 | 京士霸 |
| 2 | 1002645079 | 11884476 | 不锈钢合页\48×33×1mm | 30 | 个 | 准能通用供应站 | 固持 |
| 3 | 1002645079 | 11269606 | 变色硅胶\5-8mm\500g/瓶 | 20 | 瓶 | 准能通用供应站 |  |
| 4 | 1002644717 | 11255635 | 高性能结构AB胶\WD1001\80g/盒 | 4000 | 千克 | 准能铁路供应站机务段 |  |
| 5 | 1002634191 | 11069102 | 法兰软连接\DN65\3mm\105mm\FF\GB/T9119 | 2 | 件 | 准能黑岱沟供应站总库 |  |
| 6 | 1002634191 | 11290667 | 蒸汽减压阀DN100PN50\1.1MPa减至0.45MPa流量3000kg/h | 1 | 台 | 准能黑岱沟供应站总库 | Y43H-16 DN80 |
| 7 | 1002634191 | 10208745 | 自攻螺丝\M4×30mm | 1000 | 个 | 准能黑岱沟供应站总库 |  |
| 8 | 1002634191 | 11191030 | 车用吸顶式报闪警灯\LTE8104 | 2 | 套 | 准能黑岱沟供应站总库 |  |
| 9 | 1002634191 | 11221669 | 快速接头抱卡\φ40mm\铸钢 | 8 | 套 | 准能黑岱沟供应站总库 |  |
| 10 | 1002634191 | 11221642 | 快速接头抱卡\φ50mm\铸钢 | 8 | 套 | 准能黑岱沟供应站总库 |  |
| 11 | 1002634191 | 11085681 | 喉箍\DN40 304 JB8870 | 100 | 件 | 准能黑岱沟供应站总库 |  |
| 12 | 1002634191 | 11046471 | 喉箍\DN25 | 100 | 件 | 准能黑岱沟供应站总库 |  |
| 13 | 1002634191 | 10801388 | 喉箍\DN32 | 100 | 个 | 准能黑岱沟供应站总库 |  |
| 14 | 1002634191 | 10977437 | 电子万年历表\1515 | 3 | 个 | 准能黑岱沟供应站总库 |  |
| 15 | 1002634191 | 10663169 | 玻璃胶\诺邦 793\50g/瓶 | 20 | 盒 | 准能黑岱沟供应站总库 |  |
| 16 | 1002634191 | 11297684 | 铜闸阀\DN50 | 16 | 台 | 准能黑岱沟供应站总库 | DN40 8 个 DN50 8个 |
| 17 | 1002634191 | 11000510 | 三角带\A-1702\氯丁橡胶 | 6 | 根 | 准能黑岱沟供应站总库 |  |
| 18 | 1002634191 | 10184522 | 三角带\A1346\氯丁橡胶 | 15 | 根 | 准能黑岱沟供应站总库 |  |
| 19 | 1002633662 | 10032222 | 电焊条\J507\φ3.2 | 500 | 千克 | 准能矸石电厂供应站 |  |
| 20 | 1002633662 | 10032217 | 电焊条\J422\φ3.2mm | 100 | 千克 | 准能矸石电厂供应站 |  |
| 21 | 1002633662 | 10794895 | 六角头螺栓\M24×150mm\8.8级\A级\45#\GB/T5783 | 200 | 个 | 准能矸石电厂供应站 | 带螺母、平垫、弹垫 |
| 22 | 1002633662 | 10490041 | 双头螺栓\M20×120mm\8.8级\A级\45#\GB/T5782 | 200 | 个 | 准能矸石电厂供应站 | 带螺母、平垫、弹垫 |
| 23 | 1002633662 | 10770679 | 碳钢弯头\90°\DN108\4mm\20#\GB/T12459 | 6 | 件 | 准能矸石电厂供应站 |  |
| 24 | 1002633662 | 10087894 | 六角头螺栓\M24×70mm\10.9级\C级\碳钢\GB/T5782 | 400 | 个 | 准能矸石电厂供应站 |  |
| 25 | 1002633661 | 11868934 | 铁皮油漏斗\φ125×φ25×150mm\国产 | 50 | 个 | 准能矸石电厂供应站 | 铁皮厚度3mm，带盖和滤网 二期 |
| 26 | 1002633661 | 10000777 | 电焊钳\500A | 30 | 把 | 准能矸石电厂供应站 | 二期 |
| 27 | 1002633661 | 10754809 | 无水酒精\AR\500ml/瓶 | 48 | 瓶 | 准能矸石电厂供应站 | 二期 |
| 28 | 1002633661 | 10744552 | 带压堵漏钢棒 114g/支 | 50 | 件 | 准能矸石电厂供应站 | 二期 |
| 29 | 1002633661 | 11876695 | 钢丝绳\6×37+NF\φ14mm\右交\A不涂油\1670MPa\500m | 0.41 | 吨 | 准能矸石电厂供应站 | 500米 二期 |
| 30 | 1002633661 | 10643806 | 钢丝绳6×37+NF\φ12右交A级镀锌1670Mps\1000m\GB8918 | 0.31 | 吨 | 准能矸石电厂供应站 | 500米 二期 |
| 31 | 1002633661 | 10859891 | 弯头\90°\DN32\4.5mm\20#\GB/T12459 | 50 | 件 | 准能矸石电厂供应站 | 二期现场暖气 |
| 32 | 1002633661 | 11012822 | 无缝弯头\90°\DN20\4.5mm\20G\GB/T14383 | 50 | 件 | 准能矸石电厂供应站 | 二期现场暖气 |
| 33 | 1002633661 | 11291629 | 弯头\90°\DN15\4.5mm\20#\GB/T12459 | 50 | 件 | 准能矸石电厂供应站 | 二期现场暖气 |
| 34 | 1002633661 | 10203235 | 暖气对丝\32mm | 50 | 个 | 准能矸石电厂供应站 | 材质铸钢 二期 |
| 35 | 1002633661 | 10041166 | 对丝\DN25\铸钢 | 50 | 个 | 准能矸石电厂供应站 | 二期现场暖气 |
| 36 | 1002633661 | 10197890 | 对丝\DN20 | 50 | 个 | 准能矸石电厂供应站 | 材质铸钢 二期 |
| 37 | 1002633661 | 10197886 | 对丝\15mm | 50 | 个 | 准能矸石电厂供应站 | 材质铸钢 二期 |
| 38 | 1002633661 | 11864906 | 活接头\32mm\铸钢 | 20 | 个 | 准能矸石电厂供应站 | 二期现场暖气 |
| 39 | 1002633661 | 10853279 | 堵头\DN20\铸钢 | 20 | 件 | 准能矸石电厂供应站 | 二期现场暖气 |
| 40 | 1002633661 | 10853280 | 堵头\DN25\铸钢 | 20 | 件 | 准能矸石电厂供应站 | 二期现场暖气 |
| 41 | 1002633661 | 10814453 | 棉门帘 2200×1100mm 加厚 | 1 | 块 | 准能矸石电厂供应站 | 孔眼4个均匀分布 二期废水处理车间酸碱储存间 |
| 42 | 1002633661 | 10868227 | 棉门帘 2200×1300mm 加厚 | 1 | 块 | 准能矸石电厂供应站 | 孔眼4个均匀分布两边各留五厘米 二期柴油消防泵房 |
| 43 | 1002633661 | 10868226 | 棉门帘 2200×1200mm 加厚 | 1 | 块 | 准能矸石电厂供应站 | 孔眼4个均匀分布两边各留五厘米 二期循环水加药间 |
| 44 | 1002633661 | 10814474 | 棉门帘 2300×1200mm 加厚 | 1 | 块 | 准能矸石电厂供应站 | 孔眼4个均匀分布 二期废水处理车间助凝剂 |
| 45 | 1002633661 | 10868243 | 棉门帘 2400×1000mm 带挂圈 | 2 | 块 | 准能矸石电厂供应站 | 孔眼4个均匀分布两边各留五厘米 二期储氢罐间、压缩空气罐间 |
| 46 | 1002633661 | 10814499 | 棉门帘 2500×2000mm 加厚 | 1 | 块 | 准能矸石电厂供应站 | 孔眼4个均匀分布 二期废水处理车间东边南大门 |
| 47 | 1002633661 | 10814500 | 棉门帘 2500×2100mm 加厚 | 1 | 块 | 准能矸石电厂供应站 | 孔眼5个均匀分布 二期废水处理车间西边南大门 |
| 48 | 1002633661 | 11157106 | 棉门帘 2500×1300mm 加厚 带挂圈 | 1 | 块 | 准能矸石电厂供应站 | 孔眼4个均匀分布两边各留五厘米 二期循环水泵房加药间配电间 |
| 49 | 1002633661 | 10181684 | 棉门帘 | 8 | 平方米 | 准能矸石电厂供应站 | 2.5×1.6m孔眼4个均匀分布两边各留五厘米 二期厂房至3、4主变南门 |
| 50 | 1002633661 | 11134025 | 棉门帘 2600×1200×50mm | 1 | 件 | 准能矸石电厂供应站 | 孔眼4个均匀分布两边各留五厘米 二期化学水处理酸碱间 |
| 51 | 1002633661 | 10181684 | 棉门帘 | 5.2 | 平方米 | 准能矸石电厂供应站 | 2.6×2m孔眼6个均匀分布两边各留五厘米 二期化学水处理酸碱间 |
| 52 | 1002633661 | 11454718 | 棉门帘 2600×2600mm 宽边打孔 | 1 | 块 | 准能矸石电厂供应站 | 孔眼7个均匀分布两边各留五厘米 二期化学水处理大厅东门 |
| 53 | 1002633661 | 10868263 | 棉门帘 2600×1700mm 加厚 | 1 | 块 | 准能矸石电厂供应站 | 孔眼5个均匀分布 二期工业回收水泵房 |
| 54 | 1002633661 | 10868263 | 棉门帘 2600×1700mm 加厚 | 2 | 块 | 准能矸石电厂供应站 | 孔眼4个均匀分布两边各留五厘米 3、4精处理废水南门泵房 |
| 55 | 1002633661 | 11246464 | 棉门帘 2800×1700mm | 1 | 块 | 准能矸石电厂供应站 | 孔眼4个均匀分布两边各留五厘米 二期氢站值班室走廊南门 |
| 56 | 1002633661 | 10181684 | 棉门帘 | 9.6 | 平方米 | 准能矸石电厂供应站 | 3.2×3m 孔眼9个均匀分布两边各留五厘米 二期循环水泵房 |
| 57 | 1002633661 | 10814577 | 棉门帘 3300×2800mm 加厚 | 1 | 块 | 准能矸石电厂供应站 | 孔眼8个均匀分布两边各留五厘米 二期生消泵房 |
| 58 | 1002633661 | 10181684 | 棉门帘 | 14.43 | 平方米 | 准能矸石电厂供应站 | 3.7×3.9m 孔眼10个均匀分布 二期废水处理车间中间南大门 |
| 59 | 1002633661 | 11645086 | 帆布棉门帘 4000×4000mm | 2 | 块 | 准能矸石电厂供应站 | 孔眼11个均匀分布两边各留五厘米二期厂房零米西侧、通往楼梯大门 |
| 60 | 1002633661 | 10181684 | 棉门帘 | 26.4 | 平方米 | 准能矸石电厂供应站 | 4×3.3m孔眼9个均匀分布两边各留五厘米 二期主厂房东门、西门 |
| 61 | 1002633661 | 10674294 | 活性氧化铝\1F23107\25kg/袋 | 50 | 千克 | 准能矸石电厂供应站 | （直径7-8mm）牡丹江联合电力有限公司制造 要求原厂购买 二期吸附式氢气干燥器 |
| 62 | 1002633661 | 11161003 | 缓冲圈\φ20×φ10×5mm | 500 | 件 | 准能矸石电厂供应站 | 二期反洗泵 |
| 63 | 1002633661 | 11862524 | 手柄式喉箍\φ33-57mm 304 | 120 | 件 | 准能矸石电厂供应站 | 挂脚手架验收单标牌 二期 |
| 64 | 1002633661 | 11116248 | 反光警示胶带\40000×100mm 黑黄相间\国产 | 30 | 件 | 准能矸石电厂供应站 | 二期 |
| 65 | 1002633661 | 11393392 | 反光警示胶带\40000×50mm 黑黄相间\国产 | 30 | 件 | 准能矸石电厂供应站 | 二期 |
| 66 | 1002633661 | 11116243 | 反光警示胶带\40000×50mm 黄\国产 | 50 | 件 | 准能矸石电厂供应站 | 二期 |
| 67 | 1002633661 | 11333099 | UPVC管\φ65mm\1.6MPa\UPVC\GB/T4219.1 | 30 | 米 | 准能矸石电厂供应站 | 二期超滤 |
| 68 | 1002633661 | 11868662 | 有机玻璃管\φ50×8×1000mm | 5 | 件 | 准能矸石电厂供应站 | 二期超滤 |
| 69 | 1002633661 | 11723166 | UPVC补芯变径\DN65×50 | 20 | 件 | 准能矸石电厂供应站 | 二期超滤 |
| 70 | 1002633661 | 11425406 | UPVC弯头\DN65 PN10 90° | 20 | 件 | 准能矸石电厂供应站 | 二期超滤 |
| 71 | 1002633661 | 10402398 | UPVC接头\DN65 PN1.0 | 20 | 件 | 准能矸石电厂供应站 | UPVC卡套接头 二期超滤 |
| 72 | 1002633661 | 10723028 | PPR阀门\DN50 | 10 | 个 | 准能矸石电厂供应站 | 二期化学系统 |
| 73 | 1002633661 | 10723026 | PPR阀门\DN40 | 20 | 个 | 准能矸石电厂供应站 | 二期化学系统 |
| 74 | 1002633661 | 10723025 | PPR阀门\DN32 | 25 | 个 | 准能矸石电厂供应站 | 二期化学系统 |
| 75 | 1002633661 | 10723023 | PPR阀门\DN25 | 25 | 个 | 准能矸石电厂供应站 | 二期化学系统 |
| 76 | 1002633661 | 10723022 | PPR阀门\DN20 | 25 | 个 | 准能矸石电厂供应站 | 二期化学系统 |
| 77 | 1002633661 | 10757793 | 氩弧喷嘴\8×60mm | 50 | 个 | 准能矸石电厂供应站 | 二期 |
| 78 | 1002633661 | 11025509 | 氩弧焊把夹芯\QQ150A | 50 | 个 | 准能矸石电厂供应站 | F2.5mm 二期 |
| 79 | 1002633661 | 11876621 | 暖气片\7柱 2200×750mm 口径20mm 中心距2120mm\碳钢 | 20 | 组 | 准能矸石电厂供应站 | 两纵(76mm)七横(57mm)到现场实际测量 一期 |
| 80 | 1002633661 | 11872362 | 六爪梅花弹性块\φ135×φ70×22mm | 20 | 件 | 准能矸石电厂供应站 | 一期辅助油泵 |
| 81 | 1002633661 | 11051712 | 六爪橡胶对轮连接垫\φ108×64×54×22\ZW65-40-25\国产 | 20 | 个 | 准能矸石电厂供应站 | 一期胶球泵 |
| 82 | 1002633619 | 10787474 | UPVC球阀\DN32 | 16 | 个 | 准能矸石电厂供应站 | 全塑UPVC球阀 阀体长度：60mm二期化学系统 |
| 83 | 1002633619 | 10787476 | UPVC球阀\DN40 | 6 | 个 | 准能矸石电厂供应站 | 全塑UPVC球阀 阀体长度：160mm二期化学系统 |
| 84 | 1002625827 | 11871823 | 水龙头\WA-CR 200-800G 400\净水机WA-CR 200-800G | 12 | 件 | 准能铁路供应站机务段 |  |
| 85 | 1002625827 | 11878280 | 水箱\WA-CR 200-800G 400\净水机\WA-CR 200-800G | 7 | 件 | 准能铁路供应站机务段 |  |
| 86 | 1002625827 | 10720370 | 黄油嘴\M10×1 直头\国产 | 5000 | 个 | 准能铁路供应站机务段 | 直头 |
| 87 | 1002625827 | 10720373 | 黄油嘴\M8×1 直头\国产 | 1000 | 个 | 准能铁路供应站机务段 | 直头 |
| 88 | 1002625827 | 10720371 | 黄油嘴\M6×1\国产 | 1000 | 个 | 准能铁路供应站机务段 | 直头 |
| 89 | 1002625827 | 11080967 | 纽扣电池\GPA76 LR44 1.5V | 10 | 个 | 准能铁路供应站机务段 |  |
| 90 | 1002625125 | 10186171 | 塑料簸箕扫帚套装 | 5 | 套 | 准能铁路供应站机务段 |  |
| 91 | 1002625125 | 11800594 | 高压洗车机\PM-368\国产 | 1 | 台 | 准能铁路供应站机务段 |  |
| 92 | 1002625125 | 10771096 | 移动电缆盘\WREN-79512 50m/220V\Q235 | 2 | 个 | 准能铁路供应站机务段 |  |
| 93 | 1002625125 | 11079636 | 电瓶\95D31\DC12V\80AH\300×170×205mm | 4 | 块 | 准能铁路供应站机务段 |  |
| 94 | 1002625124 | 10093550 | 电焊机电缆\YHF-70mm2 | 100 | 米 | 准能铁路供应站机务段 |  |
| 95 | 1002624435 | 11514345 | 六氟化硫气体\99.99% 50kg/瓶\GB/T12022-2014 | 3 | 瓶 | 准能通用供应站 | 20公斤/瓶 |
| 96 | 1002611897 | 10061091 | 机控器电池\ZTD-6\机控器\ZTD-6 | 20 | 块 | 准能铁路供应站车务段 |  |
| 97 | 1002596507 | 11813007 | LED平板灯\600×600mm\AC220V\68W | 60 | 套 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 98 | 1002596507 | 11226283 | 光功率计\ADN-580B | 8 | 套 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 99 | 1002596507 | 11364450 | LED球泡\AC220V\24W\E27\螺旋口 | 20 | 个 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 100 | 1002596507 | 10032299 | 电话跳线\HPV红白\0.3kv\2×0.5mm2 | 40 | 盘 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 101 | 1002596507 | 11147641 | 盒装警戒带\5cm×200m 高密涤纶布 黄白 字红色 警戒线(中英文)\国产 | 10 | 卷 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 102 | 1002596507 | 11059737 | 防火泥\20kg | 0.4 | 吨 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 103 | 1002596507 | 10034040 | 电缆绕线盘\25m\220V\50A\3 | 6 | 盘 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 104 | 1002596507 | 10165714 | 大功率蓄电池充电机\JGY-500W\220V\12V-48V\42A\铁标 | 1 | 台 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 105 | 1002596507 | 11254247 | 信号机柱爬梯\8m\国产 | 4 | 架 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 106 | 1002596507 | 11298809 | 望远镜\W1-8×42 鲨鱼 | 9 | 副 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 107 | 1002596507 | 11868659 | 夹胶玻璃\δ=20mm | 32 | 平方米 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 108 | 1002596507 | 11868896 | 8路继电器模组\QJ-4RG-O1Z-24V\欧姆龙\国产 | 6 | 件 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 109 | 1002596507 | 11868895 | 以太网I/O模块\RTU-518G\福州格控电子\国产 | 3 | 件 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 110 | 1002596507 | 11102501 | 相序表\VC850\国产 | 1 | 台 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 111 | 1002596507 | 11306124 | 数字万用表\FLUKE F117C | 4 | 块 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 112 | 1002596507 | 11448779 | 直流电流变送器\MIK-DZI-5A24V AC220V\国产 | 8 | 台 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 113 | 1002596507 | 11793595 | 导轨开关电源\NDR-240-24\220V\24V\10A | 3 | 台 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 114 | 1002596507 | 11392746 | 信号发生器\SIN-C702\0-50Hz\4-20mA\国产 | 1 | 台 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 115 | 1002596507 | 11627494 | 开关电源\MSP600\AC110V-220V\DC12V\48A | 10 | 台 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 116 | 1002596507 | 11443639 | 直流电压变送器\MIK-DZU-100V\国产 | 6 | 台 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 117 | 1002596507 | 11443638 | 单项交流电压变送器\MIK-DJU-380VAC\国产 | 6 | 台 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 118 | 1002596507 | 10205493 | 探测电极\S3-WDT-P | 20 | 个 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 119 | 1002596507 | 11445635 | 门磁传感器\MC-57 | 20 | 个 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 120 | 1002596507 | 11561219 | 硬盘录像机\CS-N1-208\海康威视 | 3 | 台 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 121 | 1002596507 | 11448745 | 温度传感器\MIK-WZP-V1A2B4C2P1D | 8 | 个 | 准能铁路供应站通信段 |  |
| 122 | 1002596501 | 10761469 | 消防应急灯\DJ2000-3型 应急时间≥90分钟 | 25 | 个 | 准能铁路供应站供电段 |  |
| 123 | 1002596501 | 10194444 | 安全出口指示牌\HJD-YD100-12 | 25 | 个 | 准能铁路供应站供电段 |  |
| 124 | 1002586006 | 10051628 | 工业毛毡\10mm | 3 | 平方米 | 准能矸石电厂供应站 |  |
| 125 | 1002586006 | 10088016 | 六角头螺栓\M8×45\8.8级\C级\Q235\GB/T5781 | 1000 | 个 | 准能矸石电厂供应站 |  |
| 126 | 1002586006 | 11034001 | 六角头螺栓\M12×45mm\8.8级\45#\GB/T5780 | 3000 | 个 | 准能矸石电厂供应站 |  |
| 127 | 1002586006 | 10800560 | 防冻布井盖垫 1400×1000×10 | 10 | 块 | 准能矸石电厂供应站 |  |
| 128 | 1002586006 | 11389111 | 光面钢丝绳6×37+FC\φ8mm\右交不涂油1870MPa\GB/T20118 | 0.03 | 吨 | 准能矸石电厂供应站 |  |
| 129 | 1002586006 | 11364715 | 断绳保护器\BH200# 180#\国产 | 4 | 件 | 准能矸石电厂供应站 |  |
| 130 | 1002586006 | 10757750 | 氟橡胶玻纤布\1250×2mm | 200 | 米 | 准能矸石电厂供应站 |  |
| 131 | 1002586006 | 11369430 | 金属软管\DN125 PN40 L=800mm 带活法兰 316L | 10 | 件 | 准能矸石电厂供应站 |  |
| 132 | 1002586006 | 10197669 | 镀锌弹垫\M20 4.8级 | 600 | 个 | 准能矸石电厂供应站 |  |
| 133 | 1002586006 | 10102468 | 平垫\M20\3mm\Q235A\GB/T 97.1 | 1200 | 个 | 准能矸石电厂供应站 |  |
| 134 | 1002586006 | 11051474 | 六角螺母\M20\8.8级\Q235\GB/T170 | 600 | 个 | 准能矸石电厂供应站 |  |
| 135 | 1002586006 | 10729422 | 六角头螺栓\M20×65mm\10.9S级\SM435\GB/T1228 | 600 | 个 | 准能矸石电厂供应站 |  |
| 136 | 1002586006 | 11859114 | O型圈\φ29×3mm 氟橡胶 | 60 | 件 | 准能矸石电厂供应站 | 配件 |
| 137 | 1002555860 | 10018500 | 不锈钢配电箱\400×300×180 | 20 | 个 | 准能黑岱沟供应站总库 |  |
| 138 | 1002524271 | 10732044 | 剪切螺栓\M20×120\35/6.3kV-5000kVA\国产 | 400 | 件 | 准能通用供应站 |  |
| 139 | 1002509990 | 11050582 | 列检作业分车牌\φ113mm\铝制 | 20 | 块 | 准能铁路供应站车辆段 |  |
| 140 | 1002509990 | 10048092 | 钢锯条\300mm\国产 | 100 | 根 | 准能铁路供应站车辆段 |  |
| 141 | 1002509990 | 10141162 | 荧光磁粉\320 目\羰基铁粉 | 10 | 千克 | 准能铁路供应站车辆段 |  |
| 142 | 1002509990 | 11043009 | 红磁粉\1320目\2kg/盒 | 10 | 千克 | 准能铁路供应站车辆段 |  |
| 143 | 1002509990 | 10766349 | 生料带\3000×50×100mm | 200 | 卷 | 准能铁路供应站车辆段 |  |
| 144 | 1002509990 | 10747273 | 快速接头\15mm\铸铁 | 50 | 件 | 准能铁路供应站车辆段 |  |

5验收标准

验收标准为合同规定的要求和相关标准，国家标准、规范以及国际标准和双方认可的其它标准。

6.合同有效期及结算方式

合同有效期为自合同签订之日起  12 个月，在合同有效期截止或总量使用完毕，合同自然终止（以先到为准）。

供货：按照招标人需求一次性供货或分批供货（对于年需求量和分批供货的材料进行要求）。

结算：招标人根据资金周转情况可部分或全部以银行承兑汇票方式结算，分批到货，据实结算。

第十二包：WK-35电铲机棚

1.项目简述

我公司计划购置WK35电铲机棚总成1件，配件图号K1803.11.00，投标方需测绘、设计、制造全新WK35电铲机棚。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于设备维修中心WK35电铲机棚的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

3.投标人资质要求：详见招标公告

4.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。

5.工作环境

随WK35电铲在黑岱沟露天煤矿现场使用，地形标高（开采地点） 800～1350m；煤层厚度18.07～41.12m；煤层以上岩石厚度36.24～98.81m；岩石层以上的黄土层厚度0～43.90m；岩石性质为砂岩及泥岩，抗压强度38.93～50.8MPa，抗剪强度36.78～46.19MPa；岩石容重 2.34t/m³；岩石松散容重 1.732t/ m³（松散系数1.35）；煤层容重 1.39t/ m³；煤层松散容重 1.03t/ m³（松散系数1.35），装载最大石块约为：1.0～1.5m（约8T左右）。

6.技术要求

*6.1机棚要求采用高强度钢板，该材质的抗拉性、冲击性、韧性等机械性能均能达到太重原厂设计标准，具有良好的可焊性。

*6.2机棚的设计尺寸与原厂设计尺寸要保持一致，以便安装。

*6.3要求机棚所选用配件可与原厂配件互换。

△6.4机棚各焊接处焊缝布置合理，焊接得当，焊接后表面成形好，无气孔、沙眼等缺陷，焊接件无应力集中。

△6.5要求卖方提供详细的配件加工工艺、制造材质和重量等信息。

△6.6要求卖方提供配件设计图纸，要明确各部位安装尺寸。

6.7涂漆应严格遵守涂料技术说明，对温度、湿度、重涂间隔时间、调配方法等应符合涂料漆种的要求。

7.工期、交货要求

*7.1 货物于协议签订后1个月内到货。详见表一。

7.2交货地点：神华准能公司物资供应处仓库。

8.安装试用验收和质量保证

表一：供货范围、规格型号、供货时间、供货地点一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WK35电铲机棚 | K1803.11.00 | 件 | 1 | 协议签订后1个月内 | 神华准能公司物资供应处仓库 |  |

*8.1本项目的安装要求由投标方完成，机棚到达后，投标方根据招标方设备实际计划情况及时进行安装，进入考核时间，试运行时间为60天，实际运行时间不低于1000小时，期间不允许出现停机超过12小时的横梁断裂、变形等影响设备运行的故障。否则供货方需要彻底整修，整修后重新考核试运行。试运行完成后双方共同在现场对机棚进行验收，验收合格后进入质保期。

*8.2以机棚装机运行验收合格之日为质保期起始日期，质保期为一年。质保期内由于材料质量、焊接质量以及设计结构等问题造成的机棚开裂、变形等故障，由供货方负责处理；由于机棚开裂、变形故障造成停机时间超过100小时及以上，要求供货方进行处理，处理后以开始使用之日为起始，重新开始计算质保期，质保期为一年。

9.付款方式

试运行验收合格后支付采购总费用90%款项，质保期满无任何质量问题后支付采购总费用10%款项。

10.监造

10.1机棚在投标方工厂的制造、焊修制造期间，招标方将派监造人员到投标方工厂进行监造。

10.2在监造中，如发现与协议技术要求不符甚至违背的情况，投标方应进一步优化制造工艺。

11.装车及运输

11.1机棚的装车首先应符合质量、技术及长途运输的要求。因装车、运输不当造成的机棚损坏、丢失由投标方负责。

11.3招标方负责对机棚的试用情况作好跟踪记录。

第十三包：激振器、激振梁技术要求

1.设备名称及使用条件

1.1 名称、零件号、数量及所属设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 所属设备 | 激振器原生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激振器 | ZDQ-30A | 台 | 1 | 振动筛AHS2448 | 奥瑞（天津）工业技术有限公司 |
| 2 | 激振器 | ZDQ-09A | 台 | 1 | 振动筛ABD3673 振动筛ABD3661 | 奥瑞（天津）工业技术有限公司 |
| 3 | 激振器 | ZDQ-20A | 台 | 1 | 振动筛ABD2461 | 奥瑞（天津）工业技术有限公司 |
| 4 | 激振梁 | 投标人报出 | 件 | 1 | 原煤分级筛 ABD3661 | 奥瑞（天津）工业技术有限公司 |
| 5 | 激振梁 | 投标人报出 | 件 | 1 | 块煤脱泥筛 AHS2448 | 奥瑞（天津）工业技术有限公司 |
| 6 | 激振梁 | 投标人报出 | 件 | 1 | 块精煤脱介筛 ABD3673 | 奥瑞（天津）工业技术有限公司 |
| 7 | 激振梁 | 投标人报出 | 件 | 1 | 块矸石脱介筛 ABD2461 | 奥瑞（天津）工业技术有限公司 |
| 8 | 激振梁 | 投标人报出 | 件 | 1 | 高频筛 AHF2448 | 奥瑞（天津）工业技术有限公司 |

1.2交货日期：合同签订后2个月内到达招标人现场。

1.3 工作制度、气候条件及工作环境

每班作业12小时，每天工作20小时。

年平均温度6.2℃～8.7℃，最高气温达39℃，最低气温为-32.8℃；年降水量为400mm左右，年蒸发量为1824.7～2896.1mm。最大风速为23m/s。海拔高度1200m。该地区的地震等级为7级。

1.4 激振梁、激振器用于准能选煤厂洗选二车间振动筛。

2.设备技术要求

*2.1激振器技术要求

2.1.1 激振器是通过利用两根配备有偏心体的轴产生直线运动，偏心体通过齿轮的连接以同样的速度反向旋转,偏心体的反向旋转沿着一条恒定线产生一种振动合力,带动筛机做直线运动。

2.1.2 激振器偏心体处于齿轮传动箱的外侧，可通过改变偏心体的重量逐渐调整所产生的激振力大小。主块为不可调，副块可调。

2.1.3 箱体为精密铸钢件，成型后需探伤检验后方可加工，箱体内要有导油槽和回油孔。齿轮为6级精度的超宽斜齿轮，轴承为SKF振动筛专用轴承。可抗高负荷、高转速。

2.1.4 激振器采用飞溅润滑，为防止运行产生高温高压要设计通气和放油孔。

2.1.5 由于激振器使用时是成对一起串联工作，每台筛机上的两个激振器必须完全一致。投标方供应的激振器与现场使用同规格激振器可以互换，并保证筛机能正常运转。

2.2激振梁技术要求

2.2.1 激振梁使用Q345C钢材制成；所有焊缝均应满焊并经探伤检测合格；表面进行喷涂耐磨材料工艺处理。

2.2.2激振梁规格、安装孔等参数必须与招标方现使用的激振梁一致，满足现场工况。

3.招标人提出的特别技术要求

3.1此次采购的激振梁、激振器将做为现使用的振动筛的备件，投标人必须到现场核实现有激振梁、激振器参数及安装尺寸，确保提供的货物满足现场设备使用要求，投标文件中附激振梁图纸。

4.供货范围

*4.1完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术要求各项条件及技术要求的ZDQ-30A型激振器1台，ZDQ-20A型激振器1台，ZDQ-09A型激振器1台，

激振梁5件。

4.2技术资料：详见本技术要求4。

4.3质量保证：详见本技术要求5。

4.技术资料

*4.1投标人必须提供下表所列中文技术资料（但不限于此），并按下表要求时间交货，下表中未要求的交货时间请投标人报出。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明书（含维护手册） | 各3套 | 随设备 |
| 2 | 合格证书 | 1套/台 | 随设备 |

4.2“说明书”详尽说明设备的技术参数、使用方法、保养注意事项。激振梁说明书中附激振梁图纸，能清晰表达激振梁的组成、结构，标明外形尺寸及安装尺寸。

4.3投标人必须交付完整的、与提供备件相符的、被招标人认可的技术资料和图纸，出于培训目的，招标人有权额外复制投标人提供的技术资料和图纸。

5.质量保证

质量保证期限为12个月，质保期从设备验收合格双方签字后开始算起。如质保期内出现任何质量问题，投标方在招标方允许的时间范围内无条件为招标方提供相同规格、相同数量的合格产品。

- 验收

6.1按照技术要求，对设备所具有的各项功能进行检验，即对每个具有独立功能的单元进行功能验收。若发现功能缺失，以及总成件、零部件有厂家、型号不符、短缺、以次充好等与投标技术文件不符，影响设备性能，视为不合格。

6.2若设备不合格，投标方无偿更换，在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续运行。

第十四包：WK-55电铲绷绳

1.项目简述

我公司计划购置WK-55电铲绷绳12根，配件图号K1901.03.05.00，投标方需测绘、设计、制造WK-55电铲绷绳。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于设备维修中心WK-55电铲绷绳的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

3.投标人资质要求：详见公告

4.气候条件及工作环境

气候性质属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大，设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。环境温度为-34℃～+39.4℃，平均温度为5.3～7.6℃，海拔高度1100～1310m，年降水量231～459.5mm，最大降水量为37mm，最大降雪深度150mm，最大冻结深度1490mm，年蒸发量：1824.7～2896.1mm。

工作制度：每天3班，每班8小时。

*5.技术要求

绷绳必须满足太原重工制造的WK-55挖掘机机械设计图纸，图号为：K1901.03.05.00的设计技术要求。

5.1绷绳结构采用浇铸开式索具，浇铸后索头的最小破断拉力及公称强度必须大于或等于钢丝绳的最小破断拉力及公称强度，索头应圆滑过渡，减小应力集中。

5.2钢丝绳采用ASTM A-586标准的A级镀锌钢丝绳，钢丝绳直径为101.6㎜，结构为钢芯1×286。

5.3钢丝绳的最小破断拉力8220KN，钢丝強度级别1520MPa。

5.4索头带有销轴、垫圈、开口销等组件，其外形尺寸必须满足太重集团公司制造的WK-55挖掘机的设计要求，销轴必须满足绷绳強度要求。

5.5绷绳应进行预拉伸，承受的载荷为钢丝绳破断强度的40％。

5.6单根绷绳的长度公差不得大于5㎜，一组四根绷绳的长度偏差不得大于3㎜。

5.7投标人必须按照GB9444—88《铸钢件磁粉探伤及质量评级方法》标准，对绷绳的每个铸件进行100％表面探伤检查，满足其Ⅰ级磁粉探伤要求，并提供探伤报告。

5.8 投标人必须按照JB/T5000.14—98《铸钢件无损探伤》：“超声波探伤及其质量等级”标准，对每个索节耳板进行超声波探伤检查，达到其Ⅱ级标准要求，并提供探伤报告。

5.9具有绷绳制造出厂合格证。

- 工期、交货要求

*6.1 货物于合同签订后2个月内到货。详见表一。

6.2交货地点：哈尔乌素供应站总库。

表一：供货范围、规格型号、供货时间、供货地点一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WK-55绷绳 | K1901.03.05.00 | 根 | 12 | 合同签订后2个月内 | 哈尔乌素供应站总库 |  |

7.考核验收

绷绳到货后，按照本招标文件技术要求进行验收，验收合格后进入质保期。

*8.质量保证

质量保证期限为2.5年或完成2000万立方米岩石或设备运行1万小时，日期从安装使用之日算起。质量保证期内由于其质量原因，绷绳出现外层断丝数超过外层总丝数的30%，视为不合格产品，应进行索赔。

9.结算方式

验收合格后付合同总价款的90%，一年后结算剩余的10%，但质保期仍按照招标技术文件第7、8款要求执行。付款方根据资金周转情况部分或全部以银行承兑汇票方式结算。

第十五包：肖家沙墕二水氯化钙防冻粉等化工品

1.项目简述

我公司计划采购二水氯化钙防冻粉等材料 3 项，用于 准能肖家沙墕煤炭集运有限责任公司肖家集运站项目，投标方需提供全新的符合使用要求的标准、全新材料。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于 准能肖家沙墕煤炭集运有限责任公司肖家集运站项目材料的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

3.投标人资质要求：详见招标公告。

4.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。

5.工作环境

标的物在准能肖家沙墕煤炭集运有限责任公司肖家集运站现场使用，（两矿数据，若有必要进行保留，地形标高（开采地点） 800～1350m；煤层厚度18.07～41.12m；煤层以上岩石厚度36.24～98.81m；岩石层以上的黄土层厚度0～43.90m；岩石性质为砂岩及泥岩，抗压强度38.93～50.8MPa，抗剪强度36.78～46.19MPa；岩石容重 2.34t/m³；岩石松散容重 1.732t/ m³（松散系数1.35）；煤层容重 1.39t/ m³；煤层松散容重 1.03t/ m³（松散系数1.35），装载最大石块约为：1.0～1.5m（约8T左右）。）

- 技术要求

6.1材料名称和数量

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二水氯化钙防冻粉 | 钙含量≥74% | 吨 | 2700 | 2018年10月1日前 | 肖家集运站 | 含运费和装卸费 |
| 2 | 软水剂 | 磷酸三钠有效成分＞85% | 吨 | 0.6 | 2018年9月1日前 | 肖家集运站 | 含运费和装卸费 |
| 3 | 固体氢氧化钠 | 含量≥95% | 吨 | 6 | 2018年9月1日前 | 肖家集运站 | 含运费和装卸费 |

特别说明：6.1.2二水氯化钙防冻粉的技术指标必须满足以下条件：外观白色片状，钙含量≥74%，水不溶物含量≤0.1%，50kg/袋，碱度≤0.2%， 硫酸盐 ≤0.1%，镁及碱金属氯化物 ≤5.0%，PH8-10；

6.1.3软水剂的技术指标必须满足以下条件：产品必须为磷酸三钠无机盐软水剂，白色小颗粒状粉末，可溶于冷水，有效成分大于85%；

6.1.4提供氢氧化钠MSDS安全技术说明书；

6.1.5氢氧化钠的技术指标必须满足以下条件：含量≥95%，白色半透明的片状，密度2.130g/cm³，熔点318.4℃，沸点1390℃，水溶性 109 g (20 ℃)，闪点 176-178℃。

6.2  投标人所提供的  材料  须符合现场使用要求，每批次均有出厂检测合格证明，包装有生产厂名、产品名称、等级、批号、净重、生产时间等字样。

6.3到货后投标人所提供的  材料  须经过  相关  认证的检验部门检验，并提供检验合格报告（须在有效期内）。

6.4投标人要详细描述  材料  的组成成分、性能、材料的配置过程和质量配比比例、每使用说明、工作原理、注意事项等内容（如有必要）。

6.5  投标材料  无毒无害、无污染、无腐蚀性、不可燃烧并且可以生物降解、对土壤、植被和地下水没有伤害，干燥后与粉尘颗粒粘结在一起，不会造成二次污染，不影响煤炭的热值。

6.6投标人中标后，对标的物的外包装要有免费回收义务。

6.7技术要求与供货商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

*7.供货范围

符合规范、质量合格、满足本招标各项技术要求的 材料 ，按需求数量的产品。按照招标人需求分批供货，投标人负责将标的物运输到招标人指定地点。

*8.技术资料及交货时间

投标人必须提供下表所列技术资料(但不限于此)，并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书 | 2套 |
| 2 | 测试报告或检验合格证 | 1套/批次 |

8.1 使用说明书要求有标的物的组成成分、性能、溶液的配置过程和质量配比比例、使用说明、注意事项等内容。

*9.质量保证

要求投标人提供近 2 个月内生产的产品，保质期不得低于半年，质量保证期为半年。

*10.考核、验收、结算方式

10.1招标人对 材料 使用效果考核验收。

10.2标的物按投标人要求使用后，招标人按照本技术要求对标的物的使用效果进行不定期检查和考核。同一批次产品出现一次检查或反馈信息不合格情况，该批次产品视为不合格产品。对于不合格产品，投标人必须在招标人要求的时间内更换（对于年需求量和分批供货的材料进行要求）。

10.3验收标准

验收标准为合同规定的要求和相关标准，国家标准、规范以及国际标准和双方认可的其它标准。

10.4 合同有效期及结算方式

合同有效期为自合同签订之日，在材料用量完毕，合同自然终止。

供货：按照招标人需求分批供货

结算：根据使用单位实际需求，分批结算；招标人根据资金周转情况可部分或全部以银行承兑汇票方式结算。（对于年需求量和分批供货的材料进行要求）。

第十六包：溜槽配件

一、无动力溜槽技术要求

1.货物需求

1.1货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 性能参数 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无动力除尘溜槽（含落煤管及沉降式导料槽） | 投标人报出 | 套 | 1 | 投标人报出 | M55胶带机落M56胶带机 | 分岔溜槽各分岔点通过设置平板闸门或船型翻板控制物料流向，平板闸门或船型翻板带配套的电液推杆、不锈钢控制箱、检修平台及扶梯。 |
| 2 | 无动力除尘溜槽（含落煤管及沉降式导料槽） | 投标人报出 | 套 | 1 | 投标人报出 | 301胶带机落303胶带机及缓冲仓 |  |
| 3 | 无动力除尘溜槽（含落煤管及沉降式导料槽） | 投标人报出 | 套 | 1 | 投标人报出 | 302胶带机落304胶带机及缓冲仓 |  |

1.2交货时间：合同签订后三个月安装完毕。

2.设备使用条件

2.1工作制度：每天2班，每班12小时

2.2气候条件及工作环境

年平均温度6.2℃～8.7℃，最高气温达39℃，最低气温为-32.8℃；年降水量为400mm左右，年蒸发量为1824.7～2896.1mm。最大风速为23m/s。海拔高度1200m。该地区的地震等级为7级；溜槽在选煤厂室内、外使用。

2.3溜槽安装具体位置：

| 序号 | 安装位置 | 垂直高差（米） | 卸料点提升仰角（°） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M55胶带机落M56胶带机 | 12.5 | 投标人现场勘测 |  |
| 2 | 301胶带机落303胶带机及缓冲仓 | 5.5/6.6 | 投标人现场勘测 |  |
| 3 | 302胶带机落304胶带机及缓冲仓 | 5.5/6.6 | 投标人现场勘测 |  |

2.4分岔溜槽简图如下：

M55胶带机落M56胶带机简图见图1；301胶带机落303胶带机及缓冲仓及302胶带机落304胶带机及缓冲仓简图见图2；简图中的箭头表示物料的流向。

自CM1-5

至303/304

至缓冲仓

至M56

至M56

自301/302

自M55

图1                                 图2

2.5 M55胶带机落M56胶带机制作范围为图1中实线部分，图1中虚线部分(CM1-5胶带机落破碎机)使用原溜槽，图1中粗虚线部分为破碎机，图1中粗实线为棒条筛板。新溜槽制作时，必须保留棒条筛板功能，筛缝150mm，棒条筛板使用现有材料。新溜槽必须与原溜槽完全对接保证原有功能。

2.6溜槽改造涉及胶带机的规格及主要技术参数：

| 序号 | 编号 | 带宽（mm） | 带速（m/s） | 运量（t/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M55胶带机 | 1600 | 4.5 | 3500 |
| 2 | M56胶带机 | 1600 | 4.5 | 3500 |
| 3 | CM1-5胶带机 | 1400 | 4.5 | 2500 |
| 4 | 301胶带机 | 1400 | 2 | 1240 |
| 5 | 302胶带机 | 1400 | 2.5 | 1800 |
| 6 | 303胶带机 | 1200 | 2.5 | 1240 |
| 7 | 304胶带机 | 1400 | 2.5 | 1800 |
| 8 | 713胶带机 | 1200 | 2.5 | 700 |

2.7煤质特性

输送物料                      原煤

密    度                      1.1t/m3

煤的水分（Mad）               平均4.99%～6.60%

粒    度                      ≤300mm

含 矸 率                      15.66%

矸    石                      硬度:F=2.4N/mm2     抗压强度：23.5M

煤                      硬度:F=1.2 N/mm2    抗压强度：12.2MPa

3.结构性能及技术要求

3.1结构性能要求

*3.1.1投标人对溜槽的结构、性能及参数按下列组成部分（但不限于此）进行详细描述。

(1)  集料斗及集料斗调节机构；

(2)  给料匙及给料匙支架；

(3)  头罩；

(4)  爬梯及检修平台；

(5)  观察门；

(6)  沉降式导料槽；

(7)  防溢裙边；

(8)  挡风帘；

(9)  皮带支撑条及其固定架；

(10) 尾部密封箱；

(11) 前后挡帘；

(12) 平板闸门（或船型翻板）（带配套的电液推杆、不锈钢控制箱、检修平台及扶梯）。

*3.1.2在上述装置结构性能的描述中，要说明各组成部分的构成、制造厂家、规格、数量、功能、参数、重量及工作原理等。涉及各组成部分的构造功能时，说明与市场上同类产品相比有何先进性改进；说明在制造过程中应用的新技术。投标人对以上组成部分进行分项报价。

*3.2技术要求

3.2.1投标人至现场勘测后，在标书中报出溜槽的设计原理、设计使用软件、设计软件的三维设计彩色截图、现场各转载点落煤管DEM仿真彩色截图（DEM仿真彩色截图应有皮带机出力数据、料流速度分布着色分析)。

3.2.2针对工况，采用定制化设计落煤管，溜槽安装到位后，不得影响原上下游设备的工艺性能，物料通过能力必须达到胶带机设计能力（M55胶带机落M56胶带机溜槽通过能力3500t/h，301胶带机落303胶带机及缓冲仓溜槽通过能力1240t/h，302胶带机落304胶带机溜槽通过能力1800t/h）；给料匙将物料加载到受料皮带中心，以防造成胶带机跑偏。机头溜槽预留清扫器安装孔，并保证溜槽密封。

3.2.3 溜槽结构组成中不得采用缓冲锁气器、缓冲滚筒、传统舌板等缓冲装置进行降尘。

3.2.4 为保证溜槽安装、运输、吊运方便，溜槽设计为分段式，每段不得超过3吨。制造时应充分考虑现场条件，由于设计不合理造成安装问题，由投标方负责。

3.2.5抑尘效果及噪音要求：皮带头部加装头部集料斗，低冲击切入，解决皮带头部扬尘问题。设备满载运转时，距溜槽入料口、出料口1米处煤尘浓度不得大于8mg/m3。距溜槽1米处噪音不得大于85分贝。

3.2.6 采用沉降式导料槽，导料槽长度与现有导料槽一致，设置抑尘挡帘；导料槽两侧采用双层裙边密封；导料槽母板不得小于6mm；导料槽与物料接触处衬耐磨衬板，衬板选用10(mm)厚的BTW耐磨板。耐磨板的高度可调，且便于更换。导料槽使用弓形盖板。M55胶带机落M56胶带机导料槽在落料点前1-2米处设落地煤清理孔，弓形盖板两侧分别设置一个清理孔，清理孔门打开后应能自动固定，清理孔尺寸不得小于500*500mm。

3.2.7集料斗、给料匙、头罩、沉降式导料槽母材选用Q235B钣金材料及工艺，集料斗、给料匙、头罩、溜槽母板厚度不得小于12mm。集料斗、溜槽、接料匙内衬铺设16mm厚的BTW耐磨板。耐磨板焊接方式采用四周满焊加中间塞焊（满焊）的方式固定。每块耐磨板的塞焊孔数量不得少于4个，焊孔直径不得小于30mm。塞焊孔必须设置在耐磨板上，不能在母板上设置塞焊孔。耐磨板与耐磨板中间的焊缝应填满，每块耐磨板的尺寸不能超过400*400mm。

3.2.8 检修平台及爬梯制作要牢固可靠，在空间允许的情况下设斜钢梯，必要部位要设栏杆和扶手，高度为105cm；

3.2.9 防溢裙边、抑尘挡帘要便于更换。抑尘挡帘的更换为抽出式，不得进入导料槽内部更换。

3.2.10不得发生导料槽物料溢流现象，溜槽设堵料开关及堵料开关安装门，安装门密封箱下部为倾斜式，使堆积的煤尘能流入溜槽内，不得影响堵料开关正常动作。堵料开关由招标人提供，堵料开关安装位置待设备投入带料运行后确定。

3.2.11 用于点检和检修的观察门选用成品件，其密封性能完好，不得漏风、漏尘，不产生二次污染。

3.2.12分岔溜槽各分岔点通过设置平板闸门或船型翻板控制物料流向，平板闸门或船型翻板带配套的电液推杆、不锈钢控制箱、检修平台及扶梯。

3.2.13平板闸门或船型翻板的电液推杆选用江苏宝航机械有限公司、江苏朝阳液压机械集团有限公司或扬州多邦机械设备有限公司产品。

3.2.14若采用平板闸门，平板闸门采用滑道支撑，平板闸门与溜槽连接为法兰式螺栓固定，油缸活塞杆设可伸缩护套。船型翻板油缸活塞杆设可伸缩护套。

3.2.15配套的电机能效等级必须达到《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2012）二级，防护等级IP55。

3.2.16控制箱外壳采用304不锈钢密封焊接而成，厚度不小于2mm，防护等级达到 IP65 的要求；保证结合面不变形，所有接口处必须完全焊接；引线装置、螺栓、喇叭嘴、弹垫、平垫都采用不锈钢制品，橡胶圈采用弹性可分层熟橡胶。

3.2.17控制箱箱体内外应提供专用的接地端子，接地端子应是螺栓式，接地处应有明显的接地符号或“接地”字样。

3.2.18控制箱箱内元器件采用施耐德产品，控制箱面板加装防尘防水柜门。

3.3一般性技术要求

3.3.1设计和制造要求

在设计制造中，零部件尽量采用同一标准，尽可能提高零部件之间的互换性。零部件必须易于拆装，便于维修，脏物易聚集的地方易于清理。

3.3.2标牌

所有的溜槽都装有铭牌，铭牌标有该溜槽的主要技术规格参数，配套厂的总成件铭牌都完好保留，便于察看。

3.3.3防腐和油漆

所有供货的零部件表面必须采取适当的防腐措施。所有供货的钢结构必须进行喷砂、喷漆保护。所有供货部件出厂前必须进行必要的表面除锈处理，除锈、除污。涂料品种和涂层的厚度应符合以下要求：油漆厚度为75um以上，底漆两遍,面漆两遍，选用国内知名品牌的油漆。在运输、储存、安装和制造过程中碰坏的油漆表面,在现场要进行再次涂漆修整。

溜槽主体颜色为桔黄色。

3.3.4安全设施

3.3.4.1所供货物应符合中国国家有关煤矿和洗煤厂安全规程的规定。

3.3.4.2所供货物危险区域要设有明显标志。所有运动部件的运动范围要设安全标志和说明。

3.3.4.3 设备及部件的噪声符合国家有关标准规定的要求。

3.3.4.4检修平台及扶梯的制作、安装符合《 选煤厂安全风险预控管理体系》要求。

4.供货范围

4.1完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术要求中各项条件的无动力除尘溜槽3套，以及安装调试所需用的全部零部件、油漆、钢材、耐磨板等材料。每套溜槽（含落煤管及沉降式导料槽）配置包括但不仅限于下列内容：

(1)  集料斗及集料斗调节机构；

(2)  给料匙及给料匙支架；

(3)  头罩；

(4)  爬梯及检修平台；

(5)  观察门；

(6)  沉降式导料槽；

(7)  防溢裙边；

(8)  挡风帘；

(9)  皮带支撑条及其固定架；

(10) 尾部密封箱；

(11) 前后挡帘；

(12) 平板闸门（带配套的电液推杆、不锈钢控制箱、检修平台及扶梯）。

4.2技术资料：详见本招标技术要求5。

4.3设备的安装、调试、考核、验收：详见本招标技术要求6。

4.4技术服务、培训：详见本招标技术要求7。

4.5质量保证：详见招标技术要求8。

5.技术资料

△5.1投标人必须提供下表所列中文技术资料（但不限于此），并按下表要求时间交货，下表中未要求的交货时间请投标人报出。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 要求交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明书（含操作、维护手册，配件目录） | 6套 | 随设备 |
| 2 | 设备安装布置总图 | 各2套 | 合同签定后1周 |
| 3 | 合格证书 | 各1套 | 随设备 |
| 4 | 由国家认可的环保部门检测报告（粉尘） | 1套 | 验收时 |

5.2“说明书”中附设备改造后的安装图，以及第三节中要求论述的部分。“操作、维护手册”详尽说明设备的使用方法、注意事项，“配件目录”中详列设备各组成部分、零件的规格型号。

5.3投标人必须交付完整的、与提供设备相符的、被招标人认可的技术资料和图纸，出于培训目的，招标人有权额外复制投标人提供的技术资料和图纸。

5.4上述技术资料一并提供2套电子版（分别存储于U盘内）。

6.设备的安装、调试、考核、验收

6.1 安装、调试

6.1.1投标人负责旧设备的拆除及新设备的安装、调试，拆除的旧设备运送到招标人指定地点，投标人对安装质量、安装进度、安装安全事宜负责。

6.1.2在安装调试过程中，如发现缺件、损件等问题由投标人负责。

6.1.3投标人提供设备调试的程序和标准及所需用的仪器、工具等。

6.1.4投标人应有严格的质量保证体系，并应随投标文件提交一份全面质量保证计划，该计划应包括质量保证程序，组织方式和所涉及人员的资格证明及影响项目质量的各项活动如设计、采购、制造、安装、调试和维护等的控制。投标人应提出施工现场安全注意事项及安装质量保证方法。

6.2功能试验

功能试验是按照技术要求，对设备所具有的各项功能进行检验，即对每个具有独立功能的单元进行功能验收。若发现功能缺失，以及总成件、零部件有厂家、型号不符、短缺、以次充好等与投标技术文件不符，影响设备性能，视为不合格。

6.3生产考核

6.3.1生产考核方式为随生产设备作业1周，若物料通过能力达不到胶带机设计能力时,即发生导料槽物料溢流现象时，每降低1%的能力赔款为设备总价的1%，考核的赔款最多为设备总价的10%。超过10％该产品则视为不合格产品，考核期内出现堵料现象同样视为不合格产品。

6.3.2 堵料开关的安装位置要求既能做到及时动作，又能实现自动复位，在考核期内，如堵料开关发生误动作，视为堵料开关设置不合理，由投标人在用户指定时间段内重新设计制作完成，但不允许破坏设备原有结构，否则视溜槽为不合格的产品。重新设计制作后的堵料开关仍存在误动作的，同样视溜槽为不合格的产品。

6.3.3抑尘效果及噪音考核：设备满载运转时，距溜槽入料口、出料口1米处煤尘浓度不得大于8mg/m3。距溜槽1米处噪音不得大于85分贝。

6.3.4视为不合格的产品必须予以退货，投标人将退还购买该设备的全部货款，并承担由于退货所发生的所有费用（如拆卸、运输等）。

6.3.5考核期内设备出现故障均由投标人负责，包括所需配件、材料和人工。

6.4验收

6.4.1上述考核通过，视为合格产品。

6.4.2不合格产品

若设备未通过首次考核，再经过更换配件及其他方法处理后，重新进行考核。若在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则该设备视为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。

6.4.3 如果被认定为不合格设备，投标人要无偿更换设备，在买、卖双方同意的期限内将新设备运抵招标人现场，由此产生的一切费用由投标人承担。在新设备投入使用之前，原设备继续由招标人使用。

6.4.4验收标准为合同规定的要求和相关标准，中国国家标准。

7.技术服务、培训

7.1 技术服务

在安装、调试、试运转时，投标人要派遣必要数量的有资格、能胜任工作的技术人员到招标人现场从事技术服务工作。在故障排除及操作使用等方面为招标人提供技术上的帮助和支持，以保证设备投入正常使用。

7.2 技术培训

合同生效后，投标人在技术服务期间要为招标人人员在招标人现场提供必要的技术培训。

8.质量保证

质量保证期限为一年。质量保证期从整机考核验收合格双方签字之日开始算起。

9.售后支持

9.1 技术支持

投标人应在报价中说明质保期满后如何在技术上继续给招标人以支持。

9.2 维修支持

投标人应在报价中说明质保期满后，投标人在设备维修方面能给招标人什么样的支持。如招标人是否可得到投标人在专业维修点的帮助；对于招标人遇到的紧急故障需要投标人帮助处理时，投标人如何以最快的速度给予支持。

10.标准

10.1 所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

10.1.1 机械: ISO标准

GB/T 5226.1—1996       工业机械电气设备

GB-T 5226.1-2008        机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 13306—1991        标牌

GB/T 9969.1—1998       工业产品使用说明

GB7251.3                低压成套开关设备和控制设备

GB/T 10069.1—88         噪声工程测定方法

GB15622-1995            液压缸试验方法

JB /T10205              液压缸技术条件

10.1.2若货物原产国的国家标准或目前使用的企业标准高于上述标准，同样适用。

10.1.3设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

10.2 安装施工按以下标准验收

GB50231-2009     机械设备安装工程施工及验收通用规范

10.3.上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。

二、水溜槽整修招标技术要求

1.整修内容及所需货物

1.1整修内容

本项目对跳汰系统4套精煤脱水筛筛下溜槽进行整修，投标方负责拆除原有溜槽并安装新溜槽。

1.2所需货物

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 性能参数 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水溜槽 | 投标人报出 | 套 | 4 | 投标人报出 | 精煤脱水筛筛下溜槽 |  |

1.3现状

现有溜槽已使用多年，腐蚀、锈蚀严重，经过多次修补，槽体厚度、强度降低严重，已不能满足使用要求。

1.4整修效果

整修后的溜槽必须与现有设备完全对接，不得漏水漏料，溜槽尺寸、槽体厚度必须满足技术要求。

1.4交货时间：合同签订后2个月制作安装完成。

2.设备使用条件

2.1工作制度：每天2班，每班12小时

2.2气候条件及工作环境

年平均温度6.2℃～8.7℃，最高气温达39℃，最低气温为-32.8℃；年降水量为400mm左右，年蒸发量为1824.7～2896.1mm。最大风速为23m/s。海拔高度1200m。该地区的地震等级为7级；溜槽在选煤厂室内使用。

2.3工艺流程

洗选一系统为跳汰洗选系统，100～13/6mm级块煤入跳汰机分选，-13/6mm级末煤不分选的生产工艺。跳汰机选出的块精煤进入振动脱水筛脱水后，通过胶带机连续转载进入精煤仓。精煤脱水筛筛下物（含13/8mm末煤的煤泥水）通过水溜槽进入捞坑。

*3.技术要求

3.1溜槽使用NM360耐磨板，耐磨板厚度16mm，采用悬挂式固定、法兰连接。

3.2溜槽分三段，上段长1000mm宽1500mm高600mm,在长300mm处折弯，角度30°。中段长1500mm宽1500mm高600mm,并在下端做收口，收口末端宽1000mm高600mm。下段溜槽长1500mm宽1000mm高600mm，并在长1000mm处折弯，角度30°。

3.3耐磨板焊接的焊缝应填满，符合焊接工艺要求。溜槽采用悬挂方式固定。

3.4溜槽外部进行除锈、除污、防腐处理。外部涂面漆，油漆厚度为75um以上，底漆两遍,面漆两遍，选用国内知名品牌的油漆。

3.5溜槽主体颜色为果绿色。

3.6投标方必须到招标方使用现场踏勘，保证溜槽制作安装完成后，与现有设备完全对接，不得漏水。

4.供货范围

4.1完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术要求中各项条件的水溜槽4套，以及安装调试所需用的全部零部件、油漆、螺栓等材料。

4.2技术资料：详见本招标技术要求5。

4.3溜槽的安装调试及验收：详见本招标技术要求6。

4.4质量保证：详见招标技术要求7。

5.技术资料

△5.1投标人必须提供下表所列中文技术资料（但不限于此），并按下表要求时间交货，下表中未要求的交货时间请投标人报出。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 要求交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明书（含溜槽结构外形图） | 3套 | 随货物 |

6.溜槽的安装调试及验收

6.1溜槽的安装调试

本项目由投标方负责溜槽的安装调试和原有溜槽的拆除，乙方对安装质量、安装进度、安装安全事宜负责。拆除的溜槽由投标方运送到甲方指定地点。

6.2设备的验收

6.2.1功能试验

功能试验是按照技术要求，对溜槽所具有的各项功能进行检验，即对每个具有独立功能的单元进行功能验收。若发现功能缺失，以及总成件、零部件有厂家、型号不符、短缺、以次充好等与投标技术文件不符，影响溜槽性能，视为不合格。

6.2.2生产考核

生产考核方式为随生产设备作业1周，不得出现漏水现场。

6.2.3考核后若溜槽不合格，投标方无偿更换，在双方同意的期限内将新溜槽运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新溜槽安装之前，原溜槽继续运行。

6.2.4验收标准为合同规定的要求和相关标准。

7.质量保证

质量保证期限为一年。质量保证期从验收合格双方签字之日开始算起。

第十七包：炸药厂能量增强剂等化工品

1.项目简述

我公司计划采购化工原料5项，分别为亚硝酸钠、一水柠檬酸、硫脲、醋酸钠等4项，是用于炸药厂的乳化炸药所需的乳胶基质生产项目；能量增强剂1项，为能量添加剂，是用于炸药厂提高混装炸药稳定性。投标方需提供全新的符合使用要求的原材料。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于炸药厂乳胶基质生产所需原材料以及能量添加剂材料的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

- 投标人资质要求：详见招标公告。

4.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。化工原料在室内使用

5.工作环境

标的物为 乳化工房及混装炸药车上使用，用于乳化炸药乳胶基质氧化溶液配制,敏化剂的配制和提高稳定混装装药稳定性。

6.技术要求

6.1材料名称和数量

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚硝酸钠 | 50kg/袋 | 吨 | 15 | 2018.8.1 | 黑岱沟总库 |  |
| 2 | 硫脲 | 25kg/袋 | 吨 | 10 | 2018.8.1 | 黑岱沟总库 |  |
| 3 | 一水柠檬酸 | 25kg/袋 | 吨 | 16 | 2018.8.1 | 黑岱沟总库 |  |
| 4 | 醋酸钠 | 500g/瓶 | 吨 | 4 | 2018.8.1 | 黑岱沟总库 |  |
| 5 | 能量增强剂 |  | 吨 | 470 | 2018.8.1 | 黑岱沟总库 |  |

6.2特别说明：

6.2.1硫脲：

外观与性状：白色光亮苦味晶体

熔点（C）：176～178相对密度（水＝1）＝1．41

溶解性：溶于冷水、乙醇，微溶于乙醚遇明火、高热可燃，有毒，具刺激性。受热分解，放放出氮、硫的氧化物等毒性气体。与氧化剂能发生强烈反应。在空气中易潮解。在150℃时转变成硫酸铵。在真空下150－160℃时升华，180℃时分解。具有还原性。避免与氧化剂接触，单独仓间存放。

燃爆危险：该品可燃，有毒，具刺激性，遇明火、高热可燃受热分解，放出氮、硫的氧化物等毒性气体，与氧化剂能发生强烈反应。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

6.2.2醋酸钠：

具有弱刺激性和弱腐蚀性。直接接触可引起皮肤和眼灼伤。生产中吸入其粉尘和烟雾可引起呼吸道刺激和结膜炎。接触该品的作业工人呼吸器官疾病发病率升高。误服可造成消化道灼伤、粘膜糜烂、出血和休克。

燃爆危险：该品不燃，具腐蚀性、刺激性。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房，怕雨，怕晒。远离火种、热源。应与酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

6.2.3柠檬酸：

外观与性状：白色结晶粉末

闪点（℃）：100

密度（水＝1）：1．665

柠檬酸可燃。粉体与空气可形成爆炸性混合物，遇遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炐的危睑。

贮藏条件

远离火种、热源，储存场所严樊烟火。配备相应品种和数量的消防器材及泄露应急处理设备。

6.2.4亚硝酸钠

【化学式】NaNO2

【相对分子质量】69.00

【外观】白色或微带淡黄色斜方晶系结晶或粉末

【密度】 2.2 g/cm3 (固)

【熔点】 270°C

【沸点】 320°C 分解在水中的

【溶解度】82 g/100 ml (20 °C)

【物理性质】

白色至淡黄色粒状结晶或粉末，无味，易潮解，有毒，微溶于醇及乙醚，水溶液呈碱性，PH值约为9。相对密度（水=1g/cm3）：2.17g/cm3；熔点：271℃；沸点320℃（分解）。

【化学性质】

属强氧化剂又有还原性，在空气中会逐渐氧化，表面则变为硝酸钠，也能被氧化剂所氧化；遇弱酸分解放出棕色二氧化氮气体；与有机物、还原剂接触能引起爆炸或燃烧，并放出有毒的刺激性的氧化氮气体；遇强氧化剂也能被氧化，特别是铵盐，如与硝酸铵、过硫酸铵等在常温下，即能互相作用产生高热，引起可燃物燃烧。

6.2.5能量增强剂

能量增强是一种由多种表⾯活性剂组成的蓝色溶液，具有高闪点，无毒，无爆炸性，高安全性的特点。

【密度】 0.8 g/cm3 ～1.2g/cm3 (固)

【闪点】 > 90°C

【PH值】 7～7.5

【黏度】 0.5 mm2/s〜～10mm2/s（20°C）

产品使⽤用说明

- 能量增强.需密封保存。

2.不可将能量增强剂与柴油混合后使⽤

6.3 投标人所提供的产品须符合现场使用要求，每批次均有出厂检测合格证明，包装有生产厂名、产品名称、等级、批号、净重、生产时间等字样。

6.4投标人所提供的须经过认证的检验部门检验，并提供检验合格报告（须在有效期内）。

6.5投标人要详细描述产品组成成分、性能、材料的配置过程和质量配比比例、每使用说明、工作原理、注意事项等内容（如有必要）。

6.6技术要求与供货商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

*7.供货范围

按照招标人需求供货（或分批供货），投标人负责将标的物运输到招标人指定地点。

*8.技术资料及交货时间

投标人必须提供下表所列技术资料(但不限于此)，并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书 | 2套 |
| 2 | 测试报告或检验合格证 | 1套/批次 |

8.1 使用说明书要求有标的物的组成成分、性能、溶液的配置过程和质量配比比例、使用说明、注意事项等内容。

*9.质量保证

要求投标人提供近1个月内生产的产品，保质期不得低于半年，质量保证期为半年。

*10.考核、验收、结算方式

10.1招标人对使用效果考核验收。

10.2标的物按投标人要求使用后，招标人按照本技术要求对标的物的使用效果进行不定期检查和考核。同一批次产品出现一次检查或反馈信息不合格情况，该批次产品视为不合格产品。对于不合格产品，投标人必须在招标人要求的时间内更换（对于年需求量和分批供货的材料进行要求）。

10.3验收标准

验收标准为合同规定的要求和相关标准，国家标准、规范以及国际标准和双方认可的其它标准。

10.4 合同有效期及结算方式

合同有效期为自合同签订之日起24个月，在合同有效期截止或总量使用完毕，合同自然终止。

供货：按照招标人需求一次性供货或分批供货（对于年需求量和分批供货的材料进行要求）。

结算：根据供货情况分期、按量结算，对投标人提供的合格产品两月一结，招标人根据资金周转情况可部分或全部以银行承兑汇票方式结算。（对于年需求量和分批供货的材料进行要求）。