第一包：移动式大型镗孔机招标技术要求

附件1.  货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | 便携式镗孔机（移动式大型镗孔机） |  | 1套 | 合同签后起4个月内 | 原装进口 |
| 2 | 备件 |  | 1批 | 随设备 |  |
| 3 | 随机专用工具 |  | 1批 | 随设备 |  |
| 4 | 技术资料 |  | 1批 | 随设备 |  |

注：上述货物交货时间是指货物到达神华准能设备维修中心现场时间

附件2.  设备名称及使用条件

2.1、设备名称

设备名称：便携式镗孔机（移动式大型镗孔机）

*2.2、设备用途

设备可用于厂房内及户外生产作业现场的轴孔类和端面的粗镗、精镗加工。能够完成大直径孔以及端面的加工，要求加工精度达到3.1要求的原装进口产品。

2.3、气候条件及工作环境

年平均温度5.3-7.6℃ ,最高气温达39.4℃ ，最低气温-34℃ 。

年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm。

海拔高度：1230 m ，最大风速为23m/s。

该地区的地震等级为7级。

2.4、供电电源条件

买方提供交流380V/220V电源，电源电压偏移±10%，瞬时电压波动±30%，频率偏移50Hz±1%。卖方保证提供的设备能在上述条件及环境下正常运行。

附件3.  结构性能及技术规格

*3.1、技术规格结构性能描述

孔加工直径范围 ：Φ459.7mm -2034.54mm；

端面加工范围：Φ355.6mm—2481.6mm；

加工后工件表面光洁度：Ra1.6～3.2µm;

孔中心偏差0.02mm/m;

椭圆度及圆锥度0.03mm;

端面平面度：0.05mm/m。

3.2、结构性能描述

*3.2.1、驱动单元

要求采用美国CLIMAX同等质量档次的原装进口驱动单元，驱动单元可以安装在镗杆的任何部位，配备防撞结实的外部壳体、高精度轴承、密封系统、终生免维护润滑。配备使用直径为200mm以上的镗杆。镗杆直线度要求0.0254mm/304.8mm，驱动单元传动装置齿轮比为20:1。

*3.2.2、进给箱单元

要求可安装在镗杆的两端部位，双向可以电动进给或机械进给, 可进行手动进给和自动进给。机械轴向进给速率为0.076-0.76mm/转，电动轴向进给速度为0-7.62mm/分钟。

*3.2.3、十字臂轴承支撑臂单元

要求配备原装进口十字臂轴承支撑臂单元，特制高精密轴承, 轴承衬套与镗杆不做回转运动，轴承的旋转部位采用密封润滑以确保镗孔精度，提供了更大的稳定性。包括支架单元、精密球轴承安装硬件等部件。支撑装置通过支架安装在工件的端部。镗杆由自调心轴承支撑定位。通过调节此装置上的四个可调螺丝将镗杆进行初始对中。端面支撑轴承具有球面锥度可调的特点，可以进行+/-6.35mm的微调以精准定心镗杆。

*3.2.4、120度三刀头单元

要求提供最新设计的刀架扩展单元，主要满足重载加工孔的的部件单元，分瓣式安装更加适用于空间狭小的加工。它的加工范围从16”–80” (406–2032毫米)；用垫块来调整到所需镗削的直径范围。刀夹驱动键滑动部分采用铜合金材料以防止镗杆键槽划伤。独特设计的分瓣对开式模块化结构，实现了快速简单的安装，并具有可调节、可拆卸的对开螺母，增加了刀头单元的灵活性。刀头单元上特殊定位的可调导块，可以将切削力直接引导到镗杆上，使切削力和刚性结构达到新的层次。

*3.2.5、液压马达单元

采用原装进口的液压马达，满足正反转液压马达单元可以使用重载加工，输出扭矩非常稳定，要求液压马达流量为185.3立方厘米/转以上，镗杆扭矩6484.9N.m(最大扭矩可达8227.1N.m)，镗杆转速15.1转/分钟以上。液压马达用SAE标准的法兰盘安装在旋转驱动装置的外壳上，马达接口是SAE标准的“O”型圈形式，接口部分包含在液压马达单元内。

*3.2.6、液压动力单元

提供25马力（18.3Kw）380V 50Hz 30安培的动力单元。由于加工现场环境恶劣，要求液压动力单元的无级变速电机安装在液压油箱之中，确保长期的稳定的使用。配置无极变速电机单元，同时提供四速变频遥控控制器，功能包括：急停、电源开关、运转/步进选择，电机速度控制。液压动力单元还配备压力表、液位仪、2条配备快速接头的液压油管（长度5m）以及10微米高精度滤芯。配备油箱和出厂设置液压压力2000psi。具备在低油量和高温度状态下自动停车的功能，有效地保护了设备。

△3.2.7、可拆卸式中间支撑轴承支架

要求此款设计为可拆卸式安装，安装方便，可以在安装过程中任意拆卸和安装在镗杆的任何部位，尤其适用空间狭小的空间。特制高精密轴承，轴承衬套与镗杆不做回转运动，轴承的旋转部位采用密封润滑以确保镗孔精度。

*3.2.8、镀洛镗杆单元

要求提供美国CLIMAX同等质量档次的原装进口镗杆，镗杆单元经过特殊精密镀鉻加工处理,长期使用不会产生塑性变形，镗杆直径200mm以上，镗杆长度6100mm，镗杆直线度0.0254mm/304.8mm。镗杆开通长键槽配备通长的丝杠。

*3.2.9、特制端面铣头单元

要求通过安装端面铣头单元，可以完成加工端面的要求。安装简便、快速。加工范围从355.6mm—2481.6mm。可以在加工过程中实现自动进给。端面铣头装置安装在镗杆刀夹上，用提供的垫块装置调整铣削直径范围。

3.2.10、特殊定制的整套工装单元

包括吊斗铲回转立轴孔位及回转减速机安装基准位加工全套工装，要求提供可进入现场加工。

△3.2.11、专用刀具单元

刀具规格25.4mm*25.4mm*200mm 硬质合金、白钢刀具各100件。

3.2.12、镗杆配置光学对中仪

要求配置镗杆光学对中仪，要求能够利用基准点找到需加工孔位的基准点。同时能够对两端支撑中心点准确找出，便于快捷准确实现镗杆的定位。

3.3、一般性技术要求

3.3.1、检验

镀洛镗杆所用钢材有质检合格证书。

3.3.2、标牌

装有铭牌，铭牌标有该设备的主要技术规格参数。铭牌、安全标志及说明采用中文书写。

附件4.  供货范围

4.1  卖方提供的设备必须是完整的、全新的、符合制造标准的、满足本技术附件各项内容要求的原装进口移动式大型镗孔机1套。其中包括安装、调试设备所必需的全部零件和材料(包含安装所需的全部连接件、油漆、电气安装材料、首次加注的油脂液等)。供货明细表（包括但不限于此）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造厂家/国别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动单元 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 进给箱单元 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 十字臂端面支撑架 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 三刀头刀夹 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 液压马达 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 液压动力单元 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 可拆卸式中间支撑轴承支架 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 镗杆 | ≥Φ200 | mm | 1 |  |
| 9 | 特制端面铣头单元 |  | 套 | 3 |  |
| 10 | 特制吊斗铲回转立轴孔镗孔工装 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 随机专用工装 |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 随机专用工具 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 随机刀具 | 25.4mm*25.4mm*200mm | 件 | 100 |  |
| 14 | 控制箱 |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 工具箱 |  | 套 | 1 |  |
| 16 | 光学对中仪 |  | 套 | 1 |  |
| 17 | 其他附件 |  |  |  |  |

4.2  技术资料：详见第5节。

4.3  技术培训：详见第6节。

4.4  技术服务：详见第7节。

4.5  质量保证：详见第9节。

附件5.  技术资料及交付时间

5.1、卖方必须提供包含下表所列 (但不仅限于此)的技术资料，基础资料（包括出厂测试报告）、合格证各1套，并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名称 | 数量 | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作手册 | 6套 | 随设备 |
| 2 | 保养维修手册 | 6套 | 随设备 |
| 3 | 配件图册 | 6套 | 随设备 |
| 4 | 基础资料（包括出厂测试报告） | 1套原件（5套复印件） | 随设备 |

5.2、技术资料的有关说明

5.2.1、“配件图册”的内容不仅要涵盖卖方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成部件由供货商提供的资料，卖方应全部提供给买方。“配件图册”中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.2.2、“保养维修手册”中要求详列详列有关检修方法及技术标准；详列加注油脂及油脂的牌号、性能参数和数量；详列设备的日常点检、润滑、保养制度及保养内容。

5.3、由卖方交付的技术资料和图纸应是及时的和被买方认可的，买方可以针对培训项目额外复制所提供的技术资料和图纸。如果卖方交付的技术资料和图纸发现不完整、或在运输途中丢失或损坏，卖方在接到买方索要不完整、丢失或损坏部分的技术资料和图纸的通知后三天内，将免费向买方增补丢失或损坏部分的技术资料和图纸

附件6.  技术服务、技术培训、配件支持

6.1、技术服务

在镗孔机调试、试运转以及整机质量保证期内，卖方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到买方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为买方提供技术上的帮助和支持，同时为买方操作、维修人员进行技术培训，培训时间1周，以保证设备能顺利投入使用。

6.2、技术支持

质保期满后，卖方技术上继续给买方以支持，定期派人到买方现场对设备作全面检查，根据检查结果向买方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证24小时内到达买方现场。

6.3、配件支持

设备投入运行后，买方向卖方正常订购配件时，卖方给买方最大幅度的优惠。如果买方遇到配件急需时，卖方以最快的速度给予支持。

附件7.  质量保证

整机质量保证期为1年或2000工作小时，先到为准。日期从镗孔机安装调试试运行考核验收合格双方签字之日算起。

在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由卖方负责免费维修或更换。

附件8.  安装、调试、考核、验收

8.1、设备的安装

如果设备需要在现场安装，安装工作由卖方负责完成。卖方对设备安装进度和质量负责。

*8.2、设备的调试

卖方负责设备的调试，并提供设备调试的程序和标准，调试完成后，提供设备调试报告，此报告包括但不仅限于设备的调试参数。

*8.3、设备的考核

设备安装调试完成后，对设备进行考核试运行，考核期为2个月，镗孔机在考核期内完成4次孔和4次端面加工作业，加工精度达到以下标准，且不得出现故障。

孔加工直径范围 ：Φ459.7mm -2034.54mm；

端面加工范围：Φ355.6mm—2481.6mm；

加工后工件表面光洁度：Ra1.6µm;

孔中心偏差0.02mm/m;

椭圆度及圆锥度0.03mm;

端面平面度：0.05mm/m。

在考核期间设备出现的故障均由卖方负责处理，买方给予协助。

*8.4、不合格产品

若设备未通过首次考核，再经过更换配件及其他方法处理后，在6个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则该设备视为不合格产品。6个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。

*8.5、设备验收

生产考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为合同规定的要求和相关标准、规范。验收通过后，买方为卖方出具验收证明。

不符合合同规定的要求及相关标准、规范或未通过生产考核，则不能通过验收。未能通过验收的设备将被视为不合格设备。

如果被认定为不合格设备，卖方要无偿更换设备，在买、卖双方同意的期限内将新设备运抵买方现场，由此产生的一切费用由卖方承担。在新设备投入使用之前，原设备继续由买方使用。

附件9.  售后支持

9.1、如果设备在质保期内出现故障，卖方在接到买方书面通知后，48小时内指派技术服务人员到达使用现场，进行维修。

9.2、在整机质保期内，卖方指派技术服务人员到买方使用单位进行回访和协助设备维护保养。

9.3、卖方帮助和指导买方解决设备使用中遇到的问题，对突发性大事故和重大维修项目，将速派精干的服务工程师赴现场协助指导。

9.4、卖方保证为买方长期提供优质、低价的配件。

9.5、卖方产品在技术改进后，应根据买方需要，保证买方在用设备能够正常使用，在配件供应及维修方面能够适应卖方技术改进的条件