设备购置技术标书审批表

2018年5月2日

| 设备名称 | 国际交流中心上湾文体馆设施设备 | 购置数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  |  |  |
| 主要参数 |  |  |  |
| 项目提报单位 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |
| 分管领导 |  |  |  |

设备技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

- 供货范围、技术规格、参数与要求

- 货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 参考规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED屏改造安装项目 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 每套包括 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 同步发送系统 | MCTRL600 | 套 | 4 |  |  |  |
| 1.2 | 拼接处理器 | CYD-16-EBC-0404 | 台 | 1 |  |  | 4路输入，4路输出 |
| 1.3 | 控制软件 | 彩易达LED显示屏播放信息管理软件V2.0 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 视频处理器 | LVP605S | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 控制主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 配电及控制系统 | CYD-LED20K | 台 | 1 |  |  | 带远程控制,避雷 |
| 1.7 | 屏体受力机构 |  | 项 | 1 |  |  | 壁挂式钢结构核算 |
| 2 | 会议室投影系统 |  | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 每套包括 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 投影仪 | PRO8510L | 台 | 2 |  |  | 优派 |
| 2.2 | 投影幕布 | 120寸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 辅材 | 电源线、通讯线敷设 | 项 | 1 |  |  |  |

分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步发送系统 | 套 | 4 |  |  |
| 2 | 拼接处理器 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 控制软件 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 视频处理器 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 控制主机 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 配电及控制系统 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 屏体受力机构 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 投影仪 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 投影幕布 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 辅材 | 项 | 1 |  |  |

二、工作环境

最高温度：+40℃。

最低温度：-30℃  。

年平均气温：+15℃。

环境相对湿度：95％。

地震烈度：7级。

海拔高度：≤1400m。

安装地点：神东国际交流中心上湾文体馆。

三、技术参数及要求

1.1 同步发送系统

*1.1.1   输入分辨率: 高达1920×1200，2048×1152，2560×960（宽、高可自定义）

*1.1.2   带载能力: 230万像素

*1.1.3   供电电压: 5V

*1.1.4   控制方式:USB接口控制

*1.1.5   视频接口：DVI

*1.1.6   音频接口： 3.5mm音频接口

*1.1.7   视频格式： RGB

*1.1.8   输出接口： 四网口

*1.1.9   视频源位深：8bit

1.2 拼接处理器

*1.2.1  输出模块：不少于 4路，分辨率满足满足高清信号要求，支持自定义， RGB、DVI、AV、IP、HDMI等信号均可漫游、跨屏及全屏显示。输出接口无线缆转接，全部由内置板卡直接输出；

*1.2.2  输入模块：不少于 4路；输入通道分辨率满足高清信号要求，支持扩展功能；

纯硬件架构，每路输出通道彼此独立，系统不会因运行路数的增多而导致整体性能下降；支持拼缝补偿；分组控制；具备字符叠加、EDID管理、图像不丢帧、支持前面板控制。模块化插卡式设计，输入卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等全部采用模块化设计，板卡支持热插拔，支持7×24小时连续稳定运行，板卡即插即用。

*1.2.3  信号可在拼接屏的任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示；      支持预存场景，支持场景一键切换，支持场景轮巡，支持不影响大屏信号显示的前提下，可以在软件上对信号源进行位置、大小、布局的调整，在确认无误后，直接推送上屏显示；

*1.2.4  在不增加外部设备的情况下，支持在拼接屏任意位置添加欢迎词、会标、时间等信息，这些信息可以是文字、也可以是图片、插件或控件，能够对显示信息、底色、底图进行编辑设置；

*1.2.5  画面无缝同步切换，无黑场，无延时；

*1.2.6  满足双机热备同步输出，输出信号之间无撕裂感；

*1.2.7  支持4K@30Hz、1080P@60 Hz满帧处理并向下兼容其他分辨率；

*1.2.8  图像处理延迟时间≤40ms；

*1.2.9  支持同一台设备以及2台处理器之间光纤接口同步备份输入，支持主备信号故障自动检测及切换；

*1.2.10 配备冗余电源热备，单个电源的故障不会影响整机的运行；

*1.2.11 支持DVI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DL-DVI、SDI、DP、Fiber等常见信号采集；支持DVI、HDMI等常见信号输出；

*1.2.12 用户登录管理：支持多用户同时登陆，各用户操作可根据权限划分不同级别，操作实时同步显示；

*1.2.13 能提供端口及底层协议，接受第三方运维系统多用户通过网络方式同时在线管理，并且不影响用户正常使用该设备；

*1.2.14 为避免出现兼容性和售后服务维护问题，要求视频拼接器与LED显示屏选用同一品牌厂家的产品，投标人须提供厂家加盖公章的3C证书复印件；

1.3  控制软件

*1.3.1   控制软件具有亮度智能调节功能；

*1.3.2   控制软件具有故障监测报警功能；

*1.3.3   控制软件具有色彩智能控制功能；

*1.3.4   控制软件的系统中任意信号可屏幕的任意位置开多个窗口，无公共区域的限制，可任意叠加、缩放、拉伸、画中画显示，为用户提供灵活的应用；

*1.3.5   信号源管理：此功能用于管理所有接入到综合平台的各种视频信号、计算机信号网络信号的相关信息，可调整输入信号源的亮度、对比度、名称；可对信号源进行裁剪，仅将需要的部分在大屏幕上显示；

*1.3.6   开窗管理：此功能可以通过基本开窗、强制开窗、拖动信号源开窗、通过按钮开窗等方式进行开窗，并可对窗口进行分组、信号切换等操作；

*1.3.7   场景及预案管理：通过综合平台管理软件，可以把各种显示信号的组合定义为场景，操作人员可以 按照需要，随时调用场景，可以快速实现各种显示组合之间的切换；操作人员还可以把 各种显示窗口、显示场景以及周边设备的状态定义为预案，可以让平台软件定时自动 地调用各种场景或者信号源显示，不需要人工干预；

*1.3.8   多样化控制方式，支持远程控制方式：RS-232、TCP/IP。Windows 版的管理控制软件可以轻松实现对视频墙的管理和控制。 移动终端版管理软件，可以通过 TCP/IP 协议控制视频墙输入源的切换、缩放和管理，可以轻松的实现场景调用等功能。移动端支持 IOS和Android系统；

*1.3.9   兼容第三方中控系统，开放的接口使得控制平台可以集成到几乎任何第三控制系统；

*1.3.10  支持视频、音频、图像、文字、Flash、GIF等形式的媒体文件的播放；

*1.3.11  支持Word、Excel、PPT的显示；

*1.3.12  支持时钟、计时的显示；

*1.3.13  支持外部视频信号（TV、AV、S-Video）的播放；

*1.3.14  支持多页面多分区的节目编辑，提供视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画；

*1.3.15  支持对LED大屏幕的手工、相机逐点校正，兼容其它专业校正设备采集的校正数据；

*1.3.16  防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能；

1.4视频处理器

*1.4.1    10+ Bit Faroudja®DCDI 去隔行视频处理；

*1.4.2    新一代 Faroudja®Real Color®真彩图像处理；

*1.4.3    Faroudja®TureLife™视频图像增强；

*1.4.4    先进的4x4 像素点阵内插缩放算法；

*1.4.5    HDMI 1.3a ( 带HDCP ) 全数字高清1080P 输入；

*1.4.6   SDI / HD-SDI / 3G-SDI (1080P)输入；

*1.4.7   10 比特数字图像处理；

*1.4.8   多组输入信号无缝切换、淡入淡出切换、融合切换；

*1.4.9   高清字幕叠加功能；

*1.4.10  4种自定义双画面(PIP/POP)模式，多种显示效果一键切换；

*1.4.11  输入信号热备份功能，保障显示更稳定可靠；

*1.4.12  画面冻结功能（Freeze）；

*1.4.13  AIAO(Any In Any Out)功能，任意截取任意输出；

*1.4.14  单机最大输出分辨率2304 x 1152 或者 2560 x 816，满足双发送卡级联最大带点；

*1.4.15  DVI 环路输出( DVI Loop )，可多机并联实现同步拼接，驱动无限LED 屏幕点阵；

*1.4.16  便捷的面板按键操作，快捷的旋钮调整设置，完善的RS232串口协议支持全部操控和设置；

*1.4.17  前面板旋钮、按键直接切换10 路输入信号源，包括：3×CVBS、1×DVI、1×HDMI、

2×VGA、1×YPbPr / YCbCr、1×S-Video、1×EXT.( 扩展模块, SDI / HD-SDI / 3G-SDI）；

*1.4.18  2路可配置外接立体声音频，加DVI（ 仅输入HDMI信号时 ）、HDMI 和SDI 音频共5 路音频同步切换；

*1.4.19  可内置2张LED 发送卡( 发送卡为选配件，处理器本身不包含发送卡）；

*1.4.20  24 / 7 应用，高可靠性、高稳定性；

*1.4.21  兼容市面上所有的全彩同步控制系统；

1.5 控制主机

*1.5.1   CPU：I5-7400；

*1.5.2   内存：≥8G；

*1.5.3   硬盘：≥1T；

*1.5.4   显卡:≥2G独显，带DVI,VGA双接口；

*1.5.5   光驱：DVD/RW；

*1.5.6   网卡：千兆网卡；

*1.5.7   操作系统：WIN10；

*1.5.8   显示器：≥20英寸液晶显示器；

1.6 配电及控制系统

*1.6.1   配电箱具有防过压、过流短路保护、防雷等功能，并有可靠的接地，接地电阻满足相关技术要求；

*1.6.2   可以在计算机上远程智能操作显示屏的开、关；

1.7 屏体受力机构

*1.7.1  方案设计需经使用方确认通过，在投标时出具使用方盖章的CAD设计图，施工前要求出具施工方案和图纸；

*1.7.2  专用钢材及扣件安装简单快速；

2. 投影系统技术参数

2.1  投影仪

*2.1.1   投影技术：投影机单片DLP技术；

*2.1.2   成像芯片尺寸：0.65英寸；

*2.1.3   镜头：增强型工程镜头1.6X光学变焦；

*2.1.4   亮度：5200流明；

*2.1.5   标准分辨率：XGA(1024*768)；

*2.1.6   对比度：5000：1；

*2.1.7   扫描频率：水平：15-100kHz    垂直：24-120Hz

*2.1.8   特性：蓝光3D；

*2.1.9   灯泡寿命：标准亮度2000小时,节能模式2500小时；

*2.1.10  功能：支持网络投影；

*2.1.11  输入接口：HDMI1.4 *4高清接口；

*2.1.12  输出接口：1×Wired Remote：Control Out，1×RGB输出：Db-15，1×音频输出：迷你立体声接口；

*2.1.13  控制接口：1×Type A USB，供电；1×Mini USB，软件升级& 遥控鼠标；1×3D VESA(Sync)；1×RS232控制口：DB-9

2.2 幕布

*2.2.1  幕布类型：电动幕；

*2.2.2  尺寸：120寸；

*2.2.3  比例：4:3；

*2.2.4  材质：玻珠；

*2.2.5  纯画面尺寸：2.43米*1.84米；

3. 辅材

*3.1   提供满足安装要求的辅材；

*3.2   线缆铺设；

- 招标人提出的特别技术要求

*4.1  产品授权：投标人需提供主要设备生产厂商针对本项目出具的唯一授权书原件。

*4.2 投标人所投产品的生产企业须是国家级高新技术企业，以提供在有效期内的认定证书为准；

*4.3为了完全满足使用单位的要求和标准，以及和现有设备兼容匹配，要求投标人在投标前要进行现场勘测和技术交流，投标时应出具使用单位盖章的现场踏勘证明。

5．安全技术要求

5.1  卖方应对设备的安全性负责，在设计时应注意到整体和局部的安全性问题。

5.2  电气系统所使用的电线和电缆为各种铜芯电线和电缆，必须具有耐高温、防火、机械强度高、安全可靠的特性。

5.3  在使用过程中，防水、防电、防潮、防腐蚀。

5.4  设备的噪音和振动应符合国家相关标准。

6. 招标人提出的特别技术要求

6.1   必须对所有技术条款逐条解释并满足使用环境。

6.2   未说明事项必须符合合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

6.3   上表分项报价合计价格与投标报价设备总价格必须一致。

6.4   供货时和使用单位签订技术协议。

7. 标准

7.1   所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

电器:     IEC标准/EN标准        机械:     ISO标准

7.2   设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

7.3  上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。

第二节 备件和工具

1. 所有为设备的组装、空载试验、带载试验、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标人应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标人应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标人还将进一步提供可靠信息以及机械与电气设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件（不超过主机价格的5%）明细不准确，导致招标人误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知用户。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持同期的市场价。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向招标人提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于投标人质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好的态度协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人终检时间，联合试运转应在招标人终检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1. 中标人应派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——矿区现场培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3. 中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4. 在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训材料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3．在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，买卖双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第六节 质量保证

1. 质保期应为自使用之日起12个月或到货验收合格后18个月，先到为准。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方质保期内应免费对产品进行维修服务，无偿更换零件、部件,更换、维修后的部件质保期从产品正常运行之日起重新计算。

3. 中标方对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

- 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸在运输途中发现不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供相关的技术资料及图纸。