设备技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第八节  设计和制造标准

## 技术要求

第一节供货范围、技术规格、参数与要求

- 货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3T柴油叉车 | D30 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 随机附件及工具 |  | 套/台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 备件手册、使用说明书 |  | 套/台 | 6 |  |  |  |

分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叉车 | 台 | 3 |  |  |
|  | 每台包括： |  |  |  |  |
| 1.1 | 轮胎总成 | 套 | 1 |  |  |
| 1.2 | 传动系统 | 套 | 1 |  |  |
| 1.3 | 减速器 | 套 | 1 |  |  |
| 1.4 | 驱动桥 | 套 | 1 |  |  |
| 1.5 | 发动机 | 套 | 1 |  |  |
| 1.6 | 变速箱 | 套 | 1 |  |  |
| 1.7 | 散热器总成 | 套 | 1 |  |  |
| 1.8 | 起动马达 | 件 | 1 |  |  |
| 1.9 | 启动蓄电池 | 件 | 1 |  |  |
| 1.10 | 灯总成 | 套 | 1 |  |  |
| 1.11 | 操作踏板 | 套 | 1 |  |  |
| 1.12 | 操作手柄 | 套 | 1 |  |  |
| 1.13 | 护顶架 | 件 | 1 |  |  |
| 1.14 | 司机座椅 | 套 | 1 |  |  |
| 1.15 | 各类仪表总成 | 套 | 1 |  |  |
| 1.16 | 倒车蜂鸣器 | 件 | 1 |  |  |
| 1.17 | 方向机 | 套 | 1 |  |  |
| 1.18 | 起重链条 | 条 | 2 |  |  |
| 1.19 | 空气滤清器 | 套 | 1 |  |  |
| 1.20 | 行车光电警示灯 | 套 | 1 |  |  |
| 1.21 | 后视镜 | 套 | 1 |  |  |
| 1.22 | 挡货架 | 件 | 1 |  |  |
| 1.23 | 起升门架 | 套 | 1 |  |  |
| 1.24 | 货叉架 | 件 | 1 |  |  |
| 1.25 | 后配重 | 件 | 1 |  |  |
| 1.26 | 提升油缸 | 根 | 2 |  |  |
| 1.27 | 倾斜油缸 | 根 | 2 |  |  |

二、设备工作环境

1.1、周围环境温度：-30～+40℃.

1.2、设备安装场所海拔高度不超过1200米。

1.3、周围空气相对湿度95%（在25℃时）。

1.4、用途：搬运设备及零部件。

1.5、使用地点：室内及室外。

三、技术参数及要求

1、技术性能指标

叉车参考型号：D30

1.1承载力kg:不小于3000；

1.2载荷中心距mm:不小于500；

*1.3动力形式：柴油

1.4驾驶方式：座驾式；

1.5标准举高,额定起升重量时的最大起升高度mm：3000；

1.6自由提升高度mm：不低于150；

1.7货叉厚度X宽度X长度 mm： 45×100×1050；

1.8 货叉间距(最小-最大)mm: 260-1030；

△1.9门架倾角：前倾/后倾 ：6°/12°；

1.10车体宽度mm：不大于1290；

* 1.11门架缩回时高度mm：不大于2053；

* 1.12门架全伸高度 mm： 不大于4280；

1.13护顶架高度mm： 2160；

1.14坐椅高度mm： 1020；

△1.15 车体长度（不含货叉）mm:不大于2662；

* 1.16最小转弯半径 mm：2375 ；

1.17速度 行走 满载/空载 km/h 20/21；

1.18起升 满载/空载 mm/s 525/580；

1.19下降 满载/空载 mm/s 420/550；

1.20轮胎：前/后轮数量：2/2，

1.21轮胎形式：充气轮胎，

1.22轮胎型号： 前28×9×15-14Pr；规格 后6.50×10-10Pr；

1.23轴距mm： 1700；

1.24轮距前/后mm：1060 /980；

1.25 牵引力（在2.0km/h，满载）kgf:不小于1790；

1.26爬坡度（在2.0km/h，满载）%:不小于26

1.27车架中部离地间隙（满载）mm：不小于132；

1.28行车制动方式：液压制动；

1.30蓄电池V/AH：免维护蓄电池，12/65；

1.31发动机：发动机潍柴WP3.2；国三排放标准，燃油系统采用VE泵，配备粗滤、精滤两级燃油过滤系统。

1.32额定功率kw：36.8；

1.33 额定转速rpm:2500；

1.34缸数/排量：4/3200；

1.35 变速箱：液力变速箱，动力换挡 1/1

* 1.36驱动桥：高强度全浮式驱动桥

1.37门架材料：门架材料采用高强度JJ钢材,缩回高度为2053mm，带ISO3691门架锁止功能。

2. 技术性能要求

2.1 设备使用前应取得产品质量合格证明。

2.2 应装有齐全、可靠的电气和机械防护装置，应有短路保护、失压保护等保护措施且所有保护符合国家安全要求。

2.3 主要零部件材料应符合起重机相关标准的要求。

2.4 方向盘控制要求：静压转向系统，方向柱可倾斜调节位置。

2.5 操作踏板要求：微动踏板系统，提高工作效率。

2.6 叉车座椅要求：可前后调整，同时司机离开座椅即切断行驶及门架升降功能。

2.7 仪表盘显示要求：指示灯，预热指示灯，油水分离器报警，工作小时计，油量显示，油温显示，水温显示，发动机油压低报警，发电机不充电报警。

2.8、宽视野护顶架。

2.9 发动机要求：满足国三排放标准。

2.10其他配备：全浮式驱动桥，全液压方向盘，液压静压转向系统，高位排气消音器，悬浮式座椅；全封闭驾驶室，带暖风、风扇。

2.11 设备到货应随机提供产品合格证。

2.12 保质期：1年或者1000工作小时，以先到者为准。

2.13 使用寿命：10年。

3、安全技术要求

3.1、车身油漆：车身喷涂防眩目面漆。

3.2、座椅安全开关：司机离开座椅，叉车停止所有操作动作。

3.3、行车光电警示灯及倒车报警提示音。

3.4、配备1台灭火器。

3.5、卖方应对设备的安全性负责，在设计时应注意到整体和局部的安全性问题。

3.6、护顶架、挡货架须安全有效。

3.7、两根起升链条张紧度应均匀，不得扭曲变形，端部连接牢靠，链条的节距不得超过原长度的4%，否则应更换链条。链轮转动应灵活。

3.8、门架不得有变形和焊缝脱焊现象，内外门架的滚动间隙应调整合理，不得大于1.5mm，链轮转动应灵活，滚轮及轴应无裂纹、缺陷。轮槽磨损量不得大于原尺寸的10%。

3.9、起升油缸与门架联接部位应牢靠，倾斜油缸与门架、车架的铰接应牢靠、灵活，配合间隙不得过大。油缸应密封良好，无裂纹，工作平稳。在额定载荷下，24小时货叉下沉量不得大于20mm,倾角不得大于0.5º。

3.10、货叉架不得有严重变形，焊缝脱焊现象。货叉表面不得有裂纹、焊缝开焊现象。货叉根部不得大于93º，厚度不得低于原尺寸的90%。左右货叉尖的高度不得超过货叉水平长度的3%。货叉定位应可靠，货叉挂钩的支承面、定位面不得有明显缺陷，货叉与货叉架的配合间隙不应过大，且移动平顺。

3.11、液压系统管路接头牢靠、无渗漏与其他机件不磨碰，橡胶软管不得老化，变质现象。

3.12、液压系统中的传动部件在额定载荷、额定速度范围内不应出现爬行、停滞和明显的冲动现象。

3.13、多路换向阀壳体无裂纹、渗漏；工作性能应良好可靠；安全阀操作灵敏。

3.14、调整螺栓的螺帽应安全牢固。操作手柄定位准确、可靠，不得应震动而变位。

3.15、设备的噪音和振动应符合国家相关标准。

3.16、叉车要尽量采用各种阻燃材料从本质上来预防火灾的发生

4、招标人提出的特别技术要求

4.1、必须对所有技术条款逐条解释并满足使用环境。

4.2、标书中未提及的技术要求必须符合国家的相关要求。

4.3、上表分项报价合计价格与投标报价设备总价格必须一致。

* 4.4、办理特种设备检验及注册。

第二节 备件和工具

1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3.中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4.在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3． 在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

4、配套检修工具，配齐设备安装所需的所有调整垫铁（要求可调整垫铁）、垫块及调整螺栓。

5、厂家负责提前提供设备安装基础图。

6、设备的组装、空载试验、带载试验、试运行、所用的试件有供货方提供。

7、调试所用润滑油、润滑脂有供货方提供。

第六节 质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供 6 份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总图及安装基础图

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书

全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。

- 设计和制造标准

1. 所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

机械：ISO标准

GB3811-83起重机设计规范；

GB6067-85起重机械安全规程；

GB5905-86起重机械试验规范和程序；

98/37EEC  欧盟有关机械法律的指令

EN1726-1  欧盟工业车辆强制性标准

89/336/EEC欧盟电磁兼容性

ENL2895    欧盟工业车辆强制性标准

12000/14/EC欧盟有关噪声释放法规

GB/T19002  中国工程机械国家标准

IS09001: 2000国际标准化组织标准

GBTl2467-90焊接质量保证一般原则；

GB985-80气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸；

GB986-80埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸；

JB/JQ4000.3-86焊接通用技术条件；

CB3323-87  钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级；

JB/T4730-94压力容器无损检测；

GB9286-88  色漆和清漆漆膜的划格试验；

GB8923-88  涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级；

JB4315  起重机电控设备标准；

GB4208-84  外壳防护等级的分类；

GB12602-90起重机械超载保护装置安全技术规范。

GB6067-85  起重机械安全规程；

GBTl2467-90焊接质量保证一般原则；

GB985-80    气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸；

GB986-80    埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸；

JB/JQ4000. 3-86  焊接通用技术条件：

GB3323-87  钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级：

JB/T4730-94压力容器无损检测；

GB9286-88  色漆和清漆漆膜的划格试验；

GB8923-88  涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级；

若货物原产国的国家标准或目前使用的企业标准高于上述标准，同样适用。

电器：IEC标准/EN标准

机械：ISO标准

若货物原产国的国家标准或目前使用的企业标准高于上述标准，同样适用。

设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。

有效版。