电视教育演播室（60演播室）设备购置技术标书

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第一节、供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电视教育演播室（60演播室）设备 |  | 台 | 1 |  |  |

分项报价表

| 序号 | 名称 |  |  | 参考型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电视教育演播室（60演播室）设备 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 每台包括： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）2讯道电视教育演播室设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1高清摄像机系统及辅件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 高清演播室摄像机 |  |  | HDC2580 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 高清摄像机控制器 |  |  | HDCU2080/L | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 1.3 | 遥控面板 |  |  | RCP-1500 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 1.4 | 摄像机控制线 |  |  | CCA-5-10 | 条 | 2 |  |  |  |  |
| 1.5 | 摄像机托板 |  |  | VCT-14 | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 1.6 | 7英寸寻像器 |  |  | HDVF-L750 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 1.7 | 单耳耳机 |  |  | PH-1R5 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 1.8 | 摄像机用光缆(LEMO) |  |  | FCC50N-ARIB 50M BLACK | 条 | 2 |  |  |  |  |
| 2承托系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 摄像机三脚架 |  |  | System SH120TSADOL | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3摄像机镜头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 18 倍高清便携镜头 |  |  | HJ18ex 7.6B IASE A | 支 | 2 |  |  |  |  |
| 3.2 | 全伺服镜头控制器 |  |  | SS-41-IASE | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4数字高标清录像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | XDCAM录像机 |  |  | PDW-HD1600 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5视频周边设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 周边机箱 |  |  | FR6822+QXFE | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | 备份电源 |  |  | 6822+AC | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5.3 | 双路高清视频分配器 |  |  | DA-DH6804+D | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 5.4 | 单路高清视频分配器 |  |  | DA-H6802+D | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 5.5 | 下变换处理器 |  |  | HDC6800+AD | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 5.6 | 标清视频分配器 |  |  | DA-S6802+D | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 5.7 | 模拟视频分配器 |  |  | VDA6800+D | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 5.8 | 高清8通道数字/8通道模拟音频加嵌器 |  |  | HMX6803+AI+T | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 5.9 | 数字音频分配器 |  |  | AES6800+BD | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 5.10 | 单通道交叉变换器 |  |  | FA-9500 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6监视系统及时钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 55英寸高清液晶监视器（含SDI） |  |  | LHM-550B | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6.2 | 18路SDI双头输出画面分割器 |  |  | UltraMVP-1802 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6.3 | 返送监看 |  |  | KDL-48W650D | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6.4 | HD-SDI到HDMI转换器 |  |  | MIN CONVERT | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 6.5 | 三联时钟 |  |  | TVZ3305 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6.6 | 5寸单联时钟 |  |  | SPR-5006R/G/W | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 7字幕系统及题词器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 高标清三维图文在线包装系统 |  |  | CG ONE HD | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7.2 | 超高分辨率大屏幕包装显示系统 |  |  | 3DM 4K | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7.3 | 提词器 |  |  | LS-Flex | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 7.4 | 新闻专用微型桌面话筒 |  |  | CCM4Gg/TCg/B5 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 7.5 | 双通道无线话筒接收机及腰包 |  |  | UR4D+ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7.6 | 腰包式发射机 |  |  | UR1 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 7.7 | 电容式领夹话筒（无线） |  |  | WCB6B | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 8、线材、工具及接插件等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 视频音频线缆等 |  |  | 视频音频线缆等 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 8.2 | 视频音频接头等 |  |  | 视频音频接头等 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 8.3 | 工具 |  |  | BNC专用工具、安装工具 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 8.4 | 视频音频辅料等 |  |  | 施工用视频音频辅料等 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 万兆交换 |  |  | LS6520X-30QC-EI | 台 | 1 |  |  |  |  |
| （二）灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  | 铝合金固定轨道 | L=6000 | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 10.2 |  |  | 铝合金固定轨道 | L=3500 | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 10.3 |  |  | 铝合金活动轨道 | L=3000 | 根 | 6 |  |  |  |  |
| 10.4 |  |  | 铝合金轨道连接件 |  | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 10.5 |  |  | 万向头 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 10.6 |  |  | 灯具滑车 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 10.7 |  |  | 恒力铰链吊杆 | GJL-3800 | 条 | 22 |  |  |  |  |
| 10.8 |  |  | 杆控杆 | L=4000 | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 10.9 |  |  | 墙插座箱 | 2×16A+1×DMX512 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 10.10 |  |  | LED 100W 聚光灯 | WTSJ-LED-100 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 10.11 |  |  | LED 100W 平板柔光灯 | WTSP-LED-100 | 台 | 14 |  |  |  |  |
| 10.12 |  |  | LED 数字化地排灯 | WTSD-LED-3×56 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 10.13 |  |  | 数字调光台 | LT-48A | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10.14 |  |  | DMX512信号放大器 | DMX-512 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 10.15 |  |  | 12路直通箱 | 12路 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 10.16 |  |  | 标准机架 | 定制高度 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10.17 |  |  | 配套材料及附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10.18 |  |  | 主播桌子及椅子 | 1.适合新闻、访谈、多景区播报功能桌椅，能容纳3-4人访谈栏目。 2.现代时尚、色调明快、风格鲜明，能与演播室风格配套一致，主持人桌可多方位使用。 3.选材考究，制作精良。 4.主持桌前方配备展示板,内藏灯，省电节能，不占用面积。 5.尺寸：4000mm*650mm*750mm。 材质说明：面层采用烤漆材质，上面采用钢化玻璃，桌子整体奥松板及多层板，桌子正面为高清喷绘，以及亚克力板。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10.19 |  |  | 舞美场景 | 场景功能分区要求： 新闻演播室建设定位为全景开放式直播高清新闻演播室,景区数量设置至少3个景区，每个景区要有自己的特点，满足当今不同形式的综合性新闻播报的要求，具备坐播、站播、评论、访谈、互动连线、访谈、结合等不同种类节目的多种取景需要，各个景区之间过渡自然、无明显的边界，并综合考虑制作区和导控室的装修与整个景区的结合。 舞美景片设计要求： 1.舞美设计要具有现代风格，充分运用全景式、开放性和前瞻性的设计理念，结合先进技术手段，使得建成后的电视台演播室专业系统与全国先进地市级电视台相比不落后，在地市级电视台处于技术领先水平，演播室舞美设计均要求体现的地域文化特色。 2. 主色彩基调，主要结合栏目节目形式播出上为对应关系，以气象蓝为基础色调配以灯火辉煌的暖色。舞美制景视觉冲击力强，以不等距、不规则、尺寸各异、色彩丰富的条形物体为主，辅助配置进口高亮PC扩散膜软膜为景片面层材料、亚克力板等立面舞美装饰，整体体现景深层次和光晕效果。 3．景片采用全框架结构，景片全部采用以全LED发光体，c发光柔和均匀，色温与演播室灯光相符，同时可进行亮暗调光处理，以保障演播室正常光比的相协调。 4. 景片全部采用背发光，同时上方配有LED条形RGB染色灯箱，在不同档节目中可通过DMX512控制台、遥控器、或调光旋钮进行颜色调节，使其与节目完美配合。其整体造型美观、大气，衔接自然，使其造型线条、层次、色彩富于变化。 5.LED发光定制光源，参数为：显指＞85，色温5600K，无频闪 6.背发光模块可完全匹配演播室整体效果。 7.考虑到景片的输出效果等 色调要求： 整个景区色调应根据栏目需求随时调整，景区之间的舞美设计和色彩变化要有连续性；要能够根据节目制作需要调节景区和环境灯光的色彩及色温，以满足不同类型节目对色彩的不同要求。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| （三）LED背景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、LED背景系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | LED显示单元 |  | TVF1.454 像素点间距 ≤1.5mm， 像素密度≥473111/㎡ | 平米 | 7.41 |  |  |  |  |
| 11.2 |  | 结构与框架 |  | 显示屏固定安装结构及TVF标准铝型材支架及框架装饰 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11.3 |  | 视频处理器 |  | MVC-Ⅱ ≥4路DVI 输入； ≥4路DVI输出； 不低于 1080p、2K（如 2048×1536）、4K（如 3840×2160）、4K×2K | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11.4 |  | 控制计算机 |  | i7及以上主频，8核处理器，4g及以上内存，1T及以上存储，专业显卡，监听音箱，22“及以上显示器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11.5 |  | LED控制系统 |  | LSHD8 | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 11.6 |  | LED播放软件 |  | V1.0 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11.7 |  | 智能配电柜 |  | 定制、10KVA、含PLC控制系统 | 台 | 1 |  |  |  |  |

说明：分项报价表中分项报价合计价格与投标报价设备总价格必须一致。以上报价包含设备及材料的安装调试等所有费用。

二、工作环境

1、使用地点：新闻中心机房和演播室

2、环境气温：-20℃～40℃

3、湿度：日平均相对湿度不大于95%，月平均相对湿度不超过90%

三、技术参数及要求

*1.1 高清演播室摄像机（与新闻中心100平米演播室在用系统设备匹配兼容）：

≥2/3英寸3CCD高清摄像机，像素数不低于220万。16比特 A/D转换。灵敏度不低于F11。基础信噪比不低于60dB，且信噪比连续可调，最高可达64dB。调制深度大于55%(27Mhz/1080i)。机头具有两路通话耳机接口，且每路皆具有两个独立的通话线路并可独立调整。机头具有光学cross 星光滤镜。机头可同时输出本机信号，返送信号以及题词器信号。机头具有不少于5个功能指派键。必须采用光纤传输，Lemo 接口, 最大传输距离可达4公里。摄像机具有电子倍率功能，能够独立于光学系统使用。具有自动镜头失真补偿。通过安装选件，摄像机具有升级成2倍速视频的拍摄能力，即以1080/100i的格式进行拍摄。摄像机具有3G 传输的能力，即由机头至基站同时传输两路高清HD-SDI信号的能力。摄像机机头配备3个SDI接口，可以输出本机和返送信号，HD提词器信号。

*1.2 高清摄像机控制器：指标要求可提供≥8路或以上SDI信号输出接口。SDI可根据需求切换成高清或标清、要求提供模拟信号输出接口、提供≥4路返送视频，每一路皆可接收HD-SDI，SD-SDI，VBS视频信号中的任意一种、可输出 AES数字音频、基站前面板可显示摄像机的光缆传输状态以及风扇，同步信号等的状态、基站和机头各自具有独立的电源开关、要求基站支持光缆传输距离≥4公里、摄像机与基站之间采用光纤传输、3U全机架宽基站。

*1.3遥控面板:配置1/4英寸可精确调整的多功能摄像机遥控面板，必须带GPI预监控制输出及专用接头，带液晶触摸屏，可进行全功能调整，遥控面板采用推杆式光圈控制方式，具有网络控制功能。支持摄像机菜单全参数控制。

*1.4摄像机控制线: 摄像机控制线，与遥控面板配套使用，长度≥10米。

△1.5摄像机托板：摄像机用三脚架托板，与三角架同品牌，具有快装板安装方式、举重超过25KG。

*1.6寻像器：高对比度的全高清 1920 x 1080、≥7 英寸液晶面板、对比度优于1000:1、边框具有≥2个可分配开关，并且具备协助摄像进行辅助聚焦的功能、幅型比16：9，支持16：9/4：3切换，并有4：4、安全框标示。

△1.7单耳耳机：省会城市及以上电视台使用的进口主流品牌，全覆盖抗噪型、轻重量耳机，XLR-5接口，阻抗与摄像机相匹配。

△1.8摄像机专用光缆：50米摄像机用光缆，LEMO接口。

△2.1 摄像机三脚架：配套摄像机使用，承重范围：优于2-25kg，三脚架承重≥90kg；倾斜范围：+90°至-75°，7级横向和纵向的等级的阻力，6档水平，6档俯仰：-45℃/60℃，碗球直径：100mm，水平气泡：夜视照明，平衡托板：70mm滑动范围，摇摄范围：≥360°，升降高度：610-1680m，摄像机固定：轻触滑锁 1/4”x1螺丝固定，双手柄：460mm手柄（标配），配中置延伸器，地脚，滑轮车。

*3.1 18 倍高清便携镜头：适用于2/3寸高清摄像机，变焦比18倍，最小拍摄距离0.56m，重量≤1.68kg；拍摄16:9模式时，倍率镜1x时：焦距距离:7.6mm-137mm画面视角（包括角度）°：广角端64.6°x39.1° 长焦端4.0°x2.3°；最大口径比（mm）：广角端1:1.8（7.6-103），长焦端1:2.4 （137）；最近距离时的拍摄范围（cm）：广角端65.5x36.8  长焦端3.8x2.1。倍率镜2x时：焦距距离:15.2mm-274mm画面视角（包括角度）°：广角端35.1°x20.1° 长焦端2.0°x1.1°；最大口径比（mm）：广角端1:3.6（15.2-195） ，长焦端1:4.8 （260）；最近距离时的拍摄范围（cm）：广角端32.8x18.4  ，长焦端1.9x1.1。

*3.2 全伺服镜头控制器：与镜头同品牌，控制镜头焦距和光圈。电子控制聚焦及拉伸。

*4.1 数字高标清录像机：

  - 专业光盘记录介质

  - 内置上下变换和1080/720交叉变换

  - 具有高标清格式的记录回放功能

  - 具有4:3安全框，方便素材画面的选择

  - 具有低码率素材记录功能

  - 可以实现网络FTP客户端功能，主动向远端服务器传输素材文件

  - 可以在实现连续长时记录（更换介质记录），素材不落一帧

  - 采用最新开发的客户界面，操作友好，便于操作

  - 丰富的AV和IT接口，包括：模拟、数字视音频和I.LINK,千兆以太网

  - 电源/功耗：交流、直流、电池三种方式供电，约60W

*5.1周边机箱：（与新闻中心100平米演播室在用系统设备匹配兼容）

机框能看承载不同信号类型的任意混合形式.单个2RU机框提供20个插槽,可以插单槽或多槽模块,并有匹配的背板、包括一块以太网资源卡、一个用于控制操作的HTTP WEB服务器、一块电源、与机框直接进行以太网连接以减少插槽占用空间、允许SNMP等第三方应用程序、HTTP WEB浏览器和CCS应用程序对设备进行控制、通过内置高速数据总线进行模块通信、支持在Q-SEE兼容的模块上进行缩图和增强告警监视、通过不同模块类型的任意组合来增加容量，最多需支持容纳≥20个单插槽模块或者类似组件、支持各种输入输出类型，包括模拟视频与音频、SDI、HD-SDI、AES音频（平衡与非平衡）、光纤、以太网、串行数据和射频、可热插拔的正面和背板模块，可从正面维护、与6800+QXF、XF和DM机框上运行的所有模块向后兼容、完全支持Q-SEE、包括缩图、可定制告警、波形和矢量示波监视以及MPEG-4数据流，通过QSEE6800+HST模块最多可连接八个外部输入、机框视频锁相环，高性能无源环通、支持两个可热插拔的冗余电源，每个都可独立应对整个机框电源负载（120W）；直流和交流电源可在一个机框内混合使用、内置前后空气对流风扇冷却，在122°F（55°C）环境温度下支持全负载，无热堆叠限制、支持下列多种控制方式，以适应所有运行环境：卡边、CCS Navigator(在PC上进行以太网控制)、HTTP WEB 浏览器或第三方控制系统（通过适用于6800+模块的SNMP MIB）。

*5.2备份电源：6822+AC备份电源，适用于周边机箱的交流电源，和2U机箱同品牌。

*5.3双路高清视频分配器：输入信号自动电缆均衡、所有ASI输出，信号极性一致、在输入端之间提供内置自动交换（ACO）保护、反馈状态记录输入信号是否存在和锁定、卡边控制，带LED反馈、状态与告警遥控、双通道1x4高清视频分配。

*5.4单路高清视频分配器：带双插槽背板模块的单通道1x8，或者带单插槽背板模块的单通道1x4、输入信号的自动电缆均衡、自动或者强制码率检测、信号极性一致实现ASI兼容、反馈状态记录输入信号是否存在和锁定、跳线卡边控制，带LED反馈、状态与告警遥控。

*5.5下变换处理器：HD多功能下变频器、自动感应HD-SDI或者SD-SDI输入功能、支持适用于1080i/59.94、1080i/50、720P/59.94、720P/50、1080/23.98PsF的HD信号、四路均衡和时钟再生输出，来自HD或者SD输入、两路SD-SDI节目输出、提供变速ARC，附有5组用户预置、SDI输出可以增加标线屏上显示和覆于视频之上的安全区域标记，标记可在输出域中产生、适用于隐藏式字幕的CEA708到CEA608转码、HD到SD的颜色空间转换、1080PsF/23.98到525/59.94下变频，附带3:2下拉、支持CCS、透传两组由HD-SDI到SD-SDI的嵌入式音频、可对两路输出进行配置，适用于SD-SDI节目或者附带屏上显示的复合视频输入。

*5.6标清视频分配器：输入信号自动电缆均衡、自动或者强制码率检测、信号极性一致实现ASI兼容、反馈状态记录输入信号是否存在和锁定、跳线卡边控制，带LED反馈、状态与告警遥控。

*5.7模拟视频分配器：一路差分输入、双插槽背板模块型号提供八路输出、单插槽背板模块型号提供四路输出、DC输入耦合、在双插槽背板模块上可以选择环路和内部端接；在单插槽背板模块上可以选择内部端接、±3dB增益可调范围、＞50MHz带宽、可热插拔。

*5.8高清≥8通道数字/≥8通道模拟音频加嵌器：一路串行视频数字输入，高清≥8通道数字/≥8通道模拟音频加嵌器用户可选同步锁相输入（复合和三电平同步接口）机箱或插卡至少八路AES、八路模拟音频输入（非平衡、平衡，与外部平衡器兼容）、DARS输入（非平衡、平衡，与外部平衡器兼容）、拥有RS-232/422串行端口，用于外部元数据源，最少四路串行视频输出、运行视频标准：525和625、1080i/P;720P(SMPTE 274M/296M);3Gb/s(SMPTE 424M),可升级、自动检测或用户强制输入视频标准、10位视频处理、数字均衡（支持Belden 8281/1694A和更新的同轴电缆）传输所有HANC样本、用户可选件可传递VANC，可进行VBI/ANC逐行视频删除、HD视频延迟不高于8帧，SD视频延迟不高于50帧、视频丢失模式：直通、黑场、冻帧等；视频处理放大器控件可用于高度增益、高度偏移等。

*5.9 数字音频分配器：平衡和非平衡版本，符合 SMPTE 270M 和AES-3id-2001；手动或自动均衡模式；用于非 AES（非双相编码）信号的旁路模式，最多30 MHz 50% 工作周期；数据重新计时提供抖动抑制；输入锁定和其他重要错误的 LED 指示；锁定丢失或信号质量错误的卡缘 LED 指示。

△5.10 单通道交叉变换器：要求配置≥3 个视频输入(2 个3-G/HD/SD-SDI 及1 个模拟复合输入, 另外可以选购HD/SD 模拟分量输入及光纤输入，当购买了选件后可以最多支持5 路输入。要求输入SDI 信号时，2 路SDI 输入信号可以进行同步，在切换输入过程中视频或声音不能发生抖动问题，另外每路SDI 输入信号都有错误检测功能，当信号中断或检测到错误时会无缝地切换到另一个通道，输入的信号通过2 个内部的转换器通道电路输出SDI 以及模拟复合信号, 每个通道都有 2 路独立输出。要求帧同步在进行处理较差的输入视频时能展示卓越的性能, 同步方式可以选择Frame/ Line/Input/AVDL 四种模式, Line/AVDL 模式的调整范围为HD:5 行,SD:1 行, 此外在每个模式中辅助数据(ANC) 可以在随行场间通过。要求支持3Gbps 信号的输入输出, 也支持高标清信号之间的转换。要求音频信号和视频信号一样，分为数字和模拟的输入输出，提供≥16声道同步/异步嵌入式的音频、≥8 声道的AES/EBU 数字音频和≥4 声道的模拟音频，支持共28声道输入和28声道输出，支持多种音频处理方式，包括在视频上嵌入和解嵌音频，模拟/ 数字间的相互转换，可灵活地支持多声道多方式的音频内容，对于每个声道提供单独的频率采样转换，在信号处理时声道之间没有任何相位差，声道之间可以进行延时、缩混及声道重新定义等设置。要求配备有A/D 和D/A 模数之间互转及上变换/下变换/交叉转换/长宽比转换, 提供HD 与SD 之间双向互转及1080i 格式和720p 格式(I/P 之间的相互转换) 及对视频任意长宽比例细致的缩放调整 。要求可叠加包括公司图标、台标、网络标示等标志图像，并且可以在断电后也保存图像数据。具有视频延时功能。要求具有用于分离亮度/ 色度信号的2D/3D 梳状滤波器( 模拟复合) 。要求具有基于浏览器的监测和控制功能。要求具有基于网络管理协议的监测和控制功能。

*6.1  55英寸高清液晶监视器（含SDI）：≥55英寸，分辨率1920 x 1080 像素（全高清）像素间距0.63mm 色深1.07B 可视角度 178°(H) / 178°(V) 亮度700cd/m2 对比度 4000:1 显示区域 1218(H) x 685(V) mm，幅型比16:9，配备内置标准输入接口至少达到： 3G/HD/SD-SDI (x1)、HDMI输入 (x1) 、 D-SUB (x1)和DVI (x1)

*6.2  18路SDI双头输出画面分割器：支持18路3G/HD/SD-SDI输入，前4路兼容CVBS，支持1路HDMI输入；每路SDI、HDMI输入支持8声道内嵌音频，支持12声道模拟音频输入，支持24声道数字音频输入；支持4路HDMI输出和4路3G/HD-SDI多画面输出，SDI输出与HDMI输出内容相同，4路输出可拼接成3840×2160分辨率，输入信号可在4屏输出之间任意拼接、布局支持2声道模拟音频耳机监听，持2声道模拟音频LINE OUT监听，支持2声道SDI、HDMI内嵌音频监听；支持1个网口、2个RS-422串口、36个GPI/O；支持视频窗口、音频表、时钟、Tally、动态UMD等显示元素，支持LTC和NTP校时，支持信号检测报警；标准1RU设备，标配冗余电源；本机前面板支持布局快速切换按键、2个USB接口。

*6.3返送监看：≥48英寸全高清，LED液晶。与摄像机同品牌

△6.4 SDI-HDMI信号转换器

支持HD/SD-SDI信号输入，转换HDMI输出，支持全高清1080 50i/60p

△6.5 3/5/3 三联子钟：

3/5/3 三联子钟输入接口可选择多种校时编码、可与外信号同步，无信号时靠内部晶体维持自运行、采用全静态显示、无闪烁、具有高性能复位电路，抗死机、要求钟面为抗老化防眩光版。

△6.6 5寸子钟单联时钟（正计时、倒计时、时间）

子钟通过一条标准网线与时钟控制器连接；子钟不占用EBU端口；5寸，可现实红色、绿色、白色字体；

*7.1 数字高标清图文字幕机系统：

根据系统需求要求配置一套高标清图文字幕系统，每套高标清图文字幕系统要求预装至少1套三维模板设计软件和1套三维图文播出控制软件。（要求与新闻中心100平米演播室在用系统设备匹配兼容）

系统构成及硬件要求：

1.具有编控一体系统设计功能；
2.具有拖拉式快速编辑应用；
3.具有自主研发的图形渲染引擎及图像处理引擎技术；
4.全真三维制作空间，可以任意对场景中任何物件进行各种制作及修改操作；
5.高质量的三维图文实时渲染合成效果；
6.具有无限的三维层混合叠加渲染能力；
7.支持自定义多层动画特效；
8.支持多种第三方素材文件导入，OBJ，PSD，AI，WAV，MP3，JPG，TGA，TIF，BMP，DDS，GIF，PNG；
9.支持多种视频档案格式，如AVI，WMV，FLC，FLV，3GP，MOV，MPEG2，MPEG4，DIVX，XVID，TGA串，PNG串等。所以视频档均可与系统内任何三维模型及特效结合；
10.强大的自定义预制功能，包括预制物件动画组、预制材质，平面、通道、反射纹理等；
11.内置丰富的三维物件及预制动画特效,内置丰富的预制模板库；

12.内置庞大而实用的素材资源库。内涵多种常用音效，字体，材质及贴图素材等制作资源。内置多种常用的字效功能模块、如走马，唱词，片尾，字幕等，制作简单快速；
13.支持多种播控模式，如自动、手动热键式、热键触发、手动/自动循环播控等；
14.支持多种外部控制接口。如平板手机/电脑，触摸屏，体感，智能遥控器及常规GPI等；
15.支持多种外部文本，串连单及数据通讯接口，播出数据内容可实时更新， 如TXT， RTF，DOC，DOCX，XLS，XLSX，PPT，PPTX，HTML，MOS，XML；
16.支持海量实时资讯播出，如财经，天气数据，网络微信微博，面书等资讯，并提供内容过滤和修改功能；
17.支持多级数据嵌套翻版及自动播放形式；
18.支持播出模板快速编辑功能；
19.支持在线播出模板中的文字、图片、视频之实时替换及修改；
20.支持独立无压缩实时预览渲染功能。
21.设备详细配置：
要求采用品牌工作站，不低于以下配置
CPU：Intel®Xeon®E5-1620 V3；
内存：8GB×2；
显卡：GTX1070；
硬盘：500GB；
光驱：标配DVD-ROM；
键鼠：标配有线键鼠套装；
板卡：品牌专业视音频卡；
显示器：22寸液晶显示器；
电源：925W；
机箱：工作站机箱；
操作系统：Windows7旗舰版；

7.2  超高分辨率大屏幕包装显示系统：

（要求与新闻中心100平米演播室现用系统匹配兼容）

*7.2.1 具有4K超高分辨率输出能力，并配合画面处理器提供不少于4路DVI输出；具有至少2路实时HD-SDI信号输入，可以配合节目播出流程随时实现动态DVE播出效果，延时小于2帧；

*7.2.2 三维图形创作软件要求：

(1)制作软件应有基本的三维模型，如球形、圆盘，方块等，应是真三维设计软件，支持三维建模；

(2)支持三维模型运动轨迹设计，轨迹可以是直线、曲线或自行设计；

(3)支持常用的3D/2D特效，可以对物体做移动、旋转、缩放、卷页等特效；

(4)支持对外来实时视频进行三维DVE处理，例如移动、旋转、缩放等效果；

(5)支持常用的图片格式(TGA、jpeg、bmp、png等)，支持图像的Alpha通道，支持TGA序列的导入，支持TGA序列中的Alpha通道；

(6)支持3DMax、Maya等常用三维设计软件输出的标准三维模型的导入，并能够编辑导入的模型；

(7)可读取外部数据库，根据数据库信息实时变换文本或图形，当外部数据断开时支持对文本和图形的手动更新；支持天气数据滚动播出；

(8)具备与资讯采集审核模块的数据接口，能够根据资讯采集审核模块发送过来的数据以走马、柱图、饼图、曲线图等形式进行播出；

*7.2.3 实时图文播控软件功能要求：

(1)支持串联单自动生成功能：播出控制软件能够读取现有新闻文稿系统输出的标准文件，并根据内容自动生成当天的各档节目的串联单；不同栏目要求对应不同的字幕模板；

(2)软件要求实现字幕串联单条目的手动添加、删除和修改；对于条目中字体大小、位置等重要参数的调整要求直观、简单，在屏幕上有直观和明确的提示（所见即所得）；

(3)播出软件根据不同新闻栏目使用的字幕模板，可以分别对常用的固定字幕（LOGO角标、走马、主持人名等）设定F1-F12播出热键，模板打开时能自动调出热键配置，热键设置信息要求在播控软件上有特定的区域显示。热键的设定状态要求独立保存，不同栏目互不冲突；

(4)软件要求实现条目在线修改功能：在播出过程中可对未播出的字幕条目内容进行编辑和修改；

(5)软件要求对字幕串联单以键盘“空格键”一键控制方式实现顺序播出功能；串联单可以跳播、重播、顺序播放；

(6)软件支持多任务控制：一个操作界面中能同时控制多个播出器，可分别控制串联单、LOGO角标、走马滚屏等字幕的同时在线播出方式；

(7)软件要求实现视频多层叠加输出功能，真正做到无限层多任务实时的播出效果；

(8)支持全屏动画（TGA序列）播放，要求播放动画流畅、平滑、边缘无锯齿、画面无抖动；

*7.2.4 超高分辨率大屏幕包装显示系统所使用的节目播出模板，必须可与高标清三维图文在线包装系统、虚拟现实图文包装系统通用；

△7.2.5 整个系统从硬件、软件设计方面要求满足7*24小时的安全稳定的应用要求，须采用专业板卡，各项技术指标达到广播级技术要求；

*7.2.6 设备详细配置：

不低于以下配置

CPU：至少Intel® Xeon® E5-2637 V4；

内存：至少8GB × 2；

显卡：至少GTX1070+GT710；

光驱：标配DVD-ROM；

键鼠：标配有线键鼠套装；

板卡：专业视音频卡；

电源：至少1125W；

机箱：工作站机箱；

操作系统：Windows10专业版 ；

显示器：22寸液晶显示器；

超高分辨率视频图形渲染平台：

二--四路HD/SD-SDI视频输入；

四路DVI信号输出；

系统软件：三维图形创作软件；

实时图文播控软件。

7.3提词器：

*7.3.1 ≥19英寸液晶显示器，可视尺寸≥19英寸亮度≥250cd/㎡

△7.3.2输入信号：至少要有VGA显示信号（复合视频信号）

*7.3.2分光镜：厚度2mm，分光比2：8，透光率97%~98%

△7.3.3提词器主机：采用嵌入式系统,可安装在提示器结构上，遮光罩高度调整便捷，带有高度标尺和旋钮式升降调节装置，提示器结构需带有水平仪。

△7.4新闻专用微型桌面话筒：要求外观新颖、音质优异、清晰度高，不容易引起声反馈、精巧的设计不影响画面，且不会阻碍讲话者与观众的视线，频率范围：20—20000 Hz、灵敏度：-34dB（20mV/Pa）、指向性：超心型、拾音角度：120°、最大声压级：138dB、阻抗：150Ω

工作电压：48V、信噪比：≥78dB

*7.5双通道无线话筒接收机：60MHz带宽内有2400个可选频率每个频段有≥47个兼容通道、轨道调谐滤波技术、联网自动频率选择、自动发射机设置（包含自定义组上传）、闪存可存储六个60频道自定义频率组、采用舒尔专利的“音频参考压缩扩展”技术、多功能位图式背光LCD显示屏、内置USB和以太网络兼容性。

△7.6 腰包式发射机：要求匹配双通道无线话筒接收机。

*7.7电容式领夹话筒（无线）：极其自然的声音、超轻型、传感器类型: 电容、拾音模式: 全向、灵敏度 (mV/Pa): 7 mV/Pa、30Hz 至 20kHz 响应的超一流话筒、可与大多数无线发射机一起使用、可以使用保护 EQ 盖控制频率响应：平滑、+4dB、+8dB。

*8 线材、工具及接插件等

配备视频音频线缆、接头等一批，视频音频线缆应符合国标要求且通过CCC认证，视频音频线缆按照系统设计按需配置1批（含施工），另留10%备份。配专用接线、压头工具一套，以及视频音频的其他相关辅料等。

9万兆交换

△9.1应用层级	三层

*9.2传输速率	10/100/1000/10000Mbps

*9.3背板带宽	2.56Tbps/23.04Tbps

*9.4包转发率	至少1260Mpps

△9.5端口结构 模块化

*9.6端口数量	至少26个

*9.7端口描述	至少24个1/10GE SFP+光接口，2个QSFP28光接口

△9.8控制端口	至少1个console，1个管理用以太网口，1个USB接口

*9.9 扩展模块	 至少2个8端口万兆SFP+光接口板卡，2端口40GE QSFP+光接口板卡，2端口25G SFP28接口板卡，8端口10G/5G/2.5G/1GBase-T接口板卡，8端口5G/2.5G/1GBase-T接口板卡，防火墙板卡

△10.1铝合金固定轨道: L=3500 cm

固定、滑动铝合金轨道截面为“工”字型、尺寸为：86（高）×60（宽）×4（厚）、滑动铝合金轨道在固定纵向轨道上前后移动、铰链恒力吊杆在铝合金轨道上滑动自如，不得有任何阻碍。

△10.2铝合金固定轨道: L=6000 cm

固定、滑动铝合金轨道截面为“工”字型、尺寸为：86（高）×60（宽）×4（厚）、滑动铝合金轨道在固定纵向轨道上前后移动、铰链恒力吊杆在铝合金轨道上滑动自如，不得有任何阻碍。

△10.3铝合金活动轨道： L=3000 cm

固定、滑动铝合金轨道截面为“工”字型、尺寸为：86（高）×60（宽）×4（厚）、滑动铝合金轨道在固定纵向轨道上前后移动、铰链恒力吊杆在铝合金轨道上滑动自如，不得有任何阻碍。

△10.4铝合金轨道连接件：配套的铝合金轨道连接件。

△10.5万向头：配套的万向头铝合金轨道连接件。

△10.6灯具滑车：配套灯具滑车

△10.7铰链恒力吊杆：

要求升降平稳，无滑落现象、负荷在5－12kg范围可调，磨擦片阻尼、升降范围在500mm－3800mm之间，最低灯位光中心距舞台地面不大于1.8米、灯具在吊杆伸缩范围内能停止在任何位置上，无上缩下伸现像，定位准确、吊杆坚固、美观、安全、耐用、每条恒力铰链吊杆上的电缆与滑车电缆必须有连接插件，方便拆卸、调整灯位、要求采用阻燃三芯电源电缆，电缆铜芯截面为 ≥1.5 ㎜²。

△10.8  杆控杆：L=4000mm

△10.9  墙插座箱：规格要求：2×16A+1×DMX512：提供两项16安培电源，MDX512控制协议接口

*10.10  LED 100W 聚光灯

LED数字聚光灯采用高显色指数大功率LED模组作为发光元件，采用非球面光学聚光系统，配以不低于菲涅尔透镜，光源点性好、光斑圆润、光质好、LED光源寿命不小于30000小时、灯具色温：5600±250k；显色指数＞85、光斑角15°-80°、调光分辨率高达65536级，完美实现类卤钨灯TLD（Tungsten-LikeDimmer）平滑调光、内置DMX512信号解码和PWM调光恒流电源，亮度调节范围0~100%、灯体采用整体压铸成形工艺，造型美观、轻巧、出光率高、光斑汇聚效果明显。具有可调整遮菲用于遮挡多余光线，便于进行裁光（效果与传统聚光灯遮菲一样）、灯具通过CE或CCC认证、每台灯具配号码牌、灯具保险链等。

*10.11 LED100W柔光灯

至少采用1680颗0.06W高显色指数LED作为发光元件，整灯功率100W、LED光源寿命不小于30000小时、灯具色温：5600±250k；显色指数＞85、灯具可使用DMX512信号进行调光，亮度调节0-100%、装配高透光率柔光板，光输出柔和、均匀、无红外线、紫外线、无眩光、不刺眼、配专业控光格栅（30°、45°、60°可选）、灯体采用优质铝型材与金属板材相结合结构，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末，整体结构可任意拼接、控制通道数量为1个、灯具通过CE或CCC认证、每台灯具配号码牌、灯具保险链等。

△10.12 LED 数字化地排灯

利用小功率LED形成大面光源照明，配以高透光率柔光板，光输出柔和、均匀，无红外线、紫外线，表面亮度低于三基色荧光灯，无眩光，不刺眼、LED光源寿命不小于30000小时、灯具色温：5600±250k；显色指数＞85、采用外部的调光设备（DMX512信号），亮度调节范围0～100%、采用优质铝型材结构，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末。

*10.13 数字调光台

96光路，输出信号：DMX512-1990，Q场：200，集控数：24x9，效果：24，集控页：9，场运行方式：AB场方式、自动场，效果运行方式：由2个专用推杆进行重演，效果步的运行方式：正向、反向、往返、随机，效果步的控制方式：步可受控于记录时间、手动临时修改速度，集控模式：通常、独立、抑制，现场控制方式：光轮和24分控推杆，分控杆可翻9页，共可控216个光路，时间设定：场运行时间0-51分钟，效果步时间0-5分钟，人机界面：320x240 LCD，至少支持中英文命令行，数据保存：机内采用FLASH存储器，机外采用存贮卡方式、DMX信号光电隔离，系统锁定功能、防止误操作。

△10.14 DMX512信号放大器

DMX512信号放大器输入、输出带有光电隔离功能、一路输入8路输出，输入与输出之间采用光电隔离，防止系统各个设备之间的高压反冲，保护系统不受损坏。

△10.15直通箱

电源直通箱为12回路，采用硅箱式、采用空气开关，每路功率≥1kw、选用优质钢板(板厚≥1.2mm)制成, 表面“静电喷粉”，抗腐蚀力强、配专用机架。

△10.16配专用机柜、机架。

10.17配套材料及附件：

配置本项目需要的相关辅助材料

△10.17.1阻燃电缆：

专业影视阻燃型灯光设备供电电缆及控制电缆产品过3C认证、阻燃性能符合GB18380.3 标准中B 类燃烧试验要求、采用阻燃热塑性弹性体作为绝缘、护套材料、通过GB18380.3 中规定的B 类成束燃烧实验、绝缘护套材料选用温度等级为90℃的阻燃热塑性弹性体复合物材料、导体最高允许长期工作温度不小于90℃；允许弯曲半径不小于电缆外径的6 倍、电缆的敷设符合国家有关规范，在电缆敷设时将电磁干扰降低到最低程度，电缆以走线槽敷设为主，根据实际情况，辅以穿钢管、电线管及金属蛇皮管敷设、阻燃电缆必须经过专业检验机构的检验、每个灯光回路电缆铜芯截面为 ≥ 3×1.5mm²、灯光设备供电电缆及控制电缆产品必须提供生产厂家的生产许可证，3C证书。

△10.17.2电缆桥架：

使用冷轧钢板，表面做镀锌处理、300mm以上宽的厚度不小于2mm，300mm以下宽的厚度不小于1.5mm。

△10.17.3灯栅层钢梁：

灯栅层铺设钢梁采用不小于8#槽钢焊接而成，表面做防锈处理、演播室灯光设备载荷为80kg/m2、灯栅层为焊接结构，要求设备层下表面在同一水平面上、要求相邻设备层钢梁高差不大于3mm，总高差不大于5mm、设备层钢梁两端应与墙面固定、钢材表面应做防火、防锈处理。

*10.18主播桌子及椅子：

定制、适合新闻、访谈、多景区播报功能桌椅，能容纳3-4人访谈栏目、现代时尚、色调明快、风格鲜明，能与演播室风格配套一致，主持人桌可多方位使用、选材考究，制作精良、主持桌前方配备展示板,内藏灯，省电节能，不占用面积、尺寸：4000mm*650mm*750mm、材质说明：面层采用烤漆材质，上面采用钢化玻璃，桌子整体奥松板及多层板，桌子正面为高清喷绘，以及亚克力板。

*10.19舞美场景

舞美置景部分：

结合供货清单的要求和使用方的具体要求做设计、施工、深化处理、含材料（甲控）。

场景功能分区要求：
60演播室建设定位为高清新闻、栏目演播室,景区数量设置至少3个景区，每个景区要有自己的特点、景区调整便捷，满足当今不同形式的综合性新闻播报的要求，具备坐播、站播、评论、访谈、互动连线、访谈、结合等不同种类节目的多种取景需要，各个景区之间过渡自然、无明显的边界，并综合考虑制作区和导控室的装修与整个景区的结合。

舞美景片设计要求：
1.舞美设计要具有现代风格，充分运用全景式、开放性和前瞻性的设计理念，结合先进技术手段，使得建成后的电视台演播室专业系统与全国先进省市级电视台相比不落后，在省市级电视台处于技术领先水平，演播室舞美设计均要求体现的地域文化特色。
2. 主色彩基调，主要结合栏目节目形式播出上为对应关系，以气象蓝为基础结合神东文化色调配以灯火辉煌的暖色。舞美制景视觉冲击力强，以不等距、不规则、尺寸各异、色彩丰富的条形物体为主，辅助配置进口高亮PC扩散膜软膜为景片面层材料、亚克力板等立面舞美装饰，整体体现景深层次和光晕效果。
3．景片采用全框架结构，景片全部采用以全LED发光体，发光柔和均匀，色温与演播室灯光相符，同时可进行亮暗调光处理，以保障演播室正常光比的相协调。
4. 景片全部采用背发光，同时上方配有LED条形RGB染色灯箱，在不同档节目中可通过DMX512控制台、遥控器、或调光旋钮进行颜色调节，使其与节目完美配合。其整体造型美观、大气，衔接自然，使其造型线条、层次、色彩富于变化。
5.LED发光定制光源，参数为：显指＞85，色温5600K，无频闪
6.背发光模块可完全匹配演播室整体效果，考虑到景片的输出效果等。
7.施工时施工厂商要根据新闻中心实际需求和使用要求各设计至少5套方案和效果图供选择。
色调要求：
整个景区色调应根据栏目需求随时调整，景区之间的舞美设计和色彩变化要有连续性；要能够根据节目制作需要调节景区和环境灯光的色彩及色温，以满足不同类型节目对色彩的不同要求。

*11、LED背景系统设备

整套系统由LED小间距显示单元单元拼接而成、1台视频处理器和1套控制软件等组成。通过此套显示系统实现将各系统的计算机信号上拼接墙进行显示，信号在大屏幕上任意位置以任意大小开窗口显示。

*11.1 LED显示单元：

- 像素点间距 ≤1.5mm， 像素密度≥473111/㎡

- 管芯要求：优质品牌管芯；金线封装SMD

- 屏幕净尺寸，≥6.048米*2.04米，为了确保产品质量和维护便捷，要求采用压铸铝箱体，可选前后维护模式。

- 像素构成：SMD表贴三合一LED，高对比度表贴黑灯，表面黑色雾化处理，不反射环境光

- 每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内；

- 驱动方式：恒流驱动（提供第三方权威机构出具的检测报告）

- 控制方式：网络同步控制，点点对应（提供第三方权威机构出具的检测报告）

- 支持单点亮度及色度校正，采用精确色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点12位颜色校正。（提供第三方权威机构出具的检测报告）

- 自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准。（提供第三方权威机构出具的检测报告）

- 一体化驱动主板设计。

- 显示单元采用镁合金箱体设计，一次性整体压铸，后盖采用镁合金设计，具有防电磁辐射，抗冲击，无风扇，防尘、静音设计。

- 箱体自带LCD液晶信息显示屏，可显示屏幕工作状态。每块屏幕具备单独调校伽马设计。LCD信息可直接反馈到软件控制界面。

- 磁力触发主动式前维护系统，实现快达5秒的前维护，模组还原精度更高。

- 产品防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。

- 双电源、双信号备份技术，提高产品和系统的稳定性;简化布线难度，节省中间设备。

- 低亮高灰性能，100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits 灰度（提供CNAS、CMA、MRA认可的检测报告）

- 采用镀金高性能接插件，提高抗氧化特性

- 箱体之间无线缆设计，采用伸缩式连接插头设计，使屏体整体外观简洁，美观。动态节能技术，降低功耗。

- 采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，无故障点十字线现象。

- 单模组采用存储技术，可存储模组参数，元器件信息，LED参数以及校正数据，生产信息。更换模组，自动回读校正数据。

- 自检技术，可实现LED单点检测，温度检测，电源检测，温度监控。（提供第三方权威机构出具的检测报告）

- 可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号

- 白平衡亮度： ≥600cd/㎡（提供具有CNAS、CMA、MRA认可的检测报告）

- 先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题（提供软件著作权证书）（提供第三方权威机构出具的检测报告）

- 色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值。

- 对比度≧7000:1（提供第三方权威机构检测报告）

- 视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160°（提供CNAS、CMA、MRA认可的检测报告）

- 刷新频率≥3840HZ（提供具有CNAS、CMA、MRA认可的检测报告）

- 换帧频率：50&60HZ

- 模组亮度均匀性≥98%（提供具有CNAS、CMA、MRA认可的检测报告）

- 单点亮度和单点颜色校正（提供具有CNAS、CMA、MRA认可的检测报告）

- 发光点中心距偏差≤1%（提供具有CNAS、CMA、MRA认可的检测报告）

- 盲点率≤0.00001，无常亮点（提供广电级检测报告）

- 平整度：≤0.1mm；箱体间缝隙≤0.1mm（提供具有CNAS、CMA、MRA认可的检测报告）

- 峰值功耗≤630W/㎡，平均功耗≤140W/㎡（提供具有CNAS、CMA、MRA认可的检测报告）

- 工作温度范围-10℃-40℃

- 存储温度范围-20℃-60℃

- 提供产品3C证书

*11.2结构与框架

拼接墙体底座及框架、挂架、支架、钢结构、不锈钢外包等，依据现场工程量而定制。

*11.3视频处理器

- 输入：≥4路DVI；

- 输出：≥4路DVI；

- 启动速度快，无系统硬件兼容性和病毒的困扰；

- 专有的内部逻辑处理技术，保证拼接画面实时同步显示；

- 满足多路视频，任意位置和大小开窗显示；

- 支持画面漫游、自由缩放、任意叠加；

- 支持图像去黑边、裁剪、局部放大、偏移校正；

- 支持单输出多画面分隔与布局；

- 支持至少16个场景的本地保存与调用，同时支持场景自动定时轮巡；

- 支持视频源预监和视频回显功能；

- 支持输入信号预监功能，上位机软件中对所有输入信号进行预览，同时支持控制界面大屏回显

- 支持对输入信号通道进行字符叠加，方便用户实时掌握信号的来源；

- 支持无缝切换，确保了单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔困扰；

- 显示器分辨率限制的；支持超高分辨率GIS/RS/SCADA/DCS/SIG/ATS/DPMS/DMIS/EMCS 等矢量图同时显示；

- 支持自定义输出分辨率，满足LED 大屏幕拼接要求；

- 多路网络超高清流媒体视频播放服务显示（如宣传片视频、演示片视频、广告片视频等）不低于 1080p、2K（如 2048×1536）、4K（如 3840×2160）、4K×2K 等超高分辨率片源，不丢帧、色彩真实还原；

- 所投产品通过国家强制性产品CCC认证，提供扫描件或影印件加盖原厂公章。

- 为确保系统兼容性和稳定性，要求与屏体同一品牌。

*11.4控制计算机：

不低于i7及以上主频，8核处理器，4G及以上内存，1T及以上存储，专业显卡，监听音箱，22英寸及以上显示器。

*11.5 LED控制系统：

至少支持10位颜色
颜色数为1024X1024X1024=1073741824种颜色 
智能连接功能
同一块显示屏的多块接收卡/箱体（含备用的）可以任意交换而不需重新设置，接收卡能智能地动识别需显示的内容。
支持16位以内的任意扫描方式
支持1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16扫描。
支持模块宽度为64以内的任意数
支持异型分割显示
每块接收卡最大支持1024段分割，用于异型/文字屏。
支持容余点插入
逐点校正、逐卡（箱体）校正功能
逐点校正支持单点、2×2点、4×4点和8×8点四种校正模式，最大校正6144点/模块，红绿蓝各256级。逐卡（箱体）校正用于显示屏各箱体间色差校正，红绿蓝各256级。
65536级（64K）灰度内任意设定功能
客户可根据显示屏的情况从无灰度到65536级（64K）灰度之间任意调整
刷新率任意设置、锁相、同步功能
双网线最大带载2048x640,单网线最大带载1600x400，2048x320，两张卡级联可带载2048x1152
256级亮度自动调节
测试功能
接收卡集成测试功能，不用接发送卡即可测试显示屏，斜线、灰度、红、绿、蓝、全亮等多种测试模式。

为确保系统兼容性和稳定性，要求与屏体同一品牌。

含LED系统安装线材。

*11.6 LED播放软件

1.整体功能
1) 简单明了控制系统，具备高性能指标，便于操作。
2) 系统都能够将数据、图形、静态图片、动画和记分完全集成。
2.操作方便
操作简便的数据模版可适用于任何地点的任何显示屏。
3.完全控制
能控制所选的显示屏播放完全相同或不同的内容。
4.灵活性
1) 完全联网的各组件使操作简便灵活，有效减少操作人员的数量。
2) 顺序设计使创建文档变得更加简单
3) 能够调节模组亮度、灰度和色彩设定
4) 配置任意尺寸的便携式显示屏
5) 根据客户需要创建图像和信息
6) 能应用多种显示效果
5.图像叠加
1) 在实时视频上叠加显示logo、图像和新闻信
2) 适用于任何文件形式的图像
3) 适合于显示赞助商商标
6.控制系统功能
1) 细化设定显示尺寸、RTD输入、温度传感器、文档服务器、驱动器和组件
2) 帮助程序随时可用
3) 能够进行实时显示监控
4) 预先设定显示运行程序
5) 快捷显示
6) 组织快捷界面上的信息
7) 即刻显示图像、信息和实时数据
8) 将信息进行有序排列
9) 实时显示、数据和计时

10) 数据流可以显示在实时视频、背景图片和文字信息上
11) 显示最新的电影信息和新闻
12) 自动的亮度调节
13) 显示屏内装有环境亮度感应器，能够自动感应周围环境的变化，通过光纤将信号反馈回控制器，实现亮度的动态控制。
14) 灰度和亮度调节能够根据一天的各个时间段进行预设，无论是早上、正午还是夜晚，显示屏都能根据事先设定好的参数呈现出精彩画面。
15) 信号冗余传输设计
7.网络功能配有标准网络接口，可与其它标准网络联网；
1) 控制软件必须具备自主知识产权
2) 软件采用B/S架构，具备多级审核发布功能，具备DVI128位动态加密功能
3) 采集播出各种数据库实时数据，实现远程网络控制；
4) 通过网络系统可以进入Internet网；
5) 通讯线采用屏蔽进口超五类双绞线，使传输更快捷；
6) 通过网络连接，方便实现软件升级。

具有LED大屏幕综合运维服务云平台、综合播控系统大屏幕系统、控制软件的国家软件著作权证书并提供国家软件著作权复印件；

为确保系统兼容性和稳定性，要求与屏体同一品牌。

*11.7 智能配电柜

含PLC控制系统，采用三相五线制即TN-S供电方式，配电柜输入电压为交流380V±10%，工频50HZ；

配电柜内装有空气开关、漏电保护开关、熔断器、交流接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有电流电压检测仪表、旋钮开关和信号指示灯等；

配电柜须具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；

配电柜材质为冷轧钢板，外表喷塑，具备防水、防锈、防腐能力。

四、特殊技术要求

1、必须对标书的技术条款分项逐条解释并满足工作环境要求。

2、未说明事项必须符合国家相关标准。

*3、投标单位必须对新闻中心现用配套设备进行现场踏勘，所投产品设备必须和新闻中心现有100演播室及配套系统（设备）全面兼容，购置标书时需提供新闻中心出具的现场踏勘证明。

4、标“*”设备为关键设备或软件，投标单位必须按供货清单要求参数供货，必须提供由系统生产厂商开具的针对本项目的授权书及三年的售后服务承诺书，标“△”或无标注设备必须等于或高于技术标书中的参考型号设备的所有功能、所有接口、所有软件支持格式。

*5、投标单位必须提供软件终身免费升级承诺书。

6、本次招标项目为交钥匙项目。投标人应承担所有方案设计、投标文件、项目配合、施工、安装、培训、调试、测试验收等相关的费用，如产品有缺失、遗漏，中标厂商应无条件提供，招标方不再增加任何费用。

7、中标人与招标人签订合同后，所有产品、设备、系统等的安装、调试等工作在90日内完成。

*8、投标人中标后在签订合同时需向招标人提供以下材料,作为签订合同的条件：摄像机及摄像机配件、镜头、大屏幕包装系统、图文包装字幕系统、LED显示单元、网络多屏处理器、全功能视频服务器等产品的原厂证明、原厂针对本项目三年免费质保承诺函，以及三年后配件不高于本次投标配件的单体价格的承诺函。

五、标准

系统深化设计及施工应符合国家和广电行业高清晰度演播室相关标准，必须遵循相关技术标准及规范。

中华人民共和国国家标准GB50258-96《电气装置安装工程施工及验收规范》

中华人民共和国安全行业标准GAT75-94《安全防范工作程序与要求》

中华人民共和国国家标准GB J54-83《低压配电装置及线路设计规范》

中华人民共和国国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》

中华人民共和国国家标准GB50054-95 《低压配电设计规范》

中华人民共和国行业标准JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》

中华人民共和国行业标准GY5045－2006《电视演播室灯光系统设计规范》

中华人民共和国行业标准GY5070－2013《电视演播室灯光系统施工及验收规范》

GB/T 13582-1992 《电子调光设备通用技术条件》

GB7000.15-2000舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具安全要求

GB/T11918-2001  工业用插头插座和耦合器第1部分：通用要求

GB/T11919-2001  工业用插头插座和耦合器第2部分：带插销和插套的电器附件的尺寸互换性要求

GB50311-2007综合布线系统工程设计规范

GB50312-2007综合布线系统工程验收规范

GB50054-1995　　低压配电设计规范

GB50303-2002	建筑电气工程施工与质量验收规范

GYJ24—86《广播电视录音（播音.演播）室空气声隔声测量规范》；

GB50222-2001《建筑内部装修设计防火规范》

GY5067-2003《广播电视建筑设计防火规范》

GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

第二节 备件和工具

1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地。

5. 设备采用的外购、外协件应提供检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

## 第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给安装人员提供完整的技术指导。

——指导安装人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决安装人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3.中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4.在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括安装人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3． 在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

4、配套检修工具，配齐设备安装所需的所有调整垫铁（要求可调整垫铁）、垫块及调整螺栓。

5、厂家负责提前提供设备安装基础图。

6、设备的组装、空载试验、带载试验、试运行、所用的试件有供货方提供。

第六节 质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供 1 份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总装图

设备能力的计算和受力图

制造标准、防爆标准

检验标准

电气原理图和技术说明书

配套图

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。

8、投标人提供的上述技术资料必须满足招标人用于标的物维修的需求。