第一包：电力机车配件技术要求

1．项目简述

1.1大准铁路公司机务段根据实际需求情况，需购置功补晶闸管、励磁晶闸管、主整流管、制动显示屏等16项配件项目。

本项目包含材料、运输、装卸、税金等一切费用。

2.项目资质要求(详见招标公告）

3.购置各配件综合要求

本次购置配件必须满足气候条件：年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达55℃，最低气温为-40℃，属大陆性气候，尘、沙、雨、雪等工况作业区正常运行。工作环境：购置机车配件可在尘、沙、雨、雪等工况作业区正常运行。

3.1、功补晶闸管\KPa1200-40\整流柜\TGZ4B

技术要求

- 名称：功补晶闸管

- 型号：KPa1200-40

（3）用途：SS4B电力机车整流柜（TGZ4B）

（4）数量：10个

3.2、JK430主机\JK00430-HC\电力机车\SS4

技术要求：

（1）型号：JK430主机

（2）用途：SS4B电力机车走行部

（3）数量：2台

3.3、晶闸管\KPA1300-30\整流柜\SS4B

技术要求

- 型号：KPA1300-30

（2）用途：SS4B电力机车整流柜

（3）数量：10套

3.4、励磁晶闸管\KPA1300-12\整流柜\SS4B

技术要求型号：KPA1300-12

（1）用途：SS4B电力机车整流柜

（2）数量：10个

3.5、励磁整流管\ZPA2100-12\整流柜\SS4B

技术要求：

- 型号：ZPA2100-12

- 用途：SS4B电力机车整流柜

- 数量：10个

3.6、主整流管\ZPA2100-30\整流柜\TGZ4B

技术要求：

（1）型号：ZPA2100-30

- （2）用途：SS4B电力机车整流柜

- （3）数量：10个

3.7、高速电控阀\130B-611JA\受电弓\CED180

技术要求：

- （1）型号：130B-611JA

（2）用途：受电弓\CED180

（3）数量：10个

3.8、半球芯折角塞门\DG32;右;GCAJB-32\电力机车\SS4

技术要求：

- （1）型号：DG32;右;GCAJB-32

- （2）用途：SS4B电力机车

- （3）数量：50件

3.9、塞门\TSG3-630/25;左\受电弓\SS4B

技术要求：

- （1）型号：塞门\TSG3-630/25;左

- （2）用途：SS4B电力机车受电弓塞门

- （3）数量：50件

3.10、塞门\TSG3-630/25;左\受电弓\SS4B

技术要求：

- （1）型号：塞门\TSG3-630/25;左

- （2）用途：SS4B电力机车受电弓塞门

- （3）数量：50件

3.11、接地线\520×25mm\走行部\SS4B

技术要求：

- （1）型号：520×25mm

- （2）用途：SS4B电力机车走行部

- （3）数量：300件

3.12、制动显示屏\80009140010003\交流电力机车\HXD1

技术要求：

- （1）名称：制动显示屏

- （2）型号：80009140010003

- （3）用途：HXD1型交流电力机车

- （4）数量：2件

3.13、退子\φ2.0mm\电力机车\SS4B

技术要求：

- （1）名称：退子

- （2）型号：φ2.0mm

- （3）用途：SS4B电力机车

- （4）数量：5件

3.14、输入滤波器\DL-80K12\控制电源柜\TGY12

技术要求：

- （1）名称：输入滤波器

- （2）型号：DL-80K12

- （3）用途：控制电源柜\TGY12

- （4）数量：2件

3.15、劈相机安装座\44314701000D\电力机车\SS4B

技术要求：

- （1）名称：劈相机安装座

- （2）型号：44314701000D

- （3）用途：SS4B电力机车

- （4）数量：20件

3.16、屏幕显示器\TPX10A\电力机车\SS4B

技术要求：

- 名称：屏幕显示器

- 型号：TPX10A

- （3）用途：SS4B电力机车

- （4）数量：2件

4. 质量保证期内中标人必须保证所提供配件，在出现质量问题2小时内响应，24小时内免费负责更换。

5.考核验收

到货后，双方对16项配件进行验收所交配件按照中国神华运【2017】33号：关于印发《中国神华能源公司铁路机车车辆监造管理办法（试行）》的通知进行验收，无任何质量问题，招标方出具验收合格报告。

6.质量保证

验收合格之日算起，质量保证期为一年。

7.交货日期

7.1 合同生效后出卖方收到买受方书面通知后90日内到货。

7.2交货地点：神华准能公司大准铁路公司机务段。

8.付款方式

验收合格后付合同总价款的90%，质保期满后结算剩余的10%。付款方根据资金周转情况部分或全部以银行承兑汇票方式结算。

表一：供货范围、规格型号、数量一览表

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功补晶闸管\KPa1200-40\整流柜\TGZ4B | 个 | 10 |  |
| 2 | JK430主机\JK00430-HC\电力机车\SS4 | 台 | 2 |  |
| 3 | 晶闸管\KPA1300-30\整流柜\SS4B | 套 | 10 |  |
| 4 | 励磁晶闸管\KPA1300-12\整流柜\SS4B | 个 | 10 |  |
| 5 | 励磁整流管\ZPA2100-12\整流柜\SS4B | 个 | 10 |  |
| 6 | 主整流管\ZPA2100-30\整流柜\TGZ4B | 个 | 10 |  |
| 7 | 高速电控阀\130B-611JA\受电弓\CED180 | 个 | 10 |  |
| 8 | 半球芯折角塞门\DG32;右;GCAJB-32\电力机车\SS4 | 个 | 50 |  |
| 9 | 塞门\TSG3-630/25;右\受电弓\SS4B | 件 | 50 |  |
| 10 | 塞门\TSG3-630/25;左\受电弓\SS4B | 件 | 50 |  |
| 11 | 接地线\520×25mm\走行部\SS4B | 件 | 300 |  |
| 12 | 制动显示屏\80009140010003\交流电力机车\HXD1 | 件 | 2 |  |
| 13 | 退子\φ2.0mm\电力机车\SS4B | 件 | 5 |  |
| 14 | 输入滤波器\DL-80K12\控制电源柜\TGY12 | 件 | 2 |  |
| 15 | 劈相机安装座\44314701000D\电力机车\SS4B | 件 | 20 |  |
| 16 | 屏幕显示器\TPX10A\电力机车\SS4B | 件 | 2 |  |

备注：以上16项中，其中第1、3、4、5、6、16项原生产厂家为中车株洲时代电气股份有限公司；第2项为北京唐智；第12项原生产厂家为长沙瑞伟；第15项原生产厂家株洲中远轨道发展有限责任公司；第14项原生产厂家深圳通业科技股份有限公司；

第二包：浓缩机配件采购招标技术规范书

1.项目简述

我公司2套24米浓缩机，原生产厂家为淮北市中芬矿山机器有限公司，已经使用15年，现浓缩机耙架和稳流筒磨损、腐蚀严重，无修复价值。为保证浓缩机正常运转，计划购置浓缩机稳流筒和耙架，投标方需提供全新的浓缩机配件。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于本次浓缩机配件的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

- 投标人资质要求：详见招标公告。

- 4.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m。

5.工作环境

5.1中心传动浓缩机参数如下：

规格：NXZ-24

电动功率：7.5kW

浓缩池直径：24m

额定工作压力：6.3MPa

耙架转速：0.1-0.2r/min

提耙行程：450mm

- 5.2入料粒度：0-0.25mm原生煤泥

- 5.3入料干煤泥量：70t/h.台

- 5.4煤泥水处理量：1500t/h.台

6.技术要求

*6.1名称和数量

| 序号 | 名称 | 图号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耙架1 | KS24-2383-11 | 4套 |  |
| 2 | 耙架2 | KS24-2383-12 | 4套 |  |
| 3 | 副耙 | KS24-2383-09 | 2套 |  |
| 4 | 双层稳流桶 | KS24-2383-07 | 2套 |  |

6.2 投标方需提供原厂配件。

*6.3 稳流筒技术要求：

6.3.1 招标方现用单层稳流筒，需要改造为双层稳流筒，投标方提供产品须满足招标方现有安装尺寸。

6.3.2 稳流筒直径为3米，高度为2.15米。

6.3.2 双层稳流筒结构，保证矿浆在稳流层滞留时间超过10秒。

6.3.3 稳流筒设置百叶窗式导流层，有利于均匀布料。

6.3.4 稳流筒内设静态搅拌器，有利于煤泥水和絮凝剂混合。

6.3.5 稳流筒材质为16Mn，厚度不低于8mm。

*6.4耙架技术要求：

6.4.1 耙架的供货范围包括桁架结构、导流板、刮板、耙架之间的拉杆、耙架与主轴的连接件及紧固螺栓等全套配件。

6.4.2 耙架为无缝钢管焊接的桁架结构，强度满足招标方现场使用要求，无缝管壁厚度不低于6mm。

6.4.3 耙架刮板采用16Mn钢板制作，厚度不低于6mm，刮板安装高度可调。

6.4.4 耙架联接尺寸与现浓缩机主轴联接尺寸一致。

6.4.5 耙架安装后，耙架底部的刮板能扫过池底全部面积。

6.4.6

6.5 所用型钢要采用优质钢材，焊缝平滑，所有焊缝都不得采用点焊接，焊接时应尽量减小应力集中现象，必要时焊接后应消除其应力，以免开焊。

*6.6 全部钢结构表面喷瓦除锈达Sa2级，底漆为环氧富锌防锈漆，面漆为厚浆沥青漆。

*6.7 中标后，所有配件现场核实，以保证所提供的配件符合现场使用要求。

7.工期、交货要求

*7.1 配件合同签订后2个月供货。

7.2 交货地点：物资供应中心库房。

8.安装、调试、验收和质量保证

8.1设备的安装

设备到货后，招标方尽快组织安装，安装工作在投标方指导下，由招标方完成。

8.2设备安装完成后，招标方将对进行“无载功能试验”、“有载试运转”两个阶段验收。

*8.3无载功能试验

无载功能试验是在无负载情况下运转，检查配件安装是否合理，连接部位的紧固情况，各部件之间有无碰撞等现象。

*8.4有载试运转

无载功能试验合格后，进行有载试运转。有载试运转由招标方操作人员进行，物料是逐渐加载的，直到达到额定的生产能力。设备达到额定生产能力后，按照招标方工作制度试运转七天。有载试运转过程中，供应配件所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

*8.5 考核：在设备有载试运转期间，如发现耙架、刮板弯曲、脱落，稳流筒布料不均匀，属于不合格产品。

如考核不合格，投标方无偿更换相同规格及数量的产品，在双方同意的期限内运抵招标方现场，并由投标方安装，由此产生的一切费用由投标方承担。在新配件供货之前，原配件继续使用。

8.6 验收标准

验收标准为合同规定的要求和相关标准，中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的其它标准。

投标方必须提供下表所列技术资料。

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 出厂合格证明 | 1 套/批次 |
| 2 | 部件图纸 | 1套 |

*8.7 验收合格后，从验收之日起开始质保期，质保期要求为一年。质保期内由于质量问题造成的配件损坏，由中标方负责赔偿，并重新开始计算质量保证期限。

9.付款方式

9.1 付款方根据资金周转情况部分或全部以银行承兑汇票方式结算。货到验收合格后付本批次的90%的货款，质保期后无质量问题，付清剩余10%的货款。

10.装车及运输

10.1配件的装车运输由投标人负责。

10.2配件的装车和运输首先应符合质量、技术及长途运输的要求。因装车、运输不当造成的配件损坏、丢失由投标人负责。

第三包：铁路机车监控装置移动测酒终端等配件技术规范书

1.项目简述

1.1本技术规范的使用范围，适用于大准铁路公司机务段电力机车配件购置的订货招标。

1.2大准铁路公司机务段根据实际需求情况，需购置车载视频显示器\HSP01-01\视频监控及防火装置\HSJ12等11项配件项目。

1.3中标方在中标后应到大准铁路机务段对本次11项配件进行现场复核，否则，一切后果均由中标方承担。

1.4中标方在中标后对11项配件技术要求不全面的应给予段方补充全面，并且作为配件验收的一项指标。

1.5本项目包含材料、运输、装卸、税金等一切费用。

2.项目资质要求（详见招标公告）

3.购置各配件综合要求

本次购置配件必须满足气候条件：年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达55℃，最低气温为-40℃，属大陆性气候，尘、沙、雨、雪等工况作业区正常运行。工作环境：购置机车配件可在尘、沙、雨、雪等工况作业区正常运行。

3.1、车载视频显示器\HSP01-01\视频监控及防火装置\HSJ12

※技术要求

- 型号：车载视频显示器\HSP01-01

（2）用途：SS4B电力机车

（3）数量：10件

3.2、主机通讯板\HK022-200000\视频监控及防火装置\HSJ12

※技术要求：

（1）型号：主机通讯板\HK022-200000

（2）用途：SS4B电力机车

（3）数量：10件

3.3、警示模块\HYJ01-01\视频监控及防火装置\HSJ12

※技术要求

- 型号：警示模块\HYJ01-01

（2）用途：SS4B电力机车

（3）数量：5件

3.4、车载补光灯\HKGFA-01/0\视频监控及防火装置\HSJ12

※技术要求

- 型号：车载补光灯\HKGFA-01/0

（2）用途：SS4B电力机车

（3）数量：5件

3.5、移动测酒终端\TYG-HZD\虹膜远程管理装置\TYG-I(H)

※技术要求：

- 型号：移动测酒终端\TYG-HZD

- （2）用途：虹膜远程管理装置

- （3）数量：10件

3.6、风扇组件\201050000723\机车运用安全及防火监视装置\YDVS-V5

※技术要求：

（1）型号：风扇组件\201050000723

（2）用途：SS4B电力机车

- （3）数量：16套

3.7、机箱组件\201050000731\机车运用安全及防火监视装置\YDVS-V5

※技术要求：

- 型号：机箱组件\201050000731

（2）用途：SS4B电力机车

（3）数量：16套

3.8、摄像机安装架\306000000926\机车运用安全及防火监视装置YDVS-V5

※技术要求：

- 型号：摄像机安装架\306000000926

（2）用途：SS4B电力机车

（3）数量：16件

3.9、电缆总成\201050000792\机车运用安全及防火监视装置\YDVS-V5

※技术要求：

- 型号：电缆总成\201050000792

（2）用途：SS4B电力机车

（3）数量：16件

3.10、摄像机安装架\306000000907\机车运用安全及防火监视装置YDVS-V5

※技术要求

- 型号：摄像机安装架\306000000907

（2）用途：SS4B电力机车

（3）数量：16件

3.11、摄像机安装架\306010000811\机车运用安全及防火监视装置YDVS-V5

※技术要求

- 型号：摄像机安装架\306010000811

- （2）用途：SS4B电力机车

（3）数量：80件

4. 质量保证期内中标人必须保证所提供配件，在出现质量问题2小时内响应，24小时内免费负责更换。

5.考核验收

5.1到货后，双方对11项配件进行验收所交配件按照中国神华运【2017】33号：关于印发《中国神华能源公司铁路机车车辆监造管理办法（试行）》的通知进行验收，无任何质量问题，招标方出具验收合格报告。

5.2对技术改造中所需配件应按照大准铁路公司机务段出具运行报告为准。

6.质量保证

卖方在投标书中应说明各配件的质量保证期不能低于一年

7.工期、交货要求

*7.1 合同生效后出卖方收到买受方书面通知后90日内到货。

*7.2交货地点：神华准能公司大准铁路公司机务段。

8.付款方式

验收合格后付合同总价款的90%，质保期满后结算剩余的10%。付款方根据资金周转情况部分或全部以银行承兑汇票方式结算。

表一：供货范围、规格型号、数量一览表

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载视频显示器\HSP01-01\视频监控及防火装置\HSJ12 | 件 | 10 |  |
| 2 | 主机通讯板\HK022-200000\视频监控及防火装置\HSJ12 | 件 | 10 | 现场落实 |
| 3 | 警示模块\HYJ01-01\视频监控及防火装置\HSJ12 | 件 | 5 | 现场落实 |
| 4 | 车载补光灯\HKGFA-01/0\视频监控及防火装置\HSJ12 | 件 | 5 | 现场落实 |
| 5 | 移动测酒终端\TYG-HZD\虹膜远程管理装置\TYG-I(H) | 件 | 10 |  |
| 6 | 风扇组件\201050000723\机车运用安全及防火监视装置\YDVS-V5 | 套 | 16 |  |
| 7 | 机箱组件\201050000731\机车运用安全及防火监视装置\YDVS-V5 | 套 | 16 |  |
| 8 | 摄像机安装架\306000000926\机车运用安全及防火监视装置YDVS-V5 | 件 | 16 |  |
| 9 | 电缆总成\201050000792\机车运用安全及防火监视装置\YDVS-V5 | 件 | 16 |  |
| 10 | 摄像机安装架\306000000907\机车运用安全及防火监视装置YDVS-V5 | 件 | 16 |  |
| 11 | 摄像机安装架\306010000811\机车运用安全及防火监视装置YDVS-V5 | 件 | 80 |  |

第四包：395B电铲国产提升钢丝绳技术附件

- 供货明细

| 序号 | 配件名称 | 配件号 | 单位 | 数量 | 所属设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升绳 | C107890-01 | 根 | 28 | 395BI电铲 |

2.  使用条件

2.1 使用设备

设备名称：395BI型单斗挖掘机

生产厂家：美国B-E公司

斗容：32立方米

2.2 气候条件及工作制度：

气候性质属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大，设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。环境温度为-34℃～+39.4℃，平均温度为5.3～7.6℃，海拔高度1100～1310m，年降水量231～459.5mm，最大降水量为37mm，最大降雪深度150mm，最大冻结深度1490mm，年蒸发量：1824.7～2896.1mm。

工作制度：每天3班，每班8小时

2.3 地质条件：

海拔高度 1300m，地形标高（作业地点） 800～1350m。煤层厚度0.4～40m；煤层以上岩石厚度70～100m，岩石层以上的黄土层厚度15～40m，煤层容重 1.53t/ m3，煤层松散容重 1.133t/ m3（松散系数1.35）。

3.  技术规格

3.3 产品性能：

3.3.1钢丝绳技术标准必须符合美国B-E公司生产的395BI型单斗挖掘机原设计标准。

3.3.2捻股时必须保证钢丝绳润滑效果，合绳时应力必须消除。

3.3.3采用整绳注塑，注塑效果良好，塑料层具有良好的附着力，对轮系和滑轮有较强的保护作用，塑料要求适合当地的气候变化，严禁出现脱塑现象。

3.3.4钢套要求进行分级压制，压制尺寸必须符合设备原尺寸要求，确保良好的固结力，确保钢丝绳使用过程中的安全性和稳固性，严禁出现钢丝绳抽签现象。

3.4 技术参数：

| 序号 | 货物名称 | 钢丝绳型号 | 长度（m） | 直径(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 395BI电铲提升钢丝绳 | FPF8XK36WS+IWRC-60 | 97.5 | 60 |

4.使用寿命

395BI电铲提升钢丝绳产量低于120万立方米，视为不合格产品；完成产量达到或超过120万立方米，视为合格产品。

5. 质量保证

5.1 产品应保证招标人设备的正常运行。如果由于产品的设计、材质及制造工艺等原因造成招标人设备损坏或发生事故，投标人应承担由此引起的一切损失。

5.2 产品安装使用后，必须保证完成规定的产量，如由于招标人原因导致产品提前损坏，招标人应按当时产品的使用情况进行则算来确定完成的产量。

5.3质量保证期为12个月。

6.结算方式

验收合格后付合同总价款的90%，质量保证期内无任何质量问题结算剩余的10%，付款方根据资金周转情况部分或全部以银行承兑汇票方式结算。

第五包：哈矿供电队国产化电气配件技术附件

1.项目简介：

买受方购置的耦合器总成20套、电缆头总成10套、绝缘套管200件、耦合器中壳体100件、喇叭口压紧螺母300件、电缆进线喇叭咀80件、绝缘套管固定座50件、国产化电气配件，将用于哈尔乌素露天煤矿采掘场供配电系统中6.3KV橡套电缆的连接制作。

- 供货明细

| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 预算价格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11076211 | 耦合器总成\SHB-50-70-120\35/6.3kV-6300kVA\国产 | 9228.96 | 20 | 件 |
| 2 | 10768784 | 电缆头座总成\250-400A 8000V\6300kVA\国产 | 9228.96 | 10 | 件 |
| 3 | 10774253 | 绝缘套管\80GYX01.775.002 座 8kV\6300kVA\国产 | 2171.52 | 200 | 件 |
| 4 | 11190856 | 耦合器中壳体\80DLT01.003.001\35/6.3kV-6300kVA | 2375.68 | 100 | 件 |
| 5 | 11207539 | 喇叭口压紧螺母\80DLT01.949.003\6300kVA\国产 | 16.24 | 300 | 件 |
| 6 | 10768896 | 电缆进线喇叭咀\50-120\35/6.3kV-6300kVA\国产 | 1073.00 | 80 | 件 |
| 7 | 10774256 | 绝缘套管固定座\80DLT01.218.001\6300kVA\国产 | 678.60 | 50 | 件 |

3.1海拔高度：1300m3.2最大风速：35m/s

3.3环境温度：最高+39.4℃，最低一34℃，年平均5.3-7.6℃

3.4相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%

3.5地震烈度：8度3.6安装地点：户外

3.7工作环境

所有配件、总成均使用在露天煤矿的剥离现场6.3KV供电系统中，经受夏季高温、冬季寒冷的考验，在拖拽过程中要承受一定的机械拉力和掌子面滚落石块的工作环境，存在一定的氧化、硫化的腐蚀性。

4.技术要求

耦合器、电缆头总成，插头、接头完全符合如下技术要求。

4.1配套电缆形式

1动力线芯导体；2导体屏蔽；3绝缘；4绝缘屏蔽：5接地线芯导体；

6接地线芯屏蔽：7内护套；8高强度编织层；9外护套

4.2配套电缆规格：按供货明细表提供

4.3电缆芯数：6芯

4.4额定电压：8KV

4.5额定电流：400A

4.6电缆耦合器结构说明：耦合器为三件套形式。

4.7电缆耦合器保证电缆截面在3?20mm2+3?5mm2和3?5mm2+3x10mm2之间时能够牢靠地夹紧，保证其阴阳结合的导电体的接触面载流量大于400A。

4.8电缆耦合器采用铝合金外壳，防护等级不低于IP56。

4.9所有导电体为铜制，导电接触零件都镀银。

4.10电缆进线接合面处密封可靠、防水，保证在水中浸泡能够正常工作，不会漏电，并确保电缆夹紧，符合矿用标准。

4.12导体绝缘套管的直流耐压不得低于15KV。

4.13耦合器形式为插座式结构，与黑岱沟露天矿在用的形式一致，连接严密，内部各连接触头为3相线、2地线、1监测线，配合误差小于0.05%。

4.14密封器件抗氧化、抗硫化，老化性能良好。

4.15绝缘良好，在规范规定的直流耐压下，泄露电流小于10u，直流耐压不得低于15KV。

4.16插头、插座表面光滑无毛刺，插头与插座配合紧密，无尖端放电。

4.17插头、插座带电连接体导电性能良好，接触面不小于额定电流要求，且具有一定的抗剪、抗拉强度。

4.18插头、插座以及连接后，能够在500A5分钟内作用下插头插座不过热、不变色。

5.工期、交货要求

5.1合同生效后出卖方收到买受方书面通知后90日内到货。

5.2交货地点为神华准能公司物资供应处仓库。

6.质量保证

6.1买受方领用后进行安装测试鉴定，出现安装尺寸、绝缘耐压、密封度不符合实际与技术要求不符，出卖方无条件接受退货或更换。

6.2买受方从使用之日起运行15日后，未发生故障（买受方原因除外），买受方接受货物，出具报告结算。否则出卖方无条件接受退货或更换。

7.验收标准

按照本协议第5条技术要求验收。

第六包：选煤厂弗兰德减速机招标技术规范书

1.项目简述

我公司计划购置减速机总成，原生产厂家为西门子机械传动（天津）有限公司，投标方需提供全新的减速机总成。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于本次减速机总成的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

- 投标人资质要求：（详见招标公告）

- 4.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，设备在室内使用，煤尘大。

- 工作环境

5.1工作制度   每天2班，每班12小时。

5.2用途       用于带式输送机和刮板输送机驱动。

*6.技术要求

6.1名称、数量及主要技术参数

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | n1 r/min | n2 r/min | 出轴方式 | 有无 逆止器 | 原减速机序列号 | 润滑方式 | 是否防爆 | 原减速机品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机 | B3SH11A | 台 | 1 | 1475 | 106.72 | 左出轴 | 带逆止器 | JKD-4505040508.02.001 | 飞溅润滑 | 否 | FLENDER |
| 2 | 减速机 | B3SH11C | 台 | 1 | 1475 | 106.72 | 右出轴 | 带逆止器 | JKD-4505040508.03.002 | 飞溅润滑 | 否 | FLENDER |
| 3 | 减速机 | H2SH05A | 台 | 1 | 1485 | 84.89 |  | 无逆止器 | JKD-4502807890.02.001 | 飞溅润滑 | 防爆 | FLENDER |
| 4 | 减速机 | H2SH06B | 台 | 1 | 1485 | 86.79 |  | 无逆止器 | JKD-3002168053.01 | 飞溅润滑 | 防爆 | FLENDER |
| 5 | 减速机 | H2SH12B | 台 | 1 | 1485 | 85.23 |  | 无逆止器 | JKD-4502807890.04.0001 | 飞溅润滑 | 防爆 | FLENDER |
| 6 | 减速机 | B3SH11E | 台 | 1 | 1500 | 34.82 | 双出轴 | 无逆止器 | JKD-4502780473.01.001；JKD-4502780473.02.001 | 飞溅润滑 | 防爆 | FLENDER |

6.2 投标方提供原设备生产厂家产品。

6.3 减速机出轴方式：面向高速轴，减速机低速轴的出轴位置，第6项减速机双出轴；

6.4 减速机带温控保护、油位保护、冷却风扇，第1、2项还需配置自动加热装置；

6.5 高、低速轴安装氮化套及双骨架油封, 油封选用进口氟橡胶制品；

6.7 配套的油位、油温保护装置和油加热器要求单独配有接线盒；

6.8 双出轴的减速机，低速轴装防护罩。

6.9 投标方现场核实减速机的规格及配置，要求提供产品配置不得降低。确保提供的减速机满足现场使用要求，并与现场同规格减速机实现总成和零部件的完全互换。

7.工期、交货要求

*7.1 合同签订后六个月内到货。

7.2 交货地点：神华准能公司物资供应中心库房。

8.验收和质量保证

8.1投标方必须提供下表所列技术资料(但不限于此)，并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 要求交货时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明书 | 2套/台 | 随设备 |  |
| 2 | 操作、维修手册 | 2套/台 | 随设备 |  |
| 3 | 出厂检测报告、合格证 | 1套/台 | 随设备 |  |
| 4 | 配套总成部件合格证 | 1套/台 | 随设备 |  |

8.2与技术资料有关的问题说明

8.2.1“说明书”要求包括与安装有关的所有工艺及技术标准。

8.2.2“操作、维修手册”中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常操作、点检、保养制度及保养内容。

8.1 根据本技术要求对减速机安装尺寸及配置进行验收，投标方提供的减速机不符合本技术要求，视为不合格产品。不合格产品由投标方重新按照本技术要求提供合格产品，所发生的一切费用由投标方负责。

8.2 验收合格后，从验收之日起开始质保期，质保期要求为一年。质保期内由于质量问题造成减速机损坏，由中标方负责赔偿，并重新开始提供同样的质量保证期限。

9.付款方式

9.1 付款方根据资金周转情况部分或全部以银行承兑汇票方式结算。货到验收合格后付本批次的90%的货款，质保期后无质量问题，付清剩余10%的货款。

10.装车及运输

10.1减速机的装车运输由投标人负责。

10.2减速机的装车和运输首先应符合质量、技术及长途运输的要求。因装车、运输不当造成的配件损坏、丢失由投标人负责。

第七包：WK电铲轴承配件

1.项目简述

我公司计划购置 WK电铲轴承配件共计21项 75件，投标方需提供全新的 WK系列电铲轴承配件。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于WK系列电铲设备的 轴承配件的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

- 3.投标人资质要求：详见公告

4.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。

5.工作环境

随  WK系列 设备在  黑岱沟露天煤矿   现场使用，（两矿数据，若有必要进行保留，地形标高（开采地点） 800～1350m；煤层厚度18.07～41.12m；煤层以上岩石厚度36.24～98.81m；岩石层以上的黄土层厚度0～43.90m；岩石性质为砂岩及泥岩，抗压强度38.93～50.8MPa，抗剪强度36.78～46.19MPa；岩石容重 2.34t/m³；岩石松散容重 1.732t/ m³（松散系数1.35）；煤层容重 1.39t/ m³；煤层松散容重 1.03t/ m³（松散系数1.35），装载最大石块约为：1.0～1.5m（约8T左右）。）

*6.技术要求

6.1名称和数量

| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10155555 | 轴承\314306¦22326CC/W33 130×280×93\奔牛\国产 | 件 | 20 |  |
| 2 | 10726437 | 二轴轴承\K1601.03.20.09\机械式单斗挖掘机\WK-20\国产 | 件 | 1 |  |
| 3 | 10726438 | 二轴轴承\K1601.03.20.11\机械式单斗挖掘机\WK-20\国产 | 件 | 1 |  |
| 4 | 10786759 | 轴承\180RU91R3\机械式单斗挖掘机\WK-55\国产 | 件 | 1 |  |
| 5 | 10788248 | 轴承\941-932\机械式单斗挖掘机\WK-35\国产 | 件 | 6 |  |
| 6 | 10788443 | 轴承\K1601.07.02.31\机械式单斗挖掘机\WK-20\国产 | 件 | 2 |  |
| 7 | 10788446 | 轴承\K1601.07.02.33\机械式单斗挖掘机\WK-20\国产 | 件 | 4 |  |
| 8 | 10788447 | 轴承\K1601.07.02.34\机械式单斗挖掘机\WK-20\国产 | 件 | 4 |  |
| 9 | 10788450 | 轴承\K1601.07.02.35\机械式单斗挖掘机\WK-20\国产 | 件 | 2 |  |
| 10 | 10788452 | 轴承\K1601.16.01.03.06\机械式单斗挖掘机\WK-20\国产 | 件 | 3 |  |
| 11 | 10788454 | 轴承\K1601.16.01.03.07\机械式单斗挖掘机\WK-20\国产 | 件 | 3 |  |
| 12 | 10788456 | 轴承\K1601.16.01.04.02\机械式单斗挖掘机\WK-20\国产 | 件 | 2 |  |
| 13 | 10788457 | 轴承\K1601.16.01.04.06\机械式单斗挖掘机\WK-20\国产 | 件 | 2 |  |
| 14 | 10788459 | 轴承\K1601.16.01.05.13\机械式单斗挖掘机\WK-20\国产 | 件 | 2 |  |
| 15 | 10788461 | 轴承\K1601.16.01.05.28\机械式单斗挖掘机\WK-20\国产 | 件 | 2 |  |
| 16 | 10788475 | 轴承\L853049-L853010\机械式单斗挖掘机\WK-35\国产 | 件 | 6 |  |
| 17 | 11286725 | 轴承\K1901.16.01.42\机械式单斗挖掘机\WK-55\国产 | 件 | 2 |  |
| 18 | 11345199 | 回转立轴轴承\K1601.07.01.08\机械式单斗挖掘机\WK-20\国产 | 件 | 2 |  |
| 19 | 11474270 | 轴承\K1901.18.02.06\机械式单斗挖掘机\WK-55\国产 | 件 | 3 |  |
| 20 | 11978781 | 轴承\K1801.07.02.16\机械式单斗挖掘机\WK-35\国产 | 件 | 3 |  |
| 21 | 11978781 | 轴承\K1801.07.02.16\机械式单斗挖掘机\WK-35\国产 | 件 | 4 |  |

6.2所有轴承和现设备在用品牌型号相同，并具轴承的代理权，并出具用户使用证明，具有互换性。

6.3所有轴承的等级不得低于现设备在用的轴承；

6.4轴承尺寸、倒角、公差、游隙与现在用轴承一致；

6.5配件质量达到原厂设计使用寿命

7.工期、交货要求

*7.1 合同生效后出卖方收到买受方书面通知后90日内到货。

7.2交货地点：物资供应中心黑岱沟供应站仓库。

8.安装试用验收和质量保证

*8.1到货后招标人尽快组织相关人员按照合同要求进行入库验收。

*8.2 验收合格后,从验收之日起开始质保期，质保期要求为2年；质保期内由于质量问题造成的损失，由中标方负责赔偿。

9.付款方式

9.1验收合格后支付采购总费用 90 %款项，质保期满无任何质量问题后支付采购剩余10%款项。

10.装车及运输

10.1配件的装车运输由投标人负责。

10.2配件的装车和运输首先应符合质量、技术及长途运输的要求

第八包：选煤厂固化封尘剂招标技术要求

1.名称、数量及使用条件

*1.1 名称和数量

铁路煤炭运输固化封(抑)尘剂       140t

1.2工作制度、气候条件及工作环境

每班作业12小时，每天工作24小时。

年平均温度6.2℃～8.7℃，最高气温达39℃，最低气温为-32.8℃；年降水量为400mm左右，年蒸发量为1824.7～2896.1mm。最大风速为23m/s。海拔高度1200m。该地区的地震等级为7级；煤尘大，环境恶劣。

1.3选煤厂铁路煤炭运输固化封(抑)尘剂（简述为封(抑)尘剂）使用简介

招标方年装火车量约为3000万吨，为了煤炭在铁路运输过程中减少环境污染和损耗，需在煤炭表面喷洒封(抑)尘剂溶液。装车后，用喷洒装置将封(抑)尘剂溶液喷洒到煤炭表面，利用封(抑)尘剂的粘着力和成膜等特性，使煤料表面形成厚度不小于10mm的连续煤壳，起到抑尘效果。

1.4 煤炭性质：

粒度≤0-150mm；

松散密度0.9t/m³；

煤炭全水正常情况下在9-11%范围内。

*2. 技术参数及要求

2.1要求投标方对本项目招标技术文件逐条响应，逐条逐项报出有无偏离。若投标方完全复制招标技术要求，没有逐条逐项响应或标明投标方投标产品的技术特点、规格、参数等，则招标方认为投标方投标文件无效。

2.2 投标方要详细描述提供封(抑)尘剂的组成成分、性能、溶液的配置过程和质量配比比例、每平米喷洒量、固化层厚度、固化层成型时间、使用说明、工作原理及注意事项等。

2.3 投标方提供的封(抑)尘剂为粉状产品，与水按比例溶解后使用，易溶于水，水溶后无沉淀、无杂质，在水中不结团，适用于各种类型的喷洒设备，喷洒过程中不因封(抑)尘剂结团导致管路或喷头堵塞，便于高效地完成封(抑)尘剂的喷洒作业。

2.4 投标方所提供的封(抑)尘剂须符合《铁路煤炭运输抑尘技术条件 第1部分：封(抑)尘剂》（TB/T 3210.1－2009）的规定，每批次均有出厂合格证明，包装有生产厂名、产品名称、等级、批号、净重、生产时间等字样。

2.6 关于喷洒封(抑)尘剂涉及相关铁路部门的认证、检验、备案等事项由投标方负责。

2.7 封(抑)尘剂的稀释用干净自来水或无污染的水即可实现。

2.8投标方提供封(抑)尘剂在满足本技术要求各项规定的条件下，封(抑)尘剂与水的质量配比比例（封(抑)尘剂（固体）∶水）≤1∶100。封(抑)尘剂与水按比例配好后的黏度不得低于120mPa.s，保存5天不变质。

2.9 按照投标方配比要求稀释的封(抑)尘剂溶液喷洒量在不大于1.55L/m²情况下，喷洒后形成的固化层厚度不小于10mm。封(抑)尘剂喷洒到煤表面后，在60-90分钟内形成有效固化层。

2.10 封(抑)尘剂无毒无害、无污染、无腐蚀性、不可燃烧并且可以生物降解、对土壤、植被和地下水没有伤害，干燥后与粉尘颗粒粘结在一起，不会造成二次污染，不影响煤炭的热值。

2.11 封(抑)尘剂固化层只要没有机械性和人为的破坏，就会一直覆盖在煤炭表面。

2.12 封(抑)尘剂溶液喷洒后呈无色透明状，不会遮盖车体上的号码。

2.13 固化层在零下35度至零上50度的环境中不变形、不开裂，封尘效果不会降低。

2.14 固体封(抑)尘剂密封包装，质保期内不得出现结块、变质；拆封后，室温放置5小时不结块。

2.15 固化层抗风蚀、抗雨水冲蚀。

2.16 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

*3.供货范围

符合规范、质量合格、满足本招标各项技术要求的铁路煤炭运输固化封(抑)尘剂（粉状）140吨。按照招标方需求，分批供货，投标方负责将封(抑)尘剂运送并卸货到招标方指定地点。

4.技术资料及交货时间

投标方必须提供下表所列技术资料(但不限于此)，并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书 | 2套 |
| 2 | 测试报告或检验合格证 | 1套/批次 |

4.1 提供当年国家铁路产品质量监督检验中心出具的合格检验报告。

4.2 使用说明书要求有封(抑)尘剂的组成成分、性能、溶液的配置过程和质量配比比例、使用说明、注意事项以及封(抑)尘剂溶液的喷洒量等内容。

*5. 质量保证

封(抑)尘剂从生产日期截止到供货日期不得超过三个月，保质期不低于2年。

6.考核、验收、结算方式

*6.1招标方对封(抑)尘剂使用效果考核验收。

*6.2封(抑)尘剂按投标方要求使用后，招标方按照本技术要求对封(抑)尘剂的使用效果进行不定期检查，或根据铁路局对煤炭封尘效果的反馈信息，对封(抑)尘剂进行考核。每发现一次不合格，视同一批次封(抑)尘剂为不合格产品。对于不合格产品，投标方必须在招标方要求的时间范围内更换等量的合格封(抑)尘剂。

6.3验收标准

验收标准为合同规定的要求和相关标准，国家标准、规范以及国际标准和双方认可的其它标准。

6.4 结算方式

供货：按照招标方需求，分批供货，按量结算。

7.售后支持

不合格产品，在接到招标方通知后，48小时内派遣技术人员到招标方现场进行实地考察，发现不足，及时采取补救措施，一周内更换等量的合格产品，满足招标方使用要求。

第九包：930E卡车厢斗总成招标技术规范书

1.项目简述

我公司计划购置2台930E卡车国产厢斗，投标方需提供全新的930E卡车国产厢斗2台。

| 序号 | 计划编号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003111817 | 11211564 | 厢斗总成\EM2858\大型自卸卡车\930E-4\国产 | 件 | 2 |

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于2台930E卡车国产厢斗的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，投标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

*3.业绩要求：（详见招标公告）

4.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。

5.工作环境

随930E卡车在露天矿现场使用，（两矿数据，若有必要进行保留，地形标高（开采地点） 800～1350m；煤层厚度18.07～41.12m；煤层以上岩石厚度36.24～98.81m；岩石层以上的黄土层厚度0～43.90m；岩石性质为砂岩及泥岩，抗压强度38.93～50.8MPa，抗剪强度36.78～46.19MPa；岩石容重 2.34t/m³；岩石松散容重 1.732t/ m³（松散系数1.35）；煤层容重 1.39t/ m³；煤层松散容重 1.03t/ m³（松散系数1.35），装载最大石块约为：1.0～1.5m（约8T左右）。）

*6.技术要求

- 6.1名称：930E卡车厢斗总成

- 6.2标准厢斗下额定载重量（不含耐磨衬板和其他厢斗选购件）：290公吨。

- 6.3厢斗SAE堆装容积：197m3。

- 6.4厢斗用途：运输岩石等物料。

- 6.5在保证满足设备、人员安全和设备使用性能的情况下，厢斗的结构型式、形状等方面的设计可参考在用的930E卡车厢斗相关数据，但是厢斗的容积、安装尺寸等数据必须一致。

- 6.6厢斗应采用符合小松公司厢斗设计标准，具有耐低温、抗冲击性能的高强度合金钢板焊接。

- 6.7厢斗总成要求配备整体护板、定位导向支座、倒车镜和轮胎防砸护板、高强度及高耐磨性衬板、侧板顶部加装半圆形加强筋和侧板立筋，前顶板顶部增设加强筋。

- 6.8为保证厢斗具有高强度、耐低温、抗冲击、抗压性能，要求厢斗各部位采用如下或更高强度等级、规格及使用寿命的合金钢板和耐磨衬板。

| 序号 | 部 位 | 厚 度 | 抗拉强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厢斗底板 | 19毫米 | 1379兆帕 |  |
| 2 | 厢斗前壁板 | 12毫米 | 1379兆帕 |  |
| 3 | 厢斗侧板 | 9毫米 | 1379兆帕 |  |
| 4 | 底部耐磨衬板 | 16毫米 |  |  |
| 5 | 侧面耐磨衬板 | 12毫米 |  |  |

- 6.9卡车厢斗必须配备满足现场使用要求的后轮排石器座及链、举升安全绳座和橡胶缓冲垫等附件。

- 6.10防腐和油漆：厢斗表面油漆颜色为黄色（颜色要求与现场使用的厢斗颜色一致）。厢斗上所有的零部件必须进行喷砂、喷漆保护，并至少上两遍底漆及两遍面漆。在运输途中或现场安装后造成厢斗漆面损伤的部位必须进行补漆。所有防腐材料和油漆采用符合国家相应标准的产品。

- 6.11厢斗重要承载部位（底板、纵梁、底部铰接支座、底部C形筋板）使用的钢材必须有钢材制造工厂质检合格证书。

- 6.12要求焊缝成形美观，不得有夹渣、气孔、未焊透等缺陷。承重梁、横梁、等主要焊缝部位必须进行探伤处理，并出具相应的探伤报告。

7.工期、交货要求

*7.1 合同签订后 3 个月内到货。

7.2交货地点：物资供应中心哈尔乌素供应站仓库。

8.安装试用验收和质量保证、延伸担保

投标人必须提供下表所列技术资料(但不限于此)，并按下表要求时间交货。

*8.1到货后招标人尽快组织相关人员按照合同要求进行入库验收。

*8.2 验收合格后,从验收之日起开始进入质保期，质保期要求为一年。质保期内由于质量问题造成的损失，由投标方负责赔偿。

9.付款方式

9.1验收合格后支付采购总费用90%款项，质保期满无任何质量问题后支付采购剩余10%款项待质保期满无任何质量问题后支付。

10.装车及运输

10.1厢斗的包装、运输有投标方负责。

10.2包装、运输不当造成的损失由投标方负责。

第十包：SEW减速机采购招标技术规范书

1.项目简述

我公司计划购置减速机总成，原生产厂家为SEW-传动设备（天津）有限公司，投标方需提供全新的减速机总成。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于本次减速机总成的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

- 3.投标人资质要求：（详见招标公告）

- 4.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，设备在室内使用，煤尘大。

- 工作环境

5.1工作制度   每天2班，每班12小时。

5.2用途       用于带式输送机驱动。

*6.技术要求

6.1名称、数量及主要技术参数

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 速比 | 出轴方式 | 有无 逆止器 | 原减速机序列号 | 润滑方式 | 是否防爆 | 原减速机品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机 | ML3RSF110 | 台 | 1 | 22.416 | 左出轴 | 无 |  | 压力润滑 | 否 | SEW |
| 2 | 减速机 | ML3RSF110 | 台 | 1 | 22.416 | 右出轴 | 无 |  | 压力润滑 | 否 | SEW |
| 3 | 减速机 | ML3RSF110 | 台 | 1 | 17.499 | 双出轴 | 无 | 25.2001039320.001.16.75 | 压力润滑 | 否 | SEW |
| 4 | 减速机 | MC3RSF02 | 台 | 1 | 16.9 | 左出轴 | 无 | 25.10279695.02.0001.17.14 | 飞溅润滑 | 否 | SEW |
| 5 | 减速机 | M3RSF50 | 台 | 1 | 25.65 | 左出轴 | 有 | 25.2001405510.0001.17.75 | 飞溅润滑 | 否 | SEW |
| 6 | 减速机 | MC2PLSF08 | 台 | 1 | 11.03 | 1234 | 无 | 25.10279679.02.0001.17.13 | 飞溅润滑 | 防爆 | SEW |

6.2 投标方提供原设备生产厂家产品。

6.3 减速机出轴方式：面向高速轴，减速机低速轴的出轴位置，第3项减速机双出轴，第6减速机高低速轴双出。

6.4 减速机带温控保护、油位保护、冷却风扇，第1、2、3项还需配置自动加热装置。

6.5 高、低速轴安装氮化套及双骨架油封, 油封选用进口氟橡胶制品。

6.6 轴承使用SKF公司产品。

6.7 配套的油位、油温保护装置和油加热器要求单独配有接线盒。

6.8 序号1、2项带轴流风扇，序号1、2、3项减速机配压力润滑装置。

6.9 双出轴的减速机，出轴部位装防护罩。

6.10 投标方现场核实减速机的规格及配置，要求提供产品配置不得降低。确保提供的减速机满足现场使用要求，并与现场同规格减速机实现总成和零部件的完全互换。

7.工期、交货要求

*7.1 合同签订后六个月内供货。

7.2 交货地点：神华准能公司物资供应中心库房。

8.验收和质量保证

8.1投标方必须提供下表所列技术资料(但不限于此)，并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 要求交货时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明书 | 2套/台 | 随设备 |  |
| 2 | 操作、维修手册 | 2套/台 | 随设备 |  |
| 3 | 出厂检测报告、合格证 | 1套/台 | 随设备 |  |
| 4 | 配套总成部件合格证 | 1套/台 | 随设备 |  |

8.2与技术资料有关的问题说明

8.2.1“说明书”要求包括与安装有关的所有工艺及技术标准。

8.2.2“操作、维修手册”中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常操作、点检、保养制度及保养内容。

8.1 根据本技术要求对减速机安装尺寸及配置进行验收，投标方提供的减速机不符合本技术要求，视为不合格产品。不合格产品由投标方重新按照本技术要求提供合格产品，所发生的一切费用由投标方负责。

8.2 验收合格后，从验收之日起开始质保期，质保期要求为一年。质保期内由于质量问题造成减速机损坏，由中标方负责赔偿，并重新开始提供同样的质量保证期限。

9.付款方式

9.1 付款方根据资金周转情况部分或全部以银行承兑汇票方式结算。货到验收合格后付本批次的90%的货款，质保期后无质量问题，付清剩余10%的货款。

10.装车及运输

10.1减速机的装车运输由投标人负责。

10.2减速机的装车和运输首先应符合质量、技术及长途运输的要求。因装车、运输不当造成的配件损坏、丢失由投标人负责。

第十一包：维修中心930E卡车厢斗总成招标技术规范书

1.货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 制造厂家/国别 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 930E卡车厢斗 |  | 台 | 1 |  | 合同签订后3个月内 |

注：上述货物交货时间为到达招方现场的时间。

2.使用条件

2.1工作制度、气候条件及工作环境

2.1.1工作制度：

每天3班，每班8小时。

2.2.2气候条件：

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大；年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm；海拔高度：1300m；设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。

2.2.3 工作环境：

海拔高度：1300m；

地形标高（开采地点）：1050～1150m；

煤层厚度25～30m；煤层以上岩石厚度50～70m；岩石层以上的黄土层厚度40～60m。

岩石性质为砂岩及泥岩，抗压强度38.93～50.8MPa，抗剪强度36.78～46.19MPa。

岩石容重：2.37t/m3；

岩石松散容重：1.756t/m3（松散系数1.35）。

煤层容重：1.6t/m3；

煤层松散容重：1.10t/m3（松散系数1.45）。

3.结构及技术要求

3.1 机械机构

*3.1.1斗容：平装：171立方米；堆装：211立方米；载重290吨。

3.1.2 结构型式及安装尺寸：厢斗的安装尺寸及颜色必须与黑岱沟露天煤矿现有930E卡车的厢斗相同,能互换安装使用。

*3.1.3 厢斗自重小于35吨（含耐磨层）的重量。

3.2 技术要求

*3.2.1 采用瑞典SSAS公司生产的HARDOX700\500\450\400型号高强度耐磨钢板,底板厚度不小于35mm，具有抗低温冲击性能。配备护板、后轮排石器支座、定位导向支座、倒车镜防护板，侧帮顶部加半圆形加强护板。

*3.2.2 厢斗底部要垄脊设计(尺寸，示意图，标尺寸 )，具有很高的自然刚性，顶棚超强设计，龙脊必须延伸至翻盖部分，要求卸在翻盖的石料倾卸时顺利倒出。车梁为开放式H型(尺寸，示意图，标尺寸 )。厢斗整体圆弧设计。边沿为吊篮式设计，使之能承受与机器接住或石块掉落的强烈冲击。

3.2.3 防腐和油漆：厢斗上所有的零部件必须进行喷砂、喷漆保护，并至少上两遍底漆及两遍面漆。现场安装后在需要的部位进行补漆，所有防腐材料和油漆采用国家相应标准的产品。表面油漆颜色与现场小松卡车一致。

3.2.4 材料检验：要求用在重要承载部位（底板、纵梁、底部铰接支座、底部C形筋板）的钢材必须有钢材制造工厂质检合格证书。所有的钢材均要求进行目视检测。检验范围、方法和结果交需方核查。

*3.2.5焊缝检验：要求焊缝成形美观，不得有夹渣、气孔、未焊透等缺陷。必须对主要焊缝进行探伤，并向需方出具探伤报告。

4.供货范围及交货时间

*4.1供货范围：完整的、全新的、满足本技术附件第一至第三节各项条件及技术要求的930E卡车岩石斗1件（包含厢斗附件减震垫、打石器、挡泥板、灯光线束）；同时要求提供厢斗在国内国外同类矿山的运行报告。供货范围详见下表，包含但不限于此。

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 制造厂家/国别 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 930E卡车厢斗 |  | 台 | 1 |  | 合同签订后3个月内 |

4.2交货地点：准能集团物资供应中心

*4.3交货时间：厢斗的供货期为3个月内。

4.4技术资料：详见第5节（此报价包含在投标总价中）。

4.5技术服务：详见第6节（此报价包含在投标总价中）。

4.6质量保证：详见第7节（此报价包含在投标总价中）。

5.技术资料

*5.1投标方必须提供下表所列技术资料(但不限于此)，并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名称 | 数量 | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配件图册 | 5 | 随厢斗 |

5.1.1“配件图册”的内容不仅要涵盖投标方本公司生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购部件供货商提供的资料投标方应全部提供给招标方。“配件目录”中的外购零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.1.2 投标方将 2 套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。

6.技术服务

6.1在厢斗组装、调试、试运转以及质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证厢斗能顺利投入使用。

7.考核验收

7.1 供货方按本技术附件的各项要求提供的厢斗安装到930E卡车上，安装尺寸合适、并且装配该厢斗的930E卡车已运行1500小时，厢斗无开裂、变形等故障，达到使用要求时，即可进行厢斗的第一阶段验收，验收合格后付合同总价款的30%。运行3000小时，厢斗无开裂、变形等故障，达到使用要求时，即可进行厢斗的第二阶段验收，验收合格后付合同总价款的60%。质保期满，厢斗无开裂、变形等故障，达到使用要求时，验收合格后付合同总价款的10%。

7.2验收标准：

7.2.1满足技术要求的设计与制造标准；

7.2.2投标人需提供耐磨钢板原产地证明和报关单。

7.2.3安装尺寸合适，卡车运行过程中没有由于厢斗而发生的噪音、干涉、重心偏离等现象；

7.2.4外观良好，没有锈迹、变形、裂纹；没有油漆脱落现象；

7.2.5各结构件焊接良好，焊缝光滑，没有缺陷；

7.2.6本附件第三节和第五节所要求的技术资料详实、齐全；

7.2.7按本附件第八节的规定进行质保与延伸担保。

8.质量保证

8.1整机质量保证

8.1.1投标方对厢斗的质量保证期为2年或10000小时，日期从厢斗安装第二阶段验收合格双方签字之日算起。

8.1.2厢斗的延伸质量担保期为6年，日期从厢斗质保期满，双方验收签字之日算起。

*8.1.3在质量保证期及延伸担保期内，由于设计、制造、材料等质量原因造成厢斗裂纹、焊缝开焊、异常磨损等，投标方无偿进行更换。

9.售后支持

9.1在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方书面通知后48小时内，指派技术服务人员到招标方使用现场，进行更换。

9.2投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

第十二包：炸药厂化工原料

1.项目简述

炸药厂计划采购化工原料7项，分别为亚硝酸钠、一水柠檬酸、硫脲、醋酸、碳酸钠、乙二醇、低爆速铵油炸药微珠等7项，是用于炸药厂的乳化炸药所需的乳胶基质生产项目；

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于炸药厂的乳胶基质生产所需原材料的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

- 投标人资质要求：（详见招标公告）

4.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，春季风沙大，最大风速23m/s。化工原料在室内使用。

5.工作环境

标的物为 乳化工房及混装炸药车上使用，用于乳化炸药乳胶基质氧化溶液配制,敏化剂的配制和提高稳定混装装药稳定性。

- 技术要求

6.1材料名称和数量

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚硝酸钠 | 华强， 50kg/袋 | 吨 |  | 2019.5.1 | 黑岱沟总库 |  |
| 2 | 硫脲 | 25kg/袋 | 吨 | 6 | 2019.5.1 | 黑岱沟总库 |  |
| 3 | 一水柠檬酸 | 英轩，25kg/袋 | 吨 | 10 | 2019.5.1 | 黑岱沟总库 |  |
| 4 | 醋酸 | 500g/瓶 | 吨 | 5 | 2019.5.1 | 黑岱沟总库 |  |
| 5 | 碳酸钠 | 50kg/袋 | 吨 | 1.5 | 2019.5.1 | 黑岱沟总库 |  |
| 6 | 乙二醇 | 1000kg/桶 试剂级 | 吨 | 100 | 2019.5.1 | 黑岱沟总库 |  |
| 7 | 低爆速铵油炸药微珠 | 120kg/袋 | 吨 | 220 | 2019.5.1 | 黑岱沟总库 |  |

6.3投标人要详细描述标的物的组成成分、注意事项等内容。

6.4技术要求与供货商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

7.供货范围

符合规范、质量合格、满足本招标各项技术要求的合格产品。按照招标人需求分批供货，投标人负责将标的物运输到招标人指定地点，标的物所含的运费、装卸费等一切费用由中标人承担。

8.质量保证

验收合格后，从验收之日起开始质保期，质保期为半年，在质保期内，投标人确保未经验证合格的产品不得交付给招标人使用。如因货物品质不合格，投标人必须在招标人要求的时间内予以更换，更换过程中产生的所有费用由中标人承担：投标人未能在招标人要求的时间内提供合格的产品，由此对招标人造成的一切损失由投标人承担。投标人需要将使用后的尿素空袋进行回收，回收过程中产生的一切后果由投标人承担。

9.考核、验收、结算方式

9.1招标人对标的物使用效果考核验收。

9.2标的物按投标人要求使用后，招标人按照本技术要求对标的物的使用效果进行不定期检查和考核。同一批次产品出现一次检查或反馈信息不合格情况，该批次产品视为不合格产品。对于不合格产品，投标人必须在招标人要求的时间内更换。

9.3验收标准

验收标准为合同规定要求和相关标准，国家标准、规范以及国际标准和双方认可的其它标准。

9.4 合同有效期及结算方式

合同有效期为自合同签订之日起总量使用完毕，合同自然终止。

供货：按照招标人需求分批供货。

结算：分配供货据实结算。

10.售后支持

要求投标人在使用前在招标人现场进行培训、指导，并根据招标人要求不定期对产品使用效果进行跟踪，发现不足，及时采取补救措施，严格保证招标要求的各项技术指标。

第十三包：大准铁路工务段（秋季会战物资）

1.项目简述

我公司计划采购  大准铁路工务段（秋季会战）2项，用于  大准铁路工务段的秋季会战检查维护及消耗。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用材料使用 单位的项目材料的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

3.投标人资质要求：详见招标公告。

- 4.技术要求

4.1材料名称和数量

| 序号 | 计划编号 | 物料编码 | 物料描述 | 数量 | 单位 | 申请部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003003627 | 11347307 | 桥梁隧道橡胶盖板\800×500×50mm 丁腈橡胶+钢筋网 | 6000 | 块 | 大准铁路工务段 | 工务段秋季会战 |
| 2 | 1003003627 | 11477792 | 带钢丝桥梁橡胶步行板\δ=50mm\黑色 | 3500 | 平方米 | 大准铁路工务段 | 工务段秋季会战 |

5验收标准

验收标准为合同规定的要求和相关标准，国家标准、规范以及国际标准和双方认可的其它标准。

6合同有效期及结算方式

合同有效期为自合同签订之日起  12 个月，在合同有效期截止或总量使用完毕，合同自然终止（以先到为准）。

供货：按照招标人需求分批供货。

结算：招标人根据资金周转情况可部分或全部以银行承兑汇票方式结算，分批到货，据实结算。

第十四包：炸药厂干孔气体间隔器

1.项目简述

我公司计划采购 间隔器    材料   6  项，用于 炸药厂   单位的  爆破  项目，投标方需提供全新的符合使用要求的  间隔器   材料。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于  炸药厂  单位的  爆破  项目材料的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

3.投标人资质要求：详见招标公告。

4.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。

5.工作环境

标的物在  黑岱沟露天煤矿爆破   现场使用，（两矿数据，若有必要进行保留，地形标高（开采地点） 800～1350m；煤层厚度18.07～41.12m；煤层以上岩石厚度36.24～98.81m；岩石层以上的黄土层厚度0～43.90m；岩石性质为砂岩及泥岩，抗压强度38.93～50.8MPa，抗剪强度36.78～46.19MPa；岩石容重 2.34t/m³；岩石松散容重 1.732t/ m³（松散系数1.35）；煤层容重 1.39t/ m³；煤层松散容重 1.03t/ m³（松散系数1.35），装载最大石块约为：1.0～1.5m（约8T左右）。）

- 6.技术要求

6.1材料名称和数量

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干孔气体间隔器\φ310mm夏季 | φ310mm | 支 | 6000 | 三个月 | 炸药厂爆破一队 | 气罐式干孔气体间隔期，绳长30米，20米外每米有刻度 |
| 2 | 干孔气体间隔器\φ310mm夏季 | φ310mm | 支 | 6000 | 三个月 | 炸药厂爆破一队 | 气罐式干孔气体间隔期，绳长20米，每米有刻度 |
| 3 | 干孔气体间隔器\φ310mm夏季 | φ310mm | 支 | 2000 | 三个月 | 炸药厂爆破一队 | 气罐式干孔气体间隔期，绳长50米，30米外（31、32、--49）每米有刻度 |
| 4 | 干孔气体间隔器\φ310mm冬季 | φ310mm | 支 | 6000 | 三个月 | 炸药厂爆破一队 | 气罐式干孔气体间隔期，绳长30米，20米外每米有刻度 |
| 5 | 干孔气体间隔器\φ310mm冬季 | φ310mm | 支 | 3000 | 三个月 | 炸药厂爆破一队 | 气罐式干孔气体间隔期，绳长20米，每米有刻度 |
| 6 | 干孔气体间隔器\φ310mm冬季 | φ310mm | 支 | 2000 | 三个月 | 炸药厂爆破一队 | 气罐式干孔气体间隔期，绳长50米，30米外（31、32、--49）每米有刻度 |

6.2  投标人所提供的   间隔器产品  须符合相关的规定，每批次均有出厂检测合格证明，包装有生产厂名、产品名称、等级、批号、净重、生产时间等字样。

6.3投标人所提供的  产品  须经过  国家  认证的检验部门检验，并提供检验合格报告。

6.4投标人要详细描述  间隔器产品  的组成成分、性能、材料的配置过程和质量配比比例、每使用说明、工作原理、注意事项等内容。

6.5  间隔器产品  无毒无害、无污染、无腐蚀性、不可燃烧并且可以生物降解、对土壤、植被和地下水没有伤害，干燥后与粉尘颗粒粘结在一起，不会造成二次污染，不影响煤炭的热值。6.6

6.6技术要求与供货商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

*7.供货范围

符合规范、质量合格、满足本招标各项技术要求的 产品材料   ，按需求数量的产品。按照招标人需求供货（或分批供货），投标人负责将标的物运输到招标人指定地点。

*8.质量保证

要求投标人提供近 三  个月内生产的产品，保质期不得低于  一  年。

*9.考核、验收、结算方式

9.1招标人对  间隔器产品  使用效果考核验收。

9.2标的物按投标人要求使用后，招标人按照本技术要求对标的物的使用效果进行不定期检查和考核。同一批次产品出现一次检查或反馈信息不合格情况，该批次产品视为不合格产品。对于不合格产品，投标人必须在招标人要求的时间内更换（对于年需求量和分批供货的材料进行要求）。

9.3验收标准

验收标准为合同规定的要求和相关标准，国家标准、规范以及国际标准和双方认可的其它标准。

9.4 合同有效期及结算方式

合同有效期为自合同签订之日起  6 个月，在合同有效期截止或总量使用完毕，合同自然终止（以先到为准）。

供货：按照招标人需求分批供货。

结算：根据供货情况分期、按量结算，招标人根据资金周转情况可部分或全部以银行承兑汇票方式结算。

第十五包：国产复合油相

1.项目

国产复合油相350吨，用于炸药厂乳胶基质生产。

2.技术要求

2.1复合油相均匀，无分层，无杂物，无沉淀；

2.2 存放温度-30～40℃范围，保质期至少一年；

2.3 复合油相使用要与现场生产设备相匹配，与生产工艺要求相匹配；

2.4常压、低温（复合油相45～55℃）低转速（600转/分）实现连续乳化，生产的乳胶基质粘度在20～35BU或16000～28000厘波范围内；

2.5 乳胶基质的稳定性好，储存期达3个月；

2.6生产的乳胶基质无雷管感度；

2.7 满足氧化溶液与复合油相质量分数91.8～92.8：8.2～7.2生产的乳胶基质负氧平衡，再加入30%硝酸铵，形成乳化炸药满足零氧平衡；

2.7 生产的乳化炸药的预装药时间不低于30天；

2.8 生产的乳化炸药的爆速不小于4200m/s；

2.9 生产的乳化炸药的发泡时间25分钟1.0～1.2g/cm3。

3.服务要求

3.1复合油相按批次到货，每个批次到货时间及到货量由使用方确定；

3.2不得拒绝供货或一次性供货；

3.3提供原材料制备的产品如果出现质量问题，必须按使用方确定的时间派专业技术人员解决；

3.4因使用方工艺技术升级造成产品性能调整，由使用方与供货方协商解决。

4.考核验收

复合油相到货后，批次产品必须附带到货确认单，确认单明确批次号，生产日期，到货数量等信息。到货后使用方进行外观验收，无分层、泄漏，快速接口尺寸等进行验收，验收合格后，进入质保期。

复合油相验收出现产品不合格，采取退货或拒收处理。如果在使用过程中因产品质量问题出现产品质量不合格，岂可采取采取退货处理。

5.结算方式

根据到货据实结算，招标人可根据资金周转情况部分或全部以银行承兑汇票方式支付。

6.质量保证

质量保证期12个月。质量保证期从出厂日期开始计算，出厂产品为最近2个月内生产产品。产品出厂时要向使用方提供批次产品检验合格报告，并加盖公章。

7.交货要求

交货时间：合同签订后，方可向使用方提供产品；

交货地点：内蒙古准格尔旗神华准格尔能源有限责任公司炸药厂内（或有使用方确定地点）。

8.合同有效期

合同有效期为自合同签订之日起12个月，或供货方提供的产品的量达到合同要求，合同自然终止（以先到为准）。