设备技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设计联络会及配套责任

第四节  设备出厂前检验

第五节  技术服务

第六节  安装、检验、调试、试运行及验收

第七节  质量保证

第八节  技术资料和图纸

第九节  标准

- 供货范围、技术规格、参数与要求

- 货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动伸缩式喷砂房 | 30m×8m×5m | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 附属设备 |  | 套/套 | 1 |  |  | 含除尘、喷砂等 |
| 3 | 专用工具 |  | 套/套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 随机附件及磨料、弹丸 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 5 | 技术资料与环保检测报告 |  | 套/台 | 6 |  |  | 含电子版一套 |

分项报价表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动伸缩式喷砂房 | 套 |  |  |  |  |
|  | 每套设备包括： |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 房体 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.1.1 | 应急门 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.1.2 | 电动堆积门 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.1.3 | 防尘聚光灯 | 组 | 42 |  |  |  |
| 1.1.4 | 其它 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 喷砂系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.2.1 | 喷砂罐 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.2.2 | 喷枪 | 支 | 10 |  |  | 易损件 |
| 1.2.3 | 喷砂胶管 | 条 | 5 |  |  | 易损件 |
| 1.2.4 | 其它 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 磨料回收系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3.1 | 吸砂地板及风管 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3.2 | 分离器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3.3 | 除尘器 | 套 | 1 |  |  | 滤筒式除尘器 |
| 1.3.4 | 高压离心风机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3.5 | 风管和烟囱 | 套 | 1 |  |  | 配避雷针 |
| 1.3.6 | 其它 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 除尘系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.4.1 | 滤筒式除尘器 | 台 | 3 |  |  |  |
| 1.4.2 | 排风机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.4.4 | 其它 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 空压机系统 | 套 | 1 |  |  | 含机房及取暖设施 |
| 1.5.1 | 储气罐 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.5.2 | 冷干机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.5.3 | 油水分离器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.5.4 | 其它 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 电控系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 自动喷砂及打磨 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.7.1 | 自动抛丸线 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.7.1.1 | 抛丸器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 1.7.1.2 | 斗式提升机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.7.1.3 | 螺旋输送器 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.7.1.4 | 分离器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.7.1.5 | 弹丸控制系统 | 套 | 4 |  |  |  |
| 1.7.1.6 | 悬链输送机 | 套 | 1 |  |  | 含吊钩 |
| 1.7.1.7 | 除尘系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.7.1.8 | 上、下工件叉式移动升降平台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.7.1.9 | 转运工件的托盘工装（2200x1500mm） | 件 | 60 |  |  | 需与使用方协商确定方案 |
| 1.7.1.9 | 其它 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.7.2 | 不锈钢焊缝清理机 | 套 | 5 |  |  | 含处理布、处理液 |
| 1.8 | 喷砂专用防护服 | 套 | 5 |  |  | 含压缩空气过滤器、头盔、衣裤 |
| 1.9 | 磨料、弹丸 | 吨 | 30 |  |  |  |
| 1.10 | 第三方环保检测 | 点 | 2 |  |  |  |
| 1.11 | 土建及预埋设施 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 随机附件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 中文技术资料含环保监测报告 | 套 | 6 |  |  | 含电子版1套 |
| 4 | 其它 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

二、工作环境

1.工作环境

使用环境：露天使用。

周围环境温度：-30～+40℃。

环境平均相对湿度：≤ 55％

海拔高度≤1500米。

供给电源：AC380V，三相五线制50Hz。

三、技术参数及要求

1.技术参数

1.1.房体

*1.1.1.规格（L*W*H）：30m×8m×5m

*1.1.2.房体形式：伸缩移动式

△1.1.3.收缩后长度：不大于4m

*1.1.4.行走速度：不小于10.8m/min

*1.1.5.电源：三相380V±10%，三相五线制50Hz

*1.1.6.电动堆积门规格：8m×5m

*1.1.7.篷布：厚度不低于0.35mm

*1.1.8.照明：48W的LED防尘聚光灯，照度不低于300LX

*1.1.19.应急门：800x1900mm

1.2.喷砂系统

*1.2.1.喷砂罐直径：≥Φ900mm；压力：0.6-0.8Mpa

*1.2.2.容积：≥1.0m³

Δ1.2.3.装砂量：≥4.5T

*1.2.4.喷嘴直径：≥Φ10mm

*1.2.5.清理速度：15-20㎡/h

Δ1.2.6.单枪耗气量：9-11m 3/min

*1.2.7表面清理等级：Sa2.5-Sa3

1.3.磨料回收系统（包括格栅、集砂斗、吸砂风管、磨料分离器、除尘器以及高压离心风机等）

Δ1.3.1吸砂地板：地板要求具有防滑功能,钢制格栅，上铺4mm冲孔钢板、集砂锥斗底部装有砂杯，并联通吸砂风管，实现自动（半自动）风力回收磨料.

*1.3.2.磨料回收方式：风力输送，循环使用

Δ1.3.3.分离器：长1.1 m×宽1.1m

*1.3.4.磨料分离效率：>80%

1.3.5.高压离心风机：

*功率37kw；

*额定风量：3000-4000m3/h

1.3.6除尘器

1.3.6.1滤筒式除尘器：参考型号RD-8

*额定风量：3000-4000m3/h

*滤筒数量：8个

*除尘效率：不得低于99%

1.3.7除尘风管

*材质不低于Q235，φ400mm，厚度2mm；高度+15m

1.4.除尘系统

1.4.1.滤筒式除尘器：参考型号RD-16

*额定处理风量：不低于10000m3/h

*滤筒数量：16个

*除尘效率：不得低于99%

1.4.2.排风机

*型号：4-72NO.10C

*功率：30kw

*额定排风量：不低于30000m3/h

1.5空压机系统

1.5.1.螺杆式空压机参考型号JB100E

*采用开山、英格索兰、、阿特拉斯或同等及以上品质的空压机。

*1.5.2.压缩空气流量：不低于13.4m3/min

Δ1.5.3.储气罐：V=2m3，1个

*1.5.4.储气罐工作压力：不低于0.8MPa

*1.5.5.冷干机： 1台

*1.5.6.油水分离器(三级过滤器)：1套

1.5.7.参考功率75kw

1.6.电气控制系统

*1.6.1控制柜防护等级IP65，软启动。

1.7.自动喷砂及打磨

1.7.1自动抛丸线 （总功率约95kw）工件尺寸范围3000*300*800mm

1.7.1.1抛丸器

参考型号：Q034

*抛丸量：不低于4×250 kg/min

*功率参考：4×15kW

1.7.1.2斗式提升机

*提升量： 不低于60t/h

*功率：5.5 kW

1.7.1.3螺旋输送器

*提升量：不低于 2*60t/h

* 功率参考：2*4kW

1.7.1.4分离器

*分离量：不低于 60 t/h

*功率参考：4 kW

*分离区风速：4～5 m／s

1.7.1.5弹丸控制系统

*最大流量：400 kg/min

1.7.1.6悬链输送机

*链速：约0.5-2m/min，连续运行

*钩距：640 mm

*功率参考：3KW

1.7.1.7除尘系统

滤筒式除尘器：参考型号RD-8

*除尘风量：约3000m3/h

*功率参考：4kW

*1.7.1.8上、下工件叉式移动升降平台最大承载约300kg.

1.7.1.9其它

*吊钩：单钩吊重：≤200kg随机带

*压缩空气：最大耗量：1m3/min    压力：0.5～0.7 MPa

1.7.2不锈钢焊缝清理机

参考型号：SOONREE-2k

*功率：不低于2KW

2.技术性能要求

2.1.房体装置

*2.1.1.桁架部分使用不低于Q235方管，表面喷环氧防腐漆。

*2.1.2.行走轮采用不低于45#钢，表面高频淬火处理，与轨道配套使用。并配防护轮盒。

*2.1.3.房体封闭的篷布使用阻燃PVC复合布，黄色。使用的PVC复合布具有优异的防水、防霉、耐磨、耐用、耐寒、耐老化、良好的低温柔软性、强度高、拉力强，相对轻等特点，能够保证该材质的能够正常伸缩折叠5万次左右、使用寿命不低于20年。

*2.1.4.电动堆积门柔性电动升降，设有上下极限安全限位。

*2.1.5.应急门材质采用彩钢复合板，外开并配压力锁。

2.2.喷砂系统

△2.2.1.满足碳钢工件表面处理。

*2.2.2.喷砂罐选用具有特种设备生产资质的优质产品，配有上、下料位器能自动检测磨料容量状态，磨料减少到一定程度自动保压回装磨料至合适的容量。配备自动气控砂阀及检修插板阀等。

*2.2.3.喷砂胶管满足工作需求，采用高压耐磨橡胶。

*2.2.4.喷枪配气控开关；喷嘴材质采用碳化硼、钨钢，使用寿命达800-1000小时。

2.3.磨料回收系统

△2.3.1.吸砂地板集砂斗底部装有防堵砂杯。

*2.3.2.分离器设有检查口，可定期清除异物和沉积的粉尘

*2.3.3排风烟囱配避雷装置和留采样口。

2.4  除尘系统

*2.4.1.设备主体材质及处理：不低于Q235，4.0mm 厚热板，表面喷漆

Δ2.4.2.排风机满足除尘排风量。

2.5 空压机系统

*2.5.1.设备的制造加工须符合国家相关标准及行业标准、企业标准，必须出具国家相关部门颁发的压力容器生产许可证。

2.5.2.安全阀的选择，应符合国家现行的《压力容器安全技术监察规程》的有关规定。

*2.5.3.油气分离器罐、储气罐自带安全阀。

*2.5.4.储气罐上必须有动作可靠的安全阀和放水阀，并有检查孔。

*2.5.5.必须提供压力容器产品质量证明书，设计证书等相关资料。

*2.5.6.空压机系统配独立的空压机房。机房须具有消声、散热、防雨功能。空压机房的大门须满足设备检修时，可整体将储气罐搬运出来。空压机房壁板采用不低于50mm厚度岩棉微孔板。

*2.5.7.配装防爆油汀电暖器6台（每台3kw）

2.6 电气控制系统

*2.6.1.主要控制内容：启动风机；照明灯开启控制；喷砂阀组控制；安全连锁。电器元件采用ABB、西门子或施耐德或同等及以上品质的产品。

△2.6.2.电控柜设系统总起停、总急停。

*2.6.3具备故障报警和急停按钮的声光报警装置。

*2.6.4.控制柜设在距喷砂房3m以外，在主要地方设保护开关，急停按钮，防护等级为IP65。

*2.6.5.需要调节速度的电机减速机均采用变频调速控制，电机选用变频电机。

*2.6.6.主电源进线为三相五线制380VAC；接地端子接PE保护；电磁阀及检测开关均采用24VDC电源。

*2.6.7.所有可能带电的部位，应进行绝缘处理或者用栅栏围或者把它安装在可以防止危险发生的地方。

*2.6.8.电气系统所使用的电线和电缆为各种铜芯电线和电缆，必须具有耐高温、防火、机械强度高、安全可靠的特性。

*2.6.9.控制系统应具备系统自动/手动调试功能，同时还应具备局部工位手动/自动功能。但任何一种工作方式，系统联锁功能均须完善。

*2.6.10喷砂房和空压机，按两个独立配电系统进行配置。

2.7 自动喷砂及打磨

2.7.1 自动抛丸线

*2.7.1.1采用变频调速。

*2.7.1.2抛丸后工件表面达到GB8923标准规定的Sa2.0-2.5级要求，基本无焊渣、毛刺及锈蚀等，无喷丸死角、残留弹丸、粉尘。

*2.7.2配备适合现场工作条件足够数量的工装，满足5吨叉车转运需求。需得到使用单位认可。

2.7.3不锈钢焊缝清理机

*2.7.3.1具有全自动短路保护功能。

2.8 其它技术要求

*2.8.1除尘器清灰采用自动脉冲反吹方式。

*2.8.2.除尘器内装拦砂网防护磨料冲击滤筒表面；外表面喷防锈漆和灰色面漆。

*2.8.3适应磨料： G25-G40目钢丸及钢丝段，粒径规格1.0—1.4mm。

*2.8.4所有气路、电路、管路等配置合理不得影响工作现场。

*2.8.5配置磨料损伤防护设施。

*2.8.6.中标厂家负责设备投入使用后申请具有资质的第三方机构环保监测，并获得合格的检测报告。

3.安全技术要求

*3.1.要求所有电机均为高能效电机、电器元件要有可靠的漏电保护，安全装置齐全。

*3.2设备启停与门具有联锁保护功能。

*3.3不锈钢焊缝清理机具有处理枪和工件发生短路时,会自动断开,停止工作的功能。

4.招标人提出的特别技术要求

*4.1.中标方需到现场核实尺寸后开始设计，设计方案待使用单位确认后放可生产。

*4.2.中标方应对设备的安全性负责，在设计时应注意到整体和局部的安全性问题。

*4.3.对所有技术条款逐条解释并满足使用环境。

*4.4.标书中未提及的技术要求必须符合国家的相关要求。

*4.5所有电缆均由中标方负责，包括从配电柜至设备的动力电缆。

*4.6设备在当地质量技术监督部门备案、注册登记由中标方负责。

*4.7设备安装完成后，中标方必须提供一套配件明细，包括型号和生产厂家。

*4.8此工程为交钥匙工程，卖方负责政府技术监督部门的检验注册，并取得检验合格证和使用许可证，设备的购置、运输、取证、安装及安装过程中所需的辅材由中标方提供，所有费用包含在投标文件中，使用方只负责提供电源。

- 需投标人提供的设备技术参数

- 1 .技术参数及性能

1.1.喷漆房体规格：         。

1.2.收缩后长度：         。

1.3.电源：         。

- 1.4.伸缩移动前室的行走速度：         。

- 1.5 喷砂罐直径：

- 容积：

- 装砂量：

- 1.6单枪清理速度：

- 1.7.表面清理等级：

- 1.8.磨料分离效率：

- 1.9除尘效率：

- 1.10.空压机功率：

- 压缩空气流量：

- 储气罐容积：

- 工作压力：

1.7.自动喷砂及打磨

- 抛丸量：

- 不锈钢焊缝清理机型号：             功率:             。

2.投标人需要特别说明的其他问题

第二节 备件和工具

1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设计联络会及配套责任

1．中标人承担整个合同设备的设计、制造与安装调试的所有责任。按要求中标人应与他们的分包者对设备设计、制造和试运行所必须的信息、数据和图纸的交换应紧密配合。

2．为使合同项下的设备能够顺利地制造，中标人和招标人应协商设备的设计。中标人要派设备设计人员到招标人现场进行调研和考察。

3．为了确保设计的准确性，双方将协商确定召开设计联络会。会议地点及时间应在合同协商阶段决定。双方将签署联络会议备忘录，并作为设计的依据，与合同具有相同法律效力。

4．联络会后，中标人认为对设计所涉及的主要技术问题，有必要派遣工程技术人员到招标人现场进行讨论磋商的，费用由中标人承担。

5．所供设备与其它相关设备的配合尺寸，通过设计联络确认。

6．中标人应向招标人及配套的其它进行数据上传的设备厂家提供通讯协议、数据表格及通讯接口形式。

7．在设计联络会议上因配套需要、设备本身缺陷、实际使用需要而进行的一些小的设计变更，中标人必须积极配合，并且不能提出费用要求。

8．设计联络会议上中标人必须提交最终设计图纸，供招标人和其它配套厂家确认。

第四节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第五节 技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3.中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4.在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第六节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3． 在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第七节 质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第八节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供  6 份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总图及安装基础图

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书

全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。

第九节 标准

1. 所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计制造、配套、检验、验收执行

《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2007）

《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.2-2007）

JB/T8355-96 《抛喷丸设备通用技术条件》

GB2894-2008《安全标志、安全色等要求》

GB/T522611-96《工业机械电气设备通用技术条件》

GB/13567-2《通用设备安全防护标准》

GB/T13288-1991《涂装前钢材表面粗糙度的评定》

GB/12348-90《工业企业界的噪声标准》

GB8923-1988《涂装前钢材表面锈蚀等记和除锈等级》

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

GB12265-90《机械防护安全距离》

GB/T4709-2000《钢质压力容器焊接工艺评定》

GB50034-1992《工业企业照明设计标准》

GB150-1998《压力容器安全技术检查规程》

GB7693-87《涂装作业安全规程涂漆前处理工艺通风净化》

GB2894-1996《安全标准》

GB50054-95《低压配电设计规范》

GB/T50087-2013 工业企业噪声控制设计规范

《采暖通风与空调调节设计规范》（GB50019-2003）

《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2007）

若货物原产国的国家标准或目前使用的企业标准高于上述标准，同样适用。

2. 设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

3. 防爆电气设备应按中国国家防爆标准或其它中国防爆检验部门认可的标准制造。

4. 上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。