公告附件：

到发线防溜装置招标技术要求

1.货物需求

1.1货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到发线防溜装置 | 套 | 1 | 自合同生效起2个月内 |

1.2交货地点:神华准能大准铁路公司车务段南坪车站。

2.设备规格及使用条件

2.1设备名称及型号

2.1.1设备名称：到发线防溜装置

2.1.2生产厂家及型号：

2.2设备使用条件：

到发线防溜装置安装在既有标准轨距线路上，满足50Kg/m或60Kg/m安装要求，年平均温度5.3～7.6℃；最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃；年降水量为231～459.5mm；年蒸发量为1824.7～2896.1mm；海拔高度为1300m；该地区的地震等级为7级；空气最大相对湿度：当地平均相对湿度 54%，在﹢25℃时相对湿度不大于90%；工作场所灰尘、煤尘大，露天作业。投标方提供的设备保证能在上述气候条件及环境下正常运行。

2.3供电电源条件

招标方提供AC 380V电源，电压变化范围-15%～+10%，频率变化范围50HZ±1%。投标人保证提供的设备能在上述条件及环境下正常运行。

2.4设备用途：到发线防溜装置安装在大准铁路南坪站到发线上，是一种以电机为动力，内撑式双轨头制动，弹簧施压，机械传动，具有升降自锁闭功能的静态防溜装置。

3.设备结构性能及技术要求

3.1技术要求

3.1.1主要技术参数

- 3.1.1.1制动轨全长：Lq＝7700mm 有效长：Ly＝7000mm；

- 3.1.1.2两根制动轨作用面间距：制动位：Lz＝1365±2mm；缓解位：Lz≤1320mm；

- *3.1.1.3限界高度：制动位：hz≤60mm；缓解位：hh＜25mm；

- *3.1.1.4动作时间：制动时间：tz≤30s；缓解时间：th≤30s；

- 3.1.1.5制动轨引导口引导角度：α≤5º；

- 3.1.1.6单台制动能高：Hz=0.25M～0.35m，可调；

- 3.1.1.7电动机功率：1.5Kw电压，三相交流：380V，电流：3.4A；

- 3.1.1.8防溜装置设有手动解锁；

- 3.1.1.9应配备华北工控机，配置处理器为i7-2600及以上、内存DDR4 16G及以上、 硬盘1T及以上、独显；显示器为27寸黑色平面液晶显示器。

- 3.1.1.10工控机机柜为图腾品牌，工控机机柜用电负荷：2千瓦；尺寸为600mm*600mm*1166mm。

*3.1.2 产品制动能力：产品对车辆做功须保证不造成脱轨，单台产品制动功不小于235×103J，制动能高不小于0.25m。

3.1.3 产品稳定性要求，对车辆轮对实施制动时，制动力应稳定可靠。

3.1.4 产品安装后不得影响到发线接发列车、调车作业。

3.1.5 产品须满足到发线停留车辆防溜制动的最大需要。

3.1.6 产品须满足380伏双路电源转换供电要求。

3.1.7产品不得因雨水原因导致产品故障或损坏，如因防水功能未达标或失效导致产品损坏、故障，在规定的质保期内供应商须免费维修或更换。

3.1.8产品不论在制动位还是在缓解位均须性能稳定，不得出现产品自动转换工况的现象。遇停电或故障时，产品须具备手动操作功能，可手动进行转换。

3.1.9产品的安装不应受既有线路条件限制，产品在日常巡视、检查及故障处理应简单、方便。

3.1.10产品出现卡滞或工作载荷超过设定值时，应有过载保护、超时报警功能，确保在此情形下产品的电机及其它部件不被损坏。

*3.1.11产品故障处于制动位无法缓解时，能够在不超过20km/h速度下强行牵车，须能保证强行动车时的安全且不损坏产品。

*3.1.12产品须为电机驱动机械升降防溜装置。

3.2投标人按如下要求对投标设备的结构、性能进行详细描述。

*3.2.1到发线防溜装置的构造；

*3.2.2各部件的规格型号、生产厂家、技术参数；

*3.2.3到发线防溜装置的主要技术指标；

3.2.4其它技术描述。

3.3 标准

*3.3.1 产品须符合TB/T3162.1-2007《铁道车辆停车防溜装置-第1部分：内撑式停车防溜器》铁道行业标准。

*3.3.2 产品须符合《铁路技术管理规程》附图2机车车辆限界1。

*3.3.3 产品缓解位时须符合《铁路技术管理规程》建筑限界对应等级基本建筑限界。

3.4 设计和制造要求

在设计制造中，零部件尽量采用同一标准，尽可能提高零部件之间的互换性。零部件必须易于拆装，便于维修。

3.5标牌

所有总成部件必须装有铭牌，铭牌应标有该总成件主要技术规格参数。配套的总成件铭牌要完好保留，便于察看。

4.供货范围

4.1主要设备及材料如下（但不限于此；包含在本次报价内）：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到发线防溜装置 | 台 | 40 | 自合同生效起2个月内 |
| 2 | 工控机 | 台 | 2 | 自合同生效起2个月内 |
| 3 | 机柜 | 套 | 1 | 自合同生效起2个月内 |
| 4 | 到发线防溜装置系统操作软件 | 套 | 1 | 自合同生效起2个月内 |
| 5 | 显示器 | 台 | 1 | 自合同生效起2个月内 |
| 6 | 维修工具 | 套 | 2 | 自合同生效起2个月内 |
| 7 | 380伏双路电源转换箱 | 台 | 1 | 自合同生效起2个月内 |
| 8 | GYTA53-12B通信光缆 | 套 | 7000 | 自合同生效起2个月内 |
| 9 | VJV22-13×35低压铠装电缆 | 套 | 7000 | 自合同生效起2个月内 |

4.2 配件

4.2.1列出易损件清单，清单中可在推荐两年的消耗量（不含在本次报价内）

5.技术资料

5.1投标方必随设备交付的技术资料有：基础资料（包括出厂测试报告）、原产地证明1套，《操作手册》、《配件图册》、《保养维修手册》各4套，产品合格证4套，电子版的设备操作规程及作业指导书。设备验收合格，在结算前投标人需提供设备竣工档案4套（招投标文件、中标通知书、评标报告、合同、技术协议、验收纪要、验收报告、产品合格证等）及电子U盘2套。

5.1.1《配件图册》的内容不仅要涵盖投标方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，投标方应全部提供给招标方。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.1.2《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

5.2投标方必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在30日内，补齐、更换。投标方将1套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证内。投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备投入。

6.2技术培训

购货合同生效后投标方在技术服务期间要为招标方人员进行10人次不少于7日的免费现场技术培训和厂家技术培训。

7.安装调试及考核验收

7.1安装调试

*7.1.1设备安装、调试全部由投标方负责，设备到货后2个月内完成安装，设备运行48小时内出现的故障由投标方负责。

7.1.2设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在投标方技术人员的密切、具体指导下进行。

- *7.1.3投标方负责光电缆的接入、铺设以及布线、装饰等相关事宜。

7.2设备考核

7.2.1设备考核期为1个月，设备发生影响行车的故障由投标方承担责任。

7.2.2设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

7.3设备验收

考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书所规定的要求和相关标准、规范。

8.质量保证

整机质量保证期为24个月。从签订完设备验收报告之日起进入质保期，在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。

9.售后支持

9.1 技术支持

投标方质保期满后终身为该设备提供技术支持和维修服务。每季度可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出合理的维修建议。当设备出现严重故障时，能保证24小时内到达招标方现场。

9.2 配件支持

投标方应在设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方低于中标价采购清单的优惠，并优先供货。如果招标方遇有配件急需时，投标方可采用空运或者专车以最快的速度给予支持。

9.3 维修支持

投标方在设备质保期满后，投标方在设备维修方面能第一时间响应，及时给招标方提供售后服务支持。对于招标方遇到的紧急故障需要投标方帮助处理时，投标方在8小时之内给予支持。