IMS双功能轨道测量仪技术要求

1.货物需求

1.1需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IMS双功能轨道测量仪 | 台 | 1 | 自合同签订之日起1个月 |

1.2交货时间:自签订合同之日起1个月内到达交货地点。交货地点：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大准铁路公司工务段。

2.设备规格及使用条件

2.1设备名称及型号

2.1.1设备名称：IMS双功能轨道测量仪

2.1.2生产厂家及型号：

2.2设备用途

主要用于铁路轨道几何状态日常巡检，又可快速动态测量，并用CPⅢ控制点进行绝对约束，导出调整方案，用于指导轨道日常维修及大机精调作业。

3.设备规格及要求

3.1技术要求

*3.1.1小车采用三点式滚轮支撑结构，机械结构可进行分解，便于运输。

3.1.2可实现轨道几何状态日常巡检，快速动态测量，并用CPⅢ控制点进行绝对约束，能导出调整方案，用于指导轨道日常维修及大机精调作业。

*3.1.3测量结果可导入大机WinALC控制系统，实现大机数字化作业。

*3.1.4支持GPS或北斗加装功能，以保证在控制网较差区段或者无控制网区段进行线路测量。

3.1.5系统应采用模块式设计，高精度惯导可直接安装在测量小车上。

3.1.6轨距测量装置采用液压杆设计，可保持收回状态或测量状态，上下道时一人操作即可。

3.1.7轨检小车配制动装置，保证大坡度线路上工作时不溜车。

3.1.8轨检小车采用全密闭设计，电路板和供电元件不可外露；电路板供电和数据交换使用进口雷蒙插头，传输可靠，防水防尘。

3.1.9可配合各种测角精度1秒，测距精度1mm+1.5ppm及以上的徕卡全站仪。

3.1.10软件具备中文操作界面，具备实时数据分析功能，现场可实时查看关键参数的偏差曲线图和报表，以便甄别异常数据和真实超限，确保采集的数据真实可靠。配备无砟轨道检测信息管理系统，进行轨道模拟调整及检测数据管理。

3.1.11可进行软件功能升级，升级后可在无设计线型状态下进行数据采集，获取线路绝对信息。

3.1.12系统支持单侧CPⅢ控制点绝对约束、双侧CPⅢ控制点绝对约束、8个控制点CPⅢ控制精密绝对约束3种工作模式。

3.1.13精度要求：轨距：0.3mm；水平0.3mm，轨向/高低（短波不平顺，5m检核/30米弦）：0.5mm；轨向/高低（长波不平顺，150米检核/300米弦）2mm；平面/高程（绝对测量精度）：2mm。

3.1.14精密相对测量:用作高精度轨道检查仪，检测轨道轨距、水平、三角坑、轨向、高低等平顺性参数。70 米长波不平顺测量精度优于1mm，效率4-5km/h。

3.1.15测量效率：单点约束测量效率优于3-4km/h，多点约束测量效率优于2km/h。

3.1.16惯导型测量小车为原装进口。

3.1.17控制计算机：采用军用笔记本电脑，可在恶劣条件下工作，防潮、防摔；显示器采用高亮度触摸屏，屏幕尺寸不低于10英寸；使用硬盘存储数据；软件采用Windows7以上版本。

3.1.18全站仪：

*3.1.18.1角度测量精度：1″。

3.1.18.2棱镜距离测量范围：棱镜1.5m至＞3500m。

*3.1.18.3棱镜距离测量精度：1mm+1.5ppm。

3.1.18.4无棱镜距离测量范围：范围1.5m至＞500m，具有较小的激光离散度，可穿过狭小空间准确定位到测量目标。

*3.1.18.5无棱镜距离测量精度：2mm+2ppm。

3.1.18.6光斑大小：50m处小于9mm×22mm。

3.1.18.7测量技术：基于相位原理系统分析技术，同轴、红色可见光。

3.1.18.8测量时间：棱镜模式2.4秒、无棱镜模式3秒、连续跟踪模式0.15秒。

3.1.18.9马达：直驱，转速45°每秒。

3.1.18.10具有ATR自动目标识别与照准功能。

3.1.18.11ATR测角精度：1″。

3.1.18.12ATR测量时间：3-4秒。

3.1.18.13具有EGL导向光：工作范围5-150m，精度100m处5cm。

3.1.18.14操作系统：Windows EC7。

3.1.18.15电源：可更换内置锂电池，使用时间不小于7小时。

3.1.18.16接口：RS232、USB、Bluetooth蓝牙、WLAN多种通讯方式，数据传输更方便。

3.1.18.17工作温度范围：-20℃至＋50℃。

3.1.18.18防尘防水等级：IP55，保证在恶劣的使用环境中实现全天候工作。

3.1.18.19防潮：95%，无冷凝。

3.1.19数据处理分析设备：配备一台数据后期处理设备，主要参数如下：

- 品牌型号：ThinkPad 翼 480（12CD）

- 配置：i7-8550U 16G 256GSSD+1T 940MX 2G独显

3.2投标人按如下要求对投标设备的结构、性能进行详细描述。

3.2.1IMS双功能轨道测量仪中每项设备的构造；

3.2.2各部件的规格型号、生产厂家、技术参数；

3.2.3IMS双功能轨道测量仪中每项设备的主要技术指标；

3.2.4其它技术描述。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件各项条件及技术要求的标准配置。其中包括组装、调试设备所必须的全部零件和材料（如连接件、电气安装材料等）。主要设备及材料如下表（但不限于此；包含在本次报价内）。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IMS双功能轨道测量仪 | 台 | 1 | 自合同签订之日起1个月 |
| 2 | 控制计算机 | 台 | 1 | 随主设备 |
| 3 | 全站仪 | 台 | 1 | 随主设备 |
| 4 | 数据后期处理分析设备 | 台 | 1 | 随主设备 |

5.技术资料

5.1投标方必随设备交付的技术资料有：基础资料（包括出厂测试报告）、《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》、产品合格证每台设备各1套，并提供设备档案4套。

5.1.1《配件图册》的内容不仅要涵盖投标方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，投标方应全部提供给招标方。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.1.2《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

5.1.3《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》分开或集成均可以。

5.2投标人必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在30日内，补齐、更换。招标方将2套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2技术培训

购货合同生效后投标方在技术服务期间要为招标方人员进行10人次不少于3日在现场进行免费技术培训。购货设备到货后，投标方在技术服务期间要为招标方人员在招标方现场提供必要的技术培训。

7.安装调试及考核验收

7.1安装调试

7.1.1安装调试全部由中标方负责，包括设备的安装、调试、试运行。设备试运行期间，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

7.1.2设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在投标方技术人员的密切、具体指导下进行。

7.2设备考核

7.2.1设备考核期为1个月，设备的故障次数不高于2次，故障累计时间不高于 4小时。

7.2.2设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

7.3设备验收

考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书所规定的要求和相关标准、规范。

8.质量保证

投标方在投标书中应说明整机的质量保证期限至少为12个月。从签订设备验收报告之日起，进入质保期。在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。

9.售后支持

9.1在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方书面通知后48小时内，指派技术服务人员到招标方使用现场，进行维修。

9.2在整机质保期内，投标方指派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。

9.3投标方帮助和指导招标方解决使用中遇到的问题，对突发性故障和重大维修项目，将速派精干的服务工程师赴现场协助指导处理。

9.4投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

9.5投标方根据招标方需要，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

9.6投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

9.7 投标方应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方提供支持。如是否可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证48小时内到达招标方现场。

9.8 投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇到配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。