公告附件：

QSK60喷油器校验试验台技术要求

第1节、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QSK60喷油器校验试验台 |  | 套 | 1 | 自合同签订之日起6个月内 | 神华准能设备维修中心 |  |
| 1.1 | 喷油器性能测试单元 |  | 套 | 1 | 随设备 | 随设备 |  |
| 1.2 | 供油压力控制单元 |  | 套 | 1 | 随设备 | 随设备 |  |
| 1.3 | 油温自动控制单元 |  | 套 | 1 | 随设备 | 随设备 |  |
| 1.4 | 系统安全监测单元 |  | 套 | 1 | 随设备 | 随设备 |  |
| 1.5 | 喷油器驱动单元 |  | 套 | 1 | 随设备 | 随设备 |  |
| 1.6 | 液压辅助半自动装夹系统 |  | 套 | 1 | 随设备 | 随设备 |  |
| 1.7 | 其他必要外围工具 | 包括下面的三项及其它工具 | 批 | 1 | 随设备 | 随设备 |  |
| 1.7.1 | 多功能自动清洗系统 |  | 套 | 1 | 随设备 | 随设备 |  |
| 1.7.2 | 本地、远程数据处理分析系统 |  | 套 | 1 | 随设备 | 随设备 |  |
| 1.7.3 | 高清电子工业显微镜 | USB视频输出，可接计算机 | 套 | 1 | 随设备 | 随设备 |  |
| 1.8 | 便携式移动终端 | i7以上8核心处理器，8G内存，独显，1TB硬盘 | 台 | 1 | 随设备 | 随设备 |  |
| 1.9 | QSK60喷油器修理包 |  | 件 | 16 | 随设备 | 随设备 |  |

注：上述货物交货时间为到达神华准能黑岱沟露天煤矿现场时间。

带“*”的技术参数为主要技术参数，任何未达到这些参数将导致废标。

第2节、设备名称及使用条件

2.1设备名称：QSK60喷油器校验试验台。

△2.2气候条件及工作环境

投标方提供的设备保证能在上述气候条件及环境下正常运行。年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大；平均相对湿度为52%；年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm；海拔高度 1300 m；该地区的地震烈度为7级；春季风沙大，最大风速23m/s。

2.3供电电源条件

招标方提供交流380/50Hz电源，功率不小于10kW。投标方保证提供的设备能在此供电环境下正常运行。

第3节、性能及技术规格

3.1 设备用途

本设备安装在设备维修中心发动机车间内，用于检测、调试、校验康明斯QSK60发动机喷油器。

3.2设备组成及要求

设备主要由驱动系统、控制系统、数据采集系统、传感器等组成。

3.2.1 驱动系统

采用主电机（ABB或同质量国内品牌）、变频器和工控机（SIEMENS或同质量国内品牌），可精确控制转速（调速范围：600RPM-2000RPM，精度：±0.01，无级调速），最大可模拟发动机转速2000 RPM以上，满足全工况QSK60发动机转速模拟。

3.2.2 控制系统

以工控机为中央控制器，控制转速、供油量等参数和进行数据采集。所有控制量可实时在22英寸LCD或LED显示屏上显示。数据存储包括存储硬盘2TB以上，并配备1台便携式移动终端（i7以上8核心处理器，8G内存，独显，1TB硬盘），方便数据下载及分析。

*3.2.3数据采集

以数据采集电路对测量数据（数据参照康明斯技术标准，包含有明确的压力、转速和流量等技术指标）进行高速实时采集，并显示在触摸屏LCD或LED上。人机界面友好，方便使用。

3.2.4传感器

关键数据采用专用传感器（进口流量传感器，SENSIRION或同质量进口品牌，精度±0.01）或检测器件，提高检测精度和可靠性。

*3.3主要技术参数

能模拟发动机特征点工况并测量，喷油流量和正时状态，误差小于2%；通过磨损状态试验机检测摩擦副磨损状态，保压漏气方式，误差小于1%；可模拟发动机转速范围0-2000RPM，误差±0.01；能满足喷油器最高工作压力下的测试需要，误差小于0.2MPa。

3.3.1 校验设备必须能够参照发动机喷油器实际工况，对喷油器进行循环喷油量、喷油正时、磨损状态进行检测；

3.3.2 提供必要的拆卸、装配、测试工具；例如：专用夹具、销式塞规、弹簧压力测试仪等。

3.3.3 提供QSK-60喷油器的各项技术指标基准值，如供油压力、转速、喷油量、正时油量等指标，可以满足对康明斯厂家喷油器各项技术指标的检测要求；

3.3.4 要求投标方产品采用ABB、Siemens或其他同质量国内品牌的变频器、高精密流量计和高可靠性工控机，用于测试、数据采集分析功能。

3.3.5 提供喷油器油杯喷射角度测试仪，可测试喷油器喷射角度，且方便观察。

3.3.6 提供16件QSK60喷油器修理包，用于设备调试及验收。

3.3.7多功能自动清洗系统

可对喷油器总成及零部件附着的积碳等进行彻底清洗，不得损坏喷油器的油杯等精密配件。

3.3.8高清电子工业显微镜

3.8.1适用于在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～30℃和相对湿度低于75%的环境条件下运行。

3.8.2 物镜放大倍数达到200万以上的高清像素，可清晰观测油杯喷油孔形状。

3.8.3 带有USB视频输出，可接计算机进行显示。

3.4电控技术要求

3.4.1配电和馈电

- 所有电气开关元件采用国内外知名品牌；

- 具有断电保护功能；

- 具有漏电保护功能；

- 设备按各种工况运行时须保证招标方所有仪器设备相互间不受电磁干扰。

3.4.2布线

- 电气设备的布线应规范，控制柜内线缆置于线槽，单元之间连接线缆穿管。

- 强弱电缆分开布置，或采取有效干扰抑制措施。

- 线缆和接线端子必须有清晰标识，与线路图能够对应。

- 线缆截面积根据载流量的大小并考虑至少1.5倍的安全系数选取。

- 不同位置的功能单元之间的电气连接电缆必须加装护套，有油的场合应当做防油处理。电缆应顺电缆桥架布置。

*3.4.3安全与保护

电气装置设计为防爆设计标准，设备应具有安全保护罩，油雾隔离等保护。

3.4.4其他要求

- 提供的仪器设备、电器元件、传感器等必须是全新未使用过的知名品牌产品。

- 仪器、仪表显示及数据处理结果的计量单位采用国际单位制(SI)或能够选择单位制。

3.5安全防护一般性技术要求

- 投标方应对设备安全性负责，协助买方做好系统整体或局部的安全性问题。

- 设备必须具备必要的安全监控功能，以便提高设备自身保护和监控，减少不合理操作对设备带来的损害。

- 系统具有过流保护、过压保护、欠压保护、电缆接地短路保护等功能。

- 设备须具有失效安全防护装置。

*3.6、信息化要求

对于本技术要求中的设备，应具有易于操作、互动良好的人机界面，数据显示直观，输入输出方便的特点。

第4节、供货范围

*4.1投标方提供完整的、全新的、符合制造标准的、质量合格的、满足本合同各项要求的QSK60发动机喷油器校验试验台设备1套，包括附件1内所列的全部零件和材料等。本项目是交钥匙工程项目，中标方负责喷油器校验试验台的设计、制造和工作现场的安装实施等工作；同时负责培训操作人员，直至设备完全正常投入运行。

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QSK60喷油器校验试验台 |  | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 喷油器性能测试单元 |  | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 供油压力控制单元 |  | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 油温自动控制单元 |  | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 系统安全监测单元 |  | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 喷油器驱动单元 |  | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 液压辅助半自动装夹系统 |  | 套 | 1 |  |
| 1.7 | 其他必要外围工具 | 包括下面的三项及其它工具 | 批 | 1 |  |
| 1.7.1 | 多功能自动清洗系统 |  | 套 | 1 |  |
| 1.7.2 | 本地、远程数据处理分析系统 |  | 套 | 1 |  |
| 1.7.3 | 高清电子工业显微镜 | USB视频输出，可接计算机 | 套 | 1 |  |
| 1.8 | 便携式移动终端 | i7以上8核心处理器，8G内存，独显，1TB硬盘 | 台 | 1 |  |
| 1.9 | QSK60喷油器修理包 |  | 件 | 16 |  |

*4.2、供货时间要求及安装说明

若投标方未能按协议规定交货时间交货，以及未能及时安装设备，投标方必须承担由此产生的一切后果。

4.3、其它

配套材料随设备一起供货。

投标方报价时需提供设备配置一览表。

投标方报价时应提供易损件、备件清单及报价表，此报价不包括在投标总价中。

如果有专用工具，投标方报价时应提供专用工具清单及报价表，此报价不包括在投标总价中。

4.4  技术资料：详见本包次技术要求第5节（此报价包含在投标总价中）。

4.5  技术培训：详见本包次技术要求第6节（此报价包含在投标总价中）。

4.6  技术服务：详见本包次技术要求第6节（此报价包含在投标总价中）。

4.7  质量保证：详见本包次技术要求第7节（此报价包含在投标总价中）。

第5节、技术资料及交付时间

5.1投标方必须提供包含下表所列（但不仅限于此）的技术资料，基础资料（包括出厂测试报告）、合格证各3套，并按下表要求时间交货，下表中未要求的交货时间请投标方报出。

| 序号 | 资料名称 | 数量 | 单位 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中文版操作手册、维护保养手册 | 3 | 册 | 随设备 |
| 2 | 出厂测试检验报告及产品说明书 | 3 | 册 | 随设备 |
| 3 | 配件目录 | 3 | 册 | 随设备 |

5.2 上述技术资料要求一并提供3套可编辑的“电子版本”光盘。

第6节  合同中检、技术报务及技术培训

Δ6.1中检

在购买合同生效后，招标人将要派遣一个4人小组赴中标人工厂进行一次为期5天的制造中检检验。

6.1.1中检小组赴中标人公司的往返车票，以及在中标人公司驻留期间的所有交通、办公、食宿及与检验相关的所有费用由招标方支付。中标人应免费提供必要的安全用具、办公设备、制造和检验标准及其它必备的检验数据等。

6.1.2中标人应提前2周内通知招标人中检的日程，招标人在收到中标人的中检通知后，应在抵达中标人公司的2周之前以传真形式通知中标人其中检小组成员姓名和其个人的详细情况。

6.2技术服务

中标方负责设备的安装、调试工作，在设备试运行时负责现场指导工作，在整机质量保证期内，中标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证能顺利投入使用。

6.3技术培训

设备到货后，中标方要派遣培训专家到招标方现场，为招标方维修和操作人员提供必要的技术培训，培训时间不少于5天。

第7节  质量保证

*7.1整机质保

整套设备质量保证期限12个月，日期从校验试验台安装调试考核验收合格后双方签字之日算起。在整机质量保证期内，由于设备质量原因造成的零部件损坏，投标方无偿进行更换或维修。

7.2  主要部件的延伸质量担保

投标方向买方免费提供以下延伸质量担保：

电机、变频器、液压泵            2年

延伸质量担保从整机质量保证期满双方签字之日算起。在延伸质量担保期间，由于设备质量原因造成的零部件损坏，投标方无偿进行更换或维修。

第8节安装、调试、考核、验收

*8.1设备的安装

设备需要在现场安装，安装工作由投标方负责完成。投标方对设备安装进度、质量和安全负责，投标方负责提供安装所需的一切材料。

安装设备所需工具及安装所用设备均由投标方负责（如需要，买方可提供叉车）。

设备安装前制定出详细的安装及施工方案，包括外部电路线路示意图、设备布置示意图、工装尺寸、操作间最低面积要求等，经招标方审核后，方可施工。

△8.2设备的调试

投标方负责设备的调试，提供设备调试的程序和标准。调试完成后，提供设备调试报告，此报告包括但不仅限于设备的调试参数。

8.3试运行考核

设备安装调试完成后，开始对设备进行考核试运行，考核期为60天，在考核期内设备不得出现故障。否则重新考核。

在考核期间设备出现的故障均由投标方负责处理。

8.4不合格产品

若设备未通过首次考核，再经过更换配件及其他方法处理后，在8个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则该设备视为不合格产品。8个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。如果被认定为不合格设备，投标方要无偿更换设备，在买、卖双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备投入使用之前，原设备继续由招标方使用。

8.5验收

8.5.1到货验收

设备到货验收在买方现场进行，按合同、技术协议，买方提供的自检报告书以及国家相关标准进行验收，双方确认无误后签署到货验收证明。

*8.5.2设备验收

生产考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为合同规定的要求和相关标准、规范。验收通过后，买方为投标方出具验收证明。

不符合合同规定的要求及相关标准、规范或未通过生产考核，则不能通过验收。未能通过验收的设备将被视为不合格设备。

*8.6验收标准

8.6.1本文件的各项条款将作为设备验收要求之一。

8.6.2按双方确认的技术文件和验收标准。

8.6.3该设备安装、调试、运行正常后按标准验收。

8.6.4技术资料和技术培训作为验收条件之一，资料不全或技术培训未达到6.3项的要求，招标方有权拒绝验收。

第9节售后支持

9.1、在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方通知后指派技术服务人员在48小时内到达现场，进行维修。

9.2、在整机质保期和主要部件延伸质量担保期内，投标方指派技术服务人员定期到招标方现场进行回访并协助维护保养设备。

9.3、对突发性大事故和重大维修项目，投标方将派出精干的服务工程师到现场协助指导处理，帮助招标方解决故障。

9.4、投标方保证为客户长期提供优质的、低价的配件，保证长期提供保养维修手册等技术资料。

9.5、产品在技术改进后，投标方必须保证招标方的设备能够正常使用，满足设备配件的供应。

9.6配件支持:投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇到配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。