公告附件：

4G集群终端技术要求

- 货物需求

- 货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参考型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4G集群终端 | 台 | 180 | 华为EP820 |  |

1.2 交货时间:自合同签订之日起  1 个月内到达交货地点。

交货地点: 哈尔乌素露天煤矿 。

- 设备用途

# 用于露天煤矿生产调度通讯。

- *技术参数

  - 频率：1.8GHz（1785MHz～1805MHz），功率等级为25±2dBm，频率、代码等有关通信规约与黑岱沟露天煤矿新上的4G网络一致；

  - 带宽及灵敏度：带宽5MHz（灵敏度为-100dBm） ，带宽10MHz（灵敏度为-97dBm），带宽20MHz（灵敏度为-94dBm）；

  - UE能力等级：Cat 4；

  - 显示屏：≥4.5英寸半透反显示屏；

  - 操作系统：≥Android4.4版本，可升级最新版本；

  - 整机重量：≤450g（含天线、电池），不含电池≤300g；

  - 电池容量：≥4000 mAH，充放电次数≥500 Cycles；

  - 摄像头：前置摄像头≥500万像素，后置摄像头≥1300万像素，支持自动对焦、自动白平衡及外接摄像头；

  - 扬声器：前置扬声器调至最大音量时，外放响度≥90dBA;使用集群业务时，终端与终端相距距离≤50cm，不可出现啸叫，若更近距离出现啸叫可立刻被抑制；

  - 芯片：终端使用的宽带数字集群芯片具备完全的自主知识产权，须提供专利证书或相关证明材料；

  - 充电器：双联充电器可同时对整机和备用电池充电；

  - 入网授权：所投手持终端设备须具备工信部颁发的无线电发射设备型号核准证，且上述证书均应仍在有效期内(需加盖生产厂公章）；

  - 定位功能：支持GPS及北斗定位功能；

  - 工作温度：－40℃～＋55℃；

  - 存储温度：主机－40℃～＋85℃；

  - 相对湿度：相对湿度：5%~95%（无凝露）；

  - 存储：终端CPU≥8核支持内部存储≥2GB RAM 和 16GB FLASH，硬件支持≥32G TF卡存储；

  - 外部接口：提供HDMI接口，支持音频、USB、OTG、串口等；

  - 工作时间：集群工作模式（5：35：60）>12小时，视频监控时间>4小时；

  - 支持WiFi 802.11b/g和WiFi热点功能；

  - 可通过空口进行远程软件升级和参数配置；

  - 相关标准：满足振动、常温跌落、防水防尘、机械冲击相关国家标准, 防尘防水等级不低于IP67标准，符合MIL-STD-810F相关测试要求。

- 供货范围

具备集群单呼、集群组呼、短信彩信、视频回传、移动警务等功能；可通过空口进行远程软件升级和参数配置；具备空口加密、空口完整性保护、遥开遥毙、用户数据保护、开机密码等安全控制功能；具备啸叫抑制功能；支持脱网直通模式（DMO）并兼容模拟和数字模式。完整的、全新的、符合制造标准的、满足本技术规范书各项条件及技术要求的共计 180 台4G集群终端，以及各类配件，要求所有配件均为华为原装产品。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参考型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4G集群终端主机 | 台 | 180 | 华为EP820 |  |
| 2 | 天线 | 根 | 180 |  |  |
| 3 | 电池 | 块 | 360 | 容量≥4000mAH |  |
| 4 | 双联充电器 | 套 | 180 |  |  |
| 5 | 编程软件 | 套 | 10 |  | 免费升级 |
| 6 | 专用数据线 | 根 | 10 |  |  |
| 7 | 背夹 | 根 | 180 |  |  |

- 技术资料

- 投标方必须提供下表所列技术资料(但不限于此)。

| 序号 | 名称 | 数量 | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明书 | 180 | 同设备 |
| 2 | 合格证 | 180 | 同设备 |

- 投标方必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料，投标方在 15 日内，补齐、更换。

- 技术服务及培训

- 技术服务

在设备组装、编程、试用以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确操作使用方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证4G集群终端能顺利投入使用。

- 技术培训

设备到货后，投标方要派遣培训专家到招标方现场，为招标方编程和操作人员提供必要的技术培训，培训时间不少于 1 天。

- 安装调试、性能测试、考核验收及结算

- *安装调试

设备到货后，投标方派专门技术人员在招标方监督下进行设备的编程调试工作。在编程调试过程中，如发现缺件、损件等问题由投标方负责解决。

- 性能测试

- 设备编程完成后，招标方将对设备进行试用行。试用期1个月，要求能正常通话，音质清晰无杂音，无花屏、黑屏等现象。每台设备连续故障时间不超过24小时，累计故障时间不超过72小时。试用期间，非人为原因造成的设备问题，投标方无条件为招标方更换设备。

- 考核验收及结算

- 设备在上述考核合格后，按照中国国家相关标准和合同规定的要求验收，招标方和投标方签署验收报告，招标方支付中标方总费用的90%，剩余总费用的10%，在质保期满，无任何质量问题后一次付清。

- 质量保证

- *质保期为12个月。保证期限从该设备验收合格双方签字之日算起。投标方在投标文件中需提供原厂售后服务承诺函。

- 质保期如出现问题，在国家三包免费更换范围之内的，一律更换新4G集群终端，超出更换范围的，免费维修。

- 售后支持

- 技术支持

投标方应在报价中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方以支持。

- 维修支持

投标方应在报价中说明质量保证期满后，投标方在设备维修方面能给招标方什么样的支持。如招标方是否可得到投标方在专业维修点的帮助；对于招标方遇到的紧急故障需要投标方帮助处理时，投标方如何以最快的速度给予支持。