第1节  货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 参考规格型号 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15吨内燃平衡叉车 | CPCD150QFC | 台 | 4 | 签订合同之日起3个月 |  |  |
| 2 | 备件 |  | 批 | 4 | 签订合同之日起3个月 |  |  |
| 3 | 随机专用工具 |  | 批 | 4 | 签订合同之日起3个月 |  |  |
| 4 | 技术资料 |  | 台 | 4 | 签订合同之日起3个月 |  | 见第5节 |
| 5 | 故障诊断系统（笔记本电脑、数据线、软件等） |  | 台 | 4 | 签订合同之日起3个月 |  |  |

# 交货地点：哈尔乌素设备维修中心现场

# 第2节  使用条件

*投标设备必须满足以下使用条件

## 2.1 *设备用途

1  15  吨内燃柴油平衡叉车作为辅助维修设备，在     卡车、轮胎、工程等   的现场搬运、拆装大型总成件和零部件，具有灵活机动的特点。

## 2.2 △气候条件及工作环境

年平均温度  5.3  ～   7.6 ℃，最高气温达   39.4 ℃，最低气温为  -34  ℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大；年降水量为  231  ～     459.5mm，年蒸发量为  1824.7   ～ 2896.1    mm；海拔高度 1300  m；该地区的地震烈度为 7 度；设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速 23  m/s。

## 2.3设备使用的道路条件

内燃式叉车主要工作在露天矿采掘现场，道路条件相对较差，最大纵坡为8%。要求内燃式叉车具有良好的越野性能，具有足够的爬坡能力和制动能力。

# 第3节 技术要求

3.1 *结构性能描述

15 吨内燃平衡叉车装配   康明斯 QSB6.7 或同档次国际知名品牌   柴油发动机、液力传动装置、三自由度门架、工作装置等装置机构，配置全封闭式驾驶室，驾驶室必须安装空调，具备灵活机动地服务现场维修工作的特点，能够完成短距离运送配件、配合装配大型总成件等工作，叉车底盘还具有良好的越野性能和制动性能。

## 3.2 △投标人对  15 吨内燃平衡叉车的结构、性能及参数按下列组成部分（但不限于此）进行详细描述。

3.2.1 主机

驾驶室

发动机

电气系统

液压传动系统

变速箱

驱动桥

制动装置

转向装置

轮胎

3.2.2 机械部分

门架

货叉

3.2.3 其他

在上述机械结构性能的描述中，要说明各组成部分的构成、制造厂家、规格型号、数量、功能、重量及工作原理等。

3.3 技术要求

### 3.3.1 *整机工作参数

### 载重量  	           15000kg

### 负荷中心	           1250mm

### 前悬距		             904mm

### 轴距	                 4000mm

### 整机质量	             25000kg

### 前轮型号		         12.00-24-18PR

### 后轮型号		         12.00-24-18PR

### 轮胎数量 前/后		     4/2

### 前轮距		             2346mm

### 后轮距		             2500mm

### 门架前后倾角 	         6 /12α/β

### 闭合门架高度  (mm)		 4150mm

### 举升高度  (mm)	         4000mm

### 伸展门架高度  (mm)	     6150mm

### 车体总长度  (mm)	     5980mm	(不包含货叉)

### 车体总宽  (mm)	         3200mm

### 叉具尺寸 s/e/l(mm)	     250/92/1800mm

### 门架离地距离  (mm)		 260

### 转弯半径  (mm)		     5650

### 满载/空载速度 （km/h）	 28 / 30

### 满载/空载举升速度（ m/s） 320 / 340

### 满载/空载下降速度 （m/s） ≤600 / ≥300

### 爬坡能力（ %）		      20

### 3.3.2.1 驾驶室

全封闭式驾驶室。座椅可以在前、后、高、低四方位调整，座椅下应方装有可根据体重调节的气压减震装置。

配置3.5寸彩色液晶显示屏，彩色液晶显示屏指示内容包括COBO组合仪表：机油低压报警指示器、水温表、燃油表、转速表、运转小时计数、液压油温报警指示器，叉车故障码显示。

配置有冷暖空调、电动风档刮水器和暖风机。

灯光配备齐全、先进，便于夜间使用，配备防雾灯等安全灯光。

同时要求配备倒车雷达和影像系统。

### 3.3.2.2△发动机

发动机品牌及型号：康明斯 QSB6.7 或同档次国际知名品牌。

型式：水冷直喷式 6  缸  4  冲程柴油发动机。

发动机功率（ kW/rpm）179/2500

启动方式：电起动。

采用高式进气，防止了灰尘的进入，提高发动机的进气质量。

循环水管与发动机接触部分需做防护处理。

排气筒要求向上，并要求加装防护罩。

3.3.2.3 △电气系统

3.3.2.4液力传动机构

采用全液压负荷传感的转向机构，优选济宁伊顿（美国品牌）公司优先阀、转向器保证各个执行元件正常、准确可靠的工作。

液压零部件，机泵采用美国派克高压齿轮泵或同等质量的国际知名品牌，工作压力最大可达到22Mpa，引进丹佛斯多路换向阀。胶管、钢管和密封圈等液压附件选用进口国际知名品牌，保证液压系统具有良好的密封性能并可靠工作。

操纵采用电液控制，门架的升降、前后倾及属具的各种动作全部集中在一个电液控制手柄上，门架的升降及前后倾为液控，侧移、叉移为电控，达到操作简便省力。

3.3.2.5*变速箱及驱动桥

应配有美国德纳变速箱或国际知名品牌电控变速箱，由液力变矩器和变速箱组成，前进后退各3档。中央处理器可根据行驶状况自动调整档位，并对整个换档过程实施监控，显示屏能够显示档位操作，简单省力，安全可靠，具有电控微动功能。

桥壳强度高、承载能力大，同时保证车辆在各种复杂恶劣工况下冲击载荷造成的应力影响，安全可靠，使用寿命长。

3.3.2.6制动装置：

制动装置要求可靠，故障率低，采用气顶油技术的钳盘制动系统，保证在长时间下坡过程中的使用要求，维护便捷；

3.3.2.7 轮胎

要求选用    米其林     等知名品牌的工程轮胎。

3.3.3 机械部分

3.3.3.1 *门架及货叉

采用“CJ”型宽视野门架，强度高、刚性强，在复杂、恶劣的工况下不变形，门架的使用寿命长，能为司机提供良好的视野。门架滚轮的表面能保证长期的抗磨特性。

3.3.2 其他

要求加大型后视镜。

动力油箱加油口应为加粗过滤。

## 3.4 一般性技术要求

### 3.4.1 设计标准及规范

内燃平衡叉车的设计和制造要按照有关国家和行业标准，以及投标方的全面质量管理法规来进行。制造和从外部购买的产品须符合投标方的规范和标准。投标方在报价中应列出其设备在设计时采用的主要标准和规范。

投标方要允许用户的代表对测试程序与方法进行检查，并允许其制定有效的质量保证计划 ，允许其检查生产记录、测试结果以及有关的文档材料。

### 3.4.2 △质量检验

设备关键部位的配件必须有制造工厂质检合格证书和国家要求的检验报告等证书。

特种设备须在鄂尔多斯市质量技术监督管理局进行注册和检验，并向招标方提供以下材料，不提供不予验收：

- 《特种设备使用登记证》和首次检验报告；

- 《特种设备使用登记表》；

- 特种设备设计、制造技术资料和文件，包括设计文件、产品质量合格证明（含合格证及其数据表、质量证明书）；

- 安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等；

- 特种设备安装、改造和修理的方案、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造维修监督检验报告、验收报告等技术资料；

### 特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告。

### 3.4.3 设计和制造要求

中标方必须按时保质保量地制造完成全部供货，提供必要的现场安装材料、安装设备、测试仪器仪表、专用工具、配件及完满的技术服务，中标方负责完成全部组装、测试及试运转工作。

在设计制造中，零部件尽量采用同一标准，尽可能提高零部件之间的互换性。零部必须易于拆装，便于维修，脏物易聚集的地方必须易于清理。

### 3.4.4 △防腐和油漆

内燃平衡叉车车体和所有附属设备的部件在组装前都进行了内部的垃圾清理，如填充物、金属切削等，内外表面都彻底清除了所有的轧屑、锈皮、油脂等；所有供货的钢结构都进行了喷砂处理，同时在出厂前也进行了必要的表面除锈处理，并按相关国家标准喷涂底漆和面漆。车身颜色为   蓝 色，驾驶室颜色为 白 色。

### 3.4.5 标牌

内燃平衡叉车所有的总成部件都装有铭牌，铭牌是标有该总成件的主要技术规格参数，配套厂的总成件铭牌都完好保留，便于察看。仪表盘、铭牌、安全标志及说明等要采用中文书写。

3.4.6 △安全性要求

要求设备使用安全可靠，配套的压力工作机构必须达到最大工作载荷的安全强度，结构件不得出现变形、开裂等故障。所有走台和梯子都具有防滑功能。

3.4.7 △消防设施

每台配备  2 个灭火装置，使用性能安全可靠，能够有效避免误动作，灭火剂使用惰性气体。

### 3.4.8投标人需提供各种油、脂、液的技术标准。

### 3.4.9所有机械设备及材料的选用，其工作环境温度按第2节中所述的条件考虑。

### 3.4.10 若设备为原装进口设备，中标方供货时需要提供原产地证明。

### 3.4.11招标人提出的特别技术要求

## 3.5 *需投标人提供的技术参数

根据本招标技术附件所述的各项条件及技术要求，请投标人确定适合型号的内燃平衡叉车，并报出各系统详细的技术参数、品牌、产地等（如下表所列，包括但不限于此）。

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品型号规格 |  |  |  |
|  | 设备代码 |  |  |  |
| 2 | 额定起重量/载荷中心距 | kg/mm |  |  |
| 3 | 最大起升高度 | mm |  |  |
| 4 | 最大起升速度（满载） | mm/s |  |  |
| 5 | 最小转弯半径 | mm |  |  |
| 6 | 最小离地间隙 | mm |  |  |
| 7 | 最大爬坡度（满载） | % |  |  |
| 8 | 行驶速度（满载/空载） | km/h |  |  |
| 9 | 自重 | kg |  |  |
| 10 | 货叉（长） | mm |  |  |
| 11 | 货叉调节范围 | mm |  |  |
| 12 | 全长（含货叉） | mm |  |  |
| 13 | 全宽 | mm |  |  |
| 14 | 全高（门架落地） | mm |  |  |
| 15 | 轮胎（前/后） |  |  |  |
| 16 | 最小直角通道宽度 | mm |  |  |
| 17 | 轴距 | mm |  |  |
| 18 | 轮距（前/后） | mm |  |  |
| 19 | 发动机型号、产地 |  |  |  |
| 20 | 发动机最大扭矩 | Nm/rpm |  |  |
| 21 | 发动机额定功率 | kW/rpm |  |  |
| 22 | 操作形式 |  |  |  |
| 23 | 叉车稳定性 |  |  |  |

# 第4节  供货范围

## 4.1*完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标书各项条件及技术要求的内燃平衡叉车  4  台，其中包括安装调试设备所必须的全部零件和材料（如连接件、油漆、电气安装材料、首次加注的油、脂、液等）。中标人负责设备现场组装、调试工作，包括人工及材料。交货地点：哈尔乌素设备维修中心现场。

单台内燃平衡重型叉车必须包括以下内容但不限于此。

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 结构特点 | 制造厂家/国别 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内燃平衡叉车 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 驾驶室 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 发动机 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 电气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 液压传动系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 变速箱 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 驱动桥 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 制动装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 转向装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 轮胎 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机械部分 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 门架 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 货叉 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |

投标人说明是否有随机免费提供的备件和工具，如果有请详细列出。

## 4.2投标人是否有推荐使用的可选配置，如果有，请在投标书中详细列出并分项报价（此报价包括在投标总价中），并详细说明可选配置的名称、规格型号、数量、用途等信息。

| 序号 | 可选配置名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.3随机备件及工具

投标人按下表格式详细列出随机备件和工具（此报价包含在投标总价中）。

### 4.3.1随机备件清单

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 制造厂家和国别 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 4.3.2随机工具清单

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 制造厂家和国别 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.4推荐备件（此报价包含在投标总价中）。

| 序号 | 备件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.5技术资料及交付时间：详见第5节（此报价包含在投标总价中）。

## 4.6合同中检：详见第6节（此报价包含在投标总价中）。

## 4.7技术培训：详见第6节（此报价包含在投标总价中）。

## 4.8技术服务：详见第6节（此报价包含在投标总价中）。

## 4.9质量保证：详见第7节（此报价包含在投标总价中）。

# 第5节  技术资料

5.1 中标人必须提供下表所列（但不限于此）的技术资料，按下表要求的时间交货。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作保养手册 | 中文 4 套 | 随设备 |
| 2 | 维修手册 | 中文 4 套 | 随设备 |
| 3 | 配件图册(包括全车及发动机部分配件) | 中文 4 套 | 随设备 |
| 4 | 培训手册 | 中文 4 套 | 培训时提供 |
| 5 | 出厂测试报告 | 每台 1 套 | 随设备 |
| 6 | 产品合格证 | 每台 1 套 | 随设备 |
| 7 | 原产地证明 | 每台 1 套 | 随设备 |
| 8 | 特种设备材料（详见第3节：3.4.2） | 每台 1 套 | 随设备 |
| 9 | 故障诊断系统（笔记本电脑、数据线、软件等） | 4台套 | 随设备 |

## 5.2  技术资料有关问题的说明

5.2.1、中标人提供电气控制系统图等。

5.2.2、“安装维修手册”包含与安装维修有关的所有工艺及技术标准。如拆装工艺、现场焊接工艺、表面防腐、联轴器、高强螺栓连接等技术标准。

5.2.3、“安装维修手册”和“配件图册目录”的内容不仅涵盖中标人制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成部件时由供货商提供的资料，中标人将全部提供给买方。“配件图册目录”中设备上所有的总成件将有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.2.4、“安装维修手册”中详列有关检修方法及技术标准；详列首次加注油及油脂的牌号和数量，上述牌号指世界主要大公司的对应牌号，如无对应牌号要列出其性能参数；详列设备的日常点检、润滑、保养制度及保养内容；详列大型结构件、液压系统等的定期安全检查项目与标准；详列高强度螺栓的使用部位、强度等级和拧紧力矩。

5.2.5、由中标人交付的技术资料和图纸应是及时的和被买方认可的，买方有权针对于培训目的额外复制所提供的技术资料和图纸。

5.2.6、如果中标人交付的技术资料和图纸发现不完整或与提供设备系统不相符，或在运输途中丢失或损坏，中标人在接到买方索要不完整、丢失或损坏部分的技术资料和图纸的通知后30天内，将免费向买方增补丢失或损坏部分的技术资料和图纸。

5.2.7 中标人将提供4套上述各种技术资料的可编辑的“电子版本”光盘。

- 合同中检、技术报务及技术培训

## 6.1中检

在购买合同生效后，招标人将要派遣一个 3 人小组赴中标人工厂进行一次为期    7天的制造中间检验。

6.1.1中检小组赴中标人公司检验，中标人应提供必要的安全用具、办公设备、技术资料和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据等。

6.1.2中标人应提前  2  周内通知招标人中检的日程，招标人在收到中标人的中检通知后，应在抵达中标人公司的  1  周之前以传真形式通知中标人其中检小组成员姓名和其个人的详细情况。

## 6.2技术服务

在内燃平衡叉车安装、调试、试运行以及整机质量保证期内，中标人应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到投标人现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为投标人提供技术上的帮助和支持，以保证内燃平衡叉车能顺利投入使用。

投标人在报价中应根据上述要求详细列出服务人员的人数、专业类别、服务时间、工作内容。

内燃平衡叉车首次保养工作由中标人负责完成，在投标人现场进行保养，保养所需材料及人工均由中标人提供。

## 6.3 技术培训

设备到货后，中标人要派遣培训专家到投标人现场，为投标人维修和操作人员提供必要的技术培训，培训时间不少于   7  天。

# 第7节  质量保证

## 7.1 * 整机质量担保

整机的质量保证期为12个月，日期从设备安装调试考核验收合格双方签字之日算起。在整机质量保证期内，由于设备质量原因造成的零部件损坏，中标人无偿进行更换或维修。

## 7.2 △ 主要部件的延伸质量担保（单独报价，此报价包含在投标总价中）

在正常使用条件下，中标人对由于材料缺陷、制造工艺、制造质量的原因而损坏的主要总成部件提供延伸担保，延伸担保的内容如下。

| 序号 | 项 目 | 延伸质保时间 | 年质保价格 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机 | 3年 | 元/年 |  |
| 2 | 变速箱 | 3年 | 元/年 |  |
| 3 | 车架（包括门架及货叉） | 3年 | 元/年 |  |

延伸担保日期从内燃平衡叉车整机质量保证一年期满双方签字之日算起。在延伸质量担保期内，由于质量原因造成以上零部件的损坏，中标人无偿进行更换或维修。

# 第8节 组装、调试、考核、验收

## 8.1 设备组装

安装工作在中标方专家指导下，由中标方负责设备安装，并对设备安装进度和质量负责。

## 8.2设备的调试

中标方负责设备的调试。并为招标方提供设备调试报告，此报告包括但不仅限于设备的调试参数。

## 8.3生产考核

生产考核方式为内燃平衡叉车作业  30  天，每天作业   5-10  小时，在考核期内设备可出动率不低于  95  %。故障连续停机时间不超过  5  小时，否则重新进行考核。

考核期内设备出现故障均由中标方负责，包括所需配件及材料。

## 8.4 不合格产品的标准

若设备未通过首次考核，再经过更换配件及其他方法处理后，在  6 个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则该设备视为不合格产品。  6  个月的期限是从首次考核试运行开始的第1天计算。

## 8.5设备验收

生产考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为合同规定的要求和相关标准、规范。验收通过后，出具验收报告。

不符合合同规定的要求及相关标准、规范或未通过生产考核，则不能通过验收。未能通过验收的设备将被视为不合格设备。

如果被认定为不合格设备，中标方要无偿更换设备，在买、卖双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由中标方承担。在新设备投入使用之前，原设备继续由招标方使用。

# 第9节 售后支持

## 9.1技术支持

投标人应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方以支持。如是否定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。投标人及投标人所选择的主要部件供应商/分包商均应在   中国境内   设有售后服务机构，能够直接向招标方提供技术支持，当设备出现故障后，保证  24  小时内到达招标方现场。

## 9.2配件支持

投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

## 9.3维修支持

在整机质保期和主要部件延伸质量担保期内，投标方派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。投标方帮助和指导招标方解决车辆使用中遇到的问题，对突发性大事故和重大维修项目，将速派精干的工程师赴现场协助指导处理；投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

35吨平衡重式叉车招标技术规范书

第1节  货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35吨平衡重式叉车 | FD350(F-C) | 台 | 1 | 签订合同之日起3个月 |  |  |
| 2 | 备件 |  | 批 | 1 | 签订合同之日起3个月 |  |  |
| 3 | 随机专用工具 |  | 批 | 1 | 签订合同之日起3个月 |  |  |
| 4 | 技术资料 |  | 台 | 1 | 签订合同之日起3个月 |  | 见第5节 |
| 5 | 故障诊断系统（笔记本电脑、数据线、软件等） |  | 台 | 1 | 签订合同之日起3个月 |  |  |

# 交货地点：哈尔乌素设备维修中心现场

# 第2节  使用条件

*投标设备必须满足以下使用条件

## 2.1 *设备用途

1  35 吨平衡重式叉车作为辅助维修设备，主要承担重型卡车电动轮拆装和大型总成件的搬运工作。

## 2.2 △气候条件及工作环境

年平均温度  5.3  ～   7.6 ℃，最高气温达   39.4 ℃，最低气温为  -34  ℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大；年降水量为  231  ～     459.5mm，年蒸发量为  1824.7   ～ 2896.1    mm；海拔高度 1300  m；该地区的地震烈度为 7 度；设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速 23  m/s。

## 2.3设备使用的道路条件

叉车主要工作在检修现场，道路条件相对较差，最大纵坡为8%，极限坡度为12%。要求叉车具有良好的越野性能，具有足够的爬坡能力和制动能力。

# 第3节 技术要求

3.1 *结构性能描述

35吨叉车装配   康明斯QSC8.3     柴油发动机、液力传动装置、三自由度门架、工作装置等装置机构，配置全封闭式驾驶室，驾驶室必须安装空调，具备灵活机动地服务现场维修工作的特点，能够完成短距离运送配件、配合装配大型总成件等工作，叉车底盘还具有良好的越野性能和制动性能。

## 3.2 △投标人对35吨叉车的结构、性能及参数按下列组成部分（但不限于此）进行详细描述。

3.2.1 主机

驾驶室

发动机

电气系统

液压传动系统

变速箱

驱动桥

制动装置

转向装置

轮胎

3.2.2 机械部分

门架

货叉

3.2.3 其他

在上述机械结构性能的描述中，要说明各组成部分的构成、制造厂家、规格型号、数量、功能、重量及工作原理等。

3.3 技术要求

### 3.3.1 *整机工作参数

FD350(F-C)主要技术参数表

| 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定载重量 | kg | 35000 |  |
| 负荷中心 | mm | 1250 |  |
| 前悬距 | mm | 1176 |  |
| 轴距 | mm | 4800 |  |
| 整机质量 | kg | 46000 |  |
| 前轮型号 |  | 16.00-25-28PR |  |
| 后轮型号 |  | 16.00-25-28PR |  |
| 轮胎数量 前/后 |  | 4/2 |  |
| 前轮距 | mm | 2627 |  |
| 后轮距 | mm | 2750 |  |
| 门架前后倾角 α/β |  | 6 /12 |  |
| 闭合门架高度 (mm) | mm | 5020 |  |
| 举升高度 (mm) | mm | 4000 |  |
| 伸展门架高度 (mm) | mm | 7020 |  |
| 车体总长度 (mm) | mm | 7385(不包含货叉) |  |
| 车体总宽 (mm) | mm | 3670 |  |
| 叉具尺寸 s/e/l(mm) | mm | 300/120/2900 |  |
| 门架离地距离 (mm) |  | 370 |  |
| 转弯半径 (mm) |  | 6800 |  |
| 满载/空载速度 （km/h） |  | 30 / 32 |  |
| 满载/空载举升速度（ m/s） |  | 280 / 300 |  |
| 满载/空载下降速度 （m/s） |  | ≤600 / ≥300 |  |
| 爬坡能力（ %） |  | 20 |  |
| 发动机厂商、型号 |  | 美国进口康明斯QSC8.3 |  |
| 发动机功率（ kW/rpm） |  | 250/2100 |  |
| 变速箱厂商、档位 |  | 美国进口DANA/前3后3 |  |
| 驱动桥 |  | 德国进口凯斯勒桥 |  |
| 系统电压 |  | 24伏 |  |
| 门架形式 |  | 三自由度 |  |

### 3.3.2.1 驾驶室

全封闭式驾驶室。座椅可以在前、后、高、低四方位调整，座椅下应方装有可根据体重调节的气压减震装置。

配置3.5寸彩色液晶显示屏，彩色液晶显示屏指示内容包括COBO组合仪表：机油低压报警指示器、水温表、燃油表、转速表、运转小时计数、液压油温报警指示器，叉车故障码显示。

配置有冷暖空调、电动风档刮水器和暖风机。

灯光配备齐全、先进，便于夜间使用，配备防雾灯等安全灯光。

同时要求配备倒车雷达和影像系统。

### 3.3.2.2*发动机

发动机品牌及型号：美国进口康明斯QSC8.3 。

型式：水冷直喷式 6  缸  4  冲程柴油发动机。

发动机功率（ kW/rpm）250/2100

启动方式：电起动。

采用高式进气，防止了灰尘的进入，提高发动机的进气质量。

循环水管与发动机接触部分需做防护处理。

排气筒要求向上，并要求加装防护罩。

3.3.2.3 △电气系统

叉车的启动应当设置开关装置，需要由钥匙、密码或者磁卡等才能启动；叉车应当设置前照灯、制动灯、转向灯等照明和信号装置等。

3.3.2.4*液力传动机构

采用全液压负荷传感的转向机构，优选济宁伊顿（美国品牌）公司优先阀、转向器保证各个执行元件正常、准确可靠的工作。应当设置能防止系统内压力超过预定值的装置，此装置的设计和安装能够避免意外的松动或者调节，调整压力需要有工具或者钥匙。

液压零部件，机泵采用美国派克高压齿轮泵，工作压力最大可达到22Mpa，引进丹佛斯多路换向阀。胶管、钢管和密封圈等液压附件选用进口国际知名品牌，叉车液压系统用软管、硬管和接头至少能承受液压回路 3 倍的工作压力，保证液压系统具有良好的密封性能并可靠工作。

操纵采用电液控制，门架的升降、前后倾及属具的各种动作全部集中在一个电液控制手柄上，门架的升降及前后倾为液控，侧移、叉移为电控，达到操作简便省力。

3.3.2.5*变速箱及驱动桥

应配有美国德纳变速箱DANA/前3后3电控变速箱，由液力变矩器和变速箱组成，前进后退各3档。中央处理器可根据行驶状况自动调整档位，并对整个换档过程实施监控，显示屏能够显示档位操作，简单省力，安全可靠，具有电控微动功能。

应配有德国进口凯斯勒驱动桥,桥壳强度高、承载能力大，同时保证车辆在各种复杂恶劣工况下冲击载荷造成的应力影响，安全可靠，使用寿命长。

3.3.2.6*制动装置：

应当具有可靠的行车、驻车制动系统，并且设置相应的制动装置；行车制动与驻车制动的控制装置应当相互独立。制动装置要求可靠，故障率低，采用气顶油技术的钳盘制动系统，保证在长时间下坡过程中的使用要求，维护便捷；

3.3.2.7 轮胎

要求选用    米其林     等知名品牌的工程轮胎。

3.3.3 机械部分

3.3.3.1 *门架及货叉

采用“CJ”型宽视野门架，强度高、刚性强，在复杂、恶劣的工况下不变形，门架的使用寿命长，能为司机提供良好的视野。门架滚轮的表面能保证长期的抗磨特性。

3.3.2 其他

要求加大型后视镜。

动力油箱加油口应为加粗过滤。

## 3.4 一般性技术要求

### 3.4.1 设计标准及规范

叉车的设计和制造要按照有关国家和行业标准，以及投标方的全面质量管理法规来进行。制造和从外部购买的产品须符合投标方的规范和标准。投标方在报价中应列出其设备在设计时采用的主要标准和规范。

投标方要允许用户的代表对测试程序与方法进行检查，并允许其制定有效的质量保证计划 ，允许其检查生产记录、测试结果以及有关的文档材料。

### 3.4.2 *质量检验

设备关键部位的配件必须有制造工厂的主要设计图样、产品质量合格证明（包括产品质量证明书(主要受力构件的材质证明、出厂检验报告)、产品合格证）、质检合格证书和国家要求的检验报告等证书。特种设备须在鄂尔多斯市质量技术监督管理局进行注册和检验，并向招标方提供以下材料，不提供不予验收：

- 《特种设备使用登记证》和首次检验报告；

- 《特种设备使用登记表》；

- 特种设备设计、制造许可证及技术资料和文件，包括设计文件、产品质量合格证明（含合格证及其数据表、质量证明书）；

- 安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等；

- 特种设备安装、改造和修理的方案、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造维修监督检验报告、验收报告等技术资料；

### 3.4.3 设计和制造要求

应当有完整、正确、统一的设计文件，设计文件应当包括设计任务书、设计计算书、设计图样、明细表、使用维护保养说明、主要参数表等。

中标方必须按时保质保量地制造完成全部供货，提供必要的现场安装材料、安装设备、测试仪器仪表、专用工具、配件及技术服务，中标方负责完成全部组装、测试及试运转工作；叉车的稳定性应当符合相关稳定性验证试验的要求。

在设计制造中，零部件尽量采用同一标准，尽可能提高零部件之间的互换性。零部必须易于拆装，便于维修，脏物易聚集的地方必须易于清理。

### 3.4.4 △防腐和油漆

叉车车体和所有附属设备的部件在组装前都进行了内部的垃圾清理，如填充物、金属切削等，内外表面都彻底清除了所有的轧屑、锈皮、油脂等；所有供货的钢结构都进行了喷砂处理，同时在出厂前也进行了必要的表面除锈处理，并按相关国家标准喷涂底漆和面漆。车身颜色为   蓝 色，驾驶室颜色为 白 色。

### 3.4.5 标牌

叉车的铭牌，至少包括制造单位名称、产品名称、型号、主参数(额定起重量)、产品编号、制造日期、许可证编号、特种设备代码等信息。具有防爆功能的叉车，在铭牌中应当同时标注防爆等级等信息。叉车的铭牌、安全警示标志及其说明应当置于叉车的显著位置；叉车应当留有安装车牌的位置，该位置的尺寸应当符合《特种设备使用管理规则》(TSG 08—2017)的规定。

叉车所有的总成部件都装有铭牌，铭牌是标有该总成件的主要技术规格参数，配套厂的总成件铭牌都完好保留，便于察看。仪表盘、铭牌、安全标志及说明等要采用中文书写。

3.4.6 △安全性要求

要求设备使用安全可靠，配套的压力工作机构必须达到最大工作载荷的安全强度，结构件不得出现变形、开裂等故障。所有走台和梯子都具有防滑功能。叉车应当设置防止货叉意外侧向滑移和脱落的装置；驾驶人员位置上必须配备安全带等防护约束装置；起升链条的安全系数不低于5，护顶架应当符合 GB/T 5143—2008《工业车辆 护顶架 技术要求和试验方法》的要求；当叉车承载1.33倍额定起重量或者偏载时，主要受力结构件具有足够的强度和刚度；设置下降限速装置、门架前倾自锁装置，如果下降限速阀与升降油缸采用软管连接，还应当有防止爆管装置；起升装置应当设置防止越程装置和限位器，避免货叉架和门架上的运动部件从门架上端意外脱落；挡货架、车轮防护罩应当符合 GB 10827.1—2014《工业车辆 安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车)》中4.7.5、4.9.2 的要求；货叉符合 GB/T 5182—2008《叉车 货叉 技术要求和试验方法》。

3.4.7 △消防设施

配备一套自动灭火装置，使用性能安全可靠，能够有效避免误动作。

### 3.4.8投标人需提供各种油、脂、液的技术标准。

### 3.4.9 所有机械设备及材料的选用，其工作环境温度按第2节中所述的条件考虑。

### 3.4.10 若设备为原装进口设备，使叉车在中国境内能够注册，中标方供货时需要提供原产地证明和报关单。

### 3.4.11招标人提出的特别技术要求

## 3.5 *需投标人提供的技术参数

根据本招标技术附件所述的各项条件及技术要求，请投标人确定适合型号的35吨叉车，并报出各系统详细的技术参数、品牌、产地等（如下表所列，包括但不限于此）。

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品型号规格 |  |  |  |
|  | 设备代码 |  |  |  |
| 2 | 额定起重量/载荷中心距 | kg/mm |  |  |
| 3 | 最大起升高度 | mm |  |  |
| 4 | 最大起升速度（满载） | mm/s |  |  |
| 5 | 最小转弯半径 | mm |  |  |
| 6 | 最小离地间隙 | mm |  |  |
| 7 | 最大爬坡度（满载） | % |  |  |
| 8 | 行驶速度（满载/空载） | km/h |  |  |
| 9 | 自重 | kg |  |  |
| 10 | 货叉（长） | mm |  |  |
| 11 | 货叉调节范围 | mm |  |  |
| 12 | 全长（含货叉） | mm |  |  |
| 13 | 全宽 | mm |  |  |
| 14 | 全高（门架落地） | mm |  |  |
| 15 | 轮胎（前/后） |  |  |  |
| 16 | 最小直角通道宽度 | mm |  |  |
| 17 | 轴距 | mm |  |  |
| 18 | 轮距（前/后） | mm |  |  |
| 19 | 发动机型号、产地 |  |  |  |
| 20 | 发动机最大扭矩 | Nm/rpm |  |  |
| 21 | 发动机额定功率 | kW/rpm |  |  |
| 22 | 操作形式 |  |  |  |
| 23 | 叉车稳定性 |  |  |  |

# 第4节  供货范围

## 4.1*完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标书各项条件及技术要求的35吨平衡重式叉车  1  台，其中包括安装调试设备所必须的全部零件和材料（如连接件、油漆、电气安装材料、首次加注的油、脂、液等）。中标人负责设备现场组装、调试工作，包括人工及材料。交货地点：哈尔乌素设备维修中心现场。

35吨平衡重式叉车必须包括以下内容但不限于此。

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 结构特点 | 制造厂家/国别 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内燃平衡叉车 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 驾驶室 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 发动机 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 电气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 液压传动系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 变速箱 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 驱动桥 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 制动装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 转向装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 轮胎 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机械部分 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 门架 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 货叉 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |

投标人说明是否有随机免费提供的备件和工具，如果有请详细列出。

## 4.2投标人是否有推荐使用的可选配置，如果有，请在投标书中详细列出并分项报价（此报价包括在投标总价中），并详细说明可选配置的名称、规格型号、数量、用途等信息。

| 序号 | 可选配置名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.3随机备件及工具

投标人按下表格式详细列出随机备件和工具（此报价包含在投标总价中）。

### 4.3.1随机备件清单

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 制造厂家和国别 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 4.3.2随机工具清单

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 制造厂家和国别 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.4推荐备件（此报价包含在投标总价中）。

| 序号 | 备件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.5技术资料及交付时间：详见第5节（此报价包含在投标总价中）。

## 4.6合同中检：详见第6节（此报价包含在投标总价中）。

## 4.7技术培训：详见第6节（此报价包含在投标总价中）。

## 4.8技术服务：详见第6节（此报价包含在投标总价中）。

## 4.9质量保证：详见第7节（此报价包含在投标总价中）。

# 第5节  技术资料

5.1 *中标人必须提供下表所列（但不限于此）的技术资料，按下表要求的时间交货。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作保养手册 | 中文 1 套 | 随设备 |
| 2 | 维修手册 | 中文 1 套 | 随设备 |
| 3 | 配件图册(包括全车及发动机部分配件) | 中文 1 套 | 随设备 |
| 4 | 培训手册 | 中文 1 套 | 培训时提供 |
| 5 | 出厂测试报告 | 每台 1 套 | 随设备 |
| 6 | 产品合格证 | 每台 1 套 | 随设备 |
| 7 | 原产地证明 | 每台 1 套 | 随设备 |
| 8 | 特种设备材料（详见第3节：3.4.2） | 每台 1 套 | 随设备 |
| 9 | 故障诊断系统（笔记本电脑、数据线、软件等） | 1台套 | 随设备 |

## 5.2  技术资料有关问题的说明

5.2.1、中标人提供电气控制系统图等。

5.2.2、“安装维修手册”包含与安装维修有关的所有工艺及技术标准。如拆装工艺、现场焊接工艺、表面防腐、联轴器、高强螺栓连接等技术标准。

5.2.3、“安装维修手册”和“配件图册目录”的内容不仅涵盖中标人制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成部件时由供货商提供的资料，中标人将全部提供给买方。“配件图册目录”中设备上所有的总成件将有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.2.4、“安装维修手册”中详列有关检修方法及技术标准；详列首次加注油及油脂的牌号和数量，上述牌号指世界主要大公司的对应牌号，如无对应牌号要列出其性能参数；详列设备的日常点检、润滑、保养制度及保养内容；详列大型结构件、液压系统等的定期安全检查项目与标准；详列高强度螺栓的使用部位、强度等级和拧紧力矩。

5.2.5、由中标人交付的技术资料和图纸应是及时的和被买方认可的，买方有权针对于培训目的额外复制所提供的技术资料和图纸。

5.2.6、如果中标人交付的技术资料和图纸发现不完整或与提供设备系统不相符，或在运输途中丢失或损坏，中标人在接到买方索要不完整、丢失或损坏部分的技术资料和图纸的通知后30天内，将免费向买方增补丢失或损坏部分的技术资料和图纸。

5.2.7 中标人将提供2套上述各种技术资料的可编辑的“电子版本”光盘。

- 合同中检、技术报务及技术培训

## 6.1中检

在购买合同生效后，招标人将要派遣一个 3 人小组赴中标人工厂进行一次为期    7天的制造中间检验。

6.1.1中检小组赴中标人公司检验，中标人应提供必要的安全用具、办公设备、技术资料和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据等。

6.1.2中标人应提前  2  周内通知招标人中检的日程，招标人在收到中标人的中检通知后，应在抵达中标人公司的  1  周之前以传真形式通知中标人其中检小组成员姓名和其个人的详细情况。

## 6.2技术服务

在叉车安装、调试、试运行以及整机质量保证期内，中标人应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到投标人现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为投标人提供技术上的帮助和支持，以保证叉车能顺利投入使用。

投标人在报价中应根据上述要求详细列出服务人员的人数、专业类别、服务时间、工作内容。

叉车首次保养工作由中标人负责完成，在投标人现场进行保养，保养所需材料及人工均由中标人提供。

## 6.3 技术培训

供货方提供培训计划和内容，设备到货后，中标人要派遣培训专家到投标人现场，为投标人维修和操作人员提供必要的技术培训，培训时间不少于   7  天。

# 第7节  质量保证

## 7.1 * 整机质量担保

整机的质量保证期为12个月，日期从设备安装调试考核验收合格双方签字之日算起。在整机质量保证期内，由于设备质量原因造成的零部件损坏，中标人无偿进行更换或维修。

## 7.2 △ 主要部件的延伸质量担保（单独报价，此报价包含在投标总价中）

在正常使用条件下，中标人对由于材料缺陷、制造工艺、制造质量的原因而损坏的主要总成部件提供延伸担保，延伸担保的内容如下。

| 序号 | 项 目 | 延伸质保时间 | 年质保价格 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机 | 3年 | 元/年 |  |
| 2 | 变速箱 | 3年 | 元/年 |  |
| 3 | 车架（包括门架及货叉） | 3年 | 元/年 |  |

延伸担保日期从叉车整机质量保证一年期满双方签字之日算起。在延伸质量担保期内，由于质量原因造成以上零部件的损坏，中标人无偿进行更换或维修。

# 第8节 组装、调试、考核、验收

## 8.1 设备组装

安装工作在中标方专家指导下，由中标方负责设备安装，并对设备安装进度和质量负责。

## 8.2设备的调试

中标方负责设备的调试。并为招标方提供设备调试报告，此报告包括但不仅限于设备的调试参数。

## 8.3生产考核

生产考核方式为叉车作业  30  天，在考核期内设备可出动率不低于  95  %。故障连续停机时间不超过  5  小时，否则重新进行考核。

考核期内设备出现故障均由中标方负责，包括所需配件及材料。

## 8.4 不合格产品的标准

若设备未通过首次考核，再经过更换配件及其他方法处理后，在  6 个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则该设备视为不合格产品。  6  个月的期限是从首次考核试运行开始的第1天计算。

## 8.5设备验收

通过生产考核后，双方对设备进行验收。验收标准为合同规定的要求和相关标准、规范。验收通过后，出具验收报告。

不符合合同规定的要求及相关标准、规范或未通过生产考核，则不能通过验收。未能通过验收的设备将被视为不合格设备。

如果被认定为不合格设备，中标方要无偿更换设备，在买、卖双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由中标方承担。在新设备投入使用之前，原设备继续由招标方使用。

# 第9节 售后支持

## 9.1技术支持

投标人应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方以支持。如是否定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。投标人及投标人所选择的主要部件供应商/分包商均应在   中国境内   设有售后服务机构，能够直接向招标方提供技术支持，当设备出现故障后，保证  24  小时内到达招标方现场。

## 9.2配件支持

投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

## 9.3维修支持

在整机质保期和主要部件延伸质量担保期内，投标方派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。投标方帮助和指导招标方解决车辆使用中遇到的问题，对突发性大事故和重大维修项目，将速派精干的工程师赴现场协助指导处理；投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。