公告附件：

LKJ-15型机车监控装置技术要求

1.货物需求

1.1货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LKJ-15型机车监控装置 | 套 | 18 | 自签订合同起2个月内 |

1.2交货地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇准能大准铁路公司机务段（点岱沟）。

2.设备规格及使用条件

2.1设备名称

2.1.1设备名称：LKJ-15型机车监控装置

2.1.2生产厂家及型号：LKJ-15

2.2设备用途

用于各型机车，防止列车两冒一超。

3.设备规格及要求

3.1技术要求

3.1.1型号：LKJ-15，每套设备配属一台主机、一台扩展单元、两台DMI(人机交互单元)、两个霍尔速度传感器、十个电流型压力传感器、配套电缆、配套天线。

- 3.1.2彩色显示屏：10英寸TFT高亮度彩色，型号H型（arm)冗余。

- 3.1.2.1主用显示器与备用显示器独立设置，当主用显示器故障时，可人工切换至备屏继续行车，主备屏切换时间不大于2秒。

- 3.1.2.2主用显示器与备用显示器在输入临时控制参数和临时数据要同步共享使用。

- 3.1.2.3主用显示器功能完全兼容目前屏幕显示器的既有功能，使用完全一致的软件，便于管理和维护。

- 3.1.2.4设备安装尺寸维持与既有屏幕显示器一致，且完全兼容既有显示器的对外接口。

- 3.1.2.5优化键盘设计，操作方便。

- 3.1.2.6双喇叭设计并采用专用腔体，提高发音的质量及其可靠性。

- 3.1.2.7备屏的使用操作与主屏基本一致，司机可免培训应用。备屏具备基本信息显示、设定、揭示查询、设备状态查询、键盘检测、检修查询，IC卡输入、特殊行车、制动曲线显示等功能。

- 3.1.2.8主备显示器支持在线程序数据换装，维护方便。

3.1.3适应的环境条件：

3.1.3.1海拔高度：不超过2500m；

3.1.3.2环境温度：车内设备环境温度允许－25℃～+70℃之间变化，车外设备的空气温度允许在－40℃～+70℃之间变化。

3.1.3.3相对湿度：最湿月月平均相对湿度不大于95％RH（该月月平均最低温度为25℃）；

3.1.3.4振动与冲击:能承受使用时的振动和冲击而无损坏或故障；

3.1.3.5安装条件：装置应安装在能防止风、沙、雨、雪直接侵袭的车体内或车体外部的箱体内。

3.1.3.6工作电压：110V DC 。

3.1.4监控功能:

监控功能包括以下主要功能，根据工作模式调用相应的控制。

3.1.4.1当列车速度低于安全行车允许的速度时，不应影响列车的正常运行，在列车速度超过安全车的允许速度时输出制动指令。

3.1.4.2防止列车越过行车许可的终点。

3.1.4.3依据设置的线路、道岔允许速度、机车车辆的最高运营速度及其他允许速度并取其中的低值确定系统的允许速度，防止列车运行超速。

3.1.4.4防止列车超过设置的临时限速。

3.1.4.5防止机车（动车组）超过设置的调车限速，并可根据无线调车灯显信息进行控制。

3.1.4.6防止列车（或机车）在停车状态下溜逸。

3.1.4.7当列车速度达到系统设定的报警速度时，系统发出声光报警；当列车速度达到系统设定的动作值，系统输出列车动力切除指令、制动指令，控制列车减速或停车。

3.1.4.8系统启动声光报警后，在速度低于规定的报警速度时停止报警。系统输出制动指令，制动设备实施列车制动后，对于紧急制动，停车后缓解；对于常用制动方式，在列车速度低于设定的速度后提供缓解条件。

3.1.4.9对于使用路票、绿色许可证或人工引导等特殊行车方式的，在符合规定条件时，可采用司机确认操作的方式，允许列车以不超过设置的限制速度越过信号机进入前方区段。

3.1.4.10当列车通过站内无码股道，在符合设置条件时，可采用司机确认操作的方式，允许列车以不超过设置的限制速度通过侧向出站道岔。

3.1.4.11装有容许信号的通过信号机为停车信号时，容许货物列车以不超过设置的限制速度越过该信号机。

3.1.4.12自动闭塞区间通过信号机显示停车信号时，系统监控列车在该信号机前停车2分钟后, 以不超过规定的限制速度越过该信号机运行至次一通过信号机，按其要求运行。

3.1.4.13系统具备司机警惕功能，超过设置时间司机不进行警惕操作，系统进行提示要求应答，如无应答则输出制动指令。

3.1.4.14系统根据轨道电路信息、线路信息及输入的列车运行信息，以行车许可的终点作为目标点，实时计算出速度-距离制动一次模式曲线。

3.1.5记录功能

3.1.5.1具有运行数据实时记录功能，能够记录以下信息：

3.1.5.1.1列车基本信息，主要包括机车（动车组）机型、机车（动车组）编号、轮径、司机号、车次和列车编组等信息；

3.1.5.1.2列车状况信息，主要包括运行速度、风管压力、机车信号信息、应答器信息、机车工况和动车组工况信息等；

3.1.5.1.3司机操作信息，主要包括股道号输入、支线选择及其它人机界面单元的按键信息；

3.1.5.1.4运行状态信息，主要包括控制模式切换、工作模式切换、数据调用、执行运行揭示及其他控制过程信息；

3.1.5.1.5设备基本信息，主要包括设备编号、软件版本信息、数据版本信息等。

3.1.5.2每条记录信息包括时钟和列车位置信息。

3.1.5.3记录的数据能够通过专用转储设备转录到地面微机系统中，可通过相应的软件进行统计、分析及打印等。

3.1.6人机界面功能：

3.1.6.1具备设备维护参数、列车信息参数输入功能，其中设备维护参数输入具备密码保护功能。

3.1.6.2具备运行揭示数据载入功能。

3.1.6.3具备运行过程中临时性控制指令输入功能，主要包括警惕、解锁、缓解等。对于每次人机界面操作均具有按键音回应。

3.1.6.4显示功能

对以下信息进行动态实时显示：

3.1.6.4.1预铺画列车运行前方一定里程范围的控制速度曲线；

3.1.6.4.2在给定的范围内以曲线、符号和文字形式显示线路曲线、桥梁、隧道、坡道、道口、站中心、断电标以及地面信号机种类和编号等；

3.1.6.4.3以图形或数字形式，显示实际列车运行速度、限制速度、距前方信号机距离、里程和日历时钟等；

3.1.6.4.4以符号或文字形式，显示列车运行中的重要提示信息。

3.1.7语音提示功能

3.1.7.1满足以下条件时系统进行相应的语音提示：

3.1.7.1.1机车信号发生变化时；

3.1.7.1.2列车运行前方一定范围内限制速度发生变化时；

3.1.7.1.3系统发出解除列车牵引力、常用制动或紧急制动指令

3.1.7.1.4系统允许执行缓解列车制动操作时；

3.1.7.1.5系统判定符合车机联控条件时；

3.1.7.1.6系统允许执行侧线股道选择操作时；

3.1.7.1.7系统判定符合警惕报警条件时；

3.1.7.1.8列车运行速度接近限制速度达到报警条件时；

3.1.7.1.9列车运行至已设置防洪地点数据前方一定距离位置时；

3.1.7.1.10其他符合语音提示的条件时。

3.1.7.2人机界面显示具备白天、黑夜两种模式，并具备人工调节亮度功能。

3.1.7.3具备人工调节语音音量功能。

3.1.8扩展功能

3.1.8.1具备车载基础数据无线换装功能。

3.1.8.2具备不少于8路开关量输入接口，用于采集鸣笛、自动过分相等状态。

3.1.8.3具备BDS/GPS双系统混合定位，可对列车进行辅助定位和授时。

3.1.8.4具备WLAN无线通信接口，可实现车地高速无线通信。

3.1.8.5具备双针表实速、限速和里程计驱动输出功能。

3.1.8.6具有多路数字信号输入接口，可采集无线调车灯显信号。

3.1.8.7具备与列车运行状态信息系统（LAIS）车载设备进行通信功能。

3.1.8.8具备与机车安全信息综合检测装置（TAX）进行通信功能。

3.1.9主机单元技术指标：

3.1.9.1输入电压：DC 110×（１）V

3.1.9.2系统记录容量不小于16M字节

3.1.9.3车载基础数据存储空间不小于16M字节

3.1.9.4 110V输入通道：16路

3.1.9.5制动控制输出通道(阻性负载)：10路

3.1.9.6模拟信号输入通道：11路

3.1.9.7频率信号输入通道：10路

3.1.9.8主机电源功耗：小于200W

3.1.10扩展单元技术指标：

3.1.10.1输入电压：DC 110×（１）V；

3.1.10.2 110V输入通道：16路，通道电流≤10mA；

3.1.10.3扩展单元电源功耗：＜100W；

3.1.10.4扩展单元机箱重量：＜13kg

3.1.11人机界面单元技术指标：

3.1.11.1：供电电源：DC 110×（１）V；

3.1.11.2：功率：≤50W；

3.1.11.3：重量：＜5kg；

3.1.11.4：显示屏(LCD)：采用TFT高亮度彩色液晶屏；

3.1.11.5：采用网络总线与监控主机进行信息交换；

3.1.11.6：分辨率：800*600

# 3.1.12系统标准：设备必须满足国家及行业安全标准GB/T 25119-2010、GB/T 21563-2008、GB/T 24338.4-2009；

# 3.1.13设计和制造要求：

在设计制造中，零部件尽量采用同一标准，尽可能提高零部件之间的互换性。零部件必须易于拆装，便于维修，脏物易聚集的地方必须易于清理。

# 3.1.14所有总成部件必须装有铭牌，铭牌应标有该总成件主要技术规格参数。配套的总成件铭牌要完好保留，便于察看。

# 3.1.15安装要求：投标方负责设备安装调试，包括旧设备及线缆的拆除。并按规定布设所需的全部线缆，线缆均符合相关标准要求。

3.2投标方按如下要求对投标设备的结构、性能进行详细描述。

3.2.1设备的组成及每项部分的结构、构造。

3.2.2设备组成部件的规格型号、生产厂家、技术参数。

3.2.3设备组成部件的主要技术指标。

3.2.4其它技术描述。

4.供货范围及交货时间

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本技术规范书各项条件及技术要求的LKJ-15型机车监控装置18套。其中包括安装调试设备所必需的全部零件和材料（如连接件、首次加注的油、脂、液等）。供货范围详见下表(可不限于此）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LKJ-15型机车监控装置 | 18套 | 合同签订后2个月内 |
| 2 | ...... |  |  |

5.技术资料

5.1投标方必须随设备交付（但不仅限于此）的技术资料，基础资料（包括出厂测试报告）、《操作手册》、《配件图册》、《保养维修手册》各3套，合格证1套，并提供设备竣工档案2套，提供电子版操作规程及作业指导书（图文结合）。

5.1.1《配件图册》的内容不仅要涵盖投标方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，投标方应全部提供给招标方。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.1.2《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

5.1.3《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》分开或集成均可以。

5.2投标方必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在30日内，补齐、更换。招标方将2套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2技术培训

投标方需派技术人员到招标方现场免费对操作、维修人员进行技术培训。通过培训能够使操作人员熟练掌握机器的各种功能，制作产品，使检修人员能清楚其构造原理，并能处理各种故障。

7.安装调试、考核验收

7.1安装调试

7.1.1安装调试全部由投标方负责，包括设备的安装、调试、试运行。设备试运行期间，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

7.1.2设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在投标方技术人员的密切、具体指导下进行。

7.2设备考核

7.2.1设备考核期1个月，设备的故障次数不高于2次，故障累计时间不高于4小时。

7.2.2设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

7.3设备验收

考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书规定的要求和相关标准、规范。

8.质量保证

整机质量保证期为24个月。设备验收合格后，从签订完设备验收报告之日起进入质保期。在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。

9.售后支持

9.1在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方书面通知后48小时内，指派技术服务人员到招标方使用现场，进行维修。

9.2在整机质保期内，投标方指派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。

9.3投标方帮助和指导招标方解决使用中遇到的问题，对突发性故障和重大维修项目，将速派精干的服务工程师赴现场协助指导处理。

9.4投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

9.5投标方根据招标方需要，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

9.6投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

9.7 投标方应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方提供支持。如是否可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证48小时内到达招标方现场。

9.8 投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇到配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。