电动架车机技术要求

1.货物需求

*1.1货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动架车机 | 3组 | 合同生效后60天内 |

1.2交货时间:合同生效后60天内到达交货地点。交货地点：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大准铁路公司车辆段。

2.设备规格及使用条件

2.1设备名称及型号

2.1.1设备名称：电动架车机

2.1.2生产厂家及型号：

2.2设备用途：适用于铁路各种货车检修时架车使用。

3.设备规格及要求

3.1技术要求

*3.1.1电动架车机采用地埋式安装，4台为一组。

3.1.2采用摆线针轮减速机。

3.1.3采用螺杆旋转，螺母升降结构，配备保险螺母，PLC同步监控报警系统、电机保护系统。配备触摸屏，灵活设置监控参数，预设架车高度，并显示同步误差，升降高度等数据。

3.1.4电动架车机由机架、螺杆副、托头、齿轮箱、减速机和控制系统等组成。

3.1.5架车机不用时可降落与轨面相平，使用中架车高度可任意确定，并具有可靠的自锁功能，无需另加支撑。

*3.1.6 3组12台电动架车机设置总控平台，可以分别独立控制任意一组或任意一组中的任意2台架车机的起升及降落，并预留5组接口。总控平台布置地点由招标方指定。在每组架车机旁增加一套现场操作按钮，操作按钮放置位置由招标方现场指定，现场操作时总控不能动作。

3.1.7每台架车机都设置起升、下降限位器，当起升或下降不同步时实现调零功能。

3.1.8主要技术参数

3.1.8.1电源 AC380V 50Hz（三相四线）

3.1.8.2单台额定起重力≥12T

3.1.8.3起升速度≥238mm/min

*3.1.8.4托头最低高度 0mm（与轨面平）

3.1.8.5最高架车高度 1500mm（可调整）

3.1.8.6驱动电机功率≤4kw/ 4P 电机

3.1.8.7同步监控预警 10mm（可设定）

3.1.8.8同步监控报警 20mm（可设定）(声光报警）

3.1.8.9外型尺寸≤660*660*2885mm,

3.1.8.10重量≤1.1T

*3.2投标方按如下要求对投标设备的结构、性能进行详细描述。

3.2.1 电动架车机中每项设备的构造；

3.2.2各部件的规格型号、生产厂家、技术参数；

3.2.3 电动架车机中每项设备的主要技术指标；

3.2.4其它技术描述。

4.供货范围及交货时间

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本合同各项条件及技术要求的电动架车机。其中包括安装调试设备所必需的全部零件和材料（如连接件、电气安装材料等）。供货范围详见下表（但不限于此；包含在本次报价内）。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动架车机 |  | 3组 | 合同生效后15天内 |

5.技术资料

5.1投标方必随设备交付的技术资料有：基础资料（包括出厂测试报告）、《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》、产品合格证、设备操作规程（图文结合）各5套和2套设备竣工档案。

5.1.1《配件图册》的内容不仅要涵盖投标方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，投标方应全部提供给招标方。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.1.2《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

5.1.3《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》分开或集成均可以。

5.2投标方必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在30日内，补齐、更换。投标方将2套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2技术培训

投标方需派技术人员到招标方现场免费5日对操作、维修人员进行技术培训。通过培训能够使操作人员熟练掌握机器的各种功能，制作产品，使检修人员能清楚其构造原理，并能处理各种故障。

7.安装调试及考核验收

7.1安装调试

*7.1.1安装调试全部由中标方负责，包括设备的装卸、基础施工、光电缆供货及铺设、安装、调试、试运行。设备试运行期间，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

7.1.2设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在投标方技术人员的密切、具体指导下进行。

7.2设备考核

7.2.1设备考核期为1个月，设备的故障次数不高于2次，故障累计时间不高于4小时。

7.2.2设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

7.3设备验收

考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书所规定的要求和相关标准、规范。

8.质量保证

整机质量保证期为12个月。设备验收合格后，从签订完设备验收报告之日算起进入质保期，在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。

9.售后支持

9.1在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方书面通知后48小时内，指派技术服务人员到招标方使用现场，进行维修。

9.2在整机质保期内，投标方指派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。

9.3投标方帮助和指导招标方解决使用中遇到的问题，对突发性故障和重大维修项目，将速派精干的服务工程师赴现场协助指导处理。

9.4投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

9.5投标方根据招标方需要，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

9.6投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

9.7 投标方应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方提供支持。如是否可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证48小时内到达招标方现场。

9.8 投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇到配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。