公告附件：

LKJ2000型机车监控装置技术要求

1.货物需求

- 1.1货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LKJ2000型机车监控装置 | 套 | 18 | 自签订合同起2个月内 |

1.2交货地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇准能大准铁路公司机务段（点岱沟）。

2.设备规格及使用条件

2.1设备名称

2.1.1设备名称：LKJ2000型机车监控装置

2.1.2生产厂家及型号：LKJ2000

2.2设备用途

- 用于各型机车，防止列车两冒一超。

- 3.设备规格及要求

- 3.1技术要求

- 3.1.1每套包括一个主机和两个显示屏，均衡风缸记录2个（均衡风缸1，均衡风缸2）。

- 3.1.2彩色显示屏：10英寸TFT高亮度彩色，型号H型（arm)冗余。

- 主用显示器与备用显示器独立设置，当主用显示器故障时，可人工切换至备屏继续行车。

- 主用显示器功能完全兼容目前屏幕显示器的既有功能，使用完全一致的软件，便于管理和维护。

- 设备安装尺寸维持与既有屏幕显示器一致，且完全兼容既有显示器的对外接口。

- 优化键盘的设计，操作方便。

- 采用双喇叭设计，提高发音的质量及其可靠性。

- 备屏的使用操作与主屏基本一致，司机可免培训应用。

- 备屏具备基本信息显示、设定、揭示查询、设备状态查询、键盘检测、检修查询，IC卡输入、特殊行车、制动曲线显示等功能。

- 主备显示器支持在线的程序数据换装，维护方便。

- 3.1.3硬件软件配置能够满足0318模式所有功能，包括通讯板、地面信息处理板软件。

- 3.1.4主微处理器：32位微处理器MC68332

- 3.1.5监控程序存储器容量：1M字节

- 3.1.6地面数据存储器容量：1M字节（可以扩充至2M字节）

- 3.1.7记录数据存储器容量：2M字节

- 3.1.8机车信号输入通道：16路

- 3.1.9机车工况信号输入通道：8路

- 3.1.10制动控制输出通道：7路

- 3.1.11模拟信号输入通道：7路

- 3.1.12频率信号输入通道：4路

- 3.1.13系统CAN通信速率：300K bit/s

- 3.1.14主/备机同步通信速率：1M bit/s

- 3.1.15对外通信接口：RS-485接口2路；RS-485/RS-422接口1路；

- RS232接口1路

- 3.1.16主机电源功耗：小于200W

- 3.1.17分辨率：640*480

- 3.1.18工作环境温度：-10℃～+35℃

# 3.1.19标准：设备必须满足国家及行业安全标准；

# 3.1.20设计和制造要求：在设计制造中，零部件尽量采用同一标准，尽可能提高零部件之间的互换性。零部件必须易于拆装，便于维修，脏物易聚集的地方必须易于清理。

# 3.1.21所有总成部件必须装有铭牌，铭牌应标有该总成件主要技术规格参数。配套的总成件铭牌要完好保留，便于察看。

# 3.1.22安装要求：投标方负责设备安装调试，包括旧设备及线缆的拆除。并按规定布设所需的全部线缆，线缆均符合相关标准要求。

3.2投标方按如下要求对投标设备的结构、性能进行详细描述。

3.2.1设备的组成及每项部分的结构、构造。

3.2.2设备组成部件的规格型号、生产厂家、技术参数。

3.2.3设备组成部件的主要技术指标。

3.2.4其它技术描述。

4.供货范围及交货时间

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本技术规范书各项条件及技术要求的LKJ2000型机车监控装置18套。其中包括安装调试设备所必需的全部零件和材料（如连接件、首次加注的油、脂、液等）。供货范围详见下表(可不限于此）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LKJ2000型机车监控装置 | 18套 | 合同签订后2个月内 |
| 2 | ...... |  |  |

5.技术资料

5.1投标方必须随设备交付（但不仅限于此）的技术资料，基础资料（包括出厂测试报告）、《操作手册》、《配件图册》、《保养维修手册》各3套，合格证1套，并提供设备竣工档案2套，提供电子版操作规程及作业指导书（图文结合）。

5.1.1《配件图册》的内容不仅要涵盖投标方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，投标方应全部提供给招标方。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.1.2《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

5.1.3《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》分开或集成均可以。

5.2投标方必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在30日内，补齐、更换。招标方将2套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2技术培训

投标方需派技术人员到招标方现场免费对操作、维修人员进行技术培训。通过培训能够使操作人员熟练掌握机器的各种功能，制作产品，使检修人员能清楚其构造原理，并能处理各种故障。

7.安装调试、考核验收

7.1安装调试

7.1.1安装调试全部由投标方负责，包括设备的安装、调试、试运行。设备试运行期间，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

7.1.2设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在投标方技术人员的密切、具体指导下进行。

7.2设备考核

7.2.1设备考核期1个月，设备的故障次数不高于2次，故障累计时间不高于4小时。

7.2.2设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

7.3设备验收

考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书规定的要求和相关标准、规范。

8.质量保证

整机质量保证期为24个月。设备验收合格后，从签订完设备验收报告之日起进入质保期。在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。

9.售后支持

9.1在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方书面通知后48小时内，指派技术服务人员到招标方使用现场，进行维修。

9.2在整机质保期内，投标方指派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。

9.3投标方帮助和指导招标方解决使用中遇到的问题，对突发性故障和重大维修项目，将速派精干的服务工程师赴现场协助指导处理。

9.4投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

9.5投标方根据招标方需要，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

9.6投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

9.7 投标方应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方提供支持。如是否可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证48小时内到达招标方现场。

9.8 投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇到配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。