公告附件：

悬臂式转向架流水线技术要求

1.货物需求

*1.1货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬臂式转向架流水线 | 1套 | 合同生效后3个月内 |

1.2交货时间:合同生效后3个月内到达交货地点。交货地点：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大准铁路公司车辆段。

2.设备规格及使用条件

2.1设备名称及型号

2.1.1设备名称：悬臂式转向架流水线

2.1.2生产厂家及型号：

2.2设备用途：适用于铁路货车各型转向架及其配件段修时清洗、分解、检修、加修、组装、试验、落成的成套检修设备。

3.设备规格及要求

3.1技术要求

3.1.1执行标准及文件

TG/CL 111-2012  《铁路货车段修规程》

运辆货车函〔2014〕53号《铁路货车达速安全保障细化措施》

GB4053《固定式钢梯及平台安全要求》

- 3.1.2总体要求

- 3.1.2.1具备在货车车辆段双层龙门悬挂结构且机械手自带动力的转向架检修流水线及配套设备成熟应用业绩，提供至少2套双层龙门悬挂结构且机械手自带动力的转向架检修流水线及配套设备供货业绩的相关证明文件（须提供清晰合同复印件、现场使用照片及对方联系人联系方式，合同原件备查）。

- 3.1.2.2投标方在标书中应详细阐述所有设备的功能、作业流程和方式、技术参数等。设备技术指标应符合国家及铁路总公司等行业现行最新标准、规范、技术条件等。所供设备为当前最新技术产品，满足设计施工图要求。

- *3.1.2.3投标方自行联系勘查现场，投标前充分与招标方沟通，了解招标方的生产工艺流程及产品使用需求，同时，投标方应充分考虑在既有条件下的产品安装和现场施工方案提供适用性强的技术方案、简要图纸。

- 3.1.2.4转向架检修间设备质量标准及技术要求:

- 转向架悬挂检修流水线

3.1.2.4.1.1 设备用途

- 悬挂式环形转向架检修流水线（以下称检修线）应适用于铁路货车各型转向架的检修和输送作业。

- 检修线检修能力应满足设计要求，适应性强、具备扩能条件，能满足段修任务量增加后的检修需要。

3.1.2.4.1.2技术要求

- 1)检修线需设置独立的转向架上、下线工位。检修线主线采用双层结构，下层为检修工位，上层为构架检修线返回通道，左右设置有机械手升降平台；主线左侧分别布置有6m悬挂检修机械手检修工位，右侧布置有4m清洗机上下料工位，此两工位采用单层结构。工艺布局需满足现场的要求，各功能线须按工艺流程布置工位，具体详细见附图。

- 2)检修线整体工艺布局顺畅，工序之间衔接合理。各工位的设置具有一定的灵活性，便于工艺或工位发生变化时，可以根据需要灵活调整工位，具有扩展和升级的空间。

- *3)检修线需采用龙门式结构，通过连接梁组成一封闭的环行构架体，立柱采用方型钢管，构架体应有足够的强度和刚度。检修线总长度为72.9米，双层主线长度62.9米，单层线长度10 米，总宽度为4米，外形尺寸应符合设计要求。

        - 主体框架采用200×8焊接方钢管和200×100×6矩形钢管及补强板等焊接成门型结构，使用200H型钢及联接梁焊接组装成封闭的钢结构体。结构采用有限元运算复核，构架的强度、刚度及稳定性均符合检修线的工艺要求。

        - 为了保证检修机械手发生故障时不会影响整体物流通道和正常检修作业，在检修线端部设置有检修机械手故障检修区，实现检修机械手故障发生时能方便的移开检修机械手并进行快速检修。

        - 在主体框架上方装有安全滑线固定支架，用于安全滑线的装配，满足检修线供电及通讯系统的要求。

        - 检修线采用安全滑触线供电模式及采用安全滑触线作为通讯介质模式。共采用两组八根单极安全滑触线，每组四根，左侧一组其中三根安全滑触线用来为检修小车提供380V动力电源。另外一根作为220V电源零线，为检修小车提供220V控制电源；右侧一组其中两根用来作为检修小车与主控制系统之间PROFIBUS-DP总线网络通迅线，另外两根作为检修小车与地面人机操作界面之间485总线网络通迅线。

        - 在检修线不同通道的交叉节点处设置有机械互锁保护装置，保证检修机械手运行安全。

- 4)工位设置应体现出各工位的工作专业化、明确化、准确化、信息录入简便化的思路，实现在各工位人工设定下一工位，按确认键后检修小车自动到达。实现精确定位，数据流与转向架在流水线作业的移动的同步显示，从转向架上线开始，精确提供该转向架在整个流水线中每一工位的定位信息。

- 5)检修线各工位需能独立工作，不影响整体检修线的物流和正常检修作业。

- 6)悬挂线机械手技术要求：

- *a)检修线配套12台悬挂线机械手，每台悬挂机械手自带动力，满足转向架检修过程中的抓取/放下、上升/下降、水平旋转，沿轨道运行等动作,可独立控制，上下件方便、定位合理准确、便于操作。悬挂机械手在吊挂运行过程中应允许误操作而不发生安全事故。

- *b)升降装置采用一体化设计，由驱动电机、升降丝杠、丝母、防脱装置组成，驱动电机与升降丝杠的组装匹配紧凑、高效。升降的执行机构丝杠、丝母具有自锁功能，在突然断电、误操作等意外情况下不会发生安全事故，以保证作业安全。升降装置采用直线导轨进行导向，升降操作安全平稳。防脱装置用于安全保护，防止丝母损坏后升降装置的突然坠落。升降行程为1000mm，最低位及最高位应能满足转向架大分解、大组装及各工位检修高度的要求。

- c)旋转装置采用密封式方形箱体框架结构，由蜗轮箱、传动蜗轮及蜗杆、旋转减速器及电机、联接法兰、轴承等零部件所组成，结构紧凑，密封效果好。旋转角度为±180°，且采用变频调速技术，使定位精度能满足转向架大分解、大组装及工位检修定位的要求；

- d)走行装置利用电机驱动，采用滚轮滚动的方式进行走行动作，由位置传感器计算走行位置。机械手采用安全滑触线进行供电、通讯，安全滑触线集电器安装在走行装置上。悬挂机械手走行电机应采用变频调速技术，使悬挂机械手能够平稳启动、停止，其停车定位精度不大于±5mm，使定位精度能满足转向架大分解、大组装及工位检修定位的要求，各机械手之间需有自动测距防碰撞功能。

- e)吊挂装置包括吊挂箱体、活动吊钩和吊钩调节装置。箱体为吊挂装置的主框架结构，底部采用敞开式设计。吊挂装置采用两个活动吊钩（每个吊钩上有两个吊爪）,用于对构架进行四点吊挂。吊钩可进行四个自由度的位置调整，包括X向调整、Y向调整、Z向调整与Z轴旋转，调整范围可满足各型货车构架吊挂点的要求。

- f)检修线应能实现故障悬挂机械手快速下线抢修和故障构架快速下线检修，个别机械手因故障暂停运行或整个机械手系统进行数量增减均不会对检修线系统的正常运行造成影响。

- 7)机械手升降平台技术要求：

        - 主线两端设置有升降平台，可使构架检修机械手在上下层之间进行转移。

        - 机械手升降平台固定在输送绗架上，在升降平台上装有轨道，当机械手运行到轨道上启动升降平台，实现机械手在垂直循环检修线上下两层之间的转运，当检修小车升降平台与上层或下层主体框架对接完成后机械手离开框架进入检修线。

        - 升降平台采用一体化设计，由驱动电机、升降丝杠、丝母、防脱装置组成，驱动电机与升降丝杠的组装匹配紧凑、高效。升降的执行机构丝杠、丝母具有自锁功能，在突然断电、误操作等意外情况下不会发生安全事故，以保证作业安全。升降装置采用直线导轨进行导向，升降操作安全平稳。防脱装置用于安全保护，防止丝母损坏后升降装置的突然坠落。升降装置运行应稳定可靠，在现有同类工程项目中已实际运用2年以上。

        - 每个升降平台应设有机械、电气双重保护装置。升降平台过程中对停放在上面的悬挂机械手应有互锁保护功能，旋转过程中应允许误操作而不发生安全事故。

- 8)控制系统技术要求：

        - 控制系统采用西门子TIA全集成自动化方案进行设计。控制器、通讯总线、网络等均采用西门子品牌产品。

        - 控制系统由主控制系统、悬挂机械手控制系统、升降平台控制系统、地面工位操作系统等组成。

        - 每个悬挂机械手具有独立的控制系统单元，悬挂机械手控制系统采用西门子Profibus DP工业总线与控制主站进行通讯，DP工业总线信号采用信号调制后通过安全滑触线进行传输。

        - 每个升降平台具有独立的控制系统单元，控制系统采用西门子Profibus DP工业总线与控制主站进行通讯。

        - 悬挂机械手采用编码器进行位置定位，机械手运行过程中可实时反馈自身在流水线中的所处位置。

        - 工位操作系统采用人机界面对机械手或升降平台进行操作。工位操作人机界面可进行机械手或升降平台动作操作、调度操作、系统状态监控、参数设置和运行过程跟踪及状态诊断等。

        - 主控制计算机采用工业以太网与控制主PLC进行通讯，可进行系统参数设置，对机械手状态进行实时监控，对机械手运行状态、位置等进行动画显示。主控制计算机具有HMIS网络接口，可以读取HMIS网络转向架检修等数据信息，同时把流水线各执行单元运行状态和转向架检修信息等传输到HMIS数据库。

        - 控制系统具有智能调度功能。在流水线运行过程中，检修工位的检修作业完毕后，只需在工位操作人机界面的工位分布图形上点击机械手要运行到的目的工位，系统即自动会调度升降平台等子系统单元运行，使调度的机械手自动运行到目的位置。

        - 检修线、悬挂机械手、升降平台各系统各动作之间应具有完善互锁保护，各个控制模块之间应进行自动连锁控制，能有效避免误操作导致的意外，系统能实时监控各执行机构的运行情况及负载状况，一旦执行机构动作有异常，迅速停止并报警。

3.1.2.4.1.3主要技术参数

悬挂机械手：            12辆

升降平台：              2套

转向架检修下线通过能力： 平均3~4分钟一个

机械手升降电机：       5.5 kw

机械手走行电机：       1.1 kw

机械手旋转电机：       0.55kw

机械手卡爪电机：       0.1kw

升降平台电机：         5.5kw

机械手行走速度：       15m/min

机械手起升速度：       3.2m/min

机械手升降行程：       1200mm

- 3.1.2.4.1.4心盘永磁吊

1) 设备用途：应满足60t、70t级各类货车转向架下心盘的吊运、定位作业，与悬挂式转向架检修流水线配套使用。

2)主要技术要求

a）采用臂式结构，可根据转向架心盘的位置调整吊具位置，吊具采用永磁铁，保证在断电的状态下，吊起物不脱落。

b）吊具的电气控制系统应满足升降、走行的工作要求。

3)基本功能概述

当工件到达心盘分解工位后，将心盘与摇枕的连接螺栓去除，心盘吊具移动到心盘的上方，吊具下降到心盘上将心盘吸起，移动到心盘存放箱内，安装时工序相反。

4)主要技术参数

吊具起重量        0.2t

吊具的回转半径	  2.5m

吊具的起升速度	  5.6m

功率：            2.2KW

- 3.1.2.4.1.5平衡吊

1)基本功能

适用于60吨、70吨等各类铁路货车转向架（转8系列，转K2、K4、K5、K6）制动梁的分解、组装作业，可与环形转向架检修流水线配套使用。

2)主要技术条件

a）吊运装置应采用螺旋升降机构，具有安全可靠的过载和极限保护装置。结构应紧凑、调整维护方便，使用安全可靠。

b）利用手动和电动机动的简单配合而形成一种复合运动来搬运吊物，使吊物按需要随时稳定地停留在作业区间内任一位置上。

c）本机必须是完整、全新的成套设备（包括所有零部件、元器件和附件）。必须有足够的刚度、耐磨性和运转平衡性。

d）采用的各种材料应符合国家相关规定，保护措施完善，使用寿命长，重要部件的材料应有质量检测报告。

e）在额定负荷连续运行22小时的条件下，整机性能稳定，精度可靠。

f）系统应具有完善互锁保护功能。

g）方便制动梁、承载鞍的分解、组装作业，满足不同情况下作业的要求，操作应简单方便、定位准确，并可达到随机平衡。

4)设备主要技术参数

额定起重量：  200 Kg

最小提升高度：  500 mm

最大提升高度：  2000 mm

最小工作半径：  650 mm

最大工作半径：  2500 mm

升降速度：  7 m/min

额定功率：2.2 Kw

- 3.1.2.4.1.6交叉杆存放车

1)用途：适用于K6\K2型构架的交叉杆运输，与悬挂式检修流水线配套使用。

2)技术要求

- a)交叉杆移出采用机械式结构，可根据工艺要求实现交叉杆的工位转运，与悬挂式流水线配套使用。

- b)由交叉杆托架、移动装置等组成。

外形尺寸    800×600×750(mm)。

- 3.1.2.4.1.7三小件辆份配送车

设备用途：用来转运承载鞍、枕簧、斜楔三配件；

配送车要求结构牢固，转运轻便，便于人工和叉车转运。

- 3.1.2.4.1.8拉板拉条配送车

设备用途：用来转运拉板拉条等制动配件；

配送车要求结构牢固，转运轻便，便于人工和叉车转运。

- 3.1.2.4.1.9制动梁存放移动架

设备用途：用来转运拉板拉条等制动配件；

配送车要求结构牢固，转运轻便，便于人工和叉车转运。

- 3.1.2.4.1.10站立式电瓶叉车

1)用途用于铁路货车检修配件的转运作业。

2)在平整的地面进行货物的搬运以及堆垛作业，且具有高效率、可靠性、安全性和操纵舒适性。

3)设备主要参数

额定起重量：               0.5t

动力形式：                蓄电池

操纵方式：                站立式

蓄电池：电压/容量≦80V/650AH,电量支持连续作业时间≥5小时，电池寿命充放电次数≥1500次,配置相应存电器。

- *3.1.2.4.1.11利旧设备搬迁质量标准及技术要求:

投标方对招标方现场配套的利旧设备负责移设安装、必要的改造、整修、调试并达到使用标准。进场后需会同使用单位共同对利旧设备进行鉴定，协商确定整修范围标准（包含清理和喷漆），安装方案等使之达到使用条件并做必要的配套流水线作业改造。利旧设备明细

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制动梁检修线 | 套 | 1 | 移设 |
| 2 | 转向架清洗机 | 台 | 1 | 改造 |
| 3 | 摇枕、侧架整体翻转检查机 | 台 | 1 | 移设 |
| 4 | 正位检测机 | 台 | 2 | 移设 |
| 5 | 交叉杆扳机 | 台 | 2 | 移设 |
| 6 | 枕簧自动检测机 | 台 | 1 | 改造 |
| 7 | 滑槽磨耗板压装机 | 台 | 1 | 移设 |
| 8 | 下旁承分解压装机 | 台 | 1 | 移设 |
| 9 | 交叉杆探伤机 | 台 | 1 | 移设 |
| 10 | 侧架摇枕探伤机 | 台 | 1 | 移设 |
| 11 | 制动梁检测机 | 台 | 1 | 移设 |

*3.1.3转向架检修线在长80米，宽12米范围内布置。

3.1.4设备基础:负责所有设备的基础设计、电源线的布置及施工，多余轨道的铺设或拆除、迁移设备后原有基础回填及地面的恢复。

*3.2投标方按如下要求对投标设备的结构、性能进行详细描述。

3.2.1 悬臂式转向架流水线中每项设备的构造；

3.2.2各部件的规格型号、生产厂家、技术参数；

3.2.3 悬臂式转向架流水线中每项设备的主要技术指标；

3.2.4其它技术描述。

4.供货范围及交货时间

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本合同各项条件及技术要求的悬臂式转向架流水线。其中包括安装调试设备所必需的全部零件和材料（如连接件、电气安装材料等）。供货范围详见下表（但不限于此；包含在本次报价内）。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬挂式转向架检修线 |  | 1套 | 合同生效后3个月内 |
| 1.1 | 转向架检修流水线主架（双层） |  | 62.9米 | 合同生效后3个月内 |
| 1.2 | 转向架检修流水线主架（单层） |  | 10米 | 合同生效后3个月内 |
| 1.3 | 悬挂检修小车 |  | 12台 | 合同生效后3个月内 |
| 1.4 | 升降装置 |  | 2套 | 合同生效后3个月内 |
| 1.5 | 电气控制系统 |  | 1套 | 合同生效后3个月内 |
| 1.6 | 智能监控系统 |  | 1套 | 合同生效后3个月内 |
| 2 | 心盘永磁吊 |  | 2台 | 合同生效后3个月内 |
| 3 | 平衡吊 |  | 4台 | 合同生效后3个月内 |
| 4 | 交叉杆移出车 |  | 2台 | 合同生效后3个月内 |
| 5 | 三小件辆份配送车 |  | 15辆 | 合同生效后3个月内 |
| 6 | 拉板拉条配送车 |  | 8辆 | 合同生效后3个月内 |
| 7 | 制动梁存放移动架 |  | 6辆 | 合同生效后3个月内 |
| 8 | 站立式电瓶叉车 |  | 3台 | 合同生效后3个月内 |
| 9 | 站立式电瓶叉车存电器 |  | 3台 | 合同生效后3个月内 |

5.技术资料

5.1投标方必随设备交付的技术资料有：基础资料（包括出厂测试报告）、《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》、产品合格证、设备操作规程（图文结合）各5套和2套设备竣工档案。

5.1.1《配件图册》的内容不仅要涵盖投标方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，投标方应全部提供给招标方。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.1.2《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

5.1.3《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》分开或集成均可以。

5.2投标方必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在30日内，补齐、更换。投标方将2套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2技术培训

投标方需派技术人员到招标方现场免费5日对操作、维修人员进行技术培训。通过培训能够使操作人员熟练掌握机器的各种功能，制作产品，使检修人员能清楚其构造原理，并能处理各种故障。

7.安装调试及考核验收

7.1安装调试

*7.1.1安装调试全部由中标方负责，包括设备的装卸、基础施工、电缆的提供及铺设、安装、调试、试运行。设备所需水、电位置由招标方指定，中标方负责实施，包括所需的材料及施工。台车库地面恢复采用金钢砂，恢复长度约为94米，宽约13米，金钢砂厚度不得小于5MM，每平米不得小于7KG。设备试运行期间，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。设备外表颜色由招标方确定。

7.1.2设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在投标方技术人员的密切、具体指导下进行。

7.2设备考核

7.2.1设备考核期为1个月，设备的故障次数不高于2次，故障累计时间不高于4小时。

7.2.2设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

7.3设备验收

考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书所规定的要求和相关标准、规范。

8.质量保证

整机质量保证期为12个月。设备验收合格后，从签订完设备验收报告之日算起进入质保期，在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。

9.售后支持

9.1在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方书面通知后48小时内，指派技术服务人员到招标方使用现场，进行维修。

9.2在整机质保期内，投标方指派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。

9.3投标方帮助和指导招标方解决使用中遇到的问题，对突发性故障和重大维修项目，将速派精干的服务工程师赴现场协助指导处理。

9.4投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

9.5投标方根据招标方需要，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

9.6投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

9.7 投标方应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方提供支持。如是否可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证48小时内到达招标方现场。

9.8 投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇到配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。

*9.9资质要求：见招标公告