公告附件：

潜水泵和变频启动柜技术规范书

第1节  货物需求一览表

| 序号 | 名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵（BQS500-25-55 Q=500m³/h，H=25m,N=55K） | 台 | 4 | 合同签订后1个月 | 哈尔乌素露天煤矿现场 |  |
| 2 | 潜水泵（BQS500-120-280 Q=500m³/h，H=120m,N=280KW） | 台 | 4 | 合同签订后1个月 | 哈尔乌素露天煤矿现场 |  |
| 3 | 启动柜 （变频器ES580-08-315G/355P-300KW） | 台 | 4 | 合同签订后1个月 | 哈尔乌素露天煤矿现场 |  |
| 4 | 启动柜 （变频器ES580-05-055G/075P-60KW ） | 台 | 4 | 合同签订后1个月 | 哈尔乌素露天煤矿现场 |  |
| 5 | 技术资料 | 批 | 1 | 同上 | 随设备 |  |
| 6 | 随机备件 | 批 | 1 | 同上 | 随设备 |  |

第2节  使用条件

2.1设备用途及工作制度

用于哈尔乌素露天煤矿生产现场抽水及防洪（室外）。

每天工作24小时。

2.2气候条件及工作环境

年平均温度 5.3 ～ 7.6 ℃，最高气温达 39.4 ℃，最低气温为 -34 ℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大；设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大。

第3节  技术要求

3.1结构性能及技术要求

3.1.1 潜水泵（BQS500-25-55）

潜水泵功率N=55KW，扬程H=25M，流量Q=500m³/h，电压380V，出水口φ=200㎜。

3.1.2 潜水泵（BQS500-120-280 ）

潜水泵功率N=280KW，扬程H=120M，流量Q=500m³/h，电压380V，出口φ=300㎜。

3.1.3  启动柜（变频器ES580-05-055G/075P-60KW ）

- 3.1.3.1 变频器选用ES580-05-055G/075P型，功率60KW，电压范围380-15%—480+10%，调频范围为0-1000Hz。

- 3.1.3.2 最大允许电网跌落：50%。工作环境温度范围：不降容允许温度为50℃，降容可达60℃。

- 3.1.3.3 壳体采用厚度为2mm碳钢铁皮，尺寸2000*800*600mm，喷涂两遍防锈漆，数量1台。

- 3.1.3.4 防护等级IP65。

- 3.1.3.5 风机+温控采用FJ+WK，1套。

- 3.1.3.6 具有短路保护、过流保护、过压保护、欠压保护、输入输出缺相保护、过流保护和过热保护。

3.1.4启动柜（变频器ES580-08-315G/355P-300KW）

- 3.1.4.1 变频器选用ES580-08-315G/355P型，功率300KW，电压范围380-15%—480+10%,调频范围为0-1000Hz。。

- 3.1.4.2 最大允许电网跌落：50%。工作环境温度范围：不降容允许温度为50℃，降容可达60℃。

- 3.1.3.3 壳体采用厚度碳钢铁皮2mm，尺寸2000*1000*800mm，喷涂两遍防锈漆，数量1台。

- 3.1.3.4 防护等级IP65。

- 3.1.4.5 风机+温控采用FJ+WK，1套。

- 3.1.4.6 具有短路保护、过流保护、过压保护、欠压保护、输入输出缺相保护、过流保护和过热保护。

3.2一般性技术要求

3.2.1质量检验

要求用在重要承载部位的钢材必须有钢材制造工厂质检合格证书。所有的钢材均要求进行目视检测。重要承载部位不得使用破坏性检验方法检验。检验范围、方法和结果交使用方核查。

说明重要零部件制造中和出厂前如何进行质量检验。

3.2.2设计和制造要求

在设计制造中，零部件应采用同一标准，尽可能提高零部件之间的互换性。零部件必须易于拆装，便于维修，脏物易聚集的地方必须易于清理。

3.2.3防腐、油漆

所有供货的零部件表面采取相应的防腐措施。在设备组装前从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，从内外表面清除所有轧屑、锈皮、油脂等；对所有供货的钢结构进行喷砂、喷漆保护。同时在出厂前进行必要的表面除锈处理，并至少上两遍底漆，在现场安装后要上至少两遍面漆，在工厂安装部件的隐蔽部位要在工厂内一并上好面漆。所有防腐材料和油漆采用符合国家相应标准的产品。油漆颜色为黄色。

3.2.4标牌

所有的总成部件必须装有铭牌，铭牌应标有该总成件的主要技术规格参数。配套厂的总成件铭牌要完好保留，便于察看。

3.2.5安全装置

所有机器外露转动件要设置防护罩，危险区域要设有明显标志。设备应符合中国国家有关煤矿安全规程的规定。

3.2.6投标人提供各种油、脂、液的技术标准

3.3需投标人提供的技术参数

根据本招标技术附件所述的各项条件及技术要求，请投标人确定适合型号潜水泵和启动柜，并报出各系统详细的技术参数 (如下表所列，包括但不限于此)。投标人应完整填写此表格中所有内容，漏填任何一项都将被视为一项技术偏离。

| 序号 | 项目（潜水泵） | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机尺寸(长×宽×高) | mm |  |  |
| 2 | 功率 | KW |  |  |
| 3 | 型号 |  |  |  |
| 4 | 扬程 | M |  |  |
| 5 | 流量 | m³/h |  |  |
| 6 | 整机整备质量 | T |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

| 序号 | 项目（启动柜） | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机尺寸(长×宽×高) | mm |  |  |
| 2 | 功率 | KW |  |  |
| 3 | 型号 |  |  |  |
| 4 | 整机整备质量 | T |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

第4节  供货范围及伴随服务

4.1*完整的、全新的、符合制造标准的、满足本技术规范书各项条件及技术要求的潜水泵（BQS500-25-55）4台、潜水泵（BQS500-120-280）4台、启动柜

（变频器ES580-08-315G/355P-300KW）4台、启动柜（变频器ES580-05-055G/075P-60KW ）4台。其中包括安装调试设备所必需的全部零件和材料（如连接件、焊接材料、油漆、电气安装材料等）。

包括但不仅限于下列配置：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 制造厂家/国别 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | （BQS500-25-55） |  |  |  |  |
| 2 | 潜水泵 | BQS500-120-280 |  |  |  |  |
| 3 | 启动柜 | ES580-08-315G/355P-300KW |  |  |  |  |
| 4 | 启动柜 | ES580-05-055G/075P-60KW |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

4.2可选配置：是否有推荐使用的可选配置，如有，请列出详细内容包括可选配置名称、规格型号、数量、用途等并报价。

4.3 随机备件及专用工具

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 制造厂家/国别 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

第5节  技术资料及交付时间

5.1 *投标方必须提供包含下表所列 (但不仅限于此)的技术资料，并按下表要求的数量、时间交货。

| 序号 | 名称 | 数量 | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作手册 | 中文 2套 | 随设备 |
| 2 | 安装维修手册 | 中文2套 | 随设备 |
| 3 | 电气图纸 | 中文2 套 | 随设备 |
| 4 | 配件图册目录 | 中文 2套 | 随设备 |
| 5 | 中文电气培训手册 | 中文2套 | 随设备 |
| 6 | 基础资料（包括出厂测试报告） | 中文2 套 | 随设备 |
| 7 | 产品合格证 | 1套1 | 随设备 |
| 8 | 装箱单 | 中文1套 | 随设备 |
| 9 | 随机备品备件清单 | 中文1套 | 随设备 |
| 10 | 随机专用工具清单 | 中文1套 | 随设备 |

5.2 与技术资料有关的问题说明

5.2.1 “电气图纸”中应包括电气控制系统图等。

5.2.2 “安装维修手册”要求包含与安装维修有关的所有工艺及技术标准。如拆装工艺、现场焊接工艺，表面防腐、联轴器、高强螺栓连接等技术标准。

5.2.3 “安装维修手册”和“配件图册目录”的内容不仅要涵盖投标方本公司生产零部件，而且要涵盖外购零部件，外购部件供货商提供的资料投标方应全部提供给使用方。“配件图册目录”中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件及外购零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.2.4 “安装维修手册”中要求详列有关检修方法及技术标准，详列首次加注油及油脂的牌号和数量，上述牌号指世界主要大公司的对应牌号，如无对应牌号要列出其性能参数；详列设备的日常点检、润滑、保养制度及保养内容；详列结构件、电气系统等的定期安全检查项目与标准；详列高强度螺栓的使用部位、强度等级和拧紧力矩。

5.2.5由投标方交付的技术资料和图纸应是及时的和被使用方认可的，使用方有权针对于培训目的额外复制所提供的技术资料和图纸。

5.2.6如果投标方交付的技术资料和图纸发现不完整或与提供设备系统不相符，或在运输途中丢失或损坏，投标方在接到使用方索要不完整、丢失或损坏部分的技术资料和图纸的通知后30天内，免费向使用方增补丢失或损坏部分的技术资料和图纸。

5.3设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

5.4 *上述各种技术资料要求一并提供电子版。

5.5 投标方交货时须提供设备出厂合格证。

第6节 技术服务和培训

6.1 技术服务

在潜水泵和启动柜安装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标人应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证潜水泵和启动柜能顺利投入使用。

投标人在报价中应根据上述要求详细列出技术服务人员的人数、专业类别、服务时间、工作内容。

6.2* 技术培训

采购合同生效后，投标人要为招标方公司的操作和维修人员提供分3次的初级、深度、拔高培训，操作培训时间每次不少于两个工作日，维修培训时间每次不少于三个工作日。每一次培训间隔不少于一个月。培训时提供不少于20本的培训手册。

第7节 质量保证

7.1 *整机质量担保

投标人整机的质量保证期限12个月，日期从设备安装调试试运行考核验收合格双方签字之日算起。在整机质量保证期内，由于设备质量原因造成的零部件损坏，投标人无偿进行更换或维修。 在质保期内设备所用油、脂、液由厂家提供质量等级，使用用户现有品种，厂家不得指定品牌。

7.2 在整机质量保证期，由于设备设计、制造工艺、材料等缺陷所引起的设备损坏都由投标人负责，由此造成的每次连续超过7天以上的停机，质保期顺延。

第8节 交货、安装、调试、考核和验收

8.1设备交货

如投标人不能按合同时间交货，需在投标书中另行列出包含有设备交货批次、每批货物主要部件名称、重量、交货时间、地点的详细交货计划。

8.2.设备的安装

8.2.1安装工作由投标方完成，并对设备安装进度和质量负责。

8.2.2投标人在报价书中分别列表列出设备安装所需招标方提供的辅助设备清单。

8.3.*设备的调试

8.3.1投标人负责设备的调试。

8.3.2投标人提供设备调试的程序和标准。

8.3.3投标人完成设备调试后，要为招标方提供设备调试报告，此报告包括但不仅限于设备的调试参数。此报告作为用户开展设备考核的依据。

8.4 有载试运转

设备安装、调试完成后，将在作业现场对设备进行2周的有载试运转。有载试运转将由招标方操作人员在投标人技术人员的密切指导下进行。

有载试运转过程中，设备所出现的故障由投标人负责解决，招标方给予协助。有载试运转所需的仪器、设备和工具由投标人提供。其所有权属于投标人。

8.5 考核

在设备有载试运转完成之后对设备生产能力进行考核，考核方式为对设备进行连续工作30天的考核。

如果没有通过考核，设备由厂家整修后，开始第二轮考核。如第二轮考核仍未通过，则该设备为不合格设备，投标人无偿更换设备，在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标人承担。在新设备安装之前，原设备继续进行运转。

8.6 验收

验收标准为合同规定的要求和国际相关标准、中国国家标准、规范。

第9节  售后支持

9.1  技术支持

投标人应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给使用方以支持。如是否可定期派人到使用方现场对设备作全面检查，根据检查结果向使用方提出维修建议。投标人及投标人所选择的主部件供应商/分包商均应在中国境内设有售后服务机构，能够在货物提供后，直接向使用方提供技术支持，当设备出现故障时，保证24小时内到达使用方现场。

9.2 配件支持

投标人应在投标书中说明潜水泵和启动柜投入运行后，如果使用方遇有配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。

9.3 维修支持

投标人应在投标书中说明潜水泵和启动柜质保期满后，投标方在设备维修方面能给使用方什么样的支持。对于使用方遇到的紧急故障需要投标方帮助处理时，投标方如何以最快的速度给予支持。

第10节  运营及消耗指标

投标人应阐述设备在正常工况下的单位消耗指标，提供设备在节能减排、绿色生产方面采取的措施，反映设备全寿命周期成本。