- 第五章 供货要求

本章技术要求中所涉及的品牌均作参考，投标产品的品牌应高于或相当于此品牌水平。

DK型制动机教学设备及电力机车乘务员教学系统技术要求

1.货物需求

*1.1货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DK型制动机教学设备及电力机车乘务员教学系统 | 套 | 1 | 自签订合同起3个月内 |

1.2交货地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇神华准能大准铁路公司机务段。

2.设备规格及使用条件

*2.1设备名称

2.1.1设备名称：DK型制动机教学设备及电力机车乘务员教学系统

- 2.1.2生产厂家及型号：

2.2设备用途

该设备适用于SS4B电力机车DK-1电空制动机及神华号HXD1电力机车DK-2制动系统仿真实训工作。

3.设备规格及要求

- 3.1 DK-1型电空制动机仿真实训系统

- DK-1型电空制动机仿真实训系统是基于DK-1型制动机真实制动系统原理搭建，以实物组建的制动系统仿真实训平台，具备与大准铁路公司所属SS4B电力机车一致的制动系统控制功能。能够实现DK-1型电空制动机的基本操作与演示、制动机“五步闸”、“八步闸”试验操作及演示、具备多媒体模拟演示教学和故障模拟分析处理功能、能够展示制动机各种阀类部件的结构及模型直观教学，可进行DK—1型电空制动机模拟控制示教板演示，提供实物和模型做到形象化教学和综合化培训、实验等。还能起到培训机车乘务员和检修人员的作用,可灵活方便地设置故障假设，能进行制动机试验考核并能生成考核报告。同时要求教学过程可通过投影仪、学员机等媒体进行实时演示阀件、气路、风缸、电路、接触器、开关等部件的动作。

- 3.1.1培训仿真系统必须实现以下功能：

- DK-1制动机仿真系统通过对DK-1制动机工作原理的模拟仿真，让学员对真实的阀体、管路及其它组成设备的结构组成、连接方式、工作原理进行认知、学习和了解。

- 同时原理图上的阀、管路、手柄、弹簧、螺母、活塞、密封圈、塞门、接线均可以进行选择，并可对选择的部件进行操作，主要有更换、润滑、紧固、清理、扳动、通断等。

- 3.1.1.1制动控制器仿真

- 通过对大小闸的操作来实现控制结果的变化。如大小闸位置发生变化，原理图中大小闸的剖面示意图中的柱塞也会移动到对应的位置，从而控制作用管、均衡风缸、总风缸以及外部大气间的通断情况，从而控制作用管和均衡风缸的压力变化。

- 3.1.1.2电动放风阀、紧急阀仿真

- 通过按紧急按钮或操作大闸施加紧急制动，94YV得电，原理图中的94YV电空阀中的柱塞会下移，将电动放风阀下部的活塞与总风相连，从而使整个活塞克服弹簧压力上移。从而将列车管和外部大气导通，实现列车管的排风。

- 紧急阀下部与电动放风阀通过列车管相连，因此，由于活塞上下的压力差紧急阀活塞会向下移，从而实现紧急排风。待压力平衡过后在弹簧的作用下发生复位。从而实现紧急制动的效果。重点突出空心活塞杆及三个缩孔的视觉效果。3.1.1.3中继阀、遮断阀仿真

- 电空位时，操作大闸由于均衡风缸的压力变化，并经过一系列设备的传导列车管和中继阀活塞右侧的腔室连通。如果均衡风缸压力变大，由于中继阀活塞左侧压力变大，迫使活塞右移，从而使总风管和列车管导通。总风管给列车管充风，直到活塞左右两侧压力平衡，活塞复位，总风管和列车管被阻断。均衡风缸和列车管压力又重新达到平衡。如果均衡风缸压力减小，活塞右侧压力大于左侧压力，活塞向左移动。从而使列车管和外界大气相连，列车管减压。当列车管压力和均衡风缸相当时，列车管和外界大气断开。列车管保压。

- 当大闸在过充位时，过充风缸充风。从而使左侧柱塞右移，并推动活塞右移，使总风管和列车管相连，列车管开始充风。当活塞左右两侧压力平衡后，活塞达到平衡。总风管和列车管被阻断。重新达到平衡状态。

- 3.1.1.4分配阀仿真

- 由于列车管压力上升，分配阀主阀部处于充风缓解位。主阀部主活塞在其上侧列车管压力作用下向下移动，并通过其上肩推动滑阀一起下移，直至主活塞下底面碰到主阀体。列车管经开放的充风孔向工作风缸充风，直到工作风缸压力与列车管定压相等。由于主阀体上的d3小排气口被分配缓解塞门156关闭，分配阀容积室压力空气不能经主阀部的缓解通路排大气。

- 增压阀在增压弹簧和列车管压力作用下处于下部关闭位，关闭了总风与容积室的通路。而均衡部由于均衡活塞下侧作用管压力已经排1电空阀通大气，制动缸压力使活塞下移，其顶面离开供气阀，开放活塞杆上端中心孔，制动缸压力空气经开放的中心孔和径向孔以及均衡部排气口排入大气。机车制动缸缓解。重点突出内部槽孔及气路的视觉效果。

- 3.1.1.5电空阀、压力开关仿真

- 转换开关在电空位，操作大闸导通不同的电气回路，从而让相应的电空阀得失电。如果电空阀得电，那么对应的柱塞会上移或下移，从而导通对应的管路。从而实现相关管路的充排风。

- 当压力开关上下压力差达到规定压力后，柱塞动作，从而导通或切断对应的电气回路。

- 3.1.1.6塞门和调压阀仿真

- 通过操作制动柜中的塞门可以对相应管路的通断情况进行设置；也可以通过系统提供的功能按钮对对应塞门进行通断控制。从而实现对相应管路导通情况的控制。

- 3.1.1.7控制电路仿真

- 转换开关在电空位，操作大闸会使对应接点、回路得失电。得电回路显示红色，失电回路显示黑色。如果转换开关在空气位，大闸失电，从而失去对相关电空阀的控制作用。

- 3.1.1.8系统联动

- 供风系统与制动柜、转向架、受电弓、主断路器的联动：从总风缸处理的压缩空气可以给制动柜以及简易转向架供给；

- 	仿真综合实训台与制动柜、转向架、受电弓、主断路器的联动：在仿真综合实训台上操作制动控制器、司机控制器可以控制转向架上的基础制动装置、受电弓、主断路器进行动作；

- 	仿真综合实训台与气路原理图的联动：在仿真综合实训台上操作制动控制器、紧急制动按钮，可以控制气路原理图上的阀体动作。

- 3.1.1.9 SS4B机车空气管路系统的仿真

- 风源系统仿真

- 控制管路系统仿真

- 辅助管路系统仿真

- 3.1.2综合实训台

- 综合实训台配备与SS4B型电力机车一致的大、小闸及手柄、真风风表、紧急制动按钮、列车管放风塞门、交互操作屏等其它辅助设备，设备安设与机车正司机台布局一致、材质一致。设备与SS4B电力机车上的对应设备具有相同的功能与控制逻辑，实现学员对DK-1型电空制动机的基本操作、综合试验和多媒体演示教学。

- 真风风表可显示列车管、总风缸、均衡风缸、制动缸的压力值。

- 交互操作屏：应采用鼠标操作，主要显示气路原理图及菜单栏，并可通过鼠标直接在原理图上进行部件的选取、更换等的操作。

- 学员可以通过操作制动手柄进行操作练习，按照标准步骤进行操作，气路图能按照实际的情况实时改变，包括不同颜色表示不同的管路、阀的动作、压力值的实时显示等，所有的变化应与真实情况相一致。同时风表模块的压力表指针应实时准确变化，可使学员深刻理解制动机原理并快速掌握试验步骤、现象及故障处理方法。

- 3.1.3制动柜

- 配备1套DK-1型制动柜，制动柜的结构和内部安装的中继阀、总风遮断阀、109分配阀、紧急阀、电动放风阀、重联阀、各种风缸和管路、逻辑控制单元等部件必须与招标方SS4B型电力机车现使用的制动柜一致，要求制动柜必须为株洲电力机车有限公司在2018年6月1日后生产的新产品，提供出厂证明资料及合格证。

- 制动柜内各部件便于拆装，零部件互换性好。便于原理直观演示和拆装实训教学。

- 每种管路和风缸各引出一个小塞门，用于故障设置，方便人为设置故障进行教学演练（如漏风或窜风），根据所设置的故障，要求在综合实训台显示故障现象及故障处理措施，故障演练数量以招标方现场要求为准。

- 3.1.4电气柜

- 配备1套电气柜，将所需的电气元件、控制系统等电气模块、辅助管路等集中安装于内。

- 3.1.5示教板

- 配备一块2米（高）*3米（宽）示教板，用于DK-1型电空制动机程序模拟控制演示，应通过手动操纵大、小闸等操作，在示教板上通过LED彩色灯显示电路、气路动作情况，阀件采用局部半剖模型，阀件内鞲鞴等部件根据气路情况进行动作，直观演示DK-1型电空制动机电路、气路及阀件的综合作用原理，并配备语音解说。

- 电路、气路及阀件应能实现以下功能:

- （1）DK-1型电空制动机程序模拟控制示教板一块；具备大小闸操作控制下LED灯显示电风路（各电气路区分颜色）；采用铝合金框架制作，集成电路单板控制，LED灯光步进演示，不同的颜色区分不同的电路和气路。

- （2）DK-1型电空制动机示教板包括空气制动阀、中继阀和总风遮断阀、109分配阀、电动放风阀、紧急阀、重联阀等采用局部半剖模型，通过手动、自动控制，能够实现DK-1型电空制动机综合作用各阀类动作和电路、气路动作的动态演示。

- 3.1.6 DK-1制动机实训演练系统

- 通过DK-1型电空制动机教学软件，系统能以不同颜色的流动直观演示电、气路原理，利用三维仿真动画演示，同步语音解说，旋转、透明、剖开等动画，精确细致直观的演示各部件的结构、动作原理，包括电空制动控制器、空气制动阀、中继阀、分配阀、紧急阀、重联阀、压力开关、转换阀等结构原理。同时可利用多媒体示教系统进行DK-1制动机综合作用的动态演示教学，模拟大闸在各个位置的综合作用，小闸在电空位及空气位的综合作用。通过软件模拟演示制动机的操作，模拟五步闸试验、八步闸试验，对学习制动机原理更加生动、形象。

- 应能够完成以下功能：

- （1）DK-1“五步闸”、“八步闸”试验：（包括500KPa和600KPa风压下）的真风实际操作，试验数据符合标准。

- （2）DK-1综合作用性能演示：电空位和空气位操作，包括空气制动阀、电控制动器置在各个工作位置气路、各个阀件和电路的仿真过程演示。

- （3）DK-1制动机零部件及其附件包括全车管路（SS4B）风源系统、控制用风系统、油水分离器、安全阀、空气压缩机、空气干燥器、门联锁阀、膜板塞门和止回阀的结构原理仿真演示。

- 3.1.7电气路原理动态显示系统

- 配备输出模块，并通过投影显示设备，可以显示气路原理图的实时变化，以及动态显示DK-1制动机各阀、各部件及管路的空气压力变化情况。

- 3.1.8 DK-1型制动系统相关多媒体

- 3.1.8.1 DK-1电空制动机结构原理

- 多媒体内容包括系统概述、综合动作原理及各种工况下的作用，同步配有语音及文字解说。电空制动控制器、空气控制阀、中继阀、分配阀、电空阀、电动防风阀、紧急阀、附属部件构造原理，电空联锁、安全保护以及监控配合等。常见故障应急处理。

- 多媒体软件具有重复安装功能，安装次数不受限制。

- 3.1.8.2 SS4B机车制动机仿真试验

- 全过程动画方式展示SS4B机车DK-1制动机试验，如日常试验规则（五步闸）和验收试验规则（八步闸），同步配有语音及文字解说。

- 3.2 DK-2型制动仿真实训系统

- DK-2型制动仿真实训系统应能单独操作、也可与多媒体模拟展示相结合，让教师与学员能够通过实际操控后形象地观察、体会、学习神华号电力机车风源系统、制动机气路系统、控制气路系统、辅助气路系统、制动控制电路系统的工作原理和运转状态；制动控制柜中各种阀体的结构组成及工作状态。能够实现DK-2型电空制动机的基本操作与演示、制动机“五步闸”等试验操作及演示、具备多媒体模拟演示教学和故障模拟分析处理功能、能够展示制动机各种阀类部件的结构及模型直观教学，可进行DK—2型电空制动机模拟控制示教板演示，提供实物和模型做到形象化教学和综合化培训、实验等。还能起到培训机车乘务员和检修人员的作用,可灵活方便地设置故障假设，能进行制动机试验考核并能生成考核报告。同时要求教学过程可通过投影仪、学员机等媒体进行实时演示阀件、气路、风缸、电路、接触器、开关等部件的动作。

- 3.2.1仿真综合实训台

- 综合实训台配备与大准铁路公司所属神华号机车一致的大、小闸及手柄、真风风表、制动显示屏、空压机控制开关、停放制动开关、紧急制动按钮、列车管放风塞门、交互操作屏等其它辅助设备，设备安设与机车正司机台布局一致、材质一致。设备与神华号机车上的对应设备具有相同的功能与控制逻辑，实现学员对DK-2型电空制动机的基本操作、综合试验和多媒体演示教学。

- 真风风表可显示列车管、总风缸、均衡风缸、制动缸的压力值。

- 交互操作屏：应采用鼠标操作，主要显示气路原理图及菜单栏，并可通过鼠标直接在原理图上进行部件的选取、更换等的操作。

- 学员可以通过操作制动手柄进行操作练习，按照标准步骤进行操作，气路图能按照实际的情况实时改变，包括不同颜色表示不同的管路、阀的动作、压力值的实时显示等，所有的变化应与真实情况相一致。同时风表模块的压力表指针应实时准确变化，可使学员深刻理解制动机原理并快速掌握试验步骤、现象及故障处理方法。

- 3.2.1.1制动控制器

- 使用神华号机车制动控制器，具备神华号机车一致的功能与作用。

- 3.2.1.2制动显示屏

- 是人机接口，可实时显示制动机应有的数据，也可通过显示屏进行本机/补机，均衡风缸定压，列车管投入/切除，阶段缓解/一次缓解，补风/不补风，风表值标定，故障查询等功能的选择和应用。

- 3.2.1.3紧急制动按钮

- 按下产生紧急制动作用，旋转后弹出。

- 3.2.1.4停放制动开关

- 可以进行灵活操作，控制停放制动的施加与缓解。

- 3.2.1.5其他制动系统应有的操作设备

- 具备神华号机车一致的功能与作用。

- 3.2.2制动柜

- 配备1套DK-2型制动柜，制动柜结构和内部安装的主压缩机启停控制模块、停放制动模块、列车/均衡控制模块、制动缸控制模块、升弓集成模块、制动控制单元BCU及应有的风缸、管路、塞门等部件必须与招标方神华号电力机车现使用的制动柜一致，要求制动柜必须为株洲电力机车有限公司在2018年6月1日后生产的新产品，提供出厂证明资料及合格证。

- 制动柜内各部件便于拆装，零部件互换性好。便于原理直观演示和拆装实训教学。

- 每种管路和风缸各引出一个小塞门，用于故障设置，方便人为设置故障进行教学演练（如漏风或窜风），根据所设置的故障，要求在综合实训台显示故障现象及故障处理措施，故障演练数量以招标方现场要求为准。

- 3.2.2.1主压缩机启停控制模块

- 主压缩机启停控制模块的主要功能是为主压缩机启停提供控制信号。模块中设置2个总风缸压力开关用于主压缩机的控制，压力开关[289KP]输出单台压缩机启停控制信号，压力开关[287KP]输出双台压缩机启停控制信号。

- 3.2.2.2停放制动控制模块

- 停放制动控制模块的主要功能是接受停放制动施加与缓解指令，实现停放制动缸排风与充气，同时可防止停放制动力和闸缸制动力叠加。

- 停放制动由停放制动调压阀、双脉冲电磁阀、停放制动压力开关、双向阀、停放制动塞门、压力测试接口等部件组成。根据停放制动缸的所需缓解压力，停放制动调压阀整定值为550KPa，停放制动压力开关整定值为480KPa。

- 当双脉冲电磁阀中停放施加电空阀得电时，停放制动缸的压缩空气通过双脉冲电磁阀排向大气，停放制动作用施加；当双脉冲电磁阀中停放缓解电空阀得电，总风通过调压阀、双脉冲电磁阀向停放制动缸充风，停放制动作用缓解。

- 双向阀的功能是取制动缸压力与停放制动缸压力两者之间的较大值，防止停放制动力与闸缸压力同时施加，避免因制动力叠加而造成制动力过大。

- 3.2.2.3列车/均衡控制模块

- 列车管压力控制模块的主要功能是控制列车管的初充风和再充风、常用制动排风和紧急制动排风、列车管前后遮断等功能。

- 列车管的充风与排风由中继阀根据均衡风缸压力控制，中继阀能保证列车管压力在均衡风缸压力±10KPa范围内。流量计用于检测列车管充风流量。总风遮断阀受中立电空阀控制，用来切断常用制动与紧急制动工况下的列车管补风通路。列车管遮断阀受遮断电空阀控制，用于制动机重联工况下切断中继阀与列车管的通路。

- 当大闸、ATP、列车分离保护作用等产生紧急电信号，紧急制动电空阀得电，驱动电动放风阀直接将列车管压力排向大气，列车管压力迅速降为0。

- 当紧急阀检测到列车分离时列车管快速减压信号，立刻通过电联锁向制动控制单元发出断钩信号，同时自动打开列车管排风阀口加快列车管排风并锁定紧急制动信号15s。

- 均衡压力控制模块采用高速电空阀、压力传感器以及PWM脉宽调制方式实现对压力精确控制的EP闭环模拟控制模式。

- 在EP闭环模拟控制模式下，制动控制单元通过接收制动控制器闸位信号，发出均衡风缸目标值指令，比较目标值与压力传感器反馈的均衡风缸实时压力值，通过对进、排气高速电空阀的PWM控制，达到精确控制均衡风缸压力的目的。

- 保护电空阀可以确保系统失电时均衡风缸的自动减压排风，实现失电常用制动。

- 3.2.2.4制动缸控制模块

- 制动缸控制模块的主要功能是根据系统指令输出制动缸压力，实现预控风缸闭环控制、电子分配阀和空气分配阀切换、机车单缓等功能，它还包含一个小模块即闸缸预控模块。

- 电子分配阀包括分配阀均衡部、切换电磁阀、制动缸预控压力的EP闭环模块控制部件（高速电空阀、压力传感器）。电子分配阀中的制动缸预控压力的EP闭环模拟控制方式与均衡风缸EP闭环模拟控制方式相同，制动控制单元接大闸、小闸、发出的指令，再根据列车管减压量计算出制动缸预控压力的目标值，比较目标值与制动缸预控压力传感器反馈的制动缸预控压力实时值，通过对进、排气高速电空阀的PWM控制，达到精确控制制动缸预控压力的目的。分配阀均衡部根据制动缸预控压力变化，实现制动缸的充气与排气 。

- 空气分配阀为109型分配阀，当切换电空阀失电，制动缸预控切换至空气分配阀的通路，由空气分配阀控制机车制动缸的充气与排气，空气分配阀根据列车管压力变化产生相应制动缓解作用，为电子分配阀常用制动时的热备冗余。

- 为确保紧急制动的可靠，机车紧急制动时，优先采用空气分配阀以及紧急旁路部分来共同控制制动缸压力，当发生紧急制动时，切换电空阀262失电，从而使容积室沟通分配阀均衡部。同时紧急旁路电空阀195得电，使遮断阀193动作，沟通总风与制动缸通路，由于调压阀52整定压力值为450KPa，故控制制动缸压力上升至最高压力450±10KPa，双向阀106可以输出分配阀提供的压力与紧急旁路产生的压力中较大者给机车制动。

- 正常情况下，关闭塞门139隔离安全阀，利用调压阀52来限制紧急制动时制动缸最压力；只有在机车无火回送的情况下，才打开塞门139，安全阀投入使用，用来限制无火回送机车制动压力不超过250KPa。

- DK-2制动机通过重联阀、总风管、平均管、列车管实现补机与本机制动缓解的同步。当重联阀置于本机位时，机车制动缸与平均管沟通，平均管压力跟随制动缸压力变化而变化。当重联阀置于补机位时，机车平均管与作用管沟通，作用管压力跟随平均管压力变化而变化，从而实现本机通过平均管控制补机制动缸压力的功能。

- 此外，重联阀压力开关283KP可检测重联阀转换手柄处于本机位或补机位，并将检测到的压力信号传送给制动控制单元BCU,BCU将根据该信号实施不同的控制作用，并通过制动显示屏将重联阀位置信息反馈给司乘人员。

- 3.2.2.5升弓控制装置

- 升弓控制模块的主要功能是为受电弓和主断路器提供风源，实现升弓风源不同工况的转换。

- 3.2.2.6撒砂控制模块

- 撒砂控制模块的主要功能是接受撒砂控制指令，控制撒砂器撒砂作用。

- 3.2.2.7制动控制单元BCU

- BCU用来实时、快速的处理制动机模拟量、网络通讯数据以及制动机信息化数据，实现机车制动机控制、状态监控及故障诊断、显示、报警、数据记录存储、网络通讯、单机自测等功能。为了与CCU交换制动系统的信号，BCU与CCU 的接口通过MVB连接，部分制动信号由CCU进行控制（例如停放制动等）,并采用CAN总线实现与制动显示屏的通讯。

- 3.2.2.8钮子开关

- 能够起到应有的功能作用。钮子开关的状态改变会引起机车惩罚制动（常用制动列车管最大减压量）。转换定压前，将大闸置紧急位后再转换钮子开关。

- 3.2.3受电弓、真空主断路器集成单元

- 配备1套受电弓总成（包括受电弓支撑构架等）、真空主断路器及相关管路、电路，设备结构与招标方神华号电力机车现使用的设备一致，要求必须为株洲电力机车有限公司在2018年6月1日后生产的新产品，提供出厂证明资料及合格证。

- 当接收到升弓、合闸指令后，压力空气可以输送到受电弓、主断路器，受电弓、主断路器可以升弓、合闸，当收到降弓、断闸指令后，受电弓、主断路器可以降弓、断开。

- 通过现场的实物可以观察受电弓、真空断路器结构组成情况，以及通过开断声音判断其工作状态，可以通过图片可以展示该电器设备用于主电路开断和接通以及过载保护和短路保护原理。

- 3.2.4走行部集成单元

- 配备1套转向架模型，主要包括支撑构架、轮对、基础制动装置和撒砂装置等。设备结构与招标方神华号电力机车现使用的设备一致。当制动柜产生BC压力后，基础制动单元通过制动缸活塞推动卡钳，使夹钳夹紧。制动柜缓解BC压力后，基础制动装置随即复位，制动缓解。

- 3.2.5电气柜

- 配备1套电气柜，将所需的电气元件、控制系统等电气模块、辅助管路等集中安装于内。

- 3.2.5.1升弓阀板

- 制动柜升弓模块输送过来的压缩空气，经过升弓电磁阀，到达该阀板。该阀板供学习调整升、降弓时间/压力使用。

- 3.2.5.2车长阀

- 电气柜配备一个车长阀，设在仿真综合实训台旁边，可以用于紧急制动，供练习紧急操作使用。

- 3.2.5.3高低音风笛和前撒砂电空阀

- 风笛和撒砂控制阀板，主要由撒砂电空阀和平面球阀，低音喇叭电空阀和平面球阀，高音喇叭和平面球阀组成。

- 3.2.5.4风笛

- 两个高频喇叭和一个低频喇叭组成，其中两个高频喇叭分别向前、向后安装。

- 3.2.6示教板

- 配备一块2米（高）*3米（宽）示教板，用于DK-2型电空制动机程序模拟控制演示，应通过手动操纵大、小闸等操作，在示教板上通过LED彩色灯显示电路、气路动作情况，阀件采用局部半剖模型，阀件内鞲鞴等部件根据气路情况进行动作，直观演示DK-2型电空制动机电路、气路及阀件的综合作用原理，并配备语音解说。

- 电路、气路及阀件应能实现以下功能:

- （1）DK-2型电空制动机程序模拟控制示教板一块；具备大小闸操作控制下LED灯显示电风路（各电气路区分颜色）；采用铝合金框架制作，集成电路单板控制，LED灯光步进演示，不同的颜色区分不同的电路和气路。

- （2）DK-2型电空制动机示教板包括主压缩机启停控制模块、停放制动模块、列车/均衡控制模块、制动缸控制模块、升弓集成模块、制动控制单元BCU及应有的风缸、管路、塞门等部件半剖模型，通过手动、自动控制，能够实现DK-2型电空制动机综合作用各阀类动作和电路、气路动作的动态演示。

- 3.2.7 DK-2型制动机实训演练系统

- 通过DK-2型电空制动机教学软件，系统能以不同颜色的流动直观演示电、气路原理，利用三维仿真动画演示，同步语音解说，旋转、透明、剖开等动画，精确细致直观的演示各部件的结构、动作原理，包括电空制动控制器、空气制动阀、所有模块内各种阀、压力开关等结构原理。同时可利用多媒体示教系统进行DK-2制动机综合作用的动态演示教学，模拟大闸在各个位置的综合作用，小闸在电空位及空气位的综合作用。通过软件模拟演示制动机的操作，模拟DK-2制动机各种试验，对学习制动机原理更加生动、形象。

- 应能够完成以下功能：

- （1）DK-2制动机各种试验：（包括500KPa和600KPa风压下）的真风实际操作，试验数据符合标准。

- （2）DK-2综合作用性能演示：电空位和空气位操作，包括空气制动阀、电控制动器置在各个工作位置气路、各个阀件和电路的仿真过程演示。

- （3）DK-2制动机零部件及其附件包括全车管路（神华号电力机车）风源系统、控制用风系统、油水分离器、安全阀、空气压缩机、空气干燥器、门联锁阀、膜板塞门和止回阀的结构原理仿真演示。

- 3.2.8制动显示屏仿真系统

- 主要功能是实现均衡风缸、总风缸、列车管、前/后制动缸等压力和流量参数的显示、制动机钮子开关状态信息、操作提示信息和故障提示信息显示及时间日期和机车编号信息显示。主界面上设置有“电空制动”按键和“显示信息”按键，可通过触发按键进入相应的子界面。

- 3.2.9电气路原理动态显示系统

- 系统配备DK-2 制动电气路原理图，DK-2 制动机原理图涵盖内部原理各管路走向以及阀体分布，通过此原理图，学习认知DK-2 内部原理结构，快捷有效的学习掌握DK-2 制动机原理。

- 系统采用智能、动态、矢量化显示技术，显示电气路原理图，可对原理图画面进行任意的放大、缩小、平移操作，且不会出现画面失真。电气路原理图可以实时、动态变化，以红色标示的方式在原理图画面上显示电路的得电情况、以白色标示显示电路的失电情况，同时能够体现阀体、开关等设备的通断动作情况。

- 3.2.10系统功能

- DK-2 制动机仿真实训系统应具有以下功能：

- 能够全面了解制动系统结构、组成及工作原理。

- 系统能够在实物环境下通过试验台可以对空压机进行管理，总风检测，合理控制空压机的启停，保证制动过程中总风压力的稳定。

- 系统能够实现无火回送功能。

- 系统配备有制动显示屏，是DK-2 制动机的主要显示和操作装置。

- 系统能够实时显示均衡风缸、列车管、总风缸和制动缸的压力值。

- 系统能够实时显示列车管充风流量和空气制动的当前模式。

- 通过显示屏可以进行本机/补机/单机显示与查询。

- 通过显示屏可以进行均衡风缸压力设定。

- 通过显示屏可以进行制动管投入/切除显示与查询。

- 通过显示屏可以进行客车/货车显示与查询。

- 通过显示屏可以进行补风/不补风显示与查询。

- 系统配备有制动控制器，具有可操作性，能够用于进行单独制动(机车)和自动制动(机车和列车)操作。

- 自动制动手柄依次为过充、运转、中立、制动、重联、紧急位，各位置功能符合实际需求。

- 自动制动手柄在重联位时，通过插针可将手柄固定在此位置，同时具有制动机启动解锁、紧急制动解锁和惩罚制动解锁功能。

- 单独制动手柄其手柄包括缓解（自动复位）、运转、中立、制动位，各位置功能符合实际需求。

- 单独制动手柄在运转位时，通过插针可将手柄固定在此位置。

- 系统能够使用制动控制器实现DK-2 制动机“五步闸”、“八步闸”试验，其试验数据符合标准规定。

- 系统配备有紧急制动按钮，具有可操作性，能够进行按下与弹起操作，按下产生紧急制动作用，引起相应管路变化。

- 系统能够显示DK-2 气路原理图，了解内部原理管路走向及阀体分布。

- 在操作区操作时，气路原理图上能够随着操作而发生正确的变化，如数字压力、管路颜色变化，且阀体进行相应的得失电变化。

- 点击气路原理图上的部分阀体，可以进行显示制动阀在动作过程中各组件的动作情况动画的播放，播放过程中可以随时暂停和开始，并配有相应的语音讲解或文字描述。

- 点击图上设备可立即获取设备名称。

- 可以对气路原理图进行自由的放大与缩小，且可以迅速的让图铺满符合当前屏幕的大小。

- 系统配备有扳键开关组，包括空压机控制开关、停放制动开关等。

- 空压机控制开关可以由仿真综合实训台上空压机控制开关控制。

- 停放制动开关具有可操作性，可以进行操作，控制停放制动的施加与缓解。

- 系统配备有简易转向架，能够响应仿真综合实训台发出的制动信号，控制基础制动单元制动的施加与消除。

（28）系统能够真实仿真该型制动机的各种特性，主要包括：自动制动功能、单独制动功能、后备制动功能、停放制动功能。

- （29）通过系统可设置制动机的工作模式。

- （30）系统能够显示DK-2 电路原理图，可以了解内部电路走向及相应电器得失电情况。

- （31）系统能够实现制动机故障模拟演练，能进行制动机试验考核并能生成考核报告。

- 3.2.11系统联动

- 供风系统与制动柜、转向架、受电弓、主断路器的联动：从总风缸处理的压缩空气可以给制动柜以及简易转向架供给；

- 	仿真综合实训台与制动柜、转向架、受电弓、主断路器的联动：在仿真综合实训台上操作制动控制器、司机控制器可以控制转向架上的基础制动装置、受电弓、主断路器进行动作；

- 	仿真综合实训台与气路原理图的联动：在仿真综合实训台上操作制动控制器、紧急制动按钮，可以控制气路原理图上的阀体动作。

- 3.2.12 DK-2型制动系统相关多媒体

- 3.2.12.1 DK-2电空制动机结构原理

- 多媒体内容包括系统概述、综合动作原理及各种工况下的作用，同步配有语音及文字解说。电空制动控制器、空气控制阀、中继阀、分配阀、电空阀、电动防风阀、紧急阀、附属部件构造原理，电空联锁、安全保护以及监控配合等。常见故障应急处理。

- 多媒体软件具有重复安装功能，安装次数不受限制。

- 3.2.12.2 SS4B机车制动机仿真试验

- 全过程动画方式展示神华号电力机车DK-2制动机试验规则，同步配有语音及文字解说。

- 3.2.13系统预留接口

- 系统预留虚拟列车接口，可配置一体机，部署三维软件，可以在三维场景内漫游，可以熟悉列车及制动设备的布局，可以查看部件的位置、工作原理、结构及特性。

- 系统预留DK-3制动系统的接口相关制动模块接口，满足后续功能的升级需要。

- 3.3学员交互演练系统

- 配备20套学员终端，安装DK-1和DK-2制动系统仿真教学实训系统和多媒体教学系统，通过鼠标键盘进行操作。

- 学员终端应具备以下功能：

- 学员终端应配有考试模块，同时带有实时摄像功能、学员考试题库，教师培训完毕之后可以学员进行局域网络模拟考试，同时带有评分系统。

- 学员终端应完全满足日常学习要求，同时配有相应的23英寸显示设备以及原装键盘和鼠标。

- 学员终端应搭载原装win10系统并配有正版系统安装光盘，配有1TB容量存储设备，I5中央处理器，4GB的物理内存（建议使用联想或戴尔品牌的整机）。

- 配备交换机百兆级光电口≥24个，自带至少1个千兆级光电口。交换机交换容量≥150Gbps，包转发率≥40Mpps，同时支持3层路由功能。

- 学员终端应配有高清摄像装置，同时还应设有室内高清监控设备。监控设备应满足多媒体教室环境要求和功能使用要求，同时应符合现行国家标准和行业标准有关技术要求。监控设备的前端设备可为分离组合型摄像机，也可为一体化摄像机，要求监控范围能够覆盖整个学员终端场所。

- 学员教室配备1套高清多媒体智能触控一体机，搭载98英寸触摸屏、 OPS电脑、I5中央处理器，4GB的物理内存。多媒体智能触控一体机带有1套可升降、可移动支架。（建议使用飞利浦或创维品牌）

- 3.4声音仿真系统

- 声音仿真系统能够逼真地模拟制动过程中的声音环境，使学员从既具有视觉又有听觉的环境中获得更多的信息，从而增强沉浸感和交互性。实现在操作设备时能听到的设备工作声、各种环境声。如：充风声音；排风声音；扳键开关声音。

- 3.5故障模拟系统

- 系统提供故障设置平台，教员可预先设置故障情景，在学员实训过程中，到达指定时间或者满足相应条件时，系统自动触发故障，满足学员的故障处理演练。

- 3.6情景化专家引导系统

- 系统采用情景化教学，进入预设的实训情景后，系统以引导的方式给出每一步的操作提示，包含操作方法、设备位置、应产生的现象、结果等。学员根据提示进行演练，当前操作步骤完成后，自动给出操作结果信息提示：已完成或执行错误。系统提供制动机练习和制动机考核两种模式，在考核模式下，可以实现自动评分。

- 3.7自动判分系统及出题考试系统

- 在学员培训过程中，系统能够对学员的实训情况进行实时记录并进行自动智能评判，在学员完成一条任务时，自动评判系统能够立即给出成绩。教员和学员可以立即查看成绩，对于操作错误的步骤，通过查询，能够清晰的知晓操作错误之处，并对学员进行指导，加深学员的记忆，提高学习效率。

- 系统可设置真实故障假设和模拟故障假设，在制动机试验考核中能生成考核成绩报告。

- 系统配有考试模块同时带有实时摄像功能、学员考试题库，在教师培训完毕之后可以对学员进行局域网络模拟考试，同时带有评分系统。

- 3.8教员监控与管理系统

- 教员终端设备由一台计算机、多台显示器组成，教员可通过它对所有受训学员进行统一管理，监控学员终端状态。

- 可对所有学员终端主机进行批量开机、关机、重启和设定延迟开机功能，也可选择不同的学员，按照设定好的顺序，对学员主机进行开机、关机、重启和设定延迟开机功能，实现了对学员终端既统一又灵活的管理功能。

- 3.9 风源系统

- 配备一套可联动的真实机车风源系统（包括干燥器等部件），保证系统稳定运行。

- 3.10投标方负责配套系统设备房间整修。包括更换断桥铝窗户、墙面粉刷、设备间声音隔离、文化展板、防尘、温度调节（设备间配备一台2匹空调系统、学员教室配备两台3匹空调系统）、所有用电线路改造，地面管路布置装饰等。具体情况投标方应进行现场勘测设计。

- 3.11投标方需提供DK-1制动机、DK-2制动机的配件结构原理图和电路原理图各一套和专项说明书。

- 4.供货范围及交货时间

- 完整的、全新的、符合制造标准的、满足本技术规范书各项条件及技术要求的DK型制动机教学设备及电力机车乘务员教学系统1套。其中包括DK-1和DK-2制动柜、电气柜和走行部集成单元，同时配有简易操纵台等。供货范围详见下表(可不限于此）。

| 序号 | 设备名称 |  |  |  |  |  | 数量 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DK-1仿真实训台 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | DK-1仿真实训台座椅 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | DK-1软件仿真终端 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | DK-1制动柜 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | DK-1电气柜设备 |  |  | 电气柜柜体 |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  |  |  | 电气柜设备 |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  |  |  | 风笛 |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | DK-2走行部集成单元 |  | 转向架支架模型 |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  |  | 车轮模型 |  |  |  | 2个 | 合同签订后3个月内 |
|  |  |  | 不带停放功能的基础制动装置模型 |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  |  | 带停放功能的基础制动装置模型 |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  |  | 制动指示器模型 |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  |  | 撒砂装置模型 |  |  |  | 2套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 示教板 |  |  |  |  |  | 2套 | 合同签订后3个月内 |
|  | DK-2仿真综合实训台 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | DK-2仿真综合实训台座椅 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | DK-2软件仿真终端 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | DK-2制动柜 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后2个月内 |
|  | DK-2制动控制模块 | 主压缩机启停控制模块 |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  | 停放制动控制模块 |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  | 列车/均衡控制模块 |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  | 制动缸控制模块 |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  | 升弓控制模块 |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  | 撒砂控制模块 |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  | 制动控制单元 |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | DK-2电气柜 | 电气柜柜体 |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  | 升弓阀板 |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  | 车长阀 |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  | 电空阀 |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  | 风笛 |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 受电弓、主断路器集成单元 | 受电弓 |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  | 真空主断路器 |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  | 受电弓安装底座 |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  | 受电弓与主断路器完整连接导线 |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  | 主断路器安装底座 |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  | 接触网导线 |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 投影仪 |  |  |  |  |  | 2套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 投影幕 |  |  |  |  |  | 2套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 教师机 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 教师桌椅 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后2个月内 |
|  | 分屏器 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 切换器 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 机柜 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 学员终端 |  |  |  |  |  | 20套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 学员桌椅 |  |  |  |  |  | 20套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 网络交换机 |  |  |  |  |  | 2套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 麦克风 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 壁挂式大音箱 |  |  |  |  |  | 2个 | 合同签订后3个月内 |
|  | 头戴耳机 |  |  |  |  |  | 20套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 功放 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 空压机 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 总风缸 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 过滤器 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 空气干燥器 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 辅料、线材 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 室内整修装饰 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 交互式演练DK-1、DK-2型制动机教学软件 |  |  |  |  |  | 20节点 | 合同签订后3个月内 |
|  | DK-1型电空制动机仿真系统 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | DK-1制动显示屏仿真系统 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | DK-1电气路原理显示系统 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | DK-1相关多媒体 |  |  |  |  | DK-1电空制动机结构原理 | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  |  |  |  |  | SS4B制动机试验 | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | DK-2 制动机仿真系统 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | DK-2制动显示屏仿真系统 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | DK-2气路原理显示系统 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 数据采集与控制系统 |  |  |  |  |  | 2套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 声音仿真系统 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 故障模拟系统 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 情景化专家引导系统 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 自动判分系统 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | 教员监控与管理系统 |  |  |  |  |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | DK-2相关多媒体 |  |  |  | DK-2电空制动机结构原理 |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  |  |  |  |  | 神华号机车制动机试验 |  | 1套 | 合同签订后3个月内 |
|  | DK-1和DK-2制动机故障预设小塞门 |  |  |  |  |  | 20个 | 合同签订后3个月内 |
|  | 高清多媒体智能触控一体机 |  |  |  |  |  | 1个 | 合同签订后3个月内 |
|  | 高清多媒体智能触控一体机支架 |  |  |  |  |  | 1个 | 合同签订后3个月内 |

- 5.技术资料

- 5.1投标方必须随设备交付（但不仅限于此）的技术资料，基础资料（包括出厂测试报告）、《操作手册》、《配件图册》、《保养维修手册》各3套，合格证1套，并提供设备竣工档案2套，提供电子版操作规程及作业指导书（图文结合）。

- 5.1.1《配件图册》的内容不仅要涵盖投标方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，投标方应全部提供给招标方。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

- 5.1.2《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

- 5.1.3《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》分开或集成均可以。

- 5.2投标方必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在30日内，补齐、更换。投标方将2套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

- 6.技术服务及培训

- 6.1技术服务

- 在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

- 6.2技术培训

- 投标方需派技术人员到招标方现场免费对操作、维修人员进行技术培训。通过培训能够使操作人员熟练掌握设备的各种功能和操作方法，维修人员能清楚其构造原理，并能处理各种故障。必要时给予再次技术培训。

- 7.安装调试、考核验收

- 7.1安装调试

- 7.1.1安装调试全部由中标方负责，包括设备的安装、调试、试运行。设备试运行期间，设备所出现的故障由中标方负责解决，招标方给予协助。

- 7.1.2设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在中标方技术人员的具体指导下进行。

- 7.2设备考核

- 7.2.1设备考核期1个月，设备的故障次数不高于2次，故障累计时间不高于4小时。

- 7.2.2设备在首次考核未能通过，经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

- 7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

- 7.3设备验收

- 考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书规定的要求和相关标准、规范。

- 8.质量保证

- 整机质量保证期为24个月。设备验收合格后，从签订完设备验收报告之日起进入质保期，在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。

- 9.售后支持

- 9.1在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方书面通知后48小时内，指派技术服务人员到招标方使用现场，进行维修。

- 9.2在整机质保期内，投标方指派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。

- 9.3投标方帮助和指导招标方解决使用中遇到的问题，对突发性故障和重大维修项目，须速派精干的服务工程师赴现场协助指导处理。

- 9.4投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

- 9.5投标方根据招标方需要，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

- 9.6投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

- 9.7 投标方应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方提供支持。如是否可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证48小时内到达招标方现场。

- 9.8 投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇到配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。