- 公告附件：

- 电力机车调监系统招标技术要求

1.货物需求

1.1货物需求一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力机车调监系统 | 套 | 30 |  |

- 1.2交货时间:自合同生效之日起2个月内到达交货地点。交货地点：神华准能大准铁路公司机务段。

2.设备规格及使用条件

2.1设备名称

2.1.1设备名称：电力机车调监系统

2.1.2生产厂家及型号：

2.2设备用途

为保证调车作业安全、高效的运行，实现监控记录装置在机车运行过程中的全过程控制，提高机车运行的安全性能。

3.设备规格及要求

3.1主要技术指标

3.1.1设备工作主要技术指标

（1）电磁兼容性须达到TB/T3034-2002标准

（2）耐冲击、振振动性须达到TB/3031-2001标准

（3）电源：车载设备：DC110V，功率＜100W

（4）工作环境温度：车载设备：-40℃— +80℃

3.1.2车载主机技术要求

（1）车载主机应采用工业级控制设备。

（2）车载主机使用的操作系统应满足系统控制实时性要求。

（3）车载主机与机车监控装置通信接口采用485总线接口。通过485 串行口与监控装置连接，将调车信号送入监控装置，再由监控装置实现对机车的控制，有效的防止调车作业中冒进信号造成的事故。

（4）具有显示列车前方的地面信号并提供语音提示报警功能。

（5）具有数据转储功能，记录系统数据。

（6）具有故障报警及监测记录功能。

*（7）单套机车车载设备必须满足整台电力机车（A、B两节）调监使用。

*（8）为了满足招标方铁路长交路运输需求，电力机车调监系统必须与朔黄铁路神池南站地面调监系统兼容，现有地面调监系统设备型号为WB—05F，生产厂家天津文博。

3.2电力机车调监系统的功能

（1）系统能采集调车信号的状态，在机车接近调车信号时向机车传送，车载感应器将接收到的信息经调监主机处理后，按照监控装置已有的接口条件和数据格式，根据监控装置的需要向其传送，监控装置在调车状态，根据调车信号监控机车的运行。

（2）系统能够识别调车信号的蓝灯、白灯和灭灯状态以及站、场位置、信号机的代码、尽头线、土挡、距离信息等。在没有调车信号（专用线、段管线）的道岔、尽头线、机车转盘、检修库等需要监控的地点前设置地面感应器也可提示、监控机车的运行。

3.3 机车设备是由车载传感器和调监主机两部分组成，如图1所示。

机车监控装置

485接口

调监主机

Ⅱ端传感器

Ⅰ端传感器

图1. 调车监控系统车载设备组成框图

当机车经过地面感应器时，地面感应器发出相应的数字信息，此时机车传感器中的接收电路将信息接收到车上，同时送入调监主机，由调监主机进行分析处理后通过485串行接口传送到机车监控装置。由机车监控装置来控制机车的运行。实现调车作业的监控。

- 3.4 电力机车调监设备安装规范及指标

- （1）机车传感器须安装在机车两端的左前部。

- （2）安装时机车传感器位置垂直于轨面。

- （3）机车传感器底平面与钢轨上平面距离为140-300mm。

- （4）机车传感器中心线与钢轨的中心距离为340-380mm。

- （5）机车传感器的底部要高于机车排障器。

- （6）机车传感器主机安装位置靠近LKJ2000监控设备。

- 3.5投标方按如下要求对投标设备的结构、性能进行详细描述。

- 3.5.1电力机车调监系统的构造；

- 3.5.2主要部件的规格型号、生产厂家、技术参数；

- 3.5.3电力机车调监系统的主要技术指标；

- 3.5.4其它技术描述。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本技术规范书各项条件及技术要求的电力机车调监系统30套。其中包括安装调试设备所必需的全部零件和材料（如连接件、支架等）。供货范围详见下表(可不限于此）。

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力机车调监系统 | 套 | 30 |  |

## 5.技术资料

5.1投标方必随设备交付的技术资料有：基础资料（包括出厂测试报告）、原产地证明1套，《操作手册》、《配件图册》、《保养维修手册》各5套，产品合格证1套，并提供设备竣工档案4套（招投标文件、中标通知书、评标报告、合同、技术协议、验收纪要、验收报告、产品合格证等）及电子光盘2套。

5.1.1《配件图册》的内容不仅要涵盖投标方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，投标方应全部提供给招标方。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.1.2《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

5.1.3《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》分开或集成均可以。

5.2投标方必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在30日内，补齐、更换。投标方将1套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

## 6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2技术培训

投标方需派技术人员到招标方现场免费进行不少于5人次7个工作日技术培训。通过培训能够使操作人员熟练掌握机器的各种功能，制作产品，使检修人员能清楚其构造原理，并能处理各种故障。

## 7.安装调试及考核验收

7.1安装调试

*7.1.1安装调试全部由投标方负责，包括设备的安装、调试、试运行。设备试运行期间，设备所出现的故障由投标方负责。

7.1.2设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在投标方技术人员的密切、具体指导下进行。

7.2设备考核

7.2.1设备考核期为1个月，考核期内因设备质量发生行车故障，由投标方承担责任。

7.2.2设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

7.3设备验收

考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书所规定的要求和相关标准、规范。

8.质量保证

整机质量保证期为24个月。从签订完设备验收报告之日起进入质保期，在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。

9.售后支持

9.1在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方书面通知后24小时内，指派技术服务人员到招标方使用现场，进行维修。

9.2在整机质保期内，投标方指派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。

9.3投标方帮助和指导招标方解决使用中遇到的问题，对突发性故障和重大维修项目，将速派精干的服务工程师赴现场协助指导处理。

9.4投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

9.5投标方根据招标方需要，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

9.6投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

9.7 投标方应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方提供支持。如是否可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证24小时内到达招标方现场。

9.8 投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇到配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。