公告附件：

内燃动力扳手招标技术规范书

编制：        审核：         复核：

准格尔能源有限责任公司

2018年 12月15日

1.货物需求

1.1货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内燃动力扳手 | 台 | 18 | 自合同签订之日起1个月 |

1.2交货时间:自签订合同之日起1个月内到达交货地点。交货地点：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大准铁路公司工务段。

2.设备规格及使用条件

*2.1设备名称及型号

2.1.1设备名称：内燃动力扳手

2.1.2生产厂家及型号：

2.2设备用途

主要用于铁路线路大修、中修及维修中轨枕螺栓的松紧工作。

3.设备规格及要求

*3.1技术要求。

3.1.1主要用于铁路轨枕螺栓的松紧工作。

3.1.2具有两档速度，所有的传动齿轮都在用优质钢制造。

3.1.3输出动力可换向，以便紧固和拧松作业。

3.1.4离合器使用耐磨和自调节的金属锥形。

3.1.5采用液压扭矩设定，输出扭矩可以通过液压伺服机构控制，可以准确调节，并从扭距指示器上读。

3.1.6带耐磨轴承和绝缘轮的单轨车架。

3.1.7带绝缘的双向可自由伸缩的悬臂支撑。

3.1.8作业头数量：单头

3.1.9发动机：本田GX200单缸空冷四冲程汽油机

3.1.10功率：不低于4.9kw（3800rpm）

3.1.11具有噪音低，污染小，缺少机油自动停机保护功能

3.1.12主轴：低速/高速  不低于71/186rpm

3.1.13可调扭矩：0～450 Nm

3.1.14最大扭矩：≥700 Nm

3.1.15瞬时冲击扭矩：不小于1000 Nm

3.1.16整机质量：小于90kg。

3.1.17尺寸：（长/宽/高）：不大于1750/600/750mm

3.1.18产品必须通过中铁CRCC认证。

3.2投标人按如下要求对投标设备的结构、性能进行详细描述。

3.2.1内燃动力扳手中每项设备的构造；

3.2.2各部件的规格型号、生产厂家、技术参数；

3.2.3内燃动力扳手中每项设备的主要技术指标；

3.2.4其它技术描述。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件各项条件及技术要求的标准配置。其中包括组装、调试设备所必须的全部零件和材料（如连接件、电气安装材料等）。主要设备及材料如下表（但不限于此；包含在本次报价内）。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内燃动力扳手 | 台 | 18 | 自合同签订之日起1个月 |

5.技术资料

5.1投标方必随设备交付的技术资料有：基础资料（包括出厂测试报告）、《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》、产品合格证每台设备各1套，并提供设备档案4套。

5.1.1《配件图册》的内容不仅要涵盖投标方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，投标方应全部提供给招标方。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.1.2《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

5.1.3《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》分开或集成均可以。

5.2投标人必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在30日内，补齐、更换。招标方将2套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2技术培训

购货合同生效后投标方在技术服务期间要为招标方人员进行10人次不少于3日在现场进行免费技术培训。购货设备到货后，投标方在技术服务期间要为招标方人员在招标方现场提供必要的技术培训。

7.安装调试及考核验收

7.1安装调试

7.1.1安装调试全部由中标方负责，包括设备的安装、调试、试运行。设备试运行期间，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

7.1.2设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在投标方技术人员的密切、具体指导下进行。

7.2设备考核

7.2.1设备考核期为1个月，设备的故障次数不高于2次，故障累计时间不高于 4小时。

7.2.2设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

7.3设备验收

考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书所规定的要求和相关标准、规范。

8.质量保证

投标方在投标书中应说明整机的质量保证期限至少为12个月。从签订设备验收报告之日起，进入质保期。在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。

9.售后支持

9.1在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方书面通知后48小时内，指派技术服务人员到招标方使用现场，进行维修。

9.2在整机质保期内，投标方指派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。

9.3投标方帮助和指导招标方解决使用中遇到的问题，对突发性故障和重大维修项目，将速派精干的服务工程师赴现场协助指导处理。

9.4投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

9.5投标方根据招标方需要，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

9.6投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

9.7 投标方应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方提供支持。如是否可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证48小时内到达招标方现场。

9.8 投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇到配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。

撞轨机招标技术规范书

编制：          审核：           复核：

准格尔能源有限责任公司

2018年12月15日

1.货物需求

1.1需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撞轨机 | 台 | 2 | 自合同签订之日起1个月 |

1.2交货时间:自签订合同之日起1个月内到达交货地点。交货地点：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大准铁路公司工务段。

2.设备规格及使用条件

*2.1设备名称及型号

2.1.1设备名称：撞轨机

2.1.2生产厂家及型号：

2.2设备用途

主要用于铁路无缝线路应力放散作业，以实现铺设或维护无缝线路时，使其拉应力均匀化，达到锁定轨温的目的。

3.设备规格及要求

*3.1技术要求

3.1.1具备操作方式多元化功能，可实现手动操作+远程遥控控制，一键式操作。

3.1.2能够在43—75kg/m轨道的标准轨距线路上作业。

3.1.3电机功率Kw：不小于2.2

3.1.4冲击速度m/s：不小于20

3.1.5冲击力KN：不小于350

3.1.6额定转速r/min：不大于2000

3.1.7额定电流A：不大于72

3.1.8工作电压v：不大于36

3.1.9电瓶参数：

（1）容量Ah：不小于60

（2）电压V：72

（3）电流A：60

3.1.10设备重量：不大于245Kg

3.1.11外形尺寸mm：不大于1400×360×280

3.2投标人按如下要求对投标设备的结构、性能进行详细描述。

3.2.1撞轨机中每项设备的构造；

3.2.2各部件的规格型号、生产厂家、技术参数；

3.2.3撞轨机中每项设备的主要技术指标；

3.2.4其它技术描述。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件各项条件及技术要求的标准配置。其中包括组装、调试设备所必须的全部零件和材料（如连接件、电气安装材料等）。主要设备及材料如下表（但不限于此；包含在本次报价内）。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撞轨机 | 台 | 2 | 自合同签订之日起1个月 |
| 2 | 同步带 | 条 | 4 | 随主设备 |
| 3 | 电缆 | 根 | 2 | 随主设备 |
| 4 | 内六角扳手 | 把 | 2 | 随主设备 |
| 5 | 呆口扳手16-17 | 把 | 2 | 随主设备 |
| 6 | 呆口扳手12-14 | 把 | 2 | 随主设备 |
| 7 | 活口扳手250 | 把 | 2 | 随主设备 |

5.技术资料

5.1投标方必随设备交付的技术资料有：基础资料（包括出厂测试报告）、《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》、产品合格证每台设备各1套，并提供设备档案4套。

5.1.1《配件图册》的内容不仅要涵盖投标方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，投标方应全部提供给招标方。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.1.2《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

5.1.3《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》分开或集成均可以。

5.2投标人必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在30日内，补齐、更换。招标方将2套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2技术培训

购货合同生效后投标方在技术服务期间要为招标方人员进行10人次不少于3日在现场进行免费技术培训。购货设备到货后，投标方在技术服务期间要为招标方人员在招标方现场提供必要的技术培训。

7.安装调试及考核验收

7.1安装调试

7.1.1安装调试全部由中标方负责，包括设备的安装、调试、试运行。设备试运行期间，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

7.1.2设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在投标方技术人员的密切、具体指导下进行。

7.2设备考核

7.2.1设备考核期为1个月，设备的故障次数不高于2次，故障累计时间不高于 4小时。

7.2.2设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

7.3设备验收

考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书所规定的要求和相关标准、规范。

8.质量保证

投标方在投标书中应说明整机的质量保证期限至少为12个月。从签订设备验收报告之日起，进入质保期。在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。

9.售后支持

9.1在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方书面通知后48小时内，指派技术服务人员到招标方使用现场，进行维修。

9.2在整机质保期内，投标方指派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。

9.3投标方帮助和指导招标方解决使用中遇到的问题，对突发性故障和重大维修项目，将速派精干的服务工程师赴现场协助指导处理。

9.4投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

9.5投标方根据招标方需要，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

9.6投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

9.7 投标方应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方提供支持。如是否可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证48小时内到达招标方现场。

9.8 投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇到配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。

内燃道岔打磨机招标技术规范书

编制：          审核：           复核：

准格尔能源有限责任公司

2018年12月15日

1.货物需求

1.1需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内燃道岔打磨机 | 台 | 9 | 自合同签订之日起1个月 |

1.2交货时间:自签订合同之日起1个月内到达交货地点。交货地点：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大准铁路公司工务段。

2.设备规格及使用条件

*2.1设备名称及型号

2.1.1设备名称：内燃道岔打磨机

2.1.2生产厂家及型号：

2.2设备用途

主要用于铁路道岔的尖轨、心轨和基本轨的打磨工作。

3.设备规格及要求

*3.1技术要求

3.1.1能够适用于各种型号道岔及轨面不同位置的打磨。

3.1.2磨轨装置可以四个方向移动：平行、垂直、对角、倾斜。

3.1.3进给装置带防滑套，操作方便。

3.1.4磨轨装置可以通过手轮调节高度并可以自动锁定。

3.1.5砂轮可以32°范围内双向倾斜，在任意位置锁定。

3.1.6四个凸缘滚轮必须保持机架和钢轨绝缘。

3.1.7.带自动张紧装置的三角皮带传。

3.1.8发动机：本田GX200单缸空冷四冲程汽油机，4.9kw(3800rpm)。

3.1.9砂轮（外径/内径/厚度）：不小于260/120/25mm。

3.1.10轨距：1435mm。

3.1.11主机质量：小于等于100kg。

3.2投标人按如下要求对投标设备的结构、性能进行详细描述。

3.2.1内燃道岔打磨机中每项设备的构造；

3.2.2各部件的规格型号、生产厂家、技术参数；

3.2.3内燃道岔打磨机中每项设备的主要技术指标；

3.2.4其它技术描述。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件各项条件及技术要求的标准配置。其中包括组装、调试设备所必须的全部零件和材料（如连接件、电气安装材料等）。主要设备及材料如下表（但不限于此；包含在本次报价内）。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内燃道岔打磨机 | 台 | 9 | 自合同签订之日起1个月 |

5.技术资料

5.1投标方必随设备交付的技术资料有：基础资料（包括出厂测试报告）、《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》、产品合格证每台设备各1套，并提供设备档案4套。

5.1.1《配件图册》的内容不仅要涵盖投标方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，投标方应全部提供给招标方。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.1.2《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

5.1.3《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》分开或集成均可以。

5.2投标人必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在30日内，补齐、更换。招标方将2套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2技术培训

购货合同生效后投标方在技术服务期间要为招标方人员进行10人次不少于3日在现场进行免费技术培训。购货设备到货后，投标方在技术服务期间要为招标方人员在招标方现场提供必要的技术培训。

7.安装调试及考核验收

7.1安装调试

7.1.1安装调试全部由中标方负责，包括设备的安装、调试、试运行。设备试运行期间，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

7.1.2设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在投标方技术人员的密切、具体指导下进行。

7.2设备考核

7.2.1设备考核期为1个月，设备的故障次数不高于2次，故障累计时间不高于 4小时。

7.2.2设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

7.3设备验收

考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书所规定的要求和相关标准、规范。

8.质量保证

投标方在投标书中应说明整机的质量保证期限至少为12个月。从签订设备验收报告之日起，进入质保期。在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。

9.售后支持

9.1在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方书面通知后48小时内，指派技术服务人员到招标方使用现场，进行维修。

9.2在整机质保期内，投标方指派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。

9.3投标方帮助和指导招标方解决使用中遇到的问题，对突发性故障和重大维修项目，将速派精干的服务工程师赴现场协助指导处理。

9.4投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

9.5投标方根据招标方需要，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

9.6投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

9.7 投标方应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方提供支持。如是否可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证48小时内到达招标方现场。

9.8 投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇到配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。

多功能垂直打磨机

招标技术规范书

编制：         审核：         复核：

准格尔能源有限责任公司

2018年12月15日

1.货物需求

1.1需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能垂直打磨机 | 台 | 5 | 自合同签订之日起1个月 |

1.2交货时间:自签订合同之日起1个月内到达交货地点。交货地点：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大准铁路公司工务段。

2.设备规格及使用条件

*2.1设备名称及型号

2.1.1设备名称：多功能垂直打磨机

2.1.2生产厂家及型号：

2.2设备用途

主要用于去除道岔尖轨和岔心的钢轨表面波磨、毛刺和光带不良及廓形再造和打磨作业。

3.设备规格及要求

*3.1技术要求

3.1.1用于钢轨和道岔处的打磨作业，对所有类型辙叉和尖轨的钢轨平面去除表面波磨、毛刺和光带不良，廓形再造和打磨作业。

3.1.2 GXV160四冲程汽油发动机，功率5.5hp,额定转速3600rpm,风冷式,油箱容量2L,排量190cc。

3.1.3空转怠速≤1440rpm。

3.1.4功率/转速5.5/3600hp/rpm。

3.1.5燃料消耗率≤350g/kW h。

3.1.6打磨可调整角度:外侧30°至内侧60°，角度调节精度2°。

3.1.7打磨机构水平行程≥350mm，砂轮垂直行程≥180mm。

3.1.8磨头与钢轨磨削角度5°，磨头直径125mm。

3.1.9砂轮进给精度0.1mm，砂轮线速度不小于28m/s。

3.1.10外形尺寸（长*宽*高)不大于 2370*1100 *1020mm。

3.1.11重量不大于110kg。

3.2投标人按如下要求对投标设备的结构、性能进行详细描述。

3.2.1多功能垂直打磨机中每项设备的构造；

3.2.2各部件的规格型号、生产厂家、技术参数；

3.2.3多功能垂直打磨机中每项设备的主要技术指标；

3.2.4其它技术描述。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件各项条件及技术要求的标准配置。其中包括组装、调试设备所必须的全部零件和材料（如连接件、电气安装材料等）。主要设备及材料如下表（但不限于此；包含在本次报价内）。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能垂直打磨机 | 台 | 5 | 自合同签订之日起1个月 |
| 2 | 砂轮磨头（不包括主机附带） | 个 | 30 | 随主设备 |

5.技术资料

5.1投标方必随设备交付的技术资料有：基础资料（包括出厂测试报告）、《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》、产品合格证每台设备各1套，并提供设备档案4套。

5.1.1《配件图册》的内容不仅要涵盖投标方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，投标方应全部提供给招标方。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.1.2《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

5.1.3《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》分开或集成均可以。

5.2投标人必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在30日内，补齐、更换。招标方将2套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2技术培训

购货合同生效后投标方在技术服务期间要为招标方人员进行10人次不少于3日在现场进行免费技术培训。购货设备到货后，投标方在技术服务期间要为招标方人员在招标方现场提供必要的技术培训。

7.安装调试及考核验收

7.1安装调试

7.1.1安装调试全部由中标方负责，包括设备的安装、调试、试运行。设备试运行期间，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

7.1.2设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在投标方技术人员的密切、具体指导下进行。

7.2设备考核

7.2.1设备考核期为1个月，设备的故障次数不高于2次，故障累计时间不高于 4小时。

7.2.2设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

7.3设备验收

考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书所规定的要求和相关标准、规范。

8.质量保证

投标方在投标书中应说明整机的质量保证期限至少为12个月。从签订设备验收报告之日起，进入质保期。在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。

9.售后支持

9.1在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方书面通知后48小时内，指派技术服务人员到招标方使用现场，进行维修。

9.2在整机质保期内，投标方指派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。

9.3投标方帮助和指导招标方解决使用中遇到的问题，对突发性故障和重大维修项目，将速派精干的服务工程师赴现场协助指导处理。

9.4投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

9.5投标方根据招标方需要，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

9.6投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

9.7 投标方应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方提供支持。如是否可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证48小时内到达招标方现场。

9.8 投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇到配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。

内燃钢轨肥边铣削机

招标技术规范书

编制：        审核：         复核：

准格尔能源有限责任公司

2018年12月15日

1.货物需求

1.1需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内燃钢轨肥边铣削机 | 台 | 4 | 自合同签订之日起1个月 |

1.2交货时间:自签订合同之日起1个月内到达交货地点。交货地点：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大准铁路公司工务段。

2.设备规格及使用条件

*2.1设备名称及型号

2.1.1设备名称：内燃钢轨肥边铣削机

2.1.2生产厂家及型号：

2.2设备用途

主要用于小半径曲线、道岔、站线的肥边铣削处理。

3.设备规格及要求

*3.1技术要求

3.1.1产品具有导向结构，解决汽油机在工作过程当中机器振动，使铣削表面更光滑平整。

3.1.2产品具有限位结构，防止铣刀伤到钢轨母材。

3.1.3产品具有进给锁紧结构，方便操作人员随时调整进给量并锁紧，降低了工作人员的劳动强度。

3.1.5发动机：本田GX200，单缸、四冲程、风冷发动机，空转怠速≤1440Rpm，

最大功率/转速4.8/3600kW/rpm。

3.1.6铣刀盘直径不小于Φ=200mm，铣刀盘可调整角度30°。

3.1.7铣刀的垂直行程≥375mm。

3.1.8铣刀盘转速≤900rpm。

3.1.9外形尺寸（长*宽*高)不大于1170*1110 *1020mm。

3.1.10机身重量≤115kg。

3.2投标人按如下要求对投标设备的结构、性能进行详细描述。

3.2.1内燃钢轨肥边铣削机中每项设备的构造；

3.2.2各部件的规格型号、生产厂家、技术参数；

3.2.3内燃钢轨肥边铣削机中每项设备的主要技术指标；

3.2.4其它技术描述。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件各项条件及技术要求的标准配置。其中包括组装、调试设备所必须的全部零件和材料（如连接件、电气安装材料等）。主要设备及材料如下表（但不限于此；包含在本次报价内）。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内燃钢轨肥边铣削机 | 台 | 4 | 自合同签订之日起1个月 |
| 2 | 铣削刀头（不包括主机附带） | 个 | 20 | 随主设备 |

5.技术资料

5.1投标方必随设备交付的技术资料有：基础资料（包括出厂测试报告）、《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》、产品合格证每台设备各1套，并提供设备档案4套。

5.1.1《配件图册》的内容不仅要涵盖投标方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，投标方应全部提供给招标方。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.1.2《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

5.1.3《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》分开或集成均可以。

5.2投标人必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在30日内，补齐、更换。招标方将2套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2技术培训

购货合同生效后投标方在技术服务期间要为招标方人员进行10人次不少于3日在现场进行免费技术培训。购货设备到货后，投标方在技术服务期间要为招标方人员在招标方现场提供必要的技术培训。

7.安装调试及考核验收

7.1安装调试

7.1.1安装调试全部由中标方负责，包括设备的安装、调试、试运行。设备试运行期间，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

7.1.2设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在投标方技术人员的密切、具体指导下进行。

7.2设备考核

7.2.1设备考核期为1个月，设备的故障次数不高于2次，故障累计时间不高于 4小时。

7.2.2设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

7.3设备验收

考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书所规定的要求和相关标准、规范。

8.质量保证

投标方在投标书中应说明整机的质量保证期限至少为12个月。从签订设备验收报告之日起，进入质保期。在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。

9.售后支持

9.1在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方书面通知后48小时内，指派技术服务人员到招标方使用现场，进行维修。

9.2在整机质保期内，投标方指派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。

9.3投标方帮助和指导招标方解决使用中遇到的问题，对突发性故障和重大维修项目，将速派精干的服务工程师赴现场协助指导处理。

9.4投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

9.5投标方根据招标方需要，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

9.6投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

9.7 投标方应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方提供支持。如是否可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证48小时内到达招标方现场。

9.8 投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇到配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。