公告附件：

工程设备轮胎技术要求

一、使用条件

1、设备用途及工作制度

用于露天煤矿道路洒落的碎石及铲窝周围碎石清理作业，每天3班作业，每班8小时。

2、气候条件及工作环境

（1）海拔高度：1000～1300m；最大风速23m/s；年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm；年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。

（2）道路干线为矿山等级砂石路；支线和临时道路多为碎石泥土混和、表面凸凹不平、多尘或泥泞的非等级道路。

3、地质条件与物料性质

（1）岩石性质为砂岩及泥岩，抗压强度38.93～50.8MPa，抗剪强度36.78～46.19MPa。

（2）岩石容重 2.40t/m3；

（3）岩石松散容重 1.7t/m3（松散系数1.40）。

（4）原煤容重 1.53t/ m3；

（5）原煤松散容重 1.10-1.133t/ m3（松散系数1.35）。

二、技术规格

*1、规格型号、数量和相关参数要求

| 所属设备 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | TKPH值 | 最终用户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 834B、834H、WD600推土机、988B装载机 | 轮胎 | 35/65R33 | 条 | 12 | 无 | 哈尔乌素露天煤矿 |
| 24M平路机 | 轮胎 | 29.5R29 | 条 | 8 | 无 | 哈尔乌素煤矿 |
| 844推土机 | 轮胎 | 45/65R39 | 条 | 8 | 无 | 黑岱沟露天煤矿 |
| 844推土机 | 轮胎 | 45/65R39 | 条 | 8 | 无 | 黑岱沟露天煤矿 |

本次采购轮胎除29.5型号轮胎外，其余均为进口品牌轮胎，供应商在报价时需报出进口轮胎品牌及原产地，轮胎到货后需提供原产地证明和清报关单据。

*2、技术要求

上述轮胎必须按照相应规格型号，适用于所对应车型、用户当地气候和矿山道路条件。

- 三、技术资料及交付时间

1、卖方必须提供下表所列中、英文技术资料(但不限于此)，并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装说明书 | 中文2套，英文2套 | 随轮胎 |
| 2 | 基础资料（包括基本参数等） | 中文2套，英文2套 | 随轮胎 |

2、上述技术资料要求一并提供电子版本。

四、质量保证

*1、卖方轮胎抵达目的港后，如发现质量、规格或数量与合同规定不符，买方应立即书面通知卖方，卖方有权派遣其技术人员检查相关货物并进行赔偿。

*2、各型号轮胎要求正常使用寿命

要求卖方提供的各规格型号轮胎在正常使用的条件下应至少达到以下使用寿命（以小时数为主要参考指标，无小时数则以公里数为主要参考指标），若使用寿命未达到要求，卖方应做出相应补偿。

| 包号 | 物资名称 | 规格型号 | 所属设备 | 最低寿命 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小时 | 公里 |
| 1 | 轮胎 | 35/65R33 | 34B、834H、WD600推土机、988B装载机 | 7000 | —— |
| 2 | 轮胎 | 29.5R29 | 24M平路机 | 5000 | —— |
| 3 | 轮胎 | 45/65R39 | 844推土机 | 12000 | —— |

五、鉴定验收

验收标准为合同规定的要求和相关标准（规格型号、花纹、用途）、规范，双方认为达到合同规定的各项技术及考核指标，可以通过验收。

1.轮胎整体无明显损伤。

2.轮胎气密层光滑、平整、无气泡。

3.胎侧、胎面无明细划痕、割伤、裂口等现象。

4.轮胎胎口无损坏。

5.从轮胎上机之日算起。在质量保证期内，由于制造原因的缺陷造成的损坏。

6.检查轮胎的厂牌、型号、编号是否齐全，标识清楚。

7.轮胎第一次充气时，查看是否有鼓包等现象。

六、供货范围

1.投标方提供完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术要求的工程轮胎（详见1.货物需求一览表）。

2.交货时间：合同签订后2个月。

3.交货地点：物资供应中心仓库。

七、质量保证

质量保证期限为12个月，日期从验收合格后双方签字之日算起。