紧凑型多业务边缘光传送平台招标技术规范书

1. 货物需求

*1.1货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧凑型多业务边缘光传送平台 | 套 | 3 | 满足第3节功能需求 |

注（1）所有设备的安装调试和线路布设由投标方负责施工，施工要求必须符合准能集团公司规定。

- 设备清单包括但不仅限于清单内容。应包括所有缆线、材料设施。在实际安装过程中，如发现不能够形成独立有效的系统，缺少的设备、材料、软件（数据库、中间件等）授权等,投标方应无偿补足或更换不低于本方案配置的设备及配件，使系统能够正常运行。

（3）中标后投标方提供设备须经过现场功能测试，确定符合标*号的功能技术要求。

1.2交货时间:自合同签订之日起   1   个月内到达交货地点。

交货地点：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾准能公司信息中心。

2.设备使用条件

2.1使用环境

2.1.1周围环境温度：0℃～+40℃

2.1.2海拔高度：900～1400米

2.1.3相对湿度：10%～95%（非凝结）

2.1.4电源:-48V+20%

2.1.4信息中心、黑岱沟、哈尔乌素站点电源:-48V+20%

2.1.5矸电站点电源电压：AC 220V±15％

3技术要求

3.1设备技术要求

*3.1.1 OTN设备组网

本期项目涉及中心、黑岱沟、哈尔乌素、矸电4个站点，组网方式如图1。

图1

其中中心机房、黑岱沟、哈尔乌素站点配置OTN设备组成环网，采用光线路侧自动切换保护，整环开通1波100G和4波10G，每站客户侧业务需求配置满足8个10GE业务的板卡（带满配10km光模块）、60端口GE板卡（带30个10km光模块和30个电模块），每个站点配套机柜、子架，要求光层、电层分别放在不同子架，要求满足本期配置基础上每站点至少10个空闲业务槽位。电源、主控，交叉板1+1保护。

矸电配置1台小型波分设备，与信息中心直连，实配1波10G波道承载，客户侧业务满足2个622M 速率的接入和6个GE的业务配置。信息中心配置1波10G对矸电，对应客户侧业务与矸电相同。矸电交流OTN机盒：大于等于2U，提供大于等于6个单板槽位（机框配置包含除6个单板槽位外的双内置交流2pcs电源板和1pcs风机盒）。矸电光波长转换单板:8路任意速率业务汇聚波长转换板（单波分侧10G模块，满配2*622M-10KM模块和6*GE-10km模块）。

项目内容包括将现有2.5G传输设备业务割接到本期项目传输平台，投标设备支持插放100G线路板卡，相干100G支持硬件判决软件判决FEC。

环网上每个OTN光层和电层子架（直流供电）均支持大于等于14个业务槽位，每子架支持大于等于700 Gbit/s ODUk(k=0，1，2，2e，3，4，flex)传输能力；必须满足700Gbit/s 分组业务电交叉能力及TDM业务交叉在同一子框内完成；子架支持交直流电源供电，每子架电源模块1+1热备。

3.1.2 投标设备具备工信部OTN设备入网证及入网检测报告。投标设备须支持主流SAN设备厂商认证，Brocade、EMC、IBM等，并同时提供Brocade、EMC、IBM认证证明材料。

*3.1.3本次传输设备需为国产品牌，且主要设备（OTN、服务器）需为同一品牌。

*3.1.4 本次招标OTN设备需与现有传输网设备互联互通，同时可实现统一网管。投标人应提供与现有传输设备兼容并可统一网管的承诺函（须加盖制造厂家公章）；

3.1.5 设备业务接入能力

环网上的OTN设备应支持如下业务接入类型：STM-1/4/16/64/256;FE/GE/10GE/40GE/100GE;OTU-1/2/3/2e/4;FC100/ FC 200/ FC 400/ FC 800/ FC 1200/ FC 1600；HD-SDI,FICON,ESCON,DVB等

投标设备应支持通过监控通道透传同步以太和1588V2时钟信号，支持2路外时钟和2路外时间信号的输入和输出，保证在采用光纤线路保护组网情况仍然支持1588V2传送。

应同时支持带内DCN及带外DCN管理方式。采用带外DCN管理时应支持OSC监控信道和业务信道分离。

*3.1.6设备易用性

投标设备支持任意业务板卡在同一业务子框内任意槽位混插。

投标设备光放大器内置可调光衰减器。

投标设备必须配置自动光功率管理特性，包括激光器自动开闭、光功率自动调整、通道增益锁定、链路状态穿通等。

投标设备系统容量的平滑扩容能力：支持无业务中断情况下实现每波由10G向100G平滑演进，可以扩展到4T以上容量。

3.1.7 保护能力

投标设备支持如下保护：光线路1+1保护、光通道1+1保护、ODUk SNCP保护、光波长共享环保护、ODUk共享环保护、客户侧1+1保护等。

投标设备应支持光层、电层ASON管理、保护。

3.2网管平台技术要求

*3.2.1系统配置要求

网管系统支持C/S架构； 支持网络方式远程安装客户端 ，本期配置大于等于4个客户端授权license。支持windows、Solaris、SUSE Linux操作系统；支持SQL Server、Sybase、Oracle数据库。 网管系统支持中文操作界面。

*3.2.2拓扑管理

支持统一网络管理平台，实现传送（MSTP及OTN）设备的统一管理。

支持物理拓扑图、通道视图、自定义视图；支持自动发现被管网元之间的连接关系；支持二层链路自动发现； 支持IP链路自动发现。

支持最大管理10000个等效网元或物理网元的能力；支持最大提供100个客户端并发访问能力。

本期配置支持≥1000个等效网元管理能力。

3.2.3告警管理

支持定位告警到拓扑对象或告警对象；支持定位到发生故障的网元或者网元面板。

支持告警相关性分析的能力； 支持自定义告警相关性和动作；支持告警级别重定义和告警抑制。

支持告警闪断分析以减少重复告警的上报； 支持工程告警标识、闪断重复告警分析、频次分析；支持闪断间隔时间配置。

支持将相同对象上报的相同告警可以归并为一条告警显示；

支持查看每条告警发生的历史记录。

支持同步网元的当前告警；支持全网告警同步；支持告警同步的设置。（网管启动时同步所有告警、通讯中断恢复后同步设备告警）

支持性能数据TopN分析功能；

支持多个对象多个性能指标在同一个窗口上显示；

支持采用折线图、柱图、图表的样式进行性能数据浏览；

支持采用HTML、CSV、TXT等多种格式进行性能数据保存。

支持通过设置性能告警阈值来监控性能数据功能；

支持设置性能监控对象的上限监控、下限监控、上限告警级别、下限告警级别、上限触发值、下限触发值、上限清除值、下限清除值；

支持当性能数据超过告警阈值时，将产生相应级别的告警；

支持性能告警级别自定义。

3.2.4 配置管理

支持手动和自动方式将性能数据备份到指定的存储介质；

支持自动转储可以根据不同周期天数以及数据库使用率进行转储。

支持设备端口流量、带宽利用率性能监控；

支持XQoS(接口队列流量、接口CAR运行统计)、CBQoS(接口流策略、接口流分类匹配、接口流分类CAR)、HQoS(接口用户队列、QoS模版)性能监控。

支持性能数据采集周期≤10分钟; 支持实时性能数据采集周期≤5S。 通过可视化的GUI界面定义QOS模板，批量下发到设备和相关接口

支持SDH业务路径视图管理, SDH路径管理, Ethernet路径管理, ATM路径管理, ，支持OTN业务端到端管理与业务级排障诊断

支持传送设备上PWE3业务、VPLS业务、Native Ethernet业务、L3VPN业务的可视化端到端发放与管理

支持传送PWE3业务、VPLS业务、Native Ethernet业务、L3VPN业务性能监控和故障诊断，支持的功能包括业务路径可视、视图化MAC地址查询、端到端业务性能监控、视图化网络级二层协议检测、视图化网络级环回检测、一键式业务诊断.

支持全网时钟拓扑管理功能，进行1588和同步以太、SDH时钟/E1时钟管理， 实时监控时钟状态、跟踪关系、保护状态

支持传送分组业务性能监控和故障诊断，E2E业务配置、通断调测、性能调测、免仪表测试、性能统计、业务诊断、环回检测、业务路径可视

支持端到端单波10G/40G/100G OSNR在线图形化管理及监测

投标设备支持波长/子波长业务端到端管理

网络级分组业务保障组件提供网络健康检查，基于路径可视的智能排障，TopN典型告警自动定位，网络级告警关联功能

实现配置备份功能，提供备份的配置文件列表；实现定时备份设备配置。

3.2.5网管安全

支持限制客户端只能从指定IP地址或者地址段访问，来自其它地址的访问将被拒绝；

支持用户一段时间无操作后自动锁屏或者登出，该时间长度应可以设置；

支持查看网管的在线用户，以及对在线用户进行发送消息 ，查询其来自的IP地址，强制用户下线等操作；

支持分权分域管理，从操作集（可操作功能范围）以及管理域(可管理设备范围)两个维度来进行用户权限管理。

3.2.6可靠性

支持周期性的数据库备份功能，通过备份策略指定备份的数据，备份周期， 备份路径，备份启动时间等；

支持网管应能对自身运行情况进行监控，包括各模块运行状态，对系统、数据库等资源占用情况，出现异常时，应能尝试自动修复并以告警通知到管理员。

3.3一般要求

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本技术附件第1-3节各项条件及技术要求的标准配置。

3.4.总体要求：

3.4.1.要求本次采购设备所形成系统必须与我公司原有华为OSN2500传输系统兼容，与原有系统所购买授权整合，需要投标方提供我公司原有传输系统接入新购网管软件授权，通过统一网管软件管理所有传输业务，中标后提供授权证明。

3.4.2投标方负责将设备运输到招标方指定的安装地点，运输费、倒装费、装卸费、安装费等由投标方承担。

3.4.3设备安装调试涉及的一切工器具、辅助材料、交通工具等均由投标方提供。

3.4.4所有投标方提供的设备安装调试均由投标方独立完成，投标方提供的设备自身具有的功能调试由投标方独立完成，其他集成商进行软件调试时由投标方配合。与施工有关的调查、作业等施工内容均由投标方独立完成。

3.4.5安装、调试设备不能影响既有设备、线路的安全，如果因施工发生影响既有设备的障碍或事故，依据准能公司有关规定处理。

3.4.6投标方在安装调试期间发生的一切其他安全事故均由投标方负责。

3.4.7设备的所有配置必须满足并适应准能公司环境要求，与准能公司既有设备兼容。如在开通过程中发生任何相互影响或单方面受影响的情况，导致双方或单方设备不能正常运行，由投标方负责更换或改变设备配置直至开通、正常使用为止。

3.4.8施工过程中，如果需要中断业务或临时停止既有系统运行，由投标方负责提前和准能公司办理请点手续，获得批准后方可施工。

3.4.9施工完成后，如果不能形成正常运行的系统或系统功能有缺失，由投标方负责改变配置，直到系统能正常运行。

3.5设备必须满足国家及行业安全标准。

3.6设计和制造要求

在设计制造中，零部件尽量采用同一标准，尽可能提高零部件之间的互换性。零部件必须易于拆装，便于维修，脏物易聚集的地方必须易于清理。

3.7标牌

所有总成部件必须装有铭牌，铭牌应标有该总成件主要技术规格参数。配套的总成件铭牌要完好保留，便于察看。

4.供货范围

4.1供方的任务是在供需双方商定的时间内, 提供需方所需数量的设备和备件, 并保证符合本规范书的条文和需方书面提出的特殊要求 。

4.1.1投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

4.1.2在安装及试运行期间损坏的部件、卡板投标方将无偿提供。

4.2完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件第1-3项条件及技术要求的标准配置。其中包括组装、调试设备所必须的全部零件和材料。主要设备及材料如下（但不限于此；包含在本次报价内）：

| 序号 | 货物名称 | 设备明细 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OTN设备1 | 黑岱沟方向光层子架 | # OTN直流机箱（大于等于14个业务槽位），含电源板（1+1） | 套 | 1 |
|  |  |  | # 通用交叉及主控时钟处理板 | 块 | 2 |
|  |  |  | # 光线路保护单元 | 块 | 1 |
|  |  |  | # 40路合分波板 | 块 | 2 |
|  |  |  | # C波段光放板 | 块 | 1 |
|  |  | 哈尔乌素方向光层子架 | # OTN直流机箱（大于等于14个业务槽位），含电源板（1+1） | 套 | 1 |
|  |  |  | # 通用交叉及主控时钟处理板 | 块 | 2 |
|  |  |  | # 光线路保护单元 | 块 | 1 |
|  |  |  | # 40路合分波板 | 块 | 2 |
|  |  |  | # C波段光放板 | 块 | 1 |
|  |  | 信息中心电层子架 | # OTN直流机箱（大于等于14个业务槽位），含电源板（1+1） | 套 | 1 |
|  |  |  | # 通用交叉及主控时钟处理板 | 块 | 2 |
|  |  |  | # 100Gbit/s线路业务处理板（带模块，波长可调） | 块 | 2 |
|  |  |  | # 4路10G统一线路业务处理板（带模块，波长为192.10、192.20、192.30、192.40） | 块 | 2 |
|  |  |  | # 4*10GE以太网处理板(满配10km光模块) | 块 | 2 |
|  |  |  | # 10*GE(SFP)以太网处理板(满配SFP-1000Base-T(RJ45)-100m电模块) | 块 | 3 |
|  |  |  | # 10*GE(SFP)以太网处理板(满配eSFP-1310nm-GE-10km光模块) | 块 | 3 |
|  |  |  | # 1波10G波道承载（包含10G光模块1块），2端口622M、6端口GE板卡客户侧业务接口能力 | 块 | 1 |
|  |  | 传输设备（矸电） | 大于等于2U，提供大于等于6个单板槽位（机框配置包含除6个单板槽位外的双内置交流2pcs电源板和1pcs风机盒）。光波长转换单板:8路任意速率业务汇聚波长转换板（单波分侧10G模块，满配2*622M-10KM模块和6*GE-10km模块）及以上。 | 套 | 1 |
|  |  | 机柜 | 原厂标准机柜 | 套 | 1 |
|  |  | 业务操作终端 | CPU I7-8700 硬盘 256G固态+1T机械 内存 DDR4 16G 显卡 GTX1060 6G 显示器 27寸曲面 | 台 | 2 |
|  |  | 网管软件 | 满足3.2条款功能要求。含4台终端及以上管理和业务终身授权 | 套 | 1 |
|  |  | 网管服务器 | 2CPU(8Core)*2.0GHz,64G,8*600G或以上 | 台 | 1 |
|  |  | 移动维护终端 | CPU Intel 酷睿i7 6500U 硬盘 256G SSD 内存 16G 显卡 NVIDIA Geforce 940MX 尺寸 13.3寸 | 台 | 1 |
|  |  | 交换机 | 24个千兆SFP，8个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo，4个万兆SFP+ 及以上，每台配置1个万兆单模模块 | 台 | 1 |
| 2 | OTN设备2 | 信息中心方向光层子架 | # OTN直流机箱（大于等于14个业务槽位），含电源板（1+1） | 套 | 1 |
|  |  |  | # 通用交叉及主控时钟处理板 | 块 | 2 |
|  |  |  | # 光线路保护单元 | 块 | 1 |
|  |  |  | # 40路合分波板 | 块 | 2 |
|  |  |  | # C波段光放板 | 块 | 1 |
|  |  | 哈尔乌素方向光层子架 | # OTN直流机箱（大于等于14个业务槽位），含电源板（1+1） | 套 | 1 |
|  |  |  | # 通用交叉及主控时钟处理板 | 块 | 2 |
|  |  |  | # 光线路保护单元 | 块 | 1 |
|  |  |  | # 40路合分波板 | 块 | 2 |
|  |  |  | # C波段光放板 | 块 | 1 |
|  |  | 黑岱沟电层子架 | # OTN直流机箱（大于等于14个业务槽位），含电源板（1+1） | 套 | 1 |
|  |  |  | # 通用交叉及主控时钟处理板 | 块 | 2 |
|  |  |  | # 100Gbit/s线路业务处理板（带模块，波长可调） | 块 | 2 |
|  |  |  | # 4路10G统一线路业务处理板（带模块，波长为192.10、192.20、192.30、192.40） | 块 | 2 |
|  |  |  | # 4*10GE以太网处理板(满配10km光模块) | 块 | 2 |
|  |  |  | # 10*GE(SFP)以太网处理板(满配SFP-1000Base-T(RJ45)-100m) | 块 | 3 |
|  |  |  | # 10*GE(SFP)以太网处理板(满配eSFP-1310nm-GE-10km) | 块 | 3 |
|  |  | 机柜 | 原厂标准机柜 | 套 | 1 |
|  |  | 业务操作终端 | CPU I7-8700 硬盘 256G固态+1T机械 内存 DDR4 16G 显卡 GTX1060 6G 显示器 27寸曲面 | 台 | 2 |
|  |  | 交换机 | 24个千兆SFP，8个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo，4个万兆SFP+ 及以上，每台配置1个万兆单模模块 | 台 | 1 |
| 3 | OTN设备3 | 信息中心方向光层子架 | # OTN直流机箱（大于等于14个业务槽位），含电源板（1+1） | 套 | 1 |
|  |  |  | # 通用交叉及主控时钟处理板 | 块 | 2 |
|  |  |  | # 光线路保护单元 | 块 | 1 |
|  |  |  | # 40路合分波板 | 块 | 2 |
|  |  |  | # C波段光放板 | 块 | 1 |
|  |  | 黑岱沟方向光层子架 | # OTN直流机箱（大于等于14个业务槽位），含电源板（1+1） | 套 | 1 |
|  |  |  | # 通用交叉及主控时钟处理板 | 块 | 2 |
|  |  |  | # 光线路保护单元 | 块 | 1 |
|  |  |  | # 40路合分波板 | 块 | 2 |
|  |  |  | # C波段光放板 | 块 | 1 |
|  |  | 哈尔乌素电层子架 | # OTN直流机箱（大于等于14个业务槽位），含电源板（1+1） | 套 | 1 |
|  |  |  | # 通用交叉及主控时钟处理板 | 块 | 2 |
|  |  |  | # 100Gbit/s线路业务处理板 | 块 | 2 |
|  |  |  | # 4路10G统一线路业务处理板 | 块 | 2 |
|  |  |  | # 4*10GE以太网处理板(满配10km光模块) | 块 | 2 |
|  |  |  | # 10*GE(SFP)以太网处理板(满配SFP-1000Base-T(RJ45)-100m) | 块 | 3 |
|  |  |  | # 10*GE(SFP)以太网处理板(满配eSFP-1310nm-GE-10km) | 块 | 3 |
|  |  | 机柜 | 原厂标准机柜 | 套 | 1 |
|  |  | 业务操作终端 | CPU I7-8700 硬盘 256G固态+1T机械 内存 DDR4 16G 显卡 GTX1060 6G 显示器 27寸曲面 | 台 | 2 |
|  |  | 交换机 | 24个千兆SFP，8个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo，4个万兆SFP+ 及以上 每台配置1个万兆单模模块 | 台 | 1 |

5.工期

5.1交货时间:自合同签订之日起 1 个月内到达交货地点。从改造开工之日起到改造系统调试结束，要求45天内完成如不能按期完工，每延误一天，招标方将扣除投标方工程总费用的0.5%。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

投标方必须提供设备终身免费技术支持，如果发生系统性故障，必须保证当天内派技术人员到达现场提供全面的技术服务；如果发生局部性故障，现场维护人员无法解决，投标方须在当天内派出技术人员到达现场提供技术服务。定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议；免费提供改造、扩容后软件升级、更新（但不限于此）。

6.1.1配件支持

投标方应说明投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇有配件急需时，投标方如何给以最快的速度给予支持。

6.1.2维修支援

投标方应说明质保期满后，投标方在设备维修方面能给招标方什么样的支持。如招标方是否可得到投标方在专业维修点的帮助；对于招标方遇到的紧急故障需要投标方帮助处理时，投标方如何以最快的速度给予支持。

6.1.3技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证内。投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备投入使用。

投标方应根据上述要求详细列出技术服务人员的人数、专业类别、服务时间、工作内容。

6.1.4故障响应时间

保证招标方可以得到7×24小时技术支持响应，在设备出现故障的2小时内给予问题的解答，如必要，在故障发生的8小时内，派相关技术人员到达现场，承诺软件故障12小时解决，硬件故障的24小时解决。

7.技术数据

7.1投标方必须随每台设备提供下表所列中文技术数据（但不限于此），并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备总布置图（包括安装尺寸等外型尺寸） | 设备/套 | 随设备 |
| 2 | 说明书 | 设备/套 | 随设备 |
| 3 | 操作手册 | 设备/套 | 随设备 |
| 4 | 维修手册 | 设备/套 | 随设备 |
| 5 | 配件目录表 | 设备/套 | 随设备 |
| 6 | 基础资料（包括出厂测试报告） | 设备/套 | 随设备 |
| 7 | 安装图纸 | 设备/套 | 随设备 |
| 8 | 入网许可证 | 设备/套 | 随设备 |
| 9 | 随机的技术资料 | 设备/套 | 随设备 |
| 10 | 授权证明材料 | 套 | 1 |
| 11 | 合格证 | 设备/套 | 随设备 |
| 12 | 各设备内部布线、布缆图表 | 设备/套 | 竣工时 |
| 13 | 系统布线、布缆、各插接件的连接图及配线表 | 1套 | 竣工时 |

7.1.1“安装图纸”要求包括与安装有关的所有工艺及技术标准。如现场表面防腐、高强度螺栓连接等技术标准。

7.1.2“维修手册”和“配件目录”的内容不仅要包含投标方本公司生产的零部件，而且要包含外购零部件，外购部件供货商提供的资料投标方应全部提供给招标方。“配件目录”中的外购零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂订货号、厂家名称等信息。

7.1.3“维修手册” 中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常检点、保养制度及保养内容；详列各构件、电气系统等的定期安全检查项目与标准。

7.1.4 由投标方交付的技术资料和图纸应是及时的和被招标方认可的，招标方有权针对于培训目的额外复制所提供的技术资料和图纸。

7.2如果投标方交付的技术资料和图纸发现不完整，或在运输途中丢失或损坏，投标方在接到招标方索要不完整、丢失或损坏部分的技术资料和图纸的通知后30天内，将免费向招标方增补丢失或损坏部分的技术资料和图纸。

7.3工期要求：设备到货后45天内完成设备的安装、调试等工作。

8.技术培训

投标方在购货合同生效后要为招标方人员进行必要的现场技术培训，培训人数由招标方和使用方确定，培训内容包括设备日常维护及使用（设备的基本性能、工作原理、结构特点、组装工艺，调试过程、使用操作、故障排除、修理、维护等）。

投标方需提供6人次的培训为内容的原厂技术培训，每次培训，培训费用包括在投标价格中。相关课程表如下：

| 培训形式 | 培训内容 | 培训人数 | 培训时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原厂培训 | 设备硬件以及架构特点、各单板工作原理、功能特点。ONT、SDH、分组传输原理机制，网管软件运行、管理与维护、业务开通、告警处理。 | 6人 | 不少于15天 |

培训目标：参与培训人员能够熟练掌握以下知识：

- WDM、SDH等OTN传输相关原理。

- 各单板性能，支路单元与线路单元的业务承载、工作方式、保护模式。

- 板块间、站点间的互联方式，波分设备的整个工作流程。光纤连接、组网、告警性能、时钟性能、保护功能、网管功能、远程维护功能。

- 波分设备日常维护的注意事项和基本操作。

- 故障定位的方法和通过一些典型的故障案例来阐述常用故障定位的方法应用。

9.设备安装及性能测试

9.1安装说明：由厂家负责设备安装、电缆铺设、基础施工及调试工作，安装时和使用方联系，确定最终安装方案。

9.2设备到货后，所有设备的调试工作由投标方独立完成，并记录试验数据，投标方在测试完毕后把完整的测试记录交与招标方，测试过程中必须有招标方人员全程参与。

*10.质量保证

此次所提供的设备质量保证期为整机原厂1年，延保4年（原厂），生产厂家质保年限超出质保期限，以生产厂家质保为准，投标方须提供OTN设备的原厂售后服务承诺函（五年），质保金在验收满1年且无质量问题后返还。质量保证期从设备安装调试考核验收合格双方签字之日算起。在质量保证期内，设备因非人为损坏，而由设备本身所引起的故障，由投标方提供免费的零配件和调试、维修服务并负相应的责任。