- 供货要求

本章技术要求中所涉及的品牌均作参考，投标产品的品牌应高于或相当于此品牌水平。

第一包：SF33900卡车护板等配件

1.项目简述

我公司计划采购SF33900卡车配件2项117件，用于哈尔乌素露天煤矿设备维修中心计划检修的项目，报价人需提供全新的符合使用要求的配件。

2.总则

2.1技术规范的使用范围，适用于哈尔乌素露天煤矿设备维修中心SF33900卡车配件的订货采购。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，报价方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

3.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，春季风沙大，最大风速23m/s。

4.使用环境

标的物符合SF33900卡车的现场使用。

5.技术要求

5.1材料名称和数量

| 序号 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁管\F0-3523261\大型自卸卡车\SF33900\国产 | 件 | 2 | 合同签订后2个月内 | 哈尔乌素供应站 |  |
| 2 | 护板\BTW-12361100\大型自卸卡车\SF33900\国产 | 件 | 115 | 合同签订后2个月内 | 哈尔乌素供应站 |  |

5.2技术要求与供货商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5.3配件所使用的材质需达到或接近原有配件的性能。

5.4在保证力学性能不变的前提下，可以行火焰切割。

5.5具有良好的焊接性能，可以匹配现场焊材。焊前不需要预热，焊后不需要热处理。

5.6外形尺寸符合现场使用要求。保证现场快速对接。

6.供货范围

符合规范、质量合格、满足本采购各项技术要求的合格产品。按照采购人需求供货（或分批供货），报价人负责将标的物运输到采购人指定地点，标的物所含的运费、装卸费等一切费用由中标人承担。

7.质量保证

验收合格后，从验收之日起开始质保期，质保期为1年，在质保期内，报价人确保未经验证合格的产品不得交付给采购人使用。如因货物品质不合格，报价人必须在采购人要求的时间内予以更换，更换过程中产生的所有费用由报价人承担：报价人未能在采购人要求的时间内提供合格的产品，由此对采购人造成的一切损失由报价人承担。

7.考核、验收、结算

7.1标的物按报价人要求使用后，在一个检修周期内（12000小时），配件无变形、破损、开裂、磨损到限的情况

采购人按照本技术要求对标的物的使用效果进行不定期检查和考核。同一批次产品出现一次检查或反馈信息不合格情况，该批次产品视为不合格产品。对于不合格产品，报价人必须在采购人要求的时间内更换。

7.2验收标准

验收标准为合同规定要求。

7.3结算方式：货到验收合格入库后，付90%的货款，质保期满后无质量问题，付清剩余10%的货款。质量保证仍按照技术条款7.1执行。

第二包：斗箱等输送机配件

第一节 名称及使用条件

*1.1 名称、数量及使用设备

| 序号 | 采购编码 | 采购描述 | 单位 | 数量 | 使用方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10743987 | 尾轮总成\T50140\斗式提升机 | 件 | 1 | 中煤斗提机 |
| 2 | 11959846 | 斗箱\T50160\斗式提升输送机\T50160 | 节 | 4 | 矸石斗提机 |
| 3 | 11959847 | 斗箱\T50140\斗式提升输送机\T50140 | 节 | 4 | 中煤斗提机 |
| 4 | 12055055 | 尾轮总成\T50160\斗式提升输送机\T50160 | 套 | 1 | 矸石斗提机 |
| 5 | 12055057 | 入料溜槽\T50140\斗式提升输送机\T50140 | 节 | 5 | 中煤斗提机 |
| 6 | 12055056 | 入料溜槽\T50160\斗式提升输送机\T50160 | 节 | 4 | 矸石斗提机 |
| 7 | 10753268 | 斗链\T50160\斗式提升机 | 件 | 112 | 矸石斗提机 |
| 8 | 10753266 | 斗链\T50140(2)\斗式提升机 | 件 | 112 | 中煤斗提机 |
| 9 | 10753265 | 斗链\L40100\斗式提升机 | 件 | 112 | 精煤斗提机 |

1.2工作制度、气候条件及工作环境

每班作业12小时，每天工作20小时。

年平均温度6.2℃～8.7℃，最高气温达39℃，最低气温为-32.8℃；年降水量为400mm左右，年蒸发量为1824.7～2896.1mm。最大风速为23m/s。海拔高度1200m。该地区的地震等级为7级。

1.3配件使用简介

选煤厂有矸石、中煤和精煤斗提机三种，目前矸石和中煤斗提机尾部的斗箱和入料溜槽磨损严重，无法修补，需要更换。斗箱为矸石和中煤斗提机配件，斗箱为底部节段及向上共四个节段，中煤斗提机入料溜槽为底部斗箱以上5节，矸石斗提机入料溜槽为底部斗箱以上4节。

第二节 技术参数及要求

2.1、斗提机技术参数:

| 名称 | 规格型号 | 长度(m) | 倾斜角度 (°) | 物料种类 | 物料粒度(mm) | 斗链节距（mm） | 斗链速度(m/s) | 杓斗 |  |  | 生产能力(t/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 宽度(mm) | 间距(mm) | 容量(l) |  |
| 斗式提升机 | T50140 | 25.75 | 63.5 | 中煤 | 13-150 | 500 | 0.27 | 1400 | 1000 | 242 | 240 |
| 斗式提升机 | T50160 | 25.75 | 63.5 | 矸石 | 13-150 | 500 | 0.24 | 1600 | 1000 | 275 | 320 |
| 斗式提升机 | L40100 | 20.6 | 60 | 精煤 | 0-13 | 400 | 0.27 | 1000 | 400 | 86.5 | 94.6 |

*2.2 技术要求:

2.2.1 尾轮总成技术要求：

1、尾轮包括轴、五星轮、键、密封结构、轴承和轴承座。五星轮一侧加装挡片，防止斗连跑偏。其中一个用键固定轴上，另一个空套在轴上，以补偿两排斗链由于不均匀摩擦与伸长而造成在长度上的差异。

2、尾轮轴承采用双列球面滚子系列轴承,要求原装进口SKF品牌，轴承座为外置结构，方便检修延长使用寿命，轴承座内充2号锂基润滑脂。

3、尾轮轴为通轴锻件，加工后要求调质处理，尾轮安装在尾部箱体，与箱体采用法兰结构连接。尾轴设填料密封，防止渗水，密封处安装轴套。

5、尾部滚轮加工后应进行中频淬火，硬度为HRC45~55。

6、尾轮与尾部斗箱整体装配好后供货。

2.2.2 斗箱技术要求：

1、箱体均为金属箱体焊接结构件，各箱体之间由法兰连接。

2、箱体焊缝为连续焊缝，焊缝高度不小于板厚的2/3，焊缝不准有夹渣、折叠、裂纹、结疤等缺陷，焊缝必须满足斗提机工作时的水压要求，保证工作中不出现漏水现象。

3、箱体母材为Q235-B，厚度为16mm；内衬16Mn钢板，厚度为16mm，选用国内优质国标钢材。

4、箱体连接螺栓全部为8.8级高强度热浸锌螺栓，机械性能能够满足国标要求，螺栓由投标方提供。

5、尾部节段为封闭箱形结构，支撑斗提机尾轮，其上设有排水孔、入料口、检修孔和观察孔，尾部节段内铺设耐磨NM360衬板，衬板要求塞焊。

6、斗箱内铺设滑道，滑道支座采用角钢。底滑道通过沉头螺栓固定在支座上，滑道宽度100mm，厚度16mm，每节长度2.5m，开7个沉头孔，方便使用沉头螺栓固定，开孔间距需现场测绘；侧滑到焊接在支座上，宽度60mm，厚度6mm。滑道材质选用NM360制作。

7、尾部节段配备与基础连接的地脚板。

8、为了防止斗链在运行过程中断链，尾段以上的斗箱内设斗链捕捉器。

9、箱体法兰应保证平面度要求，孔距应与现场设备一致，相邻孔距和孔距累计误差不能大于1mm，箱体应有互换性，法兰应做钻模统一加工。

10、因斗箱第3、第4节连接法兰在楼板中连接，不便于固定，为了保证安装方便，要求第三节段长度增加到L=2000mm。

11、试车过程中不允许有卡链、颤动、碰撞以及不正常的噪音，斗箱不得漏水，斗链运行平稳。

12、斗箱外角需要加固，具体形式参照现场设备制作。

2.2.3 入料溜槽技术要求：

1、中煤斗提入料溜槽现场需更换6节，因第4、第5节溜槽连接法兰在楼板中对接，不便于固定，为了保证安装方便，现要求报价方设计、制作5节溜槽，5节溜槽总长度及安装尺寸与现场6节溜槽相符，并保证溜槽的连接法兰距楼板距离不小于20cm。

2、入料溜槽母材为Q235-B，厚度为16mm；内衬16Mn钢板，厚度为16mm，选用国内优质国标钢材。

3、溜槽焊缝为连续焊缝，焊缝高度不小于板厚的2/3，焊缝不准有夹渣、折叠、裂纹、结疤等缺陷，焊缝必须满足斗提机工作时的水压要求，保证工作中不出现漏水现象。

4、入料溜槽外需要加固，具体形式参照现场设备制作。

2.2.4 斗链技术要求：

1、 T50140和T50160斗提机：每组斗链由1个杓斗、4节链板和2套支撑轮组成，两链板之间和链板与支撑轮之间用销轴联接，斗链在制造厂中装配成段，每段由4组斗链组成。

2、L40100斗提机：每组斗链由2个杓斗、4节链板和2套支撑轮组成，两链板之间和链板与支撑轮之间用销轴联接；斗链在制造厂中装配成段，每段由4组斗链组成。

3、杓斗选用锰钢板制作，采用数控冲压，孔距均匀布置（长×宽：18mm×6mm，两个孔间距6mm），并用扁钢及角钢加强，以改善其刚性，降低杓斗变形率，杓斗用铆钉固定在链板上。

4、牵引链板要求为优质65Mn钢板锻造成型，调质处理。

5、两链板铰接部位，内链板处镶嵌套筒，套筒不允许转动。

6、联接销轴、套筒选用45#钢，套筒需淬火HRC35-40。

7、主要连接部位

⑴、销轴和外链板固定，套筒和内链板固定，有效的减少承载部件的磨损；

⑵、销轴和套筒、滚子和套筒根据物料采取不同的间隙配合，防止物料对链条的磨损和节距伸长；

⑶、外链板冲压方孔结构，方便固定杓斗，减少运载机构的使用空间。

8、支撑轮选用耐磨高分子材料。

9、按标准GB228金属拉力试验，对关键部位及整体采取普检和破断拉伸实验检测手段，拉力为20T,以充分保障产品正常运行及生产要求。

10、各节段链板均为铰链联接，铰链处应使相联接的链板自由的回转，没有咬死的现象；链板联接销轴与挡圈用开口销联接，挡圈开槽，销轴与挡圈打坡口满焊，焊接深度不小于5mm。

11、支撑轮销轴与挡圈用开口销联接，挡圈开槽，防止固定销磨断。

12、销轴尾部止挡厚度为8mm，销轴固定后，尾部焊接挡块，防止销轴焊缝磨损后退出。

13、试车过程中不允许有卡链、颤动、碰撞以及不正常的噪音，斗链要运行平稳。

2.2.5焊缝采用高压焊接，焊缝应饱满平整光滑，焊后不允许加渣气孔等缺陷，出厂前必须经超声波检验合格，满足现场水压和风压的要求。

2.2.6 上述配件要求投标方必须到现场详细了解现场配件的外形规格尺寸及使用环境。保证所提供配件能顺利安装到招标方现有设备上，保证提供的配件与现有配件通用。

第三节 供货范围及交货期

符合规范、质量合格、满足本招标各项技术要求的尾轮、斗箱、溜槽和斗链，投标方负责将供应产品运输到招标方指定仓库。合同签订后2个月内到货。

第四节 资料

投标方必须提供下表所列资料(但不限于此)。

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书 | 2套 |
| 2 | 各部件图 | 2套 |
| 3 | 测试报告或检验合格证 | 1套 |

第五节 质量保证

投标方供应产品在招标方现有使用环境下的质量保证期限不低于12个月。并承诺斗链各个部件的使用寿命：链板、杓斗、链板联接销轴寿命不得低于2年，支撑滚轮寿命不得低于1年。

第六节 安装、调试、考核、验收

6.1设备的安装

安装工作在投标方指导下，由招标方完成。

6.2设备的调试

招标方负责设备的调试。

6.3设备安装完成后，招标方将对斗箱、溜槽和斗链进行“无载功能试验”、“有载试运转”两个阶段验收。

6.4无载功能试验

无载功能试验是在无负载情况下运转，检查斗箱、斗链是否有卡阻、碰撞等异响。

6.5有载试运转

无载功能试验合格后，进行有载试运转。有载试运转由招标方操作人员进行，物料是逐渐加载的，直到达到额定的生产能力。设备达到额定生产能力后，按照招标方工作制度试运转七天。有载试运转过程中，斗箱、斗链所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

6.6 考核：在设备有载试运转期间，如出现斗箱漏水、卡链、颤动、碰撞以及不正常的噪音，斗链拉长、拉断、卡阻、杓斗变形、滚轮损坏、销轴及铰接部位严重磨损等现象，属于不合格产品。

如考核不合格，投标方无偿更换相同规格及数量的产品，在双方同意的期限内将新配件运抵招标方现场，并由投标方安装，由此产生的一切费用由投标方承担。在新配件安装之前，原配件继续使用。

6.7验收标准

验收标准为合同规定的要求和相关标准，中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的其它标准。

第三包：脱硫石灰石物资采购招标技术规范书

1.项目简述

我公司计划采购  石灰石   材料1项，用于 矸石发电公司单位的脱硫用石灰石项目，投标方需提供全新的符合使用要求的材料。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于矸石发电公司单位的脱硫用石灰石项目材料的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

2.3要求投标方对本项目招标技术文件逐条响应，逐条逐项报出有无偏离。若投标方完全复制招标技术附件，没有逐条逐项响应或标明投标方投标产品的技术特点、规格、参数等，则招标方认为投标方投标文件无效。

3.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，春季风沙大，最大风速23m/s。

4.工作环境

标的物在矸石发电公司存放脱硫用石灰石的现场使用。

- 5.技术要求

5.1材料名称和数量

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石灰石 | 石灰石\CaO≥50% 粒径12±2mm MgCO3≤3% | 吨 | 35000 | 合同签订后60日内开始供货 | 矸石发电公司化学脱硫部 | 含运费和装卸费 |

5.2要求提供产品的技术指标必须满足以下条件：

CaCO3含量≥90%(或CaO≥50%)；MgCO3≤3%；粒径12mm±2mm；SiO2≤5%；其它成分＜2%，石灰石颗粒之间无尘土、无其它杂物。

5.3投标人要详细描述石灰石的组成成分、注意事项等内容。

5.4石灰石无毒无害、无污染、无腐蚀性、不可燃烧并且可以生物降解、对土壤、植被和地下水没有伤害，不会造成二次污染。

5.5技术要求与供货商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

6.供货范围

符合规范、质量合格、满足本招标各项技术要求的 生产厂家，按需求、数量供应的合格的产品。按照招标人需求供货（或分批供货），投标人负责将标的物运输到招标人指定地点，标的物所含的运费、装卸费等一切费用由中标人承担。

7.质量保证

要求投标人提供近一个月内生产出的石灰石成分化验报告。

8.考核、验收、结算方式

8.1招标人对 脱硫用石灰石  使用效果考核验收。

8.2标的物按投标人要求使用后，招标人按照本技术要求对标的物的使用效果进行不定期检查和考核。同一批次产品出现一次检查或反馈信息不合格情况，该批次产品视为不合格产品。对于不合格产品，投标人必须在招标人要求的时间内更换。

8.3验收标准

验收标准为合同规定要求和相关标准，国家标准、规范以及国际标准和双方认可的其它标准。

8.4 合同有效期及结算方式

合同有效期为自合同签订之日起总量使用完毕，合同自然终止。

供货：按照招标人需求分批供货。

结算：费用结算按月或季度分批结算。

9.售后支持

要求投标人在使用前在招标人现场进行培训、指导，并根据招标人要求不定期对产品使用效果进行跟踪，发现不足，及时采取补救措施，严格保证招标要求的各项技术指标。

第四包：395B电铲国产螺栓等配件技术规范书

1.项目简述

我公司计划购置395B电铲国产螺栓等配件的配件共计18项需投标人提供全新的 395B电铲设备配件。

2.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。

3.工作环境

随 395设备在  黑岱沟露天煤矿   现场使用，（两矿数据，若有必要进行保留，地形标高（开采地点） 800～1350m；煤层厚度18.07～41.12m；煤层以上岩石厚度36.24～98.81m；岩石层以上的黄土层厚度0～43.90m；岩石性质为砂岩及泥岩，抗压强度38.93～50.8MPa，抗剪强度36.78～46.19MPa；岩石容重 2.34t/m³；岩石松散容重 1.732t/ m³（松散系数1.35）；煤层容重 1.39t/ m³；煤层松散容重 1.03t/ m³（松散系数1.35），装载最大石块约为：1.0～1.5m（约8T左右）。）

*4.技术要求

4.1名称和数量

| 序号 | 采购编码 | 采购编码描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10778561 | 螺栓\03307780\机械式单斗挖掘机\495HR\国产 | 件 | 600 |
| 2 | 10778570 | 螺栓\03309475\机械式单斗挖掘机\395BI\国产 | 件 | 400 |
| 3 | 10778575 | 螺栓\03309493\机械式单斗挖掘机\395BI\国产 | 件 | 600 |
| 4 | 10778577 | 螺栓\03309509\机械式单斗挖掘机\495HR\国产 | 件 | 500 |
| 5 | 10778615 | 螺栓\03489472\机械式单斗挖掘机\395BI\国产 | 件 | 600 |
| 6 | 10779397 | 螺栓\5/8×2 1/2\机械式单斗挖掘机\395BI\国产 | 件 | 600 |
| 7 | 10744098 | 履带板销子\B004014-02\机械式单斗挖掘机\395BI\国产 | 件 | 340 |
| 8 | 10737533 | 回转滚子油嘴接头\20198099\机械式单斗挖掘机\395BI\国产 | 件 | 200 |
| 9 | 11102644 | 螺栓\03294720G\机械式单斗挖掘机\395BI\国产 | 件 | 500 |
| 10 | 11102646 | 螺栓\03300800\机械式单斗挖掘机\395BI\国产 | 件 | 500 |
| 11 | 11102647 | 螺栓\62027438\机械式单斗挖掘机\395BI\国产 | 件 | 400 |
| 12 | 10796560 | 销子\531258-05\机械式单斗挖掘机\395BI\国产 | 件 | 500 |
| 13 | 10781051 | 螺母\02727150\机械式单斗挖掘机\395BI\国产 | 件 | 400 |
| 14 | 10781063 | 螺母\02782200\机械式单斗挖掘机\395BI\国产 | 件 | 500 |
| 15 | 10779417 | 螺栓\514540-05\机械式单斗挖掘机\395BI\国产 | 件 | 500 |
| 16 | 10778457 | 螺栓\03285320¦1/2″×1″\机械式单斗挖掘机\395BI\国产 | 件 | 500 |
| 17 | 10778546 | 螺栓\03301680\机械式单斗挖掘机\495HR\国产 | 件 | 400 |
| 18 | 10739538 | 垫片\C117768-01\机械式单斗挖掘机\395BI\国产 | 件 | 8 |

4.2材质：螺母和螺栓本体的材料均暂按GB/T3098.15-2000，不锈钢本体材质采用材料组别为A2、性能等级为70级的奥氏体不锈钢制造（或参考TB/T2075.7-2010）。碳钢本体材质采用35CrMo合金钢。

4.3制造工艺

a）螺母和螺栓加工的原材料为奥氏体不锈钢棒和合金钢棒。

b）螺母和螺栓的螺纹符合GB/T196－2003和GB/T197－2003中6H、的规定。

d) 表面没有明显刮痕。

4.4允许工作温度         -60℃～+425℃

4.5存储温度           -60℃～+55℃(湿度<70%)

4.6外观：螺母表面无毛刺并清洁干燥，表面光洁，无飞边、毛刺。

4.7投标人要详细描述各项配件的组成成分、注意事项等内容。

4.8所需配件安装尺寸必须符合我公司在用设备安装尺寸，并可与现场所有同类配件互换。

4.9技术要求与供货商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5.供货范围

符合规范、质量合格、满足本招标各项技术要求的合格产品。按照采购人需求供货，报价人负责将标的物运输到采购人指定地点，标的物所含的运费、装卸费等一切费用由中标人承担。

6.质量保证

验收合格后，从验收之日起开始质保期，质保期为12个月，在质保期内，投标人确保未经验证合格的产品不得交付给采购人使用。如因货物品质不合格，投标人必须在采购人要求的时间内予以更换，更换过程中产生的所有费用由中标人承担：投标人未能在招标人要求的时间内提供合格的产品，由此对招标人造成的一切损失由报价人承担。

7.考核、验收、结算方式

7.1招标人对395B电铲配件使用效果考核验收。要求使用寿命不低于2000小时。

7.2标的物按报价人要求使用后，采购人按照本技术要求对标的物的使用效果进行不定期检查和考核。同一批次产品出现一次检查或反馈信息不合格情况，该批次产品视为不合格产品。对于不合格产品，报价人必须在采购人要求的时间内更换。

7.3验收标准

验收标准为合同规定要求和相关标准，国家标准、规范以及国际标准和双方认可的其它标准。

7.4结算方式：货到验收合格入库后，付90%的货款，质保期满后无质量问题，付清剩余10%的货款。