- 供货要求

本章技术要求中所涉及的品牌均作参考，投标产品的品牌应高于或相当于此品牌水平。

第一包：准能WK电铲制动器备件

1.项目简述

我公司计划购置 WK电铲设备的配件共计15项117件，设备生产厂家为 太重 公司投标方需提供全新的 WK电铲设备配件。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于 WK电铲   设备的  标准  配件的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

3.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。

4.工作环境

随  WK设备在  黑岱沟露天煤矿   现场使用，（两矿数据，若有必要进行保留，地形标高（开采地点） 800～1350m；煤层厚度18.07～41.12m；煤层以上岩石厚度36.24～98.81m；岩石层以上的黄土层厚度0～43.90m；岩石性质为砂岩及泥岩，抗压强度38.93～50.8MPa，抗剪强度36.78～46.19MPa；岩石容重 2.34t/m³；岩石松散容重 1.732t/ m³（松散系数1.35）；煤层容重 1.39t/ m³；煤层松散容重 1.03t/ m³（松散系数1.35），装载最大石块约为：1.0～1.5m（约8T左右）。）

*5.技术要求

5.1名称和数量

| 序号 | 采购编码 | 采购编码描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11174527 | 耐磨盘\IC5053-04\机械式单斗挖掘机\WK-55\国产 | 件 | 6 |
| 2 | 10781904 | 行走抱闸摩擦片\IC3053-08\机械式单斗挖掘机\WK-35\国产 | 件 | 16 |
| 3 | 10781912 | 行走抱闸花键套\IC5053-42\机械式单斗挖掘机\WK-55\国产 | 件 | 3 |
| 4 | 10737498 | 回转抱闸磨损盘\IC5054-07\机械式单斗挖掘机\WK-55\国产 | 件 | 5 |
| 5 | 12042806 | 制动轮\K1601.18.01.06\机械式单斗挖掘机\WK-20\国产 | 件 | 2 |
| 6 | 11174530 | 中间盘总成\IC5053-09\机械式单斗挖掘机\WK-55\国产 | 件 | 6 |
| 7 | 10781909 | 行走抱闸耐磨盘\IC3053-06\机械式单斗挖掘机\WK-35\国产 | 件 | 8 |
| 8 | 10737491 | 回转抱闸摩擦盘\IC5054-18\机械式单斗挖掘机\WK-55\国产 | 件 | 8 |
| 9 | 12042807 | 离合器\K1601.16.01.30.00\机械式单斗挖掘机\WK-20\国产 | 件 | 1 |
| 10 | 11174531 | 压盘总成\IC5053-12\机械式单斗挖掘机\WK-55\国产 | 件 | 3 |
| 11 | 10781894 | 行走抱闸O型密封圈\IC3053-14\机械式单斗挖掘机\WK-35\国产 | 件 | 20 |
| 12 | 11174529 | 摩擦盘\IC5053-05\机械式单斗挖掘机\WK-55\国产 | 件 | 10 |
| 13 | 10781896 | 行走抱闸中间盘\IC3053-07\机械式单斗挖掘机\WK-35\国产 | 件 | 8 |
| 14 | 10781893 | 行走抱闸O型密封圈\IC3053-13\机械式单斗挖掘机\WK-35\国产 | 件 | 20 |
| 15 | 12042808 | 右制动器\K1601.16.02.01.00\机械式单斗挖掘机\WK-20\国产 | 件 | 1 |

5.2配件安装尺寸必须符合我公司在用设备安装尺，并可与现场所有同类配件互换；

5.3制动器为弹簧上闸，气动释放的制动器。

5.4制动器的设计重点在于最大程度提高运行操作的冷却通风。

5.5制动器必须保证最佳的抗磨损和抗热损坏性能，所有组件经过精确的机械加工，以确保所有配套零部件具有互换性。

5.6提升机构用的盘式制动器：

要求制动力矩：新摩擦盘时：不小于367500 IN-LBS；

磨损后的制动力矩（最小制动力矩）不小于330730 IN-LBS。

最大允许工作气压：≤125 P.S.I；

最小释放（松闸）气压：74 P.S.I；

最大允许转速：1500 r/min ；

气缸进气孔规格为：3/4 N.P.T, 2个。

安装尺寸修改：将12-φ19.84改为12-φ21；将12-φ28.575改为12-φ31.75；沉孔深度19.05不变。

5.7推压机构用的盘式制动器：

要求制动力矩：新摩擦盘时：不小于123350 IN-LBS；

磨损后的制动力矩（最小制动力矩）不小于111880 IN-LBS。

最大允许工作气压：≤125 P.S.I；

最小释放（松闸）气压：65 P.S.I；

最大允许转速：1800 r/min ；

气缸进气孔规格为：3/4 N.P.T, 2个。

安装尺寸修改：将12-φ19.84改为12-φ21；将12-φ28.575改为12-φ31.75；沉孔深度19.05不变。

5.8回转机构用的盘式制动器（附带对中装置）：

要求制动力矩：新摩擦盘时：不小于66970 IN-LBS；

磨损后的制动力矩（最小制动力矩）不小于59130 IN-LBS。

最大允许工作气压：≤125 P.S.I；

最小释放（松闸）气压：70 P.S.I；

最大允许转速：2500 r/min ；

气缸进气孔规格为：3/4 N.P.T, 2个。

安装尺寸修改：将12-φ19.84改为12-φ21；将12-φ28.575改为12-φ31.75；沉孔深度19.05不变。

5.9行走机构用的盘式制动器：

要求制动力矩：新摩擦盘时：不小于138120 IN-LBS；

磨损后的制动力矩（最小制动力矩）不小于121270 IN-LBS。

最大允许工作气压：≤125 P.S.I；

最小释放（松闸）气压：75 P.S.I；

最大允许转速：1800 r/min ；

气缸进气孔规格为：3/4 N.P.T, 2个。

安装尺寸修改：将12-φ19.84改为12-φ21；将12-φ28.575改为12-φ31.75；沉孔深度19.05不变。

6.工期、交货要求

*6.1 配件于合同签订后  3 个月内到货；

6.2交货地点：物资供应中心黑岱沟供应站仓库。

7.安装试用验收和质量保证

*7.1到货后招标人尽快组织相关人员按照合同要求进行入库验收。

*7.2 验收合格后,从验收之日起开始质保期，质保期要求为一年；质保期内由于质量问题造成的损失，由中标方负责赔偿。如果在质量保证期内出现质量问题，中标方须按招标人要求更换产品，新更换产品的质量保证期重新计算，给招标人造成损失的中标方应给予赔偿。

8.付款方式

验收合格后支付采购总费用 90 %款项，质保期满无任何质量问题后支付采购剩余10%款项，付款方根据资金周转情况部分或全部以银行承兑汇票方式结算。

第二包：WK电铲推压系统备件

1.项目简述

我公司计划购置 WK-55、WK-35电铲推压系统备件共计11项 26件。

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于 WK-55、WK-35电铲 设备的配件的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

- 3.投标人资质要求：详见公告

4.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。

5.工作环境

随 WK-55\、WK-35电铲设备在黑岱沟露天煤矿现场使用，（两矿数据，若有必要进行保留，地形标高（开采地点） 800～1350m；煤层厚度18.07～41.12m；煤层以上岩石厚度36.24～98.81m；岩石层以上的黄土层厚度0～43.90m；岩石性质为砂岩及泥岩，抗压强度38.93～50.8MPa，抗剪强度36.78～46.19MPa；岩石容重 2.34t/m³；岩石松散容重 1.732t/ m³（松散系数1.35）；煤层容重 1.39t/ m³；煤层松散容重 1.03t/ m³（松散系数1.35），装载最大石块约为：1.0～1.5m（约8T左右）。）

*6.技术要求

6.1名称和数量

| 序号 | 采购编码 | 采购编码描述 | 单位 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10807976 | 齿条\K1902.02.02.00\机械式单斗挖掘机\WK-55\国产 | 件 | 6 | 10000H |
| 2 | 10720402 | 齿轮轴\K1801.03.20.01\机械式单斗挖掘机\WK-35\国产 | 件 | 2 | 10000H |
| 3 | 11192610 | 推压大轴\K1801.03.21.11\机械式单斗挖掘机\WK-35\国产 | 件 | 1 | 10000H |
| 4 | 10751740 | 推压大齿轮\K1801.03.21.21\机械式单斗挖掘机\WK-35\国产 | 件 | 1 | 10000H |
| 5 | 10717578 | 推压一轴\K1701.03.11.00\机械式单斗挖掘机\WK-35\国产 | 件 | 1 | 10000H |
| 6 | 10751740 | 推压大齿轮\K1801.03.21.21\机械式单斗挖掘机\WK-35\国产 | 件 | 1 | 10000H |
| 7 | 10719739 | 轴套\K1801.03.21.23\机械式单斗挖掘机\WK-35\国产 | 件 | 2 | 10000H |
| 8 | 10751740 | 推压大齿轮\K1801.03.21.21\机械式单斗挖掘机\WK-35\国产 | 件 | 1 | 10000H |
| 9 | 10717578 | 推压一轴\K1701.03.11.00\机械式单斗挖掘机\WK-35\国产 | 件 | 1 | 10000H |
| 10 | 10751746 | 推压小齿轮\K1901.03.21.06\机械式单斗挖掘机\WK-55\国产 | 件 | 4 | 10000H |
| 11 | 10748457 | 拉紧轴\K1902.18.05.08\机械式单斗挖掘机\WK-55\国产 | 件 | 6 | 10000H |

6.2配件安装尺寸的必须符合我公司在用设备安装尺，并可与现场所有同类配件互换；

6.3使用寿命不得低于10000H。

6.4.所有配件加工的强度及光洁度不得低于原件；

6.5.配件的强度达到原件的标准；

6.6材质、质量等级及制造工艺、主要技术性能等方面不得低于原装配件。

6.7各配件工作表面应光洁，无目视可见的毛刺、磨伤、划伤、压痕等缺陷，终磨表面不允许有烧伤、软点和脱碳。

7.工期、交货要求

*7.1 配件于合同签订后  3个月内到货；

7.2交货地点：物资供应中心黑岱沟供应站仓库。

8.安装试用验收和质量保证、延伸担保

*8.1到货后招标人尽快组织相关人员按照合同要求进行入库验收。

*8.2 验收合格后,从验收之日起开始质保期，质保期要求为10000H；质保期内由于质量问题造成的损失，由中标方负责赔偿，包含停机损失、相关配件损坏、人工等费用。

9.付款方式

9.1验收合格后支付采购总费用 90 %款项，质保期满无任何质量问题后支付采购剩余10%款项待质保期满无任何质量问题后支付。

10.装车及运输

10.1配件的装车运输由投标人负责。

10.2配件的装车和运输首先应符合质量、技术及长途运输的要求。

第三包：炸药厂化工原料

1.项目简述

炸药厂计划采购化工原料7项，分别为亚硝酸钠、一水柠檬酸、硫脲、碳酸钠、乙二醇、低爆速铵油炸药微珠、能量增强剂等7项，是用于炸药厂的乳化炸药所需的乳胶基质生产项目；

2.总则

2.1本技术规范的使用范围，适用于炸药厂的乳胶基质生产所需原材料的订货招标。

2.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条件，中标方应保证提供符合本技术规范书的有关最高工业标准的优质产品。

- 投标人资质要求：详见招标公告

4.气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，春季风沙大，最大风速23m/s。化工原料在室内使用。

5.工作环境

标的物为 乳化工房及混装炸药车上使用，用于乳化炸药乳胶基质氧化溶液配制,敏化剂的配制和提高稳定混装装药稳定性。

- 技术要求

6.1材料名称和数量

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚硝酸钠 | 华强， 50kg/袋 | 吨 | 10 | 黑岱沟总库 |  |
| 2 | 硫脲 | 25kg/袋 | 吨 | 5 | 黑岱沟总库 |  |
| 3 | 一水柠檬酸 | 英轩，25kg/袋 | 吨 | 8 | 黑岱沟总库 |  |
| 4 | 碳酸钠 | 50kg/袋 | 吨 | 2 | 黑岱沟总库 |  |
| 5 | 乙二醇 | 1000kg/桶 试剂级 | 吨 | 150 | 黑岱沟总库 |  |
| 6 | 低爆速铵油炸药微珠 | 120kg/袋 | 千克 | 2500000 | 黑岱沟总库 |  |
| 7 | 能量增强剂 | 1t/桶 | 吨 | 300 | 黑岱沟总库 |  |

6.2特别说明：

6.2.1硫脲：

外观与性状：白色光亮苦味晶体

熔点（℃）：176～178相对密度（水=1）=1.41

溶解性：溶于冷水、乙醇，微溶于乙醚遇明火、高热可燃，有毒，具刺激性。受热分解，放放出氮、硫的氧化物等毒性气体。与氧化剂能发生强烈反应。在空气中易潮解。在150℃时转变成硫酸铵。在真空下150－160℃时升华，180℃时分解。具有还原性。避免与氧化剂接触，单独仓间存放。

6.2.2一水柠檬酸：

外观与性状：白色结晶粉末

闪点（℃）：100

密度（水＝1）：1.665

柠檬酸可燃。粉体与空气可形成爆炸性混合物，遇遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炐的危睑。

6.2.3亚硝酸钠

化学式：NaNO2

相对分子质量：69.00

外观：白色或微带淡黄色斜方晶系结晶或粉末

密度：2.2 g/cm3 (固)

熔点：270℃

沸点：320℃ 分解在水中的

溶解度：82 g/100 ml (20℃)

6.2.4碳酸钠

别名：苏打、纯碱、碱粉、口碱、块碱、洗涤碱

分子式：Na2CO3

相对分子量：102.99 一般取106

CAS号：497-19-8

溶解性:碳酸钠易溶于水，甘油，20摄氏度时一百克水能溶20克碳酸钠，微溶于无水乙醇，不溶于丙醇；

腐蚀性：碳酸钠属于强碱弱酸盐有一定的腐蚀性；

稳定性:稳定性较强，但高温下也可分解，生成氧化钠和二氧化碳。长期暴露在空气中能吸收空气中的水分及二氧化碳，生成碳酸氢钠，并结成硬块。吸湿性很强 ，很容易结成硬块，在高温下也不分解。

6.2.5乙二醇

别名甘醇

分子式：C2H6O2；

结构简式：HO-CH2CH2-OH

分子量：62.068

冰点： -12.6℃

沸点：197.3℃

密度：相对密度(水=1)1.1155(20℃）；相对密度(空气=1)2.14

外观与性状：无色、有甜味、粘稠液体

蒸汽压：0.06mmHg(0.06毫米汞柱)/20℃

闪点：111.1℃

粘度：25.66mPa.s(16℃）

溶解性：与水/乙醇/丙酮/醋酸甘油吡啶等混溶，微溶于醚等,不溶于石油烃及油类，能够溶解氯化锌/氯 化钠/碳酸钾/氯化钾/碘化钾/氢氧化钾等无机物。

表面张力：46.49 mN/m (20℃)

稳定性：稳定

燃点：418℃

6.2.6低爆速铵油炸药微珠

颜色：黄白、肉红、暗绿、灰、褐棕、黑灰等色，其中以灰白-浅灰为主

外观：球状、断口参差状、贝壳状、裂片状、条痕白色

莫氏硬度：5.5~7

密度：2.2~2.4g/cm3

耐火度：1300~1380℃

折光率：1.483~1.506

膨胀倍数：4~25

6.2.7低爆速铵油炸药微珠

能量增强剂是一种由多种表面活性剂组成蓝色溶液，具有高闪点、无毒、无爆炸性、高安全性的特点。

密度：0.8~1.2g/cm3

闪点：＞90℃

PH值：7-7.5

粘度：0.5mm2/s-10mm2/s

6.3投标人要详细描述标的物的组成成分、注意事项等内容。

6.4技术要求与供货商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

7.供货范围

符合规范、质量合格、满足本招标各项技术要求的合格产品。按照招标人需求供货（或分批供货），投标人负责将标的物运输到招标人指定地点，标的物所含的运费、装卸费等一切费用由中标人承担。

8.质量保证

验收合格后，从验收之日起开始质保期，质保期为半年，在质保期内，投标人确保未经验证合格的产品不得交付给招标人使用。如因货物品质不合格，投标人必须在招标人要求的时间内予以更换，更换过程中产生的所有费用由中标人承担：投标人未能在招标人要求的时间内提供合格的产品，由此对招标人造成的一切损失由投标人承担。投标人需要将使用后的空袋进行回收，回收过程中产生的一切后果由投标人承担。

9.考核、验收、结算方式

9.1招标人对标的物使用效果考核验收。

9.2标的物按投标人要求使用后，招标人按照本技术要求对标的物的使用效果进行不定期检查和考核。同一批次产品出现一次检查或反馈信息不合格情况，该批次产品视为不合格产品。对于不合格产品，投标人必须在招标人要求的时间内更换。

9.3验收标准

验收标准为合同规定要求和相关标准，国家标准、规范以及国际标准和双方认可的其它标准。

9.4 合同有效期及结算方式

合同有效期为自合同签订之日起总量使用完毕，合同自然终止。

供货：按照招标人需求分批供货。

结算：费用结算按月或季度分批结算。

第四包：哈矿电缆技术要求

1.货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用拖拽电缆8kV\3×70+2×25+1×25mm² | 米 | 4000 | 合同签订后3个月 | 哈尔乌素露天煤矿现场 | 规格 300米每根的10卷，500米每根的2卷。 |
| 2 | 矿用拖拽电缆 8kV\3×120+2×50+1×35mm² | 米 | 4000 | 合同签订后3个月 | 哈尔乌素露天煤矿现场 | 规格 300米每根的10卷，500米每根的2卷。 |
| 3 | 矿用拖拽电缆8kV\3×50+2×25+1×25mm² | 米 | 600 | 合同签订后3个月 | 哈尔乌素露天煤矿现场 | 规格 300米每根的2卷。 |

2.使用条件

2.1设备用途

露天煤矿采场移动设备供电。

2.2气候条件及工作环境

年平均温度 5.3 ～ 7.6 ℃，最高气温达 39.4 ℃，最低气温为 -34 ℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大；设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大。

3.技术要求

3.1结构性能及技术要求

电缆是用全新的、高质量、高等级、完好的材料制造而成，在设计上要考虑操作和维修的方便性。

3.2电缆的技术规格

3.2.1额定电压：8KV。

3.2.2相导线、地线及接地监测导线截面：3×120 mm²+2×50mm² +1×35mm² 、3×70mm²+2×25mm²+1x25mm² 、 3x50mm²+2x25mm²+1x25mm²。

3.2.3电缆芯数：6芯 。

外径：120 mm²电缆外径≤74.0 mm ,50mm²电缆外径≤65.0mm、70mm²电缆外径≤68.0 mm。

3.2.4使用寿命：电缆在每天24小时连续工作情况下，固定敷设时，正常使用寿命不小于10年。

3.2.5绝缘层材质：乙丙橡胶；

3.2.6外护套处理工艺：交联硫化；

3.2.7各芯线色标方法：彩色尼龙丝编织；

3.2.8电缆表皮标识：激光刻字，永久标识。

3.2.9导线最高工作温度 (℃)：90 ；

3.2.10短路时，导线允许的最高工作温度 (℃)：250 ；

3.2.11电缆密封可靠、防水，保证在水中浸泡能够正常工作，不会漏电，符合矿用标准： EHD-CPE氯化聚乙烯护套电缆的防水性能是氯丁橡胶电缆的2倍以上。

3.2.12电缆的两个端部必须有防潮防水护套。

具体参数：

| 序号 | 项目 | 技术规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相线额定截面积 (mm²) | 120 | 70 | 50 |
| 2 | 相线最大直流电阻 (Ω/km) | 0.164 | 0.277 | 0.393 |
| 3 | 地线额定截面积 (mm²) | 50 | 25 | 25 |
| 4 | 监测线额定截面积 (mm²) | 35 | 25 | 25 |
| 5 | 额定电压 (kV) | 8KV | 8KV | 8KV |
| 6 | 线芯数 | 3相线+ 2地线 + 1监测线 | 3相线+ 2地线+ 1监测线 | 3相线+ 2地线+ 1监测线 |
| 7 | 铜材类型 | 电解铜, 镀锡，多股 | 电解铜, 镀锡, 多股 | 电解铜, 镀锡, 多股 |
| 8 | 屏蔽层结构 | 导体屏蔽为半导电胶带和0.38mm挤出半导电层，绝缘屏蔽为半导电层外加铜丝彩色尼龙复合编织屏蔽（黑，白，红），最小为60%的铜覆盖面积。 | 导体屏蔽为0.38mm挤出半导电层，绝缘屏蔽为半导电层外加铜丝彩色尼龙复合编织屏蔽（黑，白，红），最小为60%的铜覆盖面积。 | 导体屏蔽为0.38mm挤出半导电层，绝缘屏蔽为半导电层外加铜丝彩色尼龙复合编织屏蔽（黑，白，红），最小为60%的铜覆盖面积。 |
| 9 | 最高耐压( kV) | 35 | 35 | 35 |
| 10 | 允许温升(°C) | 70 | 70 | 70 |
| 11 | 绝缘层材质 | 乙丙橡胶 | 乙丙橡胶 | 乙丙橡胶 |
| 12 | 护套材质 | EHD CPE重型氯化聚乙烯 | EHD CPE重型氯化聚乙烯 | EHD CPE重型氯化聚乙烯 |
| 13 | 护套层数 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 护套颜色 | 外护套为橙色 | 外护套为橙色 | 外护套为橙色 |
| 15 | 外护套处理工艺 | 交联硫化 | 交联硫化 | 交联硫化 |
| 16 | 各芯线色标方法 | 彩色尼龙丝编织 | 彩色尼龙丝编织 | 彩色尼龙丝编织 |
| 17 | 寿命（连续24小时运转）年 | 固定敷设时，可达到10-15年 | 固定敷设时，可达到10-15年 | 固定敷设时，可达到10-15年 |
| 18 | 单根电缆长度 | 300米和500米 | 300米和500米 | 300米 |

3.3电缆出厂试验（不仅限于此）

3.3.1耐压试验：出厂时作18KV，5分钟交流电压试验；45KV，15分钟直流电压试验。

3.3.2矿用条件下的机械外力冲击试验

EHD-CPE重型氯化聚乙烯护套电缆可以在-40℃通过20磅/英尺的冲击试验。-50℃通过9磅/英尺的冲击试验。

3.3.3电缆出厂前必须抽样做局部放电试验，每种规格电缆在厂内抽取一卷做测试。

3.4一般性技术要求

3.4.1所有设备的制造、测试和安装均满足以下标准的有关规定：

国际标准化组织（ISO）

煤矿用电缆（MT818）

执行技术标准：

| 名称 | 执行标准 |
| --- | --- |
| 耐油 | MT818 |
| 阻燃性 | MT818 |
| 抗绞接 | MT818 |
| 抗磨损 | MT818 |
| 抗老化 | MT818 |
| 内护套标准 | MT818 |
| 外护套标准 | MT818 |
| 相线标准 | MT818 |
| 地线标准 | MT818 |
| 地线监测线标准 | MT818 |
| 拉伸断裂 ( %) | MT818 |
| 拉伸强度 ( MPa ) | MT818 |

4.供货范围及伴随服务

4.1*完整的、全新的、符合制造标准的、满足本合同及所有技术附件规定和要求的8KV矿用拖曳电缆共8600m，包括木制电缆卷筒。

供货明细见下表

| 序号 | 货物名称 | 总数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8kv矿用拖曳电缆120mm2 | 4000m |
| 2 | 8kv矿用拖曳电缆70mm2 | 4000m |
| 3 | 8kv矿用拖曳电缆50mm2 | 600m |

5.技术资料及交付时间

5.1*卖方必须提供下表所列技术资料(但不限于此)，并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名称 | 数量 | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆安装说明书（用户手册） | 各10套 | 随货物 |
| 2 | 电缆维修手册 | 各10套 | 随货物 |
| 3 | 基础资料（包括出厂测试报告） | 各10套 | 随货物 |

5.2与技术资料有关的问题说明

5.2.1“安装说明书”的内容应包括与安装有关的所有工艺及技术标准。

5.2.2“维修手册”中应详列有关检修技术标准和维修工艺。

5.2.3由卖方交付的技术资料和图纸应是及时的和被买方认可的，买方有权针对于培训目的额外复制所提供的技术资料和图纸。

5.2.4如果卖方交付的技术资料和图纸发现不完整，或在运输途中丢失或损坏，卖方在接到买方索要不完整、丢失或损坏部分的技术资料和图纸的通知后30天内，将免费向买方增补丢失或损坏部分的技术资料和图纸。

6.技术服务和培训

6.1技术服务

在卖方合同生效后，投标人应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，以保证矿用拖拽电缆能顺利投入使用。

投标人在报价中应根据上述要求详细列出技术服务人员的人数、专业类别、服务时间、工作内容。

6.2* 技术培训

采购合同生效后，投标人要为招标方公司的操作和维修人员提供分2次培训，操作培训时间每次不少于两个工作日。培训时提供不少于20本的培训手册。

7.质量保证

7.1 *质量担保

卖方货物的质量保证期限12个月，日期从电缆考核验收合格双方签字之日算起。在货物质量保证期内由于电缆设计、制造工艺、材料等缺陷所引起的电缆及电缆耦合器损坏都由卖方负责。

8.交货、安装、调试、考核和验收

8.1电缆的安装

电缆对应耦合器的安装工作在卖方专家指导下，由买方完成。卖方负责电缆安装技术指导。

8.2电缆的技术指标测试及试运行

8.2.1在电缆到货后，双方对电缆的机械强度、密封性能及绝缘性等合同规定的指标性能进行抽样测试、测量，此后再进行为期一周的抽样有载试运行。

8.2.2电缆的试运行完成后，若达到本合同技术附件规定的指标，则认为通过了相应的验收标准。否则，卖方将免费进行必要的调换，然后再重新进行技术指标测试及试运行，直至达到本合同技术附件规定的指标。试运行合格后，由卖方起草试验报告一式两份(此报告包括但不仅限于电缆的试验参数)，双方代表签字确认。所有的测试在白天进行。

8.2.3抽样测试所需的仪器、设备和工具由卖方免费提供。所有的仪器、设备和工具所有权为卖方所有。

8.2.4电缆的验收

在测试、试运行合格且合同全部货物交付齐备的情况下，双方代表应在验收材料上签字，电缆通过验收。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范。

9.售后支持

9.1技术支持

卖方在中国的代表处的应用工程师，能够在货物提供后，直接向买方提供技术支持，当电缆出现故障时，保证24小时内到达买方现场，及时提供快捷和有效的售后服务。

9.2培训支持

在矿用拖拽电缆验收一年后，卖方将按照买方的要求派技术人员对矿用拖拽电缆的维修及运行人员免费进行一次拔高培训。卖方公司的应用工程师将到现场对电缆布置进行分析，并为用户推荐最佳的走线方案，以达到提高安全，减少事故，增加生产效率，降低吨煤材料成本的目的。

9.3其他支持

培训：对所有电缆维修人员进行手把手式培训，内容包括正确修理高压电缆的技术和程序。此培训将涵盖修理方法和技术，使修理后的电缆获得延长的使用寿命，减少电缆的过早报废及提高安全生产水平。