第一包：铁路信号联锁设备配件技术要求

1．项目简述

1.1大准铁路公司信号段根据实际需求情况，需购置防腐道岔跳线、调谐单元钢包铜引接线、陶瓷槽型绝缘、铁路内屏蔽数字信号电缆、信号点灯装置、安装装置、信号机发光盘、通信板、扼流适配器等51项配件项目。

本项目包含材料、运输、装卸、税金等一切费用。

1.2名称和数量

| 信号 | 采购编码 | 采购编码描述 | 单位 | 数量 | 交货地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11060429 | 钢轨接续线\12.5×1160mm;油芯塞钉式 | 件 | 1,000.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 2 | 10793951 | 钢轨接续线\9.8×1320mm;油芯塞钉式 | 件 | 1,000.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 3 | 10801551 | 防腐道岔跳线\11×3300mm;FAD型 | 件 | 200.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 4 | 11382770 | 防腐道岔跳线\1.2×37×940mm | 件 | 200.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 5 | 11426473 | 防腐道岔跳线\1.2×37×2000mm | 件 | 200.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 6 | 10959617 | 防腐道岔跳线\1.2×37×1500mm | 件 | 100.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 7 | 10783293 | 调谐单元钢包铜引接线\3.5×4300mm;塞钉式 | 件 | 90.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 8 | 10794150 | 钻头\φ13.5\内燃钢轨钻孔机\RD07A | 件 | 600.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 9 | 10001207 | 高强度绝缘管\25×35×37 | 个 | 5,000.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 10 | 10001219 | 高强绝缘垫圈\25×56×5 | 个 | 5,000.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 11 | 11359113 | 陶瓷槽型绝缘\P75;两段式 | 件 | 300.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 12 | 10959655 | 陶瓷槽型绝缘\P60;两段式 | 件 | 500.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 13 | 11049943 | 卡子\20-40mm;小枕木用 | 件 | 1,500.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 14 | 11465162 | 水浸变送器\JS-G-2-C\TJWX-2006\国产 | 件 | 5.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 15 | 11004258 | 温湿度变送器\JWSL-2AT\-10-60℃\4-20mA\IP65 | 台 | 5.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 16 | 11202258 | 机车信号电缆\14芯;2m;LX22/X27;XC22F14Z1D1\ | 件 | 16.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 17 | 11220956 | 采集处理器\ZPW.CC\ZPW-2000A | 件 | 2.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 18 | 11402938 | UPS电源\SURT2000XLICH\2kVA\AC220V\AC220V | 台 | 10.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 19 | 12035297 | 信号电缆铁翼速接器\AWXT-10006 | 件 | 40.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 20 | 11383563 | 穿线枕专用防护罩\P60 | 件 | 100.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 21 | 10135328 | 信号数字电缆接头盒\HDM-T-P | 套 | 30.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 22 | 11566787 | LED信号机机构密封圈\矮柱\XSL | 件 | 5.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 23 | 11566786 | LED信号机机构密封圈\高柱\XSL | 件 | 5.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 24 | 10002700 | 盘根\橡胶\HF-7 | 千克 | 50.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 25 | 10002701 | 盘根\橡胶\HZ-24 | 千克 | 50.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 26 | 10002702 | 盘根\橡胶\XB1 | 根 | 50.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 27 | 10101155 | 盘根\橡胶\HF-4 | 千克 | 30.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 28 | 10696840 | 铁路内屏蔽数字信号电缆\SPTYWPL23\8B×1.0mm | 米 | 500.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 29 | 10124931 | 铁路内屏蔽数字信号电缆\SPTYWPL23\16B×1.0mm | 米 | 500.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 30 | 10124933 | 铁路内屏蔽数字信号电缆\SPTYWPL23\24A×1.0mm | 米 | 500.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 31 | 10124937 | 铁路内屏蔽数字信号电缆\SPTYWPL23\44A×1.0mm | 米 | 1,000.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 32 | 10135206 | 信号点灯装置\FDZ\XSL型LED信号机 | 台 | 150.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 33 | 12003761 | 安装装置\P50;9专线(02)4151;安装图号S0507\ZD6-D | 套 | 2.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 34 | 11608909 | 安装装置\单点;P50;9专线CZ2209;安装图号S1031\ZYJ7 | 套 | 1.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 35 | 10135236 | 信号机发光盘\PFLA-L;LED\XSL | 个 | 5.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 36 | 10135237 | 信号机发光盘\PFLA-U;LED\XSL | 个 | 5.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 37 | 10135240 | 信号机发光盘\PFLG-H;LED\XSL | 个 | 10.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 38 | 10135241 | 信号机发光盘\PFLG-L;LED\XSL | 个 | 10.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 39 | 10135242 | 信号机发光盘\PFLG-U;LED\XSL | 个 | 10.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 40 | 10135239 | 信号机发光盘\PFLG-B;LED\XSL | 个 | 2.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 41 | 10135238 | 信号机发光盘\PFLG-A;LED\XSL | 个 | 2.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 42 | 10001615 | 挤切销\X2358.02.08;3T\ZD6 | 个 | 1,000.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 43 | 10001394 | 轨道变压器\BG2-130/25 | 台 | 5.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 44 | 11603995 | 通信板\4210A\TYJL-TR9 | 件 | 1.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 45 | 11356972 | 记录板\JT-CZ2000-jd\机车信号主机\JT-CZ2000-jd | 件 | 10.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 46 | 11462570 | 逻辑电源1\QQ720A\K5B联锁机\DS6-K5B | 件 | 12.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 47 | 11336962 | 安装装置\2点;P50;12专线4228图号S9161B\ZYJ7+SH6 | 套 | 1.000 | 铁路供应站综合仓库 | CRCC |
| 48 | 11161040 | 扼流适配器\ESP3-1\BES1-1200A/25 | 件 | 2.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 49 | 10102192 | 匹配盒\HBP-A\2000A站内电码化 | 台 | 3.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 50 | 12056440 | 电感电容盒\HLC-G\2000A站内电码化 | 件 | 3.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |
| 51 | 12057218 | 带柄道岔表示器\1015B | 套 | 4.000 | 铁路供应站综合仓库 |  |

- 2.购置各配件综合要求

本次购置配件必须满足气候条件：年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达55℃，最低气温为-40℃，属大陆性气候，尘、沙、雨、雪等工况作业区正常运行。工作环境：购置调度指挥配件可在尘、沙、雨、雪等工况作业区正常运行。

- 2.1槽型绝缘技术要求

2.1.1.外观检查：钢轨绝缘表面应光洁、平整，无目测可见的皱纹、裂纹、分层、凹陷、翘曲和变形等缺陷，受力部位无明显熔节痕。钢轨绝缘不应有直径大于2mm的气泡，直径小于或等于2mm的气泡不应超过5个，不应集中在直径20mm的区域内，受力部位（槽型的大小裙边、轨端的轨头部位）不应有气泡。

2.1.2.外形尺寸：全长415±3.4mm，孔长56±1mm、66±1mm，孔中心距145±1.2mm，厚度5±0.22mm。

2.1.3.自由落锤冲击试验：3kg（锤头R30±0.15mm），高1米，锤击3次，应无裂纹、龟裂和破碎现象。

2.1.4.紧固扭矩强度试验：900N·m，24小时后各螺栓轴向力变化量小于等于15%，拆卸后应无裂纹、分层及断裂。

2.1.5.耐寒性能试验（-30℃）：2kg（锤头R30±0.15mm），高0.75米，锤击3次，应无裂纹、龟裂和破碎现象。

2.1.6.耐热性能试验（70℃）：压缩残余变形量小于等于0.4mm。

- 2.2.信号机发光盘主要技术参数

2.2.1.工作电压：176V～242V 单相交流50Hz。。

2.2.2.额定负载：PFL－Ⅰ型发光盘（相当于17Ω/15W电阻）。

2.2.3.输出电压：在额定负载情况下(700mA)  DC 12V±1V。

2.2.4.空载电流：≤16mA。

2.2.5.告警条件：LED损坏数量超过30%时告警。

2.2.6.环境温度：-40℃～+85℃。

2.2.7.相对湿度：＜90%。

2.2.8.可靠性：该装置采用主、备路电源热备切换的工作模式，当主路电源发生故障时可自动切换到备路电源，保证铁路信号行车安全。

2.2.9.抗干扰能力： 电路采用电磁兼容（EMS）设计，具有较强的抗电磁干扰能力，完全达到GB/T17262-1998标准中A级防护要求。

2.2.10.告警功能：当发光盘内部LED二极管损坏数量超过总数的30%时以及主、备路电源一路发生故障时均产生告警条件，接通告警电路发出告警。

2.2.11.输入端一侧接FDL-1型防雷模块，可承受10KV 4/300us雷电波冲击。模块拆卸方便，便于维护测试。

2.2.12.装置输入端采用变压器隔离，具有体积小、重量轻、稳压范围宽等特点。结构采用一体化设计，配线简单，施工方便。采用插拔式安装方式，便于检修和更换。

2.2.13. 绝缘电阻：输入、输出端子对地的绝缘电阻≥25MΩ。

2.2.14.绝缘耐压：输入、输出端子对地承受交流正弦50Hz电压有效值1000V历时1分钟。

2.2.15.输入、输出端子对地能忍受1.2/50μs波形10KV冲击下无闪落和击穿现象。

- 2.3.铁路内屏蔽数字信号电缆

- 2.3.1.铁路内屏蔽数字信号电缆适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路内屏蔽数字信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。

2.3.2.电缆的使用环境温度为-40℃-+60℃。

2.3.3.电缆导体长期工作温度应不超过+70℃。

2.3.4.电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0℃，聚乙烯外护套电缆应不低于-20℃。

2.3.5.电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍，铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

2.3.6.综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数≤0.8，铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数≤0.3

2.4.道岔安装装置附带螺丝为防松螺丝。

2.5.信号电缆铁翼速接器里的电缆长度为50米，具有一定的屏蔽性能。

2.6.通信板、机车信号电缆、采集处理器、轨道变压器、记录板、逻辑电源、扼流适配器、匹配盒、电感电容盒、带柄道岔表示器、信号点灯装置等配件必须与大准铁路既有设备相匹配。

3.质量保证期内中标人必须保证所提供配件，在出现质量问题2小时内响应，24小时内免费负责更换。

- 4.验收标准

验收标准为合同规定的要求和相关标准，国家标准、规范以及国际标准和双方认可的其它标准。

- 5.质量保证

验收合格之日算起，质量保证期为一年。

- 6.交货日期

6.1 合同生效后90日内到货。

6.2交货地点：神华准能公司大准铁路公司信号段。