设备设施监测系统明细表

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云台类热成像摄像机 | 测温型热成像双光谱中载云台摄像机 最大图像尺寸：384×288 焦距（镜头）：50mm 人员探测距离（以1.8m的人为准）：1471m 车辆探测距离（以1.4m*4m的车辆为准）：4510m 火源探测距离（以2m×2m的火源为准）：3000m 测温最小距离范围：7.5m 视场角：7.5°x5.6° 可见光镜头：5.6-208mm 支持150米LED补光 水平方向360°连续旋转，垂直方向-90°～40° 电源：AC24V，130W MAX 工作温度和湿度：-40℃-65℃，湿度小于90% 防护等级：IP67 | 台 | 4 |  |
| 2 | 无线网桥 | 5GHz高功率定向网桥 无线功率500mw、25dBi定向反射天线，支持24V POE供电，一个千兆网口 支持WID-TDMA 点对点高速率传输、无线协商速率可达：300Mbps 采用IP67等级防水，静电防御高达16kV，防雷保护8kV 采用堆叠式天线技术远距离传输更稳定、施工更便捷 25公里最高TCP/IP吞吐量可达210Mbps | 台 | 8 |  |
| 3 | 单晶硅太阳能电池板 | 单晶硅太阳能电池板转换效率≥20％，10年光衰≤10% 单块太阳能电池板功率：330W | 片 | 48 |  |
| 4 | 风力发电机 | 2000W/24Vdc， 铝合金机身，三相交流永磁同步发电机 | 台 | 4 |  |
| 5 | 逆控一体机 | 全数字智能化新型储能一体机 输入电压范围160VAC～280VAC（运行电压范围） 最大PV输入功率 4000W,最大PV充电电流80A | 台 | 4 |  |
| 6 | 蓄电池 | 胶体蓄电池 250Ah/12V | 只 | 32 |  |
| 7 | 光伏支架 | 光伏专用支架 | 套 | 4 |  |
| 8 | 光伏线缆 | 光伏专用线缆 | 卷 | 4 |  |
| 9 | 电缆 | 国标2芯10护套电缆 | 卷 | 2 |  |
| 10 | 连接器 | PPO绝缘外壳，镀锌铜内芯，防护等级IP67，工作电压DC1000V，接头电阻1mmΩ | 个 | 100 |  |
| 11 | 防火墙 | 1U高度设备，防火墙必须采用多核处理器硬件架构 4个千兆电口 最大并发连接数:450万 每秒新建连接数:12万 吞吐量（1518字节）12Gbps SSL VPN：50个 吞吐量（64字节）3Gbps SSL VPN：100个（只做SSLVPN） IPSec VPN性能≥3Gbps IPSec VPN隧道数：100 包过滤、应用状态检测防火墙 支持FTP、HTTP、SMTP、RTSP、H323协议簇的状态报文过滤 支持基于源IP、目的IP、MAC、用户、域名、服务、应用、时间段安全策略设置 支持专业的协议库 支持专业的URL库 | 台 | 1 |  |
| 12 | 硬盘录像机 | 【泛智能超脑/X】 支持两种智能资源切换：人脸分析（默认）、周界防范 人脸模式： 名单库比对报警（16路人脸分析比对（图片流），8路人脸抓拍（视频流）） 32个人脸名单库，总库容10万张 路人库10万张 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 周界模式： 最高16路周界防范报警（200W视频流） 说明：（人脸模式最高支持800W分辨率； 周界模式最高支持800W分辨率，200W时支持16路，400W时8路，800W时2路。） 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出(选配16进8出) 软件性能： 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 台 | 1 |  |
| 13 | 4G路由器 | 室外防水，全网通4G路由器 无线协议/加密：IEEE802.11b/g/n WEP,WPA,WPA2,AES 内置网络地址转换（NAT）功能 内建DHCP服务器 支持IPsec VPN、SSL VPN 支持云平台管控 工作温度：-40℃ to 70℃ | 台 | 4 |  |
| 14 | 硬盘 | 6TB/128MB（12GB/秒 NCQ）/7200RPM/SAS 3.5HDD | 个 | 4 |  |
| 15 | 工业交换机 | 1个1000Base-X 固化模块 接口为SC/FC接口 4个10/100/1000Base-T以太网端口 包转发率：7.44Mpps 背板带宽：10Gbps 遵循IEEE802.3标准 标准模块支持20KM传输距离 工作温度：-40℃~85℃ 共模6KV防雷 铝制外壳，IP40防护等级 MTBF≥400,000h | 台 | 4 |  |
| 16 | 交换机 | 支持24个10/100/1000RJ45端口 符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab标准 面板指示灯监控工作状态及帮助故障分析 兼容1U机架安装 背板带宽:48Gbps 包转发率: 1.488Mpps/每口 | 台 | 1 |  |
| 17 | 汇流箱 | 不锈钢箱，单路防反二极管、固定件；内置电路保护及防雷设备 | 台 | 4 |  |
| 18 | 配电箱 | 不锈钢箱，固定件；内置电路保护及防雷设备 | 台 | 4 |  |
| 19 | 液晶显示器 | 4K（3840X2160分辨率） 显示像素800万像素、可兼容300万、400万、500万等网络摄像机显示完美效果 全金属外壳 8毫米窄边边框 | 台 | 1 |  |
| 20 | 笔记本电脑 | i5-8250U (1.6GHz，Turbo to 3.4GHz ，6MB缓存)/4GB DDR4 2400MHz/256G SSD/AMD R530 2G GDDR5独立显卡/802.11 AC无线局域网卡+BT/14"FHD防眩光屏幕 16: 9/5*USB 接口 其中2*type C、VGA、HDMI、Combo audio、RJ45、多合一读卡器/千兆内置网卡/720P高清网络摄像头/180度转轴/A面合金机身/30WH锂聚合物电池/Windows 10 Home简体中文版/一年全保一年上门 | 台 | 1 |  |
| 21 | 可升降移动式铁塔 | 高度：10米 材质：碳钢Q235或铝合金 特点：具有可靠性高、耐久性强、抗风能力强、安全稳定、移动方便等特点。 | 套 | 4 |  |
| 22 | 配套基础 | 组合式或堆叠式，移动方便 | 套 | 4 |  |
| 23 | 综合安防管理平台 基础包/系统管理 | 支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级； 支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级 支持最大用户数量：20万； 支持最大同时在线用户数量：5000； 支持最大角色数量：1万； 支持最大人员数量：30万； 支持最大卡片数量：30万。 紧急报警设备接入数量：500。 违停球接入数量：1000.1、最大并发取流数量：1000； 2、支持电视墙管理数量：10； 3、支持解码设备管理数量：128。支持通用视频联网标准协议（GB/T28181、DB33/T629）；1、支持报警主机管理数量：100；2、支持单区域防区管理数量：1000； | 套 | 1 |  |
| 24 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 25 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |